ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА

# РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 1: «ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ,

# ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

15 августа 2011 года

№ 583

(САЗ 11-33)

Согласован: Министерство промышленности

Приднестровской Молдавской Республики

с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР:

- от 29 августа 2022 года № 73 (САЗ 22-39)

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 8 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года № 519 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 09-31), с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2009 года № 827 (САЗ 09-48), от 25 ноября 2010 года № 968               (САЗ 10-47), от 30 ноября 2010 года № 980 (САЗ 10-48), от 9 февраля 2011 года № 75 (САЗ 11-6), от 5 июля 2011 года № 464 (САЗ 11-27),  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1: «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Министр											 Е. Черненко

г.Тирасполь

15 августа 2011 года

№ 583

Приложение

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 15 августа 2011 года № 583

ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Выпуск 1

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»

1. Введение

1. Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) обязателен для применения в организациях различных отраслей народного хозяйства независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, где имеются указанные в настоящем выпуске виды работ.

2. Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет две части.

3. Часть «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий.

4. В части «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

5. В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. Работодатель может разрабатывать и утверждать по согласованию с профсоюзным комитетом или иным уполномоченным работниками представительным органом дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности их выполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

6. Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к восьмиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

7. Кроме работ, предусмотренных в части «Характеристика работ», рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

8. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимися в части «Должен знать», рабочий должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию, требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

9. Рабочий более высокой квалификации, помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

10. В дополнение к настоящему выпуску, содержащему тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, приводится алфавитный указатель профессий рабочих, с указанием порядкового номера, наименований профессий и диапазона разрядов (прилагается).

2. Тарифно-квалификационные характеристики

1. Аккумуляторщик

2-й разряд

Характеристика работ: разборка и сборка аккумуляторов различных типов; обслуживание оборудования зарядных станций (агрегатов); заряд аккумуляторов и аккумуляторных батарей; замена резиновых клапанов на пробках, заготовка прокладок; измерение напряжения отдельных элементов аккумуляторных батарей и пайка соединений; определение плотности и уровня электролита в элементах аккумуляторов; приготовление раствора щелочи из кристаллического каустика или концентрированного раствора по установленной рецептуре; закрытие шнуром щелей между крышками и сосудами и заливка их разогретой мастикой; заливка и доливка банок дистиллированной водой и электролитом; замена отдельных банок и обмазывание их мастикой; ведение документации по эксплуатации зарядных станций (агрегата).

Должен знать: устройство и назначение аккумуляторных батарей; правила и режимы заряда и разряда их; свойства применяемых кислот, щелочей и правила обращения с ними; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов для измерения напряжения элементов аккумуляторных батарей; элементарные сведения по электротехнике.

2. Аккумуляторщик

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение простых и средней сложности работ по ремонту аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей; выявление повреждений элементов батарей и их устранение; текущий ремонт зарядных агрегатов; замена электролита и сепарации в аккумуляторных батареях; заготовка колодок и прокладок; отливка свинцовых соединительных полос и наконечников; установка в сосуды подпорных стекол и свинцовых прокладок; установка крышек блок-сосудов с припайкой перемычек; приготовление электролита по установленной рецептуре; монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных батарей с выправкой соединительных деталей; удаление шлама из элементов работающих батарей; выполнение различных видов работ, предусмотренных инструкцией по вводу аккумуляторов в эксплуатацию.

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных аккумуляторных батарей; принципиальную схему зарядного агрегата; правила соединения пластин и их полярность; устройство аппаратов и приборов, применяемых при ремонте и обслуживании аккумуляторных батарей; виды повреждений элементов аккумуляторных батарей и способы их устранения; технологическую последовательность операций при разборке, сборке и ремонте аккумуляторных батарей; основные физические и химические свойства материалов, применяемых при ремонте аккумуляторов; правила приготовления электролита для различных типов аккумуляторов и батарей; устройство контрольно-измерительных приборов; основы электротехники.

3. Аккумуляторщик

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение сложных работ по ремонту и формовке аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей; регулирование напряжения и силы тока при заряде; определение и устранение повреждений аккумуляторных батарей; обслуживание машинного привода, выпрямителя, токораспределительного щита; испытания аккумуляторных батарей; снятие установки, ремонт аккумуляторных батарей на тепловозах и дизельных поездах; определение пригодности аккумуляторов и батарей к дальнейшей эксплуатации; пригонка межэлементных соединений; определение качества электролита; подготовка и оформление технической документации до и после проведения ремонта аккумуляторов и батарей.

Должен знать: устройство и принцип работы аккумуляторных батарей различных типов и емкостей; устройство оборудования зарядных агрегатов; схемы монтажа и правила установки аккумуляторных батарей; электрические измерительные приборы и приборы для замера плотности кислот и щелочей; правила ремонта аккумуляторов, дистилляторов и зарядных агрегатов; физические и химические свойства кислот, щелочей, свинца, красок, применяемых в аккумуляторном производстве; методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах батарей; способы правки и раскроя свинца по размерам и чертежам для изготовления рубашки; порядок вывода отдельных элементов из работающей цепи; величина напряжения во время заряда и разряда аккумуляторов.

4. Аккумуляторщик

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение особо сложных работ по ремонту, формовке аккумуляторов и аккумуляторных батарей различных типов и емкостей; выбор режима формовки и заряда аккумуляторных батарей; ввод в эксплуатацию новых батарей; дефектация аккумуляторов всех типов перед ремонтом; составление расчетов схем соединения аккумуляторов и регулировочного сопротивления в цепи заряда в зависимости от емкости и напряжения аккумуляторов и мощности зарядного агрегата; ревизия и испытания стационарных и переносных аккумуляторов всех типов; определение объема ремонта дистилляторов; обслуживание аккумуляторов в период испытаний и сдача их заказчику; корректировка химического состава электролита; подформовка отстающих элементов; капитальный ремонт зарядных агрегатов; производство паяльных работ на водородных аппаратах; составление схемы отключения отдельных элементов для ремонта батарей, находящихся под напряжением; ведение учета и технической документации по обслуживанию и ремонту оборудования и аппаратуры зарядных станций.

Должен знать: конструкцию аккумуляторных батарей всех типов и емкостей и оборудования зарядных станций; правила расчета схем соединений аккумуляторов и регулировочного сопротивления в цепи заряда; устройство электрических измерительных приборов и приборов для замера плотности кислот и щелочей; правила ремонта аккумуляторов, дистилляторов и зарядных агрегатов; методы определения и устранения сложных неисправностей в работе аккумуляторных батарей, аппаратуре и оборудовании зарядных станций; порядок и правила ведения учета работы зарядных агрегатов и аккумуляторных батарей; основы физики и химии.

5. Аппаратчик воздухоразделения

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание кислородных и кислородно-аргонных установок под руководством аппаратчика более высокой квалификации; продувка осушительных батарей, влагоотделителей воздушных компрессоров и декарбонизаторов, слив жидкого кислорода в стационарные и транспортные танки; смазывание обслуживаемого оборудования; участие в текущем ремонте оборудования установки и аппаратуры; наблюдение за состоянием давления в рампе и участие в наполнении баллонов; откатка и расстановка баллонов на складе; окраска баллонов в разные цвета в зависимости от газов наполнения; промывка водой и растворителями аппаратуры и емкостей; ведение документации по заполнению баллонов; проверка и заполнение паспортов на баллоны.

Должен знать: элементарные сведения о технологической схеме кислородного и кислородно-аргонного производства; основные свойства получаемых газов и способы определения и устранения их утечки; принцип действия наполнительной рампы и расположение на ней газовых вентилей; устройство стационарных и транспортных танков, приспособлений для слива жидкого кислорода и правила обращения с ними; устройство баллонов и правила их наполнения, испытания и хранения; цвета окраски баллонов в зависимости, от газа наполнения и объем баллонов; назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов.

6. Аппаратчик воздухоразделения

3-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса производства кислорода на кислородной установке (агрегате) производительностью кислорода до 100 куб. м/ч; регулирование разделительного аппарата; производство анализа газа; наблюдение за работой газовых счетчиков и дифференциальных манометров, за изменениями показателей жидкого и газообразного кислорода, азота, аргона и жидкого воздуха в испарителе;  наполнение баллонов и контроль наполнения и слива жидкого кислорода в стационарные и транспортные танки; регулирование работы автоматических приборов по заполнению баллонов сжиженным и сжатым газом; текущий ремонт оборудования установки и аппаратуры; ведение контрольно-учетных записей о работе установки; наблюдение за состоянием наполнительной рампы и всех ее трубопроводов, вентилей и контрольно-измерительной аппаратуры; контроль за транспортировкой и хранением наполненных баллонов.

Должен знать: технологическую схему производства кислорода; устройство наполнительной рампы; устройство кислородных установок и назначение отдельных узлов; правила регулирования аппаратов по показателям контрольно-измерительных приборов;  основные сведения из физики, химии и электротехники; свойства инертных газов; правила ведения контрольно-учетных записей о работе установки; методы проведения анализа газов; правила слива жидкого кислорода в танки, наполнения баллонов газом, обращения с наполненными баллонами и порядок их хранения; устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов.

7. Аппаратчик воздухоразделения

4-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса производства газообразного кислорода и азота с отбором сырого аргона на кислородных, азотно-кислородных и кислородно-аргонных установках (агрегатах) производительностью кислорода и азота свыше 100 до 800 куб. м/ч, сырого аргона до 15 куб. м/ч и жидкого кислорода и азота до 500 л/ч; технологический отогрев блока разделения воздуха, ацетиленовых адсорберов; регенерация адсорбционных осушительных устройств; проведение нескольких анализов газов; наблюдение за состоянием газгольдера, рампы, жидкостного кислородного насоса, детандера, герметичностью и исправностью коммуникаций и аппаратуры; участие в среднем и капитальном ремонтах оборудования установки и аппаратуры; контроль предохранительных устройств, вентиляционных установок, телефонной и светозвуковой сигнализации.

Должен знать: основы физики, химии и электротехники; технологическую схему производства аргона; устройство отдельных агрегатов и узлов оборудования кислородных и аргонных установок и назначение их в общей технологической схеме производства кислорода, аргона и азота; способы промывки и испытания аппаратуры, оборудования и емкостей; выявление и устранение неполадок в работе установок; устройство и назначение сложных контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств и средств сигнализации; требования, предъявляемые к качеству выпускаемого продукта; правила производства работ по ремонту оборудования, арматуры и аппаратуры.

8. Аппаратчик воздухоразделения

5-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса производства газообразного кислорода и азота с отбором сырого аргона на кислородных, азотно-кислородных и кислородно-аргонных установках (агрегатах) производительностью кислорода и азота свыше 800 до 12000 куб. м/ч, сырого аргона свыше 15 до 140 куб. м/ч и жидкого кислорода и азота свыше 500 до 1000 л/ч; ведение технологического процесса производства криптоно-ксеноновой смеси под руководством аппаратчика более высокой квалификации; испытание на герметичность оборудования кислородных установок; переключение баллонов блока осушки (очистки), продувка влагоотделителей воздушного компрессора и скрубберов; наполнение газгольдеров кислородом, азотом и аргоном и контроль степени наполнения их этими газами, а также работы электрических, газовых счетчиков, манометров, дифманометров и предохранительных клапанов; сборка и разборка фильтров.

Должен знать: технологическую схему производства азота; конструкцию отдельных агрегатов и узлов кислородных и криптоновых установок; способы устранения неполадок в работе агрегатов установок; способы испытания на герметичность оборудования и аппаратуры кислородных установок; правила работы сосудов, работающих под давлением; устройство стационарных и транспортных танков для жидкого кислорода и азота; устройство аргонной колонны, блока тонкой химической очистки аргона.

9. Аппаратчик воздухоразделения

6-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса производства газообразного кислорода и азота с отбором и очисткой сырого аргона на кислородных, азотно-кислородных и кислородно-аргонных установках (агрегатах) производительностью кислорода и азота свыше 12000 куб. м/ч, сырого аргона свыше 140 куб. м/ч и жидкого кислорода и азота свыше 1000 л/ч, а также на установках, работающих в двух режимах с одновременным получением пяти-семи высокочистых продуктов разделения воздуха; ведение технологического процесса производства криптоно-ксеноновой смеси; продувка и переключение абсорберов ацетилена и фильтров, контроль работы электрических или водяных газовых счетчиков, манометров и дифманометров; наблюдение за промывкой, разборкой и сборкой детандерных фильтров; контроль наполнения емкостей и баллонов жидким кислородом.

Должен знать: технологическую схему производства газообразного и жидкого кислорода, аргона, азота и криптона; устройство и реконструкцию различных типов кислородных установок; способы промывки оборудования и аппаратуры кислородных установок; способы обеспечения невзрываемости кислородного оборудования в процессе эксплуатации.

10. Аппаратчик очистки сточных вод

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процессов очистки промышленных сточных вод от примесей с применением несложных механических методов отстаивания и фильтрования; ослуживание решеток, песколовок, отстойников и безнапорных фильтров, гидроциклонов, нефтеловушек и пр.; приготовление растворов реагентов и участие в ведении процессов очистки сточных вод с применением химических и физико-химических методов под руководством аппаратчика очистки сточных вод более высокой квалификации; перекачка сточных вод для подачи их на сооружения и оборудование в соответствии с технологической схемой очистки; перекачка и перепуск очищенных вод и осадков; чистка аппаратов, коммуникаций, сооружений, колодцев от шлама и мусора; осмотр обслуживаемого оборудования, сооружений, коммуникаций; выявление и устранение мелких неисправностей в их работе; подготовка оборудования к ремонту; ведение записей в технологическом журнале.

Должен знать: принцип работы обслуживаемого оборудования и сооружений для очистки сточных вод, насосного оборудования; назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; элементарные сведения о технологическом процессе очистки сточных вод.

11. Аппаратчик очистки сточных вод

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процессов очистки промышленных сточных и радиоактивных вод механическими и химическими методами с применением процессов фильтрования, усреднения, нейтрализации, окисления; обслуживание осветлительных фильтров, сетчатых барабанных фильтров, напорных единичных и батарейных гидроциклонов, фильтров с плавающей загрузкой, реакторов, усреднителей, аппаратов для гашения извести, дозаторов и др.; приготовление растворов реагентов и дозирование их в зависимости от количества и состава поступающих сточных вод; контроль и регулирование процесса очистки по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов; ведение процесса очистки сточных вод методами физико-химической и биологической очистки под руководством аппаратчика очистки сточных вод более высокой квалификации; пуск и остановка насосов различных типов; перекачка сточных вод по схеме очистки; поддержание заданного уровня в резервуарах; удаление осадка из песколовок и отстойников; промывка фильтров; выявление неисправностей в работе оборудования и коммуникаций; подготовка оборудования к ремонту, прием из ремонта; участие в проведении ремонта обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования и сооружений; технологические схемы и режимы процессов очистки; состав и свойства сточных вод и активного ила; виды и свойства химических реагентов, применяемых в очистительных установках; правила их хранения; основы физики и химии.

12. Аппаратчик очистки сточных вод

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процессов очистки промышленных сточных и радиоактивных вод физико-химическими и биологическими методами, а также некоторыми сложными механическими и химическими методами; выпарка радиоактивных вод на выпарных установках; обслуживание процессов усреднения, аэрации, коагуляции, флокуляции, флотации, биохимического окисления, сорбции, электролиза и др.; приготовление растворов реагентов и дозированная подача их в аппараты очистки; ведение процессов выделения аммиака из надсмольной воды в аммиачной колонне, отдувка летучего аммиака и разложения связанного аммиака в реакторе; прием сточных вод на сорбционные и ионообменные фильтры и в аэротенки; наблюдение за процессом фильтрации и интенсивностью аэрации; обслуживание фильтров с плавающей загрузкой, фильтров смешанного действия, пенополиуретановых фильтров с передвижными узлами регенерации, электрокоагуляторов и другого оборудования, коммуникаций, коллекторов, арматуры; промывка фильтров, регенерация фильтрующих материалов; приготовление регенерационных растворов кислот, солей, щелочей и подача их на катионитовые и анионитовые установки; поддержание заданного фильтроцикла; отмывка смол от регенерационного раствора и подготовка их к последующему циклу; остановка и пуск отдельных блоков и технологических линий очистных сооружений; вывод их на заданный режим; регулирование параметров работы электрокоагуляционных установок; депассивация пакетов электродов; стабилизационная обработка и обеззараживание очищенных сточных вод; отбор проб для анализов; выполнение отдельных анализов экспресс-методами; участие в текущем ремонте оборудования.

Должен знать: устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования; технологический процесс очистки сточных и радиоактивных вод; фильтрующие, сорбционные и ионообменные материалы и их основные свойства; основы процессов химического и электрохимического окисления, флотации, флокуляции, аэрации, биохимического окисления аэробным и анаэробным методами, электролиза и др.; устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов; внешние признаки нарушения технологического процесса и перехода его в аварийное состояние; порядок действий во время аварий.

13. Аппаратчик очистки сточных вод

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процессов очистки промышленных сточных и радиоактивных вод различными методами; обслуживание оборудования и сооружений по очистке сточных вод с использованием процессов биохимического окисления, электрофлотации, гальванокоагуляции, ферритизации, ионного обмена, микро- и ультрафильтрации, сульфатредукции, обратного осмоса, экстракции, кристаллизации и др.; ведение процессов биохимического окисления с использованием иммобилизованного активного ила; очистка сильно загрязненных сточных вод, обезвреживание отработанных высококонцентрированных технологических растворов, электролитов; глубокая очистка сточных вод на катионитовых и анионитовых фильтрах, сорбционных фильтрах и адсорберах, электродиализаторах, выпарных установках; обслуживание многоступенчатых ионообменных установок обессоливания; контроль и регулирование поступления кислорода по аэротенкам; поддержание заданного фильтроцикла и его корректировка при изменении отдельных параметров технологического процесса; нейтрализация элюатов или их обработка с целью улавливания ценных продуктов; контроль и регулирование процессов денитрификации; регулирование производительности очистных сооружений; выбор оптимальных режимов работы оборудования и сооружений; выявление отклонений от заданного режима и его корректировка; контроль за работой систем автоматизации процессов очистки сточных вод; выявление и устранение неисправностей в работе оборудования, сооружений и коммуникаций.

Должен знать: технологический процесс очистки сточных и радиоактивных вод различными методами; основы методов физико-химической и биологической очистки и используемых при этом процессов; свойства и механизм действия применяемых реагентов, ионообменных и сорбционных материалов; назначение, устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов, систем автоматизации процессов; основные параметры требуемой степени очистки (ПДК) при сбросе очищенных сточных вод в городские сети канализации, водоемы или возврате их на повторное использование; признаки нарушения заданных режимов очистки и способы их корректировки; краткие основы технологических процессов образования различных видов сточных вод; основы электротехники, химии воды и микробиологии.

14. Аппаратчик химводоочистки

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение вспомогательных работ по обслуживанию отдельных агрегатов химводоочистки и регулирование работы дозировочных устройств под руководством аппаратчика более высокой квалификации; участие в составлении растворов реагентов по заданным рецептам, зарядке дозаторов, гашении извести, приготовлении растворов каустика, фосфата и хлора; подвозка и подноска химикатов и материалов в пределах рабочего места; чистка баков и промывка механических фильтров; смазывание подшипников, механизмов.

Должен знать: основные сведения об устройстве обслуживаемых аппаратов и фильтров; расположение водопаропроводов, кранов и вентилей; состав и свойства основных фильтрующих материалов; основные способы механической и химической очистки воды; назначение пароструйного инжектора; правила очистки и промывки фильтров, емкостей и аппаратуры.

15. Аппаратчик химводоочистки

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, обескремнивание, натрий-катионирование, известкование и др. на установке (агрегате) производительностью до 70 куб. м/ч; обслуживание и регулирование работы водоподготовительных агрегатов и аппаратов конденсатоочистки: подогревателей, отстойников, сатураторов, деаэраторов, катионитовых и механических фильтров; регенерация реагентов, очистка и промывка аппаратуры; наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов; определение жесткости, щелочности и других показателей качества химически очищенной воды; приготовление реактивов и дозирование щелочи; осмотр и текущий ремонт обслуживаемого оборудования и аппаратуры; ведение записей в журнале о работе установок.

Должен знать: принцип работы обслуживаемого оборудования: водоподготовительных установок, фильтров различных систем, насосов, дозаторов, деаэраторов, сатураторов, отстойников и других аппаратов, применяемых в процессе химической очистки воды; основные химические процессы осветления, умягчения, пассивации и подкисления питательной воды, химические реагенты, реактивы, применяемые при химводоочистке; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; схему расположения паро- и водопроводов, кранов и вентилей; порядок и правила пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных условиях; способы определения и устранения неисправностей в работе установок; системы смазочную и охлаждения обслуживаемых двигателей и механизмов.

16. Аппаратчик химводоочистки

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса химической очистки воды: хлорирование, обессоливание, обескремнивание, натрий-катионирование, известкование и др. на установке (агрегате) производительностью свыше 70 до 300 куб. м/ч; ведение процесса глубокого обессоливания воды методом ионообмена на катионитовых и анионитовых фильтрах и на ионитовых адсорбционных колоннах под руководством аппаратчика более высокой квалификации; регенерация натрий-катионированных фильтров; ведение процесса очистки воды от солей на одноступенчатых ионно-обменных фильтрах; подготовка сырья: дробление, просев ионно-обменных смол, осветление и подогрев воды, приготовление растворов заданных концентраций; регулирование подачи воды на последующие технологические стадии производства с пульта управления или вручную; регенерация катионитовых, анионитовых установок растворами кислот, солей, щелочей; регулирование параметров технологического режима, предусмотренных регламентом: температуры, давления, концентрации регенерирующих растворов по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов; проведение химических анализов конденсата, пара, питательной и топливной воды; пуск и остановка обслуживаемого оборудования; выявление и устранение неисправностей в работе оборудования и коммуникаций.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологическую схему ведения процесса очистки воды; устройство контрольно-измерительных приборов; физико-химические свойства растворов солей, кислот, щелочей; требования, предъявляемые к обессоленной воде техническими условиями; методику проведения анализов; правила и нормы докотловой и внутрикотловой очистки воды; порядок пуска и остановки агрегатов в нормальных и аварийных условиях.

17. Аппаратчик химводоочистки

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса химической очистки воды: хлорирование, обессоливание на установке (агрегате) производительностью свыше 300 куб. м/ч; ведение процесса глубокого обессоливания воды методом ионообмена на катионитовых и анионитовых фильтрах и на ионитовых адсорбционных колоннах; контроль параметров технологического режима, предусмотренных регламентом: температуры, давления, скорости подачи воды, концентрации регенерирующих растворов по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химических анализов; измерение электропроводности обессоленной воды; расчет потребного количества сырья и выхода продукта; удаление из воды взвешенных частиц коагуляции, содоизвестковое водоумягчение; изменение всего режима химводоочистки при изменении качества поступающей воды; обеспечение исправной работы всей водоподготовительной системы, своевременной очистки и промывки аппаратов и смазывание частей всех механизмов; подготовка оборудования к ремонту, прием из ремонта; запись показателей процесса химводоочистки в производственном журнале.

Должен знать: правила регулирования процесса химической очистки воды; кинематические схемы обслуживаемого оборудования; методику проведения анализов и расчетов.

- 18. Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов

3-й разряд

Характеристика работ: наблюдение с борта вертолетов, самолетов за состоянием трассы и объектов трубопроводного транспорта с целью обнаружения аварийных выходов нефти, нефтепродуктов и газов, нарушений режима работы охранной зоны трубопроводов, повреждений коммуникаций и т.д.; определение зоны распространения пожаро- и взрывоопасной смеси и оповещение выбросом вымпела по системе связи; оказание первой медицинской помощи пострадавшим, организация их доставки в ближайшие медицинские пункты; участие в аварийных работах на трассах трубопроводов; организация доставки аварийных бригад, техники и механизмов к объектам.

Должен знать: технологическую схему расположения трубопроводов и сооружений на трассе; способы определения и устранения неисправностей в работе трубопроводов и аппаратуры; устройство запорной арматуры, контрольно-измерительных устройств, контрольных пунктов телемеханики и объектов электрохимзащиты; электрические и кинематические системы управления запорной арматурой; физические и химические свойства нефти, нефтепродуктов и углеводородных газов; систему связи в регионе, по которому проходит трубопровод; схему аварийного оповещения; технические данные воздушных судов, на которых выполняются полеты; слесарное дело в объеме выполняемых работ.

При выполнении графических работ по ситуационной зарисовке участков трассы, подготовке и наладке на рабочий режим аппаратуры, необходимой для ведения наблюдения за трассой, обеспечении локализации (при возможности локализация) аварийных ситуаций				        - 4-й разряд.

19. Бункеровщик

2-й разряд

Характеристика работ: заполнение бункеров кусковыми или сыпучими материалами с помощью элеваторов, конвейеров, скиповых подъемников, вагонеток с опрокидывающимся кузовом и других систем подъемно-транспортных механизмов под руководством бункеровщика более высокой квалификации; наблюдение за подачей материалов в железнодорожные вагоны, автосамосвалы, на дробильные установки и транспортеры; управление затворами и питателями; пуск и остановка конвейеров; регулирование равномерности поступления и размещения материала в приемных сосудах и на транспортере; соблюдение необходимого зазора между колосниками решеток и наблюдение за наполнением бункеров; шуровка материала (горной массы, горячего агломерата и других материалов); устранение зависаний, завалов и заторов; разбивка негабаритных глыб, дробление крупных кусков на решетках перепускных бункеров или гезенков; удаление посторонних предметов; подкатка, установка и загрузка вагонеток; сцепка, расцепка и откатка груженых вагонеток; очистка обслуживаемого бункера (люка) и пути у рабочего места; текущий ремонт бункерных затворов; подача сигналов кондуктору на постановку вагонов под разгрузку.

Должен знать: устройство бункеров, пусковой аппаратуры, системы звуковой и видимой сигнализации, устройство затворов и откаточных путей, транспортных механизмов приводной и натяжной станции конвейерной линии; объем бункера, грузоподъемность приемных сосудов, допустимую нагрузку на ленту транспортера; технические условия на разгружаемый материал; способы дробления негабаритных кусков и предотвращения слеживаемости материала; правила очистки бункеров; конструкцию сцепок; правила сцепки, расцепки, откатки груженых вагонеток и думпкар; правила подачи и приема звуковых и видимых сигналов, разгрузки транспортных средств.

20. Бункеровщик

3-й разряд

Характеристика работ: заполнение бункеров кусковыми или сыпучими материалами с помощью элеваторов, конвейеров, скиповых подъемников, вагонеток с опрокидывающимся кузовом и т. п. и других систем подъемно-транспортных механизмов, пневмотранспорта, оборудованных автоматическим управлением; наблюдение за бесперебойной работой механизмов, систем пневмотранспорта и автоматического управления, аспирационных устройств; пуск и остановка обслуживаемых механизмов; контроль уровня материалов в бункерах с помощью электронных указателей; отделение металлических примесей с помощью магнитных устройств; при необходимости ручное управление механизмами; обслуживание приемных устройств.

Должен знать: устройство и принцип работы подъемно-транспортных механизмов, систем пневмотранспорта, автоматического управления, контрольно-измерительной аппаратуры, аспирационных и магнитных устройств; способы ручного управления механизмами, затворами и питателями; свойства материалов (гранулометрический состав, влажность, нежелательные примеси) и предъявляемые к ним требования; порядок заполнения бункеров различными материалами и выгрузки их из бункеров.

21. Бункеровщик

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса заполнения бункеров губчатым железом с помощью герметического конвейера; ведение процесса хранения и дезактивации губчатого железа в атмосфере инертного газа; контроль за работой шлюзовых загрузочных устройств и разгрузочных затворов; регулировка давления инертного газа в бункере; наблюдение за содержанием водорода в вентиляционной системе и кислорода в бункере; измерение температуры губчатого железа на различных уровнях для контроля процесса дезактивации.

Должен знать: устройство шлюзовых загрузочных устройств и разгрузочных затворов; технологический процесс транспортировки и хранения губчатого железа; способы регулирования давления и нормы расхода инертного газа; коммуникации газоподводящей и газоотводящей арматуры; методику замера температуры и регулирования газового режима; физические и химические свойства губчатого железа; предельно допустимые концентрации взрывоопасных и токсических веществ.

22. Варщик смолки

2-й разряд

Характеристика работ: ведение по установленной рецептуре процесса варки различных смолок или плавления сургуча в котлах и аппаратах; наблюдение за ходом варки; регулирование температуры варки;  подача пара; фильтрация сваренной смолки; отбор проб и проведение испытаний на вязкость, твердость, плотность, упругость, температуру размягчения и др.; определение готовности смолки, разливка ее в барабаны или другие емкости, взвешивание; маркировка смолки и сдача ее на склад; чистка котлов, топок; ведение первичного учета; при огневой варке - подготовка и подача топлива и топка печи.

Должен знать: рецептуру приготовления смолки; классификацию смолок по температуре размягчения; температурный режим варки смолки различных марок и методы предупреждения кристаллизации смолки в процессе варки; порядок отбора проб и правила проведения испытаний смолки на вязкость, твердость, плотность, упругость и технические условия на смолку и сургуч; устройство и правила пользования приборами для испытания смолки.

23. Водитель вездехода

5-й разряд

Характеристика работ: управление вездеходами различного типа и назначения, применяемых для перевозки людей и различных грузов в условиях бездорожья, заболоченной местности, сильно увлаженных грунтов, зарослей, в карьерах, рудниках, с буксировкой или без буксировки прицепов; техническое обслуживание вездехода, механизмов и прицепных устройств, установленных на нем; заправка горючими и смазочными материалами; наблюдение за перевозкой людей, погрузкой и разгрузкой транспортируемых грузов; устранение неисправностей в работе обслуживаемой машины; профилактический ремонт и участие в других видах ремонта.

Должен знать: устройство и технические характеристики обслуживаемого вездехода и прицепных устройств; правила и инструкции по их эксплуатации, проведению технического обслуживания и текущего ремонта; виды применяемых горючих и смазочных материалов, их свойства и нормы расхода; схема и периодичность смазки узлов; правила перевозки, погрузки, укладки и разгрузки грузов; слесарное дело в объеме выполняемых работ.

При управлении вездеходом строительным гусеничным при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ							        - 7-й разряд.

24. Водитель погрузчика

3-й разряд

Характеристика работ: управление автопогрузчиками грузоподъемностью до 1,5 т, аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при выполнении погрузо-разгрузочных работ; техническое обслуживание и текущий ремонт погрузчика и всех его механизмов; установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов; участие в проведении планово-предупредительного ремонта погрузчика и грузозахватных механизмов и приспособлений; заряд аккумуляторов.

Должен знать: устройство обслуживаемых погрузчиков; способы погрузки, выгрузки грузов из всех видов транспорта; правила подъема, перемещения и укладки грузов; правила дорожного движения, движения по территории организации, пристанционным путям и установленную сигнализацию; элементарные сведения по электротехнике.

25. Водитель погрузчика

4-й разряд

Характеристика работ: управление тракторными погрузчиками мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.), автопогрузчиками грузоподъемностью свыше 1,5 до 3,0 т, вагонопогрузчиками и вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке-выгрузке, перемещении и укладке грузов в штабель и отвал, а также малогабаритными дизельными погрузчиками при погрузке-выгрузке и штабелировании грузов в крытых вагонах, автофургонах весом одного груза до 1,5 т; управление аккумуляторными погрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при перемещении пожаро- и взрывоопасных, легковоспламеняющихся и горючих материалов; определение неисправностей в работе погрузчика и устранение их; участие в проведении всех видов ремонта погрузчика, грузозахватных механизмов и приспособлений.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого погрузчика; виды и свойства применяемых горючих и смазочных материалов; правила ведения погрузо-разгрузочных работ; наименование основных материалов аккумуляторного производства; правила обращения с кислотами и щелочами; правила безопасного ведения работ при работе на погрузчике; способы устранения неисправностей в работе гидросистемы, подъемных механизмов.

При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 до 147 кВт (свыше 100 до 200 л.с.) и на погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) с использованием его в качестве скрепера, бульдозера, экскаватора и других машин; при работе на автопогрузчике грузоподъемностью свыше 3 до 5 т; при работе на малогабаритном дизельном погрузчике при погрузке-выгрузке и штабелировании грузов в крытых вагонах, автофургонах с весом одного груза свыше 1,5 до 3 т; при работе на фронтальном одноковшовом (колесном) погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.); при работе на погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) при транспортировке готовой продукции с помощью нескольких прицепных тележек													        - 5-й разряд.

При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.) и на погрузчике мощностью свыше 73,5 до 147 кВт (свыше 100 до 200 л.с.) с использованием его в качестве скрепера, бульдозера, экскаватора и других машин; при работе на автопогрузчике грузоподъемностью свыше 5 т; при работе на фронтальном одноковшовом (колесном) погрузчике мощностью свыше 73,5 до 147 кВт (свыше 100 до 200 л.с.)									        - 6-й разряд.

При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.), оборудованном сложной электронной системой управления, телескопической или фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров; при работе на фронтальном одноковшовом (колесном) погрузчике мощностью свыше 147 до 257 кВт исключительно (свыше 200 до 350 л.с. исключительно)									        - 7-й разряд.

При работе на фронтальном одноковшовом (колесном) погрузчике мощностью 257 кВт и более (350 л.с. и более)										        - 8-й разряд.

26. Газовщик

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание воздухонагревателей, контроль их состояния и работы оборудования газового хозяйства отдельных плавильных, нагревательных, термических, кузнечных, закалочных и других печей, кроме доменных, перевод воздухонагревательных аппаратов с воздуха на газ и с газа на воздух под руководством газовщика более высокой квалификации; участие в обслуживании газоочистительных установок, газосмесительных станций, газгольдеров и газопроводов, а также в ремонте их оборудования; очистка площадок у газовых горелок и смазывание трущихся частей узлов оборудования.

Должен знать: основные сведения о процессе плавки металла в печах; устройство воздухонагревателей и газовой аппаратуры; свойства горючих газов и правила работы в газозащитном аппарате и в газоопасной среде.

27. Газовщик

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание воздухонагревателей, контроль их состояния и работы оборудования газового хозяйства отдельных плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей, кроме доменных, вместимостью до 100 т; обеспечение надлежащего теплового режима и дутья на обслуживаемых плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печах; управление работой двигателей, насосов, скрубберов в процессе очистки газа; обслуживание оборудования газосмесительных станций и газоочистительных установок; обеспечение получения газа необходимой калорийности и давления; поддержание заданного температурного режима сушки окрашенных изделий – контроль бесперебойной работы, регулирование наполнения и опорожнения газгольдеров; обеспечение исправного состояния газопроводов и герметичности их соединений; поддержание необходимого уровня воды в водяных затворах газовых клапанов, исправности горелок для сушки ковшей, желобов, стопоров; наблюдение за газопроницаемостью сводов генераторов, шлаковиков и клапанов цехов; участие в ремонте и чистке газопроводов и арматуры на обслуживаемом объекте или участке.

Должен знать: основы технического процесса работы плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей; устройство скрубберов, автоматических регуляторов, оборудования газгольдеров; схемы газопроводов и вспомогательной арматуры.

28. Газовщик

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и контроль воздухонагревателей и оборудования газового хозяйства плавильных цехов или участков с количеством до трех печей различных конструкций, кроме доменных, или отдельных плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей вместимостью свыше 100 т; обслуживание газопроводов и их вспомогательных устройств, газорегуляторных пунктов и газораспределительных станций; определение содержания ядовитых газов с помощью приборов; обеспечение надлежащего теплового режима и дутья обслуживаемых печей; перевод воздухонагревателей с газа на воздух и с воздуха на газ; обслуживание установок по очистке, смешению газов и сети газопроводов; контроль расхода газа, давления и температуры дутья, расхода пара при увлажненном дутье; учет показаний контрольно-измерительных приборов и оформление установленной документации по тепловому режиму печей; участие в ремонте обслуживаемого оборудования газовой сети и арматуры.

Должен знать: технологический процесс работы плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей; конструктивное устройство воздухонагревателей и газовой аппаратуры плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, кузнечных и закалочных печей; физические и химические свойства газов; схему коммуникаций газопроводов и воздуходувной сети на обслуживаемом участке.

29. Газовщик

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и контроль воздухонагревателей и оборудования газового хозяйства плавильных цехов или участков с количеством свыше трех печей различных конструкций и объема (кроме доменных печей); обеспечение надлежащего теплового режима и дутья обслуживаемых печей; контроль работы воздуходувок, качества очистки газа и равномерности поступления газа для технологических печей; предупреждение и устранение утечки газа через сальники задвижек и фланцевые соединения; регулирование режимов и схемы работы газовых установок; учет расхода и давления газа и оформление установленной на обслуживаемом участке документации.

Должен знать: технологический процесс работы плавильных и нагревательных печей; конструктивное устройство воздухонагревателей и газовой аппаратуры плавильных, нагревательных и закалочных печей; правила регулирования процесса работы печей; методы перехода с одного режима работы на другой; особенности потребителей в использовании газа и характер работы действующих агрегатов.

30. Газогенераторщик

2-й разряд

Характеристика работ: очистка от фусов и смолы гидравлических затворов и коллекторов сырого газа, пылеуловителей газогенераторов и фенольных лотков; включение и выключение чаш газогенераторов; регулирование подачи воды в гидрозатворы; наблюдение за работой шлакоудаляющих механизмов; уборка шлака и золы; погрузка и транспортировка их в установленное место; удаление шлама из стояков и гидрозатворов скрубберов; обслуживание вращающихся чаш гидрозатворов; смазывание подвижных механизмов; участие в работах по загрузке газогенераторов топливом, шуровке его пиками и пневмоинструментом; обслуживание загрузочного оборудования; выполнение под руководством газогенераторщика более высокой квалификации других работ по обслуживанию газогенераторов.

Должен знать: принцип работы газогенераторов; конструкцию и принцип работы шлакоудаляюших механизмов; расположение и устройство гидравлических затворов и коллекторов газа; виды и свойства гидрозатворов и коллекторов газа; виды и свойства газогенераторного топлива, правила его загрузки и шуровки; схему подачи воды к гидрозатворам; способы определения и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и механизмов; порядок и правила удаления и транспортировки шлака и золы; применяемый инструмент и приспособления; правила оказания первой помощи при угорании или отравлении газом.

31. Газогенераторщик

3-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса получения энергетического газа на газогенераторах малой производительности, работающих на дровах, торфе, сланце и угле; регулирование загрузки газогенераторов и паровоздушного дутья; обслуживание до 10 газогенераторов малой производительности и обеспечение их бесперебойной работы; обслуживание пароводяных рубашек, паросборников; тонкая очистка газа на газоочистительных установках, системах, агрегатах производительностью до 20000 куб. м/ч; шуровка топлива пиками и пневмоинструментом; замер зон горения и ликвидация неисправностей в работе газогенераторов; наблюдение за горением, дутьем, температурным режимом и работой теплообменной аппаратуры генераторного отделения; отключение, сушка, розжиг и включение газогенераторов в сеть; наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов; регулирование подачи воды в скрубберы и градирни; чистка форсунок орошения газа; контроль золо- и шлакоудаления; участие в работах по ремонту оборудования газогенераторной станции.

Должен знать: устройство газогенераторов; технологический процесс получения энергетического газа; основные сведения по физике и химии, связанные с газификацией топлива; состав энергетического газа и его свойства; расположение коллекторов сырого газа; схему паро-, водо- и газопроводов; устройство системы газоочистки и технологию очистки газа; правила загрузки генераторов топливом; способы шуровки его пиками и пневмоинструментом.

32. Газогенераторщик

4-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса получения энергетического газа на газогенераторах высокой производительности, работающих на угле, коксе, антраците и других видах твердого топлива; обслуживание генераторов водяного газа, генераторов водорода по железопаровому способу, а также генераторов на парокислородном дутье при переработке сланцев; обслуживание свыше 10 газогенераторов малой производительности и обеспечение их бесперебойной работы; наблюдение за загрузкой топлива, горением, дутьем, температурным режимом и за теплообменной аппаратурой; регулирование водяных циклов; отключение, сушка, розжиг газогенераторов и включение их в газовую систему; замер зон горения, устранение прогаров, перекосов зон, двойных зон, шлаковых сводов, других неисправностей в работе газогенераторов; тонкая очистка газа на газоочистительных установках, системах, агрегатах производительностью свыше 20000 до 40000 куб. м/ч; определение качества топлива, газа и смолы; участие в пуске и остановке оборудования газогенераторного цеха или станции.

Должен знать: основы физики и химии, связанные с получением энергетического газа, водяного газа и водорода; технологический процесс получения из твердого топлива энергетического газа и мероприятия по его очистке и улучшению качества; схему коммуникации газогенераторной станции или отделения; устройство коллекторов сырого газа, пылеуловителей и газосливов; правила ведения ремонтных работ.

33. Газогенераторщик

5-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса получения энергетического газа на мощных газогенераторах с режимом кипящего слоя, работающих на всех видах твердого топлива; тонкая очистка газа на газоочистительных установках, системах, агрегатах производительностью свыше 40000 куб. м/ч; наблюдение за работой всего оборудования и сети коммуникаций газогенераторной и газоочистительной станции; своевременное обнаружение и устранение неисправностей в работе газогенераторов и очистной аппаратуры; контроль состояния зон горения, дутья и температурного режима газогенераторов, а также очистки коллекторов, газосливов и пылеуловителей от фусов и смолы; проверка качества газа и проведение мероприятий по его улучшению; регулирование давления газа в системе коллекторов; прием и пуск вновь установленных газогенераторов, а также газогенераторов после ремонта с проверкой состояния арматуры и газовой аппаратуры; участие в монтаже, демонтаже и ремонте оборудования газогенераторных и газоочистительных установок.

Должен знать: конструкции мощных газогенераторов различных систем и высокопроизводительных газоочистительных установок; порядок и правила проверки и гидравлического испытания воздухо- и газопроводов, арматуры и газовой аппаратуры; способы обнаружения и устранения неисправностей в работе газогенераторных установок; порядок составления необходимой технической документации.

34. Газоспасатель

4-й разряд

Характеристика работ: контроль за безопасным проведением работ в газоопасных местах и выполнением мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском; проверка, мойка, сушка, перезарядка регенеративных патронов изолирующих дыхательных аппаратов, изолирующих и фильтрующих противогазов; проверка наличия средств газозащиты и пожаротушения на рабочих местах и в шкафах аварийного запаса, правильности их хранения, содержания и применения; контроль за выполнением графика проверок и замены противогазов, за герметичностью технологических трубопроводов и оборудованием с газо-, взрыво- и пожароопасными процессами; проверка шланговых противогазов; контроль за бесперебойной работой вентиляции в газо-, взрыво- и пожароопасных местах; за исправным содержанием аварийной вентиляции и газоанализаторов; за обеспечением безопасности при проведении газоэлектросварочных (огневых) работ в газоопасных помещениях, колодцах, внутри емкостей и т.п. сооружениях; наблюдение за работой газопроводящей сети, нейтрализацией вредных и токсичных веществ; отбор проб воздуха в газоопасных местах; проведение газоспасательных работ в несложных условиях; спасение людей при авариях, сопровождающихся выделением ядовитых паров и газов, пожарах, отравлениях; оказание доврачебной помощи пострадавшим.

Должен знать: газо-, взрыво- и пожароопасные места и работы на обслуживаемом объекте; назначение, устройство, порядок проверок и применения газоспасательного и газозащитного оснащения и оборудования; химические свойства вредных и токсичных веществ; способы безопасного выполнения газоопасных, огневых и газоспасательных работ; порядок содержания и условия применения специальных изолирующих костюмов; правила охраны труда при выполнении аварийно-спасательных работ и проведении профилактической работы в газо-, взрыво- и пожароопасных местах; правила отбора проб; правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

35. Газоспасатель

5-й разряд

Характеристика работ: проведение газоспасательных, аварийно-спасательных и работ по локализации и ликвидации пожаров; проверка кислородных оживляющих аппаратов, подтверждение нарядов-допусков на газоопасные работы; инструктаж рабочих о правилах выполнения газоопасных работ; проверка и испытания газоспасательных технических средств, перенаполнение регенеративных патронов; контроль за состоянием газобезопасности на обслуживаемых объектах, работой газопылеулавливающих и вентиляционных установок, правильностью комплектования спасательных и защитных средств, а также инструмента в аварийных шкафах; проведение мероприятий по предупреждению и устранению «свищей» на трубопроводах и аппаратах, транспортирующих газо-, взрыво- и пожароопасные химические вещества, с применением специальных приспособлений и инструмента; проведение профилактической работы путем обхода газо-, взрыво- и пожароопасных производств; оказание доврачебной помощи пострадавшим с применением кислородного оживляющего аппарата.

Должен знать: технологическую схему и основы технологического процесса на обслуживаемом объекте; схемы газопроводов и всего оборудования газоопасных производств, расположенных на объекте; средства защиты органов дыхания, виды спецодежды и правила пользования ею; способы отключения и включения коммуникаций технологической сети; состав и свойства вредных и токсичных веществ и степень их воздействия на живые организмы и окружающую среду; правила и формы проведения работы газоспасательной службой; первичные средства пожаротушения; методы проведения испытаний газоспасательных средств.

36. Газоспасатель

6-й разряд

Характеристика работ: проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ с применением газоспасательного оборудования и оснащения; проведение профилактических целевых обследований газо-, взрыво- и пожароопасных объектов, установок, агрегатов, коммуникаций и работ повышенной опасности; разработка мероприятий по предупреждению и устранению аварий и несчастных случаев; обучение рабочих правилам и способам безопасного ведения работ и пользования газозащитной аппаратурой; контроль за организацией и проведением газоопасных и огневых работ; проведение теоретических и практических занятий по газоспасательным работам; организация работы в смене и контроль за работой дежурной смены газоспасательной службы; проведение испытаний на стендах спасательного снаряжения и оборудования, испытания шланговых противогазов; контроль графика проверок и испытаний газоспасательного оснащения; проведение несложного ремонта изолирующих дыхательных и кислородных оживляющих аппаратов; руководство работами по спасению людей при авариях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях, по ликвидации аварий и пожаров.

Должен знать: положения, наставления и другую руководящую документацию, регламентирующую деятельность газоспасательной службы; расположение газо-, взрыво- и пожароопасных объектов (цехов), степень их опасности, состояние дорог и проездов к ним; систему противопожарного водоснабжения организации; инструкции и правила по организации и проведению испытаний газоспасательного оборудования и оснащения; места расположения шкафов с аварийным запасом средств газозащиты, запорной и отсекающей арматуры на трубопроводах; план ликвидации аварий обслуживаемых производств и объектов.

37. Генераторщик ацетиленовой установки

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и ремонт ацетиленовых газогенераторов, установок или станций производительностью до 15 куб. м/ч; зарядка газогенераторов карбидом кальция и очистителей очистительной массой; распаковка барабанов с карбидом кальция; проверка уровня воды в затворах; подключение шлангов и запорных вентилей; слив воды, конденсирующейся в трубах и водных очистителях; наблюдение за работой газогенераторов и качеством газа; взвешивание баллонов на весах; дозирование баллонов газом; разборка и сборка газогенераторов при ремонте.

Должен знать: элементарные сведения по физике и химии о газах; принципы получения ацетилена из карбида кальция; устройство ацетиленовых газогенераторов и очистителей и гидрозатворов; правила пользования ацетиленовыми установками; свойства карбида кальция и правила его хранения; устройство газгольдера, емкость и максимальную высоту его подъема; сроки перезарядки очистителей; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов на обслуживаемом участке; правила распаковки барабанов с карбидом кальция.

38. Генераторщик ацетиленовой установки

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и ремонт ацетиленовых газогенераторов, установок или станций производительностью свыше 15 до 50 куб. м/ч, газогенераторов и установок, вырабатывающих осветительный ацетиленовый газ для средств навигационного оборудования, независимо от производительности; перезарядка осушителей, промывателей, очистителей и растворителей; определение наличия примесей в ацетилене: фтористого водорода, сероводорода, воздуха и др. в условиях работы ацетиленовой установки или станции; обслуживание ацетиленового компрессора и устранение неисправностей в его работе; присоединение трубок к вентилям баллонов и наблюдение за их наполнением; смена клапанов, прокладок и другой арматуры или деталей.

Должен знать: способы определения примесей в ацетилене; устройство различных ацетиленовых газогенераторов, очистителей, осушителей и гидрозатворов; технологический процесс получения ацетилена и правила его очистки и сушки; схему коммуникации ацетиленовой установки или станции, расположение вентилей, клапанов и другой арматуры; правила наполнения баллонов ацетиленом; устройство контрольно-измерительных приборов.

39. Генераторщик ацетиленовой установки

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и ремонт ацетиленовых газогенераторов, установок или станций производительностью свыше 50 куб. м/ч; регулирование параметров технологического процесса получения и очистки газообразного ацетилена; контроль и управление механизированной линией загрузки карбида кальция, линией транспортировки карбидных бункеров, приводом газогенераторов, состояния и регулирования оборотного водоснабжения, контрольно-измерительной аппаратуры и сигнализацией; прием и ведение пусконаладочных работ выходящего из ремонта оборудования.

Должен знать: технологическую схему производства газообразного ацетилена, конструкцию различных систем ацетиленовых установок; приемы регулирования контрольно-измерительной аппаратуры; порядок составления и ведения необходимой технологической документации.

40. Гидрометрист

6-й разряд

Характеристика работ: проведение визуально и с использованием приборов метеорологических наблюдений за температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, направлением и скоростью ветра, облачностью и метеорологической видимостью; измерение уровней, глубин, рельефа дна в реках, водоемах и каналах; пульсаций, скоростей, давления, расхода воды и наносов; наблюдение за ледовым и термическим режимами потоков, состоянием водных объектов, температурой воды в водоемах, толщиной льда и снега; проведение гидрометрических наблюдений; контроль за заилением специальных водоемов и водосбросных каналов, отложениями солей в трубопроводах, режимом грунтовых вод и гидротехнических сооружений; замеры скорости течения, расхода воды и гидросмеси в открытых руслах и закрытых водосбросных сооружениях; обслуживание и наладка приборов для проведения гидрометеорологических наблюдений; камеральная обработка результатов наблюдений, составление отчетов и графиков по данным наблюдений.

Должен знать: устройство водомерных постов и площадок метеорологических наблюдений; основы гидрометрии; условия заиления и образования солевых отложений водных объектов и гидротехнических сооружений; устройство, назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, установок, применяемых при проведении гидрометеорологических работ; порядок и методы проведения замеров и обработки результатов наблюдений; правила чтения чертежей.

41. Дезактиваторщик

2-й разряд

Характеристика работ: дезактивация спецавтотранспорта, оборудования, инвентаря и помещений с помощью дезактивационного оборудования по заданной методике с применением различных приспособлений и регламентируемых дезактивирующих растворов; разборка оборудования, поступающего на дезактивацию; дегазация вручную зараженных объектов, оборудования, инвентаря и помещений путем смывания заражающих веществ растворителями (керосином, бензином и др.), снятия слоя зараженной почвы или снега и т. д.; доставка со склада к месту работы необходимых материалов для приготовления дегазирующих веществ; выполнение транспортных и такелажных работ по перемещению дезактивируемого оборудования; очистка трапов и отстойников на пункте дезактивации.

Должен знать: правила дезактивации и дегазации поверхностей; составы и свойства основных дезактивирующих и дегазирующих растворов; правила содержания рабочего инвентаря, ведения такелажных работ и радиационной гигиены; принцип работы дезактивационного оборудования, дозиметрической и радиометрической аппаратуры; номенклатуру дегазирующих веществ.

42. Дезактиваторщик

3-й разряд

Характеристика работ: дезактивация спецодежды и средств индивидуальной защиты с помощью дезактивационного оборудования; подготовка насосов к работе для подачи дезактивирующих растворов и обмывочных вод, такелажных приспособлений, прачечного оборудования; определение вида дезактивирующего состава в зависимости от вида загрязненности поверхности радиоактивными веществами; дегазация зараженных объектов, оборудования, инвентаря и помещений при помощи дегазационных приборов дегазирующими веществами; приготовление дезактивирующего состава, дегазирующих веществ по заданной рецептуре; выполнение текущего ремонта инвентаря, оборудования и приспособлений; подналадка оборудования.

Должен знать: основные физико-химические свойства дезактивирующих составов; правила приготовления дезактивирующих составов и дегазирующих веществ, воздействие на оборудование, защитную технику; материалы и средства индивидуальной защиты; устройство дезактивационного оборудования, дозиметрической, радиометрической аппаратуры и дегазационных приборов; предельно допустимые уровни и концентрацию радиоактивных загрязнений; санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов.

43. Дезактиваторщик

4-й разряд

Характеристика работ: дезактивация ценных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты в ультразвуковых ваннах, плавильных печах, моечных боксах и др.; проверка исправности и пригодности к работе оборудования и контрольно-измерительных приборов; выполнение демонтажных и сборочных работ при дезактивации оборудования; определение окончания процесса дезактивации с помощью дозиметрического контроля путем сравнения с предельно допустимым уровнем для определенного вида радиоактивного излучения; наладка оборудования на заданный режим работы.

Должен знать: устройство и управление ультразвуковыми ваннами, плавильными печами, моечными боксами и запорной арматурой; технологический процесс дезактивации; физико-химические свойства применяемого дезактивационного материала; устройство контрольно-измерительных приборов.

44. Дезактиваторщик

5-й разряд

Характеристика работ: дезактивация сливных и смывных вод; выбор технологического режима дезактивации; расчет и составление рецептур в зависимости от вида радиоактивного загрязнения и дезактивируемого материала; управление и наблюдение за работой обслуживаемых при дезактивации машин, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов и устранение их неисправностей; регулирование показателей технологического режима по результатам анализов проб; ведение отчетной документации; участие в освоении и внедрении новых методов дезактивации.

Должен знать: кинематические и электрические схемы ультразвуковых ванн, плавильных печей и моечных боксов; физико-химические свойства реагентов и материалов, законы радиоактивности; свойства ионизирующих излучений всех видов; правила настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов; правила ремонта обслуживаемого оборудования.

45. Дезактиваторщик

6-й разряд

Характеристика работ: расчет и составление рецептур специальных дезактивирующих растворов в зависимости от вида радиоактивного загрязнения и дезактивируемого материала; приготовление специальных дезактивирующих растворов; дезактивация с помощью специальных дезактивирующих растворов оборудования, помещений, спецодежды и средств индивидуальной защиты; регулирование показателей технологического режима обслуживаемого оборудования по результатам анализа проб; определение окончания процесса дезактивации с помощью средств дозиметрического контроля; контроль уровня загрязненности поверхностей производственных помещений и проведение дезактивации в случае превышения установленных контрольных уровней; участие в освоении и внедрении новых методов дезактивации.

Должен знать: физико-химические свойства, правила расчета и приготовления специальных дезактивирующих растворов; виды средств индивидуальной защиты; предельно допустимые уровни радиоактивных загрязнений; правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.

46. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю

2-й разряд

Характеристика работ: подготовка контролируемых изделий к испытаниям; продувка и обдувка воздухом поверхностей изделия и вакуумных систем, протирка спиртом вакуумных шлангов и выходных патрубков вакуумных систем; нанесение и удаление проникающей жидкости и абсорбирующих покрытий; просмотр изделия в ультрафиолетовых лучах; включение и вывод гелиевых и галогенных течеискателей на рабочие режимы; проверка реакции на гелий течеискателей по кварцевой диффузионной течи; подключение гелиевых баллонов и редукторов к гелиевой системе; измерение избыточного давления газа и вакуума в системах с помощью электроизмерительных и механических приборов; эксплуатация механических и пароструйных вакуумных насосов.

Должен знать: основные сведения о получении вакуума; принцип действия ртутно-кварцевых ламп, люминесцентных приборов, насосов; пластинчато-роторных, пластинчато-статорных, золотниковых, плунжерных, пароструйных и охлаждаемых ловушек; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума; устройство и принцип действия краскораспылителей; гелиевых и галогенных течеискателей; методы, применяемые при контроле герметичности конструкций течеискателями.

Примеры работ:

а) отливки, поковки и штампованные заготовки простой конфигурации - контроль ультрафиолетовыми лучами;

б) приборы измерения избыточного давления и вакуума - снятие показаний манометров, механических и электронных вакуумметров;

в) соединения стыковые сварные - контроль ультрафиолетовыми лучами;

г) течеискатель - подготовка прибора к работе и его запуск.

47. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю

3-й разряд

Характеристика работ: подготовка к испытаниям - сборка схемы контроля (монтаж) и межоперационный контроль отдельных деталей методом обдувки, с помощью гелиевого щупа, с применением избыточного давления; эксплуатация гелиевых и галогенных течеискателей в соответствии с требованиями правил эксплуатации и инструкции контроля герметичности; выбор контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума и давления газа; заключение по испытаниям герметичности контролируемых деталей; проведение люминесцентного и цветного контроля изделий в стационарных условиях и на объектах; работа с приборами люминесцентной дефектоскопии; приготовление в соответствии с инструкцией проникающих жидкостей и абсорбирующих покрытий; отметка дефектов по индикаторным следам; расшифровка дефектов.

Должен знать: основные методы получения вакуума; основы процесса откачки; быстроту действия насоса; сопротивление и пропускную способность трубопроводов; режим истечения газов; устройство оборудования и аппаратуры для откачки объекта; устройство вращательных и пароструйных насосов; устройство контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума; простейшие неисправности электрической, радиотехнической и вакуумной систем течеискателей; способы проверки и регулировки чувствительности течеискателей; методы испытания объектов контроля, сущность, преимущества и недостатки методов контроля; устройство люминесцентных приборов; электрические параметры ртутно-кварцевых ламп; природу ультрафиолетовых лучей и флюоресценции; физические свойства жидкости (смачивание, вязкость, поверхностное натяжение, капиллярные явления), виды красящих веществ для цветного метода дефектоскопии и люминесцирующих веществ для люминесцентной дефектоскопии; методы нанесения и удаления пенетранта с поверхности изделий; правила пользования аналитическими весами для составления навесок при приготовлении растворов.

Примеры работ:

а) детали металлургического и энергетического оборудования - контроль люминесцентным и цветным методами после ковки, проката и механической обработки;

б) отливки, поковки и штампованные заготовки средней и сложной конфигурации - контроль люминесцентным и цветным методами;

в) приборы измерения избыточного давления газа и вакуума - установка рабочего тока термопарной лампы, применение градуированных кривых термопарных ламп для определения степени разряжения;

г) системы гелиевые - проверка плотности по показаниям манометра;

д) системы вакуумные и камеры испытательные - проверка гелиевой плотности;

е) соединения угловые сварные на деталях и объектах - контроль люминесцентным и цветным методами;

ж) стыки трубопроводов сварные - контроль люминесцентным и цветным методами.

48. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю

4-й разряд

Характеристика работ: контроль герметичности сборочных единиц, сварных соединений и змеевиковых систем в соответствии с требованиями инструкции по контролю герметичности и инструкции по эксплуатации гелиевых и галогенных течеискателей; настройка чувствительности течеискателей по кварцевой диффузионной течи или с помощью камеры чистого воздуха; регулирование режимов работы радиоблоков; калибрование контрольно-измерительных приборов для намерения низкого вакуума и давления газа; проведение комплексного контроля изделий в стационарных условиях и на объектах; определение характера дефекта по особенностям индикаторного следа; составление схематичных карт контроля; выбор метода контроля - люминесцентного, цветного, комплексного - в зависимости от состояния поверхности и конфигурации сварного соединения; устранение неисправностей в люминесцентной аппаратуре, включая ремонт дросселя, вакуумных затворов, сильфонных вентилей; осмотр и техническое обслуживание вакуумных насосов.

Должен знать: правила установки вращательных масляных пароструйных насосов; устройство основных частей масс-спектрометрических течеискателей; вакуумные системы электрической части, блоки питания и управления; методы контроля герметичности; правила испытаний; принцип действия ионизационных и механических приборов для измерения вакуума; элементарные основы неорганической и органической химии; основы машиностроительного черчения; назначение и свойства применяемых для контроля растворов и красок; правила обслуживания лабораторного оборудования.

Примеры работ:

а) вакуумметры - проверка и градуировка термопарной лампы;

б) лопатки паровых турбин - контроль люминесцентным и цветным методами;

в) течеискатели - проверка и регулировка режимов работы радиоблоков с целью обеспечения максимальной чувствительности.

49. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю

5-й разряд

Характеристика работ: контроль герметичности изделий в сборке до и после испытаний на вибростендах, пароиспытательных стендах, стендах термокачек и т. п.; контроль последнего «забойного стыка»; поиск локальных течей после обнаружения общей газовой неплотности на контролируемых изделиях до и после стендовых испытаний или в «забойном стыке»; калибрование диффузионных, капиллярных, пористых течей и игольчатых натекателей; испытание вакуумных насосов по различным газам на испытательном стенде; устранение неисправностей во всех типах течеискателей, в масс-спектрометрическом анализаторе.

Должен знать: важнейшие свойства газов в зависимости от состояния (давления, разряжения, температуры); быстроту откачки объекта и быстроту действия насоса, потока газа; сопротивление и пропускную способность трубопроводов; основные уравнения вакуумной техники; устройство термопарных ловушек, компенсационных, магнитных и электроразрядных приборов для измерения вакуума; назначение и устройство узлов гелиевых и галогенных течеискателей; принципиальные схемы усилителей переменного и постоянного тока генераторов низкой и высокой частоты, выпрямителей и стабилизаторов; типы и принципы работы электровакуумных и газоразрядных приборов.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) вакуумметры термопарные, магнитные, электрозарядные – настройка;

б) змеевиковые конструкции - поиск мест негазоплотности;

в) течеискатели - калибрование диффузионных течей.

50. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю

6-й разряд

Характеристика работ: контроль герметичности конструкций в монтажных и ремонтных условиях с применением электронной аппаратуры; выбор способа контроля, аппаратуры и оснастки для проверки общей герметичности и обнаружения мест сквозных дефектов в узлах и конструкции в целом в соответствии с требованиями технической документации; выдача окончательных заключений по результатам контроля конструкции в сборе; количественный анализ величины дефектов, обнаруженных в конструкциях при их испытании; выполнение экспериментальных работ по разработке методик контроля; оформление полученных результатов работ; юстировка электронной оптики масс-спектрометрических анализаторов; метрологическое обеспечение способов контроля герметичности.

Должен знать: элементы молекулярно-кинетической теории газoв, понятия «газ» и «пар», давление насыщенных паров, основные газовые законы, режимы течения газов; устройство и принцип действия насосов для получения вакуума; конструктивные и технологические особенности контролируемых изделий; физические свойства жидкостей.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) доски трубные - определение мест сквозного дефекта и оценка величины сквозного дефекта;

б) объект контроля - выбор способа контроля и его режимов.

51. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

2-й разряд

Характеристика работ: контроль магнитным методом деталей простой и средней конфигурации, токовихревым методом изделий цилиндрической и плоской форм, ультразвуковой контроль заготовок и деталей; включение и настройка магнитных, электромагнитных и простых ультразвуковых дефектоскопов; измерения толщины металла; определение наличия и размеров зоны расслоений настроенным прибором в диапазоне толщин, предусмотренных дефектоскопом; определение дефектов в деталях сложной конфигурации под руководством дефектоскописта более высокой квалификации; приготовление магнитных суспензий; ведение журнала учета.

Должен знать: принцип работы магнитных, электромагнитных, ультразвуковых дефектоскопов, наклонных и прямых преобразователей; назначение основных органов управления дефектоскопом; основные сведения по электротехнике; назначение и свойства компонентов, входящих в состав магнитной суспензии; явления намагничивания и размагничивания.

Примеры работ:

а) валы гладкие, оси, шпонки - магнитопорошковый контроль;

б) заготовки фланцев и поковки цилиндрические стальные - ультразвуковой контроль;

в) лопасти гребных винтов - контроль корневого сечения;

г) сталь листовая - измерение толщины и определение расслоения;

д) трубы - контроль токовихревым прибором с отметкой и записью дефектных участков;

е) упоры и кольца втулки несущего винта вертолета, трубы хвостового вала - магнитопорошковый контроль.

52. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

3-й разряд

Характеристика работ: контроль деталей сложной конфигурации магнитным методом на стационарных и переносных дефектоскопах непосредственно на агрегатах без их снятия; контроль цилиндрических изделий токовихревыми приборами с расшифровкой местоположения дефектов по дефектограммам; расшифровка поверхностных дефектов; контроль качества сварных соединений магнитографическим методом, запись на магнитную пленку; оценка качества сварного шва; подбор эталонов по результатам люминесцентного, ультразвукового и рентгеновского анализов; определение магнитной проницаемости аустенитных сталей по количеству феррита; ультразвуковой контроль проката, отливок, поковок и сварных соединений из углеродистых низколегированных сталей; включение и настройка по эталонам ультразвуковых дефектоскопов средней сложности; проверка правильности показаний глубиномера, проверка дефектоскопов, преобразователей; работа прямыми и наклонными искателями по однощуповой схеме; определение координат и протяженности дефектов; ремонт преобразователей головок и соединительных кабелей.

Должен знать: устройство магнитных, электромагнитных, магнитографических, ультрафиолетовых дефектоскопов и преобразователей; стандартные и испытательные образцы для проверки и настройки ультразвуковых дефектоскопов и преобразователей; физическую сущность ультразвуковых методов контроля: эхоимпульсного, теневого, зеркально-теневого и резонансного; методику определения толщины и расслоения металлов; основные типы волн; способы возбуждения ультразвуковых волн и обеспечения акустического контакта; виды дефектов; типы сварных соединений; требования, предъявляемые к контролируемой поверхности (параметры шероховатости); основы электроники, металловедения и сварочного производства; методики контроля проката, отливок, поковок и сварных соединений из углеродистых и низколегированных сталей разной толщины; назначение магнитной и электромагнитной дефектоскопии; технические условия и инструкции по магнитному, магнитографическому и токовихревому контролю; способы намагничивания крупных деталей.

Примеры работ:

а) детали грузоподъемных механизмов - ультразвуковой контроль;

б) детали из стали аустенитного класса - определение прибором количества ферритной фазы после закалки;

в) ковши сталеразливочные - ультразвуковой контроль;

г) конструкции сотовые - обнаружение зон непроклея обшивки;

д) листы стальные - определение протяженности и координат дефектов с помощью дефектоскопа;

е) лопатки ротора турбины и компрессора газотурбинных двигателей - ультразвуковой контроль кромок;

ж) образцы контрольные - изготовление дефектограмм;

з) подвески, предохранительные стержни, планки, траверсы, рычаги, тяги, крестовины, балансиры, опоры, шатуны, шкворни, штоки, детали автосцепного устройства - магнитопорошковый контроль;

и) система записи и маркировки при токовихревом контроле - настройка и регулирование;

к) соединения сварные тавровые судовых корпусных конструкций - ультразвуковой контроль;

л) соединения сварных фланцев, колец, промежуточных штуцеров, ниппелей с трубами - магнитопорошковый контроль;

м) узлы и детали вертолета несъемные легкодоступные - магнитопорошковый контроль;

н) швы сварные сталей аустенитного класса - регистрация прибором распределения ферритной фазы.

53. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

4-й разряд

Характеристика работ: определение качества термообработанных деталей и сортировка их по маркам материала; разбраковка изделий по количеству ферритной фазы; измерение толщины гальванических покрытий; построение кривых намагничивания; определение магнитной проницаемости; выбор режима подмагничивания при токовихревом контроле маломагнитных и магнитных изделий; выбор оптимального режима контроля изделий токовихревым методом; ультразвуковой контроль различных типов сварных соединений из легированных сталей, сплавов и цветных металлов, выполненных различными видами сварки; настройка режима работы сложных ультразвуковых переносных, лабораторных и стационарных дефектоскопов по стандартным и испытательным образцам; проверка прямых и наклонных преобразователей; расшифровка дефектограмм; определение качества проката, отливок, поковок и сварных соединений по результатам ультразвукового контроля и техническим условиям; изготовление приспособлений для проведения ультразвукового контроля, прямых и наклонных преобразователей; проверка ультразвуковой дефектоскопической аппаратуры на соответствие основным параметрам; расчет и экспериментальное определение углов ввода наклонных преобразователей; текущий ремонт дефектоскопов.

Должен знать: кинематические и электрические схемы магнитных, электромагнитных и магнитографических дефектоскопов; основы термообработки гальванопокрытия; правила ремонта электромагнитных индукционных дефектоскопов; устройство приборов для определения магнитной проницаемости ферритной фазы; кинематические и электрические схемы дефектоскопов; основы электроники; виды и способы сварки; виды дефектов, встречающихся в прокате, отливках, поковках и сварных соединениях; расчет узлов преломления ультразвуковых колебаний в различных материалах на границах двух сред; основные закономерности распространения ультразвуковых колебаний в материалах; физические явления, происходящие при прохождении ультразвука через границу двух сред; основные параметры контроля; способы отличия основных сигналов от ложных, вызванных отражением ультразвука от структуры, изменениями профиля деталей и другими факторами.

Примеры работ:

а) валки прокатных станов - ультразвуковой контроль;

б) датчики феррозондовые - определение чувствительности;

в) детали воздушных несущих и рулевых винтов вертолетов - ультразвуковой контроль;

г) детали литые стальные - ультразвуковой контроль;

д) детали стальные - определение толщины хромового покрытия;

е) заготовки прокатные - магнитопорошковый метод определения трещин;

ж) кривая гистерезиса - определение намагничивания;

з) прокат листовой - ультразвуковой контроль;

и) слитки из легких сплавов - ультразвуковой контроль;

к) соединения сварные отростков, штуцеров и приварышей с трубами - магнитопорошковый контроль;

л) соединения сварные с толщиной стенки до 15 мм - ультразвуковой контроль;

м) сопряжения профилей шпангоутов - ультразвуковой контроль;

н) трубы из коррозионно-стойкой стали с толщиной стенок до 4 мм в местах прогиба - замер толщины;

о) форсунки рабочие газотурбинных двигателей - магнитопорошковый контроль.

54. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

5-й разряд

Характеристика работ: проведение магнитной дефектоскопии на всех видах магнитных и электромагнитных дефектоскопов; работа с точными измерительными приборами и установками по измерению магнитных и электрических параметров материалов изделий; испытание и наладка дефектоскопов; изготовление феррозондовых датчиков и определение их чувствительности; расшифровка информации от аппаратуры с феррозондовыми датчиками; определение размеров и глубины залегания дефектов; построение картограммы распределения магнитной проводимости по детали или сварному шву; ультразвуковой контроль деталей и изделий из цветных металлов, сталей с крупнокристаллической структурой; настройка режима работы особо сложных и точных дефектоскопов и установок автоматического ультразвукового контроля с дистанционной передачей показаний по стандартным и испытательным образцам; изготовление испытательных образцов, составление эскизов; обработка результатов контроля; составление ведомостей и карт ультразвукового контроля; настройка чувствительности приборов по диаграммам: амплитуда, расстояние, диаметр с помощью аттенюатора; проведение ультразвукового контроля раздельно-совмещенными преобразователями.

Должен знать: все виды работ по магнитному и электромагнитному контролю; типы толщиномеров, устройство приборов по снятию магнитных характеристик материала; способы градуировки приборов; законы распространения продольных, поперечных и поверхностных ультразвуковых колебаний в телах с различной структурой; основные законы отражения и преломления ультразвуковых колебаний на границе двух сред; устройство электровакуумных и полупроводниковых приборов; принципиальные схемы и конструктивные особенности сложных и точных ультразвуковых дефектоскопов, способы их регулирования и юстировки; причины возникновения неисправностей при работе приборов и способы их устранения; основы металловедения и сварки.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) валы гребные цилиндрические пустотелые - ультразвуковой контроль;

б) винты гребные - ультразвуковой контроль сварных швов;

в) вкладыши и подушки подшипников - ультразвуковой контроль;

г) донышки коллекторов котлов - ультразвуковой контроль;

д) заготовки катаные квадратные - ультразвуковой контроль;

е) лопасти гребных винтов - определение глубины залегания и размеров дефектов в корневом сечении;

ж) пластмассы, резина - ультразвуковой контроль;

з) поковки различных форм и размеров - ультразвуковой контроль;

и) соединения сварные с толщиной стенки свыше 15 мм - ультразвуковой контроль;

к) трубы из коррозионно-стойкой стали с толщиной стенок свыше 4 мм в местах прогиба - замер толщины;

л) установки баллистические – калибрование;

м) цапфы, корпус осевого шарнира, рычаг лопастей втулки несущего винта вертолета - магнитный контроль;

н) элементы колесных пар - магнитный и ультразвуковой контроль.

55. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

6-й разряд

Характеристика работ: определение коэффициента затухания упругих колебаний различными методами, коэффициентов отражения и прохождения ультразвука на границе раздела двух сред; настройка чувствительности прибора и проверка эквивалентных размеров дефектов без образцов или при сокращенном числе стандартных и испытательных образцов; выполнение экспериментальных работ при разработке методик контроля и построение экспериментальных номограмм; проведение всех видов работ по ультразвуковому контролю, встречающихся в производственных условиях; расчет и изготовление приспособлений для ведения ультразвукового контроля; измерение скорости распространения ультразвуковых колебаний промышленными специализированными приборами; расшифровка дефектограмм, полученных на автоматических установках; устранение неполадок в автоматических установках; ремонт и настройка приборов.

Должен знать: кинематические и электрические схемы автоматических установок; основы механики, телемеханики и метрологии; уравнение акустического тракта как основу построения номограмм; принципы определения затухания и скорости распространения ультразвука; типы существующих ультразвуковых дефектоскопов, толщиномеров и установок для измерения скорости распространения и затухания ультразвуковых колебаний; основные закономерности распространения волн Лэмба и способы ультразвукового контроля с их помощью.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) заготовки ступиц винта - определение скорости затухания ультразвуковых колебаний на изделии и эквивалентной площади обнаруженных дефектов;

б) коленчатые и распределительные валы дизелей; валы якорей тяговых двигателей, редукторов, насосов, компрессоров, роторов; карданные валы, блоки дизелей, хвостовики корпусов и стяжные болты поглощающих аппаратов автосцепки, тяговые хомуты, зубья зубчатых колес - магнитопорошковый и ультразвуковой контроль;

в) листы высоколегированных сплавов в состоянии поставки - ультразвуковой контроль с расшифровкой полученной дефектограммы;

г) обечайки с пазовыми продольными швами с усилением - определение возможности ультразвукового контроля и ультразвуковой контроль сварного шва с выдачей заключения;

д) образцы легированной стали - измерение скорости затухания ультразвуковых колебаний;

е) рама тележки, центральный брус, карданная муфта, детали автосцепки, рельсосмазыватель - магнитопорошковый контроль;

ж) швы сварные корпусных конструкций - ультразвуковой контроль;

з) элементы колесных пар, внутренние и наружные кольца роликовых подшипников - магнитный и ультразвуковой контроль.

56. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

2-й разряд

Характеристика работ: просвечивание изделий под руководством дефектоскописта более высокой квалификации; подготовка изделий к просвечиванию; разметка и маркировка участков при просвечивании изделий по заданным параметрам контроля; проявление и фиксирование рентгеновской пленки.

Должен знать: принцип действия рентгеновских установок и аппаратуры для гамма-дефектоскопии; виды и источники излучения и их природу; прохождение излучения через вещества; свойства различных сортов рентгенопленки и способы проверки их качества; способы зарядки кассет.

Примеры работ:

а) образцы пластин – просвечивание при аттестации на разряд сварщиков;

б) соединения стыковые – просвечивание;

в) швы продольные цилиндров и конусных оболочек – просвечивание.

57. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

3-й разряд

Характеристика работ: просвечивание простых изделий; просвечивание ответственных трубопроводов под руководством дефектоскописта более высокой квалификации; ионизационный и сцинтилляционный контроль простых и средней сложности изделий; подбор необходимых источников излучения и определение экспозиции; определение активности радиоактивного изотопа; просмотр снимков с целью определения их качества; регулирование рентгеновской и гаммаграфической аппаратуры.

Должен знать: принцип работы рентгеновских установок ускорительной техники, аппаратуры для гаммаграфирования, ионизационного и сцинтилляционного контроля; основы электротехники и металловедения; технологию литья и различных видов сварки металлов; виды сварных соединений и технологию их сварки; влияние дефектов на качество сварных швов; требования, предъявляемые к сварным швам; основы дозиметрии; ослабляющие свойства материалов при прохождении через них излучения; свойства и характеристику металлов, применяемых для рентгено-, гаммаграфирования; способы выбора источников излучения, параметров просвечивания и необходимых экспозиций.

Примеры работ:

а) изделия литые – просвечивание;

б) соединения тавровые и полособульбовые – просвечивание;

в) трубы сварные – просвечивание;

г) трубы, втулки несущего винта вертолета – просвечивание;

д) швы кольцевые баллонов и цилиндров - просвечивание.

58. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

4-й разряд

Характеристика работ: просвечивание изделий средней сложности; ионизационный и сцинтилляционный контроль сложных изделий; просвечивание изделий при помощи ускорительной техники и гамма-установок; просвечивание ответственных трубопроводов; работа на ксерографических установках; текущий ремонт и наладка рентгеновской и радиографической аппаратуры; зарядка и перезарядка источников излучения; расшифровка рентгенограмм.

Должен знать: электрические схемы рентгеновской, радиографической аппаратуры для ионизационного и сцинтилляционного контроля; взаимодействие излучения большой энергии с просвечивающим веществом; основы ксерографии; расчет допустимых доз излучения, расстояний от источников и времени пребывания на заданных расстояниях от источников; основные сведения об устройстве различных ускорителей.

Примеры работ:

а) вварыши в цилиндрических и шаровых поверхностях – просвечивание;

б) коллектор топливный авиадвигателя - просвечивание и расшифровка рентгенограмм;

в) контейнеры рабочие - перезарядка изотопами;

г) металл и шихта для металлургических цехов - просвечивание.

59. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

5-й разряд

Характеристика работ: просвечивание изделий сложной конфигурации при помощи стационарных и передвижных источников излучения; наладка аппаратуры, применяемой для рентгено-, гамма-дефектоскопии, ионизационного и сцинтилляционного контроля; оценка годности проверяемых образцов, деталей и узлов в соответствии с техническими условиями и выдача заключений; разработка эскизов приспособлений и оснастки для контроля; работа на рентгенотелевизионных установках.

Должен знать: схемы и работу всей аппаратуры, применяемой для контроля просвечиванием; принципы получения различных видов излучения и их взаимодействия с просвечиваемым веществом; расчет защиты от излучения; порядок получения и хранения радиоактивных источников, действующих в организации.

Примеры работ:

а) агрегаты автоматики и форсунки газотурбинных двигателей - просвечивание и расшифровка рентгенограмм;

б) винты гребные - просвечивание и расшифровка рентгенограмм;

в) кожухи шахт и воздухонагревателей доменных печей - просвечивание сварных швов;

г) стойки шасси амортизационные - просвечивание и расшифровка рентгенограмм;

д) тарелка автомата перекоса вертолета - просвечивание и расшифровка рентгенограмм;

е) трубопроводы и газопроводы - просвечивание сварных швов.

60. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

6-й разряд

Характеристика работ: просвечивание изделий особой сложности в различных условиях при помощи стационарных и передвижных источников излучения; расшифровка рентгеновских пленок; проведение экспериментальных работ по определению режимов просвечивания поступающих деталей; обработка и оформление полученных результатов; выдача заключений и составление отчетов; разработка технологической документации; определение характера неисправности и ремонт аппаратуры, применяемой для рентгено-, гамма-дефектоскопии, ионизационного и сцинтилляционного контроля; пусконаладочные работы на ускорителях.

Должен знать: основы электротехники; теорию и принцип получения различных видов излучения и их взаимодействия с веществами; устройство оборудования, применяемого для рентгено-, гаммаграфирования; виды дефектов металлургического, технологического, эксплуатационного происхождения и сварных швов; допустимые нормы пороков металлов; принципы выбора различных счетчиков и аппаратуры для ионизационного и сцинтилляционного контроля.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) картер турбины и редуктора авиадвигателя - просвечивание и расшифровка рентгенограмм;

б) лонжероны, узлы стыковки фюзеляжа с центропланом, углы навески двигателей самолетов - рентгено-, гаммаграфирование.

61. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

7-й разряд

Характеристика работ: просвечивание специзделий, установок и сварных швов трубопроводов, работающих в агрессивных и радиоактивных средах, просвечивание изделий особой сложности на интроскопах с автоматической системой управления; настройка рентгенотелевизионных интроскопов на режим контроля; расшифровка рентгеновских пленок, обработка и оформление результатов просвечивания.

Должен знать: способы получения различных видов излучения и их взаимодействие с просвечиваемым материалом специзделий; принцип действия интроскопов с автоматической системой управления; правила обработки результатов просвечивания; правила работы со специзделиями, работающими в агрессивных и радиоактивных средах.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) специзделия - просвечивание с помощью анализатора на протонный состав;

б) трубопроводы и оборудование атомных и тепловых электростанций, изготовленные из теплоустойчивых сталей - просвечивание;

в) установки для переработки радиоактивных материалов - просвечивание.

62. Дозиметрист

2-й разряд

Характеристика работ: дозиметрические и радиометрические измерения загрязнений, альфа-, бета- и гамма-активными веществами различных поверхностей, спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, оборудования, транспортных средств и т. д; определение доз и мощности ионизирующих излучений с помощью соответствующих дозиметрических и радиометрических приборов; отбор проб внешней среды, осуществление индивидуального дозиметрического контроля; ведение соответствующей первичной документации.

Должен знать: основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации; биологическое действие ионизирующих излучений; принцип действия применяемых дозиметрических и радиометрических приборов; санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений; приемы радиометрических и дозиметрических измерений и отбора проб внешней среды.

63. Дозиметрист

3-й разряд

Характеристика работ: определение чувствительности дозиметрических и радиометрических приборов с помощью контрольных источников; контроль состояния радиационной безопасности на рабочих местах; первичная обработка результатов дозиметрических и радиометрических измерений и индивидуального дозиметрического контроля.

Должен знать: элементарные сведения о строении атома, о радиоактивности, основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации; способы и средства защиты от поражающего действия ионизирующих излучений; устройство дозиметрических и радиометрических приборов средней сложности и методы контроля их чувствительности; методы дозиметрических и радиометрических измерений средней сложности; способы отбора, приготовления и измерения проб внешней среды; методику проведения радиометрической съемки территории.

64. Дозиметрист

4-й разряд

Характеристика работ: дозиметрические и радиометрические измерения по отдельным видам излучения с помощью различной аппаратуры; дозиметрический контроль при производстве наиболее ответственных работ; контроль соблюдения защиты рабочих мест от ионизирующего излучения; радиометрическая съемка территории и автогамма-съемка дорог; обработка результатов дозиметрических и радиометрических измерений и индивидуального дозиметрического контроля; оформление графиков, диаграмм, карт, таблиц.

Должен знать: основные сведения о ядерной физике; основные законы радиоактивности; свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации; устройство сложных дозиметрических и радиометрических приборов и методы контроля их чувствительности; методы дозиметрических и радиометрических измерений; способы отбора проб, их приготовление и измерение.

65. Дозиметрист

5-й разряд

Характеристика работ: дозиметрические и радиометрические измерения различной сложности по всем видам ионизирующего излучения с помощью различной аппаратуры; проведение работ по изучению и измерению эффективности биологической защиты; непосредственный контроль за всеми наиболее радиационно-опасными работами; контроль работы дозиметрической и радиометрической аппаратуры и ее выбраковка в процессе эксплуатации; первичная оценка результатов измерения эффективности биологической защиты; статистическая обработка результатов дозиметрических и радиометрических измерений; составление сводной документации; участие в составлении отчетов по дозиметрическому контролю; участие в освоении новой техники дозиметрического и радиометрического контроля.

Должен знать: основы ядерной физики; законы радиоактивности; свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации; расчеты защиты от ионизирующих излучений всех видов; устройство особо сложных дозиметрических и радиометрических приборов любой сложности, методику их градуировки, эталонирования, контроля их чувствительности; методы интерпретации измерений.

Требуется среднее профессиональное образование.

66. Дозиметрист

6-й разряд

Характеристика работ: проведение экспериментальных замеров различных видов излучений; градуировка дозиметрических комплексов; измерение аварийных доз излучения; контроль за проведением радиационно-опасных работ на технологических участках, за состоянием воздушной среды в помещениях; анализ радиационной обстановки на системе контроля радиационной безопасности; контроль и организация работ по специальным допускам с планируемым воздействием до недельной разрешенной нормы облучения; определение транспортного индекса и транспортной категории на отправляемую готовую продукцию потребителям; контроль нейтронных доз с применением пузырьковых дозиметров; проведение радиационного контроля в центральном зале реакторного отделения во время выполнения планово-предупредительных работ, при перезагрузке специзделий активной зоны реактора на рабочем ходу; составление картограмм перед началом работ и сдачей оборудования в ремонт в основных производственных зданиях; дозиметрический контроль при производстве работ на линиях специальной канализации; проведение измерений на многоканальных стационарных установках дозиметрического контроля; приготовление проб для определения дозы облучения при внутреннем поступлении радионуклидов; выявление источников повышенной загрязненности, контроль выбросов вредных веществ в атмосферу.

Должен знать: основы ядерной физики; законы радиоактивности, свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации; методику расчета доз облучения в организме человека при внутреннем и внешнем облучении; принцип действия особо сложных дозиметрических и радиометрических приборов; методику градуировки, эталонирования, контроля чувствительности; методы интерпретации измерений; правила отбора проб и особенности приготовления проб для определения дозы облучения при внутреннем поступлении радионуклидов; правила определения величины выбросов радионуклидов в атмосферу; особенности дозиметрического контроля при производстве работ в центральном зале реакторного отделения; порядок проведения измерений на многоканальных стационарных установках дозиметрического контроля; правила транспортировки радиоактивных материалов.

Требуется среднее профессиональное образование.

67. Дозиметрист

7-й разряд

Характеристика работ: проведение измерений доз облучения с помощью трековых дозиметров нейтронного излучения, дозиметров гамма-излучения и их градуировка; контроль и организация работ по специальным допускам с планируемым воздействием до месячной нормы облучения, по технологическим картам в смешанных полях с двумя или более видами излучения; дозиметрический контроль при работах со вскрытием технологического оборудования в помещениях реакторного отделения; участие в ликвидации аварийных ситуаций; контроль проведения работ на капитальных могильниках со вскрытием защитных пробок; дозиметрический контроль при производстве работ с превышением недельной разрешенной нормы облучения с ограничением во времени; проведение радиационного контроля в вагонах-контейнерах после выгрузки; контроль загрязнения воздуха рабочих помещений радиоактивными газами и поиск мест утечки; проверка работы системы аварийной сигнализации на особо опасных участках; определение поступления радиоактивных веществ в организм работников при штатной или аварийной ситуациях; проведение измерений и расчет доз облучения при внутреннем поступлении радионуклидов; освоение новых методов проведения дозиметрического контроля; определение концентрации радионуклидов в выбросах радиоактивных веществ; проведение измерений на установках дозиметрического контроля, оснащенных ПЭВМ; обработка результатов измерений и индивидуального дозиметрического контроля на вычислительной технике с использованием программного обеспечения.

Должен знать: особенности дозиметрического контроля при проведении работ со вскрытием технологического оборудования в помещениях реакторного отделения, при ликвидации аварийных ситуаций, при производстве работ на капитальных могильниках со вскрытием защитных пробок; порядок проведения контроля загрязнения воздуха рабочих помещений радиоактивными газами и определения мест утечки, проверки работы систем аварийной сигнализации на особо опасных участках; методы проведения измерений и расчета доз облучения при внутреннем поступлении радионуклидов; правила отбора проб, определения нуклидного состава и расчета выбросов в атмосферу, выпадений радионуклидов; порядок проведения измерений на установках дозиметрического контроля, оснащенных ПЭВМ.

Требуется среднее профессиональное образование.

68. Зарядчик огнетушителей

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных работ по проверке, ремонту, зарядке и перезарядке пенных, порошковых, углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей; приемка, первичный осмотр, разрядка огнетушителей, очистка и промывка баллонов, окраска и подготовка их к испытанию; распаковка колб и коробок с зарядами, очистка их от упаковочных материалов; приготовление растворов для зарядки огнетушителей; гидравлическое испытание корпусов, зарядка и отбраковка неисправных огнетушителей, ремонт баллонов, арматуры и предохранительных устройств под руководством зарядчика огнетушителей более высокой квалификации.

Должен знать: принцип работы пенных, порошковых, углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей различных типов; назначение и условия применения инструмента и контрольно-измерительных приборов при испытании и зарядке огнетушителей; свойства химических зарядов, правила их транспортировки и хранения; способы разрядки и зарядки огнетушителей, окраски и ремонта корпусов и арматуры.

69. Зарядчик огнетушителей

3-й разряд

Характеристика работ: зарядка и перезарядка пенных, порошковых, углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей; проверка качества заряда, исправности арматуры и предохранительных устройств; гидравлическое испытание корпусов, ремонт баллонов, арматуры и предохранительных устройств, отбраковка неисправных огнетушителей; ведение учета заряженных огнетушителей и оформление установленной технической документации; обслуживание оборудования зарядной станции, компрессоров, насосов и приборов при зарядке огнетушителей и испытании баллонов: текущий ремонт обслуживаемого оборудования и участие в более сложных видах ремонта.

Должен знать: устройство пенных, порошковых, углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей различных типов; химический состав и свойства компонентов, входящих в заряды огнетушителей; правила проверки и испытания корпусов баллонов, вентилей и предохранительных устройств; условия транспортировки огнетушителей; типы зарядных станций; принцип работы аппаратов и приборов, применяемых при зарядке огнетушителей; порядок оформления технической документации на заряженные огнетушители.

70. Зарядчик противогазовых коробок

3-й разряд

Характеристика работ: зарядка и перезарядка противогазовых коробок противогазов; испытание с помощью контрольно-измерительных приборов коробки на поглотительную способность, герметичность и сопротивление; регенерация противогазовых коробок противогазов продувкой воздуха.

Должен знать: марки противогазовых коробок, их назначение; состав поглотителей для каждой марки и свойства поглотителей; правила зарядки, перезарядки и регенерации поглотительных составов противогазовых коробок противогазов, а также адсорбентов и их заменителей.

71. Зарядчик холодильных аппаратов

2-й разряд

Характеристика работ: заливка резервуаров насыщения водным раствором хромата натрия; наблюдение за работой вакуум-насосов, резервуаров насыщения, холодильных установок для охлаждения водоаммиачного раствора, зарядных стендов и трубопроводов; замена водородных и аммиачных баллонов; ведение записи о работе аппаратов зарядной станции; подноска холодильных аппаратов для зарядки; участие в текущем ремонте аппаратуры зарядной станции.

Должен знать: принцип работы оборудования зарядной станции: холодильных установок, вакуум-насосов, зарядных стендов; способы заливки резервуаров насыщения водным раствором хромата натрия и замены водородных и аммиачных баллонов.

72. Зарядчик холодильных аппаратов

3-й разряд

Характеристика работ: зарядка холодильных аппаратов водоаммиачным раствором, водородом и проверка качества их заполнения; приготовление водоаммиачного раствора в резервуарах насыщения; регулирование подачи охлаждающей воды для насыщения раствора и регулирование давления в резервуарах насыщения; подготовка холодильных аппаратов под зарядку (вакуумирование, продувка водородом, вторичное вакуумирование); проверка зарядного штуцера на герметичность; текущий ремонт и испытание после ремонта зарядной станции.

Должен знать: устройство и назначение основных частей оборудования зарядной станции: зарядных стендов, холодильных установок, вакуум-насосов, коллекторов, приборов регулирования, трубопроводов и арматуры; устройство холодильных аппаратов бытовых холодильников; правила регулирования подачи охлаждающей воды для насыщения раствора; правила обращения с холодильным аппаратом во время зарядки; способы приготовления водоаммиачного раствора; физико-химические свойства аммиака, водорода и растворов в пределах выполняемой работы.

73. Зарядчик холодильных аппаратов

4-й разряд

Характеристика работ: регулирование подачи водорода в резервуары насыщения для перемешивания водоаммиачного раствора; отбор проб на анализ; разбавление раствора при высокой концентрации аммиака или добавление аммиака при недостаточной концентрации раствора по данным анализа.

Должен знать: устройство оборудования зарядной станции: зарядных стендов, холодильных установок, вакуум-насосов, коллекторов, приборов регулирования, трубопроводов и арматуры; устройство обслуживаемых контрольно-измерительных приборов; правила и последовательность отбора проб водоаммиачного раствора на анализ; правила регулирования подачи водорода и аммиака при разбавлении водоаммиачного раствора в резервуарах насыщения.

74. Изготовитель трафаретов, шкал и плат

1-й разряд

Характеристика работ: изготовление шкал для различных приборов и изделий на прессах и налаженных накатных станках; изготовление шкал и щитков методом фотопечати; нанесение схем на платы вручную с применением трафарета или на станке под руководством изготовителя более высокой квалификации; подготовка плат и шкал к печатанию схем или других изображений; раскрой, натяжение сетки на раму и закрепление ее; обезжиривание и сушка сеток; наклеивание бумажных шкал на платы с последующей их сушкой и отделкой; закраска секторов шкалы лаком или тушью по трафарету или отпечатанному контуру; составление по заданной рецептуре под руководством изготовителя более высокой квалификации специальных растворов для фотопечатания; изготовление фотошаблонов; проверка качества изготовленных шкал наружным осмотром.

Должен знать: основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования; правила нанесения печатной краски на клише и пуансон; назначение и свойства применяемых клеев, красок и лаков; правила составления растворов для фотопечати и их применение; способы подготовки шкал и плат к печатанию схем.

75. Изготовитель трафаретов, шкал и плат

2-й разряд

Характеристика работ: изготовление шкал для различных приборов и изделий на чертежных, чертежно-делительных или накатных станках с самостоятельной их наладкой, а также нанесение на шкалы знаков, букв, цифр и других обозначений вручную краской или тушью; изготовление шкал, табличек и щитков для приборов и изделий методом фотопечати и травления в соответствии с чертежом; подбор необходимых компонентов и составление растворов для фотопечати по заданной рецептуре; нанесение схем на платы вручную с применением трафарета или на станке; нанесение светочувствительной эмульсии и фоторезистора на заготовки для шкал печатных плат; экспонирование, проявление, закрепление и дубление светочувствительного слоя; подготовка пленочных негативов; монтаж плат под гальваническое наращивание металла; подготовка сетки и перенос копии изображения на сетку; наклеивание бумажных шкал на платы различных приборов с зеркальными шкалами; открытие фасонного окна шкалы с постановкой зеркала; ретуширование отпечатанных шкал и плат.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования; рецептуру и способы приготовления светочувствительных эмульсий и красок для печатания; свойства применяемых красок и лаков; способы нанесения красок и лаков; назначение негативов и правила их подготовки; технические требования, предъявляемые к шкалам, платам, табличкам и щиткам; условия хранения применяемых материалов.

76. Изготовитель трафаретов, шкал и плат

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление шкал для различных приборов и изделий на чертежных и специальных шкальных машинах; изготовление табличек, щитков, схем, пластин и панелей методом фотохимгравирования с рельефным изображением; печатание на плоскокопировальных станках, полуавтоматах и автоматах шкал, схем на платах и лицевых панелей; корректировка электролитов; изготовление сетчатых трафаретов; химическое и гальваническое меднение заготовок плат; травление плат после гальванической обработки; ретуширование фотоотпечатков; копирование двухсторонних печатных схем; наклеивание знаков, букв, цифр, рисок на шкалы различных приборов; изготовление матрицы для печатания циферблатов методом фототравления; подналадка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и способы подналадки обслуживаемого оборудования; основные сведения по химии и электротехнике в пределах выполняемой работы; процесс гальванического осаждения металла и травления; способы фотохимгравирования; состав и способы приготовления растворов для травления.

77. Изготовитель трафаретов, шкал и плат

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление печатных схем, масок, цифровых и буквенных трафаретов; изготовление плат фотохимическим, электрохимическим и комбинированным методами; нанесение печатной схемы на ферритовые заготовки; контроль и корректировка печатных плат под микроскопом; изготовление на манганиновой фольге схем для различных приборов и изделий методом фотохимгравирования с выпуклым изображением; составление электролитов; наладка и регулирование обслуживаемого оборудования.

Должен знать: конструкцию и правила наладки обслуживаемого оборудования; правила изготовления плат различными методами; способы контроля и корректировки печатных плат; особенности изготовления схем на манганиновой фольге; назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов.

78. Испытатель баллонов

3-й разряд

Характеристика работ: испытание баллонов под давлением до 15 МПа (до 150 кгс/кв. см); подготовка баллонов к испытанию: осмотр, определение пригодности, удаление остатков продукта, очистка поверхности баллонов, пропарка, промывка, сушка и взвешивание; проверка объема баллонов; устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытания; выбивание на баллонах данных испытания: номер, дата испытания, объем, масса; регистрация баллонов по паспорту; проверка и ввертывание вентиля в баллон; укладка баллонов в штабеля.

Должен знать: устройство и конструкцию обслуживаемого оборудования; классификацию баллонов, правила органов надзора по испытанию баллонов; правила испытания и клеймения баллонов в соответствии с техническими условиями; методы устранений дефектов, обнаруженных в процессе испытания.

При испытании баллонов под давлением свыше 15 до 30 МПа (свыше 150 до 300 кгс/кв. см) 													        - 4-й разряд.

При испытании баллонов под давлением свыше 30 МПа (свыше 300 кгс/кв. см)	        - 5-й разряд.

79. Клеевар

1-й разряд

Характеристика работ: разварка, размочка, растворение клеящего раствора из различных готовых клеев: декстрина, казеинового, силикатного, столярного и т. п. с применением антисептиков; подвозка, дробление, загрузка, выгрузка, просеивание и перемешивание компонентов, образующих клеевые растворы; определение готовности клеевых растворов; разогрев и розлив готового клеевого раствора; чистка и мойка котлов, баков, ванн, клееварок и другого инвентаря, применяемого для приготовления клеевых растворов.

Должен знать: правила приготовления клеевых растворов; основные сведения об устройстве и принцип работы оборудования для приготовления и варки клеевых растворов.

80. Клеевар

2-й разряд

Характеристика работ: приготовление различных видов клеевых растворов холодным или горячим способом из готовых клеев; подбор рецептуры и режимов для обработки клеевых веществ; регулирование температуры в соответствии с выбранным режимом; регулирование концентрации путем дополнительного введения отдельных компонентов; проверка концентрации растворов ареометром или клеемером; подача готового раствора в производство; определение пригодности материалов для изготовления клеевых растворов; сортировка клеев по внешним признакам.

Должен знать: рецептуру клеевых растворов; правила приготовления клеевых растворов и режимы их варки; свойства клеевых веществ и клеевых растворов; требования, предъявляемые к исходным материалам, образующим клеевые растворы, а также к клеевым растворам в зависимости от структуры и назначения склеиваемых изделий; устройство котлов, баков, ванн, клееварок; назначение и правила применения приборов регулирования, контроля температуры и сигнализации.

81. Клеевар

3-й разряд

Характеристика работ: приготовление различных видов и назначения клеевых растворов из готовых клеев (кроме клеев из синтетических смол); ведение процесса варки клеевых растворов под давлением; испытание приготовляемых клеев и клеевых растворов на вязкость, липкость, прочность клеевой пленки; заливка клея в ванны агрегата; поддержание требуемой консистенции клея в ваннах агрегата; взвешивание сырья и материалов; слив и выдача приготовленного клея; наблюдение за процессом варки и определение готовности клея; ведение технологического процесса приготовления битумно-канифольной и проклеивающих эмульсий под руководством клеевара более высокой квалификации; контроль хранения и использования клеевых материалов и растворов.

Должен знать: устройство клееварочных котлов, работающих под давлением; государственные стандарты и технические условия на клеевые материалы; устройство обслуживаемого оборудования; способы испытания клеев и клеевых растворов на вязкость, липкость, прочность клеевой пленки; виды клеев и клеевых растворов в зависимости от назначения; правила хранения и использования различных клеев, клеевых материалов, растворов и эмульсий.

82. Клеевар

4-й разряд

Характеристика работ: приготовление и варка клея из синтетических смол различных видов и назначения в клееварочных котлах и реакторах в соответствии с заданным режимом; дозировка компонентов (мочевины, формалина, этиленгликоля, едкого натра, аммиака); ведение технологического процесса приготовления битумно-канифольной и проклеивающих эмульсий; регулирование технологического процесса приготовления клея при помощи контрольно-измерительных приборов. Контроль хода процесса варки клея, смолы и эмульсий; испытание приготовленных клеев на вязкость, липкость, прочность клеевой пленки, растираемость с водой; спуск готовых эмульсий в баки хранения.

Должен знать: физико-химические и технологические свойства веществ, рецептуру и способы приготовления клея и эмульсий; устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, аппаратуры и коммуникаций; устройство и назначение контрольно-измерительных приборов и правила пользования ими; способ испытания; правила хранения клеев и извести; требования, предъявляемые к качеству готовой продукции.

83. Консервировщик оборудования и металлоизделий

1-й разряд

Характеристика работ: наружная консервация и расконсервация деталей, изделий, отдельных узлов, инструмента и другой подобной готовой продукции на короткое и длительное время хранения; чистка, промывка и смазывание различными способами готовой продукции вручную в подогретых масляных ваннах с выдержкой и без выдержки; окраска, обугливание, пропитывание и обертывание; подготовка тары и упаковка деталей, изделий, отдельных узлов машин и инструмента; транспортировка их к месту хранения; пользование простыми подъемно-транспортными механизмами.

Должен знать: назначение и виды консервации и расконсервации; наименование деталей, изделий, отдельных узлов оборудования и инструмента, поступающих на консервацию; виды коррозии; материалы и химические растворы, применяемые для чистки, промывки и подготовки деталей, изделий, отдельных узлов оборудования, инструментов и другой подобной готовой продукции, а также консервации и расконсервации; основные сведения о назначении установок, стендов и специального оборудования, применяемого при консервации; основные свойства, марки и наименования антикоррозионных материалов; технологический процесс консервирования; режимы антикоррозионной обработки; порядок укладки и упаковки готовой продукции, оформление документации на выполненную работу; назначение и условия применения простых контрольно-измерительных приборов; правила управления простыми подъемными механизмами.

Примеры работ:

а) агрегаты и авиадвигатели - наружная очистка от пыли и грязи;

б) инструмент - консервация и расконсервация;

в) листы стальные – промасливание;

г) трубки топливной системы - консервация.

84. Консервировщик оборудования и металлоизделий

2-й разряд

Характеристика работ: наружная консервация и расконсервация машин, станков, двигателей и аппаратуры на длительное и короткое хранение; подготовка смазочного материала для консервации; чистка, промывка, смазывание, окраска, обугливание, пропитывание и обертывание оборудования и изделий; упаковка машин, станков, агрегатов электро- и авиадвигателей и другого оборудования; управление маслоподогревательным устройством и подъемно-транспортными механизмами.

Должен знать: виды и назначение наружной консервации и расконсервации машин, станков, двигателей и другого оборудования и их основные конструктивные данные; причины появления коррозии и методы борьбы с ней; материалы, применяемые для упаковки и консервации; марки и наименование масел и смазочных материалов, применяемых для консервации и расконсервации; правила пользования установками, приборами, приспособлениями и оборудованием; устройство простых контрольно-измерительных приборов; наименование и назначение агрегатов, узлов, деталей, машин, станков и двигателей, подлежащих консервации.

Примеры работ:

а) авиадвигатели - наружная консервация и упаковка;

б) бензо- и маслонасосы – консервация;

в) компрессоры воздушные - консервация наружная и расконсервация;

г) редукторы - прокачка масла;

д) цилиндры, поршни, втулки главного шатуна - расконсервация.

85. Консервировщик оборудования и металлоизделий

3-й разряд

Характеристика работ: наружная и внутренняя консервация и расконсервация с частичной разборкой, сборкой и комплектованием машин, станков, аппаратов, агрегатов, авиационных и других тяговых двигателей на длительное хранение; просушивание аппаратов и оборудования горячим воздухом в спецкамере и прокачка горячим маслом; укомплектование авиадвигателя и другого оборудования необходимыми агрегатами и запасными частями и упаковка в пленочный чехол; управление специальными камерами и устройствами для консервации двигателей; наладка и текущий ремонт обслуживаемого оборудования и инструмента.

Должен знать: назначение и виды консервации; материалы и химические растворы, применяемые для очистки, промывки и подготовки машин, станков и аппаратуры к консервации, расконсервации и переконсервации; виды коррозии и антикоррозионные покрытия; основные металлы, сплавы и неметаллические материалы, применяемые в конструкции авиадвигателя, и их свойства; оформление технической документации на выполнение работы по консервации.

Примеры работ:

а) авиадвигатели - консервация и расконсервация;

б) авиадвигатели - прокачка горячим маслом;

в) компрессоры воздушные - внутренняя консервация.

- 86. Контролер на контрольно-пропускном пункте

4-й разряд

Характеристика работ: проверка документов и пропусков у проходящих на охраняемый объект или выходящих с объекта; контроль за вывозом (ввозом), выносом (вносом) материальных ценностей, проверка их на соответствие предъявляемым документам; участие в проведении контрольных проверок и перевесов вывозимой (выносимой) продукции; проведение в установленном порядке личного досмотра вещей, задержание нарушителей пропускного режима, а также лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности; контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации, установленных на контрольно-пропускном пункте; сообщение о срабатывании сигнализации непосредственному начальнику, а при необходимости - в отдел охраны, органы внутренних дел, пожарную охрану; принятие мер к задержанию правонарушителей, ликвидации пожара; прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для хранения материальных ценностей, включенных в зону охраны поста.

Должен знать: руководящие документы, определяющие организацию пропускного режима на охраняемом объекте; правила внутреннего трудового распорядка; структуру организации и режим работы его подразделений; образцы различных видов пропусков, накладных, подписей должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на проход на территорию, ввоз, вывоз (вынос) товарно-материальных ценностей; особенности пропуска на охраняемую территорию отдельных категорий работников, которым предоставлено право прохода по служебным удостоверениям; порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях; правила личного досмотра и досмотра вещей, а также проверок вывозимого груза; порядок задержания правонарушителей и оформления на них материалов задержания; правила пользования техническими средствами для обнаружения похищенной продукции, средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации; расположение первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими; правила охраны труда.

87. Котлочист

2-й разряд

Характеристика работ: очистка наружных и внутренних поверхностей нагрева водогрейных котлов от накипи, нагара, шлака, золы с применением котлоочистительного инструмента; очистка топок, газоходов, боровов, электрофильтров и бункеров котлов всех типов; продувка и промывка поверхностей нагрева котлов и труб после очистки; обслуживание дробеструйных установок; текущий ремонт котлоочистительного инструмента.

Должен знать: краткую характеристику обслуживаемых котлоагрегатов; устройство применяемого котлоочистительного инструмента; способы внутренней и наружной очистки поверхностей нагрева котлов и вспомогательного оборудования; правила текущего ремонта котлоочистительного инструмента; порядок подготовки спецодежды и индивидуальных средств защиты; правила пользования индивидуальными средствами защиты и противопожарным инвентарем.

88. Котлочист

3-й разряд

Характеристика работ: очистка внутренних поверхностей нагрева жаротрубных и горизонтально-водотрубных котлов от накипи, нагара, шлака, золы с применением котлоочистительного инструмента; очистка трубчатых воздухоподогревателей, циклонов, скрубберов, коллекторов, каналов гидрозолоудаления, вращающихся механизмов, золопроводов и наружных поверхностей нагрева котлов всех типов, кроме водогрейных; расшлаковка экранов горелок, топок котлов всех типов с замерами температуры в топке; подготовка присадок и загрузка их в бункеры или соответствующие емкости; замена и реставрация дроби; приготовление щелочных растворов требуемой концентрации; устройство лесов и подмостей.

Должен знать: характер загрязнения поверхностей нагрева и влияние их на работу котлоагрегатов; правила подбора инструмента в зависимости от степени загрязненности и конструктивных особенностей поверхностей нагрева; правила замены и реставрации дроби; назначение химических присадок; способы приготовления щелочных растворов; правила устройства лесов и подмостей для производства работ.

89. Котлочист

4-й разряд

Характеристика работ: очистка внутренних поверхностей нагрева вертикальных водотрубных и газотрубных котлов от накипи, нагара, шлака, золы с применением котлоочистительного инструмента; очистка регенеративных воздухоподогревателей, экономайзеров, трубных пучков конденсаторов, водо-, пароподогревателей и охладителей котлов всех типов; очистка турбин под руководством котлочиста более высокой квалификации; контроль качества всех видов котлоочистительных работ, подготовка и сдача очищенного оборудования; подналадка котлоочистительного инструмента; ведение технической документации.

Должен знать: устройство котлоагрегатов и теплообменного оборудования; технологическую последовательность основных видов котлоочистительных работ; методы контроля качества выполняемых работ; способы подналадки котлоочистительного инструмента; правила ведения технической документации о работе обслуживаемого оборудования.

90. Котлочист

5-й разряд

Характеристика работ: очистка внутренних поверхностей нагрева барабанных котлов от накипи, нагара, шлака, золы с применением котлоочистительного инструмента; очистка турбин, экранных пароподогревательных поверхностей нагрева котлов всех типов; определение объема работ по очистке, исходя из состояния загрязненности поверхностей нагрева котлоагрегатов и теплообменников; контроль за эффективным действием и своевременным пуском в работу технических средств комплексной очистки в зависимости от изменения температуры уходящих газов, сопротивления участков газового тракта, температуры холодного воздуха; наладка котлоочистительного инструмента, применяемых приспособлений и механизмов; заполнение актов на выполненные работы.

Должен знать: конструкцию и характеристики котельных и турбинных установок всех типов; технологию котлоочистительных работ; методы определения объема работ по очистке поверхностей нагрева; назначение технических средств комплексной очистки; правила наладки котлоочистительного инструмента, применяемых приспособлений и механизмов; правила заполнения актов на выполненные работы.

91. Котлочист

6-й разряд

Характеристика работ. Очистка внутренних поверхностей нагрева прямоточных котлов, котлов-утилизаторов, парогазовых установок от накипи, нагара, шлака, золы с применением котлоочистительного инструмента и оборудования. Очистка мембранных ширмовых, конвективных пароперегревателей, вертикальных и горизонтальных трубных панелей экранов. Определение наиболее эффективного способа технологической последовательности и оптимального режима очистки поверхностей нагрева котлоагрегатов. Химическая очистка поверхностей нагрева котлоагрегатов всех типов и различного теплообменного оборудования. Наладка и регулирование технических средств комплексной очистки поверхностей нагрева. Контроль за качеством всех котлоочистительных работ.

Должен знать: основы теплотехники и тепломеханики; способы определения оптимального режима очистки поверхностей нагрева; особенности химической очистки поверхностей нагрева теплоэнергетического оборудования; правила наладки и регулирования технических средств комплексной очистки поверхностей нагрева; техническую документацию, схемы и инструкции о работе котлоочистительных средств.

92. Кочегар технологических печей

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива в различного типа топках сушильных барабанов, обжиговых, муфельных и других технологических печей; обслуживание камер высотой до двух этажей по обжарке и копчению колбас и свинокопченостей; регулирование процесса горения, дутья, тяги и температурного режима на обслуживаемом оборудовании; подготовка оборудования и топлива к работе: очистка топки от шлака и золы, чистка форсунок, мазутофильтров, проверка исправности кладки колосников топки, состояния и работы шиберов, исправности искроуловительных устройств, состояния форсунок, вентиляторов, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; выбор режима работы топок. наблюдение за работой топок, насосов, двигателей, газовой коммуникации, воздуходувок, эксгаустеров и т. п. текущий ремонт обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство топок различного типа технологических печей, вентиляторов, насосов, двигателей, воздуходувок, эксгаустеров, контрольно-измерительных приборов; методы эффективного использования оборудования; теплотворную способность топлива; нормальный технологический режим и правила регулирования горения топлива.

93. Кочегар технологических печей

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива в топках многоподовых и содовых печей; обслуживание камер высотой свыше двух этажей по обжарке и копчению колбас и свинокопченостей; регулирование процесса горения, дутья, тяги и температурного режима на обслуживаемом оборудовании; подготовка оборудования и топлива к работе: очистка топки от шлака и золы, чистка форсунок, мазутофильтров, проверка исправности кладки колосников топки, состояния и работы шиберов, исправности искроуловительных устройств, состояния форсунок, вентиляторов, пусковой, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; выбор режима работы топок; наблюдение за работой топок, газовой коммуникации, воздуходувок и т. п; текущий ремонт обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство топок многоподовых и содовых печей, вентиляторов, воздуходувок, контрольно-измерительных приборов; методы эффективного использования оборудования; теплотворную способность топлива; нормальный технологический режим и правила регулирования горения топлива.

94. Лаборант-кристаллооптик

3-й разряд

Характеристика работ: анализ электролита на криолитовое отношение; определение фазового состава глинозема точечным подсчетом на лейкоцитарной машинке, минералогического состава боксита и структуры анализируемых веществ; определение величины отверстия сит; приготовление тонких шлифов; визуальный подсчет зерен под микроскопом при интенсивном освещении поля зрения; отбор проб и производство контрольных анализов; запись результатов анализа в журнал.

Должен знать: основы физической химии и кристаллооптики; методы и технические условия проведения кристаллооптических анализов; основные свойства электролита, глинозема, боксита, криолита, хлористого кальция, фтористого алюминия, применяемых солей, реактивов и кислот; правила обращения с реактивами и кислотами и правила изготовления шлифов; устройство микроскопов, шлифовальных станков, тигельных печей, сушильных шкафов, электроприборов, аналитических и технических весов; методы контроля правильности проведения анализов; правила обращения с платиновой посудой и взвешивания на аналитических и технических весах; порядок записи проведенных анализов.

95. Лаборант-кристаллооптик

4-й разряд

Характеристика работ: определение иммерсионным методом фазового и гранулометрического состава спецглиноземов различных марок; определение минералогического и гранулометрического состава продуктов абразивного производства; проведение дисперсионного минералогического (количественного и качественного) и структурного анализов; приготовление качественных лифов и полировок из различных минералов обогатительного и металлургического производства; выполнение нестандартных комплексных анализов при проведении исследовательских работ в процессе получения глинозема различных марок и корунда; отработка режима работы печей кальцинации в глиноземном производстве и технологического цикла седиментации, гидроклассификации, дробления, рассева в абразивном производстве; Запись результатов анализа в журнал.

Должен знать: основы минералогии; методику и технические условия проведения минералогического и структурного анализов продуктов металлургического, обогатительного производства и производства глинозема; технологию производства и основные свойства исследуемых продуктов; устройство и принцип работы шлифовально-полировальных станков; технику приготовления шлифов и полировок, размеры зерен минералов; правила набора и состав иммерсионных жидкостей; способы определения распределения ценных компонентов по минералам, а также между свободными зернами, сростками минералов; технические требования при систематизации и обработке результатов исследований.

96. Лаборант лаборатории искусственного старения стеклоизделий

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса искусственного старения изделий из стекла (термометров технических, химических, контактных метеорологических и др.) в электропечи старения; загрузка изделий в электропечь; регулирование температурного режима печей по показателям приборов и в зависимости от конструкции термометра и марки стекла.

Должен знать: принцип работы электропечи; температурный режим старения; влияние температурных колебаний на качество старения; элементарные основы электротехники в пределах выполняемой работы; основные марки стекла, применяемые в производстве приборов из стекла.

97. Лаборант-металлограф

2-й разряд

Характеристика работ: металлографический анализ спецсплавов углеродистых сталей, чугунов и сплавов на алюминиевой, магниевой и медной основах; подготовка образцов спецсплава к металлографическим испытаниям; травление образцов в щелочных и кислотных растворах; определение основных структурных составляющих металлов и дефектов по эталонам; проверка твердости контрольных термообработанных образцов на приборах Роквелла, Бринелля и Виккерса определение глубины обезуглероженного слоя и размеров зерна; определение альфа-фазы в сталях аустенитного и аустенитно-ферритного классов методом магнитной металлографии.

Должен знать: способы приготовления макро- и микрошлифов; переводные таблицы твердости; устройство настольных металлографических микроскопов и правила ухода за ними; устройство приборов Роквелла, Бринелля и Виккерса для определения твердости; правила работы на лабораторных электропечах и ваннах; основные реактивы, применяемые для травления макро- и микрошлифов; элементарные основы металлографии; диаграмму состояния железоуглеродистых сплавов; устройство аналитических весов, уход за ними и правила работы на них.

98. Лаборант-металлограф

3-й разряд

Характеристика работ: металлографический структурный и количественный анализ макро- и микроструктуры легированных сталей, проб черных и цветных металлов; приготовление микро- и макрошлифов и их маркировка; установление степени загрязненности металла неметаллическими включениями; классификация дефектов стали по макро- и микроструктуре и излому согласно эталонам и баллам, установленным техническими условиями и стандартами; контроль глубины газонасыщенного слоя в сплавах; контроль температуры оптическим пирометром во время плавки, гибки, ковки и штамповки; проведение испытаний на склонность к межкристаллитной коррозии; установление характера и размера дефектов при травлении подготовленных мест непосредственно на изделиях; настройка микроскопов для исследования структур и фотосъемки; фотографирование макро- и микроструктур; термообработка образцов и деталей в печах для определения категории прочности.

Должен знать: марки стали и их химический состав; методику металлографических анализов различных металлов, сплавов и технологию их проведения; государственные стандарты на испытуемые металлы; устройство металлографических микроскопов, оптических пирометров, фотоаппаратов, бинокулярных луп, контрольно-измерительных приборов, правила настройки и ухода за ними; принцип работы гальванометра и термопары, вольтметра и амперметра; характеристики типичных макро- и микроструктур легированных сталей; способы определения величины зерна; основные виды термообработки; характеристики прочности сталей по результатам механических испытаний; взаимосвязь между термообработкой и структурой металла; разновидности дефектов стали, отливок, поковок, штампованных заготовок, сварных соединений, проката.

99. Лаборант-металлограф

4-й разряд

Характеристика работ: металлографический структурный и количественный анализ макро- и микроструктуры высоколегированных и специальных сталей, а также сплавов из цветных металлов; составление режимов термической и химико-термической обработки металлов и сплавов на основании экспериментальных работ; анализ причин дефектов по термической и химико-термической обработке металлов и сплавов, причин поломок металлических конструкций и составление по ним заключений; контроль плавок высоколегированных и инструментальных сплавов сталей; определение лабораторными методами прокаливаемости стали и склонности ее к отпускной хрупкости; систематизация и обработка результатов исследований; проведение контрольных арбитражных анализов.

Должен знать: основы металлографии; физико-химические свойства металлов; принцип применяемых теплоизмерительных приборов; порядок изготовления макро- и микрошлифов и реактивов для травления; основы термической обработки стали, чугуна, цветных металлов и сплавов; технологические процессы термической и химико-термической обработки указанных выше материалов; основные свойства сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; определение величины зерна, зон цементации, азотирования, сульфидирования и пр.; методы поверхностной закалки, их особенности и область применения.

100. Лаборант-металлограф

5-й разряд

Характеристика работ: металлографический анализ макро- и микроструктуры спецсплавов и тугоплавких металлов; составление заключений и рекомендаций по результатам исследований; определение вторичных фаз в жаропрочных сплавах методом вакуумного окрашивания; исследование структуры металлов и сплавов методом высокотемпературной "вакуумной металлографии" на установках; определение кинетики роста аустенитного зерна; определение мартенситной точки; испытание образцов при высоких температурах в вакууме при растяжении; проведение киносъемки процессов превращения.

Должен знать: основы физики металлов; устройство высокотемпературных вакуумных установок и высокотемпературных камер; подготовку вакуумных установок к испытаниям; правила испытания образцов на растяжение при высоких температурах в вакууме; устройство и настройку высокотемпературных микроскопов; правила пользования вакуумметром, потенциометром, микрофотонасадками и кинокамерами.

Требуется среднее профессиональное образование.

101. Лаборант-микробиолог

3-й разряд

Характеристика работ: приготовление питательных сред и растворов реактивов; установка ориентировочных титров, монтаж колб для посева спорового материала и проведение анализов; определение рН, стерильности, активности по йодометрии и полярометрии биологическим и другими методами; разлив питательных сред в чашки Петри, пробирки; подготовка посевного материала; посевы в колбах; сборка лабораторного оборудования, фармакологическая проверка и испытания препаратов и полупродуктов на токсичность и пирогенность под руководством лаборанта-микробиолога более высокой квалификации; подготовка к стерилизации посуды и вспомогательных материалов; ведение документации.

Должен знать: основы микробиологии; способы установки ориентировочных титров; свойства применяемых реактивов и требования, предъявляемые к ним; технологический процесс приготовления питательных сред; правила работы в стерильных условиях; правила регулирования аналитических весов, фотокалориметров, поляриметров и других аналогичных приборов; требования, предъявляемые к испытуемым животным, качеству проб и проводимых анализов; условия проведения фармакологических испытаний.

102. Лаборант-микробиолог

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса ферментации антибиотиков и других препаратов биосинтеза в лабораторных условиях; установка и проверка точных и сложных титров; сборка лабораторного оборудования; фармакологическая проверка и испытания препаратов и полупродуктов на токсичность и пирогенность; проведение потенциометрических и микробиологических испытаний; определение активности готового продукта и полупродукта биологическим методом; соблюдение стерильности препаратов и вспомогательных материалов; оформление и расчет результатов анализов.

Должен знать: назначение и свойства применяемых реактивов; правила сборки лабораторных установок; методы установки точных и сложных титров; устройство и правила пользования контрольно-измерительными приборами; стандарты и технические условия на проводимые анализы; правила ведения технической документации; основы микробиологии и химии в пределах выполняемой работы.

103. Лаборант-микробиолог

5-й разряд

Характеристика работ: проведение сложных микробиологических, биологических, фармакологических анализов в производстве медикаментов, витаминов и других медицинских препаратов; выбор методик и проведение анализов в различных условиях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству медицинских препаратов; отбор проб и микробиологический контроль чистоты воздуха с помощью приборов; контроль микробной контаминации (обсеменности) рук, спецодежды, оборудования, помещений 1 - 3 классов чистоты производства стерильных и нестерильных лекарственных средств; отбор проб и проведение микробиологического контроля воды (питьевой, дистиллированной, умягченной, инъекционной), используемой на всех стадиях производства медикаментов; работа с тест-калькуляторами микроорганизмов; забор анализов у подопытных животных, участие в проведении простейших анализов; участие в апробации новых методик проведения анализов, освоении новых приборов и аппаратуры; стерилизация посуды, инструмента; обработка и оформление результатов анализов на ПЭВМ; ведение документации по установленной форме.

Должен знать: методы проведения анализов, определяемых требованиями стандартов, технических условий, инструкций к качеству медикаментов; виды лабораторного оборудования, приборов и правила их эксплуатации; правила работы с подопытными животными.

104. Лаборант минералогического анализа

2-й разряд

Характеристика работ: приготовление средних проб для минералогического анализа; дезинтеграция и отмучивание глинистого материала на шлих; анализ рыхлых или дезинтегрированных пород на наборе сит методом встряхивания; выделение магнитной и электромагнитной фракций с помощью различных магнитов; взвешивание и расчет выходов по классам крупности, а также подсчет выходов магнитной, электромагнитной и немагнитной фракций.

Должен знать: элементарные сведения о минералогии; способы приготовления средних проб; методику проведения ситовых анализов; устройство и правила обслуживания технических весов, магнитов и сушильных шкафов.

105. Лаборант минералогического анализа

3-й разряд

Характеристика работ: выделение минералов из шлиха в тяжелых жидкостях при помощи делительной воронки и в фарфоровых чашках; сокращение проб с помощью струйчатого делителя или квартованием; освобождение фракций от пленок гидроокислов железа путем кипячения их в кислотах; выделение в мономинеральную фракцию основного минерала месторождения; визуальное определение примесей в мономинеральной фракции под бинокулярным микроскопом; оформление и запись результатов анализа.

Должен знать: основы минералогии; свойства минералов, применяемых тяжелых жидкостей, кислот и других реактивов и правила обращения с ними; устройство бинокулярного микроскопа; правила оформления результатов анализов.

106. Лаборант минералогического анализа

4-й разряд

Характеристика работ: количественный минералогический анализ проб, исходного сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции титаноциркониевых руд в соответствии с утвержденными методиками; количественный минералогический анализ дистенсиллиманитовой смеси с применением люминесцентного осветителя; разделение шлихов с определением количественных соотношений между минералами; выделение мономинеральных фракций и определение плотности минерала; получение тяжелых жидкостей с различным удельным весом; определение минералов иммерсионным методом; пересчет содержания всех минералов на соответствующие окислы по всем продуктам; подсчет результатов анализов и запись в журнал.

Должен знать: основы геологии и кристаллографии; физико-химические свойства минералов; методики проведения минералогических анализов; свойства тяжелых и иммерсионных жидкостей и правила обращения с ними; технические условия и государственные стандарты на проводимые анализы.

107. Лаборант минералогического анализа

5-й разряд

Характеристика работ: выбор методики и проведение полного количественного минералогического анализа нестандартных многокомпонентных проб титаноциркониевых руд под микроскопами различных типов; анализ проб искусственного рутила и новых видов продукции, получаемых на основе концентратов; количественный минералогический анализ шлихов и продуктов обогащения с визуальным определением содержания минералов и полным их описанием; проведение контрольных анализов; настройка микроскопов; участие в разработке новых методов минералогического анализа.

Должен знать: основы кристаллооптики; основы разработки и выбора методики проведения анализов; магнитные свойства минералов и методы их изучения; устройство и принцип действия применяемых приборов и установок при выполнении анализов; методы определения удельного веса минералов; правила описания минералов; правила ведения документации на выполненные работы.

108. Лаборант минералогического анализа

6-й разряд

Характеристика работ: проведение полных минералогических анализов порошковых проб; проведение кристаллохимических испытаний минералов; проведение микрорадиографического исследования радиоактивных шлифов; идентификация радиоактивных изотопов, определение их концентрации и периода полураспада; наладка обслуживаемых оптических приборов для минералогического анализа; обработка результатов минералогических анализов и запись в журнал.

Должен знать: основы геологии, физики, оптики, химии; правила выбора метода минералогического анализа; устройство и правила наладки обслуживаемого минералогического оборудования; порядок проведения расчетов по результатам анализов.

109. Лаборант по анализу газов в металлах

2-й разряд

Характеристика работ: определение газов в металлах на вакуумных установках методом вакуум-нагрева; подготовка образцов и взвешивание их на аналитических весах; подготовка вакуумных установок к работе; замер температуры с помощью термопары; проведение холостых опытов; определение содержания газов в металлах по расчетной формуле; измерение вакуума с помощью вакуумметров; очистка и промывка стеклянных и кварцевых изделий; сбор пролитой ртути; очистка ртути способом фильтрации, механическим способом и возгонкой.

Должен знать: принцип работы насосов предварительного разрежения (форвакуумных), высоковакуумных (диффузионных), ртутных манометров; краткую характеристику методов определения кислорода, водорода; влияние газов на свойства металлов; физико-химические основы метода вакуум-нагрева; методы анализа газов; химические основы метода низкотемпературной конденсации; устройство электрической печи сопротивления; правила обращения с химическими реактивами, ртутью и жидким азотом; инструкции по работе на стеклянных ртутно-вакуумных установках.

110. Лаборант по анализу газов в металлах

3-й разряд

Характеристика работ: определение газов в металлах на различных установках методами вакуум-плавления, масс-спектральным и хроматографическим; подбор массы образцов при анализе изотопным методом; проведение изотопного обмена; включение и разгонка масс-спектрометра; сбор газов для последующего анализа на масс-спектрометре и хроматографе; обнаружение течи в вакуумных установках; химическая очистка ртути.

Должен знать: устройство установок вакуум-плавления, хроматографов, насосов предварительного разрежения (форвакуумных), высоковакуумных (диффузионных); правила пользования ионизационными и магниторазрядными манометрами; физико-химические основы метода вакуум-плавления и хроматографии; свойства различных изотопов; метод изотопного разбавления; физические основы высокочастотного индукционного нагрева; температуру плавления основных металлов; способы поглощения газов, выделяемых из металла, металлическими возгонами; методы борьбы с возгонами; применение изотопного метода для анализа газов в металлах; свойства вакуумных материалов, стекла, ртути, смазочного материала, масла и т.п.; взаимодействие газов с металлами и вакуумными материалами; физические основы измерения вакуума.

111. Лаборант по анализу газов в металлах

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение нестандартных определений газов в металлах методом вакуум-плавления; проведение одновременного определения содержания нескольких газов с применением масс-спектрометра, хроматографа; оценка погрешности определения на установках вакуум-плавления; выбор условий анализа: температуры, длительности ведения анализа и т.д.; проведение замеров изотопных и хроматографических пиков; запись и обработка результатов измерений; подготовка масс-спектрометра к производству замеров - создание нужного вакуума в вакуумных системах, прогрев блоков, настройка усилителей; расчет изотопного состава анализируемого газа; расчет содержания газа в анализируемом образце; изотопный анализ газов на масс-спектрометре; расшифровка фоновых пиков; количественное определение содержания газов в газовых смесях на масс-спектрометре.

Должен знать: принцип работы вакуумметров с ионизационными и магниторазрядными манометрами, хроматографических колонок, РН-метров – детекторов; основные закономерности при взаимодействии газов с металлами; основные принципы сорбции, растворения; радиоактивные и стабильные изотопы; основы электроники; сущность метода изотопного разбавления, применение его для анализа газов в металлах; физические основы измерения вакуума, физические основы масс-спектрометрии; вакуумную гигиену; правила работы на масс-спектрометре; особенности одновременного определения содержания нескольких газов на установках вакуум-плавления; методы определения погрешности.

112. Лаборант по анализу газов в металлах

5-й разряд

Характеристика работ: составление эталонных газовых смесей; настройка хроматографа, масс-спектрометра по ртути, окиси углерода, азоту, водороду и эталонным газовым смесям; обнаружение течи на масс-спектрометре и ее устранение; определение состава газовой смеси; изготовление дозировочных образцов, используемых при определении газа в металлах методом изотопного разбавления; приготовление газовых смесей для градуировки; градуировка с помощью газов масс-спектрометров и хроматографов; расчет массовых и атомных процентов в дозировочных образцах; калибрование объемов вакуумных систем; текущий ремонт обслуживаемого оборудования.

Должен знать: блок-схему масс-спектрометра; систему напуска анализируемого газа, ионный источник, магнитный анализатор, приемник ионов, измерительную систему, систему получения и измерения высокого вакуума; изотопный и общий анализ газов на масс-спектрометре; методы разделения изотопов; основы металловедения; систему кислород-металл; систему водород-металл; систему азот-металл; влияние газов на свойства металлов; методы определения газов в металлах; методы восстановления окислов в металлах; температуру восстановления окислов в металлах; температуру разложения гидридов, термическую диссоциацию нитридов; разложение нитридов углеродом; методы обнаружения течи и ее устранения.

Требуется среднее профессиональное образование.

113. Лаборант по анализу газов и пыли

2-й разряд

Характеристика работ: проведение простых и средней сложности анализов воздуха в производственных помещениях; анализ газов, отходящих из металлургических печей; анализ запыленности шахтного воздуха; анализ потерь металлов через выхлопные трубы фильтров пылеуловителей.

Должен знать: элементарные основы пылегазового анализа; краткую характеристику методов определения кислорода, водорода; основные свойства газов, воздуха и пыли; правила обращения с химическими реактивами, ртутью и жидким азотом.

114. Лаборант по анализу газов и пыли

3-й разряд

Характеристика работ: проведение сложных анализов воздуха, замеры запыленности в производственных помещениях; проведение экспресс-анализов газов и воздуха; работа на высококачественном генераторе; сбор газов для последующего анализа на масс-спектрометре и хроматографе; подбор методов анализа воздуха на содержание газов и пыли.

Должен знать: основы пылегазового анализа; устройство пылеуловителей, газоотходов, ловушек и электрических печей сопротивления; правила пользования ионизационными и магниторазрядными манометрами; весовой и объемный методы анализа; элементарные сведения по органической, неорганической и аналитической химии.

115. Лаборант по анализу газов и пыли

4-й разряд

Характеристика работ: проведение особо сложных анализов воздуха; определение концентрации газа на хроматографе, составление эталонных газовых смесей; настройка и калибрование хроматографа; проверка коэффициента пневмометрических трубок; участие в обследовании пылеуловителей для составления дефектных ведомостей; участие в испытании и наладке пылеуловителей, дымососов, вентиляторов, эксгаустеров, в обработке материалов для характеристики работы оборудования и выдачи рекомендаций; определение химических и физических свойств газовой, жидкой и твердой фаз; определение эффективности пылегазоочистительной установки; приготовление титрованных растворов; проверка правильности показаний стационарных приборов, установленных в цехах; выполнение пылегазовых расчетов; ведение технической документации; внедрение новых методов пылегазовых анализов; проверка правильности распределения газовых потоков по аппаратам.

Должен знать: метод газовой хроматографии; принцип метода анализа и его физическую сущность; правила наладки пылегазоулавливающего оборудования; способы регулирования чувствительности приборов; газовую схему хроматографа; схему полуавтоматического реометра и способы его наладки; правила ведения технической документации.

116. Лаборант по анализу газов и пыли

5-й разряд

Характеристика работ: проведение особо сложных анализов воздуха, замеров запыленности в производственных помещениях; проведение экспресс-анализов газов и воздуха, работа на высокочастотном генераторе; определение эффективности работы приточной вентиляции; проведение анализов весовым и объемным методами; сбор газов для последующего анализа на масс-спектрометре и хроматографе; обслуживание лабораторного оборудования, фотоколориметров, газоанализаторов; участие в сборке и наладке опытно-промышленных установок и схем; проведение необходимых расчетов по результатам анализа с использованием формул, таблиц и графиков.

Должен знать: основы общей и аналитической химии; основы пылегазового анализа; физико-химические свойства газов; методы газового анализа; устройство обслуживаемых приборов; порядок проведения расчетов по результатам анализов.

117. Лаборант по анализу газов и пыли

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение особо сложных контрольных и нестандартных анализов газов, воздуха и запыленности; освоение новых методов проведения анализов, составление эталонных газовых смесей; выполнение анализа сложных газовых смесей органических веществ; определение концентрации газа на хроматографе; настройка хроматографа; анализ сильнодействующих ядовитых газов; проверка правильности показаний стационарных приборов, установленных в цехах, при работе с сильнодействующими ядовитыми газами; набор цифрового материала при освоении новых методов проведения анализов; сборка и наладка лабораторных установок и схем; ведение установленной документации.

Должен знать: основы органической химии; метод газовой хроматографии; правила выбора метода анализа; устройство оборудования и приборов аналитического контроля; порядок проведения расчетов по результатам анализов; правила ведения установленной документации.

118. Лаборант по анализу люминофоров

4-й разряд

Характеристика работ: проведение анализов люминофоров для цветного телевидения по установленным методикам; определение плотности порошковой пробы пикнометрическим методом; расчет времени осаждения различных фракций; снятие кривой осаждения порошковой пробы в жидкости; обработка кривой осаждения и вычисление гранулометрического состава люминофора; определение яркости люминофоров на разборной электронно-лучевой трубке или на разборной электронной пушке; снятие спектральных характеристик люминофоров, измерение и расчет его цветовых координат; обслуживание оборудования с высоким вакуумом.

Должен знать: основы оптики, электричества, аналитической и физической химии; физико-химические методы анализа; схемы источников возбуждения; устройство и порядок пользования применяемыми приборами и аппаратами.

119. Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей

2-й разряд

Характеристика работ: испытание на специальных приборах формовочных, шихтовых, стержневых смесей, строительных и огнеупорных материалов на влажность, механическую прочность, зернистость, газопроницаемость; определение тонины помола, равномерности измерения объема, степени усушки и усадки, объемной массы и других необходимых показателей; подготовка образцов для испытаний; проверка качества формовочных, шихтовых, стержневых и строительных материалов на рабочих местах; контроль правильности применения в производстве материалов и соблюдения установленных технологических режимов; запись результатов испытаний по установленным формам.

Должен знать: свойства и назначение формовочных, шихтовых, стержневых смесей, строительных и огнеупорных материалов; принцип работы приборов и аппаратов, применяемых для испытаний; методику проведения испытаний; методы контроля и правильного испытания образцов; правила обращения с электронагревательными приборами; порядок записи результатов проведенных испытаний.

120. Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей

3-й разряд

Характеристика работ: испытание шихтовых и формовочных смесей для жаропрочных сплавов; наладка приборов и аппаратов, применяемых для испытаний; составление рецептов на приготовление формовочных, шихтовых и стержневых смесей для чугунных, стальных, цветных отливок и жаропрочных сплавов, строительных и огнеупорных материалов.

Должен знать: свойства и характеристики всевозможных формовочных, шихтовых, стержневых смесей, строительных и огнеупорных материалов; устройство приборов и аппаратов, применяемых для испытаний, и способы их наладки; технологический процесс приготовления формовочных, шихтовых, стержневых смесей, строительных и огнеупорных материалов; виды брака отливок из-за некачественного приготовления формовочных, шихтовых и стержневых материалов и смесей; режимы сушки форм и стержней.

121. Лаборант-полярографист

3-й разряд

Характеристика работ: проведение простых однородных двух-трех видов анализов сухих проб и растворов полярографическим методом по установленной методике; качественное и количественное определение электролита по форме полученных кривых, запись результатов анализов.

Должен знать: основные свойства материалов проб и растворов; методику проведения анализа; правила записи результатов анализов.

122. Лаборант-полярографист

4-й разряд

Характеристика работ: проведение нестандартных анализов сухих проб и растворов полярографическим методом по установленной методике с применением аппаратуры, работающей под глубоким вакуумом или высоким давлением; определение концентрации ионов в растворе; проведение анализов металлических проб (чушковый цинк, кадмий и т.д.); текущий ремонт обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство полярографов различных типов, аналитических весов и электроприборов; основы аналитической химии и полярографического анализа; методику проведения анализов; требования, предъявляемые к качеству проб; правила проведения текущего ремонта обслуживаемого оборудования.

123. Лаборант по ультразвуковой технике

3-й разряд

Характеристика работ: расчет, изготовление, согласование и испытание ультразвуковых преобразователей; установление оптимальных параметров ультразвуковых колебаний по технологическому и физическому эффекту обработки; ведение методической документации; выполнение заданного комплекса работ по экспериментальным схемам с ультразвуковыми электроакустическими преобразователями однопакетного пользования с плоским фронтом волны; расчет, изготовление и испытание согласующих элементов акустических систем в соответствии с методикой на постановку эксперимента и действующей нормативной документацией под руководством лаборанта более высокой квалификации.

Должен знать: устройство и правила настройки энергетического, акустического, электроизмерительного, механического, специального лабораторного оборудования, приборов и аппаратуры, предусмотренной методикой на постановку эксперимента; технологию изготовления электроакустических преобразователей специального технологического назначения однопакетного исполнения с плоским фронтом волны; технологию монтажа и правила согласования элементов акустических систем в соответствии с предъявляемыми требованиями и методикой на постановку эксперимента; правила согласования элементов экспериментальной схемы в режимах на обработку изделий; правила согласования, калибровки и регулирования электроизмерительных приборов и фиксирующих устройств, являющихся элементами экспериментальной схемы; назначение, технологию обработки изоляционных материалов, лаков, клеев, припоев, присадок, флюсов, растворителей, реактивов, правила пользования ими в процессе выполнения работ; характеристику, назначение, технологию обработки основных материалов, применяемых для изготовления ультразвуковых электроакустических преобразователей; правила выполнения текущего ремонта энергетического, электроизмерительного и механического оборудования; основы электротехники, промышленной электроники, технологии приборостроения; сведения о допусках и посадках; элементарные основы физики металлов, металловедения, неорганической и органической химии; физические основы теории колебаний, электроакустики, гидроакустики, электро- и радиоизмерения, дефектоскопии, оптических линейных измерений и угловых величин.

124. Лаборант по ультразвуковой технике

4-й разряд

Характеристика работ: установление оптимальных параметров ультразвуковых колебаний по технологическому и физическому эффектам обработки при выполнении заданного комплекса работ по электроакустическим системам однопакетного исполнения, со сложным фронтом волны; выполнение работ по гидродинамическим преобразователям с расчетом, изготовлением, согласованием и испытанием и по электроакустическим системам многопакетного исполнения с плоским или объемно-симметричным характером фронта волны под руководством лаборанта более высокой квалификации; расчет, изготовление и испытание согласующих элементов акустических систем.

Должен знать: технологию изготовления гидродинамических и электроакустических систем специального технологического назначения, однопакетного исполнения, со сложным фронтом волны, многопакетного исполнения, с плоским или объемно-симметричным фронтом волны; технологию изготовления согласующих элементов акустических систем с сопрягаемыми поверхностями отражения и излучения экспонента, катоида и т.д., задаваемыми в координатных осях по формулам, предусмотренным методикой на постановку эксперимента; технологию обработки основных материалов, применяемых для изготовления гидродинамических ультразвуковых преобразователей; методы испытания акустического оборудования на эксплуатационную надежность; систему допусков и посадок.

125. Лаборант по ультразвуковой технике

5-й разряд

Характеристика работ: установление оптимальных параметров ультразвуковых колебаний по технологическому и физическому эффектам обработки при выполнении заданного комплекса работ по гидродинамическим преобразователям и электроакустическим системам многопакетного исполнения, с плоским или объемно-симметричным характером фронта волны и со сложным фронтом волны, состоящим поэлементно или совокупно из узлов, изготовленных на базе пьезоэлектрических, магнитострикционных или ферритовых преобразователей.

Должен знать: технологию изготовления гидродинамических и электроакустических систем специального технологического назначения многопакетного исполнения с объемно-симметричным и сложным фронтом волны, состоящим поэлементно или совокупно из узлов, изготовленных на базе пьезоэлектрических, магнитострикционных или ферритовых преобразователей; технологию изготовления акустических элементов с сопрягаемыми поверхностями отражения и излучения типа сферы, тора, гиперболы, параболы; эвольвенты, задаваемые в координатных осях по формулам, предусмотренным методикой; основы физики металлов, металловедения, органической и неорганической химии.

Требуется среднее профессиональное образование.

126. Лаборант по физико-механическим испытаниям

2-й разряд

Характеристика работ: физико-механические испытания металлов, сырья, изделий, сплавов, различных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на прочность, растяжение, изгиб, термостойкость, сжатие, усилие съема и проталкивания, разрыв, твердость, воздухонепроницаемость, вязкость, мушковатость, скручивание, толщину, влажность, водоупорность, зажиренность и другие качественные показатели на контрольно-проверочных установках, на приборах Роквелла, Бринелля и др. в соответствии с действующими инструкциями; измерение электрического сопротивления мостовым методом и методом ампервольтметра; определение плотности гидростатистическим взвешиванием; проверка размеров ячеек и плотности узлов и соединений; определение процента усадки и приклея; ведение установленных контрольно-учетных записей испытаний; подготовка и обезжиривание пробы образцов для испытаний; подбор и подготовка приборов и аппаратов к испытаниям; наладка приборов и аппаратов под руководством лаборанта более высокой квалификации; приготовление проявителя и фиксажа по заданной рецептуре, обработка фотобумаги, пленки и пластинок, изготовление отпечатков с фотонегативов.

Должен знать: классификацию физико-механических испытаний; основные физико-механические свойства испытуемых металлов и материалов; элементарные сведения об электрических свойствах металлов и неметаллических материалов; удельное электрическое сопротивление; способы определения плотности электролита; методику подготовки образцов для испытаний; основы электротехники в пределах выполняемой работы; правила хранения и употребления фотоматериалов; химических реактивов, фотобумаги, фотопластинок; способы приготовления проявителя и фиксажа по рецепту; порядок отбора и оформления образцов по видам и свойствам анализируемых материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; принцип работы обслуживаемого оборудования и правила обращения с ним в процессе проведения анализа и испытаний; систему записи результатов испытаний; государственные стандарты и технические условия на проведение испытаний; назначение контрольно-измерительных приборов, инструментов и правила пользования ими.

127. Лаборант по физико-механическим испытаниям

3-й разряд

Характеристика работ: физико-механические испытания сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции с выполнением работ по обработке и обобщению результатов проведенных испытаний; выполнение расчетов по определению показателей качества материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; определение соответствия испытуемых образцов государственным стандартам и техническим условиям; подготовка опытных образцов в лабораторных условиях; определение тонины помола, равномерности изменения объема, сроков схватывания и объемной массы материалов; подсчет величины нагрузок по размерам образцов; определение температур с помощью термопар при испытании на термостойкость образцов; монтирование термопары; внесение поправок на температуру холодного спая; определение модуля нормальной упругости и модуля сдвига радиотехническим методом, эталонирование установки для определения модулем; измерение магнитной проницаемости на баллистической установке; внесение поправки на геометрические размеры образца; регулирование равномерности нагрева образца по длине, контроль температуры нагрева термопарами; измерение термопарным вакуумметром разрежения до 174 - 1,3 Па (до 1,31 - 210 мм рт. ст.); смена масла в форвакуумном насосе; проверка и наладка лабораторного оборудования в процессе проведения испытаний; наблюдение за прохождением опытной партии сырья, материалов и полуфабрикатов в производстве; графическое изображение результатов испытаний.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; рецептуру, виды, назначение и особенности подлежащих испытанию материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила ведения физико-механических испытаний различной сложности с выполнением работ по их обработке и обобщению; принцип действия баллистических установок для определения магнитной проницаемости; основные узлы вакуумных систем форвакуумных и диффузионных насосов, термопарного вакуумметра; основные методы определения физических свойств образцов; основные свойства магнитных тел; термическое расширение сплавов; методику определения коэффициентов линейного расширения критических точек на дилатометрах; методику определения температуры с помощью высоко- и низкотемпературных термометров; упругие свойства металлов и сплавов; правила внесения поправок на геометрические размеры образца; методы построения графиков; систему записей проводимых испытаний и методику обобщения результатов испытаний.

128. Лаборант по физико-механическим испытаниям

4-й разряд

Характеристика работ: определение магнитной восприимчивости, магнитной проницаемости, остаточной индукции, коэрцитивной силы; снятие петли гистерезиса на пермеаметре; проверка проволоки на гомогенность и на термоэлектродвижущую силу с эталонами; термостатирование холодных спаев термопар; снятие термических циклов охлаждения и нагрева образца; создание в установках высокого вакуума, замеры его вакуумметрами; определение теплопроводности, теплоемкости и электрической проводимости; определение коэффициентов термического расширения и критических точек на вакуумном дилатометре; юстировка применяемых приборов и их настройка; определение предела текучести металла по диаграмме; составление расчетных таблиц; градуировка термопар и дилатометров для изготовления и уточнения температурных шкал; измерение температуры грунтов ртутными инерционными термометрами; проведение контрольных испытаний; работа со светолучевыми осциллографами; выбор необходимого вибратора, установка его в магнитный блок; подсчет остаточных напряжений методом кольца по данным замерам; юстировка оптической системы и отметчика времени осциллографа; обработка осциллограмм.

Должен знать: устройство пермеаметров, установок для определения магнитных свойств металлов в постоянных магнитных полях, потенциометров для температурного контроля, установок для определения теплопроводности, теплоемкости и электрической проводимости, светолучевых осциллографов, ионизационных и магниторазрядных манометров; ферро-, диа- и парамагнитные материалы; зависимость магнитной проницаемости от поля; основные методы определения магнитных свойств; методики работы на пермеаметре, ферротестере, установке для определения магнитной восприимчивости; основы материаловедения; методы измерения высокого вакуума; методы определения течей и их устранения; тепловые свойства металлов и сплавов; методы определения теплопроводности и теплоемкости; основы металловедения и термической обработки; величины допустимых нагрузок и напряжений на испытываемый материал; пределы прочности и текучести при растяжении и изгибе, пределы усталости, максимальные напряжения.

129. Лаборант по физико-механическим испытаниям

5-й разряд

Характеристика работ: физико-механические испытания всех видов сварных соединений, труб различного диаметра, листового и профильного проката с получением всех характеристик согласно техническим требованиям и условиям; проведение различных нестандартных испытаний; испытания готовых узлов, изделий и цепей, тарировка специальных приспособлений, регулируемых на крутящий момент; сборка схем и приборов для нестандартных испытаний; тарировка регистрирующей и записывающей аппаратуры; проведение испытаний с применением различных тензометров; снятие кривых распада и переохлажденного аустенита на анизометре и температурных кривых при изготовлении контрольных термопар; определение коэффициентов линейного расширения на автоматических высокотемпературных дилатометрах; определение тепловых свойств веществ на калориметре с электронным нагревом; определение декремента затухания образцов в интервале низких частот; определение чистоты металлов после зонной плавки методом измерения остаточного сопротивления при температуре жидкого гелия; наполнение сосудов сжатыми и сжиженными газами; проведение текущего ремонта и настройки используемого оборудования.

Должен знать: методику проведения механических испытаний различных сварных швов, труб, проката, готовых узлов и изделий; принцип расчета и составления схем для нестандартных испытаний; устройство светолучевых осциллографов, тензометров и тензометрической аппаратуры; устройство автоматических высокотемпературных дилатометров, установок для определения внутреннего трения в металлах, калориметров, разных типов установок для определения остаточного электросопротивления металлов и сплавов, анизометров; основы дилатометрии в пределах выполняемой работы; диаграмму состояния железоуглерода; влияние легирующих элементов на физические свойства металлов и сплавов; методику определения термического расширения на высокотемпературных дилатометрах в среде инертных газов; правила снятия диаграмм изотермического распада переохлажденного аустенита при низких и высоких температурах при использовании ванны из жидкого азота, масла и жидкого олова; свойства материалов при низких температурах; свойства сжиженных газов; методику определения остаточного электросопротивления; математическую обработку экспериментальных данных; правила работы с жидким азотом; методику определения физических свойств материалов.

Требуется среднее профессиональное образование.

130. Лаборант по физико-механическим испытаниям

6-й разряд

Характеристика работ: проведение физико-механических испытаний для определения электропроводности и температурного коэффициента сопротивления в образцах микронного сечения повышенной сложности; снятие термокинематических кривых на анизометре и дилатометре при температурах от -196 град. С и выше; определение тепловых свойств веществ методом электронной бомбардировки; включение, обслуживание и выключение высокотемпературных нагревателей; измерение электропроводности, теплопроводности, коэффициента термического расширения, коэффициента черноты при высоких температурах в вакууме и инертных средах; снятие характеристик термоэлектродных материалов при криогенных температурах; определение декремента затухания в области высоких частот и высоких температур; участие в разработке методик на новые сплавы и метрологической аттестации установок.

Должен знать: принципы высокотемпературного нагрева; зависимость температуры нагревания от потребляемой мощности; материалы высокотемпературных нагревателей; роль теплозащитных экранов; принцип нагрева веществ электронной бомбардировкой; основные закономерности электронного нагрева и распределения температур по образцу при бомбардировке его электронами; методики определения физических свойств материалов при температурах выше 1000 град. С; методы измерения высоких температур с помощью эталонных пирометров; методы градуировки термопар по эталонным пирометрам; особенности устройства высокотемпературных установок; пути уменьшения теплопотерь; методы учета теплопотерь и введение поправок на теплопотери при математической обработке результатов измерения.

Требуется среднее профессиональное образование.

131. Лаборант по электроизоляционным материалам

2-й разряд

Характеристика работ: определение вязкости жидких материалов; приготовление в соответствии с технологическими инструкциями образцов лаков, клеев и компаундов с предварительным проведением работ по подготовке их компонентов: вакуумная сушка, обжиг, просеивание и другие операции; подготовка материалов для прессования образцов и изделий из полиэтилена, фторопласта и других пластмасс; проведение опытных процессов изолирования электроэлементов простой конструкции лаками, эмалями, компаундами; работа на автоклавах и в барокамерах; обеспечение температурных режимов при испытании; ведение записей по выполняемым работам; чтение чертежей на изолируемые, склеиваемые и прессуемые детали; подготовка образцов в соответствии с требованиями государственных стандартов, проведение контрольных измерений диэлектрических характеристик образцов пластмасс, компаундов, лаковых пленок, жидких диэлектриков; контроль качества изолирования электроэлементов; проведение длительных климатических, влажностных и других испытаний диэлектриков и электроэлементов с промежуточным контролем их электрических свойств; проведение испытаний образцов электроматериалов в камерах теплоты.

Должен знать: назначение основных компонентов приготовляемых лаков, клеев, компаундов и других изоляционных материалов; принцип работы автоклавов, барокамер, вакуум-пропиточных установок, гидравлических прессов и другого обслуживаемого оборудования; правила пользования техническими и аналитическими весами; правила работы с приборами для измерения температур; технологические инструкции на основные процессы изолирования электроэлементов лаками, эмалями и компаундами; требования государственных стандартов и технических условий на контролируемые изоляционные материалы и электроэлементы; технические данные и правила работы со специальным оборудованием и приборами для длительных испытаний; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; общие сведения по электротехнике.

132. Лаборант по электроизоляционным материалам

3-й разряд

Характеристика работ: проведение опытов в процессе отработки технологических режимов изолирования электроэлементов; подготовка вакуумных камер и автоклавов; опытное изолирование электроэлементов сложной конструкции; контроль качества изолированных элементов, проверка на отсутствие обрывов, измерение сопротивления изоляции и др.; склеивание точных изделий; прессование образцов и деталей из различных пластмасс; ведение рабочих записей в журналах; составление протоколов и графических зависимостей по результатам измерений; подготовка образцов для измерений диэлектрических характеристик; проведение измерений и расчетов емкости, электрической прочности, удельных (объемного и поверхностного) сопротивлений; проведение испытаний диэлектриков в соответствии с требованиями государственного стандарта и технических условий; составление простых электрических схем под руководством лаборанта более высокой квалификации.

Должен знать: основные сведения по органической химии и электротехнике; назначение изоляционных материалов и их диэлектрические свойства; назначение и основные свойства лаков, эмалей и других изоляционных материалов; устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов; расчетные формулы государственных стандартов по методике испытания диэлектриков; устройство автоклавов, барокамер, гидравлических прессов и другого обслуживаемого оборудования.

133. Лаборант по электроизоляционным материалам

4-й разряд

Характеристика работ: проверка технологических свойств новых изоляционных материалов и клеев в соответствии с производственной инструкцией; контрольные испытания изоляционных материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов и техническими условиями; выбор технологических режимов изолирования, склеивания и прессования изделий и электроэлементов; наладка и регулирование вакуумных камер, автоклавов и прессового оборудования; проведение измерений и расчетов всех диэлектрических характеристик изоляционных материалов; проведение длительных испытаний материалов в условиях повышенной влажности, повышенной и пониженной температур, пониженного давления; исследование электрическими методами процессов полимеризации компаундов и др.; анализ и обработка результатов испытаний, составление протоколов и графических зависимостей; обнаружение и устранение простейших неисправностей измерительной аппаратуры; работа с самопишущими, регулирующими приборами для измерения температуры; составление электрических схем под руководством лаборанта более высокой квалификации.

Должен знать: основы органической химии и основные физико-механические и диэлектрические свойства лаков, эмалей, компаундов, клеев и пластмасс; технические требования и методики испытаний согласно государственному стандарту на применяемые материалы; технические характеристики схем; устройство вакуум-пропиточных установок; основные диэлектрические свойства изоляционных материалов; государственные стандарты и технические условия по методикам диэлектрических испытаний.

134. Лаборант по электроизоляционным материалам

5-й разряд

Характеристика работ: проверка свойств новых изоляционных материалов и участие в разработке технологических процессов изолирования новых изделий различной сложности; работа на различном технологическом оборудовании лаборатории; проведение измерений и обработка диэлектрических характеристик изоляционных материалов; выбор методик и проведение испытаний в различных условиях в соответствии с техническими заданиями; оформление и анализ результатов испытаний; работа с аппаратурой высоких классов точности; сборка, градуировка, наладка и составление электрических схем и несложной нестандартной аппаратуры; изготовление различных приспособлений.

Должен знать: свойства и назначение различных изоляционных материалов; требования, предъявляемые к изолируемым элементам; технологические инструкции на процессы пропитки, заливки, облицовки, склеивания и прессования изоляционных материалов.

Требуется среднее профессиональное образование.

135. Лаборант пробирного анализа

3-й разряд

Характеристика работ: проведение простых и средней сложности анализов на содержание драгоценных металлов в изделиях, сплавах, припоях, полуфабрикатах и отходах производства; анализ припоев из цветных металлов, золы, полученной от сжигания отходов производства, на содержание в ней драгоценных металлов по принятой методике; приготовление титрованных и процентных растворов и оксидировочной смеси; ведение процесса шихтовки, обжига, плавки, растворения, фильтрования, шерберования и купеляции проб; взвешивание драгоценных металлов; обслуживание нагревательных приборов; запись результатов анализа.

Должен знать: методы проведения анализа на содержание драгоценных металлов; назначение и свойства применяемых реактивов; устройство муфельных печей, электроприборов и лабораторного оборудования; правила пользования техническими и аналитическими весами, вискозиметрами, ареометрами и пр.; температурные режимы процессов; режимы сжигания топлива и подачи воздуха.

136. Лаборант пробирного анализа

4-й разряд

Характеристика работ: проведение сложных анализов на содержание драгоценных металлов в изделиях, сплавах, полуфабрикатах, материалах и отходах производства; контрольные химические анализы растворов, полученных с производственных участков (травильных, пассивирующих, щелочных), анализ ванн золочения, серебрения и промышленных вод гальванического отделения и пр.; испытание изделий, содержащих драгоценные металлы, на коррозию, термостойкость и химическую стойкость; контрольные анализы проб на различных стадиях технологического процесса плавки и обработки драгоценных металлов.

Должен знать: технологический процесс плавки и обработки драгоценных металлов; методы анализа цветных металлов; режимы золочения и серебрения; механические, физические и химические свойства металлов; кинематические схемы и правила проверки на точность однотипных моделей лабораторного оборудования.

137. Лаборант пробирного анализа

5-й разряд

Характеристика работ: проведение особо сложных пробирных анализов золотых и платиновых сплавов, а также отходов от них; особо сложные анализы припоев на содержание драгоценных металлов в них.

Должен знать: методы пробирного анализа драгоценных металлов; кинематические, электрические схемы и способы проверки на точность различных моделей оборудования; конструкцию обслуживаемого оборудования.

Требуется среднее профессиональное образование.

138. Лаборант-радиометрист

3-й разряд

Характеристика работ: радиометрические измерения проб на различных установках; снятие характеристик счетчиков; графическое построение счетных характеристик и выбор рабочей точки; измерение натурального фона и эталона; ведение записей в журнале; выполнение всех расчетов по определению удельной активности проб различного изотопного состава.

Должен знать: основы теории радиоактивности и радиоактивного распада; взаимодействие радиоактивных излучений с веществом; основы метода относительного измерения активности; принцип работы и основные узлы пересчетных установок; принцип работы счетчиков радиоактивных излучений; санитарные правила работы с радиоактивными веществами; правила безопасной работы с электронной аппаратурой и радиоактивными источниками излучения.

139. Лаборант-радиометрист

4-й разряд

Характеристика работ: комплексные радиометрические измерения радиоактивных излучений; обработка результатов контрольных измерений; снятие и построение кривых поглощения и распада; получение на амплитудных анализаторах спектров радиоактивных излучений; ведение в журнале записей и расчетов, связанных со снятием амплитудных спектров радиоактивных излучений; графическое построение спектра.

Должен знать: основные сведения о спектрах радиоактивных излучений и спектрометрических методах; физические основы метода сцинтилляционной спектрометрии; основные узлы и принцип работы амплитудных анализаторов.

140. Лаборант-радиометрист

5-й разряд

Характеристика работ: идентификация радиоизотопов по их спектрам с использованием многоканальных амплитудных анализов и схем совпадений и антисовпадений; расчет активности радиоизотопов по простым спектрам (не более трех компонентов) и расчет поправок при определении активности пробы абсолютным методом; идентификация радиоизотопов по кривым распада и поглощения; обработка результатов анализа методами математической статистики.

Должен знать: основы ядерной физики, радиохимии и теории взаимодействия радиоактивных излучений с веществом; физические основы спектрометрии радиоактивных излучений с помощью полупроводниковых детекторов; простейшие приемы интерпретации спектров радиоактивных излучений; процессы и параметры технологических режимов.

141. Лаборант-радиометрист

6-й разряд

Характеристика работ: интерпретация различных спектров радиоактивных излучений; составление схем для экспериментальных работ из узлов радиометрической аппаратуры; освоение и внедрение аппаратуры и новых методов радиометрического анализа; приготовление рабочих эталонных источников и жидкостных сцинтилляторов; приготовление препаратов и измерение их на 4П-счетчике с последующей обработкой результатов; текущий ремонт радиометрической аппаратуры; контроль измерения проб и расчетов, выполненных лаборантами более низких разрядов; работа с дистанционными манипуляторами в горячих камерах; расчет активности радиоизотопов по спектрам (свыше трех компонентов).

Должен знать: основы радиотехники, радиоэлектроники и высшей математики; устройство основных узлов радиометрической аппаратуры; методы интерпретации амплитудных спектров радиоактивных излучений; устройство дистанционных манипуляторов и горячих камер.

Требуется среднее профессиональное образование.

142. Лаборант-радиометрист

7-й разряд

Характеристика работ: проведение сложных видов альфа-, бета-, гамма-спектрометрических анализов на многоканальной, многотрековой, многомашинной, полупроводниковой спектрометрической аппаратуре высокого разрешения, интерпретация тонкой структуры спектров; выявление корреляционных связей; проведение регрессионного и дисперсионного анализов; обработка результатов измерений; прецизионный и нестандартный анализ изотопного состава различных проб радиоактивных веществ и аттестуемых образцов по стандартным образцам; выбор условий проведения анализа на спектрометрах с учетом свойств анализируемых веществ; проведение количественного анализа изотопного состава и следов примесей в урановых материалах; оценка погрешности измерений; обслуживание систем обработки данных, настройка компьютерной и аналитической систем; работа в локальной сети автоматизированной системы лабораторного аналитического контроля; корректировка нормативно-справочной информации при использовании прикладных программ, использование автоматизированных систем непрерывного контроля качества; выявление и устранение неисправностей блоков аппаратуры с заменой детекторов излучения; участие в составлении отчетов по результатам исследований полей нейтронов и гамма-излучения; прецизионный анализ изотопов нестандартных проб различными методами; количественный и качественный анализ сложных многокомпонентных веществ и материалов; проведение калибровочных измерений и эталонирования с использованием сложной контрольно-измерительной электронной аппаратуры; освоение новой аппаратуры и новых методов проведения анализов; полный расчет спектров с расшифровкой линий; проведение измерений методами неразрушающего контроля для учета и контроля ядерных материалов (урана, плутония, стронция и т.д.); проверка и выдача результатов анализов.

Должен знать: основы молекулярной и ядерной физики, радиоэлектроники, радиохимии; радиометрические и спектрометрические методы идентификации радиоактивных изотопов; устройство, принцип работы и область применения блоков детектирования ионизирующих и корпускулярных излучений; принцип работы многоканальной, многотрековой радиометрической и спектрометрической аппаратуры; устройство, принцип работы и назначение унифицированных блоков электронно-физической аппаратуры; основы программирования и правила использования вычислительной техники; правила применения различных баз данных в рамках локальной сети; основы теории погрешностей; физико-химические свойства анализируемых материалов.

Требуется среднее профессиональное образование.

143. Лаборант-радиометрист

8-й разряд

Характеристика работ: проведение радиометрических и ядерно-физических измерений на особо сложной и нестандартной спектрометрической аппаратуре; обслуживание многотрековой, многоканальной спектрометрической аппаратуры, построенной по мультисистемному принципу; обслуживание систем обработки данных, включающих в свой состав ПЭВМ, ведение баз данных результатов анализа и эталонировок, математическая обработка этих данных с использованием прикладных программ; корректировка организации рутинных измерений и обработки альфа-, бета-, гамма-спектров; проведение работ по исследованию метрологических характеристик ранее освоенных и новых образцов приборов; наладка и градуировка особо сложной радиометрической и спектрометрической аппаратуры, разработка блоков детектирования ионизирующих и корпускулярных излучений, их монтаж, сборка, настройка и градуировка; разработка, отработка и внедрение новых методик по проведению радиометрических измерений.

Должен знать: основы радиоэлектроники, программирования; принцип работы особо сложной спектрометрической аппаратуры; методы проведения радиометрических и спектрометрических измерений; принцип работы локальных вычислительных сетей, сложных математических и прикладных программ.

Требуется среднее профессиональное образование.

144. Лаборант рентгеноспектрального анализа

2-й разряд

Характеристика работ: подготовка образцов (проб) к анализу и рентгеноспектрального аппарата к работе; выполнение анализа по принятым методикам под руководством лаборанта более высокой квалификации; расчет градуировочных зависимостей; выполнение расчетов по определению концентраций анализируемых элементов; ведение записей в журнале.

Должен знать: принцип рентгеноспектрального анализа; назначение отдельных узлов аппаратов и принципов их действия; правила работы на аппаратах с простейшей регистрацией; способы регистрации рентгеновского излучения; способы подготовки проб к анализу; требования, предъявляемые к качеству проб; основные сведения о структуре металлов и сплавов; приемы простых расчетов процентного содержания компонентов анализируемых образцов (проб); правила обращения с реактивами и кислотами; общие сведения по электротехнике, оптике; правила безопасной работы на рентгеноспектральных приборах.

145. Лаборант рентгеноспектрального анализа

3-й разряд

Характеристика работ: проведение качественного и количественного рентгеноспектрального анализа серии проб по принятой методике; подготовка и контроль за качеством образцов (проб) для анализа; приготовление синтетических эталонов и растворов; составление плана проведения анализа серии проб; градуировка рентгеноспектрального аппарата; корректировка аналитических графиков по эталонам; наблюдение за работой аппаратуры; обработка показаний приборов по градуированным графикам или таблицам; обработка и оформление результатов анализа; переключение рентгеноспектрального аппарата на различные режимы работы.

Должен знать: общие сведения о рентгеновском характеристическом спектре и спектре торможения; свойства рентгеновских лучей и их взаимодействие с веществами; основные сведения о спектрах флюоресценции возбуждаемых проб; физические основы кристалл-дифракционных измерений; принципиальные схемы высоковольтных генераторов; оптическую схему рентгеновского спектрометра, правила подключения аппаратов к сети; устройство и типы рентгеновских трубок; назначение кенотронов, защитных кожухов и отдельных элементов пульта управления; характеристики аппаратов, применяемых в рентгеноспектральном анализе; основные приемы и правила работы на рентгеноспектральных аппаратах; метод построения градуированного графика; порядок выполнения расчета процентного содержания составляющих пробы; состав анализируемых продуктов; требования, предъявляемые к качеству проб, эталонов и анализов; методики и этапы проведения рентгеноспектрального анализа; источники погрешностей.

146. Лаборант рентгеноспектрального анализа

4-й разряд

Характеристика работ: проведение по принятым методикам серийных количественных и качественных рентгеноспектральных анализов на несколько компонентов для двух-трех видов материалов; выбор методик и оптимального режима измерения проб в соответствии с концентрацией анализируемого элемента; подбор эталонов и построение по ним аналитических графиков; выполнение нестандартных (одиночных) анализов и анализов неизвестных материалов; анализ растворов абсорбционным рентгеноспектральным методом, проверка правильности установки режимов дискриминации; устранение мелких неисправностей рентгеноспектральных аппаратов, замена рентгеновских трубок, отдельных блоков регистрирующих систем; участие в обработке и оформлении метрологических отчетов и в методической работе; определение рабочей характеристики счетчика импульсов; подбор рабочего времени и замена счетчика в случае неисправности; подбор и смена щели у счетчика; анализ ошибочных и аварийных ситуаций при работе на спектрометрах и ЭВМ.

Должен знать: основы физики, общей и аналитической химии; устройство, назначение и принцип работы блоков рентгеноспектральных аппаратов, возбуждение первичных и вторичных спектров, разложение рентгеновских лучей в спектр и дифракцию рентгеновских лучей в кристаллах; зависимость интенсивности вторичного рентгеновского излучения от состава анализируемого объекта; методы фокусировки кристаллов-анализаторов; схему качественного и количественного рентгеноспектрального анализа; чувствительность анализа и область его применения; возможные ошибки рентгеноспектрального анализа, способы их устранения и учета; основные параметры контролируемых технологических процессов; схему и пооперационные параметры отбора и подготовки проб к анализу; состав анализируемых продуктов и технологию их получения; методы корректировки расчетных шкал и разложения рентгеновских лучей в спектр.

147. Лаборант рентгеноспектрального анализа

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение нестандартных количественных и качественных рентгеноспектральных анализов повышенной сложности на коротковолновых и длинноволновых рентгеновских спектрометрах, квантометрах и анализаторах способами внутреннего стандарта и стандарт-фона; анализ объектов сложного химического и фазового состава (окислов, солей, фторидов, флюсов, шлаков, металлов, сплавов, лигатур); рентгеноспектральный анализ в тонких слоях; изготовление синтетических эталонов и контрольных проб на несколько элементов; выполнение локального рентгеноспектрального анализа сварных швов, дефектов в сплавах; выбор метода и оптимальных условий анализа.; монтаж и наладка стационарных и переносных рентгеноспектральных аппаратов; перезарядка анализаторов радиоактивными изотопами; проверка счетно-регистрирующих трактов спектрометров; участие в освоении новой аппаратуры и в разработке методик с использованием различных методов рентгеноспектрального анализа; обработка результатов анализа на электронных и клавишных вычислительных машинах; комплексное измерение интенсивности аналитических линий элементов; проведение качественного анализа на сканирующем спектрометре.

Должен знать: основы рентгенотехники и программирования; устройств, принцип работы и основные узлы рентгеноспектральных аппаратов; санитарные правила работы с радиоактивными изотопами; краткие сведения о строении атома, радиоактивности, взаимодействии рентгеновского излучения с веществами; методики рентгеноспектрального анализа; точность и чувствительность различных методов; классификацию ошибок; порядок установки и юстировки кристаллов; общие и специальные методы рентгеноспектрального анализа (внешнего стандарта, стандарт-фона).

148. Лаборант рентгеноспектрального анализа

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение количественных и качественных анализов проб различного агрегатного состояния при использовании автоматизированных рентгеновских аналитических систем (квантометр плюс вычислительная машина) и обслуживание этих систем; выполнение нестандартных определений элементов в сложных по химическому и фазовому составу объектах; нахождение концентраций элементов с использованием различных приемов расчета на основе решения уравнений связи; применение рентгеноспектрального анализа в исследовании тонкой структуры спектра; контроль проведенных измерений и расчетов; освоение и внедрение новых методов рентгеноспектрального анализа; устранение мелких неисправностей вычислительной машины; передача информации в автоматизированную систему управления технологическим процессом; освоение новой аппаратуры для рентгеноспектрального анализа.

Должен знать: структуру построения автоматизированных рентгеновских аналитических систем; основы построения метрологической базы рентгеновских лабораторий; принцип работы вычислительных машин и их связь с рентгеноспектральными анализаторами; основы рентгеновской физики, математической статистики, электроники, вычислительной техники и программирования в объеме программы организации среднего профессионального образования.

149. Лаборант-рентгеноструктурщик

2-й разряд

Характеристика работ: подготовка фоторегистрирующих рентгеновских аппаратов к работе и их обслуживание в процессе работы; подготовка образцов, подлежащих контролю; подготовка к работе камер; фотообработка рентгеновской пленки; проведение экспозиции при съемке фотометодом.

Должен знать: устройство рентгеновских трубок; правила ухода за рентгеновскими трубками и кенотронами; правила подключения аппаратов к сети; приемы работы с рентгеновской установкой; зарядку камер (симметрично и ассиметрично); принципы изготовления образцов и юстировки их в камерах; обработку рентгенограмм - фотообработку, промер рентгенограмм на компараторе; правила проявления, фиксирования, промывки и сушки рентгеновских пленок; условия хранения рентгеновских пленок; расчет дебаеграмм и нахождение ряда d по графику.

Примеры работ:

а) трубки рентгеновские - тренировка.

150. Лаборант-рентгеноструктурщик

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление образцов металлов, сплавов и т.д. и подготовка их для исследования; юстировка образцов в камерах и приставках под пучком рентгеновских лучей; обслуживание рентгеновских установок; обработка рентгенограмм и диаграммных лент - запись на ионизационных аппаратах.

Должен знать: природу рентгеновских лучей; действие рентгеновских лучей на организм; условия существования отражения от системы кристаллографических плоскостей (уравнение Вульфа-Брэгга); начальные сведения о межплоскостных расстояниях, параметрах решетки, сингониях; назначение отдельных элементов пульта управления, а также назначение кенотронов, защитных кожухов системы рентгеновских аппаратов; основные приемы работы на рентгеноструктурной и ионизационной установках, аппаратах; метод асимметричной съемки; метод съемки плоских образцов в рентгеновских камерах (для односторонних рентгенограмм); метод обратной съемки Закса; правила приготовления проявителей и фиксажей; промер рентгенограмм и расчет их; расшифровку дебаеграмм; методику фотометрирования рентгенограмм.

Примеры работ:

а) аппараты типа УРС-60 - установка рентгеновских трубок и кенотронов;

б) камеры рентгеновские - установка на аппарате, юстировка по отношению к пучку;

в) образцы порошковые – изготовление;

г) образцы цилиндрические - установка и юстировка в рентгеновских камерах;

д) образцы металлов и сплавов и др. - установка на ионизационных аппаратах;

е) пленки рентгеновские и счетчики - определение качества.

151. Лаборант-рентгеноструктурщик

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание рентгеноструктурной аппаратуры и ее профилактический ремонт; выбор режима экспозиции в соответствии с характеристиками исследуемого материала; расшифровка рентгенограмм и дифрактограмм; проведение фазового анализа; расчет параметров элементарных ячеек и материалов кубических и средних сингоний; исследование по рентгенограммам обратной съемки процессов рекристаллизации.

Должен знать: свойства рентгеновских лучей; природу возникновения рентгеновских спектров и дифракции рентгеновских лучей в кристалле; устройство и назначение высоковольтных генераторов, пультов управления, охладительных устройств; характеристики аппаратов, применяемых в рентгеноструктурных исследованиях; конструкции рентгеновских камер; методы приготовления некоторых селективно-поглощающих фильтров; обработку рентгенограмм; устройство микрофотометров, приемы работы на них; фотометрирование рентгенограмм визуально и с записью интенсивности на фотоматериал; измерение интегральной ширины линии с помощью планиметра; приемы работы и основные неисправности ионизационной установки; определение рабочей характеристики счетчика импульсов; подбор рабочего времени и замену счетчика в случае неисправности; подбор и смену щели у трубки и счетчика; установку различных скоростей диаграммной ленты на потенциометре; запись распределения интенсивности по сечению линии «по точкам»; общие представления об искажениях и напряжениях кристаллической решетки.

Примеры работ:

а) валки прокатных станов - определение количества остаточного аустенита;

б) дебаеграммы с симметричной и асимметричной закладкой пленки и рентгенограммы обратной съемки - замер на компараторе;

в) дифрактограммы - съемка с записью на потенциометре;

г) счетчики импульсов - установка и проверка их положений;

д) трубки - монтаж на ионизационную установку.

152. Лаборант-рентгеноструктурщик

5-й разряд

Характеристика работ: монтаж и наладка стационарных и переносных аппаратов и установок для исследований фотометодом, рентгеновских дифрактометров для рентгеноструктурного анализа; юстировка различных камер и приставок для структурного анализа; выбор метода, режима и схем съемок при проведении исследования с применением обычных температурных, текстурных, малоугловых камер и приставок; рентгенографические работы по изучению и контролю структуры, состава материалов и анализу макро- и микронапряжений; получение рентгенограмм в монохроматизированном излучении и их расчет; обработка и оформление полученных результатов;

Должен знать: свойства рентгеновских лучей и основы кристаллографии; теорию дифракции рентгеновских лучей; основы строения металлов и сплавов; принципы механической, термической и других методов обработки металлов и влияние на рентгенодифракционную картину изменения состава и структуры металлов и сплавов; общие и специальные методы рентгеноструктурного анализа; устройство рентгеновских аппаратов, дифрактометров; конструкцию камер монохроматоров, температурных малоугловых, текстурных камер и приставок; конструкцию рентгеновских гониометров, порядок их установки и юстировки; методы расчетов и расшифровки рентгенограмм с применением графиков, таблиц и номограмм с введением различных поправок; определение интенсивности; методы анализа формы и ширины дифракционных линий.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) блоки - определение размера и микроискажений наклепанного образца металла;

б) образцы радиоактивные – исследование;

в) сплавы стареющие - определение параметров решетки при различных температурах;

г) фигуры для объектов полюсные - построение.

153. Лаборант-рентгеноструктурщик

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение рентгеноструктурных исследований с применением управляемых комплексов дифрактометр-ЭВМ; рентгеноструктурный анализ сложных по химическому и фазовому составу образцов; проведение исследований на крупногабаритных объектах с помощью специализированной малогабаритной аппаратуры; подготовка поверхности объекта к исследованию; выбор условий для получения рентгенограмм; получение и обработка экспериментальных данных, выдача заключений и составление отчетов.

Должен знать: принцип действия и правила обслуживания управляемых комплексов дифрактометр-ЭВМ; основы построения методологической базы рентгеноструктурных исследований с использованием управляемых комплексов; методику получения экспериментальных данных при «непрерывной записи»; измерения в режиме «интегральный», «по точкам» и «измерение фона».

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) аппараты переносные - выбор условий контроля, юстировка;

б) комплексы управления - анализ текстур;

в) объекты крупногабаритные - определение макронапряжений.

154. Лаборант-сенситометрист

3-й разряд

Характеристика работ: сенситометрические испытания кинофотоизделий на прочность слоя пленки, на определение температуры плавления эмульсионного слоя и контрслоя пленки, на набухаемость эмульсионного слоя пленки; определение фотографических показателей: светочувствительности, коэффициента контрастности оптической и плотной подложки, оптической плотности вуали, фотографической ширины, максимальной оптической плотности и других фотопоказателей под руководством лаборанта-сенситометриста более высокой квалификации; сенситометрические испытания позитивных сортов кинофотоизделий; подготовка образцов пленки к испытаниям.

Должен знать: принцип работы обслуживаемых приборов - денситометров, сенситометров, проявочных приборов, резельвометров, спектрографов, дензографов и др.; общие сведения о синтезе фотоэмульсий, поливе светочувствительных слоев; подбор композиции по рецептуре; правила обращения с огнеопасными веществами и ядами при работе в темноте.

155. Лаборант-сенситометрист

4-й разряд

Характеристика работ: сенситометрические испытания кинофотоизделий на прочность слоя пленки, на определение температуры плавления эмульсионного стоя и контрслоя пленки, на набухаемость эмульсионного слоя пленки; сенситометрические испытания обратимых пленок и реверсивной фотобумаги; измерение толщины фотографических слоев; проверка неактиничности освещения в темных комнатах; проверка правильности расположения и размера кадра изображения и звука в фильмокопиях; сенситометрические испытания опытных образцов, стабильности эмульсий, осей полуфабриката и готовой продукции; экспонирование образцов в сенситометре; обработка образцов фоторастворами; промер оптических плотностей на денситометрах; построение характеристических кривых зависимости оптических плотностей от логарифма экспозиции; определение фотографических показателей светочувствительности, коэффициента контрастности, оптической плотности подложки, вуали, фотографической широты, максимальной и оптической плотности и других фотопоказателей; регулирование оптических приборов; запись результатов испытания.

Должен знать: устройство обслуживаемых приборов - денситометров, сенситометров, проявочных приборов, резельвометров, спектрографов, дензографов и т.д.; основы химии и фотохимии; правила и способы синтеза фотоэмульсий, полива светочувствительных слоев, подбора композиции по рецептуре; правила обработки пленок фоторастворами; ведение графических расчетов; технические условия на кинофотопленки и фильмокопии; государственные стандарты на расположение кадров изображения и звука фильмокопий и геометрические размеры кинопленок.

156. Лаборант спектрального анализа

2-й разряд

Характеристика работ: проведение качественного и количественного спектральных анализов; подготовка электродов и проб к анализу; приготовление стандартных растворов проявителя и фиксажа; подготовка спектральной аппаратуры, съемка, фотообработка фотопластинок и измерение спектрограмм; включение и отключение квантометра; выполнение фотографического количественного спектрального анализа чугуна, углеродистых и среднелегированных сталей на легирующие элементы, цветных металлов и сплавов на их основе под руководством лаборанта более высокой квалификации.

Должен знать: общие сведения об оптике, фотографии, электричестве и химии; метод спектрального анализа; сущность метода трех эталонов; химическое обозначение легирующих элементов; назначение различных электродов для спектрального анализа; правила обращения с реактивами и кислотами; требования, предъявляемые к качеству проб и анализов; основные положения количественных и качественных методов анализа.

157. Лаборант спектрального анализа

3-й разряд

Характеристика работ: составление плана съемки и съемка спектрограмм с целью выполнения качественного фотографического спектрального анализа простых объектов; проверка правильности работы фотоэлектрической аппаратуры: логарифмичность, электрическая и фотоэлектрическая воспроизводимость; перевод пробы в раствор или в окисел; выполнение фотографического количественного спектрального анализа чугунов, углеродистых и среднелегированных сталей на легирующие элементы, цветных металлов и сплавов на их основе; полуколичественный анализ среднелегированных сталей на стилоскопах.

Должен знать: основы оптики, фотографии, электричества и химии; оптические схемы и типы спектральных приборов; устройство микрофотометров; принципиальные схемы источников возбуждения; методы измерения интенсивности; методы построения градуировочных графиков; допустимые расхождения между параллельными анализами; методы фотометрирования спектров; основные сведения о структуре металлов и сплавов.

158. Лаборант спектрального анализа

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение нестандартных (одиночных) анализов спектрохимическим способом; контроль за качествам подготовки металлических проб, электродов; химическая подготовка проб при спектрохимических методах анализа малых концентраций и примесных элементов согласно рабочим инструкциям; получение окислов металлов; приготовление синтетических эталонов и стандартных растворов; выполнение количественного анализа проб методами спектрохимии; качественное и количественное определение составляющих в жаропрочных коррозионно-стойких сталях, сплавах и в титановых сплавах; выполнение количественного фотографического и фотоэлектрического спектрального анализа по рабочим инструкциям горных пород, руд, продуктов их обогащения и металлургической переработки, легированных сталей, алюминиевых и медных сплавов на легирующие элементы; анализ проб кобальтового порошка на кремний; анализ никеля (анодов, плавок, основы); измерение длины волн спектральных линий при помощи спектра железа; выполнение анализа на водород и кислород в сплавах; стилоскопический анализ цветных сплавов; выполнение локального спектрального анализа цветных сплавов и среднелегированных сталей; обработка результатов спектрального анализа с использованием современных средств вычислительной техники.

Должен знать: условия возбуждения спектральных линий; зависимость интенсивности спектральных линий от концентрации определяемого элемента; источники света; основные характеристики спектральных призменных и дифракционных приборов; характеристику кривой фотоэмульсии; анализ растворов и сплавов; сущность методов анализа чистых веществ; устройство и электрическую схему генераторов; методы автоматизированной обработки информации.

159. Лаборант спектрального анализа

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение нестандартных (одиночных) анализов фотоэлектрическими, фотографическими методами; анализ окислов, солей, фторидов, флюсов и шлаков; изготовление синтетических эталонов на соли, окислы, флюсы и шлаки; приготовление титрованных растворов; выполнение локального спектрального анализа сварных швов, дефектов в сплавах; участие в методических работах с использованием фотографических, спектрохимических, фотоэлектрических, локальных и других спектральных методов анализа; обработка результатов спектрального анализа с использованием современных средств вычислительной техники.

Должен знать: причины возбуждения спектров; спектральные приборы; методы регистрации спектров; характеристики спектральных линий, качественные и количественные методы анализа сплавов, растворов, окислов, солей, фторидов, флюсов, шлаков; определение малых примесей; способы приготовления титрованных растворов, метод добавок; методы автоматизированной обработки информации.

Требуется среднее профессиональное образование.

160. Лаборант спектрального анализа

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение качественного анализа неизвестных образцов; метрологическая оценка выполненных нестандартных анализов с использованием вычислительной техники; аттестационный анализ материала стандартных образцов методом глобульной дуги с изготовлением предварительно первичных окисных эталонов; проведение арбитражного анализа; установка, юстировка, фокусировка и наладка спектрографов, микрофотолекторов, квантометров, спектропроекторов и другого спектрального оборудования и проекционных приборов; межлабораторный контроль готовой продукции; руководство работой лаборантов более низкой квалификации; обработка результатов спектрального анализа с использованием современных средств вычислительной техники.

Должен знать: устройство спектральных приборов и их оптические схемы; основные метрологические понятия; формулы расчета точности и воспроизводимости методик анализа; методы регистрации спектров; методы предварительного обогащения проб; способы определения малых примесей; атлас аналитических линий; правила юстировки и наладки обслуживаемого спектрального оборудования; методы автоматизированной обработки информации.

Требуется среднее профессиональное образование.

161. Лаборант спектрального анализа

7-й разряд

Характеристика работ: проведение прецизионного и нестандартного спектрального анализа элементного состава различных проб отработанного ядерного топлива и аттестуемых образцов по стандартным образцам; выбор условий проведения анализов на спектроаналитическом комплексе с учетом свойств анализируемых веществ, проведение анализов на спектрометре; определение микропримесей в товарной продукции; разделение трансурановых элементов и продуктов деления экстракционными и другими методами; проведение анализов методом фракционной дистилляции; прецизионная очистка экстрагентов и подготовка их к работе; проведение проверки спектроаналитического комплекса; работа в локальной сети автоматизированной системы лабораторного аналитического контроля; определение примесей в высокоактивных продуктах, подлежащих остекловыванию; выполнение качественного и количественного анализа на эмиссионных спектрометрах, управляемых ПЭВМ; проведение градуировки эмиссионных спектрометров; проведение корректировки аналитических программ; участие в исследовательской работе.

Должен знать: основы строения и свойства металлов и сплавов; основы атомно-эмиссионной спектрометрии; основы радиохимии; свойства ионизирующих излучений; устройство спектроаналитических комплексов; приемы переключения и настройки спектральной аппаратуры при переходе от одного метода анализа к другому; принцип выделения отдельных радиоактивных элементов; правила математической обработки результатов анализов; принципы применения различных баз данных в рамках локальной сети; особенности спектрального анализа сталей, цветных металлов и их сплавов.

Требуется среднее профессиональное образование.

162. Лаборант химико-бактериологического анализа

2-й разряд

Характеристика работ: подготовка проб к испытаниям и анализам; лабораторные испытания образцов сырья, ваты на содержание влаги, определение поглотительной способности, капиллярности; проведение разнообразных химико-бактериологических анализов воды, пищевых продуктов, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий под руководством лаборанта более высокой квалификации; определение по цвету зрелости тростника; проведение анализов на влажность и засоренность тростника.

Должен знать: порядок отбора и оформления проб; основные свойства анализируемых материалов, сырья и полуфабрикатов; назначение лабораторного оборудования и правила обращения с ним.

163. Лаборант химико-бактериологического анализа

3-й разряд

Характеристика работ: проведение разнообразных химико-бактериологических анализов воды, пищевых продуктов, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий по утвержденным методикам; определение кислотности, плотности содержания жировых углеродистых веществ, солей и т.п., капиллярности, присутствия хлористых, сернокислых и кальциевых солей, содержание жировых и воскообразных веществ и т.п.; ведение контрольно-учетных записей.

Должен знать: основы химии и элементарные основы бактериологии в пределах выполняемой работы; требования государственных стандартов, предъявляемые при производстве химико-бактериологических анализов; порядок отбора образцов и их подготовки к испытаниям; необходимый объем испытаний; способы приготовления рабочих и титрованных растворов, стерилизации бактериологических сред; систему записей результатов испытаний и методы их статистической обработки.

164. Лаборант химического анализа

2-й разряд

Характеристика работ: проведение простых однородных анализов по принятой методике без предварительного разделения компонентов; выполнение капельного анализа электролита и других веществ с помощью реактивов, фильтровальной бумаги, фарфоровой пластинки; определение содержания воды по Дину и Старку, удельного веса жидкостей весами Мора и Вестфеля, температуры вспышки в открытом тигле и по Мартенс-Пенскому, вязкости по Энглеру, состава газа на аппарате Орса; разгонка нефтепродуктов и других жидких веществ по Энглеру; проведение испытания простых лакокрасочных продуктов на специальных приборах; определение количества углерода путем сжигания стружки в аппарате Вюртица (в токе кислорода); проведение химического анализа углеродистых и низколегированных сталей; определение плотности жидких веществ ареометром, щелочности среды и температуры каплепадения; определение температуры плавления и застывания горючих материалов; участие в приготовлении титрованных растворов и паяльных флюсов; определение процентного содержания влаги в анализируемых материалах с применением химико-технических весов; определение анализов химического состава сплавов на медной основе; приготовление средних проб жидких и твердых материалов для анализа; определение концентрации латексов и пропиточных растворов, слив по сухому остатку; определение остатка на сите при просеве ингредиентов; приготовление пластификатора, смешивание его с порошком твердого сплава; наблюдение за работой лабораторной установки, запись ее показаний под руководством лаборанта более высокой квалификации.

Должен знать: методику проведения простых анализов; элементарные основы общей и аналитической химии; правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; цвета, присущие тому или иному элементу, находящемуся в анализируемом веществе; свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов; правила приготовления средних проб.

165. Лаборант химического анализа

3-й разряд

Характеристика работ: проведение анализов средней сложности по принятой методике без предварительного разделения компонентов; определение процентного содержания вещества в анализируемых материалах различными методами; определение вязкости, растворимости, удельного веса материалов и веществ пикнометром, упругости паров по Рейду, индукционного периода, кислотностей и коксуемости анализируемых продуктов, температуры вспышки в закрытом тигле и застывания нефти и нефтепродуктов; установление и проверка несложных титров; проведение разнообразных анализов химического состава различных проб руды, хромистых, никелевых, хромоникелевых сталей, чугунов и алюминиевых сплавов, продуктов металлургических процессов, флюсов, топлива и минеральных масел; определение содержания серы и хлоридов в нефти и нефтепродуктах; проведение сложных анализов и определение физико-химических свойств лакокрасочных продуктов и цемента на специальном оборудовании; подбор растворителей для лакокрасочных материалов; взвешивание анализируемых материалов на аналитических весах; наладка лабораторного оборудования; сборка лабораторных установок по имеющимся схемам под руководством лаборанта более высокой квалификации; наблюдение за работой лабораторной установки и запись ее показаний.

Должен знать: основы общей и аналитической химии; способы установки и проверки титров; свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования; методику проведения анализов средней сложности и свойства применяемых реагентов; государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по обслуживаемому участку; правила пользования аналитическими весами, электролизной установкой, фотокалориметром, рефрактометром и другими аналогичными приборами; требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов; процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации; правила наладки лабораторного оборудования.

166. Лаборант химического анализа

4-й разряд

Характеристика работ: проведение сложных анализов составов пульпы, растворов, реактивов, концентратов, поверхностных и буровых вод, нефти и нефтепродуктов, готовой продукции, вспомогательных материалов, отходов, удобрений, кислот, солей по установленной методике; проведение разнообразных анализов химического состава различных цветных сплавов, ферросплавов, высоколегированных сталей; определение количественного содержания основных легирующих элементов в сплавах на основе титана, никеля, вольфрама, кобальта, молибдена и ниобия по установленным методикам; установление и проверка сложных титров; определение нитрозности и крепости кислот; выполнение анализа ситовым и электровесовым методом по степени концентрации растворов; анализ сильнодействующих ядов и взрывчатых веществ; полный анализ газов на аппаратах ВТИ, газофракционных аппаратах и хроматографах; составление сложных реактивов и проверка их годности; проведение в лабораторных условиях синтеза по заданной методике; определение степени конверсии аммиака или окисленности нитрозных газов; определение теплотворной способности топлива; оформление и расчет результатов анализа; сборка лабораторных установок по имеющимся схемам; проведение испытаний покрытий изделий на специальных приборах - везерометре, камере тропического климата, приборе Мегера и др.; проведение арбитражных анализов простых и средней сложности; обработка результатов химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники.

Должен знать: общие основы аналитической и физической химии; назначение и свойства применяемых реактивов; правила сборки лабораторных установок; способы определения массы и объема химикатов; способы приготовления сложных титрованных растворов; правила взвешивания осадков на аналитических весах и проведение необходимых расчетов по результатам анализа; правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов; технические условия и государственные стандарты на проводимые анализы; правила ведения технической документации на выполненные работы; методы автоматизированной обработки информации.

167. Лаборант химического анализа

5-й разряд

Характеристика работ: проведение особо сложных анализов сплавов на никелевой, кобальтовой, титановой и ниобиевой основах с применением приборов и аппаратов по установленным методикам; проведение анализов редких, редкоземельных и благородных металлов; проведение анализов с применением радиоактивных элементов; проведение анализа смесей взрывоопасных органических веществ с применением различных типов и конструкций хроматографов методом, основанным на применении электронных схем и с использованием сложного расчета хромограмм; участие в разработках новых методик для химических анализов; проведение анализов атомно-абсорбционным методом; проведение сложных арбитражных анализов; метрологическая оценка результатов нестандартных анализов; апробация методик, рекомендованных к тестированию; наладка обслуживаемого оборудования; обработка результатов химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники.

Должен знать: конструкцию и порядок пользования применяемыми приборами и аппаратами; основы общей, аналитической и физической химии; физико-химические методы анализа; основы разработки и выбора методики проведения анализов; способы разделения и определения благородных металлов; свойства радиоактивных элементов и правила работы с ними; методы автоматизированной обработки информации.

Требуется среднее профессиональное образование.

168. Лаборант химического анализа

6-й разряд

Характеристика работ: проведение текущих анализов по аналитическому контролю технологического процесса переработки отработанного ядерного топлива в вытяжных шкафах с использованием специализированного приборного оборудования; работа с дистанционными манипуляторами в вытяжных шкафах; взвешивание на специализированных электронных весах 1 класса точности; проведение титриметрического анализа на автоматических титраторах; диагностика неисправностей хроматографов, титраторов, спектрофотометров и других приборов; проведение лазерно-люминесцентного анализа урана; приготовление аттестованных смесей; освоение и внедрение новых приборов и методов проведения анализов.

Должен знать: основы радиохимии и физики; принцип действия применяемых приборов и аппаратов, правила пользования ими; свойства ионизирующих излучений; правила математической обработки результатов проведенных анализов.

Требуется среднее профессиональное образование.

169. Лаборант химического анализа

7-й разряд

Характеристика работ: проведение анализов товарной продукции согласно нормативной документации; проведение анализов высокоактивных продуктов, подлежащих остекловыванию; очистка урана и плутония от продуктов деления экстракционными, ионообменными и другими методами; определение содержания в оксидах урана и плутония углерода и серы кулонометрическим методом и фтора и хлора методом пирогидролиза; проведение анализов по определению следов органических веществ в растворах, содержащих уран, плутоний и продукты деления, на автоматизированном хроматографическом комплексе; участие в исследовательской работе; проведение калибровок приборов; проведение измерений для учета и контроля ядерных материалов (урана, плутония, стронция и т.д.); работа в локальной сети автоматизированной системы лабораторного автоматического контроля.

Должен знать: устройство, принцип действия анализаторов углерода и серы, блоков автоматизированного хроматографического комплекса; расчет предельно допустимых доз излучения; основы разработки и принцип выбора методики проведения анализов; методы проведения калибровки применяемых приборов и аппаратуры; правила математической обработки результатов анализов; принципы применения различных баз данных в рамках локальной сети.

Требуется среднее профессиональное образование.

170. Лаборант-электроакустик

2-й разряд

Характеристика работ: импульсные или отдельные электроакустические и магнитные испытания магнитных лент и порошков с помощью электрических контрольно-измерительных приборов под руководством лаборанта-электроакустика более высокой квалификации.

Должен знать: принцип работы установок для контроля электроакустических и магнитных испытаний магнитных лент и порошков; основные принципы магнитной записи электрических сигналов; назначение и условия применения электрических контрольно-измерительных приборов.

171. Лаборант-электроакустик

3-й разряд

Характеристика работ: импульсные или отдельные электроакустические и магнитные испытания магнитных лент и порошков с помощью электрических контрольно-измерительных приборов; измерение и установка частоты следования импульсных сигналов на магнитной ленте; электроакустические и магнитные испытания магнитных лент и порошков под руководством лаборанта-электроакустика более высокой квалификации.

Должен знать: устройство установок для контроля электроакустических и магнитных испытаний магнитных лент и порошков; устройство электрических контрольно-измерительных приборов; правила и способы проведения импульсных испытаний магнитных лент и порошков.

172. Лаборант-электроакустик

4-й разряд

Характеристика работ: электроакустические и магнитные испытания магнитных лент и порошков с помощью электрических контрольно-измерительных приборов; измерение и установление величины напряжения, силы и частоты тока, длительности амплитуды и скважности на магнитной ленте; запись-воспроизведение на эталонной и испытываемой ленте синусоидальных и импульсных сигналов; определение относительной чувствительности, неравномерности чувствительности, частотной характеристики, собственного шума лент, модуляционного шума, размагничивания, копир-эффекта, нелинейности искажений, оптимальности тока смещений магнитности, характеристики ферромагнитной ленты и порошка; калибрование и установление нуля и регулирование электрических контрольно-измерительных приборов; предъявление к приему отдельных типов магнитных лент приемщику-потребителю; оформление паспортов на готовую продукцию.

Должен знать: правила настройки установок для проведения электроакустических и магнитных испытаний магнитных лент и порошков; основы электротехники, радиотехники, электроакустики, электрических и радиоизмерений; физические основы магнитной записи электрических сигналов; технологический процесс изготовления магнитных лент; методы электроакустических и магнитных испытаний.

173. Лаборант электромеханических испытаний и измерений

2-й разряд

Характеристика работ: сборка по эскизам и чертежам простых схем испытаний; проведение контрольных измерений диэлектрических характеристик образцов пластмасс, компаундов, лаковых пленок, жидких диэлектриков; проверка качества изоляции электроэлементов; проведение длительных климатических испытаний на влажность диэлектриков и электроэлементов с промежуточным контролем их электрических свойств; определение механических свойств твердых диэлектриков путем испытаний на растяжение, ударную вязкость, изгиб и сжатие в различных температурных условиях; проверка приборов постоянного и переменного тока методом сличения с эталонами; сборка схемы для проверки амперметров и вольтметров; измерение сопротивлений на месте постоянного тока; подготовка материалов для прессования образцов и изделий из полиэтилена, фторопласта, пластмасс для испытаний и измерений; изолирование электроэлементов лаками, эмалями и другими сложными электроизоляционными составами (компаундами); выполнение работ по испытаниям и измерениям в автоклавах и барокамерах; определение степени вязкости жидких материалов по приборам; измерение омического сопротивления частоты вращения электродвигателя; испытание обмоток в асинхронных двигателях соленоидного привода; проверка работы низковольтного электродвигателя под напряжением; проведение элементарных испытаний низковольтных электродвигателей мощностью до 40 кВт, низковольтных и сварочных трансформаторов; испытание мегометром сопротивления изоляции обмоток; определение твердости по приборам; контрольные испытания изолированных электроэлементов; измерение емкости, сопротивления изоляции, проверка изоляционных материалов на обрыв, на правильность расположения вводов, на отсутствие короткозамкнутых витков и др.; проведение температурных режимов в термостатах при изготовлении образцов для испытаний; перевод значения твердости с одной шкалы на другую при помощи переводных таблиц; запись в журнале результатов испытаний;

Должен знать: основные законы электротехники; принцип работы электрических двигателей, трансформаторов и их характеристики; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; простые схемы для измерения показателей промышленных электроустановок при испытании; правила производства элементарных испытаний низковольтного электорооборудования; назначение основных компонентов, применяемых электроизоляционных лаков, клеев и других сложных изоляционных материалов; правила работы с автоклавами, барокамерами, вакуум-пропиточными установками, гидравлическими прессами и другим лабораторно-испытательным оборудованием; методику механических испытаний материалов; устройство приборов и установок для механических испытаний образцов на сжатие, изгиб, удельную ударную вязкость и растяжение и приборов для определения теплостойкости; классификацию приборов по способу защиты от внешних магнитных или электростатических полей; правила проверки электроизмерительных приборов.

174. Лаборант электромеханических испытаний и измерений

3-й разряд

Характеристика работ: проведение измерений и расчетов емкости, тангенса угла диэлектрических потерь, электрической точности, удельного, объемного и поверхностного сопротивления изоляции; выбор образцового прибора, оценка погрешности проверяемого прибора; проверка киловольтметра методом сличения на высоковольтной установке; проверка мостов и магазинов постоянного тока на образцовом месте; проверка пирометрических милливольтметров и самописцев на потенциометре; сборка схемы для проверки ваттметров сличения; снятие частотной погрешности лампового вольтметра; определение пределов пропорциональности, текучести и прочности испытываемых материалов и изделий; определение относительного удлинения при растяжении и относительного укорочения при сжатии; разработка монтажных электросхем средней сложности; юстировка и отладка простых электронных узлов; испытание низковольтных электродвигателей мощностью свыше 40 кВ, силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ мощностью, до 560 кВ х А; испытание изоляции витков электродвигателя; выявление дефектов в объектах испытания и устранение их; выполнение ремонтных работ испытательного оборудования, механизмов и приборов в пределах выполняемой работы.

Должен знать: устройство электрических двигателей, трансформаторов и контрольно-измерительных приборов; расчетные формулы, государственные стандарты по методикам испытаний; общие сведения о назначении изоляционных материалов и их диэлектрические свойства; технические характеристики применяемых электрорадиоизмерительных приборов и оборудования и технику измерения на них; основные свойства и назначение лаков, эмалей и других сложных электроизоляционных материалов; технические требования, предъявляемые к изолирующим элементам электротехнических машин и приборов, и технологические процессы, обеспечивающие эти требования; устройство проверяемых приборов; принцип действия машин и приборов, предназначенных для испытаний механических свойств материалов; правила работ с термопарами и другими приборами для измерения температур; правила работы с сушильными шкафами; электрослесарное дело; приемы работ и последовательность операций при разборке, сборке и установке электрических машин и трансформаторов для испытаний; методику испытаний отдельных узлов и механизмов и записи результатов испытаний.

175. Лаборант электромеханических испытаний и измерений

4-й разряд

Характеристика работ: проверка, настройка и сдача испытанных сложных электромеханических приборов и электронных узлов средней сложности; проверка основных параметров приборов в разных климатических условиях; юстировка и отладка электронных узлов средней сложности; испытание высоковольтного электрооборудования; измерение омического сопротивления обмоток, характеристик трансформации; испытание новых изоляционных материалов; наладка и регулирование вакуумных камер, автоклавов и прессового оборудования; составление технической документации по результатам испытаний и измерений; проведение измерений и расчетов всех сложных диэлектрических характеристик изоляционных материалов и проведение длительных испытаний изоляционных материалов в условиях повышенной влажности, повышенной и пониженной температур, пониженного давления; исследование электрическими методами процессов полимеризации сложных изоляционных материалов; обработка показаний самопишущих приборов; вычерчивание показаний шкал приборов; наладка и регулирование аппаратуры высоких классов точности; сборка, градуировка и наладка электрических схем и нестандартной аппаратуры; проверка приборов высших классов точности и приборов повышенных частот; подготовка и исследование под нагрузкой двигателей генераторов, асинхронных машин по схеме преобразователя, машин постоянного тока методом взаимной нагрузки с вольтодобавочной машиной и без нее; испытание крупных масляных выключателей; выполнение монтажных и ремонтных работ по электрооборудованию в процессе испытаний; испытание высоковольтного оборудования и силовых трансформаторов напряжением свыше 10 кВ и мощностью свыше 560 кВ х А под руководством лаборанта более высокой квалификации.

Должен знать: основные законы электротехники и радиотехники слабых, сильных токов высокой частоты; полную электрическую схему сложного участка испытательной станции или лаборатории; устройство и способы включения сложных электрических измерительных приборов; измерительные схемы для испытания промышленных установок; методы выявления дефектов при испытании приборов и машин и их устранение; правила подборки режимов электронных ламп; технические характеристики электро- и радиоизмерительных приборов и аппаратуры, применяемых в работе; устройство машин и приборов, предназначенных для испытаний механических свойств материалов; основные диэлектрические свойства применяемых изоляционных материалов; государственные стандарты и технические условия по методикам диэлектрических испытаний; способы регулирования, наладки и проверки машин, аппаратуры и методы механических испытаний при высоких и низких температурах.

176. Лаборант электромеханических испытаний и измерений

5-й разряд

Характеристика работ: сборка схем сложных испытаний электрооборудования и электроаппаратуры сложной конструкции; испытание, проверка работы и снятие технических характеристик по приборам сложных электрических машин; испытание высоковольтного оборудования и силовых трансформаторов напряжением свыше 10 кВ и мощностью свыше 560 кВ х А, генераторов и двигателей постоянного тока; измерение коэффициента трансформации, омического сопротивления обмоток, характеристик изоляции, опережающих степень ее увлажнения, угла диэлектрических потерь; проверка работы переключателей напряжения трансформаторов с регулированием натяжения под нагрузкой; испытание оборудования импульсным напряжением; проверка и испытание узлов электронной аппаратуры; выполнение работ по сборке, ремонту оборудования и аппаратуры при испытании.

Должен знать: основы электротехники, электромеханики и электроники; конструкцию сложных генераторов и электродвигателей переменного и постоянного тока, силовых и измерительных трансформаторов; полную электрическую схему испытательной станции или лаборатории; измерительные схемы особо сложных промышленных установок для испытаний.

Требуется среднее профессиональное образование.

177. Лебедчик

2-й разряд

Характеристика работ: управление и обслуживание барабанных лебедок по перемещению грузов с применением грузозахватных приспособлений с приводом от электродвигателей мощностью до 100 кВт; регулирование скорости движений канатов, тросов; проверка тормозов, шкивов и барабанов; подача предупредительных сигналов; сращивание и связывание тросов и стропов различными узлами; смазывание и выполнение текущего ремонта механизмов.

Должен знать: устройство барабанных лебедок; типы приспособлений и захватных устройств, применяемых при перемещении грузов; условную сигнализацию; способы определения неисправностей в работе лебедки и их устранения.

178. Лебедчик

3-й разряд

Характеристика работ: управление и обслуживание барабанных лебедок с приводом от электродвигателей мощностью свыше 100 кВт, от двигателей внутреннего сгорания и передвижных установок, оснащенных специальными лесопогрузочными стрелами (фермами) по перемещению грузов с применением грузозахватных приспособлений; управление и обслуживание лебедок канатно-подвесных дорог на угольных и сланцевых шахтах и разрезах; регулирование скорости движения канатов, тросов и стропов; проверка тормозов, шкивов и барабанов; наладка барабанных лебедок.

Должен знать: устройство лебедок различных типов; типы приспособлений и захватных устройств; определение неисправностей в работе лебедок и способы их устранения.

Примечание: в организациях коксохимического производства черной металлургии профессию «Лебедчик» именовать «Лебедчик (кабестанщик)».

179. Маляр

2-й разряд

Характеристика работ: подготовка поверхностей под окраску; очистка окрашиваемых поверхностей от ржавчины, окалины, обрастаний, старого лакокрасочного покрытия, пыли, налетов, жировых пятен, потеков растворов вручную ветошью, щетками и скребками; обдув поверхностей сжатым воздухом; промывка деталей щелочами, растворителями, водой; обезжиривание поверхностей, нанесение, очистка и смывка преобразователя ржавчины; удаление лакокрасочных материалов с неокрашиваемых поверхностей; изолирование бумагой, клейкими лентами и другими материалами неокрашиваемых поверхностей; навешивание деталей и узлов на окрасочные конвейеры и снятие их с применением грузоподъемных механизмов; окрашивание поверхностей деталей и изделий простой конфигурации без грунтования и шпаклевания; окрашивание электротехнических изделий I группы сложности; сглаживание поверхности строительных конструкций с огрунтовкой и заделкой трещин, раковин, неровностей; обработка поверхностей различными составами с использованием кистей и валиков; протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором с приготовлением его; нанесение штукатурки при выравнивании поверхностей в отдельных местах; подготовка поверхностей и выполнение простых малярных работ по окраске декораций; предохранение поверхностей от набрызгов краски; промывка и очистка применяемого инструмента, кистей, трафаретов, шлангов и т.п.

Должен знать: назначение и правила применения инструмента, приспособлений при малярных работах; правила подготовки поверхностей под окраску; требования, предъявляемые к очищаемой поверхности; способы и особенности очистки строительных конструкций; наименование и виды красок, лаков, эмалей, грунтовок, шпаклевок и их свойства; способы окраски простых поверхностей; составы и способы очистки применяемого инструмента, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Примеры работ:

а) баки, баллоны, верстаки, кожухи, стеллажи, тумбочки, тара различная, ящики пожарные и почтовые и другое – окрашивание;

б) конструкции металлические, днища и борта судов, палубы, емкости, цистерны, детали кузовов автомобилей и другие поверхности I группы сложности - подготовка поверхностей под окрашивание.

Примечание: группы сложности и классы покрытия окрашиваемых поверхностей деталей и изделий определяются нанимателем в соответствии со стандартами, техническими условиями и другой технической документацией.

180. Маляр

3-й разряд

Характеристика работ: нанесение лакокрасочных материалов на поверхности деталей и изделий I группы сложности (из профильного проката, литые простые, сварные с ребрами, выступами, отверстиями и без, окрашиваемые одним видом лакокрасочного покрытия, сборочные единицы); очистка окрашиваемых поверхностей от коррозии, окалины, обрастаний, старого лакокрасочного покрытия с применением ручного электро- и пневмоинструмента, а также дробеструйного пистолета; обработка поверхностей замедлителями коррозии; шпаклевание, шлифование прошпаклеванных поверхностей, грунтование и окрашивание кистью, валиком, краскораспылителем; нанесение полимерных порошковых композиций на изделия и детали конфигурации I группы сложности (круглые, овальные, сферические и т.п.); окрашивание электротехнических изделий II группы сложности и с III - V классами покрытия изделий III группы сложности; нанесение цифр, букв, рисунков по трафаретам в один тон; изготовление несложных трафаретов; составление смесей из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков, синтетических и органических эмалей; подбор колера по заданным образцам; подналадка механизмов и приспособлений, применяемых при малярных работах; выполнение работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей строительных конструкций и изделий; приготовление шпатлевочных составов, в том числе из сухих смесей, перемешивание грунтовочных и окрасочных составов при помощи электроинструмента; вырезка сучьев и засмолов с расшивкой щелей по дереву; шпатлевание поверхности вручную, разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом; грунтование, шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей ручным инструментом; выполнение работ по отделке декораций: клеевыми, масляными и эмалевыми красками, нанесение покрытий с использованием несложных трафаретов и по готовой разметке; установка уголкового профиля; заделка швов в местах сопряжения гипсокартонных листов; заполнение швов армирующей лентой; предохранение поверхности от набрызгов краски; подготовка поверхности к оклейке; раскрой обоев вручную; нанесение клеевого состава на поверхность стен, потолков, полотнища обоев и пленок; окрашивание металлических поверхностей, не требующих отделки; покрытие поверхностей лаками на основе битума и нитролаками.

Должен знать: принцип действия и способы подналадки применяемых механизмов и приспособлений; устройство электростатических установок и правила их эксплуатации; способы подготовки поверхностей под различные классы отделки; химический состав красок и правила подбора колеров; способы окраски изделий из различных материалов; режимы сушки (полимеризации) лакокрасочных покрытий; свойства материалов и составов, применяемых при производстве строительных малярных и обойных работ; требования, предъявляемые к подготовке поверхностей строительных конструкций и изделий под окрашивание и оклеивание; требования, предъявляемые к качеству выполняемых малярных работ, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Примеры работ:

а) днища и борта судов, палубы, надстройки, выгородки, ограждения, дельные вещи, трубопроводы технических судов – окрашивание;

б) конструкции металлические, емкости, цистерны, станки, аппараты, детали и другие поверхности I группы сложности – окрашивание;

в) съемные детали самолетов II группы сложности - подготовка поверхностей под окраску;

г) троллейбусы и вагоны метро, вагоны всех наименований магистрального железнодорожного транспорта и моторовагонного подвижного состава - подготовка поверхностей, нанесение покрытия кистью и краскораспылителем.

181. Маляр

4-й разряд

Характеристика работ: нанесение лакокрасочных покрытий ручным и механизированным способом на поверхности деталей и изделий II группы сложности (с выпуклой или вогнутой поверхностью; объемной формы с ребрами, выступами, отверстиями; с малодоступными поверхностями; сварные из труб в сочетании с плоскими поверхностями прямолинейного и криволинейного контура, выступами, углублениями; глубокие штамповки); подготовка поверхности деталей и изделий III группы сложности; шпаклевание, шлифование прошпаклеванных поверхностей сухим и мокрым способом; подготовка поверхностей под полиуретановые эмали с высоким сухим остатком, под эмали со спецэффектом; окрашивание деталей и изделий из стеклопластиков и пластмасс различными красками в несколько тонов, шлифование, полирование и лакирование их по III классу покрытия; нанесение лакокрасочных покрытий с применением электростатических краскораспылителей и пневмораспылителей; окрашивание поверхностей методом холодного безвоздушного распыления; шлифование окрашенных поверхностей; нанесение полимерных порошковых композиций на детали и приборы II группы сложности электростатическим методом; разделка поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, мрамора, камня; окрашивание электротехнических изделий III группы сложности со II классом покрытия; нанесение многослойных покрытий, рисунков и надписей по трафаретам в два-три тона, цифр и букв - без трафаретов; ремонт и восстановление окрашенных поверхностей, в том числе из пластмасс; наладка механизмов, применяемых при малярных работах; выполнение работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей строительных конструкций и изделий; окрашивание и ремонт поверхностей строительных конструкций и изделий кистью, краскопультом с ручным приводом; шпатлевание, грунтование и шлифование поверхности механизированным инструментом; вытягивание филенок без подтушевывания; окрашивание по трафарету в один тон; подбор колера по заданным образцам; отделка поверхностей акриловыми фактурными покрытиями; выполнение малярных работ по рисункам и эскизам при отделке декораций; пакетный раскрой обоев на станке; оклеивание стен, потолков обоями простыми и средней плотности; частичная замена обоев, наклеенных внахлестку; окрашивание фасадов без усложняющих элементов поверхности; окрашивание металлических поверхностей, требующих отделки; наладка применяемого механизированного инструмента.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила наладки обслуживаемого оборудования; технологию нанесения лакокрасочных покрытий и разделки поверхностей под лакирование и рисунок; способы нанесения лакокрасочных покрытий из различных материалов; технологическую и конструкторскую документацию на отделку различных поверхностей; требования, предъявляемые к подготовке и окраске поверхностей; требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при выполнении строительных малярных и отделочных работ, к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей; способы составления окрасочных составов; способы раскроя обоев, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Примеры работ:

а) автомобили легковые, автобусы - нанесение грунтовочного слоя, шпаклевание, первичное и повторное окрашивание кузова;

б) автомобили и вагоны грузовые, тракторы, строительные машины и другая спецтехника - нанесение лакокрасочных покрытий различными способами;

в) борта, палубы, судовые механизмы, надстройки, съемные детали самолетов и другие детали и конструкции II группы сложности – окрашивание;

г) металлоконструкции декоративные, внутренние поверхности цистерн, баков, емкостей и тому подобное – окрашивание;

д) наружные поверхности самолетов (фюзеляж, крылья, киль, стабилизатор) - подготовка поверхностей;

е) оптико-механические приборы - подготовка поверхностей и отделка по II классу покрытия;

ж) троллейбусы и вагоны метро, вагоны всех наименований железнодорожного транспорта - окончательное окрашивание и отделка.

182. Маляр

5-й разряд

Характеристика работ: нанесение лакокрасочных покрытий ручным и механизированным способом на поверхности деталей и изделий III группы сложности (плоские и объемные с большим количеством пересечений, криволинейных и сферических поверхностей, многочисленными отверстиями, карманами и ребрами, усложняющими работу; наличием частично закрытых и глубоких полостей, большим количеством малодоступных для обработки мест); окрашивание поверхностей различными материалами с лакированием, полированием и художественной отделкой их; окрашивание железнодорожного транспортного средства в электростатическом поле с применением агрегатов высокого давления; декоративная отделка поверхностей I и II групп сложности; окрашивание поверхностей стеклопластиков и пластмасс по II классу покрытия различными двухкомпонентными эмалями и другими лакокрасочными материалами со структурированными составами, имеющими различные рисунки поверхностей (шагрень, песок и т.п.); окрашивание электротехнических изделий III группы сложности по I классу покрытия; нанесение на поверхности набрызга разных размеров и конфигурации с подбором оттенков по цвето-фактурной карте; высококачественное окрашивание после грунтования методом холодного безвоздушного распыления; изготовление сложных трафаретов; нанесение сложных многоцветных надписей и логотипов; разделка поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора, камня; грунтование, антикоррозийное покрытие, покрытие необрастающими и противообрастающими красками, катодная и анодная защита поверхностей судов и самолетов; нанесение порошковых композиций на детали и изделия конфигурации III группы сложности электростатическим методом; устранение повреждений отдельных участков нанесенных покрытий; выполнение работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхности строительных конструкций и изделий; улучшенное окрашивание поверхности строительных изделий и конструкций; окрашивание поверхности механизированным способом с использованием установок, агрегатов, машин; отделка поверхности стен по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; декоративное разделывание поверхностей стен и потолков в один или несколько тонов; составление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех; окрашивание по трафарету в два и более тона; вытягивание филенок с подтушевыванием; флейцевание, торцевание, разделывание окрашенной поверхности; окрашивание поверхностей под ценные породы дерева; копирование и вырезание трафаретов любой сложности; выполнение сложных малярных работ по рисункам и эскизам при отделке декораций: отделка поверхностей алюминиевыми и бронзовыми порошками, графитом; оклеивание стен, потолков плотными влагостойкими обоями, отделочно-декоративной пленкой, обоями на синтетической основе, тканями; частичная замена обоев, наклеенных впритык; отделка поверхности цветной декоративной крошкой; окрашивание фасадов с усложняющими элементами поверхности.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов, машин и установок; технологию выполнения высококачественных малярных работ; способы разделки поверхностей различных материалов под сложный рисунок; рецептуру, физико-химические свойства различных красящих материалов и составов для художественной окраски и отделки; методы испытания лаков и красок на вязкость и стойкость; способы декоративной отделки поверхностей; защитные схемы грунтовки и окраски подводной части судов; виды сложных росписей и трафаретов; технические условия на окончательную отделку деталей, изделий, поверхностей, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Примеры работ:

а) автомобили легковые, автобусы и другие механические транспортные средства - окончательное окрашивание, отделка и полирование (I - II классы покрытия);

б) гербы, орнаменты, сложные надписи - выполнение по эскизам и рисункам;

в) кабины, каюты, купе, салоны пассажирских судов, самолетов, служебных вагонов - внутренняя отделка;

г) корпусы приборов - окрашивание по I классу покрытия.

183. Маляр

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение особо сложных работ при окрашивании и ремонте поверхностей; экспериментальное окрашивание и отделка поверхностей при внедрении новых лакокрасочных материалов; декоративное тонирование, лакирование, полирование внутренних помещений пассажирских судов, самолетов, вагонов; окраска наружных поверхностей самолетов полиуретановыми эмалями с высоким сухим остатком, со спецэффектом с последующим нанесением полиуретанового лака и его шлифовка; окрашивание после грунтования поверхностей методом горячего безвоздушного распыления на установках; нанесение необрастающих термопластических красок аппаратами; защита их консервирующими красками по специальной схеме; разметка и разделка по сложным цветовым схемам наружных поверхностей; выполнение работ по окрашиванию, художественной отделке и ремонту поверхности строительных конструкций и изделий; высококачественное, рельефное, фактурное и экспериментальное окрашивание поверхности; декоративное лакирование, полирование поверхности внутренних помещений; декоративная отделка фасадов; орнаментальная и объемная роспись; составление тональной гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам; альфрейная отделка поверхности; декоративная роспись с использованием специальных компрессорных установок и аэрографических пистолетов-распылителей; отделка паркетных покрытий полов; бронзирование, золочение и серебрение поверхностей.

Должен знать: технологию выполнения особо сложных малярных работ; устройство и правила эксплуатации установок для горячего безвоздушного распыления; схемы и способы разметки сложных наружных поверхностей; способы защиты поверхностей необрастающими красками; правила цветообразования и способы смешивания пигментов; требования, предъявляемые к экспериментальной окраске и отделке поверхностей; способы выполнения и требования, предъявляемые к качеству окраски и аэрографической отделки поверхности; правила цветообразования и способы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Примеры работ:

а) конструкции судовые - нанесение толстослойных покрытий;

б) поверхности наружные самолетов - нанесение сложной цветовой разметки по схеме;

в) салоны, вестибюли, купе, каюты VIP пассажирских судов, самолетов, вагонов, прогулочных яхт – отделка;

г) экспонаты выставочных машин, аппаратов, приборов, автомобили представительского класса - многослойное и многоцветное окрашивание, лакирование, шлифование и полирование.

184. Маляр

7-й разряд

Характеристика работ: ремонт и окрашивание поверхности при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; художественная роспись поверхностей по эскизам художника; художественная отделка поверхностей с применением наклеиваемых элементов на окрашенные и оклеенные поверхности; лакирование художественно отделанной поверхности; бронзирование, золочение и серебрение лепных изделий и архитектурных деталей.

Должен знать: основные архитектурные стили, особенности их интерьеров; способы и приемы росписи поверхностей; виды росписей и шрифтов; способы ремонта и окрашивания поверхностей при реставрации, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

185. Машинист автомобилеразгрузчика

3-й разряд

Характеристика работ: управление однотипными автомобилеразгрузчиками при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; пуск в работу и остановка автомобилеразгрузчика; наблюдение за разгрузкой автомашин; контроль состояния маслопровода, насосов и нагнетательной линии гидросистемы; очистка фильтров; проведение технического осмотра автомобилеразгрузчика.

Должен знать: устройство автомобилеразгрузчика; правила подготовки агрегата к работе; правила заправки гидросистемы маслом и смазывание двигателей и подъемных механизмов; правила проведения технического осмотра автомобилеразгрузчика.

186. Машинист автомобилеразгрузчика

4-й разряд

Характеристика работ: управление различными типами автомобилеразгрузчиков при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; проверка правильности заземления рам и двигателя подъемника; проверка работы вала и лопаток в пазах ротора; установление неисправностей в работе гидросистемы и устранение их; производство текущего ремонта и участие в среднем и капитальном ремонтах агрегата.

Должен знать: устройство автомобилеразгрузчиков различных типов; правила подготовки агрегата к работе и проведение текущего ремонта агрегата; способы выявления и устранения неисправностей в работе автомобилеразгрузчиков.

187. Машинист вагоноопрокидывателя

2-й разряд

Характеристика работ: управление вагонотолкателями и электролебедками при подаче и установке вагонов в вагоноопрокидыватель и уборке их после разгрузки; заклинивание автосцепок; наблюдение за посадкой зажимных крюков; подача сигналов машинисту о готовности вагона к опрокидыванию; очистка вагонов от оставшегося груза; закрывание дверей и люков за светофорами при въезде в вагоноопрокидыватель; чистка и смазывание механизмов; участие в смене канатов и проведении ремонтных работ.

Должен знать: принцип действия вагонотолкателей и электролебедок; местную сигнализацию; правила установки вагонов; виды смазочных материалов; инструкцию по сигнализации на железных дорогах.

188. Машинист вагоноопрокидывателя

3-й разряд

Характеристика работ: управление вагоноопрокидывателями при разгрузке или перегрузке вагонеток; пуск в работу и остановка вагоноопрокидывателя; наблюдение за состоянием вагонеток, тормозов и креплением тросов; прием и подача сигналов, связанных с работой вагоноопрокидывателя; смазывание, чистка и уборка вагоноопрокидывателя; устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство вагоноопрокидывателя; правила подготовки вагоноопрокидывателя к работе; местную сигнализацию; виды и свойства применяемых смазочных материалов; способы выявления и устранения неисправностей в работе вагоноопрокидывателя.

189. Машинист вагоноопрокидывателя

4-й разряд

Характеристика работ: управление вагоноопрокидывателями всех систем при разгрузке вагонов; проверка состояния вагонов, крепления тросов и тормозов; прием и подача сигналов, связанных с работой вагоноопрокидывателя; замена канатов и механизмов зажима; обслуживание и смазывание механизмов; производство текущего ремонта агрегата; одновременное управление с пульта разгрузкой вагонов вагоноопрокидывателем, вагонотолкателем и установкой вагонов или вагоноопрокидывателем и вагонотолкателем, или вагоноопрокидывателем и установкой вагонов под руководством машиниста более высокой квалификации.

Должен знать: электрические схемы обслуживаемого оборудования и механизмов; инструкцию по сигнализации на железных дорогах; виды и свойства применяемых смазочных материалов; технические характеристики обслуживаемых механизмов; способы управления и принцип работы автоматики и блокировки; правила движения и сигнализации на железнодорожном транспорте; правила проведения текущего ремонта.

190. Машинист вагоноопрокидывателя

5-й разряд

Характеристика работ: одновременное управление с пульта разгрузкой вагонов вагоноопрокидывателем, вагонотолкателем и установкой вагонов или вагоноопрокидывателем и вагонотолкателем, или вагоноопрокидывателем и установкой вагонов; проверка состояния вагонов, тормозов и крепления тросов; ведение заданного режима работы механизмов по показаниям сигнальных устройств; обслуживание и смазывание механизмов; участие в среднем и капитальном ремонтах оборудования; руководство работами по расцепке, сцепке, торможению и креплению вагонов; учет продолжительности работы и количества выгруженных вагонов.

Должен знать: кинематические схемы обслуживаемого оборудования, механизмов и пусковой аппаратуры; основы электротехники; правила пользования контрольно-измерительными приборами и сигнализацией пульта управления; виды смазочных материалов; правила учета работы агрегатов и расходы смазочных материалов; правила участия в среднем и капитальном ремонтах оборудования.

191. Машинист вентиляционной и аспирационной установок

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание вентиляционных и аспирационных установок, фильтров, циклонов и дымососов с мощностью электродвигателей до 100 кВт; профилактический осмотр оборудования, пуск; периодическая очистка аспирационных труб и циклонов; транспортировка установки на новое место; наблюдение за циркуляцией воды, охлаждающей подшипники, герметизацией пылящих мест, за аспирационными установками, работой контрольно-измерительных приборов и пусковых устройств; участие в ремонте обслуживаемого оборудования; чистка, смазывание и подналадка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип работы дымососов, вентиляционных и аспирационных установок и вспомогательного оборудования; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов и пусковых устройств; места смазывания и применяемые смазочные материалы.

192. Машинист вентиляционной и аспирационной установок

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание вентиляционных и аспирационных установок, фильтров, циклонов и дымососов с мощностью электродвигателей свыше 100 кВт и вспомогательного оборудования; регулирование частоты вращения дымососов и работы вентиляционных и аспирационных установок при помощи шиберов в трубах фильтров; наладка обслуживаемого оборудования; выявление и устранение неполадок в работе обслуживаемого оборудования; транспортировка установки на новое место с разборкой и сборкой ее.

Должен знать: устройство вентиляционных и аспирационных установок, дымососов и вспомогательного оборудования; схему расположения воздухопроводной сети; режим работы установки; устройство контрольно-измерительных приборов и пусковых устройств; правила регулирования частоты вращения дымососов; правила настройки и регулирования аспирационной сети; возможные неисправности в работе установок и двигателей, меры по их предупреждению и способы устранения.

При обслуживании вентиляционной и аспирационной установок, в состав которых входят пылеосадители-фильтры рукавные типа РЦИЭ, оснащенные электронным блоком управления импульсной продувки рукавов сжатым воздухом								        - 4-й разряд.

193. Машинист воздухоразделительных установок

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание воздухоразделительных установок (агрегата) с подачей кислорода и азота до 100 куб. м/ч; проверка перед пуском, пуск обслуживаемого оборудования и регулирование его работы по показаниям контрольно-измерительных приборов; наблюдение за работой оборудования и устранение мелких неисправностей в работе; ведение контрольно-учетных записей о работе оборудования установки; наблюдение за своевременным смазыванием компрессоров и участие в ремонте оборудования воздухоразделительных установок.

Должен знать: принцип работы обслуживаемого оборудования; технологическую схему получения кислорода; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; технические условия и свойства смазочных материалов; правила обслуживания оборудования и аппаратов, работающих под давлением; основные сведения о физических и химических свойствах газов.

194. Машинист воздухоразделительных установок

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание воздухоразделительных установок с разделительными аппаратами с подачей кислорода и азота свыше 100 до 800 куб. м/ч, сырого аргона до 15 куб. м/ч и жидкого кислорода и азота до 500 л/ч; проверка перед пуском, пуск обслуживаемого оборудования и регулирование его работы по показаниям контрольно-измерительных приборов; определение неисправностей в работе оборудования и их устранение; производство текущего ремонта оборудования, установок; ведение контрольно-учетных записей о работе оборудования и установок; наблюдение за системами: смазочной и охлаждения компрессоров, водяных, масляных насосов и другого оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемых компрессоров, насосов и другого оборудования воздухораспределительных установок; системы - смазочную и охлаждения обслуживаемого оборудования; основные сведения о физических и химических свойствах газов и контрольно-измерительных приборов.

195. Машинист воздухоразделительных установок

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание воздухоразделительных установок с разделительными аппаратами с подачей кислорода и азота свыше 800 до 12000 куб. м/ч, сырого аргона свыше 15 до 140 куб. м/ч и жидкого кислорода и азота свыше 500 до 1000 л/ч; обслуживание установки по производству криптоноксеноновой смеси под руководством машиниста более высокой квалификации; проверка, подготовка и пуск обслуживаемого оборудования и регулирование его работы по показаниям контрольно-измерительных приборов; наблюдение за системами: смазочной и охлаждения компрессоров, водяных и масляных насосов и других механизмов; ведение контрольно-учетных записей о работе оборудования и установок; выполнение текущего и аварийного ремонта оборудования установок.

Должен знать: устройство обслуживаемых компрессоров, насосов и другого оборудования воздухоразделительных установок; технологическую схему получения кислорода, аргона и азота; физические и химические свойства газов и сущность процесса их сжатия и разделения.

196. Машинист воздухоразделительных установок

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание воздухоразделительных установок с разделительными аппаратами с подачей кислорода и азота свыше 12000 куб. м/ч, сырого аргона свыше 140 куб. м/ч и жидкого кислорода и азота свыше 1000 л/ч; проверка всех механизмов и установок и подготовка к пуску; пуск и остановка обслуживаемого оборудования; обслуживание установки по производству криптоноксеноновой смеси; участие в среднем и капитальном ремонтах оборудования установок; определение неисправностей в работе компрессоров, насосов и устранение их; ведение записей в производственных журналах о работе оборудования и установок.

Должен знать: устройство обслуживаемых компрессоров, насосов и другого оборудования воздухоразделительных установок; технологическую схему работы установок по получению кислорода, аргона, азота и других газов; порядок и правила разборки, сборки и ремонта компрессоров, турбокомпрессоров, воздуходувок, водяных и масляных насосов воздухоразделительных установок; основы физики и сущность процесса сжатия и разделения газов.

197. Машинист газогенераторной станции

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание газогенераторной станции малой производительности с установками типов «Сименс», «Дахрост» и т.п., работающими на твердом топливе; проверка перед пуском, пуск обслуживаемого оборудования и регулирование его работы по показаниям контрольно-измерительных приборов; смазывание движущихся частей механизмов; наблюдение за работой оборудования и устранения мелких неисправностей; работа в качестве помощника машиниста при обслуживании оборудования газогенераторных установок высокой производительности; участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип работы компрессоров, насосов, вентиляторов, двигателей и других обслуживаемых механизмов газогенераторных станций; сведения о технологическом процессе получения энергетического газа при газификации твердого топлива; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов, схему газовых, пароводяных и воздушных коммуникаций; свойства вырабатываемых газов и условия их хранения; смазочную систему оборудования и номенклатуру смазочных материалов; причины нагрева подшипников и способы устранения перегрева; правила оказания первой помощи при угорании или отравлении газом.

198 Машинист газогенераторной станции

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание газогенераторной станции большой производительности с установками типов «Коллер», «Гут-Ретгер», ПД-7, «Гипромез» и др., работающими на твердом топливе; проверка, пуск и остановка обслуживаемого оборудования и регулирование его работы по показаниям контрольно-измерительных приборов; определение неисправностей в работе оборудования и устранение их; наблюдение за системами: смазочной и охлаждения движущихся механизмов; выполнение текущего ремонта оборудования станции и участие в среднем и капитальном ремонтах; ведение контрольных и учетных записей о работе оборудования газогенераторных установок.

Должен знать: устройство компрессоров, насосов, вентиляторов, двигателей и других обслуживаемых механизмов газогенераторных станций; основы технологического процесса газификации твердого топлива; схему коммуникаций газогенераторной станции; устройство контрольно-измерительных приборов; свойства вырабатываемых газов и условия их транспортировки и хранения; способы определения и устранения неисправностей в работе оборудования газогенераторных станций.

199. Машинист газогенераторной станции

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание газогенераторной станции, оборудованной мощными установками типа ГИАП и т.п., работающими на твердом топливе, а также высокопроизводительных газогенераторных станций, имеющих газгольдерное хозяйство и установки тонкой очистки газа; пуск и остановка всех механизмов машинного отделения газогенераторных станций, приводных устройств, систем передач компрессоров, насосов, вентиляторов; наблюдение за работой паровых, водяных, воздушных и газовых трубопроводов, очистительной аппаратуры, скрубберов и контрольно-измерительных приборов; обеспечение нормальной работы газгольдеров, конденсатоотводчиков, инжекторов и регулятора давления газа; наблюдение за отопительной системой газгольдеров и уровнем масла на затворе шайбы; определение по шуму, стуку и нагреву неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и устранение их; выполнение текущего ремонта и участие в среднем и капитальном ремонтах оборудования станции; ведение контрольных и учетных записей о работе оборудования газогенераторных и газоочистительных установок.

Должен знать: устройство сложных газогенераторных установок, газоочистительной и другой аппаратуры; технологический процесс газификации различных видов топлива и очистки газов; способы получения энергетического газа и его хранения; правила органов надзора по эксплуатации сосудов, работающих под давлением; способы определения и устранения неисправностей в работе оборудования газогенераторных станций и установок очистки газа.

200. Машинист газодувных машин

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание машин разнообразных типов для сжатия и перемещения технологических газов и воздуха: турбогазодувок, воздухогазодувок и др. с подачей до 3000 куб. м/ч; наблюдение и регулирование их работы; пуск и остановка машин; контроль давления и температуры газа, смазывания трущихся частей, охлаждения масла; контроль исправности коммуникаций, контрольно-измерительных приборов; осмотр и текущий ремонт оборудования, определение и устранение неисправностей в машинах, коммуникациях, арматуре и показаниях контрольно-измерительных приборов; участие в планово-предупредительном ремонте оборудования; ведение учета расхода электроэнергии и смазочных материалов; ведение записей в производственном журнале.

Должен знать: устройство обслуживаемых машин и двигателей; основы электротехники в пределах выполняемой работы; схемы коммуникаций; основные свойства смазочных материалов; правила смазывания; причины возникновения неисправностей в работе оборудования и меры по их устранению.

При обслуживании газо- и воздуходувных машин с подачей свыше 3000 до 15000 куб. м/ч													        - 3-й разряд.

При обслуживании газо- и воздуходувных машин с подачей свыше 15000 до 75000 куб. м/ч													        - 4-й разряд.

При обслуживании газо- и воздуходувных машин с подачей свыше 75000 куб. м/ч          - 5-й разряд.

Примечание:

а) помощник машиниста газодувных машин тарифицируется на два разряда ниже машиниста, под руководством которого он работает, но не ниже 2-го разряда;

б) при одновременном выполнении функций по обслуживанию электрофильтров, трубчатых и оросительных холодильников машинисты тарифицируются на один разряд выше при той же подаче газодувной машины.

201. Машинист двигателей внутреннего сгорания

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание двигателей внутреннего сгорания различных систем мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.); обслуживание установок (станций), оборудованных несколькими двигателями внутреннего сгорания различных систем суммарной мощностью свыше 73,5 до 735 кВт (свыше 100 до 1000 л.с.), в качестве помощника машиниста двигателей внутреннего сгорания; пуск, остановка, регулирование работы двигателей; заправка двигателей, смазывание узлов и вспомогательных механизмов.

Должен знать: принцип работы двигателей; правила пуска, остановки и обслуживания двигателей; схему смазывания, питания и охлаждения двигателей; назначение и правила пользования простыми и средней сложности контрольно-измерительными приборами; виды горючих и смазочных материалов; расположение трубопроводов и арматуры.

202. Машинист двигателей внутреннего сгорания

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание двигателей внутреннего сгорания различных систем мощностью свыше 73,5 до 147 кВт (свыше 100 до 200 л.с.); обслуживание установок (станций), оборудованных несколькими двигателями внутреннего сгорания суммарной мощностью свыше 735 до 2205 кВт (свыше 1000 до 3000 л.с.), в качестве помощника машиниста двигателей внутреннего сгорания; регулирование работы двигателей в увязке с технологией обслуживаемого производственного участка; наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: устройство обслуживаемых двигателей; правила обслуживания двигателей, генераторов, топливных насосов и вспомогательных механизмов; устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; правила учета работы двигателей и расхода горючих и смазочных материалов; основные сведения по теплотехнике и электротехнике.

203. Машинист двигателей внутреннего сгорания

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание двигателей внутреннего сгорания различных систем мощностью свыше 147 до 551,2 кВт (свыше 200 до 750 л.с.) или установок (станций), оборудованных несколькими двигателями суммарной мощностью свыше 147 до 735 кВт (свыше 200 до 1000 л.с.); обслуживание нескольких двигателей внутреннего сгорания суммарной мощностью свыше 2205 кВт (свыше 3000 л.с.) в качестве помощника машиниста двигателей внутреннего сгорания; контроль работы и исправности агрегатов, генераторов, топливных насосов и вспомогательных механизмов; выполнение текущего ремонта и участие в капитальном ремонте двигателей; вскрытие, осмотр, сборка и разборка двигателей при ревизии.

Должен знать: устройство двигателей различных типов; устройство сложных контрольно-измерительных приборов; способы контроля работы и исправности агрегатов, генераторов, топливных насосов и вспомогательных механизмов; правила разборки, осмотра, сборки, ревизии и ремонта двигателей и вспомогательных механизмов.

204. Машинист двигателей внутреннего сгорания

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание двигателей внутреннего сгорания различных систем мощностью свыше 551,2 кВт (свыше 750 л.с.) и установок (станций), оборудованных несколькими двигателями суммарной мощностью свыше 735 до 2205 кВт (свыше 1000 до 3000 л.с.); выявление и устранение неисправностей в работе двигателей и отдельных его узлов.

Должен знать: конструкцию, электрические и кинематические схемы обслуживаемых двигателей и вспомогательных механизмов; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов; методы выявления неисправностей в работе двигателей и способы их устранения.

205. Машинист двигателей внутреннего сгорания

6-й разряд

Характеристика работ: обслуживание установок (станций), оборудованных группой двигателей внутреннего сгорания (дизель-агрегатов) различных систем суммарной мощностью свыше 2205 до 3800 кВт (свыше 3000 до 5200 л.с.); диагностика, монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и испытания дизель-агрегатов, систем управления питания, смазки и охлаждения; обслуживание подземного хранилища горюче-смазочных материалов.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации двигателей и другого обслуживаемого оборудования; способы контроля работы и исправности агрегатов, систем управления и вспомогательных механизмов; методы диагностики, монтажа, сборки, проверки на точность и испытаний обслуживаемого оборудования; требования органов надзора к техническому обслуживанию оборудования.

При обслуживании установок (станций), оборудованных группой двигателей внутреннего сгорания (дизель-агрегатов) суммарной мощностью свыше 3800 до 4800 кВт (свыше 5200 до 6600 л.с.), устройств противопожарной автоматики, станции пожаротушения фреоном				        - 7-й разряд.

При обслуживании установок (станций), оборудованных группой двигателей внутреннего сгорания (дизель-агрегатов) суммарной мощностью свыше 4800 кВт (свыше 6600 л.с.), компрессорной станции и станции сжатого воздуха (системы запуска двигателей)					        - 8-й разряд.

Требуется среднее профессиональное образование для присвоения 7 - 8-го разрядов.

206. Машинист компрессорных установок

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв.см), с подачей до 50 куб.м/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; пуск и регулирование режимов работы компрессоров, турбокомпрессоров и двигателей; поддержание требуемых параметров работы компрессоров и переключение отдельных агрегатов; выявление и предупреждение неполадок в работе компрессорной станции; ведение отчетно-технической документации о работе обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов; участие в ремонте агрегатов компрессорной станции.

Должен знать: устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и электродвигателей, их технические характеристики и правила обслуживания; устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов, автоматических аппаратов и арматуры; правила ведения отчетно-технической документации компрессорной станции; свойства газов, проявляющиеся при работе компрессоров; основы термодинамики и электротехники.

207. Машинист компрессорных установок

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв.см), с подачей свыше 50 до 500 куб.м/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв.см), с подачей до 100 куб.м/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв.см), с подачей до 100 куб.м/мин каждый; обслуживание сосудов, работающих под давлением, емкостью до 20 куб.м, насосных станций оборотного водоснабжения для охлаждения компрессоров, находящихся в помещении станций, дренажных насосов, насосов высокого давления для смазки цилиндров и сальников; установление и поддержание оптимального режима работы компрессоров; наблюдение за работой двигателей, компрессоров, приборов, вспомогательного оборудования и механизмов; очистка воздуха от влаги и масел; сбор отработанных масел; участие в осмотре и ремонте оборудования компрессорных установок; обкатка компрессоров после капитального и текущего ремонта и участие в приеме их в эксплуатацию.

Должен знать: конструктивные особенности, устройство различных типов компрессоров, турбокомпрессоров, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин, паровых турбин, электродвигателей, насосов, вспомогательных механизмов, сложных контрольно-измерительных приборов, аппаратов и арматуры; схемы расположения паропроводов, циркуляционных конденсационных трубопроводов, арматуры и резервуаров компрессорной станции; схемы расположения автоматических устройств для регулирования работы и блокировки оборудования; нормы расхода электроэнергии и эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха и газа; требования органов надзора к обслуживанию компрессорных установок в нормальных и аварийных условиях.

208. Машинист компрессорных установок

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв.см), с подачей свыше 500 до 1000 куб.м/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв.см), с подачей свыше 100 до 250 куб.м/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв.см), с подачей свыше 100 до 250 куб.м/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв.см), с подачей до 100 куб.м/мин каждый; обслуживание автоматизированных компрессорных станций производительностью до 100 куб.м/мин; переключение и вывод в резерв и на ремонт оборудования компрессорной станции; регулирование технологического процесса выработки продукции станции с периодическим отключением компрессоров для обеспечения экономичного режима работы; составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования компрессорной станции; выполнение ремонта оборудования компрессорной станции в пределах квалификации слесаря-ремонтника 4-го разряда; ремонт компрессоров и двигателей внутреннего сгорания в полевых условиях; обеспечение сохранности оборудования, запчастей, масел, цветных и драгметаллов, инвентаря.

Должен знать: кинематические схемы обслуживаемых компрессоров, турбокомпрессоров, паровых машин, электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания; устройство компрессоров высокого давления; эксплуатационные характеристики компрессорных и турбокомпрессорных установок, паровых и электрических двигателей к ним и вспомогательного оборудования; схемы технологических процессов производства продукта станции; коэффициент полезного действия работы компрессоров применяемых систем и конструкций.

209. Машинист компрессорных установок

6-й разряд

Характеристика работ: обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв.см), с подачей свыше 1000 куб.м/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв.см), с подачей свыше 250 до 350 куб.м/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах, давлением до 1 МПа (до 10 кгс/кв.см), с подачей свыше 250 до 350 куб.м/мин или давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв.см), с подачей свыше 100 до 200 куб.м/мин каждый; обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 100 до 500 куб.м/мин; наблюдение за работой всего оборудования компрессорной станции; регулирование технологического процесса выработки продуктов станции; составление дефектных ведомостей по ремонту оборудования компрессорной станции; выполнение ремонта оборудования компрессорной станции в пределах квалификации слесаря-ремонтника 5-го разряда.

Должен знать: кинематические схемы и конструкцию турбокомпрессоров различных систем и типов, силового оборудования: электродвигателей, паровых машин, двигателей внутреннего сгорания; эксплуатационные характеристики компрессоров и силовых установок к ним.

210. Машинист компрессорных установок

7-й разряд

Характеристика работ: обслуживание стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, в том числе импортного производства, давлением свыше 1 МПа (свыше 10 кгс/кв.см), с подачей свыше 350 куб.м/мин каждый при работе на неопасных газах и свыше 200 куб.м/мин каждый при работе на опасных газах с приводом от различных типов двигателей и автоматизированной системой управления процессом; обслуживание автоматизированных компрессорных станций с подачей свыше 500 до 1000 куб.м/мин; регулирование параметров технологического процесса; участие в проведении диагностического обследования оборудования станции, составление дефектных ведомостей; учет расхода сырья, энергоресурсов, вспомогательных материалов; выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования в пределах квалификации слесаря-ремонтника 6-го разряда.

Должен знать: конструктивные особенности компрессоров и турбокомпрессоров различных систем и типов, силового оборудования; эксплуатационные характеристики компрессоров и силовых установок к ним; технологические схемы обеспечения потребителей продуктами компрессорной станции; особенности конструкции и правила технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов; физико-химические свойства сырья и продуктов выработки станции; стандарты и технические условия на сырье и продукцию.

Примечания.

а) машинисты компрессорных установок, обслуживающие три и более типов компрессоров, тарифицируются на разряд выше при тех же параметрах работы;

б) помощники машинистов компрессорной (турбокомпрессорной) станции тарифицируются на два разряда ниже разряда машинистов, под руководством которых они работают, но не ниже 2-го разряда;

в) машинисты передвижных компрессорных установок тарифицируются по разделу ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», выпуск 3.

211. Машинист (кочегар) котельной

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в котельной отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на твердом топливе; растопка, пуск, остановка котлов и питание их водой; дробление топлива, загрузка и шуровка топки котла; регулирование горения топлива; наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему; пуск, остановка насосов, моторов, вентиляторов и других вспомогательных механизмов; чистка арматуры и приборов котла; обслуживание теплосетевых бойлерных установок и станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч); очистка мятого пара и деаэрация воды; поддержание заданного давления и температуры воды и пара; участие в промывке, очистке и ремонте котла, насосов, вентиляторов и другого вспомогательного оборудования; замена КИП и запорной арматуры; удаление вручную шлака и золы из топок и бункеров котлов производственных и коммунальных котельных и поддувал газогенераторов, а также с колосниковых решеток, топок, котлов и поддувал паровозов; планировка шлаковых и зольных отвалов; обслуживание водогрейных бытовых котлов с естественной циркуляцией теплоносителя.

Должен знать: принцип работы обслуживаемых котлов, форсунок, паровоздухопроводов и способы регулирования их работы; устройство топок котлов, шлаковых и зольных бункеров; состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов; назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; устройство механизмов для приготовления пылевидного топлива, инструмента и приспособлений для чистки форсунок и золо-, шлакоудаления; устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок и станций мятого пара; правила очистки колосниковых решеток, топок котлов и дымовых коробок паровозов; допускаемые давление и уровень воды в котле паровоза при чистке; влияние атмосферного воздуха на состояние стенок топки и огневой коробки; порядок заправки топки; основные свойства золы и шлака; правила планировки шлаковых и зольных отвалов.

212. Машинист (кочегар) котельной

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч); обслуживание в котельной отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч) и паровых котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на твердом топливе; обслуживание котлов на паровых железнодорожных кранах грузоподъемностью до 25 т; пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой тяговых и золо-, шлакоудаляющих устройств, стокеров, экономайзеров, воздухоподогревателей и питательных насосов; обслуживание теплосетевых бойлерных установок и станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч); обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной; пуск, остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов; учет теплоты, отпускаемой потребителям; удаление механизированным способом шлака и золы из топок и бункеров паровых и водогрейных котлов производственных и коммунальных котельных и поддувал газогенераторов; погрузка золы и шлака при помощи механизмов в вагонетки или вагоны с транспортировкой их в установленное место; наблюдение за работой механизмов золо-, шлакоудаления, подъемно-транспортного оборудования, сигнализации, приборов, аппаратуры и ограждающих устройств; смыв шлака и золы специальными аппаратами; участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: типы обслуживаемых котлов; устройство обслуживаемого оборудования и механизмов; способы рационального сжигания топлива в котлах; схемы тепло-, паро- и водопроводов и наружных теплосетей; порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; значение своевременного удаления шлака и золы для нормальной работы котлов; порядок движения по путям и дорогам железнодорожных кранов; правила ухода за обслуживаемым оборудованием и способы устранения недостатков в его работе; правила и способы погрузки и транспортировки золы и шлака; системы - смазочную и охлаждения обслуживаемых агрегатов и механизмов; правила ведения записей о работе механизмов и оборудования по золо-, шлакоудалению; устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов.

213. Машинист (кочегар) котельной

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч); обслуживание отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на твердом топливе; обслуживание котлов на паровых железнодорожных кранах грузоподъемностью свыше 25 т и котлов паровых экскаваторов; наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и температурой пара, воды и отходящих газов; регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара; наблюдение за подачей топлива; обслуживание теплосетевых бойлерных установок и станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч); предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и правила обслуживания котлов, а также различных вспомогательных механизмов и арматуры котлов; виды применяемого топлива и влияние качества его на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; процесс приготовления топлива; технические условия на качество воды и способы ее очистки; причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры по их предупреждению и устранению; устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов; основы теплотехники.

214. Машинист (кочегар) котельной

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч); обслуживание в котельной отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч) и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на твердом топливе; переключение питательных линий; заполнение и опорожнение паропроводов; включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов; профилактический осмотр котлов, вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов; участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов; приемка котлов и вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе.

Должен знать: устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем; эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов; устройство аппаратов автоматического регулирования; правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов; схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов.

215. Машинист (кочегар) котельной

6-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов различных систем с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) и паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч); обслуживание отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч) и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе; регулирование работы котельных установок в соответствии с количеством потребляемого пара; составление топливного баланса работы котлов; устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

Должен знать: конструктивные особенности сложных контрольно-измерительных приборов и аппаратов автоматического регулирования; теплотворную способность и физические свойства топлива; элементы топливного баланса котлов и методы его составления; правила определения коэффициента полезного действия котельной установки.

При обслуживании паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) и отдельных паровых котлов с теплопроизводительностью свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на твердом топливе							        - 7-й разряд.

216. Машинист крана (крановщик)

3-й разряд

Характеристика работ: управление мостовыми кранами грузоподъемностью до 15 т, башенными передвижными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью до 3 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов; управление мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т при выполнении работ средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов; установка деталей, изделий и узлов на станок, перемещение подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов; управление электроталями, переносными кранами при выполнении различных видов работ; управление стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью до 1 т, оснащенными различными грузозахватными механизмами и приспособлениями, при выполнении работ по укладке грузов на стеллажи, снятию их со стеллажей, транспортировке на погрузочную площадку и укладке в контейнеры, пакеты и на поддоны; проверка правильности крепления тросов, регулирования тормозов и действия предохранительных устройств; ведение журнала приема и сдачи смены; участие в ремонте обслуживаемых кранов.

Должен знать: устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемых кранов и грузозахватных устройств; технологический процесс внутрискладской переработки грузов; правила транспортировки грузов; способы определения массы груза по внешнему виду; порядок загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной номенклатурой и спецификацией; основы слесарного дела.

217. Машинист крана (крановщик)

4-й разряд

Характеристика работ: управление мостовыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т, башенными передвижными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью свыше 3 до 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью до 25 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов; управление мостовыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 25 т при выполнении работ средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов; установке изделий, деталей и узлов на станок; кантованию секций судов, перемещению подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов; управление мостовыми кранами грузоподъемностью до 10 т, башенными передвижными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью до 3 т, башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью до 5 т при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 6 м - на мостовых кранах, длиной свыше 3 м - на башенных передвижных и стационарных, портально-стреловых и козловых кранах) и других аналогичных грузов; грузов, требующих повышенной осторожности; при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций; стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов; по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок; по разливу металла, кантованию изделий и деталей машин, при ковке на молотах и прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной осторожности; при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью до 10 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ); управление кабельными кранами грузоподъемностью до 3 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ; управление стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью свыше 1 т, кранами-штабелерами с автоматическим управлением и мостовыми кранами-штабелерами, оснащенными различными грузозахватными механизмами и приспособлениями, при выполнении работ по погрузке, выгрузке, перемещению грузов, укладке их на стеллажи, погрузчики и транспортные средства, по доставке грузов со стеллажей к производственным участкам; учет складируемых материальных ценностей; управление кранами, оснащенными радиоуправлением.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемых кранов и их механизмов; техническую документацию по эксплуатации крана; обслуживаемые технологические процессы производства продукции, монтажа технологического оборудования и строительных конструкций, стапельной и секционной сборки и разборки агрегатов, машин и механизмов, погрузки, выгрузки, транспортировки и переработки грузов; способы укладки, упаковки и штабелирования грузов; условную сигнализацию; методы визуального определения массы и центра тяжести перемещаемых грузов; систему технического обслуживания и ремонта кранов; карты смазки и способы смазывания узлов и механизмов крана; требования органов надзора к организации и ведению погрузо-разгрузочных работ; правила ведения технической документации; основные сведения по механике, электротехнике, материаловедению.

218. Машинист крана (крановщик)

5-й разряд

Характеристика работ: управление мостовыми кранами, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении работ средней сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 до 6 м) и других аналогичных грузов; установке деталей, изделий и узлов на станок; перемещению подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов; управление башенными передвижными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью свыше 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 25 до 40 т при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов; управление мостовыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 50 т, башенными передвижными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью свыше 3 до 10 т, башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 5 до 25 т при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 6 м - на мостовых кранах, длиной свыше 3 м - на башенных передвижных, портально-стреловых, башенных стационарных и козловых кранах) и других аналогичных грузов, требующих повышенной осторожности; при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций; стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов; по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок, по разливу металла, кантованию изделий и деталей машин и секций, в том числе двумя и более кранами, при ковке на молотах и прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной осторожности; при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью свыше 10 до 20 т, железнодорожными самоходными кранами грузоподъемностью до 15 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ); управление кабельными кранами грузоподъемностью свыше 3 до 10 т и плавучими кранами грузоподъемностью до 10 т при выполнении всех видов работ; управление гусеничными, пневмоколесными и железнодорожными самоходными кранами грузоподъемностью до 10 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

Должен знать: устройство, технические характеристики, кинематические схемы механизмов обслуживаемых кранов; требования к грузозахватным устройствам, стальным канатам, металлоконструкциям и другим элементам крана; устройство и порядок эксплуатации пульта управления; технологию монтажа оборудования, конструкций, машин и механизмов; способы определения центра тяжести транспортируемых грузов; правила подбора тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в зависимости от веса, габаритов и конфигурации груза.

219. Машинист крана (крановщик)

6-й разряд

Характеристика работ: управление мостовыми кранами грузоподъемностью свыше 50 до 100 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 6 м) и других аналогичных грузов; грузов, требующих повышенной осторожности; при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций; стапельной и секционной сборке изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов; по посадке и выдаче из нагревательных печей слитков и заготовок, по разливу металла, по кантованию изделий и деталей машин при ковке на молотах и прессах, установке на станок деталей, изделий и узлов, требующих повышенной осторожности; при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление башенными передвижными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью свыше 10 до 25 т (исключительно), башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 25 до 40 т при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 м) и других аналогичных грузов; грузов, требующих повышенной осторожности; при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций; стапельной и секционной сборке и разборке изделий, агрегатов, узлов, машин, механизмов; при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление башенными передвижными кранами грузоподъемностью до 10 т при расположении кабины крана на высоте 48 м и более; управление гусеничными, пневмоколесными кранами грузоподъемностью свыше 20 до 40 т, железнодорожными самоходными кранами грузоподъемностью свыше 15 до 40 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ); управление гусеничными, пневмоколесными кранами грузоподъемностью свыше 10 до 20 т и железнодорожными самоходными кранами грузоподъемностью свыше 10 до 25 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление кабельными и плавучими кранами грузоподъемностью свыше 10 до 20 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ.

Должен знать: устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых кранов и механизмов; правила и порядок обслуживания крановой электроаппаратуры; способы транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных строительных конструкций и оборудования; порядок организации строительно-монтажных и транспортных работ; основные виды неисправностей крана (металлоконструкций, канатно-блочных систем, механизмов, электрических схем и электрооборудования).

220. Машинист крана (крановщик)

7-й разряд

Характеристика работ: управление мостовыми кранами грузоподъемностью свыше 100 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 6 м) и других аналогичных грузов; грузов, требующих повышенной осторожности; при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций; при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление башенными передвижными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью от 25 до 50 т, башенными стационарными и козловыми кранами грузоподъемностью свыше 40 т, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 3 м) и других аналогичных грузов; грузов, требующих повышенной осторожности; при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций; при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление башенными передвижными кранами грузоподъемностью от 10 до 12,5 т (исключительно) при расположении кабины крана на высоте 48 м и более; управление гусеничными, пневмоколесными кранами грузоподъемностью свыше 40 до 63 т, железнодорожными самоходными кранами грузоподъемностью свыше 40 до 60 т (исключительно), оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных). Управление гусеничными, пневмоколесными кранами грузоподъемностью свыше 20 до 40 т, железнодорожными самоходными кранами грузоподъемностью свыше 25 до 40 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление кабельными и плавучими кранами грузоподъемностью свыше 20 до 50 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ.

Должен знать: устройство, конструктивные особенности и правила технической эксплуатации обслуживаемых кранов; устройство и порядок эксплуатации систем автоматики, контрольно-измерительных приборов; особенности и способы транспортировки сложных конструкций высотных сооружений; методы определения причин преждевременного износа деталей, узлов, механизмов и приспособлений.

221. Машинист крана (крановщик)

8-й разряд

Характеристика работ: управление башенными передвижными, портально-стреловыми кранами грузоподъемностью свыше 50 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке грузов; при выполнении работ по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций; при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление гусеничными, пневмоколесными кранами грузоподъемностью свыше 63 т, железнодорожными самоходными кранами грузоподъемностью 60 т и более, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных и ремонтно-строительных). Управление гусеничными, пневмоколесными и железнодорожными кранами грузоподъемностью свыше 40 т при выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; управление передвижными башенными кранами грузоподъемностью от 12,5 до 25 т (исключительно) при расположении кабины на высоте 48 м и более при выполнении различных видов работ.

Должен знать: принципиальные электрические схемы крановых механизмов и способы регулирования скорости их; принцип работы автоматических устройств; способы ведения монтажных работ уникальных объектов и особо сложного оборудования; правила чтения сложных электрических схем; порядок подготовки обслуживаемого крана к техническому освидетельствованию и регистрации.

Требуется среднее профессиональное образование при управлении гусеничными и пневмоколесными кранами грузоподъемностью более 200 т при выполнении строительно-монтажных работ.

Примечания:

а) настоящая тарификация не относится к работам машинистов кранов (крановщиков), занятых в технологическом процессе основных металлургических производств черной металлургии (доменного, бессемеровского, мартеновского, прокатного и др.), к работам на разливке горячего чугуна в специализированных литейных цехах по производству изложниц, к работам на электромостовых стрипперных кранах при подаче залитых изложниц на решетки, снятии опок и подаче изложниц на охладительный конвейер.

Машинисты кранов (крановщики), занятые на выполнении вышеуказанных работ, тарифицируются по соответствующим разделам ЕТКС, выпуск 7;

б) машинисты, работающие на автомашинах с кранами, тарифицируются по разделу ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», выпуск 3;

в) машинисты, работающие на тракторах с кранами, тарифицируются по профессии «Тракторист»;

г) тарификация работы машинистов стационарного крана при высоте подъема кабины 48 - 80 м тарифицируется на один тарифный разряд выше при той же грузоподъемности крана;

д) помощники машинистов железнодорожных кранов (крановщиков) тарифицируются на один разряд ниже машинистов, с которыми они работают;

е) погрузочно-разгрузочные работы, не связанные с непосредственным выполнением строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, тарифицируются по соответствующим группам сложности по аналогии с работами, предусмотренными в характеристиках.

222. Машинист машин по обслуживанию спортивных сооружений

Характеристика работ: управление машинами различного типа и назначения при подготовке спортивных сооружений к проведению учебно-тренировочных занятий, спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований; техническое обслуживание машин, механизмов и приспособлений; заправка машин горючими и смазочными материалами; регулирование рабочих механизмов и оборудования машин на заданный режим работы; наблюдение за состоянием средств измерений, креплением узлов и тормозными устройствами; выявление и устранение неисправностей обслуживаемой машины в процессе работы; выполнение текущего и участие в других видах ремонта машины, прицепного и навесного оборудования; составление дефектной ведомости.

Должен знать: правила технической эксплуатации спортивных сооружений и требования, предъявляемые к ним; назначение, устройство и правила эксплуатации обслуживаемой машины, механизмов, приспособлений, навесного и прицепного оборудования; технологию выполняемых работ; виды, марки и нормы расхода горючих и смазочных материалов; систему смазки, питания и охлаждения двигателя внутреннего сгорания; правила наладки и регулировки электрического, пневматического, гидравлического и другого применяемого оборудования; назначение, принцип действия и правила пользования контрольно-измерительными приборами; способы монтажа и демонтажа навесного оборудования; правила производства работ с прицепным и навесным оборудованием; правила составления дефектных ведомостей; порядок оформления документов на выполненные работы; необходимые сведения по электротехнике, гидравлике, механике; требования охраны труда и пожарной безопасности.

При управлении снегообразующей установкой вентиляторного или башенного типа      - 5-й разряд.

При управлении снегоуплотняющей машиной на подготовке горнолыжных трасс мощностью свыше 147 до 279 кВт (свыше 200 до 380 л.с.) 						        - 7-й разряд.

223. Машинист моечных машин

1-й разряд

Характеристика работ: мойка и дезинфекция машин и оборудования без снятия и постановки отдельных частей, деталей, узлов с применением ручного инструмента и приспособлений; мойка в ваннах различного сырья, материалов, деталей, тары, изделий и полуфабрикатов водой, керосином, бензином, ацетоном, щелочными, кислотными и другими растворами; приготовление различных моющих кислотных и щелочных растворов невысокой концентрации; заливка и слив моющих растворов, а также загрузка и выгрузка в процессе мойки материалов, деталей, тары, изделий и других предметов; подготовка рабочего места, оборудования и вспомогательного инвентаря к процессу мойки; предварительная очистка предметов обметанием, вытряхиванием, соскабливанием, обтиркой; обработка предметов паром, дезинфицирующими веществами и растворителями; обезжиривание поверхностей деталей, изделий; сортировка, маркировка и упаковка деталей, изделий.

Должен знать: назначение ручного инструмента, инвентаря и приспособлений; правила мойки и требования, предъявляемые к качеству мойки; правила приготовления моющих растворов и обращения с ними; свойства применяемых растворов и растворителей; способы предварительной очистки предметов мойки; правила маркировки и упаковки деталей, изделий.

224. Машинист моечных машин

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса мойки, дезинфекции и стерилизации машин и оборудования со снятием и постановкой отдельных частей, деталей, узлов, крупногабаритных узлов и деталей подвижного состава, химической посуды, материалов, а также различных бьющихся и легкодеформирующихся изделий с применением машин и аппаратов различных конструкций; мойка и пропитка фильтрополотен, манжет, мешков и сеток, загрузка и выгрузка промытых и пропитанных фильтровальных полотен, манжет, мешков и сеток, отжим, пропарка, сушка, продувка и сортировка их; обработка предметов для мойки воздухом, водой или растворами под давлением; приготовление всевозможных моющих растворов и растворителей по установленной рецептуре.

Должен знать: принцип работы моющих машин и обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к мойке и дезинфекции машин, оборудования, материалов, изделий; способы приготовления растворов; режим мойки; порядок изменения концентрации растворов и чередования их в процессе мойки; состав, свойства и правила дозирования моющих и дезинфицирующих средств.

225. Машинист моечных машин

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса мойки, дезинфекции и стерилизации ответственных машин и оборудования со снятием и постановкой отдельных частей, деталей и узлов, а также баков, баллонов, цистерн и другой специальной тары на моечных машинах-автоматах; предварительный анализ остаточных, загрязняющих веществ; определение химического состава едких и вредных веществ; выбор рецептуры моющего раствора; нейтрализация остаточных веществ; текущий ремонт и наладка применяемых машин и оборудования.

Должен знать: устройство и правила наладки моющих машин и оборудования различных типов; расчеты, связанные с определением качественного и количественного состава моющих растворов; химические свойства моющих растворов.

226. Машинист моечных машин

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса мойки различных аппаратов, деталей и узлов, машин, оборудования на машинах-автоматах, встроенных в поточно-конвейерную линию; включение пульта управления всей системы автоматики машины; регулирование режимов работы машины по показаниям контрольно-измерительных приборов, датчиков и систем автоматики с пульта управления; загрузка вибропитателя и регулирование питающей системы; выявление и устранение отклонений в работе автомата; участие в наладке автомата.

Должен знать: устройство и конструктивные особенности обслуживаемых машин-автоматов; принцип взаимодействия отдельных узлов автомата и способы регулирования режимов работы машины по показаниям автоматических приборов пульта управления; расчеты, связанные с определением качественного и количественного состава моющих растворов; химические свойства моющих растворов; правила наладки моющих машин и оборудования различных типов.

227. Машинист насосных установок

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью до 1000 куб. м/ч воды, кислот, щелочей, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. с производительностью насосов до 100 куб. м/ч; обслуживание насосов, насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках, а также иглофильтровых установок с производительностью насоса свыше 100 куб. м/ч каждый; обслуживание вакуум-насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов до 6000 куб. м/ч метановоздушной смеси; производство замера газа; регулирование подачи воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей; слив и перекачка нефти и мазута из цистерн и барж; подогрев жидкого топлива при сливе и подаче его к месту хранения или потребления; продувка нефтемагистралей; наблюдение за состоянием фильтров и их очистка; обслуживание гринельных сетей; выполнение несложных электротехнических работ на подстанции под руководством машиниста более высокой квалификации; обслуживание силовых и осветительных электроустановок с простыми схемами включения; выявление и устранение неполадок в работе оборудования; ведение записей в журнале о работе установок; выполнение текущего ремонта и участие в более сложных видах ремонта оборудования.

Должен знать: принцип работы центробежных, поршневых насосов и другого оборудования насосных установок; физические и химические свойства воды, нефти и других перекачиваемых жидкостей, а также газа; характеристику насосов и приводов к ним; допустимые нагрузки в процессе их работы; схемы коммуникаций насосных установок, расположение запорной арматуры и предохранительных устройств; способы устранения неполадок в работе оборудования насосных установок; правила обслуживания и переключения трубопроводов гринельных сетей; применяемые сорта и марки масел; смазочную систему установок; основы электротехники; принцип работы обслуживаемого электрооборудования; правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II) и противопожарной защиты.

228. Машинист насосных установок

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание насосных установок, оборудованных поршневыми и центробежными насосами с суммарной производительностью свыше 1000 до 3000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей, а насосных установок по перекачке нефти, мазута, смолы и т.п. - с суммарной производительностью насосов свыше 100 до 500 куб. м/ч; обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью каждого насоса или агрегата свыше 100 до 1000 куб. м/ч воды и иглофильтровых установок с производительностью насосов свыше 100 до 600 куб. м/ч каждый; обслуживание вакуум-насосных установок по дегазации угольных шахт с суммарной производительностью насосов свыше 6000 до 18000 куб. м/ч метановоздушной смеси; пуск и остановка двигателей и насосов; поддержание заданного давления перекачиваемых жидкостей (газа), контроль бесперебойной работы насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка трубопроводов; обслуживание силовых и осветительных электроустановок до 1000 В; выполнение несложных электротехнических работ на подстанции; регулирование нагрузки электрооборудования участка (подстанции); определение и устранение недостатков в работе обслуживаемого оборудования установок, в том числе в силовых и осветительных электросетях, электрических схемах технологического оборудования; ведение технического учета и отчетности о работе насосного оборудования; выполнение текущего ремонта насосного оборудования и участие в среднем и капитальном ремонтах его.

Должен знать: устройство и назначение насосного оборудования; устройство поршневых и центробежных насосов по перекачке жидкостей (газа); правила эксплуатации и ремонта обслуживаемого оборудования; схемы воздухопроводов всасывающих и нагнетательных трубопроводов и регулирующих устройств; конструкцию клинкеров и фильтров; основы электротехники, гидравлики и механики; способы устранения неполадок в работе оборудования и ликвидации аварий; назначение и применение контрольно-измерительных приборов; правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II) и противопожарной защиты.

229. Машинист насосных установок

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 3000 до 10000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей; пуск, регулирование режима работы и остановка двигателей и насосов; обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях и на стройплощадках с производительностью насосов свыше 1000 до 3000 куб. м/ч воды каждый и иглофильтровых и вакуум-насосных установок с производительностью насосов свыше 600 куб. м/ч каждый; обслуживание насосов и насосных агрегатов угольных шахт с суммарной производительностью насосов свыше 18000 куб. м/ч метановоздушной смеси; контроль обеспечения заданного давления жидкости, газа и пульпы в сети обслуживаемого участка; обслуживание трансформаторных подстанций под руководством машиниста более высокой квалификации; определение и устранение неисправностей в работе насосного оборудования, в том числе в электродвигателях и электрических схемах технологического оборудования; обслуживание силовых и осветительных электроустановок свыше 1000 В; выполнение электротехнических работ средней сложности; регулирование нагрузки электрооборудования участка (подстанции); составление дефектных ведомостей на ремонт.

Должен знать: устройство и конструктивные особенности центробежных, поршневых насосов, вакуум-насосов и турбонасосов различных систем; устройство и расположение аванкамер, трубопроводов, сетей колодцев и контрольно-измерительных приборов; электротехнику, гидравлику и механику; устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов постоянного и переменного тока, трансформаторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов; правила пуска и остановки всего оборудования насосных установок; способы устранения неисправностей в работе оборудования и ликвидации аварий; правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы III) и противопожарной защиты.

230. Машинист насосных установок

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 10000 до 15000 куб. м/ч воды, пульпы и других невязких жидкостей; обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью насосов свыше 3000 до 5000 куб. м/ч каждый; обслуживание трансформаторных подстанций; наблюдение и контроль за бесперебойной работой насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за давлением жидкости в сети; обслуживание градирни для охлаждения оборотной воды; осмотр, регулирование сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольно-измерительных приборов, автоматики и предохранительных устройств; выявление и устранение сложных дефектов в работе насосных установок.

Должен знать: устройство и конструкцию оборудования насосных установок большой мощности, оснащенных двигателями, насосами и турбонасосами различных систем; конструкцию и схему расположения аванкамер, колодцев, трубопроводов и фильтров; график водоснабжения обслуживаемого участка; способы защиты электрооборудования от перенапряжения; правила производства работ без снятия направления в электросетях; устройство, назначение и применение сложного контрольно-измерительного инструмента; правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы IV) и противопожарной защиты.

231. Машинист насосных установок

6-й разряд

Характеристика работ: обслуживание насосных станций (подстанций, установок), оборудованных насосами и турбонасосами различных систем с суммарной производительностью свыше 15000 куб. м/ч воды и пульпы; обслуживание насосов и насосных агрегатов в полевых условиях, на стройплощадках и на промышленных водозаборах с производительностью свыше 5000 куб. м/ч воды каждый; наблюдение за бесперебойной работой насосов приводных двигателей, арматуры и трубопроводов обслуживаемого участка, а также за давлением воды в сети; осмотр, регулирование особо сложного насосного оборудования, водонапорных устройств, контрольных приборов, автоматики и предохранительных устройств; выявление и устранение наиболее сложных дефектов в насосных установках; проверка и испытание под нагрузкой отремонтированного оборудования; обслуживание силовых и осветительных установок; замена контрольно-измерительных приборов; обслуживание электрооборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; проверка и устранение неисправностей в электротехническом оборудовании.

Должен знать: устройство и конструкцию оборудования насосных установок большой мощности, оснащенных двигателями, насосами и турбонасосами различных систем; конструкцию и схему расположения аванкамер, колодцев, трубопроводов и фильтров; автоматику и телемеханику обслуживаемого оборудования; методы проведения испытаний обслуживаемого оборудования; полную электрическую схему обслуживаемого объекта (участка); наладку и ремонт контрольно-измерительных приборов и приборов автоматического регулирования; правила и нормы охраны труда, техники безопасности (при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы V) и противопожарной защиты.

232. Машинист паровой машины и локомобиля

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание паровой машины и локомобиля мощностью до 30 кВт; пуск, остановка и регулирование скорости работы машины; розжиг топки котла и регулирование процесса горения топлива; питание котла водой; наблюдение по контрольно-измерительным приборам за давлением пара в котле локомобиля; чистка котла, смазывание частей машины и вспомогательных механизмов; выявление и устранение неисправностей в работе паровой машины и локомобиля; ведение журнала о работе машины.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемой паровой машины, локомобиля и вспомогательного оборудования; основные сведения по теплотехнике; правила пуска и остановки паровой машины и локомобиля; правила органов надзора по обслуживанию паровых котлов; схему трубопроводов и арматуры котлов; способы чистки паровых котлов; причины неисправностей в работе оборудования, способы их предупреждения и устранения; устройство и назначение контрольно-измерительных приборов.

При обслуживании паровой машины и локомобиля мощностью свыше 30 кВт  - 4-й разряд.

233. Машинист перегружателей

3-й разряд

Характеристика работ: управление, пуск и остановка силовых камерных установок пневматических перегружателей; регулирование работы механизмов камерных установок пневматических перегружателей по показаниям контрольно-измерительных приборов; выявление и самостоятельное устранение дефектов в работе механизмов камерных установок пневматических перегружателей; участие в планово-предупредительном ремонте механизма перегружателей.

Должен знать: устройство камерных установок пневматических перегружателей; устройство, назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных инструментов и приспособлений; правила проведения ремонта камерных установок пневматических перегружателей.

234. Машинист перегружателей

4-й разряд

Характеристика работ: управление, пуск и остановка силовых установок гидравлических перегружателей; регулирование работы механизмов пневматического и гидравлического перегружателей по показаниям контрольно-измерительных приборов с учетом использования максимальной производительности агрегатов; наблюдение за работой дизель-генераторов, турбонасосов, трубопроводов и других механизмов; выявление и самостоятельное устранение неисправностей в работе механизмов перегружателей.

Должен знать: устройство пневматических и гидравлических перегружателей и вспомогательных механизмов; способы выявления неисправностей в работе агрегатов и устранения их; регулирование механизмов перегружателей; устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; правила проведения ремонта всех механизмов и перегружателей.

235. Машинист перегружателей

5-й разряд

Характеристика работ: управление, пуск и остановка силовых установок плавучих пневматических перегружателей; регулирование работы механизмов перегружателей по показаниям контрольно-измерительных приборов с учетом использования максимальной производительности агрегатов; выявление и самостоятельное устранение неисправностей в работе механизмов плавучих пневматических перегружателей; инструктаж рабочих, обслуживающих перегружатели.

Должен знать: устройство и кинематические схемы плавучих пневматических перегружателей и вспомогательных механизмов; способы выявления неисправностей в работе агрегатов и устранения их; регулирование механизмов плавучих пневматических перегружателей; правила настройки контрольно-измерительных инструментов и приспособлений.

236. Машинист по обслуживанию установок специализированных автомобилей

Характеристика работ: управление установками различного типа и назначения специализированных автомобилей при обслуживании сетей дождевой и бытовой канализации, технологических трубопроводов, очистных сооружений и выполнении других видов работ; выбор оптимальных способов и режимов ведения процессов и настройка оборудования на заданный режим работы; наблюдение: за работой вакуум-насосов, насосных установок высокого давления, приводов, систем автоматики; за ходом процессов очистки трубопроводов, откачки иловых отложений, регенерации воды; регулирование технологических параметров в процессе работы; техническое обслуживание закрепленного оборудования; выявление и устранение нарушений технологического процесса; участие в проведении всех видов ремонта обслуживаемой машины, агрегатов, спецоборудования.

Должен знать: назначение, устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемых установок; принцип работы трубопроводов, канализационных сетей, системы регенерации воды для использования ее в процессе очистки; правила наладки и регулировки электрического, гидравлического, пневматического, механического оборудования; особенности ведения работ в зимних условиях; правила чтения чертежей и схем по устройству канализационных сетей и технологических трубопроводов; неполадки в работе оборудования и систем управления и способы их устранения; основы электротехники, гидравлики, механики.

При обслуживании установок с дистанционным управлением по гидродинамической очистке водоотводящих канализационных сетей диаметром до 1000 мм 				        - 5-й разряд.

При обслуживании установок с дистанционным управлением по комплексной очистке водоотводящих канализационных сетей диаметром 1000 мм и более и системы регенерации воды для использования ее в процессе очистки 							        - 6-й разряд.

237. Машинист расфасовочно-упаковочных машин

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса расфасовки и упаковки готовой продукции и изделий на расфасовочно-упаковочных машинах, полуавтоматах и автоматах под руководством машинистов более высокой квалификации; периодический контроль качества упаковки и наклейки этикеток; проверка количества упакованных изделий по счету; завертывание различных изделий поштучно в бумагу, фольгу, целлофан и другой оберточный материал на завертывающих машинах-полуавтоматах с ручной подачей изделий на завертку; ведение процесса разлива различной жидкой продукции в банки, бутылки, флаконы, пузырьки, сборники, дозаторы и т.п. и укупорка ее на полуавтоматических машинах; регулирование уровня наполнения тары продуктом; устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип работы обслуживаемого оборудования; назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; порядок оформления сопроводительных документов; требования, предъявляемые к качеству продукции; технические условия и государственные стандарты на расфасовку и упаковку продукции; способы заправки машин оберточно-упаковочным материалом; технологический режим разлива жидкостей и укупорки тары.

238. Машинист расфасовочно-упаковочных машин

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса расфасовки и упаковки по заданному объему, массе или количеству различных твердых, пастообразных, сыпучих и штучных продуктов (товаров) и изделий на расфасовочно-упаковочных машинах, автоматах и полуавтоматах, имеющих дозирующее, отмеривающее, взвешивающее, отделяющее требуемый объем или количество продукта (товара) устройство; автоматическая упаковка порции продукта (товара) в готовые пакеты, коробки, мешки или в их заготовки; сшивка пакетов, мешков и коробок, а также оклейка (обертка) этикетками; загрузка бункера дозирующего устройства продуктом; заправка машин оберточно-упаковочными материалами: бумагой, пергаментом, фольгой, пакетами, мешками, коробками, заготовками, клеем, проволокой и т.п.; завертывание различных изделий поштучно в бумагу, фольгу, целлофан и другой оберточный материал на завертывающих машинах-автоматах, фасующе-завертывающих агрегатах с автоматической подачей изделий на завертку с помощью автоматических питателей, самораскладов или других транспортных устройств; ведение процесса разлива различной жидкой продукции в тару и укупорка ее на автоматических машинах производительностью до 12000 бутылок в час; наблюдение за правильностью наполнения бутылок; текущий ремонт обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к качеству фасовки и оформлению упаковки продукции; правила регулировки дозаторов на заданный объем, массу, количество; допустимые нормы потерь продукции и упаковочных материалов в процессе фасовки; способы устранения неисправностей в работе оборудования; ассортимент, стандарты массы, количества, объема и отличительные признаки фасуемой продукции; технические условия на завертываемые изделия; требования, предъявляемые к качеству продукции и внешнему оформлению бутылок.

239. Машинист расфасовочно-упаковочных машин

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса разлива различной жидкой продукции в тару и укупорки ее на автоматических машинах производительностью 12000 и более бутылок в час; перелив методом декантации вина и шампанского из бутылки в бутылку при помощи специальных аппаратов и приспособлений для отделения вина от осадков и для фильтрации и доливки бутылок шампанского; ведение процесса укладки, обандероливания и упаковки продукции в термоусадочную полиэтиленовую пленку на автоматах; заправка пленки; подключение машин к продуктовым коммуникациям; обслуживание автоматических машин линии разлива - дозировочной, завертывающей, разливочной, укупорочной, взбалтывающей, бракеражной, этикетировочной, укладочной, упаковочной; обслуживание завертывающих машин при самостоятельной наладке; регулирование температуры и давления разливаемой продукции; отмеривание и отвешивание продукции; самостоятельное установление режимов работы, участие в ремонте оборудования.

Должен знать: технологический режим разлива, упаковки на автоматических машинах; устройство обслуживаемых машин и транспортирующих систем; устройство контрольно-измерительных приборов; основы электротехники, технологическую схему подачи, обандероливания и термообработки обандероленной в пленку продукции.

240. Машинист расфасовочно-упаковочных машин

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание пресс-упаковочной машины; проверка, подготовка и пуск обслуживаемого оборудования и регулирование его работы по показаниям контрольно-измерительных приборов; подача и надевание на патрубок пустых пакетов; контроль работы приборов средств автоматики и блокировки, давления масла и сжатого воздуха; наладка обслуживаемого оборудования; смазывание машин, выявление и устранение неисправностей в работе машин и вспомогательных приспособлений; участие в среднем и капитальном ремонтах.

Должен знать: устройство и кинематику гидравлической пресс-упаковочной машины и вспомогательных агрегатов и механизмов, насосов, фильтров, весов, кантователей; схемы маслопроводов; режимы смазывания.

241. Машинист скрепера (скреперист)

3-й разряд

Характеристика работ: управление и обслуживание скреперного перегружателя с объемом ковша до 2,25 куб. м при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; выполнение текущего ремонта всех механизмов скреперного перегружателя.

Должен знать: устройство обслуживаемых скреперных перегружателей; правила сигнализации; правила выполнения текущего ремонта скреперного перегружателя; назначение и условия применения контрольно-измерительных, специальных и универсальных инструментов и приспособлений.

242. Машинист скрепера (скреперист)

4-й разряд

Характеристика работ: управление и обслуживание скреперного перегружателя с объемом ковша свыше 2,25 куб. м при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; участие в среднем и капитальном ремонте всех механизмов скреперного перегружателя.

Должен знать: устройство скреперных перегружателей различных типов; правила выполнения ремонтных работ; способы выявления и устранения неисправностей в работе скрепера; устройство контрольно-измерительных, специальных и универсальных инструментов.

243. Машинист холодильных установок

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей, трубопроводов и арматуры холодильных установок, а также установок по производству льда под руководством машиниста холодильных установок более высокой квалификации; чистка, смазывание и зарядка механизмов установок; участие в планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов.

Должен знать: номенклатуру холодильных агентов; схему расположения контрольно-измерительных приборов, трубопроводов и арматуры; способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки; правила смазывания обслуживаемых машин; виды и сорта применяемых смазочных материалов; общие сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей и другого оборудования холодильных установок.

244. Машинист холодильных установок

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание холодильных установок суммарной холодопроизводительностью до 2,1 млн.кДж/ч (до 500000 ккал/ч*), а также установок по производству льда; поддержание оптимального режима работы установок; регулирование работы компрессоров, аммиачных и водяных насосов, ресиверов, конденсаторов, испарителей и других агрегатов холодильных установок; наблюдение за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и аппаратуры; снятие индикаторных диаграмм; контроль качества подаваемого в испарители холодильного агента, а также давления и температуры в компрессорах; определение и устранение неисправностей в работе агрегатов и аппаратуры холодильных установок; проведение ревизии и составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования и коммуникаций; участие во всех видах ремонтных работ; прием и испытания отремонтированного оборудования; ведение записей о работе установки и расходе холодильного агента и электроэнергии.

Должен знать: устройство холодильных установок различных систем; схему расположения трубопроводов, арматуры, приборов автоматического регулирования и контроля; технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных установок; устройство изотопных уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов, электроприводов; порядок включения и выключения электроприводов; систему сигнализации и противоаварийной защиты; правила приемки и испытания оборудования после ремонта; порядок и формы ведения технической и отчетной документации; основные законы физики в части холодильного процесса.

При обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 2,1 до 6,3 млн.кДж/ч (свыше 500000 до 1,5 млн.ккал/ч)								        - 4-й разряд.

При обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 6,3 до 12,6 млн.кДж/ч (свыше 1,5 до 3 млн.ккал/ч)							        - 5-й разряд.

При обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 12,6 млн.кДж/ч (свыше 3 млн.ккал/ч)										        - 6-й разряд.

При обслуживании установок с единичной холодопроизводительностью свыше 16,75 млн.кДж/ч (свыше 4 млн.ккал/ч)										        - 7-й разряд.

При обслуживании нескольких установок с единичной холодопроизводительностью свыше 16,75 млн.кДж/ч (свыше 4 млн.ккал/ч каждая)							        - 8-й разряд.

Требуется среднее профессиональное образование для присвоения 7 - 8-го разрядов.

* Мощность установок определена в нормальных калориях.

245. Машинист штабелеформирующей машины

5-й разряд

Характеристика работ. Управление штабелеформирующей машиной при перемещении и укладке железорудного сырья, грузов в мешках, пакетах в штабеля заданной высоты с помощью программирующих устройств. Подготовка машины к пуску, перевод ее на автоматическую работу с помощью программирующего устройства. Наблюдение за работой машины, давлением воздуха, уровнем масла. Проверка воздушного фильтра и спуск воды из него. Проверка работы фотореле, настройка их и очистка линз. Контроль за своевременной подачей железорудного сырья, грузов в мешках, пакетах к машине. Выявление неисправностей в работе штабелеформирующей машины. Текущий ремонт машины.

Должен знать: устройство, кинематику, схему управления, правила регулирования, смазывания штабелеформирующей машины, взаимодействие вспомогательных механизмов и агрегатов; устройство контрольно-измерительной аппаратуры; правила настройки машины на требуемый режим работы.

246. Машинист эксгаустера

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание эксгаустеров и вспомогательного оборудования: питательных механизмов, шиберных устройств, блокировки, цепей вторичной коммутации и приводов, масляных насосов, весциновых фильтров и т.п. под руководством машиниста эксгаустера более высокой квалификации; участие в ремонте оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, механизмов и пусковой аппаратуры; периодичность и порядок смазывания механизмов; правила установленной световой и звуковой сигнализации.

247. Машинист эксгаустера

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание эксгаустеров и вспомогательного оборудования: питательных механизмов, шиберных устройств, блокировки, цепей вторичной коммутации и приводов, масляных насосов, весциновых фильтров и т.п.; разогрев эксгаустеров и центровка их после ремонта; регулирование насосов для отсасывания газов и поддержание разрежения для создания тяги в печах, для перемещения легковесных материалов: волоса, шерсти, древесных стружек и т.п.; ведение записей показаний контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: кинематику и электрические схемы обслуживаемого оборудования, механизмов и пусковой аппаратуры; устройство высоковольтных двигателей переменного тока; сорта смазочных материалов.

- 248. Механик по техническим видам спорта

- 5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и ремонт спортивной техники, оружия, различных устройств, спортивного оборудования, их совершенствование и расширение функциональных возможностей; регулировка, наладка, выявление и устранение неисправностей в процессе занятий и соревнований; контроль и поддержание технических характеристик спортивной техники, оружия, различных устройств, спортивного оборудования в соответствии с технологическими картами их эксплуатации; разработка технических требований и условий по улучшению характеристик спортивной техники; учет техники, оборудования, запасных частей, горюче-смазочных материалов и расчет их потребности.

Должен знать: порядок и правила эксплуатации, наладки, регулировки и ремонта спортивной техники, оружия, применяемого оборудования и устройств; способы проверки работы техники, оружия, оборудования; правила соревнований по различным видам спорта; краткие характеристики, конструктивные особенности и режимы работы обслуживаемой техники, оружия, оборудования; инструкции по обеспечению правил и мер безопасности, противопожарной защиты и санитарии.

При выполнении работ по ремонту, наладке и регулировке особо сложной спортивной техники, оружия, различных устройств, спортивного оборудования					        - 6-й разряд.

249. Мехатроник

5-й разряд

Характеристика работ: наладка электромеханических, механических, электронных, гидравлических и пневматических компонентов мехатронной системы «Станок (машина) – робот»; диагностика отдельных узлов и блоков автоматизированных систем механической обработки с помощью тестовых программ; профилактика мехатронной системы «Станок (машина) – робот»; программирование элементов мехатронной системы; технологическая подготовка и изготовление деталей на станках.

Должен знать: устройства механических, электромеханических, электронных, гидравлических, пневматических компонентов мехатронной системы «Станок (машина) – робот»; способы и правила наладки механических, электромеханических, электронных, гидравлических, пневматических узлов, комплексов и блоков мехатронной системы «Станок (машина) – робот»; методы диагностики отдельных компонентов автоматизированных систем механической обработки с помощью тестовых программ; правила профилактики компонентов мехатронной системы «Станок (машина) – робот»; методы разработки программ для программируемых логических контролеров промышленных роботов, тестовых программ для систем автоматизированного проектирования; устройства и правила применения универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных приборов и инструментов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; основы технологии изготовления деталей; правила охраны труда и техники безопасности.

Требуется среднее профессиональное образование.

250. Мехатроник

6-й разряд

Характеристика работ: регулировка механических, электромеханических, электронных, гидравлических и пневматических компонентов мехатронной системы «Станок (машина) – робот»; наладка компонентов сложной мехатронной системы, в том числе гибкой производственной системы (ГПС); диагностика автоматизированных систем механической обработки с помощью универсальных и специальных измерительных приборов; профилактика отдельных компонентов сложной мехатронной системы, ГПС; устранение неисправностей отдельных компонентов мехатронной системы «Станок (машина) – робот» методом замены блочно-модульных элементов; программирование элементов ГПС; технологическая подготовка и изготовление деталей и изделий на сложной мехатронной системе, ГПС; монтаж, демонтаж и ввод в эксплуатацию мехатронной системы «Станок (машина) – робот».

Должен знать: устройства механических, электромеханических, электронных, гидравлических, пневматических компонентов ГПС; способы и правила регулировки механических, электромеханических, электронных, гидравлических, пневматических компонентов мехатронной системы «Станок (машина) – робот»; методы диагностики отдельных компонентов системы механической обработки с помощью универсальных и специальных измерительных приборов; технологию изготовления деталей; основные правила монтажа мехатронной системы.

Требуется среднее профессиональное образование.

251. Мехатроник

7-й разряд

Характеристика работ; регулировка механических, электромеханических, электронных, гидравлических и пневматических компонентов сложной мехатронной системы, гибких производственных систем (ГПС); диагностика ГПС с помощью тестовых программ; организация использования и эксплуатация сложной мехатронной системы «Станок (машина) – робот»; устранение неисправностей ГПС методом замены блочно-модульных элементов; монтаж, демонтаж и ввод в эксплуатацию сложной мехатронной системы.

Должен знать: методы и правила комплексной наладки и регулировки механических, электромеханических, электронных, гидравлических и пневматических компонентов сложной мехатронной системы, гибких производственных систем; способы диагностики ГПС с помощью тестовых программ; способы диагностики мехатронных систем «Станок (машина) – робот» с помощью специальных и универсальных измерительных приборов и оборудования; правила эксплуатации и профилактики ГПС; методы устранения неисправностей отдельных компонентов ГПС; правила монтажа, демонтажа и ввода в эксплуатацию технологического оборудования.

Требуется среднее профессиональное образование.

252. Мехатроник

8-й разряд

Характеристика работ; комплексная наладка, регулировка, программирование, тестирование сложной мехатронной системы, гибких производственных систем (ГПС); диагностика и ремонт ГПС с помощью универсальных и специальных измерительных приборов и оборудования; устранение неисправностей отдельных компонентов сложной мехатронной системы, ГПС; организация взаимодействия ГПС с другими производственными подразделениями автоматизированного производства.

Должен знать: правила, способы и методы комплексной наладки, регулировки, программирования, тестирования и устранения неисправностей сложной мехатронной системы, ГПС; методику организации взаимодействия ГПС с другими производственными подразделениями.

Требуется среднее профессиональное образование.

253. Моторист механической лопаты

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание механической лопаты; обеспечение бесперебойной работы механической лопаты при выгрузке грузов; выявление и устранение неисправностей механической лопаты; регулирование работы агрегата в зависимости от рода перерабатываемых материалов; установка и центровка электромоторов; монтаж и демонтаж электросиловой проводки; производство текущего ремонта механической лопаты.

Должен знать: устройство механической лопаты и вспомогательных механизмов; методы и правила сигнализации при погрузке, разгрузке и перемещении материалов, элементарные сведении об электромонтажных работах; способы сращивания троса.

254. Моторист электродвигателей

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание электродвигателей вентиляционных и дымососных установок, шлакоподъемников, эксгаустеров, скреперных лебедок, установок котельных и топливоподачи или других установок с суммарной мощностью электродвигателей до 100 кВт; подготовка к работе, пуск, регулирование режима работы и остановка обслуживаемых механизмов; определение неисправностей в работе механизмов и агрегатов; выполнение текущего ремонта; участие в среднем и капитальном ремонтах оборудования; запись в журнале показаний контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: принцип работы обслуживаемого оборудования, режим работы агрегатов; основные сведения по электротехнике; расположение шиберов на котельных установках и правила управления ими; принципы золоулавливания; способы регулирования производительности установок; принцип работы котлов и котельных установок и схемы газоходов; назначение контрольно-измерительных приборов и правила пользования ими; влияние процесса отсасывания газов и притока воздуха на режим работы котлов.

При обслуживании электродвигателей с суммарной мощностью свыше 100 кВт	        - 3-й разряд.

255. Наполнитель баллонов

2-й разряд

Характеристика работ: наполнение под заданным давлением баллонов газами или химическими веществами на наполнительной рампе; обслуживание коммуникаций и арматуры рампы; подача и подключение к наполнительной рампе баллонов для наполнения; контроль степени наполнения, а также давления на рампе по приборам; регулирование работы автоматических приборов по заполнению баллонов сжиженным и сжатым газом; проверка состояния самозакрывающихся клапанов; участие в текущем ремонте оборудования трубопроводов, арматуры кислородных и наполнительных установок; отключение и откатка наполненных баллонов от рампы, транспортировка и складирование их; окраска и клеймение баллонов в зависимости от классификации газов и химических веществ; ведение документации по заполнению баллонов; проверка и заполнение паспортов на баллоны.

Должен знать: основные сведения о технологическом процессе получения газов или химических веществ под давлением; принцип работы наполнительной рампы; схемы расположения запорно-регулирующей арматуры, предохранительных устройств и трубопроводов; цвета окраски баллонов в зависимости от состава газа или химических веществ; способы определения и устранения утечки газа и появления воды в трубопроводах; правила обращения с баллонами, находящимися под давлением, при их наполнении, транспортировке и хранении; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов.

256. Наполнитель баллонов

3-й разряд

Характеристика работ: наполнение баллонов кислородом или другим газом на станциях и специальных установках; наполнение баллонов жидким хлором, фтористым водородом, фреоном; подача на станции баллонов и установка их для наполнения; контроль степени наполнения баллонов; регулирование работы автоматических приборов по заполнению баллонов на станциях и установках; подача кислорода по трубопроводу; текущий ремонт наполнительной рампы, трубопроводов, арматуры и баллонов.

Должен знать: технологический процесс получения газов или химических веществ под давлением; устройство наполнительной рампы, станций и установок для наполнения баллонов; правила подключения и заполнения баллонов на станциях и установках; устройство контрольно-измерительных приборов.

257. Наполнитель баллонов

4-й разряд

Характеристика работ: наполнение баллонов автомобилей сжатым природным газом на газозаправочных колонках газонаполнительной компрессорной станции; осмотр и отбраковка газовых баллонов; проверка на герметичность соединений трубопроводов, шлангов, запорной и предохранительной арматуры газозаправочной колонки; контроль степени наполнения автомобильных баллонов по давлению газа на газозаправочной колонке и в баллонах автомобилей; проверка работы контрольно-измерительных приборов и средств сигнализации при наполнении баллонов автомобилей сжатым газом; передача диспетчеру данных по давлению и температуре газа в баллонах автомобиля; проверка исправности предохранительных клапанов газозаправочных колонок и автомобилей; участие в текущем ремонте газозаправочных колонок.

Должен знать: устройство газозаправочных колонок; технологию производства сжатого природного газа на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции; физико-химические свойства природного газа; устройство и характеристики автомобильных баллонов различных типов; правила и нормы наполнения баллонов автомобилей сжатым природным газом; порядок и форму учета отпущенного газа; правила регистрации обслуженных автомобилей; устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и автоматики; правила безопасной эксплуатации обслуживаемого оборудования,

258. Нейтрализаторщик цианистых растворов

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса нейтрализации цианистых и других ядовитых отходов и тары термического производства в электродных печах, нейтрализационных ваннах и другом оборудовании; загрузка размельченных цианистых солей порциями в электродные печи и нейтрализационные ванны; приготовление обезвреживающих реагентов; контроль работы механизмов, насосов, паровой сушилки, электродной печи, центрифуги, бака, смесителя.

Должен знать: устройство электродной печи, нейтрализационных ванн и другого оборудования, применяемого для нейтрализации ядовитых отходов; нейтрализующие вещества, дозировку их для нейтрализации различных отходов и тары; степень выдержки различных отходов в ваннах и печах; правила оказания первой помощи при отравлении цианистыми соединениями.

259. Обойщик

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение простых и средней сложности обойных работ по обивке жесткой и полумягкой мебели малоценными материалами по чертежам и эскизам; раскрой обойных материалов по выкройкам и шаблонам и сшивка их на швейных машинах; натяжка проволочной сетки под пружинное основание с одновременным ее переплетением; настил различных материалов под пружинное основание; вычерчивание и изготовление простых выкроек и шаблонов; устранение дефектов обойных материалов.

Должен знать: устройство простой жесткой и полумягкой мебели и других столярных изделий, подлежащих обивке; правила раскроя обойных материалов; сорта и назначение обойных материалов; назначение и условия применения универсальных и специальных приспособлений; принцип работы швейных машин; простые виды швов, строчек и окантовок; способы устранения дефектов на обойных материалах; способы наложения незаметных заплат, штуковки и др.

Примеры работ:

а) двери – обивка;

б) крышки письменных столов - покрытие дермантином и сукном;

в) мешковина, миткаль, парусина, сукно - раскрой по шаблонам и выкройкам, сшивка на машине прямым швом;

г) пружины матрацев, диванов и стульев - подбор комплектов, установка и крепление к основанию;

д) рамы для диванов и матрацев - натягивание парусины и обивка;

е) сиденья и спинки для стульев жесткие, табуреты круглые – обивка;

ж) спинки, подушки и привалы сидений автомобилей - обивка недорогими материалами;

з) табуреты раскладные, качалки, шезлонги - обивка парусиной или ковриком.

260. Обойщик

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение сложных обойных работ по обивке жесткой и полумягкой мебели; простых и средней сложности работ по обивке мягкой мебели малоценными материалами по чертежам и эскизам; ремонт и реставрация мягкой мебели, крытой малоценными материалами; изготовление драпировок, занавесей, штор и портьер на швейных машинах; разметка и раскрой малоценных обойных материалов; обойная внутренняя отделка жилых, производственных, музейных и других помещений; изготовление по чертежам и эскизам сложных выкроек, шаблонов и трафаретов; подналадка швейных машин.

Должен знать: ассортимент и устройство мягкой мебели; способы внутренней обивки помещений; ассортимент, свойства, качество и назначение различных обойных материалов; устройство универсальных и специальных приспособлений, обойного инструмента; устройство и способы подналадки швейных машин.

Примеры работ:

а) автомобили легковые, грузовые и автобусы - внутренняя отделка кабин машин и сидений;

б) вагоны пассажирские жесткие, багажные, почтовые - внутренняя обивка;

в) валики пружинные, крытые кожей – изготовление;

г) диваны и кушетки прямые, матрацы пружинные - обивка малоценным материалом новых и ремонт старых;

д) кресла и стулья с волосяной набивкой полумягкие - обивка спинки и сиденья кожей;

е) кушетки с волосяной набивкой - обивка кожей;

ж) меха воздуходувные (кузнечные) - изготовление из прорезиненной ткани;

з) пружины матрацев, диванов и стульев - перевязывание шпагатом, осадка и заделка;

и) футляры для часов, измерительных скоб, готовален, ювелирных и других изделий - обивка или оклейка;

к) ширмы - обивка малоценными материалами.

261. Обойщик

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение сложных обойных работ по изготовлению и обивке по чертежам и эскизам художественной мягкой мебели и отделке помещений ценными материалами - кожей, плюшем, атласом; ремонт и реставрация мягкой мебели, крытой ценными материалами; раскрой ценных обойных материалов по чертежам и эскизам; наладка швейных машин различных типов; подбор рисунков, узоров и тонов обойных материалов; определение сорта, свойств и качества обойных материалов и их пригодности для выполняемой работы.

Должен знать: типы, стили и конструкцию художественной мебели; способы изготовления шаблонов и выкроек для сложной обивки; способы выполнения обойных художественных работ по чертежам и эскизам; устройство и способы наладки швейных машин различных типов; основы геометрических построений.

Примеры работ:

а) автомобили легковые, автобусы - внутренняя отделка салонов;

б) вагоны пассажирские: мягкие, купированные и служебные - внутренняя обивка;

в) диваны кабинетные и кресла мягкие - обивка кожей;

г) диваны радиусные и угловые мягкие, с различными вырезами из трех и более частей, в салонах, фойе театров и клубов, музеях - обивка кожей и другими ценными материалами в пиковку, веером или в шашку;

д) кресла, стулья, полукресла мягкие - обивка кожей, бархатом, атласом и шелком с окантовкой тесьмой и бахромой;

е) помещения - драпировка и обивка ценными тканями с подбором расцветок, рисунков, узоров, с соблюдением симметричности и ровного тона;

ж) самолеты, каюты пароходов - наружная и внутренняя обивка, оклейка;

з) стены, стенды, витрины - драпировка ценными тканями (плюш, бархат) с подбором расцветок и рисунков;

и) ширмы художественные - обивка ценными тканями с набором рисунка и колера из нескольких цветов.

262. Обойщик

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение особо сложных обойных работ по изготовлению и обивке художественной мягкой мебели различных стилей по чертежам, рисункам и эскизам; обивка и ремонт мебели сложной конфигурации всех эпох; наружная и внутренняя обивка-оклейка наиболее ценными синтетическими материалами.

Должен знать: типы, стили и конструкцию особо сложной художественной мебели; способы наружной и внутренней обивки-оклейки особо сложной мягкой мебели; технику раскроя и шитья драпировок различных стилей и особо сложных занавесей и чехлов на подкладке.

Примеры работ:

а) двери и мебель - обивка в «сайку»;

б) диваны различных стилей художественные - обивка кожей, бархатом, атласом и шелком с окантовкой тесьмой и бахромой;

в) мебель музейная - реставрация.

263. Оператор автоматической газовой защиты

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание аппаратуры автоматического контроля содержания газа метана в горных выработках, наблюдение за режимом проветривания тупиковых выработок; проверка исправности регистрирующих, сигнальных и пусковых устройств контролируемых объектов; ведение периодической записи в журнале показаний регистрирующих приборов и сопоставление их с информацией, поступающей от горных мастеров и электрослесарей подземных; оповещение соответствующих служб о нарушениях и изменениях нормального режима проветривания, превышении концентрации метана в местах установки датчиков выше допустимых норм, возникающих неполадках на пульте.

Должен знать: общую схему размещения средств аэрогазового контроля в шахтных выработках; принцип устройства и назначение пультов; назначение и положение рукояток, кнопок и сигнальных устройств; назначение регистрирующих приборов и специальных устройств; методы и средства контроля рудничной атмосферы; порядок приема и передачи оперативной информации; правила ведения документации.

264. Оператор акустических испытаний

2-й разряд

Характеристика работ: измерение и спектральный анализ воздушного шума и вибрации под руководством оператора более высокой квалификации; измерение общих уровней воздушного шума; подготовка шумомера (виброметра) к работе, установка микрофона (виброприемника), снятие показаний со стрелочного прибора с записью в журнал.

Должен знать: правила работы с шумомером и виброизмерительной аппаратурой, принцип их действия, физическую природу шума и вибрации; простейшие сведения по электротехнике.

Примеры работ:

а) блок питания переносной аппаратуры - проверка работоспособности, замена элементов;

б) виброприемник - установка на исследуемой колеблющейся поверхности;

в) микрофон - правильный выбор точки установки относительно источника шума и поверхностей, отражающих звуковую энергию.

265. Оператор акустических испытаний

3-й разряд

Характеристика работ: измерение и спектральный анализ воздушного шума и вибрации; регистрация акустических процессов на самописце или магнитофоне под руководством оператора более высокой квалификации; составление измерительных трактов по заданным схемам, калибрование аппаратуры и ее техническое обслуживание.

Должен знать: сведения по устройству и порядку калибрования приборов, используемых в работе; методику измерений шума (вибрации), элементарные сведения по технике борьбы с шумом; основы электротехники.

Примеры работ:

а) кабель микрофонный – прозвонка;

б) предохранители плавкие, резисторы, конденсаторы – замена;

в) спектрограммы воздушного шума и вибрации - регистрация на самописце;

г) тракт измерительный (магнитофон, спектрометр, самописец) - проведение спектрального анализа.

266. Оператор акустических испытаний

4-й разряд

Характеристика работ: измерение воздушного шума, звуковой и низкочастотной вибрации, спектральный анализ акустических процессов при помощи узкополосных, третьоктавных и статистических анализаторов, регистрация на самописце, магнитофоне и шлейфном осциллографе; участие в измерениях подводного шума; обработка результатов измерений; наладка измерительных схем, снятие амплитудно-частотных характеристик аппаратуры, устранение простейших неисправностей в ее работе.

Должен знать: принцип действия и блок-схемы измерительных приборов; принципы магнитной записи звука, осциллографирования и тензометрирования; причины и источники погрешности измерения; правила организации и порядок проведения акустических испытаний; основы технической акустики и техники борьбы с шумом и вибрацией, физическую природу воздушного и подводного шумов, вибрации; основы электротехники.

Примеры работ:

а) спектрограмма уровней вибрации фундамента механизма, измеренной по ускорению в третьоктавных полосах частот - пересчет в уровни по скорости в октавных полосах;

б) вибростенд испытательный - установка датчиков, калибрование измерительного тракта, проведение серии контрольных измерений;

в) шум, записанный на магнитную ленту, - воспроизведение и анализ при помощи спектрометра или статистического анализатора.

267. Оператор акустических испытаний

5-й разряд

Характеристика работ: измерение параметров воздушного шума и вибрации в соответствии с действующей документацией на судах, в цехах и производственных помещениях, на испытательных стендах; измерение и анализ уровней и спектров шума (вибрации) механизмов, машин, оборудования и инструмента, подводного шума судовых источников; обработка результатов измерений, оформление протоколов и другой акустической документации; контроль технических характеристик измерительной и анализирующей аппаратуры, ее обслуживание, наладка, отдельные виды несложного ремонта.

Должен знать: взаимодействие узлов и элементов схем акустической аппаратуры; правила контроля и нормы по воздушному шуму и вибрации; порядок технического обслуживания приборов для акустических измерений, элементы промышленной акустики и электроники, гидроакустики и электроакустики.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) генератор звуковой - проверка точным частотомером и настройка;

б) машина пневматическая шлифовальная ручная - измерение и анализ вибрации, сравнение с нормой, выдача заключения;

в) отсутствие полезного сигнала на выходе измерительного тракта - проверка по узлам и элементам схемы, поиск и устранение неисправности;

г) система кондиционирования воздуха судовая - измерение в каютах уровней и спектров шума, обусловленного системой.

268. Оператор акустических испытаний

6-й разряд

Характеристика работ: проведение акустических испытаний всех видов источников шума и вибрации, включая импульсные, как в стационарных условиях, так и на движущихся объектах; измерения подводного шума, звукоизоляции, виброизоляции или звукопоглощения; обработка и оформление результата измерения, выполнение простейших расчетов по известным методикам, разработка рабочих программ испытаний; составление блок-схем измерительных трактов, их монтаж и наладка; техническое обслуживание измерительной, анализирующей и регистрирующей аппаратуры, работа с приборами высокого класса точности; проверка и ремонт приборов.

Должен знать: методы и средства борьбы с шумом, порядок контроля и нормирования шума и вибрации, а также документацию, их регламентирующую; устройство и схемы аппаратуры для акустических измерений, записи и воспроизведения звука; основы акустики, гидроакустики, электротехники и промышленной электроники; порядок проверки, калибрования, настройки и ремонта приборов, используемых в работе.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) подвес турбогенератора виброизолирующий - измерение уровней и спектров вибрации на лапах и фундаменте, расчет перепадов, определение эффективности амортизаторов;

б) система газовыхлопа судового дизеля - измерение и анализ на крыльях ходового мостика уровней шума, обусловленного системой;

в) усилитель измерительный - нахождение неисправности, ремонт, наладка, снятие частотной характеристики;

г) фильтры октавные - снятие частотных характеристик, их подгонка под стандартные параметры настройкой и регулированием элементов схемы.

269. Оператор заправочных станций

3-й разряд

Характеристика работ: заправка различными видами моторного топлива и маслами транспортных средств с помощью топливно-раздаточных (ТРК) и маслораздаточных колонок (МРК) с механическим управлением; заправка летательных аппаратов авиатопливом с помощью передвижных средств заправки производительностью до 500 л/мин; заказ, прием, хранение, отпуск и учет нефтепродуктов; наблюдение за исправностью и безотказной работой технологического оборудования заправочной станции (резервуаров, трубопроводов, топливораздаточного оборудования); контроль за полнотой слива нефтепродуктов; отбор проб для проведения анализов; определение плотности и температуры нефтепродуктов, наличия воды в нефтепродуктах при приеме и хранении; проверка топливо- и маслораздаточных колонок на точность дозы отпуска, производительность, наличие и исправность пломб; контроль за процессом заправки; при приеме и сдаче смены: снятие показаний суммирующих счетчиков колонок, замер уровня нефтепродуктов и подтоварной воды в резервуарах; проверка технического состояния технологического оборудования и резервуаров, исправности заземляющих устройств, электрооборудования, наличия и исправности средств измерения и противопожарной защиты, охранной и пожарной сигнализации, связи и рекламы, состояния территории; реализация нефтепродуктов за наличный расчет, подсчет денежной выручки, оформление и сдача ее инкассаторам; передача по смене остатков денежных средств, подотчетных товарно-материальных ценностей, документации; поддержание чистоты топливораздаточного оборудования, помещений и территории станции; ведение установленной документации.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации оборудования заправочных станций (стационарных, контейнерных, передвижных); наименование, марки и сорта, внешние отличия, физические и химические свойства нефтепродуктов; способы проверки нефтепродуктов на соответствие установленным требованиям; правила приема, хранения и отпуска нефтепродуктов; способы замера и определения объема горюче-смазочных материалов; порядок ведения отчетной документации; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности; основы экологической безопасности.

270. Оператор заправочных станций

4-й разряд

Характеристика работ: заправка различными видами моторного топлива, маслами транспортных средств с помощью автоматических средств заправки с дистанционным управлением; заправка летательных аппаратов авиатопливом с помощью стационарных систем централизованной заправки и передвижных средств заправки производительностью свыше 500 л/мин; заказ, прием, хранение, отпуск и учет всех видов нефтепродуктов; наблюдение за работой топливо- и маслораздаточного оборудования, средств автоматики, измерительных устройств; проверка технического состояния технологического оборудования, резервуаров, исправности заземляющих устройств, средств измерения, противопожарной защиты, сигнализации, связи и рекламы; контроль за процессом заправки, качеством нефтепродуктов по результатам проведенных анализов; прием, учет и продажа фасованных нефтепродуктов, автопринадлежностей, запасных частей и других сопутствующих товаров; реализация различных видов топлива и товаров за наличные денежные средства, в том числе за валюту, а также с использованием кредитных карт и других безналичных платежных систем; выдача квитанций и чеков по дополнительным услугам; оформление и сдача денежной выручки инкассаторам; подача заявок на проведение ремонта оборудования и прием его из ремонта; устранение мелких неисправностей в работе средств заправки.

Должен знать: наименование, марки и сорта горюче-смазочных материалов, применяемых для заправки различных транспортных средств; правила технической эксплуатации оборудования, автоматической системы учета и отпуска нефтепродуктов и реализации товаров; схемы топливных и масляных систем летательных аппаратов; технические средства отображения обработки и передачи информации, правила работы с ними; способы проведения оперативного контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов различными методами; ассортимент, характеристики, правила приема, хранения и продажи сопутствующих товаров; правила ведения розничной торговли отдельными видами товаров; правила обращения с кредитными картами и другими безналичными платежными системами; порядок проверки измерительной аппаратуры и приборов.

271. Оператор заправочных станций

5-й разряд

Характеристика работ: заправка различными видами моторного топлива и маслами транспортных средств с помощью автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; заправка баллонов топливной системы автомобилей сжиженным углеводородным газом на стационарных и передвижных заправочных станциях; наблюдение за работой технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов; при заправке автомобильных баллонов сжиженным углеводородным газом: слив сжиженного газа из автоцистерны в резервуары, проверка исправности оборудования, арматуры, контрольно-измерительных приборов, герметичности соединений, предохранительных клапанов, состояния заправочных шлангов на колонках, заземляющих устройств, снятие показаний счетчиков; подготовка заправочной колонки к работе; проверка у водителя автомобиля наличия необходимых документов на газовое оборудование, внешний осмотр его с целью выявления видимых дефектов; подключение заправочной колонки и заправка автомобильного баллона; контроль за степенью наполнения баллона; реализация различных видов горюче-смазочных материалов и сопутствующих товаров за наличные денежные средства, с использованием кредитных карт и других безналичных платежных систем; ведение отчетной документации; участие в текущем ремонте газозаправочных колонок.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации оборудования автомобильных стационарных и передвижных газозаправочных станций; устройство и характеристики автомобильных баллонов; физико-химические свойства сжиженного газа; устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов; правила технической безопасности в области газоснабжения; правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; порядок ведения отчетной документации.

272. Оператор котельной

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч), обслуживание в котельной отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве; растопка, пуск и остановка котлов, питание их водой; регулирование горения топлива; наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, давлением пара и температурой воды, подаваемой в отопительную систему; обслуживание теплосетевых бойлерных установок и станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч); очистка мятого пара и деаэрация воды; пуск и остановка насосов, двигателей, вентиляторов и других вспомогательных механизмов; чистка арматуры и приборов котла; участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип работы обслуживаемых котлов; состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов; правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением; назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара.

273. Оператор котельной

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч), паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч); обслуживание в котельной отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), паровых котлов с теплопроизводительностью котла до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве; обслуживание газораспределительных установок (пунктов); обслуживание теплосетевых бойлерных установок и станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч); пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой экономайзеров, воздухоподогревателей, пароперегревателей и питательных насосов; обеспечение бесперебойной работы оборудования котельной; пуск, остановка и переключение обслуживаемых агрегатов в схемах теплопроводов; учет теплоты, отпускаемой потребителям; участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемых котлов; схему подачи топлива и принцип работы мазутного и газового хозяйства; устройство и принцип работы газораспределительных установок, центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей; схемы тепло-, паро- и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей; порядок учета результатов работы оборудования и отпускаемой потребителям теплоты; устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов.

274. Оператор котельной

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч), паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч); обслуживание в котельной отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве; обслуживание теплосетевых бойлерных установок и станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч); наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котлах, давлением и температурой пара, воды и отходящих газов; регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара; предупреждение и устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и правила обслуживания однотипных котлов, а также различных вспомогательных механизмов и арматуры котлов; свойства топлива и влияние качества его на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; технические условия на качество воды и способы ее очистки; причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры по их предупреждению; устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов; основы теплотехники.

275. Оператор котельной

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч), паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч); обслуживание в котельной отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч) и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве; переключение питательных линий, включение и выключение пара из магистралей; включение и выключение автоматической аппаратуры питания котлов; профилактический осмотр котлов, вспомогательных механизмов, контрольно-измерительных приборов; участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов; приемка котлов и вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе.

Должен знать: устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем; эксплуатационные данные котельного оборудования и механизмов; устройство аппаратов автоматического регулирования; правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов; схему трубопроводных сетей и сигнализации в котельной; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов.

276. Оператор котельной

6-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водогрейных котлов различных систем с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч), паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч); обслуживание отдельных водогрейных котлов с теплопроизводительностью котла свыше 546 ГДж (выше 130 Гкал/ч) и паровых котлов с теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве; регулирование работы котельных установок в соответствии с количеством потребляемого пара; составление топливного баланса работы котлов; устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

Должен знать: конструктивные особенности сложных контрольно-измерительных приборов и аппаратов автоматического регулирования; теплотворную способность и физические свойства топлива; элементы топливного баланса котлов и методы его составления; правила определения коэффициента полезного действия котельной установки.

При обслуживании паровых котлов с суммарной теплопроизводительностью свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч) и отдельных паровых котлов с теплопроизводительностью свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч), работающих на жидком и газообразном топливе или на электронагреве		        - 7-й разряд.

277. Оператор механизированных и автоматизированных складов

2-й разряд

Характеристика работ: погрузка, выгрузка, транспортировка и внутрискладская переработка: сортировка, переноска, перемещение, разравнивание различных грузов с применением конвейеров, лебедок, электроталей, электро-, автотележек, подъемных блоков и других аналогичных подъемно-транспортных механизмов и приспособлений на складах, базах, в кладовых, вагонах, судах, автомобилях, контейнерных площадках, в холодильных камерах, на участках комплектования и упаковки; погрузка, выгрузка, перемещение и укладка в штабель различных грузов погрузчиками, разгрузчиками, грузозахватными механизмами и приспособлениями под руководством оператора более высокой квалификации; строповка, увязка и выполнение такелажных работ по перемещению, укладке, креплению и установке на тележки или платформы различных грузов массой до 5 т; маркирование различных грузов, изделий, деталей, полуфабрикатов, готовой продукции, упаковочной тары путем клеймения, штемпелевания, наклеивания этикеток с применением различных маркировочных приспособлений и оборудования; прием, слив в емкости и разлив в разливочную тару кислот, щелочей, растворителей и водных растворов; фасовка полуфабрикатов и готовой продукции в тару с помощью механизмов; укладка с применением подъемных механизмов, упаковка уложенных изделий, деталей и продукции на упаковочных машинах в различную тару согласно техническим условиям.

Должен знать: правила погрузки, выгрузки, транспортировки и технологический процесс внутрискладской переработки грузов с применением подъемно-транспортных механизмов, приспособлений, весов и их устройство; условную сигнализацию при погрузке и выгрузке грузов; допустимые габариты при погрузке грузов на открытый подвижной состав, автомобили, суда и в холодильные камеры; расположение складских помещений и мест погрузки и выгрузки грузов; правила строповки и пользования такелажными средствами при перемещении грузов; номенклатуру, ассортимент и сортамент взвешиваемых грузов; правила хранения и способы упаковки, укладки и штабелирования грузов; способы, правила, шифры и условные обозначения маркировки грузов; правила фасовки, дозировки полуфабрикатов и готовой продукции; правила приема, слива жидких продуктов и нормы разлива их в тару.

278. Оператор механизированных и автоматизированных складов

3-й разряд

Характеристика работ: погрузка, выгрузка, транспортировка и внутрискладская переработка различных грузов с применением мостовых кранов грузоподъемностью до 15 т, козловых кранов грузоподъемностью до 5 т, переносных кранов, кран-балок, аккумуляторных погрузчиков, оснащенных различными грузозахватными приспособлениями, механических лопат, однотипных автомобилеразгрузчиков на складах, базах, в кладовых, вагонах, на судах, автомобилях, контейнерных площадках, участках комплектования и упаковки; строповка, увязка и выполнение такелажных работ по перемещению, укладке, креплению и установке на тележки или платформы различных грузов массой свыше 5 до 25 т; подкатка и откатка вагонов с открыванием и закрыванием люков, бортов и дверей подвижного состава в процессе работы; прием, слив в емкости и разлив в разливочную тару нефте- и химических продуктов; укладка и снятие со стеллажей, доставка на погрузочную площадку и укладка в контейнеры, пакеты и на поддоны различных грузов стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью до 1 т. организация хранения грузов с целью предотвращения их порчи и потерь; составление дефектных ведомостей на неисправное оборудование, инструменты и приборы.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации подъемных кранов и их механизмов; правила погрузки, выгрузки, транспортировки и технологический процесс внутрискладской переработки грузов с применением обслуживаемых мостовых, козловых и переносных кранов, кран-балок, аккумуляторных погрузчиков, механических лопат, однотипных автомобилеразгрузчиков и грузозахватных приспособлений; визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; правила пользования такелажными средствами для перемещения и установки грузов; основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов; порядок загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной номенклатурой и спецификацией.

279. Оператор механизированных и автоматизированных складов

4-й разряд

Характеристика работ: погрузка, выгрузка, транспортировка и внутрискладская переработка различных грузов с применением мостовых кранов грузоподъемностью свыше 15 т, козловых кранов грузоподъемностью свыше 5 до 25 т, гусеничных, пневмоколесных кранов, тракторных, автомобильных и вагонных погрузчиков, автомобильных и вагонных разгрузчиков, машин внутрипортового транспорта, оснащенных различными грузозахватными приспособлениями на складах, базах, в кладовых, вагонах, холодильных камерах, на судах, автомобилях, контейнерных площадках, участках комплектования и упаковки; управление работой комплекса машин и установок по механизированной выгрузке сыпучих и навалочных грузов из вагонов; управление различными механизмами разгрузки автомобильных, железнодорожных, речных и морских цементовозов; ведение процесса приема, взвешивания и погрузки сыпучих и навалочных грузов в вагоны и автомобили на складах, базах и станциях отгрузки с пульта управления в ручном режиме; строповка, увязка и выполнение такелажных работ по перемещению, укладке, креплению и установке на тележки или платформы грузов массой свыше 25 т; управление складским конвейером при образовании штабелей материалов; прием, слив в емкости и разлив в разливочную тару желтого, красного фосфора, сжиженного углеводорода и токсичных веществ; укладка и снятие со стеллажей, погрузчиков и других транспортных средств и доставка грузов со стеллажей к производственным участкам; управление стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью свыше 1 т и мостовыми кранами-штабелерами.

Должен знать: правила погрузки, выгрузки, транспортировки и технологический процесс внутрискладской переработки грузов с применением обслуживаемых мостовых, козловых, гусеничных и пневмоколесных кранов, тракторных, автомобильных и вагонных погрузчиков, автомобильных и вагонных разгрузчиков и их устройство; устройство и порядок эксплуатации систем автоматики и пульта управления; способы строповки тяжелых грузов и правила пользования такелажными средствами; правила обращения со сливаемым фосфором, сжиженным углеводородом и токсичными веществами; способы определения массы по внешнему виду; технические условия и требования, предъявляемые к загрузке стеллажей; расположение обслуживаемых производственных участков.

280. Оператор механизированных и автоматизированных складов

5-й разряд

Характеристика работ: погрузка, выгрузка, транспортировка и внутрискладская переработка различных грузов с применением козловых кранов грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенных различными грузозахватными приспособлениями на складах, базах, в кладовых, вагонах, автомобилях, на судах, контейнерных площадках, участках комплектования и упаковки; ведение процесса приема, взвешивания и погрузки сыпучих и навалочных грузов в вагоны и автомобили с пульта управления в автоматическом режиме; наблюдение, контроль и регулирование с помощью автоматики и контрольно-измерительных приборов за поступлением различных грузов на склад и равномерным их размещением по всей площади склада, подачей грузов в приемные бункеры и их наполняемостью, за подачей и установкой под погрузку и навешивание порожних и груженых вагонов и автомобилей, за ходом наполнения вагонов и автомобилей грузом; контроль за соответствием грузов требованиям государственного стандарта; ведение учета отгруженной продукции; руководство рабочими склада, ведущими процесс приема, транспортировки и отгрузки грузов в вагоны и автомобили; подналадка применяемых систем автоматики.

Должен знать: устройство и схему погрузочно-разгрузочного оборудования, расположенного на складе хранения грузов; устройство систем автоматики, контрольно-измерительных приборов; назначение и свойства грузов; правила и способы отгрузки, взвешивания, учета и транспортировки грузов; требования, предъявляемые государственными стандартами к готовому продукту; правила и способы подналадки систем автоматики.

281. Оператор механизированных и автоматизированных складов

6-й разряд

Характеристика работ: погрузка, выгрузка, транспортировка спецгрузов, в том числе погрузка в чехлы, спецвагоны, спецавтомобили с применением кранов, специальной техники, оснащенной различными грузозахватными специальными приспособлениями, во внутрискладских помещениях, на складах, базах, участках комлектования и упаковки в условиях повышенной радиации; подготовка спецвагонов и спецавтомобилей (выкатывание аппарели, подготовка рольганговых полов, блокировка, разблокировка специальных устройств и металлических ограждений) к погрузоразгрузочным работам; приемка, погрузка, разгрузка спецгрузов (в том числе радиоактивных материалов) в огражденных зонах, в зонах действия заградительных устройств и автоматических блокировок (пиропатроны, дымовые генераторы и т.п.); приемка, выгрузка, транспортировка, внутрискладская переработка контейнеров с помощью перегрузочной машины и их погрузка в ручном режиме или в автоматическом режиме с пульта управления; наблюдение, контроль и регулирование поступления контейнеров на склад, равномерного их размещения по всей площади склада с помощью автоматики, контрольно-измерительных и телевизионных приборов; погрузка, крепление грузов с радиоактивными материалами в кассеты, транспортные защитные устройства согласно схемам и чертежам; установка и снятие оградительных барьеров; контроль специальных грузов в соответствии с требованиями сертификатов.

Должен знать: правила погрузки, выгрузки, транспортировки и внутрискладской переработки контейнеров с ядерно-делящимся материалом, спецгрузов с применением погрузочно-разгрузочного оборудования; требования сертификатов на транспортно-упаковочные комплекты; устройство и порядок эксплуатации спецвагонов, спецавтомобилей, транспортно-упаковочных комплектов, кассет, систем автоматики и пультов управления; способы строповки тяжелых грузов и правила эксплуатации такелажных средств; правила обращения с жидким азотом, твердыми и жидкими радиоактивными отходами; способы определения массы по внешнему виду; технические условия и требования, предъявляемые к загрузке временного хранилища ядерно-делящихся материалов, бетонного массива хранилища и гнезд долговременного хранения; расположение обслуживаемых производственных участков; правила и порядок прохода в зоны хранилища; порядок применения считывающих и кодонаборных устройств систем ограничения доступа; схемы крепления спецгрузов; особенности работы в условиях действия оградительных барьеров и автоматических блокировок; правила ядерной и радиационной безопасности.

282. Оператор механизированных и автоматизированных складов

7-й разряд

Характеристика работ: загрузка, извлечение чехлов с контейнерами из гнезд долговременного хранения, подача их в помещение комплектации и помещение входного контроля с применением перегрузочной машины, управляемой с помощью персонального компьютера и контролируемой автоматизированной системой управления технологическими процессами; извлечение с помощью перегрузочной машины чехлов с дефектными контейнерами из гнезд долговременного хранения и передача их в помещение разборки, передача чехлов с контейнерами с помощью транспортной тележки, двухбалочного мостового крана, крана консольно-передвижного, роликового конвейера из помещения комплектации в помещение входного контроля для проведения инвентаризации с последующим перемещением их с помощью двухбалочного мостового крана в помещение абсолютного контроля для проведения инспекционной проверки; перестановка чехлов с контейнерами в гнездах долговременного хранения в пределах бетонного массива; перезагрузка систем управления перегрузочной машины; изменение координат движения перегрузочной машины, внесение изменений в базу данных.

Должен знать: устройство и схемы погрузочно-разгрузочного, грузоподъемного оборудования; устройство систем автоматики, контрольно-измерительных приборов; назначение и свойства контейнеров; правила и способы отгрузки, взвешивания, учета и транспортировки ядерно-делящихся материалов; требования, предъявляемые к готовому продукту; правила подналадки систем автоматики.

283. Оператор осциллографирования и тензометрирования

2-й разряд

Характеристика работ: наклейка тензодатчиков на конструкцию; изготовление несложных приспособлений, необходимых при работе; монтаж схем испытаний и настройка приборов для осциллографирования и тензометрирования под руководством оператора более высокой квалификации; термообработка проволочных тензодатчиков; приготовление проявителя и фиксажа по рецепту.

Должен знать: правила работы со светолучевыми осциллографами, тензодатчиками; типы и характеристики тензодатчиков; основы электротехники; классификацию различных испытаний; основные сведения о фотоматериалах и способах их обработки.

284. Оператор осциллографирования и тензометрирования

3-й разряд

Характеристика работ: осциллографирование напряжений в конструкциях с помощью тензодатчиков. Расшифровка осциллограмм; монтаж схем испытаний и настройка приборов для осциллографирования и тензометрирования; подготовка приборов осциллографирования и тензометрирования для испытаний; подбор тензодатчиков по сопротивлению и тензочувствительности, снятие показаний; мелкий ремонт приборов; тарировка датчиков.

Должен знать: структурные схемы приборов осциллографирования и тензометрирования; механические свойства металлов и сплавов; технические данные приборов; методику испытаний механических напряжений.

285. Оператор осциллографирования и тензометрирования

4-й разряд

Характеристика работ: выбор приборов для осциллографирования и тензометрирования; выбор режима работы и настройка приборов; проверка работоспособности всей схемы; измерение напряжений в деталях при низкой и повышенной температурах; построение диаграмм напряжений; ремонт применяемых приборов; изготовление установок для тарировки тензометров; фотообработка осциллограмм.

Должен знать: принципиальные схемы и правила наладки приборов осциллографирования и тензометрирования; основные сведения о сопротивлении материалов и радиотехнике; обработка результатов тензометрических испытаний; способы и правила вычисления погрешностей.

286. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок

2-й разряд

Характеристика работ: очистка циклонов, желобов, расходомерных труб, пылевых камер, скрубберов и бункеров от горячей пыли; очистка камер и клапанов рукавных фильтров от окиси; сбор и погрузка пыли; выпуск пыли через воронки вручную или механическим способом; транспортировка пыли; очистка путей; устранение подсосов, неплотностей в пылевых камерах; снятие рукавов с фильтров, очистка их и ремонт, изготовление новых, сортировка и замена рукавов.

Должен знать: основные свойства пыли; устройство камер, воронок, рукавных фильтров, скрубберов, циклонов и труб Вентури; схему газоходов и вентиляции; требования, предъявляемые к качеству рукавов.

287. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса охлаждения газов распыливанием воды форсунками в циклоне, скруббере, пропусканием через купера и очистка их от пыли различными системами пылеуловителей; заполнение пульпой и равномерное орошение скрубберов водой; обслуживание скрубберов, механизмов встряхивания и обратной продувки вентиляторов, насосов, рукавных и мешочных фильтров, электрофильтров, мультициклонных разгрузочных устройств, транспортных пылепроводов и пневмотранспорта; участие в регулировании тяги, температуры газа, проходящего через пылеулавливающую установку, подачи воды в скрубберы, форсунки, нагрузки оборудования, распределения газов по камерам и системам, сопротивления ткани, давления, удельного веса пульпы и подачи ее на фильтрацию; чистка куперов, выходных труб, крыш пылеуловителей и другого оборудования; чистка изоляторов и газоходов без снижения концентрации газов.

Должен знать: основы электротехники; схему орошения и коммуникаций; способы обращения с электропусковой аппаратурой, контрольно-измерительными приборами и автоматикой; систему газоходов; устройство многосекционных рукавных фильтров, вентиляторов, элеваторов, винтовых конвейеров, воздушных холодильников, пылеуловителей, газораспределителей, газосмесителей, охлаждающих, встряхивающих, выпускных механизмов и другого оборудования; назначение материалов и график их подачи.

288. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сухой и мокрой газоочистки и электростатического осаждения пыли; управление электрическими и рукавными фильтрами, вспомогательным оборудованием и наблюдение за их состоянием; включение и отключение камер, переключение газоходов; проверка состояния изоляторов; регулирование работы выпрямителей, механизмов встряхивания, коронируюших и осадительных электродов, регулирование нагрузки агрегатов и оборудования, распределения газов по камерам и системам, разрежения в системах, температуры отходящих газов изменением давления в каналах тепловых и вентиляционных устройств (перепадом тяги); ведение учета показателей работы оборудования, расхода тканей, выданной продукции.

Должен знать: кинематические и электрические схемы обслуживаемого оборудования; монтажную схему щита управления выпрямительных электроагрегатов; схему подводки тока высокого напряжения к электрофильтрам; влияние тяги на концентрацию газа; основные свойства и температуру газов и пылей; методы выявления и устранения неполадок в работе оборудования; методику пылегазовых замеров; определение КПД, влажности, состава газа.

Примечание: при обслуживании только пылеулавливающих установок профессию именовать «Машинист пылеулавливающих установок».

- 289. Оператор сейсмопрогноза

4-й разряд

Характеристика работ: регистрация и отбор сейсмоакустической информации для предупреждения внезапных выбросов угля и газа, контроль за ее качеством, определение глубины модуляции и формы несущей частоты при помощи электронно-лучевого осциллографа; ведение непрерывного наблюдения за показаниями приборов; проведение расчетов прогнозов потенциально опасных зон для всех типов выработок с применением специальной аппаратуры; выполнение магнитофонной записи информации в режиме безопасного уровня шумности; определение радиуса действия сейсмоприемника; оповещение горного диспетчера и непосредственного руководителя при изменении прогноза на участке входа забоя в опасную зону или прерыве связи; ведение рабочей документации.

Должен знать: назначение, технические характеристики, принцип действия и требования, предъявляемые к монтажу и рабочим режимам обслуживаемой звукоулавливающей аппаратуры; принцип выбора оптимальных режимов работы и приема передающих звуков в зависимости от параметров каналов связи; основные принципы алгоритма и его параметры при прогнозировании по акустической эмиссии горного массива; нормативные документы, регламентирующие порядок применения данных прогноза о состоянии горного массива по акустической эмиссии.

290. Оператор теплового пункта

2-й разряд

Характеристика работ: обеспечение бесперебойной и экономичной работы теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок производительностью до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны обслуживания основных агрегатов; поддержание заданной температуры, давления сетевой воды и пара; очистка мятого пара и деаэрация воды; контроль за работой сетевых и конденсатных насосов; выполнение операций по переключениям в тепловых схемах; выявление и устранение неисправностей в работе оборудования; ликвидация аварийных положений; ведение оперативной документации; участие в ремонте обслуживаемой бойлерной установки, станции мятого пара, солнечных и геотермальных установок.

Должен знать: устройство и принцип работы установленного оборудования; тепловую схему теплофикационной установки; графики работы и тепловые режимы потребителей; места установки, назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов и регуляторов; элементарные основы теплотехники.

При производительности теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч)			        - 3-й разряд.

При производительности теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч)				        - 4-й разряд.

291. Охранник

Характеристика работ: охрана помещений и территорий объектов; охрана имущества, в том числе в процессе его транспортировки; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов персонала и посетителей на объектах; проверка постоянных, временных, разовых пропусков и других документов, предоставляющих право входа и выхода лиц, въезда и выезда транспортных средств, вноса и выноса, ввоза и вывоза имущества с охраняемых объектов; контроль за своевременным возвращением пропусков; осмотр имущества, а также транспортных средств при их въезде и выезде с охраняемых объектов; проверка соответствия вывозимого и выносимого, ввозимого и вносимого имущества имуществу, указанному в документах, предусмотренных правилами пропускного и внутриобъектового режимов; оказание охранных услуг с использованием технических средств охраны; осуществление контроля за средствами охранно-пожарной сигнализации; обеспечение защиты жизни и здоровья граждан; оказание при необходимости первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшим при получении телесных повреждений; обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; охрана объектов и имущества на объектах, имеющих важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения; принятие мер к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества с применением при необходимости специальных средств, гражданского и служебного оружия, разрешенных в частной охранной деятельности.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие частную охранную деятельность; основы уголовного, административного, трудового законодательства; методические и нормативные документы по осуществлению частной охранной деятельности; порядок действия при чрезвычайных ситуациях; правила задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел; способы применения физической силы и специальных средств; порядок получения и систематизации информации; порядок ведения документации по охраняемым объектам; инструкцию по использованию технических средств охраны и охранно-пожарной сигнализации; руководство по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшим при получении телесных повреждений; порядок направления пострадавших в лечебные учреждения; технические характеристики, устройство и принцип работы, правила пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами, гражданским и служебным оружием, разрешенными к использованию в частной охранной деятельности.

При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его транспортировки с использованием при необходимости специальных средств, разрешенных в частной охранной деятельности												      - 4-й разряд*.

При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его транспортировки с использованием при необходимости специальных средств и гражданского оружия, разрешенных в частной охранной деятельности									      - 5-й разряд*.

При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его транспортировки с использованием при необходимости специальных средств, гражданского и служебного оружия, разрешенных в частной охранной деятельности						      - 6-й разряд*.

* Требуется профессиональная подготовка; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет; наличие удостоверения частного охранника соответствующего образца, полученного в органах внутренних дел.

- 292. Парафинировщик

2-й разряд

Характеристика работ: парафинирование бумаги, печатной продукции, заготовок радиодеталей и др. изделий различной конфигурации на пропиточных машинах и в ваннах; подготовка оборудования, электрованн к технологическому процессу; установка рулона в машину и заправка полотна; очистка ванн; регулирование температуры нагрева и наблюдение за уровнем парафина в ванне; контроль за нанесением слоя парафина и намоткой парафинированного полотна; снятие отпарафинированного рулона; сушка парафинированных заготовок и деталей; определение качества парафинирования; парафинирование оттисков с полиэтиленовым покрытием и резка на бобины под руководством парафинировщика более высокой квалификации; зарядка размоточной и намоточной штанг; заправка бумаги на картонные цилиндры; очистка заготовок от парафина и укладка их в тару; устранение неполадок в работе оборудования; чистка и смазка пропиточной машины.

Должен знать: технологический процесс парафинирования различных изделий; устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; нормы загрузки ванн; основные свойства применяемых материалов; способы регулирования технологических параметров; зависимость режимов парафинирования от плотности бумаги; схему заправки рулонов бумаги; технические требования к парафинированному полотну и изделиям.

Примеры работ:

а) заготовки для изоляторов, шпильки, трубки, коробки – парафирование;

б) заготовки керамические посеребренные - заборка в кондукторы и заливка воском;

в) конденсаторы керамические - покрытие церезином в вакуумной установке.

При ведении процессов парафинирования оттисков с полиэтиленовым покрытием	          - 3-й разряд.

293. Переработчик радиоактивных отходов

2-й разряд

Характеристика работ: подготовка емкостей для разгрузки жидких и твердых радиоактивных отходов; открытие и закрытие плит в емкостях для твердых отходов; открытие и закрытие люков на резервуарах для жидких отходов; ремонт и уборка поверхности емкостей и подъездных путей: асфальтирование, бетонирование, удаление пыли, грязи, снега и т.д.

Должен знать: назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений; правила радиационной гигиены.

294. Переработчик радиоактивных отходов

3-й разряд

Характеристика работ: разгрузка твердых радиоактивных отходов из специальных автомашин с применением различных приспособлений; включение водяной завесы для предотвращения распыления радиоактивных веществ при разгрузке; размещение радиоактивных отходов по поверхности емкости; приготовление цементного раствора и асфальтобитумной массы при помощи бетономешалки, передвижного котла или вручную для производства гидроизоляции перекрытий емкости; проконопачивание швов ветошью и заделка их цементным раствором или асфальтобитумной массой; укатывание поверхности заполненных емкостей катком, обваловка их и задернение.

Должен знать: устройство бетономешалок, основные свойства бетонной и асфальтобитумной смесей и правила их приготовления; способы приготовления цементных растворов и их свойства; правила радиационной безопасности; устройство универсальных и специальных приспособлений.

295. Переработчик радиоактивных отходов

4-й разряд

Характеристика работ: разгрузка жидких радиоактивных отходов из специальных машин в емкости; разгрузка контейнеров с источниками ионизирующих излучений и захоронение их в специальные хранилища; перекачка радиоактивных жидкостей центробежными насосами; приготовление цементного раствора на радиоактивных жидкостях на установке по цементированию; наблюдение за состоянием емкостей и оборудования; текущий ремонт оборудования и инвентаря; контроль уровня заполненных радиоактивными жидкостями емкостей.

Должен знать: основные свойства радиоактивных веществ; способы защиты от радиоактивного излучения; предельно допустимые концентрации и уровни излучения радиоактивных веществ; устройство и кинематические схемы применяемого оборудования; конструкцию универсальных и специальных приспособлений.

296. Переработчик радиоактивных отходов

5-й разряд

Характеристика работ: прессование твердых и цементирование жидких радиоактивных отходов в емкостях; совместное захоронение жидких и твердых радиоактивных отходов в цементно-бетонном монолите; обслуживание пульта управления и наблюдение за состоянием установки по цементированию; осмотр, смазывание, набивка сальников, проверка крепежа и т.д.; наладка и регулирование дозаторов и механизмов подачи; переработка радиоактивных отходов на сложных аппаратах и установках под руководством рабочего более высокой квалификации; ведение сменного журнала по установленной форме.

Должен знать: элементарные основы физики и химии; технологию цементирования и прессования радиоактивных отходов в емкостях; устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых установок, оборудования и дистанционного управления; санитарные правила работы с радиоактивными веществами.

297. Переработчик радиоактивных отходов

6-й разряд

Характеристика работ: переработка твердых, жидких, биологических, газообразных и других радиоактивных отходов методами прессования, сжигания, битумирования, цементирования, выпаривания, стеклования и спекания на сложных технологических аппаратах и установках со строго регламентированным процессом; контроль и регулирование технологического режима по контрольно-измерительным приборам, приборам автоматики, дозиметрии и радиометрии; устранение неисправностей в работе оборудования; обработка и оформление за смену показаний контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: основы физики и химии; технологию различных процессов переработки радиоактивных отходов; конструкцию обслуживаемых аппаратов, установок, оборудования и приборов.

298. Пирометрист

2-й разряд

Характеристика работ: определение температуры в плавильных, нагревательных и сушильных печах, а также температуры металла при его выпуске и разливе при помощи переносных пирометрических и контрольно-измерительных приборов; регистрация замеров температуры и отклонений от заданного технологического режима; регулирование приборов и смена сгоревших кожухов термопар; перевод замеров температуры с одной шкалы на другую при помощи таблиц.

Должен знать: принцип работы переносных пирометрических приборов; назначение и условия применения пирометрических и контрольно-измерительных приборов; технологический температурный режим работы плавильных, нагревательных и сушильных печей, допустимую температуру начала и окончания заливки жидкого металла; правила регистрации результатов наблюдения и температур; правила пользования таблицами для перевода показаний замеров температуры с одной шкалы на другую; способ смены прогоревших кожухов и термопар.

299. Пирометрист

3-й разряд

Характеристика работ: определение температуры в плавильных, нагревательных и сушильных печах при помощи стационарных пирометрических и контрольно-измерительных приборов; проверка правильности показаний приборов; замер температуры закалочных ванн; регулирование и текущий ремонт пирометрических приборов; проверка термопар; установка термопар на рабочем месте.

Должен знать: устройство и принцип работы стационарных и переносных пирометрических и контрольно-измерительных приборов; основные причины возникновения неисправностей в пирометрах и способы предотвращения и устранения их; порядок ведения записей и замеров температуры; температурные режимы плавки и разливки металла, термообработки и сушки; элементарные сведения по электротехнике.

300. Пирометрист

4-й разряд

Характеристика работ: определение температуры расплавленных металлов, солей, газовой среды и сжиженных газов при помощи оптических и радиационных пирометров; установка и наладка пирометрических приборов; наблюдение, регулирование и контрольная проверка показаний пирометрических милливольтметров, самопишущих приборов, регуляторов автоматических потенциометров и мостов; выбор метода измерения температуры заданной среды и подбор необходимой аппаратуры; ремонт пирометрических приборов.

Должен знать: кинематические и электрические схемы пирометрических приборов; основы металловедения, электротехники и радиотехники; типы радиоламп, генераторов высокой частоты и электронных усилителей, применяемых в радиационных пирометрах; технологические температуры металлов, солей, газов на обслуживаемом участке.

301. Подсобный рабочий

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение подсобных и вспомогательных работ на производственных участках и строительных площадках, складах, базах, кладовых и т.п; погрузка, разгрузка, перемещение вручную или на тележках (вагонетках) и штабелирование грузов, не требующих осторожности (рулонных материалов, паркета в пачках, ящиков, бочек, картона, бумаги, фанеры, пиломатериалов и т.п.), а также сыпучих непылевидных материалов (песка, щебня, гравия, шлака, угля, мусора, древесных опилок, металлических стружек и других отходов производства); очистка территории, дорог, подъездных путей; уборка цехов, строительных площадок и санитарно-бытовых помещений; мытье полов, окон, тары, посуды, деталей и изделий.

Должен знать: нормы, правила погрузки и транспортировки грузов; устройство тары и способы закрепления перевозимых грузов.

302. Подсобный рабочий

2-й разряд

Характеристика работ: погрузка, выгрузка, перемещение вручную и на тележках (вагонетках) и укладка грузов, требующих осторожности (стекла, бутылок, бутылок с жидкостью, огнеопасных и ядовитых веществ и т.п.), и пылевидных материалов (рассыпного цемента, молотой извести, гипса и т.п.); перевозки всех грузов на тачках, а также на подводах и санях при конной тяге; подкатка колесных пар к станкам для обточки и тележек подвижного состава к локомотивам и вагонам.

Должен знать: способы погрузки, выгрузки, перемещения и укладки грузов, требующих осторожности, и пылевидных материалов; порядок оформления приемо-сдаточных и сопроводительных документов; порядок сортировки грузов.

- 303. Пожарный

- 7-й разряд

Характеристика работ: проведение работ по тушению пожаров с применением пожарно-технического вооружения, оборудования по спасению людей и эвакуации материальных ценностей; выполнение работ по вскрытию и разборке конструкций объектов возгорания; содержание в надлежащем состоянии пожарно-технического вооружения и оборудования, его техническое обслуживание и устранение неисправностей, не требующих специальной подготовки; пользование радиосредствами и переговорными устройствами, имеющимися на вооружении пожарной части; выполнение заданий по несению службы на постах, в дозорах, во внутреннем карауле в соответствии с требованиями уставов и инструкций; проверка противопожарного состояния зданий, сооружений и др. жилых и бытовых объектов.

Должен знать: устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях; устройство, правила ухода и эксплуатации изолирующих противогазов и правила работы в них; основные параметры пожарной опасности веществ и материалов; методы и способы организации спасения людей и эвакуации материальных ценностей; особенности тушения пожаров при неблагоприятных условиях, в зданиях и сооружениях, на транспорте и в сельских населенных пунктах; методы проведения работ по вскрытию и разборке конструкций; отрицательные факторы и нежелательные явления, возникающие во время пожара при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ; порядок проверки противопожарного состояния жилых объектов; район выезда и противопожарное водоснабжение в нем; расположение особо важных и пожароопасных объектов; приказы и инструкции, регламентирующие организацию службы в подразделениях пожарной охраны и тушения пожаров; задачи гарнизонной и караульной службы.

При выполнении работ по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, механизмов; при выполнении обязанностей всех номеров боевого расчета			        - 8-й разряд.

304. Приборист

3-й разряд

Характеристика работ: поверка, калибровка, метрологическая аттестация электроизмерительных приборов класса точности 0,5 и ниже методом сличения их показаний с показаниями приборов – эталонов; поверка парометрических милливольтметров и логометров класса точности 1,0 и ниже; измерение температуры термоэлектрическим пирометром и электрическим термометром сопротивления; поверка приборов для измерения давления и разрежения всех классов точности (кроме образцовых); поверка весоизмерительных приборов II класса; поверка приборов для измерения напряжения типа В2, В3 с помощью необходимой аппаратуры; электрическая регулировка узлов и элементов радиоустройств средней сложности; регулировка основных источников питания радиоаппаратуры; поверка узлов и различных элементов радиоэлектронных устройств по электрическим схемам с применением контрольно-измерительной аппаратуры и приборов; поверка приборов, предназначенных для контроля изделий по 2 - 3 классу точности (штангенинструменты, резьбовые калибры и др.); поверка приборов для физико-химических измерений (ареометры, спиртометры, шариковые и капиллярные вискозиметры и др.); ведение технической документации.

Должен знать: устройство, принцип действия, способы подналадки и методы поверки обслуживаемых приборов; устройство и способы применения контрольно-измерительного инструмента и приборов; устройство и принцип взаимодействия узлов и элементов paдиоэлектронной аппаратуры, методы и способы проверки их по электрическим схемам; правила эксплуатации поверяемых и применяемых приборов, оборудования и установок, предназначенных для поверки приборов; требования стандартов на поверяемые приборы; элементарные сведения по электротехнике, теплотехнике, механике и радиотехнике в пределах выполняемой работы.

305. Приборист

4-й разряд

Характеристика работ: поверка, калибровка, метрологическая аттестация электроизмерительных приборов класса точности 0,5 и выше методами сличения и компенсационным; поверка электросчетчиков однофазных и трехфазных, магазинов сопротивлений; поверка автоматических электронных потенциометров, мостов одноточечных регулирующих и самопишущих, пирометров частичного излучения и оптических с пределом измерения до 2000°; поверка образцовых приборов и приборов специального назначения для измерения давления и разрежения; поверка радиоизмерительных приборов (для измерения напряжения типа В4, В5, В7; генераторов измерительных типа Г2, Г3; вакуумметров ионизационных; измерителей параметров полупроводниковых приборов типа Л2 и др.); электрическая регулировка спецаппаратуры и аппаратуры ЭВМ средней сложности; поверка оптико-механических приборов (полярископы, оптиметры, проекторы часового типа, интерферрометры, поляриметры и др.); поверка твердомеров и разрывных машин всех типов; поверка приборов для измерения линейных и угловых величин (рычажно-зубчатые инструменты, угломеры, нутромеры и др.); поверка приборов, предназначенных для контроля изделий по I классу точности; поверка торзионных весов с предельной нагрузкой 20 мг и выше; поверка аналитических и технических гирь и весов I класса; поверка весов счетных, платформенных, подвесных, образцовых III разряда, автоматических, автомобильных и вагонных; регулировка различных источников питания; полная проверка работоспособности аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов с включением их в схему и снятием осциллограмм; наблюдение за правильностью эксплуатации приборов; ведение технической документации.

Должен знать: устройство приборов различных моделей; назначение и режимы работы радиоаппаратуры средней сложности; принцип действия, кинематику, электрические схемы и методы поверки обслуживаемых приборов; виды неисправностей; правила эксплуатации приборов, оборудования и установок, предназначенных для поверки приборов; правила испытаний и сдачи отрегулированных радиоэлектронных устройств; правила составления графиков и осциллограмм на регулируемую аппаратуру; электрические схемы и методы проверки обслуживаемых блоков спецаппаратуры; основные сведения по электротехнике, теплотехнике, механике, радиотехнике и оптике в пределах выполняемой работы.

- 306. Приборист

5-й разряд

Характеристика работ: поверка, калибровка, метрологическая аттестация электроизмерительных приборов всех типов класса точности 0,01 и ниже на особо ответственных участках и на сложном испытательном и технологическом оборудовании; поверка мостов и потенциометров постоянного тока; поверка радиоизмерительных приборов (для измерения напряжения типа В6, параметров в устройствах типа Р1, Р2; частоты типа Ч2, Ч3, Ч4; для наблюдения и исследования характеристик типа Х1, Х2, Х3, Х4; для измерения и исследования формы сигналов и спектра типа С1, С2, С3, С4; генераторов типа Г4, Г6 и др.); электрическая регулировка сложных радиоэлектронных устройств, аппаратуры ЭВМ и специальной радиоаппаратуры; поверка приборов, предназначенных для проверки расхода газа (расходомеры, газоанализаторы и др.); поверка приборов для физико-химических измерений (кондуктометры, концентратометры, полярографы, полярископы, поляриметры и др.); поверка приборов для линейных и угловых измерений (концевые меры длины 5-го разряда, сложные калибры, шаблоны, длиномеры и др.); поверка торзионных весов с предельной нагрузкой менее 20 мг; поверка универсальных, инструментальных и специальных микроскопов; поверка автоматических электронных потенциометров и мостов многоточечных регулирующих и самопишущих, поверка оптических пирометров общего применения и повышенной точности с пределом измерения более 2000°; градуировка контрольных и опытных термопар; составление сложных схем соединений, электромеханическая настройка сложной радиоэлектронной аппаратуры; наблюдение за правильностью эксплуатации поверяемых приборов; ведение технической документации.

Должен знать: кинематику, электрические схемы, принцип действия приборов, поверяемых и применяемых при поверке, методы их поверки; блок-схемы поверяемых приборов; правила эксплуатации поверяемых приборов, оборудования и установок, предназначенных для их поверки; способы поверки на точность различной радиоэлектронной аппаратуры; режимы работы специальной аппаратуры, блоков и способы их регулировки; основы теории по электротехнике, теплотехнике, радиотехнике и оптике в пределах выполняемой работы.

- 307. Приборист

6-й разряд

Характеристика работ: поверка, калибровка, метрологическая аттестация электроизмерительных приборов всех типов и систем, в том числе эталонов, класса точности 0,01 и выше; поверка и настройка блоков автоматики со сложными электронными схемами, усилителей, блоков контроля на автоматах с программным управлением; поверка радиоизмерительных приборов всех типов и систем, предназначенных для измерения физических величин; поверка генераторов типа Г5, лазерных и квантовых; поверка приборов СВЧ и приборов для наблюдения, измерения и исследования формы сигналов и спектра типа С6, С8; поверка измерительных приборов, предназначенных для измерения магнитных величин типа ЭМ2-11, ЭМ2-12 и других; измерения напряжения В1; приборов, использующих метод ядерного резонанса и другие методы; поверка измерительных микроскопов, лазерных эллипсометров, часовых проекторов; поверка высокочастотных изодромных и пропорциональных регуляторов температуры, поддерживающих температуру с точностью от 0,1 до 1°С; поверка концевых мер длины 3-го и 4-го разрядов, проведение арбитражных измерений; поверка образцовых весов 2-го разряда, аналитических весов 1-го класса; поверка установок для измерения параметров электронных, полупроводников приборов, интегральных и логических схем; снятие градиента с теплотехнического оборудования повышенной точности и его дальнейшая аттестация; математическая обработка результатов измерений и оформление необходимых материалов.

Должен знать: блок-схемы и принципиальные схемы поверяемых приборов; принцип действия поверяемых измерительных приборов, правила их эксплуатации; устройство, принцип работы измерительных приборов и установок, используемых в качестве образцовых; взаимосвязь показаний приборов с работой агрегатов; методы расчета поправок; правила обработки сложных диаграмм; требования нормативных материалов на поверяемые приборы; основы прикладной и физической оптики, электротехники, радиотехники и метрологии.

Требуется среднее профессиональное образование.

- 308. Приборист

7-й разряд

Характеристика работ: поверка, калибровка, регулировка и метрологическая аттестация электроизмерительных приборов всех типов и систем, в том числе эталонов, класса точности 0,005 и выше, компаратов напряжения типа Р3003, калибраторов напряжения и тока типа П320, П321, П327; поверка, калибровка, регулировка и метрологическая аттестация радиоизмерительных приборов повышенной сложности и имеющих канал общего пользования (КОП), в том числе эталонов, типа С7, С9, Ч1, Ч6, Ч7; поверка генераторов телевизионных испытательных сигналов, установок типа КИТУ, автоколлиматоров, оптических приборов для проверки СИ; концевых мер длины 3-го и 4-го разряда с помощью измерительной прецизионной системы Микрон-04, нестандартных высокочастотных приборов и приспособлений; поверка и настройка вакуумметров ионизационных, ионизационно-термопарных и магнитных, предназначенных для измерения низких абсолютных давлений от 1 до 10 Па типа ВМБ, ВИ, ВИТ; метрологическая аттестация программного обеспечения информационно-измерительных систем, измерительно-вычислительных комплексов, измерительно-диагностических установок, работающих совместно с ПЭВМ; математическая обработка результатов измерений с помощью средств вычислительной техники; оформление необходимых материалов.

Должен знать: принцип действия поверяемых измерительных приборов, правила их эксплуатации и технического обслуживания; методы и средства измерений, приборы и измерительные установки; правила применения средств вычислительной техники и работы на ПЭВМ; методы разработки и ведения документации, связанной с аккредитацией поверочных лабораторий в соответствии с международными требованиями.

Требуется среднее профессиональное образование.

309. Приемщик баллонов

2-й разряд

Характеристика работ: приемка, учет и наружный осмотр порожних баллонов; определение пригодности порожних баллонов к очередному наполнению; отбраковка баллонов для ремонта, слив неиспарившихся остатков для очередного гидравлического испытания; оформление документов на баллоны, направляемые для ремонта и гидравлического испытания; учет баллонов, выданных потребителям, и неисправных.

Должен знать: устройство и характеристику различных типов баллонов и их вентилей; требования, предъявляемые к баллонам для жидкого и сжатого газа; способы определения количества неиспарившихся остатков жидкого газа в баллонах; нормы наполнения баллонов жидким и сжатым газом; устройство весов и способы их проверки и регулирования; виды неисправностей баллонов и способы их определения; сроки испытания баллонов; правила транспортировки баллонов; формы учета неисправных, а также наполненных баллонов.

310. Приемщик баллонов

3-й разряд

Характеристика работ: приемка, учет и наружный осмотр наполненных баллонов; проверка правильности наполнения, герметичности баллонов и работы вентилей после наполнения; проверка состояния самозакрывающихся клапанов; контрольное взвешивание порожних и наполненных газом баллонов; регистрация в журнале наполненных баллонов; ведение записей в журнале о состоянии и работе автоматических приборов наполнения баллонов сжиженным и сжатым газом.

Должен знать: устройство автоматических приборов по заполнению баллонов сжиженным и сжатым газом и самозакрывающихся клапанов; способы опорожнения неиспарившихся остатков сжиженного газа из баллонов; порядок контрольного взвешивания порожних и наполненных баллонов сжатого и сжиженного газа.

311. Пробоотборщик

1-й разряд

Характеристика работ: отбор и разделка проб руды, металлов, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, растворов, нефтепродуктов, твердого минерального топлива, строительных материалов и др. вручную с помощью пробоотборников и специальных приспособлений; проведение анализов, проб и механических испытаний под руководством лаборанта; укупорка проб, оформление этикеток к ним; обеспечение сохранности их доставки в лабораторию; мойка и хранение посуды, используемой для отбора проб; ведение учета отобранных проб.

Должен знать: правила и способы отбора проб в различных складских и производственных условиях; свойства пробируемых материалов, сырья и готовой продукции на обслуживаемом объекте или участке; требования, предъявляемые к качеству проб; устройство пробоотборников.

312. Пробоотборщик

2-й разряд

Характеристика работ: отбор проб агрессивных или ядовитых веществ с помощью пробоотборников и специальных приспособлений или применения респираторов и аппаратов, находящихся под давлением или вакуумом; отбор проб на трихинеллез; развеска, квартование, сокращение, перемещение, распределение проб по пакетам; приготовление средних проб; наблюдение за работой пробоотборочных и проборазделочных машин при отборке и разделке проб твердого минерального топлива; разделка и расслойка проб; ведение учета отобранных и разделанных проб и оформление соответствующих актов; участие в ремонте обслуживаемых машин и механизмов.

Должен знать: устройство и принцип действия пробоотборочных и проборазделочных машин и механизмов; правила их содержания; правила и способы отбора проб агрессивных и ядовитых веществ из аппаратов, находящихся под давлением или вакуумом; способы разделки проб; правила обращения с ядовитыми и горючими веществами.

313. Пробоотборщик

3-й разряд

Характеристика работ: отбор проб газа по радиусу колошника доменных печей; пробивка и прочистка отверстий для отбора газа из шахты доменной печи; замер температуры и давления на разных горизонтах шахты и в горне доменных печей; отбор проб газа и замер температуры фурменной зоны, а также проб раскаленных полужидких материалов из различных горизонтов доменной печи; замер расхода воздуха по фурмам; отбор проб чугуна и шлака на выпусках; подготовка и проверка исправности оборудования для отбора проб.

Должен знать: устройство доменной печи; основы процесса выплавки чугуна; химические и физические свойства газов, чугуна и шлака; устройство приборов для измерения температуры и давления в печи; правила и приемы отбора проб газа, чугуна и шлака; устройство и правила работы в кислородных аппаратах.

314. Проводник (вожатый) служебных собак

5-й разряд

Характеристика работ: несение службы со служебной собакой путем обхода территории охраняемых объектов по специальному маршруту с целью обнаружения посторонних лиц и приготовленных к хищению материальных ценностей; проведение коммерческого осмотра груженых вагонов с разрядными грузами, проверка состояния вагонов и грузов на открытом подвижном составе, охрана грузов в парках станций и в пути следования поездов с помощью служебной собаки; выставление и снятие с постов охраны в соответствии с утвержденным графиком; выход на место совершения правонарушения со служебной собакой и принятие мер к задержанию преступников по оставленным ими следам; уход за служебной собакой; проведение дрессировок и систематических тренировок закрепленной собаки, оказание первой помощи при ее заболевании; содержание в исправном состоянии специального инвентаря и приспособлений; оформление документов установленной формы и донесений о коммерческих неисправностях охраняемых и сопровождаемых грузов.

Должен знать: приказы, инструкции, регламентирующие несение службы со служебными собаками; порядок осмотра территорий объектов, помещений с целью обнаружения укрывшихся преступников; основные положения организации использования служебных собак; правила осмотра поездов и вагонов; основные положения Руководства по содержанию и применению служебных собак; порядок проведения дрессировки служебных собак; требования по ветеринарному обслуживанию и кормлению служебных собак.

315. Промышленный альпинист

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение технологических операций в безопорном пространстве с применением альпинистских технологий при производстве ремонтно-строительных работ на высотных конструкциях, радиотелевышках, опорах, мостах, дымовых трубах, газоходах, сводах тоннелей, ледобойных быках мостов и т.п.; проведение ревизий, осмотров и выявление дефектов высотных конструкций; покрытие различных поверхностей антикоррозионными материалами; производство малярных работ; реставрация уникальных архитектурных объектов, храмов, памятников, куполов, стел, фасадов зданий и сооружений; ремонт облицовки, архитектурных элементов и украшений, балконов, карнизов, кровель ливнестоков и др. с применением грузоподъемных механизмов: лебедок, талей, гиней; заделка межпанельных стыков, замена водосточных труб, мойка окон; оборка горных склонов около автомобильных и железных дорог, удаление или закрепление опасных, свободно лежащих камней в зонах производственной деятельности; монтаж и демонтаж подъемно-спускового оборудования; обеспечение лавинной и камнепадной безопасности при проведении экспедиций и экскурсий в труднодоступные горные районы; обеспечение противолавинных мероприятий; выполнение работ по обеспечению безопасности деятельности на горном рельефе при съемках фильмов, проведении массовых мероприятий и т.п.

Должен знать: особенности работ и соответствующую документацию при производстве работ на высоте; основные конструктивные особенности объектов и технологию выполняемых работ; организацию спасательных работ на высоте; приемы оказания доврачебной помощи; правила безопасного использования веревок, тросов, альпинистского снаряжения при выполнении работ на высотных объектах; правила испытаний и нормы наработки на отказ для альпинистского снаряжения; устройство и принцип действия ручных и механических лебедок, талей, гиней; сигналы и порядок их применения при взаимодействии с работниками, управляющими грузоподъемными механизмами; правила применения и основные свойства узлов для соединения веревок, канатов и тросов; организацию систем подъема и спуска людей и грузов на высоте, перемещения в безопорном пространстве с использованием альпинистского снаряжения, элементов конструкций и горного рельефа.

При выполнении газо- или электросварочных работ, плазменной резки, торкретирования на высоте совместно с экипажами вертолетов								        - 6-й разряд.

При выполнении работ с применением электронно-цифровых комплексов, радиодальномеров, магнитометров, гиротеодолитов, лазерных отражателей и приборов с источниками радиоактивного излучения											        - 7-й разряд.

Требуется дополнительное профессиональное образование.

316. Пропитчик по огнезащитной пропитке

2-й разряд

Характеристика работ: покрытие простых и средней сложности деревянных изделий и конструкций, различных материалов и тканей огнезащитными составами вручную кистью и в ваннах или с применением краскопультов и распылителей; выполнение подготовительных работ к огнезащитной обработке различных деревянных изделий и конструкций, материалов и тканей; приготовление огнезащитных составов по заданной рецептуре; участие в выполнении сложных пропиточных работ под руководством пропитчика более высокой квалификации.

Должен знать: общие сведения об огнезащитной пропитке деревянных изделий и конструкций, материалов и тканей; правила обращения с ядовитыми химикатами, применяемыми для огнезащитных растворов и смесей; способы приготовления огнезащитных составов и условия их хранения; правила и способы нанесения огнезащитных составов на деревянные изделия и конструкции, материалы и ткани вручную кистью и в ваннах или с применением краскопультов и распылителей.

317. Пропитчик по огнезащитной пропитке

3-й разряд

Характеристика работ: покрытие и обработка огнезащитными составами сложных и ответственных деревянных изделий и конструкций, ценных материалов и тканей, театральных декораций, художественных стендов и макетов, органических сердечников для канатов; приготовление различных огнезащитных составов и смесей; изготовление образцов пропиточных материалов и проверка их на огнестойкость; управление механизмами при механизированном способе приготовления растворов и выполнении пропиточных работ; учет выполнения работ и расхода материалов и химикатов; текущий ремонт обслуживаемого оборудования и участие в среднем и капитальном ремонтах.

Должен знать: правила огнезащитной пропитки сложных деревянных изделий и конструкций, ценных материалов и тканей, театральных декораций, художественных стендов и макетов, органических сердечников для канатов; основные свойства ядов и химикатов, применяемых для огнезащитных растворов и смесей; порядок и правила обращения с ними и условия их хранения; технические условия и государственные стандарты на различные виды огнезащитной пропитки; принцип работы оборудования, применяемого при изготовлении огнезащитных растворов и при производстве пропиточных работ; правила ведения учета расхода химикатов и материалов, а также оформления технической документации на выполненные работы.

318. Пропитчик по огнезащитной пропитке

4-й разряд

Характеристика работ: покрытие и обработка огнезащитными составами особо ценных художественных театральных декораций, картин, панно и других произведений искусства; разработка рецептуры и приготовление составов для особо ответственной пропитки; отбор проб и проверка качества применяемых смесей и растворов; подбор химикатов и замена одних другими.

Должен знать: правила и технологию огнезащитной пропитки особо ценных художественных театральных декораций, картин, панно и других произведений искусства; свойства химикатов и ядов, применяемых для огнезащитных растворов, правила обращения с ними и условия хранения; технические условия и государственные стандарты на различные виды огнезащитной пропитки; правила учета расхода материалов и химикатов и оформление технической документации на выполняемые работы; устройство оборудования, применяемого при приготовлении растворов.

319. Рабочий по уходу за животными

Характеристика работ: уход (осмотр, кормление, поение и т.д.) за животными: змеями, рептилиями, птицами и т.п.; уборка клеток, вольеров и загонов, отжимов и мест скопления навоза; смена подстилки, мытье кормушек и поилок, подсобных помещений и гнездовых домиков, мытье бассейнов; поддержание температуры, влажности и освещения в помещениях для животных; приготовление кормов и кормовых смесей; планирование и осуществление программ по разведению обслуживаемой группы животных; участие в полевых работах по изучению биологии животных, а в случае необходимости - участие в их отлове, фиксации, пересадке и транспортировке; искусственное выкармливание молодняка закрепленной группы животных, приручение (дрессировка) их и осуществление элементарной ветеринарной помощи; ведение дневника биологических наблюдений и участие в научно-исследовательской работе.

Должен знать: основы биологии и условия содержания закрепленной группы животных; правила их кормления и поения; основы разведения обслуживаемой группы животных; правила дрессировки; устройство клеток, вольеров, загонов, а также перегонных и фиксационных клеток; основы санитарно-гигиенических и ветеринарных требований, предъявляемых к обслуживанию закрепленных групп животных; правила пользования дезинфицирующими растворами и способы их приготовления; правила по охране труда.

При обслуживании животных под руководством рабочего по уходу за животными более высокой квалификации											        - 1-й разряд.

При самостоятельном обслуживании неопасных птиц и млекопитающих, лабораторных животных												        - 2-й разряд.

При самостоятельном обслуживании опасных животных				        - 3-й разряд.

При самостоятельном обслуживании сложных в содержании хищных и опасных животных													        - 4-й разряд.

При самостоятельном обслуживании сложных в содержании и особо опасных и ядовитых животных											        - 5-й разряд.

При самостоятельном обслуживании любых сложных и особо опасных групп животных и их дрессировке для демонстрации во время лекций и экскурсий				        - 6-й разряд.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование для присвоения 5 - 6-го разрядов.

320. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры

3-й разряд

Характеристика работ: разборка, чистка, сборка телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, видеомагнитофонов, аудиосистем и др. радиоаппаратуры; проверка исправности радиоэлементов с использованием переносных комбинированных электрорадиоизмерительных приборов; управление органами настройки радиотелевизионной аппаратуры; замена предохранителей в радиотелеаппаратуре, ремонт штекеров, проверка и ремонт пультов дистанционного управления (ПДУ); устранение ненадежных контактов, замена и ремонт шнура питания со штепсельной вилкой; ремонт встроенной радиотелевизионной антенны.

Должен знать: правила, последовательность, способы разборки и сборки телевизоров и другой радиотелеаппаратуры; правила построения функциональных схем и принцип работы основных узлов радиотелеаппаратуры; общие сведения о передаче и приеме цветного изображения; типы и конструкцию комнатных антенн; правила и способы установки телевизоров и радиоприемников и подключения их к антеннам; назначение и правила пользования измерительными приборами и монтажно-регулировочным инструментом; способы обнаружения неисправностей радиотелеаппаратуры; элементарные сведения по электротехнике, радиотехнике и телевидению.

321. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры

4-й разряд

Характеристика работ: установка телевизоров всех моделей: настройка их на все принимаемые в данной местности программы телевидения, установка оптимальных значений изображения и звука, запись их в память телевизора; ремонт блоков телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, импульсных блоков питания, блоков кадровой и строчной разверток, кассет обработки сигналов, блоков селекторных каналов волновых (СКВ) с использованием стендовой аппаратуры и в составе телевизора; выполнение работ по контролю параметров радиотелевизионной аппаратуры с использованием стационарных электрорадиоизмерительных приборов (осциллографов, генераторов, цифровых вольтметров, аттенюаторов); проверка полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов и т.п.); демонтаж неисправных полупроводниковых элементов, интегральных микросхем (ИМС) и монтаж новых элементов; выявление причин неисправностей в телевизорах, радиоприемниках, магнитофонах и выполнение ремонта, не связанного с устранением непериодических дефектов.

Должен знать: устройство, взаимодействие и принцип работы элементов схем черно-белых и цветных телевизоров, радиоприемников; принципиальные и монтажные схемы черно-белых и цветных телевизоров, радиоприемников, магнитофонов; технологию разборки и сборки основных блоков радиотелевизионной аппаратуры; методы и способы ее проверки, настройки и ремонта; характеристики полупроводниковых приборов; основные требования стандартов на отремонтированную аппаратуру; основные положения Закона Приднестровской Молдавской Республики «О защите прав потребителей»; основы электротехники, радиотехники, телевидения.

322. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры

5-й разряд

Характеристика работ: комплексная регулировка телевизоров; ремонт декодеров телетекста; контроль параметров радиотелевизионной аппаратуры с использованием генераторов стандартных сигналов УКВ диапазона; ремонт блоков аппаратуры с использованием стационарных оптических приборов; выполнение работ на ПЭВМ по получению технической информации и вводу ее в имеющуюся базу данных; выявление причин неисправностей телевизоров, радиоприемников, аудиосистем, DVD-проигрывателей и др. радиоаппаратуры и выполнение ремонта, связанного с устранением непериодических дефектов и настройкой; участие в работах по установке телевизоров всех моделей.

Должен знать: классификацию и физические процессы, лежащие в основе построения систем цветного телевидения; принципы передачи и приема текстовой информации в телеаппаратуре; методы кодирования и декодирования сигналов в цветном телевидении; способы устранения неисправностей электрической и механической регулировок радиотелеаппаратуры; методы и способы проверки, настройки и ремонта телевизоров различных типов, радиоприемников, аудиосистем; правила пользования контрольно-измерительными приборами, применяемыми при проверке параметров радиотелеаппаратуры.

323. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ по демонтажу, монтажу SMD-элементов и микросхем с использованием паяльных станций и оптических систем; выявление причин неисправностей и производство работ по ремонту и настройке черно-белых и цветных телевизоров всех типов, аудиосистем, телевизоров со встроенными DVD-проигрывателями, радиоприемников, видеомагнитофонов и другой сложной радиоаппаратуры.

Должен знать: принципиальные и монтажные схемы телевизоров всех типов, радиоприемников, магнитофонов и другой радиоаппаратуры; методы и способы проведения сложного ремонта радиотелевизионной аппаратуры; схемы преобразователей кодов команд в декодерах телетекстов; особенности формирования сигналов яркости и цветности; принцип работы схем по установке автоматического баланса белого в телевизорах; правила пользования контрольно-измерительной аппаратурой, применяемой при ремонте.

Требуется среднее профессиональное образование.

324. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры

7-й разряд

Характеристика работ: выявление дефектов и неисправностей и производство работ по устранению непериодических отказов телевизоров всех типов и моделей, аудиосистем, DVD-плееров, радиоприемников и другой радиоаппаратуры; выполнение работ по ремонту телевизоров с платами, имеющими SMD, монтаж радиоэлементов, телевизоров с цифровой обработкой видео и звука, LSD-телевизоров и телевизоров со 100 Гц строчной разверткой; выполнение экспериментальных работ при испытаниях радиотелевизионной аппаратуры с использованием нестандартизированных средств измерений и установок; подключение к телевизору игровых видеоприставок.

Должен знать: все системы цветного телевидения; принципиальные и монтажные схемы всех типов телевизоров, аудиосистем, радиоприемников, DVD-плееров; методы построения схем и принципы передачи команд от пульта дистанционного управления к телевизору; сервисные режимы телевизоров всех типов и способы установки в них различных доступных параметров; порядок ремонта телевизоров с экономичными источниками питания; методы ремонта телевизоров с управлением по шине I2C.

Требуется среднее профессиональное образование.

325. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры

8-й разряд

Характеристика работ: выявление особо сложных дефектов и непериодических неисправностей и устранение их во всех типах телевизоров, аудиосистем, DVD-плееров, плазменных панелей, домашних кинотеатров и другой радиотелеаппаратуры; выполнение работ, связанных с перепрограммированием микросхем; контроль параметров радиотелеаппаратуры с использованием контрольно-измерительной аппаратуры с УКВ и СВЧ диапазоном; монтаж и сборка экспериментальных схем для контроля параметров радиотелевизионной аппаратуры.

Должен знать: принципиальные и структурные схемы всех типов радиотелеаппаратуры отечественного и импортного производства; методы перепрограммирования и прошивки микросхем; принципы взаимозаменяемости радиоэлементов и микросхем; способы ремонта телевизоров с источниками питания с применением оптопар и микросхем; способы защиты от УКВ и СВЧ излучений при выполнении работ с генераторами этих диапазонов.

Требуется среднее профессиональное образование.

- 326. Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания

2-й разряд

Характеристика работ: производство вспомогательных работ (подноска материалов, инструмента и т.д.) при установке оборудования и ремонте распределительных сетей коллективного приема телевидения внутри чердачных помещений, на лестничных клетках и в квартирах различных зданий; участие в прокладке, протяжке через закладные устройства, разметке трасс прокладки кабеля, установке различных типов распределительных коробок и т.д.

Должен знать: простейшие сведения по электротехнике, радиотехнике, о свойствах применяемых материалов и типах оборудования; устройство обслуживаемого оборудования систем коллективного приема телевидения; порядок пользования инструментом, используемым при работе.

- 327. Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания

3-й разряд

Характеристика работ: производство работ по прокладке абонентских и магистральных кабелей распределительных сетей коллективного приема телевидения; разделка кабеля и припайка его к распределительным коробкам и штекеру телевизора; участие в работе по монтажу, установке, демонтажу и ремонту различного оборудования систем коллективного приема телевидения, ремонту оборудования распределительных телевизионных сетей и электрических измерений в этих сетях, в подводке электропитания к различным типам усилителей; установка и ориентировка антенн коллективного приема телевидения, спутниковых антенн; проверка на прием телевизионной испытательной таблицы и телевизионной передачи; участие в проведении профилактических осмотров оборудования, планово-предупредительного ремонта на домовых распределительных сетях систем коллективного приема телевидения.

Должен знать: правила и инструкции по устройству, установке, ремонту и эксплуатации обслуживаемого оборудования; правила и способы прокладки и монтажа распределительных устройств магистральных телевизионных сетей; типы измерительного оборудования, правила его включения и настройки внешними ручками управления; назначение и правила пользования ампервольтметром и инструментом, в том числе электрическим; элементарные сведения по электротехнике, радиотехнике и телевидению.

- 328. Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания

4-й разряд

Характеристика работ: производство работ по монтажу, установке и ремонту трех- и пятиэлементных, одноканальных и двухканальных телевизионных антенн индивидуального и коллективного приема телевидения в метровом диапазоне волн с высотой антенных опор до 5 м и оборудования распределительных телевизионных сетей; участие в работе по установке, монтажу, демонтажу и ремонту всех типов коллективных и спутниковых антенн; подводка и ремонт электропитания антенных, магистральных и домовых усилителей, их установка и подключение к оборудованию распределительной сети; участие в проведении профилактических осмотров оборудования, планово-предупредительном ремонте (техническом обслуживании) на антенно-мачтовых сооружениях и крупных системах коллективного приема телевидения (КСКПТ), домовых распределительных сетях систем коллективного приема, в работе по устройству кабельных воздушных переходов; определение качества работы антенны по телевизионной испытательной таблице, проведение простейших электрических измерений в распределительных телевизионных сетях.

Должен знать: технические характеристики и конструкцию обслуживаемого оборудования, его монтажные схемы; правила установки, монтажа спутниковых и эфирных антенн коллективного приема, распределительных сетей, кабельных и воздушных переходов; назначение элементов телевизионной испытательной таблицы для проверки и оценки качества работы телевизоров и антенн; правила и способы проверки и ремонта телевизионных антенн и распределительных сетей; назначение и правила пользования приборами, применяемыми для электрических измерений; основы электротехники, радиотехники, телевидения.

- 329. Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания

5-й разряд

Характеристика работ: производство работ по монтажу, установке и ремонту многоканальных (свыше пяти элементов) телевизионных антенн коллективного приема телевидения метрового и дециметрового диапазонов волн с высотой антенных опор свыше 5 до 9 м, спутниковых антенн, распределительных сетей коллективного приема телевидения; установка конверторов различного диапазона волн; ремонт антенных, домовых, магистральных усилителей; участие в проведении планово-предупредительного ремонта (технического обслуживания) магистрального оборудования, систем коллективного приема телевидения; участие в сдаче и приеме работ по установке и монтажу коллективных и спутниковых антенн и распределительных сетей с измерением основных параметров коллективного приема телевидения и определении качества телевизионного сигнала.

Должен знать: типы, конструкцию, технические характеристики коллективных телевизионных антенн метрового и дециметрового диапазонов волн и спутниковых систем; принцип действия оборудования распределительных сетей; методы обнаружения и способы устранения неисправностей в антеннах и распределительных телевизионных сетях, в антенных, магистральных и домовых усилителях; правила настройки, эксплуатации и применения основных контрольно-измерительных приборов.

- 330. Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания

6-й разряд

Характеристика работ: производство работ по монтажу, установке и ремонту многоэлементных, многоканальных антенн коллективного приема телевидения в метровом и дециметровом диапазонах волн и радиовещания, сложных антенн для тяжелых условий приема (сильные отраженные сигналы, интенсивные помехи и т.п.) с высотой опор свыше 9 м, устройству кабельных воздушных и подземных переходов; настройка головных станций (магистральных усилителей), оценка качества их работы; участие в проведении профилактических осмотров оборудования, планово-предупредительном ремонте (техническом обслуживании) головных станций, конверторов всех типов, магистрального оборудования систем коллективного приема телевидения; ремонт антенных усилителей, конверторов; сдача и прием вновь установленных антенных систем коллективного приема радиовещания и телевидения; производство работ по монтажу, установке и ремонту сложных систем коллективного приема телевидения и радиовещания (до 5000 абонентов); измерение телевизионных параметров распределительной сети и расчет всех систем коллективного приема телевидения и радиовещания по типовым схемам.

Должен знать: типы, конструкцию, технические характеристики всех типов коллективных телевизионных антенн метрового и дециметрового диапазонов волн, совмещенных и спутниковых антенн всех типов, оборудования распределительных сетей; устройство, функциональную и электрическую системы принимаемых головных станций, магистральных и домовых усилителей; назначение и порядок применения измерительных приборов, методы измерения параметров распределительной сети систем коллективного приема телевидения и радиовещания; принципы расчета и построения антенных систем коллективного приема телевидения и радиовещания; типы головных станций, их функциональные схемы; методы выявления и способы устранения неисправностей различного магистрального оборудования; методы измерений в системах коллективного приема телевидения и радиовещания; устройство и правила пользования контрольно-измерительной аппаратурой.

Требуется среднее профессиональное образование.

- 331. Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания

7-й разряд

Характеристика работ: производство работ по монтажу, установке и ремонту многоэлементных, многоканальных антенн коллективного приема телевидения в метровом и дециметровом диапазонах волн и радиовещания, сложных антенн, устройству кабельных воздушных и подземных переходов; настройка головных станций (магистральных усилителей), спутниковых конверторов, модуляторов, тюнеров; оценка качества их работы; техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), оборудования по передаче ТВ сигнала по ВОЛС; выполнение измерительных работ прямого и обратного каналов по ВОЛС; ремонт антенных усилителей, конверторов; производство работ по монтажу, установке и ремонту сложных систем коллективного приема телевидения и радиовещания (свыше 5000 абонентов); измерение параметров распределительной сети и расчет всех систем коллективного приема телевидения и радиовещания по типовым схемам.

Должен знать: типы, конструкцию, технические характеристики всех типов коллективных телевизионных антенн, совмещенных и спутниковых антенн всех типов, головных станций, контрольно-измерительных приборов, необходимых для проведения измерений на КСКПТ, оборудования распределительных сетей; типы головных станций, их функциональные схемы; методы выявления и способы устранения неисправностей различного магистрального оборудования; устройство и правила пользования контрольно-измерительной аппаратурой.

Требуется среднее профессиональное образование.

- 332. Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания

8-й разряд

Характеристика работ: производство работ по монтажу и ремонту оптических передатчиков, приемников систем коллективного приема телевидения, многоканальных антенн в метровом и дециметровом диапазонах волн и радиовещания, сложных антенн для тяжелых условий приема, устройству кабельных, воздушных и подземных переходов; выполнение работ по настройке оборудования для организации интерактивных услуг в сетях систем коллективного приема телевидения; монтаж, установка, настройка кабельных маршрутизаторов, абонентских модемов; настройка головных станций (магистральных усилителей), оценка качества их работы; измерение телевизионных сигналов и расчет всех систем коллективного приема телевидения и радиовещания по типовым схемам.

Должен знать: типы, конструкцию, технические характеристики всех типов коллективных телевизионных антенн, совмещенных и спутниковых антенн всех типов, оборудования распределительных сетей; принципы цифровой обработки ТВ сигналов, методы измерений ТВ сигналов в цифровом виде; форматы передачи ТВ сигнала с использованием оборудования, применяемого в сетях систем коллективного приема телевидения; принципы передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи; типы головных станций, их функциональные схемы; методы выявления и способы устранения неисправностей различного магистрального оборудования.

Требуется среднее профессиональное образование.

333. Распределитель работ

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание участка, цеха, выпускающего сложную номенклатуру изделий с разнообразной производственной кооперацией; обеспечение рабочих мест деталями, полуфабрикатами, инструментом, рабочими нарядами и другой технической документацией в соответствии с установленными заданиями; прием заготовок и полуфабрикатов на участок и сдача готовой продукции на склад; участие в подготовке производственных заданий по участкам; ведение учета выполненной работы.

Должен знать: производственные задания обслуживаемых участков и график загрузки рабочих мест; технологическую последовательность обработки деталей; номенклатуру узлов и деталей, обрабатываемых на участке; правила хранения деталей и порядок оформления установленной документации; основы планирования загрузки рабочих мест и учета выполненных работ; порядок оформления первичных документов.

334. Распределитель работ

4-й разряд

Характеристика работ: прием, выдача и хранение ответственных дорогостоящих деталей, механизмов, узлов на участках с большой номенклатурой изделий; обеспечение рабочих мест материалами, заготовками, полуфабрикатами, а также приспособлениями, инструментом и технической документацией; ведение учета и отчетности; снятие остатков незавершенного производства; составление сличительных ведомостей движения деталей и механизмов; составление и оформление актов при обнаружении недостачи деталей, механизмов и узлов; учет прохождения изделий и узлов согласно графику.

Должен знать: номенклатуру деталей, механизмов и их индексы; назначение применяемого инструмента и приспособлений; сорта материалов и их маркировку; технологическую последовательность сборки; систему применяемого учета; порядок учета выполненных работ; правила приемки и оформления первичных документов, рабочих нарядов и т.д.; правила приемки и хранения деталей, механизмов, узлов, поступающих от сборщиков и выдаваемых на рабочие места.

335. Распространитель билетов

3-й разряд

Характеристика работ: распространение и продажа лотерейных билетов, а также билетов (абонементов) на театрально-зрелищные и культурно-массовые мероприятия (представления, фестивали и т.д.), на выставки, экскурсии, в музеи, клубы вне стационарных билетных касс и киосков; информирование потребителей об условиях проведения лотереи, о правилах, порядке и местах получения выигрышей в денежной и вещевой форме, о репертуаре театрально-зрелищных организаций и программе культурно-массовых мероприятий; рекламирование распространяемых билетов (абонементов); выплата выигрышей в денежной форме в соответствии с условиями проведения лотереи; получение, хранение и сдача билетов (абонементов) в установленном порядке; ежедневная сдача выручки (денежных средств); составление необходимой отчетности.

Должен знать: порядок распространения и продажи билетов (абонементов); условия выплаты выигрышей по лотерейным билетам и правила проведения лотереи; репертуар театрально-зрелищных организаций и программы культурно-массовых мероприятий; правила получения, хранения и сдачи денежных средств и билетов (абонементов), документов и других материальных ценностей; правила ведения кассовых и банковских операций; принципы и методы общения с потребителями, основы этики и рекламной деятельности.

Примечание: старший распространитель билетов руководит и контролирует работу распространителей билетов, обеспечивает строгое исполнение инструкций (положений) о продаже билетов (абонементов), обеспечивает билетами (абонементами) для распространения, проводит оперативный контроль за ходом реализации билетов (абонементов) и принимает меры для их продажи, обеспечивает полноту сдачи и контролирует сдачу денежной выручки, составляет график работы распространителей билетов, проводит проверки фактического наличия билетов (абонементов) и денежных средств у распространителей билетов, обеспечивает составление всех форм необходимой отчетности.

336. Регенераторщик отработанного масла

1-й разряд

Характеристика работ: обслуживание маслоочистительных машин; центрифугирование и фильтрование масла на фильтропрессе; перекачка масла из одной емкости в другую маслонасосом и при помощи вакуумной установки; смена фильтровальной бумаги на фильтропрессе; сушка отбеливающей земли и закладка сорбентов для очистки и регенерации масла; очистка масел отстоем; чистка и промывка тары под масло; чистка бака и адсорберов после регенерации; регенерация отработанного масла, разборка, чистка и сборка маслоочистительных машин под руководством регенераторщика более высокой квалификации; продергивание шпагата в польстерные щетки.

Должен знать: основные сведения об устройстве центрифуги фильтропресса; маслонасоса; схему маслопроводов; расположение и назначение аппаратов и оборудования маслохозяйства; правила управления оборудованием; виды смазочных масел; назначение очистки, сушки и регенерации масла; назначение и условия применения наиболее распространенных простых приспособлений и контрольно-измерительных инструментов.

337. Регенераторщик отработанного масла

2-й разряд

Характеристика работ: регенерация отработанного масла отбеливающей землей, аммиаком, силикогелем и активированной окисью алюминия; регенерация подбивочного буксового материала; очистка и сушка остатков продукта маслоочистительными машинами и паром под вакуумом; наблюдение за производственным процессом очистки и регенерации масла; отбор пробы масла для анализа; определение состояния масла по цвету и запаху; разборка, чистка, сборка и текущий ремонт маслоочистительных машин, центрифуг, фильтропрессов, аппаратов и другого обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип работы маслоочистительного оборудования; основные методы очистки и регенерации масел и подбивочного буксового материала; свойства применяемых сорбентов и активаторов; свойства масел; назначение и условия применения универсальных и специальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного инструмента.

338. Регенераторщик отработанного масла

3-й разряд

Характеристика работ: регенерация и тонкая очистка отработанных масел; регенерация польстерных щеток и смазочных материалов для букс подвижного состава; регенерация ацетона методом выпаривания; выбор схемы оборудования, необходимых материалов и установление режима очистки и регенерации масел в зависимости от степени загрязнения и старения масла; установление режима сушки силикогеля, отбеливающей земли, активной окиси алюминия перед загрузкой их в аппаратуру; определение качества масла без анализа масла; проведение сокращенного физико-химического анализа масла; определение степени восстановления масла; улучшение эксплуатационных свойств масел путем введения присадок и смешения; очистка масел в аппаратах, находящихся пол электрическим напряжением; центрифугирование масел вакуум-центрифугой; промывка масла водой; паровой нагрев масла и сушка его под вакуумом с распылением; испытание трансформаторного масла на пробой; пуск и наладка маслоочистительных машин, аппаратов и участие в их ремонте.

Должен знать: устройство маслоочистительного оборудования и аппаратов регенерационной установки; основные физико-химические свойства масел и область их применения; процессы и различные методы регенерации и очистки масел; способы стабилизации и смешения масел; устройство специальных и универсальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительных приборов; схему маслопроводов и взаимодействия важнейших частей оборудования; основные признаки старения масел; способы регенерации и назначение польстерных щеток и смазочных материалов для букс подвижного состава.

339. Ремонтировщик респираторов и противогазов

2-й разряд

Характеристика работ: разборка и сборка респираторов и противогазов; очистка и продувка фильтров от пыли; промывка, просушка, проверка исправности, ремонт и замена негодных частей респираторов и противогазов; выдача, прием и хранение респираторов и противогазов.

Должен знать: устройство респираторов и противогазов; способы проверки и выполнения ремонта и испытания респираторов и противогазов; правила хранения респираторов и противогазов.

340. Сливщик-разливщик

2-й разряд

Характеристика работ: прием кислоты, щелочи, молока, патоки, растворителей, водных растворов в разные емкости; слив жидкости в резервуары, баки, цистерны, контейнеры, бочки и другую тару со взвешиванием, замером, наклеиванием этикеток, фильтрацией; разлив продукции вручную в разливочную тару; укупорка (лючевание), откатка, относка наполненной тары, обвязывание и засаливание тары; промывание и очистка разливочной машины и приспособлений; текущий ремонт и смазывание насосов, емкостей и коммуникаций сливного узла.

Должен знать: основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов; правила приема, передачи и слива жидких продуктов; требования государственных стандартов к качеству тары и ее укупорке; нормы разлива продукции в тару.

341. Сливщик-разливщик

3-й разряд

Характеристика работ: прием бензина, керосина, нефти и других нефтепродуктов, масляных антисептиков различной вязкости, плавленого каустика, жидкого аммиака, ДДТ, хлораля, парахлорбензолсульфокислоты, акриловой эмульсии, жирных спиртов, гексахлорана, пергидроля, хлорофоса, эмульсии ядохимикатов, паронитрохлорбензола, динитрохлорбензола в разные хранилища; разлив продукции на автоматических и полуавтоматических машинах в разливочную тару; расстановка вагонов цистерн под сливоналивные стояки железнодорожной эстакады; доводка и опускание шлангов сливоналивных стояков в люки; открытие и закрытие задвижек на стояках; зачистка вагонов, цистерн от остатков продуктов; подогрев цистерн и коммуникаций; учет поступления сливаемых и наливаемых продуктов.

Должен знать: основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов; правила обращения с вредными и ядовитыми продуктами; свойства, правила приема, передачи и слива жидких продуктов; требования государственных стандартов к качеству тары и ее укупорке; нормы разлива продукции в тару.

При сливе желтого и красного фосфора, сжиженного газа				        - 4-й разряд.

342. Смазчик

1-й разряд

Характеристика работ: смазывание трущихся частей машин, механизмов, двигателей, приводов агрегатов, автомашин, тракторов и другого оборудования и машин в установленные сроки; замена и заливка смазочных материалов в редукторы и коробки передач, в лубрикаторы и другие автоматические действующие приборы для смазывания под давлением; заливка масла в масленки; сбор отработанных масел для очистки; очистка трансмиссионных валов от пыли и грязи.

Должен знать: расположение обслуживаемого оборудования на участке; трущиеся части, подлежащие смазыванию; виды, сорта и назначение смазочных материалов; схему маслопроводов обслуживаемого оборудования и машин; правила, сроки и периодичность смазывания и чистки машин и оборудования; способы установки лестниц, стремянок и других приспособлений для подъема к движущимся частям оборудования; назначение наиболее распространенного простого инструмента и приспособлений, применяемых при смазывании, чистке и промывке.

343. Смазчик

2-й разряд

Характеристика работ: смазывание трущихся частей механизмов оборудования, аппаратов и приборов с прочисткой и промывкой их в установленные сроки; наблюдение на обслуживаемом участке (цехе) за исправным состоянием маслопроводящих систем; осмотр, заправка и смазывание вагонных букс и других трущихся деталей подвижного состава; замена неисправных масленок и устранение дефектов в маслопроводах; подбор смазочных материалов в зависимости от их свойств и назначения; получение, хранение и учет смазочных и обтирочных материалов; уборка отходов смазочных материалов и деталей механизмов и станин; удаление масла из накопительных приямков.

Должен знать: схемы маслопроводов, смазывающих устройств и периодичность смазывания различного оборудования; состав и свойства смазочных материалов; виды смазочных систем (кольцевая, набивная, под давлением); устройство масляных насосов, фильтров и правила их регулирования; правила хранения, учета смазочных материалов; способы уборки и утилизации проливов маслопродуктов на различных участках, в т.ч. в природоохранной зоне; основные сведения о регенерации отработанных масел.

344. Смазчик

3-й разряд

Характеристика работ: смазывание трущихся частей механизмов ценного, ответственного, уникального оборудования, аппаратов и механизмов при помощи различных сложных приспособлений и приборов; смазывание труднодоступных мест оборудования во время его работы; определение пригодности масел по результатам лабораторного анализа в соответствии с эксплуатационными требованиями; подбор смазочных материалов в зависимости от их свойств и назначения; заправка густыми и жидкими смазочными материалами резервуаров, автоматических и ручных станций.

Должен знать: виды монтажных схем смазывания; устройство аппаратуры полуавтоматического и автоматического смазывания; технические требования к качеству масел для соответствующих типов оборудования; правила отбора проб эксплуатационных масел; методы определения качества масел на основе химических анализов, представленных лабораторией; способы уборки и утилизации проливов маслопродуктов.

345. Смазчик

4-й разряд

Характеристика работ: смазывание тяжело нагруженных трущихся частей механизмов уникального, ответственного, валкового оборудования, гидравлических агрегатов и установок при помощи сложных приспособлений и специальных устройств; смазывание труднодоступных мест оборудования, работающего в условиях повышенной нагрузки, высокой температуры и в среде, содержащей взвешенные частицы абразива, пыли, сажи и др.; подбор смазочных материалов по своим физико-химическим характеристикам в зависимости от условий работы механизмов: нагрузки на трущиеся части, скорости вращающихся и трущихся частей, температуры окружающей среды; определение количества, вязкости масел и густых смазок для смазки зубчатых зацеплений и подшипников; обслуживание централизованных циркуляционных систем, питателей централизованной жидкой смазки, автоматических систем густой смазки, гидростанций привода исполнительных механизмов.

Должен знать: принципиальные схемы трубопроводов автоматической смазки; устройство, принцип работы механизмов и приборов систем смазки; виды и область применения различных масел и смазок; основные и дублирующие марки масел и смазок; типы и назначение присадок, применяемых для улучшения свойств смазочных материалов.

346. Стрелок

4-й разряд

Характеристика работ: несение службы по охране объектов (имущества) от противоправных посягательств и несанкционированного доступа на них со служебным или боевым оружием; прием под охрану объектов, складских и других помещений с материальными ценностями, входящих в зону поста; контроль за состоянием и работой установленных на охраняемом объекте технических средств и систем охранно-пожарной сигнализации; при их срабатывании передача сообщений в караульную службу или органам внутренних дел; принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений на охраняемых объектах; задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности с охраняемого объекта, подозреваемых в совершении правонарушений и сопровождение их в караульное помещение или отделение милиции; содержание в исправном состоянии вверенного им оружия, боеприпасов и специальных средств.

Должен знать: требования нормативных правовых актов, регламентирующих организацию охраны объектов; систему охраны объекта и режим работы структурных подразделений; порядок применения вверенного оружия и специальных средств и правила ухода за ними; местоположение соседних постов, первичных средств пожаротушения и связи; технические характеристики и правила эксплуатации применяемых систем охраны; правила задержания правонарушителей и оформления материалов на них.

347. Стрелок

5-й разряд

Характеристика работ: несение службы по охране крупных промышленных организаций, особо важных или приравненных к ним объектов, объектов хранения значительного количества материальных ценностей (крупных баз, складов и др.); сопровождение и охрана грузов в парках железнодорожных станций и в пути следования поездов; прием и проведение коммерческого осмотра грузов на открытом подвижном составе, груженых крытых вагонов в соответствии с правилами перевозок грузов; выявление коммерческих неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов и сохранности перевозимых грузов; проведение проверок вагонов и объектов путем наружного осмотра и с использованием технических средств; обеспечение сохранности грузов в парках и в пути следования поездов; уведомление и представление достоверной информации начальнику караула о прибытии (убытии) вагонов, в том числе с опасными грузами; осуществление контроля и принятие мер по своевременной доставке охраняемого груза до станции назначения; задержание лиц, совершивших или пытающихся совершить хищение охраняемых материальных ценностей; оформление необходимых документов по принимаемым под охрану грузам и объектам.

Должен знать: руководство по организации службы стрелковых и стрелково-пожарных подразделений военизированной охраны в части охраны грузов и объектов; правила погрузки, крепления и перевозки грузов; порядок коммерческого осмотра поездов и вагонов; правила технической эксплуатации применяемых средств охраны и связи; инструкцию по сигнализации; правила оформления необходимых документов по принимаемым под охрану грузам и объектам и актов коммерческих неисправностей.

348. Стропальщик

2-й разряд

Характеристика работ: строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки; отцепка стропов на месте установки или укладки; подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке; выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза; определение пригодности стропов.

Должен знать: визуальное определение массы перемещаемого груза; места застроповки типовых изделий; правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов; условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.; предельные нормы нагрузки крана и стропов; требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; допускаемые нагрузки стропов и канатов.

349. Стропальщик

3-й разряд

Характеристика работ: строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки; строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки; выбор способов для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в различных условиях; сращивание и связывание стропов разными узлами.

Должен знать: визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов средней сложности; наиболее удобные места строповки грузов; сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания; способы сращивания и связывания стропов; принцип работы грузозахватных приспособлений.

350. Стропальщик

4-й разряд

Характеристика работ: строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и укладки; строповка и увязка грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 5 по 25 т для иx подъема, перемещения и укладки; строповка и увязка лесных грузов (длиною свыше 6 м), изделий, деталей и узлов, требующих повышенной осторожности, технологического оборудования и связанных с ним конструкций, изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой до 5 т для их подъема, монтажа, перемещения и укладки; заплетка концов стропов; выбор стропов в соответствии с массой и родом грузов.

Должен знать: способы строповки тяжелых грузов; устройство грузозахватных приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов для предохранения его от прогиба и порчи; правила и способы сращивания стропов; сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность.

351. Стропальщик

5-й разряд

Характеристика работ: строповка и увязка грузов средней сложности, лесных (длиной свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и укладки; строповка и увязка лесных грузов (длиной свыше 6 м), особо ответственных изделий, узлов машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой свыше 5 до 50 т для их подъема, перемещения и укладки.

Должен знать: конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов, для предохранения их от прогиба и порчи; методы и сроки испытания стропов.

352. Стропальщик

6-й разряд

Характеристика работ: строповка и увязка сложных лесных грузов (длиной свыше 6 м), особо ответственных изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой свыше 50 т для их подъема, монтажа, перемещения и укладки.

Должен знать: правила и способы строповки особо ответственных грузов; конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении ответственных грузов для предохранения их от порчи и прогиба.

353. Такелажник

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению, увязке, креплению и установке на тележки или платформы различных грузов, оборудования, изделий и т.п. массой до 5 т с применением лебедок, талей, домкратов, козел и скатов; перемещение грузов с заводкой тросов при застроповке; сооружение настилов, стоек, временных мостков и приспособлений; промывка, очистка, смазывание, просушка, подбор и укладка такелажа по видам и размерам; раскладка и наматывание тросов и канатов и разбивка сплетений с оплеткой концов; навешивание бирок и подготовка такелажа к отгрузке; изготовление простого такелажа.

Должен знать: устройство и правила пользования простыми такелажными средствами при перемещении грузов, оборудования и изделий; правила строповки грузов малой массы; способы сооружения временных настилов, мостков, стоек скатов; правила разборки, смазывания, сушки и хранения такелажа; виды простых такелажных устройств и приемы их изготовления; основы слесарного и плотничного дела.

354. Такелажник

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению, сборке, разборке и установке на фундамент, платформу или тележку машин, механизмов, станков и других грузов массой свыше 5 до 25 т; переноска, подъем и спуск вручную на различные этажи помещений грузов, требующих особой осторожности: пианино, роялей, лабораторного оборудования и др.; установка, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью до 10 т; закрепление и снятие расчалок и оттяжек; устройство временных клетей из шпал; снятие и установка лесосплавного такелажа - цепей, троса, якорей и ремонт его непосредственно на плотах; установка на платформу легковых автомобилей; сращивание металлических тросов диаметром до 25 мм и канатов диаметром до 40 мм; изготовление всех видов стропов; выполнение необходимых слесарных и плотничных работ.

Должен знать: устройство и правила пользования грузоподъемными механизмами и такелажными средствами для перемещения и установки различных грузов, машин, станков; допустимые нормы нагрузки на тросы, канаты, цепи и такелажные приспособления; виды такелажных узлов, стропов и захватов; правила сооружения временных клетей из шпал; способы и правила снятия, ремонта и установки такелажа; основные требования органов надзора, предъявляемые к производству такелажных работ.

355. Такелажник

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент машин, механизмов, станков массой свыше 25 до 50 т; установка, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 т; изготовление стропов, заделка сгонов и коушей; проверка и испытание тросов, канатов, цепей и других такелажных приспособлений; устройство эстакад и клетей из шпал; сращивание металлических тросов диаметром свыше 25 мм и канатов диаметром свыше 40 мм.

Должен знать: устройство и правила пользования грузоподъемными механизмами и такелажными средствами, способы их оснастки и испытания; сроки износа и правила испытания тросов и канатов; правила подъема и перемещения оборудования, машин, механизмов, станков и изделий.

356. Такелажник

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент машин, механизмов, станков массой свыше 50 т, требующих от такелажника особой точности, ответственности и аккуратности в работе, с использованием кранов, лебедок, талей и других специальных приспособлений; определение массы и центра тяжести перемещаемых и монтируемых агрегатов и конструкций; подбор и испытание тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в соответствии с массой и конфигурацией груза.

Должен знать: конструкцию различных грузоподъемных механизмов и такелажных средств; правила и способы строповки особо ответственных тяжелых грузов, агрегатов и конструкций при их перемещении, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент; правила выполнения особо сложных такелажных работ при различных условиях местности и положениях груза; способы определения массы и центра тяжести поднимаемых и перемещаемых изделий, конструкций и сооружений; правила подбора и испытания тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в зависимости от массы, габаритов и конфигурации груза.

357. Тракторист

Характеристика работ: управление тракторами различных систем, работающими на жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций разной массы и габаритов с применением прицепного и навесного оборудования и приспособлений; осмотр и заправка трактора горючими и смазочными материалами; смазка трущихся частей и деталей; наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов; выполнение текущего ремонта и участие в других видах ремонта трактора, прицепного и навесного оборудования; составление дефектной ведомости.

Должен знать: устройство и технические характеристики обслуживаемого трактора, прицепного и навесного оборудования, двигателей, приспособлений; систему управления; марки и нормы расхода горючих и смазочных материалов; правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки грузов; системы смазки, питания и охлаждения двигателей внутреннего сгорания; правила дорожного движения; способы монтажа и демонтажа навесного оборудования; правила производства работ с прицепным и навесным оборудованием; правила составления дефектной ведомости; порядок оформления документов на выполненные работы.

При управлении трактором с мощностью двигателя до 44,2 кВт (до 60 л.с.)		        - 3-й разряд.

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 44,2 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 л.с.)												        - 4-й разряд.

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 73,5 до 147 кВт (свыше 100 до 200 л.с.)												        - 5-й разряд.

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 147 до 279 кВт (свыше 200 до 380 л.с.)												        - 6-й разряд.

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 279 до 367 кВт исключительно (свыше 380 до 500 л.с. исключительно)								        - 7-й разряд.

При управлении трактором с мощностью двигателя 367 кВт и более (500 л.с. и более)   - 8-й разряд.

Примечание: трактористы, занятые строительно-монтажными работами (такелажными, подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами и механизмами и др.), в технологическом процессе строительства судов при транспортировке крупных блоков; на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геологоразведочных и топографо-геодезических работах; на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми вагонами и багажа с багажными вагонами; при работе с навесным оборудованием (подметально-уборочным, бурильным и др.); на транспортировке по городу крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же мощности трактора.

358. Транспортерщик

- 2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание разного рода транспортных механизмов, ленточных, червячных и других конвейнеров, кроме винтовых и ковшовых элеваторных типа нории; проверка исправности конвейерных механизмов; пуск и остановка их; обеспечение своевременной подачи в производство различного сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и материалов в необходимых количествах, не допуская нарушения технологического процесса; управление бревнотаской при транспортировке лесоматериалов; наблюдение за исправным состоянием механизмов, регулирование скорости, натяжения цепей; перешивка ремней и лент; устранение заторов и перегрузки механизмов; чистка и смазка приводных механизмов и роликов.

Должен знать: устройство и правила обслуживания транспортных механизмов; виды смазочных материалов и их свойства; правила регулирования подачи материалов; виды и характеристики транспортируемых материалов; элементарные сведения по электротехнике.

При обслуживании винтовых конвейеров и элеваторных ковшовых типа нории; конвейеров по подаче горячего клинкера и извести суммарной производительностью до 60 т/ч; окрасочных конвейеров по навеске и транспортировке крупногабаритных деталей и узлов; конвейеров (элеваторов) по подаче сырья и полуфабрикатов в костеперерабатывающем производстве					        - 3-й разряд.

При обслуживании конвейеров по подаче горячего клинкера и извести суммарной производительностью свыше 60 т/ч; окрасочных конвейеров по навеске и транспортировке сложных крупногабаритных деталей и узлов с применением грузоподъемных механизмов; при управлении самоходным погрузочным конвейерным комплексом, кратцер-краном			        - 4-й разряд.

359. Транспортировщик

2-й разряд

Характеристика работ: переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках, электропневмоталях и других транспортных средствах, а также при помощи тросов на рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, инструмента, приборов и т.п., не требующих осторожности, а также сыпучих материалов согласно сменному заданию; доставка и сдача на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-сдаточных и сопроводительных документов; доставка химических материалов и красителей из весовой к месту их приготовления; передача и количественная приемка полуфабрикатов, деталей, изделий, проходящих межоперационную обработку в других цехах и участках; укладка и сортировка транспортируемых грузов.

Должен знать: наименование переносимых и перевозимых грузов; производственное задание обслуживаемых участков и график загрузки рабочих мест; технологическую последовательность обработки материалов, деталей, узлов; правила погрузки и транспортировки грузов; способы укладки и штабелирования грузов; устройство тары и способы закрепления перевозимых грузов; порядок оформления приемо-сдаточных и сопроводительных документов.

360. Транспортировщик

3-й разряд

Характеристика работ: переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на рабочие места различных производственных грузов: сырья, полуфабрикатов, деталей, изделий, инструмента, приборов и т.п., требующих осторожности; вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ согласно сменному заданию; доставка и сдача на склад и ОТК указанных грузов с соответствующим оформлением приемо-сдаточных и сопроводительных документов.

Должен знать: наименование переносимых и перевозимых грузов; производственное задание обслуживаемых участков и график загрузки рабочих мест; технологическую последовательность обработки материалов, деталей, узлов; правила транспортировки вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ, способы их укладки; порядок оформления приемо-сдаточных документов.

361. Транспортировщик

4-й разряд

Характеристика работ: переноска вручную и перевозка на тележках, вагонетках и других транспортных средствах на рабочие места особо ответственных, монументальных, художественных, скульптурных произведений, уникальных декоративных изделий, сложных моделей, действующих макетов, а также грузов, требующих особой осторожности.

Должен знать: правила переноски, перевозки особо ответственных изделий и взрывоопасных веществ, способы укладки их; порядок оформления приемо-сдаточных документов.

362. Укладчик-упаковщик

1-й разряд

Характеристика работ: фасовка полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее компонентов в тару - пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, бутылки, бутыли, ящики, мешки и т.п. вручную без взвешивания, отмера и оформления; завертывание в различный оберточный материал, укладка вручную изделий, деталей и продукции в бумажную, деревянную, картонную, металлическую и другую тару с комплектованием по ведомости или спецификации; протирка, обдувание сжатым воздухом, смазывание (консервирование) и обертывание укладываемых деталей, продукции и изделий в бумагу, вату, целлофан и другие материалы; наклеивание этикеток; маркировка оберточного материала; заготовка бумаги, шпагата, этикеток, фольги и т.д.; раскрой и разрезка упаковочного материала вручную по заданным размерам или шаблону; установка в гнезда ящиков бутылей, бутылок, флаконов и прокладывание между их рядами бумаги, картона, ваты, стружек, опилок и других изоляционных материалов; обивка упаковочной тары изоляционным материалом или укладка прокладок, упаковка - забивка ящиков, закрывание, заклеивание, зашивание мешков, завальцовывание крышек металлической тары вручную или на станке согласно техническим условиям; выписка фактур на упакованную продукцию с указанием вида, сорта, качества, артикула, количества, размера и т.п.; участие в укладке и упаковке сложных деталей и дорогостоящих изделий совместно с укладчиком-упаковщиком более высокой квалификации; перемещение тары, упаковочного материала и упакованных изделий внутри склада вручную или с использованием подъемно-транспортного оборудования; укупорка наполненных бутылей, бутылок, флаконов, туб различными пробками вручную; заливка горлышек смолкой, мойка и обтирка бутылок, флаконов; наблюдение за герметичностью укупорки и глубиной забивания пробки.

Должен знать: номенклатуру, сорта, содержание комплекта, размеры и массу укладываемых деталей, изделий; правила и способы комплектования и упаковки; меры борьбы с коррозией; порядок заполнения упаковочных документов и учет упакованных изделий и товаров, правила подъема, перемещения грузов и сигнализацию при использовании подъемно-транспортных средств; назначение и правила применения рабочего, контрольно-измерительного инструмента и приспособлений, необходимых при укладке и упаковке; способы укупорки бутылок, бутылей, флаконов и туб; требования, предъявляемые к готовой продукции и качеству фасовки.

363. Укладчик-упаковщик

2-й разряд

Характеристика работ: фасовка, дозировка полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее компонентов в тару - пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, пеналы, целлофановые ленты, бутылки, бутыли, ящики, мешки и т.п. вручную по заданному объему, массе или количеству различных твердых, сыпучих, жидких и штучных товаров; укладка вручную или с помощью подъемных механизмов (кранов, электроталей) крупногабаритных и тяжелых готовых изделий (гранита, мрамора, известняка и др.); упаковка уложенных деталей, изделий и продукции согласно техническим условиям; художественная завертка кондитерских изделий вручную одновременно в несколько бумажек (подвертку, фольгу, этикетку, целлофан и т.д.) с подбором рисунка этикетки, соблюдением рамки и других специальных требований; укладка и упаковка фасованной мясной и молочной продукции; учет упакованных деталей, изделий и другой продукции; ведение установленной документации; раскрой и разрезка упаковочного материала на автоматическом станке по заданным размерам или шаблону; чистка, смазывание, текущий ремонт и регулирование станка.

Должен знать: правила фасовки, дозировки полуфабрикатов, готовой продукции или отдельных ее компонентов; принцип работы фасовочного полуавтомата или автомата и взаимодействие его частей, технические условия и государственные стандарты на фасуемую и дозируемую продукцию; правила укладки, обертывания, крепления в таре и упаковки крупногабаритных и тяжелых готовых изделий; правила ведения отчетности; размеры и форму тары для каждого рода пакуемых изделий, деталей и товаров; виды, сорта и размеры крепежного изолировочного и упаковочного материала.

364. Укладчик-упаковщик

3-й разряд

Характеристика работ: укладка полированных изделий больших габаритов с предварительным комплектованием по цвету, текстуре, номерам; Укладка хрупких, дорогостоящих, ядовитых, вредных, агрессивных, пожаро- и взрывоопасных грузов; Укладка чувствительных точных приборов, требующих осторожной транспортировки, с особо сложным креплением в таре; упаковка уложенной продукции согласно техническим условиям.

Должен знать: правила фасовки, дозировки полуфабрикатов, готовой продукции или отдельных ее компонентов на автоматической линии; устройство агрегатов фасовочной автоматической линии и взаимодействие их частей; техническую характеристику пакуемых грузов; нормы расхода упаковочного материала; правила комплектования; технические условия на укладку и упаковку хрупких, дорогостоящих, ядовитых, вредных, агрессивных, пожаро- и взрывоопасных грузов.

365. Укладчик-упаковщик

4-й разряд

Характеристика работ: загрузка антибиотиков в бункеры автоматов; наблюдение и регулирование хода технологического процесса по контрольно-измерительным приборам и визуально; самостоятельная наладка автоматов и их отдельных узлов в процессе работы; проверка дозировок на электроаналитических весах; ведение записей показателей работы в производственном журнале; текущий ремонт оборудования; упаковка монументальных, художественных, скульптурных произведений, уникальных декоративных изделий, сложных моделей, действующих макетов, изготовление специальной тары и выполнение других аналогичных работ.

Должен знать: устройство фасовочных автоматов; правила наладки автоматов и их отдельных узлов; технологический процесс фасовки и правила его регулирования; приемы работы; правила работы в стерильных условиях; технические условия и требования к антибиотикам; правила упаковки особо ответственных монументальных, художественных, скульптурных произведений, уникальных декоративных изделий, сложных моделей, действующих макетов; размеры, форму и правила изготовления специальной тары при особо ответственной упаковке.

366. Форсунщик

2-й разряд

Характеристика работ: регулирование поступления топлива и потребного для горения воздуха в печи или топки котлов через форсунки в соответствии с заданным технологическим режимом и состоянием оборудования; наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов; чистка и смена форсунок и связанных с ними коммуникаций.

Должен знать: устройство печи, форсунок, паровоздухопроводов и нефтепроводов, способы регулирования их работы; способы съема и установки форсунок и их чистки; назначение, правила применения и устройство инструмента и приспособлений для чистки форсунок.

367. Чистильщик

1-й разряд

Характеристика работ: чистка, смазывание, пропаривание и дезинфекция машин, резервуаров, оборудования, цистерн, емкостей и т.п., не требующих снятия деталей; чистка деталей, узлов, жести, мелкой тары щетками, скребками, напильниками, наждаками, ершами вручную и механическими способами; подготовка оборудования и вспомогательного инвентаря для чистки; приготовление различных моющих кислотных и щелочных растворов невысокой концентрации; обметание, вытряхивание, соскабливание, обтирка предметов чистки; сдача машин и оборудования после чистки.

Должен знать: основные сведения об устройстве применяемого оборудования; правила чистки и требования, предъявляемые к качеству чистки, назначение и правила пользования механическими приспособлениями; правила приготовления растворов и обращения с растворами и растворителями; свойства растворов и растворителей.

368. Чистильщик

2-й разряд

Характеристика работ: чистка, смазывание, пропаривание, дезинфекция машин, оборудования, резервуаров, цистерн, емкостей и других узлов от смолы, сажи, шлама, остатков продуктов и т.п. щетками, скребками, ершами вручную или механическими способами с частичным снятием деталей; стерилизация машин и оборудования; чистка простых малогабаритных деталей от окалины, коррозии, шлаков и остатков продукта и противокоррозийного покрытия на ультразвуковых установках; обработка предметов чистки воздухом, водой или растворами под давлением; проверка, очистка от сажи и золы и прожигание дымовых труб, дымоходов и боровов отопительных печей, очагов котельных установок производственно-технологического назначения, работающих на различных видах твердого и жидкого топлива; пробивка отверстий в местах чистки и заделка их; подготовка связующих растворов для заделки отверстий; устранение завалов в дымоходах и боровах; приготовление различных моющих, щелочных, кислотных и травильных растворов по установленной рецептуре; ремонт инструмента, применяемого при очистке труб, дымоходов и боровов.

Должен знать: принцип работы применяемого оборудования; правила снятия и установки отдельных машин и оборудования; технические режимы чистки; требования, предъявляемые к поверхности обрабатываемых машин и деталей; устройство применяемых механических приспособлений; правила пользования растворителями и их свойства; правила и сроки очистки дымовых труб, дымоходов и боровов, их устройство и расположение; технические противопожарные требования, предъявляемые к дымовым трубам, дымоходам и боровам; правила кирпичной кладки и способы приготовления растворов для заделки отверстий в трубах и боровах; правила и способы выжигания сажи.

369. Чистильщик

3-й разряд

Характеристика работ: чистка, смазывание, пропаривание, дезинфекция машин, оборудования, узлов, резервуаров, цистерн, емкостей и др. от пыли, сажи, шлама, осадков, остатков продукта и т.п. щетками, ершами, скребками вручную или механическими способами со снятием деталей; чистка сварочной проволоки способом волочения ее через бункер с абразивной крошкой; стерилизация машин и оборудования со снятием деталей; выбор рецептуры моющего раствора; чистка сложных крупногабаритных и ответственных деталей листа и ленты из металлических порошков после спекания на ультразвуковых установках; контроль за состоянием оборудования и баковой аппаратуры; очистка бункеров от остатков угля, концентрата и промотходов; замер содержания газа в бункерах; текущий ремонт и наладка применяемых машин и оборудования; проверка, очистка от сажи и золы и прожигание дымовых труб, боровов, топок, дымоходов и газоходов котельных установок центрального парового отопления производственно-технологического назначения, бойлерных и сушильных установок, промышленных обжиговых печей, плит ресторанного типа, печей хлебопечения, газовых отопительных систем и установок, работающих на различных видах твердого и жидкого топлива; чистка калориферов, газовых холодильников промышленного типа, каналов производственной вентиляции, пылеулавливающих устройств; проверка дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов на проходимость, обособленность и плотность; составление письменных заключений о техническом и противопожарном состоянии топок, котлов, промышленных печей, газоходов, дымоходов и системы производственной вентиляции.

Должен знать: устройство применяемого оборудования; правила снятия и установки деталей машин и оборудования; правила пользования механическими приспособлениями; правила и сроки очистки дымовых труб, боровов, топок, дымоходов и газоходов котельных установок центрального парового отопления производственно-технологического назначения, каналов производственной вентиляции, газовых отопительных установок, сушильных, обжиговых, хлебопекарных печей, ресторанных плит, калориферов и газовых холодильников промышленного типа; способы проверки дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов на проходимость, обособленность и плотность; правила оформления технической документации о состоянии топок, печей, газоходов и дымоходов; свойства газообразного топлива и причины образования взрывоопасных смесей; способы устранения завалов в системе дымоходов, газоходов и топок; правила и способы обмуровки и футеровки котлов; правила наладки машин и оборудования.

370. Чистильщик

4-й разряд

Характеристика работ: проверка и очистка от сажи и золы топок, газоходов и дымоходов производственных многоэтажных печей, плавильных, калильных, термических печей и установок, малярных камер, парильных колонок и кондитерских печей; проверка и чистка сложных частей каналов производственной вентиляции; контрольная проверка технического и противопожарного состояния сложных производственных и специальных печей и оформление по ним письменных заключений; составление схем разверток и привязок газоходов в многоэтажных домах и промышленных объектах; определение возможности перевода печей и установок на газовое топливо с составлением соответствующей технической документации на основе действующих противопожарных правил и норм; полный ремонт всех видов инструмента и приспособлений, применяемых при очистке топок, печей, газоходов и дымоходов; очистка междудонных отсеков и танков судов.

Должен знать: конструктивное устройство производственных многоэтажных, калильных, термических, плавильных и других специальных печей, технические и противопожарные требования, предъявляемые к ним; способы ремонта, кладки, обмуровки и футеровки производственных печей и установок; правила составления технической документации о состоянии топок, печей, газоходов, дымоходов и производственной вентиляции.

371. Штемпелевщик этикеток

1-й разряд

Характеристика работ: штемпелевание этикеток или штампование, компостирование на этикетках, бандеролях, ампулах и флаконах вручную или с помощью машины установленных надписей; приготовление красок; заправка машин рулоном бумаги и краской; регулирование работы штемпельной машины.

Должен знать: принцип работы штемпельных машин; ассортимент продукции; способы штемпелевания, компостирования на этикетках, бандеролях, ампулах и флаконах; содержание текста; сорта употребляемых красок.

372. Электромеханик по лифтам

1-й разряд

Характеристика работ: опиливание поверхностей; зачистка заусенцев деталей; исправление резьбы плашками и метчиками; разметка по шаблону простых деталей; резка стальных канатов ручным способом; промывка и смазка деталей; замена осветительных ламп; внешний осмотр механизмов, узлов и электрических аппаратов лифта; проверка наличия и исправности освещения шахты, кабины и машинного помещения; эвакуация пассажиров из кабины лифта в случае его внезапной остановки; выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования под руководством электромеханика по лифтам более высокой квалификации.

Должен знать: приемы слесарной обработки деталей; назначение и условия применения слесарного инструмента и линейных измерительных инструментов; основные размеры резьбы крепежных деталей; наименование и назначение смазочных материалов; основные сведения об устройстве и назначении лифта и его составных частей; назначение электрических аппаратов; марки и сечения проводов, применяемых в лифтах.

Примеры работ:

а) болты, винты, гайки – прогонка резьбы плашками и метчиками;

б) детали из листовой и угловой стали – опиливание поверхности и зачистка заусенцев;

в) сталь полосовая, круглая и угловая – резка ножовкой по готовой разметке;

г) узлы и детали механизмов и электроаппаратов – чистка, промывка и смазка после разборки.

373. Электромеханик по лифтам

2-й разряд

Характеристика работ: слесарная обработка деталей по 11-14 квалитетам; размотка каната из бухты и отмеривание требуемой длины; заготовка труб под электропроводку по готовой разметке; заправка инструмента; разметка и вырубка прокладок по чертежам и эскизам; разборка и сборка механических и автоматических замков, затворов, концевых выключателей, этажных переключателей, вызывных аппаратов; определение и устранение неисправностей в цепях освещения, сигнализации и управления приводом лифтов в релейно-контакторных системах управления лифтами; выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования под руководством электромеханика по лифтам более высокой квалификации.

Должен знать: приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; порядок разборки и сборки узлов и механизмов лифтов; общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; устройство подъемных механизмов (лебедок), блоков, шкивов, барабанов; основные сведения об устройстве и назначении типовых лифтов; электрические схемы цепей освещения, сигнализации и системы управления приводами лифтов; основы электротехники; устройство электродвигателей переменного тока; правила технической эксплуатации установок потребителей; межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, в части касающейся эксплуатации лифтов.

Примеры работ:

а) болты, гайки, винты – нарезка резьбы метчиками и плашками;

б) детали из полосовой и угловой стали – разметка, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами;

в) ниши, борозды, отверстия в перегородках и стенах – пробивка по готовой разметке и заделка;

г) светильники, патроны, выключатели, штепсельные розетки и вызывные аппараты – ремонт и установка после снятия напряжения в соответствующих цепях.

374. Электромеханик по лифтам

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования; проверка и регулирование механического и электрического оборудования лифтов в одиночном режиме управления; определение и устранение неисправностей в цепях освещения, сигнализации и управления приводом лифтов; слесарная обработка деталей по 7-11 квалитетам; установка, центровка, подключение электродвигателей; разделка и пайка различными припоями кабелей и проводов, прокладка их в трубах или жгутах в шахте и в машинном помещении; замена стальных канатов с креплением их к подвесным узлам кабины и противовеса; клепка деталей.

Должен знать: технические требования, предъявляемые к демонтажу, ремонту и монтажу оборудования лифтов; принципиальные схемы управления лифтами в одиночном режиме; способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабеля; последовательность разборки и сборки механических узлов и электроаппаратов; устройство асинхронных двигателей, трансформаторов, реле и магнитных пускателей, ловителей резкого торможения; правила пользования электроизмерительными приборами и средствами линейно-угловых измерений; основы электротехники; правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов; правила устройства электроустановок в части, касающейся требований, предъявляемых к электрооборудованию лифтов.

Примеры работ:

а) приборы электроизмерительные – определение параметров электрических цепей;

б) станции управления с релейно-контакторной аппаратурой – регулирование электроаппаратов, зачистка контактов;

в) трансформаторы – установка и подключение;

г) электродвигатели – разборка, чистка, ремонт, смазка, сборка.

375. Электромеханик по лифтам

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования; проверка, регулирование и испытание оборудования лифтов в группе лифтов до двух; разборка и сборка лебедки; замена червячной пары в редукторе; изготовление установочных и разметочных шаблонов; проверка мегомметром состояния изоляции и измерение величины ее сопротивления в электродвигателях, трансформаторах, в кабельных сетях и цепях систем управления; подготовка лифта к техническому освидетельствованию; ведение необходимой технической документации.

Должен знать: технологию разборки и сборки узлов лифтового оборудования; принципиальные электрические схемы обслуживаемых лифтов; устройство полупроводниковых элементов схемы; способы демонтажа, монтажа и замены электропроводки цепей освещения, сигнализации и управления, технические требования, предъявляемые к ним; марки и сечения проводов, правила комплектации проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; основы радиотехники; принцип действия двусторонней громкоговорящей связи при диспетчерском управлении лифтами.

Примеры работ:

а) выпрямители полупроводниковые – сборка, замена и включение в цепь;

б) лебедки различных типов – разборка, сборка, регулирование, замена сальников, подшипников;

в) оборудование шахты лифтов – проверка и регулирование регламентированных размеров и зазоров;

г) электропроводка цепей освещения, сигнализации и управления – изготовление жгутов разводки проводов и их замена в шахте, машинном и блочном помещениях.

376. Электромеханик по лифтам

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования в группе лифтов до трех; проверка, регулирование и испытание лифтов с системой управления группой лифтов до трех; определение и устранение неисправностей лифтов с системой управления группой лифтов до трех, в том числе с применением печатного монтажа электрических схем управления с электронными микроэлементами; периодическое и частичное техническое освидетельствование лифтов.

Должен знать: технические требования на испытание лифтов; требования, предъявляемые к качеству ремонта, монтажа и испытаний механического и электрического оборудования лифтов; сроки службы деталей и узлов и способы проведения мероприятий по их увеличению; положение о системе планово-предупредительных ремонтов; конструктивное устройство оборудования лифтов; принципиальные, электрические схемы управления группой лифтов до трех; основы радиоэлектронной техники.

Примеры работ:

а) блок с системой управления группой лифтов до трех – выявление и устранение неисправностей, наладка системы управления;

б) лифты с автоматическим приводом дверей шахты и кабины – ремонт, замена и регулирование;

в) низковольтное комплектное устройство – разборка, регулирование и замена составляющих элементов, сборка;

г) платы печатные, отдельные элементы электроники – замена.

377. Электромеханик по лифтам

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового оборудования в группе лифтов до шести и скоростных лифтов; проверка, регулирование и испытание оборудования лифтов с системой управления группой лифтов до шести; определение и устранение неисправностей в механических узлах, системах освещения, сигнализации и управления в группе лифтов до шести и скоростных лифтов; снятие характеристик электронных плат.

Должен знать: технические требования, предъявляемые к монтажу и ремонту скоростных лифтов; основы радиоэлектроники; принципиальные электрические схемы управления группой лифтов до шести; устройство масляных буферов; схемы внутренних соединений обмоток электрических машин постоянного тока, генераторов, тиристорных регуляторов, применяемых на скоростных лифтах; правила применения используемых контрольно-измерительных приборов; методику проведения испытаний лифтов в групповом режиме.

Примеры работ:

а) буфера масляные – монтаж и испытания;

б) ловители комбинированные – разборка, сборка, регулирование;

в) системы освещения, сигнализации, управления лифтами в группе до шести – выявление и устранение неисправностей;

г) телескопические приводы дверей – демонтаж, монтаж, наладка.

378. Электромеханик по лифтам

7-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и испытанию лифтового оборудования; проверка, регулирование и наладка систем управления лифтами с применением микроэлектронной и микропроцессорной техники; диагностика электронных узлов и плат с точностью до электронного элемента; разборка устройств, узлов лифтового оборудования и их ремонт с заменой деталей и электронных элементов; проверка, ремонт, регулирование и наладка электроприводов лифтов; подготовка оборудования частотно-регулируемых электроприводов лифтов к испытаниям; настройка программ в электронных устройствах управления лифтами при проведении испытаний и в рабочих режимах.

Должен знать: конструктивные, электрические и другие особенности электронных устройств на базе микропроцессоров; систему программирования микропроцессоров в устройствах управления лифтами и частотных преобразователях электроприборов главного привода и привода дверей лифтов; методы диагностики и ремонта микропроцессорных устройств и оборудования лифтов; устройство, назначение и возможности использования контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры при проверке и наладке электронного оборудования систем управления лифтами; технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств систем управления лифтами на базе микропроцессорной техники; основы и принципы построения распределенных микропроцессорных систем управления лифтами.

Требуется среднее профессиональное образование, стаж работы электромехаником по лифтам 6-го разряда не менее одного года или стаж работы не менее двух лет по другим наименованиям профессий рабочих по техническому обслуживанию микропроцессорной техники.

Примеры работ:

а) низковольтное комплектное устройство с применением микроэлектроники и микропроцессорной техники – выявление и устранение неисправностей;

б) сложное контрольно-измерительное оборудование – ремонт и настройка;

в) частотно-регулируемый электропривод – подготовка к испытаниям, введение и настройка программ;

г) электронные узлы и платы – диагностика с точностью до электронного элемента оборудования, ремонт с заменой деталей и электронных элементов.

379. Электромеханик по лифтам

8-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ по модернизации лифтового оборудования, включая оборудование с программным управлением на базе микропроцессорной техники, программируемых устройств управления электроприводами лифтов; комплексное техническое обслуживание, проверка, ремонт, наладка и испытание локальных контролеров распределительной системы управления лифтами; диагностика микропроцессорного оборудования, аппаратуры электронного управления, локальных контролеров и аппаратуры передачи данных на базе микропроцессорных схем высокой степени сложности; ремонт и параметрическая наладка частотно-регулируемых электроприводов лебедки лифта и привода дверей; комплексное регулирование электронных устройств микропроцессорных систем управления лифтами.

Должен знать: алгоритмы функционирования электронного оборудования и микропроцессорных систем электропривода и автоматики лифтов; конструктивные особенности систем управления лифтами и систем передачи данных о неисправностях в локальных сетях системы управления лифтами и глобальных сетях системы мониторинга за работой лифтов; методы и способы переналадки электронного оборудования систем электропривода и автоматики лифтов.

Требуется среднее профессиональное образование, стаж работы электромехаником по лифтам 7-го разряда не менее 2 лет или стаж работы не менее трех лет по другим наименованиям профессий рабочих по техническому обслуживанию микропроцессорной техники.

Примеры работ:

а) лифты специальные, модернизированные – выявление и устранение неисправностей с заменой элементной базы;

б) локальные контролеры – техническое обслуживание, проверка, ремонт, наладка;

в) микропроцессорные системы – комплексное регулирование электронных устройств лифтов с системой управления группой лифтов;

г) частотно-регулируемые приводы – настройка параметров программ электроприводов лебедки и привода дверей лифта, выполнение наладочных работ.

380. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение простых вспомогательных работ по замене, промывке и чистке деталей при ремонте и техническом обслуживании обесточенного диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики; проверка наличия напряжения при помощи контрольной машины или вольтметра; снятие джута с кабеля; заготовка железных скоб и болтов; слесарная обработка несложных деталей под размер после отливки; сортировка и разборка изделий и материалов по внешнему виду; упаковка электроизмерительных приборов и аппаратуры для перевозки и их транспортировка; маркировка и окраска поверхностей готовыми красками без термической обработки; антикоррозионное покрытие деталей.

Должен знать: элементарные сведения о диспетчерском оборудовании и аппаратуре; назначение и условия применения наиболее распространенных простых приспособлений и контрольно-измерительных приборов; наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры; способы предохранения металлов от коррозии; общие сведения о свойствах стали, меди, латуни, алюминия, изоляционных материалах, обмоточных проводах, смазочных материалах; правила обращения с масляными красками и растворителями; основные марки покровных лаков, красок и кабельных мастик.

Примеры работ:

а) бирки – замена;

б) зажимы на сборках – чистка;

в) кабель - зачистка, лужение и пайка концов;

г) лампы сигнальные и осветительные – замена;

д) отверстия в перегородках и стенках – пробивка;

е) панели и другие детали - грунтовка и окраска;

ж) прокладки, скобы, шайбы – изготовление;

з) шнуры - заготовка.

381. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики

2-й разряд

Характеристика работ: эксплуатационно-техническое обслуживание, разборка, ремонт и сборка диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики; установка на щитах приборов с подключением их для проверки под руководством электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики более высокой квалификации; лужение и пайка твердым и мягким припоями; монтаж предохранителей всех типов на панелях; прокладка, разделка и сращивание контрольных кабелей; чистка контактов и контактных поверхностей.

Должен знать: правила выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию линейных и кабельных сооружений; конструкцию и типы обслуживаемых кабелей, изоляционных материалов, обмоточных и монтажных проводов; назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов средней сложности; приемы обработки черных и цветных металлов и изоляционных материалов; свойства пропиточных и покровных лаков, уплотняющих и смазочных материалов.

Примеры работ:

а) аппаратура и приборы - вырезка по размеру стекол, вставка, крепление и промазывание их;

б) детали приборов - сверление, зенкование и распиловка некруглых отверстий;

в) кабель – прозвонка;

г) кабель контрольный - прокладка по стене в трубках, по конструкциям и закрепление в кабельных шахтах или туннелях;

д) коробки зажимные - сборка со сменой зажимов;

е) панели - заделка отверстий, установка ламп и рубильников;

ж) поверхности металлические - зачистка и зашлифовка под пайку, полуду и оксидировку;

з) шнуры, штепсели, кнопки, микрофонные трубки - ремонт.

382. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики

3-й разряд

Характеристика работ: эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных и линейных сооружений диспетчерского оборудования, высокочастотных каналов, аппаратуры телеавтоматики и поддержание установленных режимов их работы; проверка полупроводниковых приборов; механическое регулирование реле схем телеавтоматики; ревизия блоков питания; ремонт и регулирование контакторов и ключей управления; установка на щитах приборов с подключением их для проверки; вязка жгутов и регулирование цепей телеавтоматики; проверка маркировки монтажной и принципиальной схем; обработка по чертежу изоляционных материалов - текстолита, фибры, асбоцемента, гетинакса и т.п.; устранение повреждений кабеля; горячая пайка изделий; восстановление изоляции; составление эскизов и чертежей на простые детали и выполнение работ по ним; отыскание «земли» в цепях постоянного тока.

Должен знать: блок-схемы обслуживаемого оборудования, каналов высокочастотной связи, телемеханики и радиосвязи; методы выбора предохранителей по номинальному напряжению; общие сведения об источниках и схемах питания постоянным и переменным током; режимы работы аккумуляторных батарей; устройство универсальных и специальных приспособлений, простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; основы электротехники, радиотехники, высокочастотной связи и телеавтоматики по линии электропередач и многоканальных систем.

Примеры работ:

а) выпрямители селеновые, коробки клеммные – ревизия;

б) посты высокочастотные - ремонт механической части;

в) провода - измерение асимметрии;

г) реостаты секционные с последовательным и параллельным включениями секций – ремонт;

д) сопротивления, конденсаторы и полупроводниковые приборы - замена неисправных;

е) шаблоны для расшивки кабеля различной емкости - изготовление.

383. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики

4-й разряд

Характеристика работ: эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт высокочастотных систем уплотнения и аппаратуры телеавтоматики, релейных коммутаторов, простого и средней сложности штативного оборудования кабельных цепей, каналов телеавтоматики, канализационных сооружений; отыскание и устранение повреждений в них; монтаж и демонтаж кабель-ростов; разборка и сборка ключей и реле схем телеавтоматики; проведение электрических проверок обслуживаемого оборудования; обслуживание радиостанций для связи с подвижными объектами и стационарных станций, обеспечивающих передачу телемеханической информации с необслуживаемых энергетических объектов и диспетчерских пунктов; прозвонка многослойного и скрытого монтажа и устройств телеавтоматики; обслуживание комплексных испытательных устройств для проверки схем телеавтоматики; сборка испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики под руководством электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики более высокой квалификации; испытания изоляции цепей систем телеавтоматики.

Должен знать: принципы передачи и приема информации по линиям электропередач и многоканальным системам; основные принципиальные и монтажные схемы диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики; схемы подачи и распределения электропитания и схемы сигнализации; основные электрические правила настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы их проверки и измерения; основные сведения о кабельных и линейных сооружениях, их устройство и порядок обслуживания; методы определения дефектов в деталях и аппаратуре и способы их устранения; способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением; принцип действия оборудования источников питания; устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов.

Примеры работ:

а) кабель контрольно-сигнальный - нанесение защитных покрытий;

б) приборы звуковой и световой сигнализации - подбор, установка и проверка;

в) схемы телеавтоматики - ревизия и регулирование;

г) устройства контроля изоляции сетей постоянного тока – монтаж;

д) устройства проверки изоляции - ревизия и ремонт.

384. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики

5-й разряд

Характеристика работ: эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт высокочастотных систем уплотнения и аппаратуры телеавтоматики, релейных коммутаторов, простого и средней сложности штативного оборудования кабельных цепей, каналов телеавтоматики, канализационных сооружений; отыскание и устранение повреждений в них; монтаж и демонтаж кабель-ростов; разборка и сборка ключей и реле схем телеавтоматики; проведение электрических проверок обслуживаемого оборудования; обслуживание радиостанций для связи с подвижными объектами и стационарных станций, обеспечивающих передачу телемеханической информации с необслуживаемых энергетических объектов и диспетчерских пунктов; прозвонка многослойного и скрытого монтажа и устройств телеавтоматики; обслуживание комплексных испытательных устройств для проверки схем телеавтоматики; сборка испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики под руководством электромонтера диспетчерского оборудования и телеавтоматики более высокой квалификации; испытания изоляции цепей систем телеавтоматики.

Должен знать: принципы передачи и приема информации по линиям электропередач и многоканальным системам; основные принципиальные и монтажные схемы диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики; схемы подачи и распределения электропитания и схемы сигнализации; основные электрические правила настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы их проверки и измерения; основные сведения о кабельных и линейных сооружениях, их устройство и порядок обслуживания; методы определения дефектов в деталях и аппаратуре и способы их устранения; способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением; принцип действия оборудования источников питания; устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов.

Примеры работ:

а) кабель контрольно-сигнальный - нанесение защитных покрытий;

б) приборы звуковой и световой сигнализации - подбор, установка и проверка;

в) схемы телеавтоматики - ревизия и регулирование;

г) устройства контроля изоляции сетей постоянного тока – монтаж;

д) устройства проверки изоляции - ревизия и ремонт.

385. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики

6-й разряд

Характеристика работ: эксплуатационно-техническое обслуживание установленного нового и опытного оборудования с электрическим и механическим регулированием различных видов аппаратуры; настройка и регулирование систем уплотнения; наладка и тренировка нового оборудования; составление монтажных схем и проведение работ по монтажу систем уплотнения аппаратуры телеавтоматики; устранение различных поврежденных участков оборудования; использование в работе электронной измерительной аппаратуры - осциллографов, высокочастотных измерителей и генераторов; наладка и ремонт особо сложной поверочной аппаратуры; сборка схем для проведения специальных нетиповых испытаний аппаратуры телеавтоматики; снятие амплитудных и частотных характеристик; проверка особо сложных устройств аппаратуры телеавтоматики.

Должен знать: способы и правила наладки и проверки диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики; номенклатуру и свойства материалов, потребных для проведения ремонтных работ; схемы коммутации, характеристики и режимы работы аппаратуры телеавтоматики, линий электропередач и другого оборудования участка; принципиальные монтажные схемы оборудования; методы снятия и построения амплитудных и частотных характеристик; основы электроники и полупроводниковой техники в пределах выполняемой работы.

Примеры работ:

а) искатели телемеханические шаговые, пульты сложных испытаний – ремонт;

б) каналы высокочастотные телеавтоматики - обработка и настройка;

в) магнитофоны – ремонт;

г) осциллографы электронные - ревизия и наладка;

д) схемы приборов и оборудования - выявление повреждений методом прозвонки и с помощью программного обеспечения.

Требуется среднее профессиональное образование.

386. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики

7-й разряд

Характеристика работ: эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт информационно-вычислительных систем учета энергоносителей и устройств телемеханики на базе микропроцессоров; обслуживание информационных, управляющих вычислительных комплексов и персональных электронно-вычислительных машин; проверка и диагностика особо сложных устройств с помощью программного обеспечения.

Должен знать: устройство и правила технического обслуживания применяемой контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры; назначение и принципиальные схемы вычислительных комплексов для информационного обеспечения, управления, расчета и анализа; основы программирования, электроники и микропроцессорной техники.

Примеры работ:

а) информационно-измерительные системы учета и контроля энергии ИИСЭ-2М, ИИСЭ-3, Энергия - ремонт, наладка;

б) кодоимпульсные системы телемеханики - ремонт, наладка;

в) синхронные цифровые сети - диагностика, наладка.

Требуется среднее профессиональное образование.

387. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

3-й разряд

Характеристика работ: техническое обслуживание и ремонт кабельных линий охранно-пожарной сигнализации; осмотр трасс кабелей; ремонт, осмотр, чистка контакторов, контактов, переключателей, шнуров, штепселей, кнопок вспомогательного оборудования; подвешивание и прокладывание воздушных и подземных линий по несложным схемам; монтаж и пайка соединительных, ответвительных и оконечных муфт с прозвонкой; проверка монтажа схем и сопротивления изоляции с применением простых электроизмерительных приборов; устранение дефектов сборки простых схем; техническое обслуживание, установка, монтаж, наладка и ремонт приемно-контрольных охранных, пожарных и охранно-пожарных приборов (за исключением программируемых приемно-контрольных приборов, а также предназначенных для работы в составе радиоканальных систем передачи извещений или осуществляющих контроль за состоянием извещателей по радиоканалу), ручных тревожных извещателей, магнитоконтактных, электроконтактных, оммических, вибрационных пьезоэлектрических и инерционных магнитоконтактных охранных извещателей, максимальных тепловых пожарных извещателей, световых, звуковых и светозвуковых оповещателей; преграждающих управляемых и исполнительных устройств, а также устройств ввода идентификационных признаков систем контроля и управления доступом; наклейка на блокируемую остекленную конструкцию или крепление к строительным конструкциям с помощью скоб, шурупов, дюбелей оммических, вибрационных пьезоэлектрических и инерционных магнитоконтактных извещателей; сверление отверстий и устройство борозд в деревянных, кирпичных и бетонных конструкциях; установка ответвительных коробок; скрытая и открытая прокладка проводов и кабелей в коробках, металлорукавах, трубах, по строительным конструкциям; рытье траншей, выполнение вспомогательных работ при оборудовании объектов системами охраны; проверка работоспособности пассивных и активных оптико-электронных, ультразвуковых доплеровских, емкостных, вибрационных пьезоэлектрических и сейсмических, пассивных звуковых контроля остекленных конструкций, совмещенных и комбинированных охранных извещателей (за исключением извещателей, имеющих в своем составе радиоволновые доплеровские датчики), проверка работоспособности элементов систем контроля и управления доступом.

Должен знать: устройство и правила технического обслуживания пожарно-охранной аппаратуры, источников питания, кабельного хозяйства; назначение, устройство и технические данные обслуживаемых приемно-контрольных приборов; порядок проверки работоспособности технических средств систем контроля и управления доступом; правила разделки кабелей в шкафах, боксах, кабельных ящиках и коробках; способы монтажа извещателей; правила обращения с простейшим инструментом, применяемым при монтаже технических средств охранно-пожарной сигнализации на объектах; методы отыскания неисправностей в работе сигнализации и их устранения; основы пожарно-охранной безопасности объекта; основы электротехники.

388. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

4-й разряд

Характеристика работ: монтаж, установка, наладка, техническое обслуживание и ремонт пассивных и активных оптико-электронных, ультразвуковых доплеровских, пассивных звуковых контроля разрушения остекленных конструкций, вибрационных пьезоэлектрических и сейсмических, емкостных, комбинированных и совмещенных охранных извещателей (за исключением извещателей, имеющих в своем составе радиоволновые доплеровские датчики); обслуживание щелочных и кислотных аккумуляторов и других источников питания; проверка работоспособности радиоволновых доплеровских охранных извещателей, комбинированных и совмещенных охранных извещателей, имеющих в своем составе радиоволновые доплеровские датчики, систем периметральной сигнализации, устройств высокочастотного уплотнения телефонных линий; осмотр и регулировка основных коммутационных приборов и оборудования, электрические измерения параметров соединительных линий; замена и монтаж приборов пожарно-охранной сигнализации; техническое обслуживание, ремонт, устранение механических и электрических неисправностей в линейных устройствах пожарно-охранной сигнализации.

Должен знать: назначение, устройство и правила технического обслуживания аппаратуры, системы электропитания, линейных устройств охранно-пожарной сигнализации; способы обслуживания щелочных и кислотных аккумуляторов; правила проверки работоспособности обслуживаемых систем и устройств; порядок работы с различными контрольно-измерительными приборами; виды неисправностей в работе сигнализации и способы их устранения; основы телефонии.

389. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

5-й разряд

Характеристика работ: монтаж, установка, наладка, техническое обслуживание и ремонт радиоволновых доплеровских охранных извещателей, совмещенных и комбинированных охранных извещателей, имеющих в своем составе радиоволновые доплеровские датчики, систем периметральной сигнализации, устройств высокочастного уплотнения телефонных линий; участие в проведении работ по входному контролю технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры звукозаписи; проверка работоспособности устройств управления систем контроля и управления доступом, ретрансляторов и пультов централизованного наблюдения систем передачи извещений, аппаратуры звукозаписи и радиостанций, программируемых приемно-контрольных приборов, входящих в состав автоматизированных систем передачи извещений, использующих для приема и передачи извещений проводные и радиоканалы связи, бензо- и дизельных агрегатов; техническое обслуживание и ремонт кабельных линий; измерение электрических параметров линий связи и устройств защиты кабелей от коррозии; определение мест повреждений в кабелях; монтажно-спаечные работы на кабельных магистралях; ремонт вводно-коммутационных устройств; регулировка источников питания; электрическая и механическая настройка, ремонт, регулировка электромеханических приборов и аппаратуры; настройка и электрическая регулировка блоков охранно-пожарной сигнализации; проверка параметров сопротивления изоляции кабельных линий.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемой аппаратуры и приборов; правила работы с высокочастотными устройствами при их ремонте и наладке; порядок проверки работоспособности систем контроля и управления доступом, приборов автоматизированных систем передачи извещений, пультов централизованного наблюдения и др.; основы радиотехники.

390. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

6-й разряд

Характеристика работ: техническое обслуживание программируемых приемно-контрольных приборов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, входящих в состав автоматизированных систем передачи извещений, использующих для приема и передачи извещений проводные и радиоканалы связи; линейных блоков, ретрансляторов и пультов централизованного наблюдения неавтоматизированных систем передачи извещений, использующих для приема и передачи извещений проводные каналы связи; аппаратуры звукозаписи, бензо- и дизельагрегатов, устройств управления систем контроля и управления доступом; регулировка различных источников питания средней сложности с подгонкой и заменой деталей и узлов, проверка на функционирование печатных плат; регулировка сложных реле, параметров линейного тракта; определение причин нечеткой работы блоков, устранение дефектов с заменой узлов; проверка работоспособности телевизионных систем видеонаблюдения; проведение работ по входному контролю технических средств тревожной, в том числе охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, использующих для контроля состояния, приема и передачи извещений проводные каналы, аппаратуры звукозаписи; участие в проведении работ по входному контролю технических средств сигнализации, использующих для приема и передачи извещений радиоканалы, телевизионных систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, радиостанций; проверка состояния контрольно-измерительных приборов и подготовка их к отправке на госповерку.

Должен знать: устройство и правила технического обслуживания устройств охранно-пожарной сигнализации; способы выполнения монтажных работ в схемах различной сложности; правила проверки работоспособности систем контроля и управления доступом, телевизионных систем видеонаблюдения; порядок проведения работ по входному контролю технических средств тревожной сигнализации, использующих для приема и передачи извещений проводные каналы; системы электропитания; правила подготовки контрольно-измерительных приборов для поверки; основы радиосвязи.

391. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

7-й разряд

Характеристика работ: монтаж, установка, наладка и ремонт программируемых приемно-контрольных приборов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, входящих в состав автоматизированных систем передачи извещений, использующих для приема и передачи извещений проводные и радиоканалы связи; ретрансляторов и пультов централизованного наблюдения автоматизированных систем передачи извещений; устройств управления систем контроля и управления доступом; технических средств телевизионных систем видеонаблюдения и радиостанций; техническое обслуживание и ремонт интегрированных систем охраны и автоматизированных систем передачи извещений, использующих для приема и передачи извещений проводные и радиоканалы связи; комплексная наладка на объектах смонтированных систем тревожной сигнализации, а также телевизионных систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, интегрированных систем охраны; техническое обслуживание и ремонт линейных устройств и устройств питания адресных систем охранно-пожарной сигнализации на базе микропроцессорной техники; участие в комиссионной проверке состояния технических средств и систем охраны на охраняемых объектах; проведение работ по входному контролю технических средств тревожной сигнализации, использующих для приема и передачи извещений радиоканалы, телевизионных систем видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, радиостанций.

Должен знать: устройство и правила технического обслуживания устройств охранно-пожарной сигнализации; способы предупреждения и устранения возникающих неполадок в обслуживаемых и ремонтируемых устройствах; методы проверки технических средств на охраняемых объектах; порядок проведения работ по входному контролю технических средств телевизионных систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, систем тревожной сигнализации, использующих для приема и передачи извещений радиоканалы, радиостанции; порядок тестирования объектовых устройств с применением ПЭВМ.

Требуется среднее профессиональное образование.

392. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей; чистка контактов и контактных поверхностей; разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В; прокладка установочных проводов и кабелей; обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт; выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования; подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений; работа пневмо- и электроинструментом; выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей.

Должен знать: устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II; приемы и последовательность производства такелажных работ.

Примеры работ:

а) арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка с подключением в сеть;

б) вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции мегомметром;

в) детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и контакты - изготовление и установка;

г) иллюминация – установка;

д) кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников;

е) конструкции из стали и других металлов под электроприборы - изготовление и установка;

ж) контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты - проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств;

з) приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка;

и) провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена;

к) трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка;

л) цоколи электроламп - пайка концов;

м) щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и рубильников;

н) щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - изготовление и установка;

о) электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток;

п) электроды заземляющие - установка и забивка.

393. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов; регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке; ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры; разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 1000 В; обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт; участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем; ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры; выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации; выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин; участие в прокладке кабельных трасс и проводки; заряд аккумуляторных батарей; окраска наружных частей приборов и оборудования; реконструкция электрооборудования; обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п.; проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем; выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.

Должен знать: основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.

Примеры работ:

а) амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем - проверка в специальных условиях;

б) аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п. - разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их;

в) аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов - разборка, ремонт и сборка;

г) аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка;

д) воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле;

е) выпрямители селеновые - проверка и ремонт;

ж) гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном включении;

з) детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы и ящики сопротивления – изготовление;

и) кабели - проверка состояния изоляции мегомметром;

к) контроллеры станций управления буровой установки - проверка, ремонт, сборка и установка;

л) краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка контакторов, командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей;

м) погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - разборка, ремонт и сборка контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов освещения и сигнализации;

н) подшипники скольжения электродвигателей - смена, заливка;

о) потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных печей и сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой;

п) приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение простых неисправностей, замена датчиков;

р) провода кабелей электропитания - подводка к станку в газовой трубе;

с) реле промежуточного авторегулятора - проверка и замена;

т) реклама световая – монтаж;

у) рубильник, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и отключение;

ф) центрифуга - ревизия с чисткой тарелок;

х) щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) - изготовление и установка;

ц) электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт - разборка и сборка;

ч) электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и сборка;

ш) электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт - разборка, ремонт и сборка;

щ) электроинструмент - разборка, ремонт и сборка;

ы) якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин - ремонт и замена.

394. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

4-й разряд

Характеристика работ: разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации; регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта; ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, магнитных станций; обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения; выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения; выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов; проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения; размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ; определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля; выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности; пайка мягкими и твердыми припоями; выполнение работ по чертежам и схемам; подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.

Должен знать: основы электроники; устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки; устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводимых материалов; методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, методы проверки и измерения их; принцип действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Примеры работ:

а) блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование;

б) выключатели масляные - ремонт с изготовлением и заменой контактов, регулированием на одновременное включение трех фаз и проверкой плоскости контактов;

в) командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - проверка, ремонт и наладка;

г) командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - проверка и ремонт;

д) краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, регулирование и испытание электрооборудования;

е) линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением;

ж) перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт приводов и пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование;

з) подшипники скользящие электродвигателей всех мощностей – шабрение;

и) потенциометры электронные автоматические регулирования температуры сушильных и прокалочных печей - ремонт и наладка;

к) реле времени - проверка и устранение неисправностей в электромагнитном проводе;

л) селеновые выпрямители - ремонт с заменой шайб, изготовление перемычек с регулированием и наладкой;

м) темнители - ремонт с изготовлением концевых выключателей, заменой щеток и микровыключателей;

н) цепи вторичной коммутации - проверка индукторов;

о) щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры;

п) электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт и короткозамкнутые мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с установлением повреждений;

р) электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - разборка, ремонт и сборка;

с) электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование;

т) электрофильтры - проверка, ремонт и установка.

395. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

5-й разряд

Характеристика работ: разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ; наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах автоматики и телемеханики; обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монтажом вводных устройств и соединительных муфт; ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт; монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных, управляющих устройств туннельных печей, систем диспетчерского автоматизированного управления, поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению; ремонт сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов максимального тока и автоматических лент; балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение вибрации.

Должен знать: основы телемеханики; устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования; общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите; методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей; схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования; устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки; приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин больших мощностей, сложного электрооборудования; правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках; порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования; построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами; принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами; расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи; способы центровки и балансировки электродвигателей; назначение и виды высокочастотных защит; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Примеры работ:

а) автоматические устройства башен тушения коксохимических заводов - ремонт и наладка электросхемы;

б) выключатели масляные высоковольтные - капитальный ремонт;

в) кабель высокого напряжения - нахождение повреждения, вырезка поврежденного участка и монтаж вставки;

г) контакторы, магнитные контроллеры, путевые выключатели - ремонт и регулирование;

д) оборудование и аппаратура распределительных устройств высокого напряжения - ремонт и монтаж;

е) ограничители грузоподъемности магнитоэлектрические - проверка, наладка и регулирование;

ж) панели управления и магнитные станции высоковольтных электродвигателей прокатных станов - проверка и ремонт;

з) панели управления многократного волочения со сложной схемой автоматического пуска пяти барабанов одной кнопкой с помощью реле времени - ремонт и наладка;

и) погрузчики, пневмоперегружатели вагонные, складские, трюмные и другие специальные машины - капитальный ремонт и регулирование электрооборудования в полном объеме;

к) потенциометры, сельсиновые датчики с передачами - ремонт с изготовлением деталей;

л) приборы радиоизотопные - монтаж и наладка;

м) пульты управления операторского освещения - ремонт и монтаж;

н) реле максимальное, фотореле - проверка, ремонт и регулирование;

о) роторы электродвигателей - балансировка, выявление и устранение вибрации;

п) спредеры автоматические - определение неисправности, ремонт, монтаж, демонтаж;

р) схемы автоматики рольгангов, упоров, перекидки клапанов воздухонагревателей мартеновских печей - ремонт и наладка;

с) электросистемы механизмов загрузки доменных печей - полный ремонт и наладка;

т) элементы счетных схем специальных систем управления длины раската, телемеханических устройств на агрегатах металлургических заводов - ремонт, монтаж и наладка;

у) электродвигатели высоковольтные - капитальный ремонт, сборка, установка и центровка;

ф) электроприводы многодвигательные с магнитными станциями и сложными схемами автоматики и блокировки - проверка и ремонт;

х) электрочасовые станции всех систем - средний и капитальный ремонт.

396. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

6-й разряд

Характеристика работ: разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15 до 25 кВ; обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления; наладка, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных, экспериментальных схем технологического оборудования, сложных электрических схем автоматических линий, а также ответственных и экспериментальных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов и электрических схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования; обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов; обслуживание и наладка игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистанционных защит, устройств автоматического включения резерва, а также сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах; проверка классов точности измерительных трансформаторов; выполнение работ по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специальных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением; сложные эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных сетях, а также монтаж соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями; комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта; подготовка отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию.

Должен знать: конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и автоматических линий; схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки; устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы; правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок; методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов; правила составления электрических схем и другой технической документации на электрооборудование в сети электропитания; электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств; принцип действия защит с высокочастотной блокировкой; схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновых выпрямителей и телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления; правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) аппаратура автоматическая дозировочная для жидких компонентов с электронным реле и терморегуляторами - проверка, ремонт и наладка электросхемы;

б) генераторы постоянного тока - капитальный ремонт, регулирование и наладка;

в) краны портальные, контейнерные перегружатели - капитальный ремонт электрооборудования;

г) коллекторы машин постоянного тока - сборка, изготовление шаблонов и доводка пластин коллектора вручную;

д) линии автоматические металлорежущих станков - сложный ремонт и наладка электросхемы;

е) линии поточные с многодвигательными, синхронизированными и автоматизированными приводами - ремонт и наладка;

ж) машины электросварочные шовные, многоточечные - ремонт и наладка;

з) печи электроплавильные и закалочные установки высокочастотные - проверка, устранение неисправностей и наладка;

и) приборы и аппараты электронной системы - ремонт и наладка схемы;

к) реле электронной башни тушения коксохимических заводов - ремонт, установка и наладка;

л) рентгеноаппараты - проверка, устранение дефектов и наладка;

м) системы тиристорного управления – наладка;

н) спредеры, грузоподъемные электромагниты - капитальный ремонт, регулирование и наладка электрооборудования;

о) схемы сложные электрические с применением электроники и фотоэлементов - проверка, ремонт и наладка;

п) схемы электрические автоматического дистанционного управления - проверка, ремонт и наладка;

р) электроприводы со сложными схемами управления - дистиллиграфирование режимов работы.

397. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

7-й разряд

Характеристика работ: разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 25 до 35 кВ; обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения; ремонт, монтаж, наладка и обслуживание высоковольтных конденсаторных сварочных установок, высокочастотных контактных и шовных сварочных установок с электронными схемами управления; ремонт и наладка технологических сварочных установок; техническое обслуживание новых и опытных образцов электрооборудования и электроаппаратов различных типов и систем напряжением до 220 кВ; испытания повышенным напряжением высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока, испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением утечки токов силовых кабелей, снятие круговых диаграмм переключающих устройств трансформаторов, измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода, измерение коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянного тока обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов; испытания разрядников, измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов; техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях, подготовка рабочих мест для проведения испытаний и измерений; наладка, ремонт и регулирование сложных экспериментальных схем технологического оборудования; обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов; наладка сложных защит, устройств автоматического включения резерва; наладка, регулирование, устранение неисправностей, сдача в эксплуатацию аппаратов, приборов и систем управления механизмами и узлами технологического оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением ремонтно-восстановительных работ элементов этих систем, программируемых контроллеров, монокристаллических ПЭВМ, систем контроля за работой технологического персонала при выполнении транспортно-технологических операций с радиационно-опасными грузами; диагностика управляемых систем оборудования транспортно-технологической цепочки переработки радиоактивных материалов; комплексная наладка и регулирование электрооборудования, агрегатов и станков, тиристорных преобразователей и двигателей с обратными связями по току, напряжению и скорости; ремонт, испытание и регулирование аналоговых и цифровых электроприборов постоянного тока и тиристорных преобразователей электроприводов; наладка, ремонт, обслуживание грузовых лифтов с электронным управлением, двигателей с частотным управлением; разборка, капитальный ремонт, сборка и обслуживание высокочастотных электронных преобразователей; наладка и проверка устройств телеуправления, телесигнализации и телеизмерения, мнемосхемы, командоаппаратов и сигнальной аппаратуры; анализ, систематизация отказов в работе технологического оборудования и разработка рекомендаций для их устранения.

Должен знать: основы промышленной электроники и телемеханики; конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность обслуживаемых электрических машин, электроаппаратов; схемы телесигнализации, телеизмерения и способы их наладки; схемы электроприборов любой мощности и напряжения, автоматических линий; схемы телеуправления, автоматического регулирования и способы их наладки; устройство и правила ремонта, наладки и эксплуатации аппаратуры релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации; назначение и схемы блокировочных устройств; основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники; функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, мини- и микро-ПЭВМ, монокристаллических ПЭВМ; конструкцию микропроцессорных устройств; основы программирования и принцип действия автоматизированного электропривода; способы введения технологических и тестовых программ; методику настройки систем устройств и приборов преобразовательной техники с целью получения заданных статических и динамических характеристик; методы первичной и вторичной коммутации сложных распределительных устройств; особо сложные схемы силовой и осветительной сети; устройство, принцип работы и правила ремонта обслуживаемых сварочных установок; правила, методы и порядок производства работ; технические характеристики и конструкцию эксплуатируемого электрического оборудования; правила наладки и ремонта сложных электроприборов и электроаппаратов, ртутных выпрямителей; принцип работы преобразователей; правила настройки и регулирования применяемых контрольно-измерительных приборов; правила выполнения работ во взрывоопасных, пожароопасных и других сложных условиях; организацию комплекса работ по ремонту и выявлению неисправностей обслуживаемого оборудования; правила оформления технической документации.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) автоматические выключатели - ремонт, наладка;

б) выключатели вакуумные высоковольтные - капитальный ремонт и наладка устройств управления выключателями;

в) высоковольтные конденсационные сварочные установки - наладка, ремонт и обслуживание;

г) высокочастотные контактные сварочные установки - наладка, ремонт и обслуживание;

д) комплекс средств телемеханики - проверка, наладка и ремонт;

е) лазерные, сварочные установки - наладка, ремонт и регулирование;

ж) сварочные агрегаты с микропроцессорной системой управления и частотным регулированием - обслуживание, ремонт;

з) силовая часть электрооборудования преобразователей частоты, тиристорных устройств возбуждения синхронных генераторов и двигателей, тиристорных преобразователей различных типов - капитальный ремонт, снятие характеристик полупроводниковых элементов;

и) системы водоохлаждения статических преобразователей частоты – ремонт;

к) схемы индукционных генераторов - наладка, ремонт и регулирование;

л) фильтрокомпенсирующие установки – ремонт;

м) электроприводы с преобразователями частоты - ремонт, обслуживание.

398. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

8-й разряд

Характеристика работ: разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 35 кВ; наладка схем, устранение дефектов, техническое обслуживание особо сложных схем защит, автоматики, телемеханики; комплексные испытания уникального электрооборудования различной мощности; выявление и устранение неисправностей устройств комплекса средств телемеханики; комплексная проверка работы схем устройств телемеханики; разработка схем на интегральных и логических элементах для проверки устройств, узлов и блоков комплекса средств телемеханики; ремонт, проверка, наладка и настройка особо сложных дистанционных защит, электронных полупроводниковых схем защиты и управления приводами кранового оборудования, проведение измерений в высокочастотных каналах аппаратуры электроавтоматики; наладка оборудования и устранение неисправностей в особо сложных экспериментальных схемах технологического оборудования с использованием вычислительной техники, а также наладка программируемых электронных устройств; обслуживание и ремонт электронных схем инверторных сварочных источников; настройка и обслуживание оптического тракта технологических сварочных установок; ремонт особо сложных схем первичной и вторичной коммутации с дистанционным управлением с применением полупроводниковых схем на транзисторных и логических элементах; комплексное технологическое обслуживание, наладка, ремонт, проверка, испытание, монтаж и сдача в эксплуатацию сложных систем управления и контроля за работой оборудования технологических механизмов, обеспечивающих транспортно-технологические операции с радиационно-опасными грузами, диагностика с помощью пакета тестовых программ с применением средств вычислительной техники; составление тестов и корректировка технологических программ с применением средств вычислительной техники; выполнение особо сложных работ по испытаниям и наладке преобразовательного оборудования; испытание тиристорных блоков от постоянного источника тока; проверка и настройка схем, содержащих логические и интегральные элементы; эксплуатационное обслуживание и обеспечение работы элементов систем контроля и управления, работающих с применением электронных устройств на базе микропроцессоров; обслуживание технологических защит блочного исполнения на базе интегральных микросхем; ремонт и наладка сложных устройств релейной защиты и автоматики, выполненных на базе микропроцессорных интегральных схем, проверочных комплексных устройств и проверочных автоматических установок; сложное испытание высокочастотных установок с применением стандартной аппаратуры (осциллограф, волномер, звуковой генератор и др.); управление комплексом испытательного оборудования; монтаж, наладка, регулирование и сдача в эксплуатацию сложных систем управления, оборудования на базе микропроцессорной техники с выполнением всех видов ремонтно-восстановительных работ элементов этих систем; участие в разработке нестандартного испытательного оборудования, монтаж блоков и проверка их на работоспособность; выполнение работ по ремонту и наладке новых малосерийных образцов аппаратуры.

Должен знать: конструкцию, способы настройки реверсивных, рекуперативных преобразователей; схемы устройств, узлов и блоков комплекса телемеханики; методы комплексной проверки устройств телемеханики; методику выявления и устранения неисправностей устройств телемеханики; принцип работы полупроводниковых интегральных и логических элементов; конструкцию, объем и способы ремонта электрических машин, электроаппаратов и приборов различной мощности, напряжением свыше 35 кВ; методику проведения наладочных работ и испытаний при введении в эксплуатацию сложного экспериментального оборудования; правила обслуживания, схему и устройство генератора высокой частоты, генератора импульсных напряжений, логических и интегральных элементов, схемы проверки тиристорных блоков и модулей; правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры на базе электронных схем; основы электроники и микропроцессорной техники; инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации сложной аппаратуры релейной защиты и автоматики, содержащей интегральные микросхемы; методы определения и выявления неисправностей в устройствах, выполненных на базе интегральных микросхем; методы работы со сложной электронной измерительной аппаратурой; конструкцию, способы и правила проверки испытательных установок, схем, стендов и приборов для измерения электрических параметров; способы устранения основных неисправностей оборудования; методику настройки систем управления устройств и приборов преобразовательной техники с целью получения заданных характеристик; методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования и разработки рекомендаций по повышению его надежности; конструктивные особенности и принцип работы технологических установок со сложной системой автоматического регулирования технологических процессов с помощью ПЭВМ и микропроцессорной техники; принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ПЭВМ; правила организации комплекса работ по наладке и выявлению неисправностей устройств и систем контроля и управления; методы автоматического регулирования электропривода.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) высокочастотные каналы автоматики - поиск и устранение неисправностей, проведение измерений;

б) генераторы высокочастотные мощностью 60 кВт и выше – испытание;

в) инверторные сварочные установки - наладка, ремонт и обслуживание;

г) оптический тракт лазерных установок - ремонт, настройка и обслуживание;

д) реверсивные, рекуперативные преобразователи кранового оборудования и системы возбуждения синхронных электродвигателей - ремонт, проверка, наладка, настройка;

е) схемы экспериментальных измерительных устройств и комплексов - монтаж, наладка, ремонт;

ж) устройства комплекса телемеханики - комплексная проверка в режиме телеизмерения, телесигнализации и телеуправления с использованием сложных измерительных приборов;

з) электрические устройства с программным обеспечением - ремонт и обслуживание;

и) электронные схемы - ремонт и обслуживание с использованием средств вычислительной техники.

399. Эмульсовар

2-й разряд

Характеристика работ: составление эмульсий, растворов, суспензий, паст, мастик, масс и замасливателя по заданным рецептам; взвешивание химикатов по рецептам и загрузка их в емкости: котлы, баки, ванны и реакторы; наблюдение за варкой химических материалов и работой мешалки; определение готовности эмульсии, растворов и т.п. и перекачка их в отстойную аппаратуру или переноска в указанное место; ведение журнала расходов материалов; чистка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: рецептуру и способы приготовления эмульсии, растворов, суспензии, паст, мастик, масс и замасливателя и методы определения их готовности; свойства химических материалов, идущих на приготовление эмульсии, растворов, паст и т.п.; принцип работы и устройство мешалок.

400. Эмульсовар

3-й разряд

Характеристика работ: составление эмульсий, растворов, суспензий, паст, мастик, масс и замасливателя по заданным рецептам с применением автоматических систем поддержания температуры дозируемых химикатов; взвешивание химикатов по рецептам и загрузка их в подготовительные емкости; дозирование и слив в реакторы по трубопроводу химикатов с соблюдением очередности; наблюдение за варкой химических материалов и работой мешалки реактора; контроль за автоматическими системами поддержания заданной температуры в реакторах, емкостях; наблюдение за работой дистилляторов; определение готовности эмульсий, растворов и т.п., наблюдение за их перекачиванием насосами или компрессорами в отстойную аппаратуру и расходные емкости; ведение журнала расхода материала и результатов лабораторного анализа готовых эмульсий, растворов и т.п.; участие в текущем ремонте оборудования.

Должен знать: рецептуру, способы и правила приготовления эмульсий, растворов, суспензий, паст, мастик, масс и замасливателей и методы определения их готовности; свойства химических материалов, идущих на приготовление эмульсий, растворов и т.п.; устройство автоматических систем поддержания температуры в реакторах, мешалках, дистилляторах и другом обслуживаемом оборудовании.

Приложение к Приложению

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 15 августа 2011 года № 583

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

| № п/п | Порядковый номер профессии | Наименование профессий, помещенных в разделе | Диапазон разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1-4 | Аккумуляторщик | 2-5 |
| 2. | 5-9 | Аппаратчик воздухоразделения | 2-6 |
| 3. | 10-13 | Аппаратчик очистки сточных вод | 2-5 |
| 4. | 14-17 | Аппаратчик химводоочистки | 1-4 |
| 5. | 18 | Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов | 3-4 |
| 6. | 19-21 | Бункеровщик | 2-4 |
| 7. | 22 | Варщик смолки | 2 |
| 8. | 23 | Водитель вездехода | 5, 7 |
| 9. | 24-25 | Водитель погрузчика | 3-8 |
| 10. | 26-29 | Газовщик | 2-5 |
| 11. | 30-33 | Газогенераторщик | 2-5 |
| 12. | 34-36 | Газоспасатель | 4-6 |
| 13. | 37-39 | Генераторщик ацетиленовой установки | 2-4 |
| 14. | 40 | Гидрометрист | 6 |
| 15. | 41-45 | Дезактиваторщик | 2-6 |
| 16. | 46-50 | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю | 2-6 |
| 17. | 51-55 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 2-6 |
| 18. | 56-61 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | 2-7 |
| 19. | 62-67 | Дозиметрист | 2-7 |
| 20. | 68-69 | Зарядчик огнетушителей | 2-3 |
| 21. | 70 | Зарядчик противогазовых коробок | 3 |
| 22. | 71-73 | Зарядчик холодильных аппаратов | 2-4 |
| 23. | 74-77 | Изготовитель трафаретов, шкал и плат | 1-4 |
| 24. | 78 | Испытатель баллонов | 3-5 |
| 25. | 79-82 | Клеевар | 1-4 |
| 26. | 83-85 | Консервировщик оборудования и металлоизделий | 1-3 |
| 27. | 86 | Контролер на контрольно-пропускном пункте | 4-6 |
| 28. | 87-91 | Котлочист | 2-6 |
| 29. | 92-93 | Кочегар технологических печей | 3-4 |
| 30. | 94-95 | Лаборант-кристаллооптик | 3-4 |
| 31. | 96 | Лаборант лаборатории искусственного старения стеклоизделий | 2 |
| 32. | 97-100 | Лаборант-металлограф | 2-5 |
| 33. | 101-103 | Лаборант-микробиолог | 3-5 |
| 34. | 104-108 | Лаборант минералогического анализа | 2-6 |
| 35. | 109-112 | Лаборант по анализу газов в металлах | 2-5 |
| 36. | 113-117 | Лаборант по анализу газов и пыли | 2-6 |
| 37. | 118 | Лаборант по анализу люминофоров | 4 |
| 38. | 119-120 | Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей | 2-3 |
| 39. | 121-122 | Лаборант-полярографист | 3-4 |
| 40. | 123-125 | Лаборант по ультразвуковой технике | 3-5 |
| 41. | 126-130 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 2-6 |
| 42. | 131-134 | Лаборант по электроизоляционным материалам | 2-5 |
| 43. | 135-137 | Лаборант пробирного анализа | 3-5 |
| 44. | 138-143 | Лаборант-радиометрист | 3-8 |
| 45. | 144-148 | Лаборант рентгеноспектрального анализа | 2-6 |
| 46. | 149-153 | Лаборант-рентгеноструктурщик | 2-6 |
| 47. | 154-155 | Лаборант-сенситометрист | 3-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48. | 156-161 | Лаборант спектрального анализа | 2-7 |
| 49. | 162-163 | Лаборант химико-бактериологического анализа | 2-3 |
| 50. | 164-169 | Лаборант химического анализа | 2-7 |
| 51. | 170-172 | Лаборант-электроакустик | 2-4 |
| 52. | 173-176 | Лаборант электромеханических испытаний и измерений | 2-5 |
| 53. | 177-178 | Лебедчик | 2-3 |
| 54. | 179-184 | Маляр | 2-7 |
| 55. | 185-186 | Машинист автомобилеразгрузчика | 3-4 |
| 56. | 187-190 | Машинист вагоноопрокидывателя | 2-5 |
| 57. | 191-192 | Машинист вентиляционной и аспирационной установок | 2-4 |
| 58. | 192-196 | Машинист воздухоразделительных установок | 2-5 |
| 59. | 197-199 | Машинист газогенераторной станции | 2-4 |
| 60. | 200 | Машинист газодувных машин | 2-6 |
| 61. | 201-205 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2-8 |
| 62. | 206-210 | Машинист компрессорных установок | 3-7 |
| 63. | 211-215 | Машинист (кочегар) котельной | 2-7 |
| 64. | 216-221 | Машинист крана (крановщик) | 3-8 |
| 65. | 222 | Машинист машин по обслуживанию спортивных сооружений | 5, 7 |
| 66. | 223-226 | Машинист моечных машин | 1-4 |
| 67. | 227-231 | Машинист насосных установок | 2-6 |
| 68. | 232 | Машинист паровой машины и локомобиля | 3-4 |
| 69. | 233-235 | Машинист перегружателей | 3-5 |
| 70. | 236 | Машинист по обслуживанию установок специализированных автомобилей | 5-6 |
| 71. | 237-240 | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 2-5 |
| 72. | 241-242 | Машинист скрепера (скреперист) | 3-4 |
| 73. | 243-244 | Машинист холодильных установок | 2-8 |
| 74. | 245 | Машинист штабелеформирующей машины | 5 |
| 75. | 246-247 | Машинист эксгаустера | 3-4 |
| 76. | 248 | Механик по техническим видам спорта | 5-6 |
| 77. | 249-252 | Мехатроник | 5-8 |
| 78. | 253 | Моторист механической лопаты | 3 |
| 79. | 254 | Моторист электродвигателей | 2-3 |
| 80. | 255-257 | Наполнитель баллонов | 2-4 |
| 81. | 258 | Нейтрализаторщик цианистых растворов | 3 |
| 82. | 259-262 | Обойщик | 2-5 |
| 83. | 263 | Оператор автоматической газовой защиты | 3 |
| 84. | 264-268 | Оператор акустических испытаний | 2-6 |
| 85. | 269-271 | Оператор заправочных станций | 3-5 |
| 86. | 272-276 | Оператор котельной | 2-7 |
| 87. | 277-282 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 2-7 |
| 88. | 283-285 | Оператор осциллографирования и тензометрирования | 2-4 |
| 89. | 286-288 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок | 2-4 |
| 90. | 289 | Оператор сейсмопрогноза | 4 |
| 91. | 290 | Оператор теплового пункта | 2-4 |
| 92. | 291 | Охранник | 4-6 |
| 93. | 292 | Парафинировщик | 2-3 |
| 94. | 293-297 | Переработчик радиоактивных отходов | 2-6 |
| 95. | 299-300 | Пирометрист | 2-4 |
| 96. | 301-302 | Подсобный рабочий | 1-2 |
| 97. | 303 | Пожарный | 7-8 |
| 98. | 304-308 | Приборист | 3-7 |
| 99. | 309-310 | Приемщик баллонов | 2-3 |
| 100. | 311-313 | Пробоотборщик | 1-3 |
| 101. | 314 | Проводник (вожатый) служебных собак | 5 |
| 102. | 315 | Промышленный альпинист | 5-7 |
| 103. | 316-318 | Пропитчик по огнезащитной пропитке | 2-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 104. | 319 | Рабочий по уходу за животными | 1-6 |
| 105. | 320-325 | Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры | 3-8 |
| 106. | 326-332 | Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения и радиовещания | 2-8 |
| 107. | 333-334 | Распределитель работ | 3-4 |
| 108. | 335 | Распространитель билетов | 3 |
| 109. | 336-338 | Регенераторщик отработанного масла | 1-3 |
| 110. | 339 | Ремонтировщик респираторов и противогазов | 2 |
| 111. | 340-341 | Сливщик-разливщик | 2-4 |
| 112. | 342-345 | Смазчик | 1-4 |
| 113. | 346-347 | Стрелок | 4-5 |
| 114. | 348-352 | Стропальщик | 2-6 |
| 115. | 353-356 | Такелажник | 2-5 |
| 116. | 357 | Тракторист | 3-8 |
| 117. | 358 | Транспортерщик | 2-4 |
| 118. | 359-361 | Транспортировщик | 2-4 |
| 119. | 362-365 | Укладчик-упаковщик | 1-4 |
| 120. | 366 | Форсунщик | 2 |
| 121. | 367-370 | Чистильщик | 1-4 |
| 122. | 371 | Штемпелевщик этикеток | 1 |
| 123. | 372-379 | Электромеханик по лифтам | 1-8 |
| 124. | 380-386 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 1-7 |
| 125. | 387-391 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 3-7 |
| 126. | 392-398 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-8 |
| 127. | 399-400 | Эмульсовар | 2-3 |