ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО

СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 10:

# «ПРОИЗВОДСТВО ЧАСОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ КАМНЕЙ, РЕМОНТ ЧАСОВ»

2 февраля 2008 года

№ 62

(САЗ 08-10)

Согласован: Министерство промышленности

Зарегистрирован Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 14 марта 2008 г.

Регистрационный № 4353

с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР:

- от 29 июля 2022 года № 63 (САЗ 22-32)

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА 2022 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от            12 марта 2007 года № 209 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-12) с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 марта 2007 года № 239 (САЗ 07-13), от 10 мая 2007 года № 338 (САЗ 07-20), от 7 июня 2007 года № 398 (САЗ 07-24), от 21 июня 2007 года № 426 (САЗ 07-26), 19 июля 2007 года № 485    (САЗ 07-30), от 20 сентября 2007 года № 617 (САЗ 07-39), п р и к а з ы в а ю:

1.	Утвердить «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 10: «Производство часов и технических камней, ремонт часов» (прилагается).

2.	Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики на государственную регистрацию.

3.	Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр 										                 Е. Черненко

г. Тирасполь

2 февраля 2008 года

№ 62

Приложение

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 2 февраля 2008 года № 62

- ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

- Выпуск 10

«Производство часов и технических камней, ремонт часов»

1. Введение

1. Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее ЕТКС) обязателен для применения в организациях различных отраслей народного хозяйства независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, где имеются указанные в настоящем выпуске виды работ.

2. Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет две части.

3. Часть «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий.

4. В части «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

5. В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. Работодатель может разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности их исполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

6. Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к восьмиразрядной тарифной сетке. Разделы работ установлены по сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

7. Кроме работ, предусмотренных в разделе «Характеристика работ», рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

8. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «Должен знать», рабочий должен знать: правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте; виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию.

9. Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

10. В дополнение к настоящему выпуску, содержащему тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, приводится алфавитный указатель профессий рабочих, с указанием порядкового номера, наименований профессий и диапазона разрядов (прилагается).

- 2. Тарифно-квалификационные характеристики

- 1. Вальцовщик проволоки для спиралей

2-й разряд

Характеристика работ: вальцовка проволоки для спиралей на налаженных вальцовочных станках с допуском по 6-8 квалитетам для часов крупногабаритных и будильников механических и электронно-механических.

Должен знать: основные сведения об устройстве и принципе действия обслуживаемых станков; назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; способы прокатки тонкой круглой стальной проволоки в плоскую ленту, назначение обрабатываемой детали, основные сведения о параметрах обработки.

- 2. Вальцовщик проволоки для спиралей

3-й разряд

Характеристика работ: вальцовка проволоки для спиралей на налаженных вальцовочных станках с допуском по 2-5 квалитетам для часов наручных нормального и малого калибров, карманных секундомеров и малогабаритных механических будильников; подналадка станков.

Должен знать: устройство и способы подналадки вальцовочных станков; назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента; периодичность контроля; способы прокатки тонкой круглой проволоки из различных металлов в плоскую ленту, основные сведения о параметрах обработки.

- 3. Вальцовщик проволоки для спиралей

4-й разряд

Характеристика работ: вальцовка проволоки для спиралей на налаженных вальцовочных станках с допуском по 0-1 квалитетам для часов наручных нормального и малого калибров; наладка станков.

Должен знать: устройство, кинематические схемы и правила наладки вальцовочных станков; устройство контрольно-измерительного инструмента, основные сведения о параметрах обработки.

- 4. Весовщик-счетчик

1-й разряд

Характеристика работ: подсчет и взвешивание материалов, полуфабрикатов, готовых деталей и сборочных единиц часового и камневого производства на весах всех систем; счет часовых и технических камней на приспособлениях с применением простых счетных устройств (кассет с определенным количеством гнезд, угольников со шкалами и переводными таблицами) и вручную на стекле, линолеуме, картоне с помощью пинцета или ножа; упаковка деталей и изделий; оформление необходимой документации.

Должен знать: устройство весов различных типов и применяемых приспособлений, их назначение и правила регулировки; способы определения правильности показаний весов; наименование и индексы деталей и камней; правила обращения с деталями и изделиями при подсчете и взвешивании; порядок фиксирования количества камней при счете; правила оформления документов; правила упаковки деталей и камней.

- 5. Весовщик-счетчик

2-й разряд

Характеристика работ: подсчет и взвешивание различных по весу мелких часовых деталей (винтов, трибов, колес, бушонов, анкерных вилок, шайб и камней) наручных механических часов нормального и малого калибра, электронно-механических наручных часов, малогабаритных будильников на автоматических счетчиках; счет часовых и технических камней на электронных и автоматических счетчиках всех типов, а также на технических весах; оформление необходимой документации.

Должен знать: назначение и принцип работы автоматических и электронных счетчиков, технических весов различных конструкций и способы их регулировки; способы определения правильности показаний автоматических счетчиков; правила транспортировки деталей при передаче их на последующие операции или в кладовую; правила оформления документов.

- 6. Волочильщик материала для спиралей

2-й разряд

Характеристика работ: волочение (протяжка) круглого материала через алмазные волоки с допуском по 6-8 квалитетам на налаженных волочильных станках для спиралей крупногабаритных балансовых механических и электронно-механических часов и будильников; волочение стальной или латунной пружинной проволоки на специальных станках через комплект алмазных волок с постепенно уменьшающимися диаметрами рабочих отверстий; регулировка волочильных станков.

Должен знать: основные сведения об устройстве обслуживаемых станков и принцип их действия; способы подбора и замены алмазных волок; наименования и маркировку обрабатываемых материалов; режимы волочения через алмазные волоки в зависимости от марок и диаметров проволоки; способы определения необходимого количества проходов; порядок волочения по переходам; выбор смазки для алмазных волок; назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; основные сведения о параметрах обработки.

- 7. Волочильщик материала для спиралей

3-й разряд

Характеристика работ: волочение (протяжка) круглого материала через алмазные волоки с допуском по 2-6 квалитетам на налаженных волочильных станках для спиралей наручных часов нормального и малого калибров, карманных часов, секундомеров и малогабаритных механических будильников; подналадка волочильных станков.

Должен знать: устройство и способы подналадки волочильных станков; устройство и способ применения контрольно-измерительного инструмента; требования, предъявляемые к обрабатываемым деталям; способы волочения материала для спиралей через алмазные волоки; основные сведения о параметрах обработки.

- 8. Волочильщик материала для спиралей

4-й разряд

Характеристика работ: волочение (протяжка) круглого материала через алмазные волоки с допуском по 0-2 квалитетам и допуском круглости 0,0005 мм для спиралей наручных часов нормального и малого калибров на налаженных волочильных станках; наладка волочильных станков.

Должен знать: кинематические схемы и способы наладки волочильных станков; правила проверки их на точность; основные сведения о параметрах обработки.

9. Выборщик камней

3-й разряд

Характеристика работ: выборка сферических и конических углублений в приборных камнях из корунда и агата на станках различных типов алмазоносным и алмазным инструментом; обработка камней с допуском по 8-9 квалитетам с шероховатостью поверхностей Rz 3,2 – Rz 0,4; подналадка специальных станков и автоматов; проверка размеров и качества обработки камней с применением контактных и оптических приборов и контрольно-измерительного инструмента.

Должен знать: устройство, принцип действия и способы подналадки обслуживаемых станков и автоматов; устройство контрольно-измерительного инструмента и приборов; основные физические свойства материалов, из которых изготовляются камни; методы проверки качества алмазоносных шпилек на различных связках и алмазных сверл для выборки конических углублений; технические требования, предъявляемые к заготовкам до и после выполняемой выборщиком операции; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) втулки корундовые или агатовые – выборка масленки;

б) подпятники корундовые или агатовые – выборка двух сопряженных друг с другом сферических углублений различных радиусов.

10. Выборщик камней

- 4-й разряд

Характеристика работ: выборка сферических и конических углублений в часовых камнях из корунда и агата на выборочных станках и автоматах; обработка камней с допуском по 7 квалитету с шероховатостью поверхностей Rz 0,4 – Rz 0,05; периодическая подналадка станков и автоматов для компенсации износа инструмента по результатам контроля размеров масленки; взятие проб камней, определение размеров пробы, заполнение карт статистического контроля.

Должен знать: правила выборки углублений в часовых камнях и методы контроля их размеров; основные сведения о параметрах обработки; принцип работы, устройство и способы подналадки выборочных станков и автоматов.

Примеры работ:

а) камни корундовые часовые: агренажные и балансовые всех размеров – выборка масленки;

б) подпятники и втулки корундовые или агатовые - выборка конических или сферических углублений.

11. Завивальщик спиралей

2-й разряд

Характеристика работ: завивка, разборка и визуальный контроль спиралей на завивальных приспособлениях вручную или механизированным способом с допуском шага витка свыше 0,008 мм для крупногабаритных механических часов и будильников, электронно-механических настенных и настольных часов и будильников.

Должен знать: назначение и условия применения завивальных приспособлений; способы завивки спиралей определенных размеров; наименования и маркировку обрабатываемых материалов, применяемых для изготовления спиралей, назначение спиралей в механизме часов.

12. Завивальщик спиралей

3-й разряд

Характеристика работ: Завивка, разборка и визуальный контроль спиралей на завивальных приспособлениях вручную или механизированным способом с допуском шага витка от 0,005 до 0,008 мм для часов наручных нормального и малого калибров, карманных, малогабаритных механических будильников и секундомеров.

Должен знать: принцип действия и правила применения завивальных приспособлений; способы завивки спиралей различных размеров; механические свойства материалов, применяемых для изготовления спиралей.

13. Завивальщик спиралей

4-й разряд

Характеристика работ: завивка, разборка и визуальный контроль спиралей на завивальных приспособлениях вручную или механизированным способом с допуском шага витка до 0,005 мм для наручных часов нормального и малого калибров.

Должен знать: устройство и правила наладки завивальных приспособлений; назначение и способ применения проектора при проверке спиралей.

14. Зубополировщик деталей часов

2-й разряд

Характеристика работ: полирование зубьев трибов для крупногабаритных балансовых и маятниковых часов с крупным зубом с допуском по 10 квалитету с шероховатостью поверхности Rz1,6 – Rz0,4 на налаженных зубополировальных станках.

Должен знать: основные сведения об устройстве и принципе действия зубополировальных станков: требования, предъявляемые к обработке деталей; назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; способы полирования зубьев; основные сведения о параметрах обработки.

15. Зубополировщик деталей часов

3-й разряд

Характеристика работ: полирование зубьев трибов с мелким зубом с допуском по 8-9 квалитетам с шероховатостью поверхности Rz0,8 – Rz0,20 на налаженных зубополировальных станках; подналадка зубополировальных станков.

Должен знать: устройство и способы подналадки зубополировальных станков; устройство и способы применения специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; применяемые вспомогательные материалы и полирующие пасты; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) трибы анкерные, секундные, вексельных колес малогабаритных будильников – полирование зубьев;

б) трибы крупногабаритных электронно-механических часов, будильников – полирование зубьев;

в) трибы секундные первичных и вторичных электрических часов – полирование зубьев.

16. Зубополировщик деталей часов

4-й разряд

Характеристика работ: полирование зубьев трибов анкерных, минутных, секундных и центральных наручных часов всех марок с мелким зубом с допусками по 7-8 квалитетам с шероховатостью поверхности Rz0,4 – Rz0,10 на налаженных зубополировальных станках и автоматах.

Должен знать: кинематические схемы зубополировальных станков и автоматов различных типов; устройство, назначение и условия применения сложных и точных приспособлений и контрольно-измерительных приборов; способы заточки полировальных дисков; способы наладки зубополировальных станков и автоматов; основные сведения о параметрах обработки.

17. Зубофрезеровщик деталей часов

2-й разряд

Характеристика работ: нарезание зубьев различных модулей на трибах и колесах часов и приборов времени по 5-й степени точности с шероховатостью поверхностей Rz6,3 – Rz1,6 на налаженных зубофрезерных автоматах и полуавтоматах.

Должен знать: основные сведения об устройстве и принципе действия зубофрезерных автоматов и полуавтоматов; назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; требования, предъявляемые к обрабатываемым деталям; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) трибы сигнальных валиков механических будильников – нарезание зубьев;

б) трибы счета четвертей напольных часов – нарезание зубьев.

18. Зубофрезеровщик деталей часов

3-й разряд

Характеристика работ: нарезание зубьев различных модулей на трибах и колесах часов и приборов времени по 4-й степени точности с шероховатостью поверхностей Rz6,3 – Rz0,8 на налаженных зубофрезерных автоматах и полуавтоматах.

Должен знать: устройство зубофрезерных автоматов и полуавтоматов; устройство и способ применения специальных приспособлений, контрольно-измерительного и режущего инструмента; способы фрезерования зубьев; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) колеса передаточные, промежуточные наручных часов всех типов – нарезание зубьев;

б) колеса анкерные, боевые, трибы минутные механических будильников – нарезание зубьев;

в) колеса промежуточные, анкерные; трибы релейные, трибы минутные настольных и настенных часов – нарезание зубьев;

г) колеса передаточные, промежуточные, хода, подъемные, часовые; трибы промежуточные, хода, вексельные напольных часов – нарезание зубьев;

д) колеса минутные вторичных электрических часов – нарезание зубьев;

е) колеса центральные, трибы электронно-механических часов – нарезание зубьев;

ж) трибы промежуточных первичных электрических часов – нарезание зубьев.

19. Зубофрезеровщик деталей часов

4-й разряд

Характеристика работ: нарезание зубьев различных модулей на трибах и колесах часов и приборов времени по 3-й степени точности с шероховатостью поверхностей Rz6,3 – Rz0,8 на налаженных зубофрезерных автоматах и полуавтоматах.

Должен знать: кинематическую схему, правила подналадки зубофрезерных автоматов и полуавтоматов; устройство, назначение и условия применения сложных и точных специальных приспособлений и инструмента; конструкцию специальных фрез и правила их заточки; правила определения режимов резания; правила подналадки автоматов и полуавтоматов; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) колеса анкерные, трибы анкерные, секундные, центральные наручных и карманных часов всех типов – нарезание зубьев;

б) колеса секундные, боевые, часовые, анкерные, трибы анкерные и боевых колес будильников малогабаритных – нарезание зубьев;

в) трибы для приборов времени – нарезание зубьев.

20. Контролер часового и камневого производства

2-й разряд

Характеристика работ: межоперационный контроль и приемка простых деталей, сборочных единиц после механической обработки, простых и средней сложности деталей, сборочных единиц часов после гальванопокрытий недрагоценными металлами с применением простого контрольно-измерительного инструмента: штангенциркуля, калибров-пробок, калибров-скоб, лупы; окончательная приемка простых деталей при сборке механизмов часов: крупногабаритных балансовых, маятниковых, электронно-механических и будильников всех типов; контроль заводки часов: крупногабаритных балансовых, маятниковых и электронно-механических и будильников на контрольно-испытательной станции; оформление документации по результатам приемки продукции.

Должен знать: правила комплектования часов; правила оформления документации приемки продукции; назначение и принцип действия отдельных сборочных единиц часового механизма и применяемого контрольно-измерительного инструмента; технические требования, предъявляемые к выполнению простых операций; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) часы наручные механические, электронно-механические нормального и малого калибров, крупногабаритные балансовые, маятниковые часы и будильники – контроль и приемка винтов, колонок, штифтов и других деталей после механической обработки;

б) часы крупногабаритные настольные, настенные балансовые, маятниковые и будильники всех типов – контроль заводки и оформление документации.

21. Контролер часового и камневого производства

3-й разряд

Характеристика работ: межоперационный контроль и приемка заготовок технических камней, деталей и сборочных единиц средней сложности после механической обработки, сложных деталей и сборочных единиц часов после гальванических покрытий недрагоценными металлами и лаками с применением универсальных и специальных контрольно-измерительных инструментов и приспособлений: индикаторов, микрометров, микросферометров, специальных калибров и приборов для определения радиального биения; определение твердости, прочности и упругости простых и средней сложности деталей после термической обработки; контроль и приемка деталей после заготовительных операций (вырубки, пробивки, гибки, зачистки, чеканки); окончательная приемка заготовок и деталей средней сложности при сборке механизмов часов: крупногабаритных балансовых, маятниковых, электронно-механических и будильников; контроль заводки часов: наручных механических, электронно-механических, карманных, секундомеров, специальных приборов времени на контрольно-испытательной станции (КИС).

Должен знать: технические условия на контроль и приемку заготовок, дeтaлeй и сборочных единиц механизмов часов; смежные операции по технологическому процессу обработки контролируемых деталей, заготовок и сборочных единиц часов; способы контроля различных видов покрытий и термической обработки деталей часов; виды брака заготовок; устройство контрольно-измерительных приборов, инструмента, автоматизированных контрольно-измерительных установок; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) заготовки импульсных камней после полирования цилиндрических поверхностей – контроль качества обработки;

б) заготовки камней со сквозными отверстиями (после обработки отверстия и наружного контура) – контроль на проекторе;

в) заготовки палет после обработки плоскостей и боковых граней – контроль качества обработки поверхностей и качества сопряжения между ними;

г) заготовки накладных камней, подпятников и других специальных изделий – межоперационный контроль;

д) камни часовые и приборные – контроль геометрических размеров заготовок с помощью контактных измерителей;

е) камни часовые со сквозными отверстиями (после сверления отверстий) – контроль заготовок на проекторе с рассортировкой по позициям;

ж) часы наручные механические, электронно-механические нормального и малого калибров – контроль и приемка деталей после механических операций по геометрическим размерам;

з) часы и будильники крупногабаритные механические балансовые, маятниковые, электронно-механические – контроль и приемка по внешнему виду; проверка действия ключей заводки, кнопок и точности хода часов в сборочном цехе;

и) часы наручные механические, электронно-механические нормального и малого калибров – контроль и приемка винтов, трибов, колонок по твердости после термообработки;

к) часы наручные механические и электронно-механические, крупногабаритные механические и электронно-механические – контроль и приемка качества вырубки плотин, мостов, колес, вилок анкерных, накладок;

л) часы карманные, секундомеры – контроль полной заводки часов и оформление паспорта.

22. Контролер часового и камневого производства

4-й разряд

Характеристика работ: контроль и окончательная приемка простых и сложных камней, деталей и сборочных единиц средней сложности часов наручных механических и электронно-механических, карманных, секундомеров, специальных приборов времени после механической обработки с применением сложных приборов и контрольно-измерительных инструментов: микрометров гладких, микрометров настольных со стрелочным отсчетным устройством, сложных калибров; контроль и приемка сложных деталей часов, изготовление шлифов и проверка микроструктуры после термической обработки; контроль и приемка деталей часов после гальванопокрытий драгоценными металлами; контроль и окончательная приемка простых и средней сложности деталей при сборке механизмов часов: наручных механических, электронно-механических, карманных, секундомеров и специальных приборов времени; контроль и окончательная приемка сложных деталей при сборке механизмов и готовой продукции часов: крупногабаритных балансовых, маятниковых, электронно-механических и будильников; ведение учета движения часов на контрольно-испытательной станции; проверка исправности контрольно-измерительного инструмента и приборов на рабочем месте по калибру или эталонной детали; контроль и приемка всевозможных гладких цилиндрических и конических калибров, резьбовых калибров с применением трех проволочек, индикаторов, микрометров гладких, концевых мер.

Должен знать: способы выполнения контрольных операций по приемке готовых часов, а также сборочных единиц и деталей средней сложности при сборке часового механизма, способы выполнения отделочных работ, свойства обрабатываемых материалов, способы штамповки и правки металлов; правила оформления документации по учету контролируемой продукции; основные сведения о параметрах обработки; способы обслуживания специальных установок для испытания на водонепроницаемость, пылезащищенность

Примеры работ:

а) камни агренажные и накладные часовые – контроль качества обработки рабочих и нерабочих поверхностей;

б) камни балансовые готовые – контроль качества обработки и формы оливированного отверстия с применением бинокулярного микроскопа и проектора;

в) камни со сквозными отверстиями готовые – контроль наружного и внутреннего диаметра отверстия, его центричности и формы с применением проектора;

г) камни импульсные – контроль размеров и качества обработки поверхностей;

д) камни накладные – контроль качества обработки рабочей плоскости;

е) подпятники агатовые и ситалловые конические – контроль на микросферометре качества шлифовки конического углубления;

ж) подпятники агатовые и ситалловые конические и сферические – контроль качества полирования и формы кратера с применением монокулярных и бинокулярных микроскопов;

з) призмы агатовые готовые – полный контроль по всем параметрам;

и) часы и будильники крупногабаритные механические балансовые и маятниковые, электронно-механические – полная приемка по внешнему виду и точности хода механизма в сборочном цехе и на КИС, оформление документации;

к) часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические, карманные и секундомеры – контроль и приемка осей, трибов, плоских деталей, деталей внешнего оформления после полировальных операций;

л) часы наручные механические нормального и малого калибров – контроль корпусов часов на водонепроницаемость, пылезащищенность;

м) часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические – контроль расточек; контроль размеров по запрессовке камней в плотинах, мостах; контроль качества-сборки балансов, вилок анкерных, колес секундных, анкерных, промежуточных, контроль радиальных биений;

н) часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические, карманные и секундомеры - контроль и приемка циферблатов после печати цифр, знаков;

о) часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические – предварительный и окончательный сплошной контроль часов со съемом суточных ходов по хронометру; контроль мгновенного суточного хода часов на приборах, внешнего вида часов и механизмов на соответствие требованиям стандарта; окончательная приемка изделий в сборочном цехе.

23. Контролер часового и камневого производства

5-й разряд

Характеристика работ: контроль и окончательная приемка сложных и особо сложных деталей и сборочных единиц часов наручных механических и электронно-механических, карманных, секундомеров, специальных приборов времени после механической обработки с проверкой на сложных электрических и оптических приборах: микроскопе бинокулярном, микроскопе инструментальном, проекторе; контроль и окончательная приемка собранных механизмов и готовой продукции часов: наручных механических и электронно-механических, карманных, секундомеров и специальных приборов времени; проверка исправности сложного и специального измерительного инструмента; проверка шероховатости поверхностей деталей на приборах; проверка концевых мер длины; проведение арбитражных измерений.

Должен знать: способы выполнения контрольных операций по приемке сложных и особо сложных сборочных единиц и деталей часов; способы проверки готовой продукции и собранных механизмов часов; способы испытания и проверки готовой продукции на точность хода; технические требования к принимаемой продукции; назначение сборочных единиц и деталей в работе механизма часов; устройство, назначение и принцип работы специального и универсального контрольно-измерительного инструмента, а также сложных электрических и оптических приборов, правила пользования ими; кинематические схемы и принцип действия механизма часов и отдельных сборочных единиц, значение регулировки баланса и спирали; способы проверки хода часов в различных положениях, способы регулировки точности хода часов; статистические методы приемки и контроля готовой продукции.

Примеры работ:

а) палеты готовые – окончательный контроль размеров и качества обработки поверхностей;

б) часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические – контроль и окончательная приемка сборки; контроль балансов, анкерных вилок, барабанов; контроль и окончательная приемка сборочных единиц платин, мостов;

в) часы наручные механические нормального и малого калибров, электронно-механические, карманные и секундомеры – разбраковка часов, проходящих испытания; прием и сдача часов; выдача возврата в цех;

г) часы наручные электронно-механические и специальные приборы времени – контроль и окончательная приемка шагового микродвигателя, электронного блока, интегральных схем и других сложных сборочных единиц; контроль собранных часов с помощью специальных электронных приборов на стендах и установках.

24. Контролер часового и камневого производства

6-й разряд

Характеристика работ: контроль и окончательная приемка особо сложных и особо точных деталей, обработанных по 3-6 квалитетам и сборочных единиц механизмов часов, внешнего оформления водозащитных и водонепроницаемых часов после механической обработки с использованием сложных механических, оптических, электронных приборов и их комбинаций; контроль сложных операций сборки и окончательная приемка и испытание часов с аналого-цифровой индикацией, звуковым сигналом, специальных приборов времени с применением автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП), автоматизированных рабочих мест (АРМ); осуществление контроля и обработка полученных результатов с учетом статистических методов управления качеством.

Должен знать: стандарты, технические условия, конструкторскую и технологическую документацию контролируемых изделий камневого и часового производства, возможные причины дефектов деталей, сборочных единиц, причины отказа в работе часов; способы испытаний и проверки на точность и согласованность числовой и аналоговой индикации и настройки звукового сигнала; назначение и принцип работы АСУТП и автоматизированных рабочих мест контролеров (АРМ); статистические методы контроля и управления качеством продукции.

Примеры работ:

а) контроль геометрических параметров – шага, формы, числа витков волоска, заводной (спиральной) пружины на проекторе методом вкручивания проекторного чертежа; контроль размеров плющенки;

б) контроль качества термообработки на приборах типа ПМТ-3, МИМ-7, МИМ-8 –  определение твердости и микроструктуры;

в) контроль качества деталей, сборочных единиц и изделий статистическими методами;

г) кольцо корпусное, ободок, крышка корпуса для водонепроницаемых часов – контроль сопрягаемых размеров после механической обработки;

д) проверка спиралей, узла баланса на приборах типа «КЛАСС-О-МАТИК» – настройка программы; формирование внутреннего витка; раскладка на группы, построение гистограммы;

е) часы с аналого-цифровой индикацией, часы с сигналом, сигнальное устройство – контроль операций сборки; окончательная приемка и испытания.

25. Лакировщик деталей часов

2-й разряд

Характеристика работ: лакирование деталей (кожухи, стрелки, циферблаты) внешнего оформления часов крупногабаритных балансовых и маятниковых, будильников вручную и пульверизатором; подготовка деталей под покрытие; регулировка температуры в сушильной камере.

Должен знать: устройство и правила применения простых приспособлений; способы лакирования деталей; свойства и назначение специальных лаков и ацетона; способы регулировки температуры в сушильной камере.

26. Лакировщик деталей часов

3-й разряд

Характеристика работ: лакирование однотонное, эмалирование деталей (стрелки, циферблаты) внешнего оформления часов наручных механических, электронно-механических, карманных и специальных приборов времени на специальных полуавтоматах или пульверизатором; химическое обезжиривание деталей перед покрытием.

Должен знать: способы однотонного лакирования деталей; принцип действия обслуживаемых специальных полуавтоматов; свойства и назначение специальных лаков, эмалевых красок и ацетона; температурный режим сушильной камеры.

27. Лакировщик деталей часов

4-й разряд

Характеристика работ: лакирование разнотонное методом аэрографии деталей (циферблаты) внешнего оформления часов наручных механических, электронно-механических, карманных и специальных приборов времени на специальных полуавтоматах или пульверизатором.

Должен знать: способы разнотонного лакирования методом аэрографии; устройство обслуживаемых специальных полуавтоматов.

28. Лучевальщик

2-й разряд

Характеристика работ: предварительная и окончательная обработка поверхностей деталей (верхняя поверхность заводных, барабанных колес часов наручных механических нормального и малого калибров) путем нанесения декоративных лучевых рисок на налаженных лучевальных станках и полуавтоматах шлифовальными кругами.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых лучевальных станков и полуавтоматов; способы лучевания деталей шлифовальными кругами, назначение применяемых шлифующих и полирующих паст; правила выбора шлифовальных кругов по зернистости и твердости абразива; правила определения износа кругов по их внешнему виду и шероховатости поверхностей; устройство и правила применения контрольно-измерительного и рабочего инструмента; периодичность контроля; шероховатость поверхности и ее обозначение на чертежах.

29. Лучевальщик

3-й разряд

Характеристика работ: предварительная и окончательная обработка поверхностей деталей (циферблаты различных типов часов наручных механических нормального и малого калибров) после гальванопокрытия драгоценными металлами путем нанесения декоративных лучевых рисок на налаженных полуавтоматах щетками для лучевания.

Должен знать: устройство обслуживаемых лучевальных полуавтоматов; способы лучевания деталей щетками; назначение применяемых полирующих эмульсий; правила выбора и установки щеток для лучевания; правила определения износа щеток по их внешнему виду и по чистоте обрабатываемой поверхности.

30. Наборщик деталей часов и камней

1-й разряд

Характеристика работ: набор на блоки деталей часов вручную и на вибробункерных устройствах; крепление деталей на блоках при помощи склеивающих веществ с нагревом блока и прижимом на прессе; разблокировка деталей после обработки; нанизывание и перенанизывание заготовок часовых камней и втулок со сквозными отверстиями диаметром свыше 0,15 мм на цилиндрическую, коническую и ступенчатую проволоки и синтетические волокна вручную и на специальных приспособлениях для блокировки и разблокировки деталей; подбор необходимого диаметра проволоки в соответствии с отверстием нанизываемых заготовок камней; подготовка концов проволоки при помощи обжима в приспособлениях и травления в кислотах; навешивание деталей на специальные приспособления и проволоку, загрузка в ванны для нанесения гальванического покрытия, снятие их после нанесения покрытия.

Должен знать: порядок блокировки и разблокировки деталей; назначение различных блоков и способы крепления деталей на них; состав применяемой блокировочной массы; правила пользования приспособлениями для блокировки и разблокировки; правила определения диаметра проволоки и требования, предъявляемые к ней, в зависимости от нанизываемых заготовок и проводимых операций, приемы нанизывания заготовок на проволоку и синтетические волокна; назначение и устройство применяемого контрольно-измерительного инструмента; назначение и условия применения приспособлений для подвески и погружения деталей в ванны.

31. Наборщик деталей часов и камней

2-й разряд

Характеристика работ: набор деталей часов, камней и их заготовок вручную или на специальных приспособлениях с ориентацией в определенном положении; нанизывание и перенанизывание заготовок часовых камней и втулок со сквозными отверстиями диаметром от 0,065 мм до 0,15 мм на цилиндрическую, коническую и ступенчатую проволоки и синтетические волокна вручную и на специальных приспособлениях.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования; устройство специальных приспособлений для нанизывания заготовок на проволоку; способы и приемы блокировки деталей средней сложности и сложной конфигурации; технические требования, предъявляемые к качеству блокировки; свойства минералов, применяемых для изготовления камней и склеивающих веществ; влияние размеров проволоки на качество получаемых отверстий.

32. Наборщик деталей часов и камней

3-й разряд

Характеристика работ: набор камней с ориентацией в определенном положении на специальных приспособлениях различных типов для обработки ответственных поверхностей; приготовление и подбор прокладок, обеспечивающих необходимую прочность крепления заготовок в приспособлениях; подбор и составление склеивающих веществ; нанизывание и перенанизывание заготовок часовых камней со сквозными отверстиями всех типов диаметром до 0,065 мм на коническую и цилиндрическую проволоки, синтетические волокна вручную и на специальных приспособлениях.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; способы и рецептуру приготовления склеивающих веществ; устройство и правила применения сложного контрольно-измерительного инструмента; комплекс операций технологического процесса, смежных с операциями блокировки и нанизывания камней.

33. Навивщик пружин

2-й разряд

Характеристика работ: навивка спиральных пружин для различных типов часов на специальных станках с выдержкой в завитом состоянии; рубка заготовок заданной длины, штамповка накладки и отверстий под внутренние и наружные концы пружинных заготовок, полировка концов заготовок, загиб крючка, приклепывание или приваривание накладки к наружному концу пружины; проверка пружин на крутящий момент и их сортировка.

Должен знать: устройство и правила применения прессов, станков и приспособлений для навивки пружин и определения крутящего момента; назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента; правила определения годности пружин с помощью приборов и сортировка их по группам.

34. Навивщик пружин

3-й разряд

Характеристика работ: навивка различных типов пружин из рояльной и плющеной проволоки на специальных полуавтоматах; проверка качества изготовленных пружин; наладка и подналадка полуавтоматов в процессе работы.

Должен знать: устройство, способы наладки и подналадки обслуживаемых полуавтоматов; устройство и способы применения контрольно-измерительного и рабочего инструмента; основные сведения о параметрах обработки.

35. Наладчик зубофрезерных автоматов и полуавтоматов

4-й разряд

Характеристика работ: наладка зубофрезерных автоматов и полуавтоматов для нарезания зубьев мелких модулей на деталях часов по 5-й степени точности; установление последовательности обработки и режимов резания; подбор режущего и измерительного инструмента, приборов и приспособлений по технологической и инструкционной картам; установка приспособлений, режущего инструмента и обрабатываемых деталей с выверкой по индикатору; участие в ремонте станков.

Должен знать: устройство обслуживаемых зубофрезерных автоматов и полуавтоматов; правила проверки их на точность; геометрию режущего инструмента; устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений и приборов, сложного контрольно-измерительного инструмента; основы технологии металлов в пределах выполняемой работы; правила подбора шестерен; основные сведения о параметрах обработки.

36. Наладчик зубофрезерных автоматов и полуавтоматов

5-й разряд

Характеристика работ: наладка зубофрезерных автоматов и полуавтоматов для нарезания зубьев мелких модулей на деталях часов по 4-й степени точности; установка режущего инструмента, специальных приспособлений с выверкой в различных плоскостях.

Должен знать: устройство и кинематические схемы обслуживаемых зубофрезерных автоматов и полуавтоматов, правила наладки и проверки их на точность; конструктивные особенности специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов; геометрию режущего инструмента, правила его заточки и установки; элементы зубчатого зацепления и методы их контроля.

37. Наладчик зубофрезерных автоматов и полуавтоматов

6-й разряд

Характеристика работ: наладка зубофрезерных автоматов и полуавтоматов для нарезания зубьев мелких модулей на деталях часов по 3-й степени точности; установка режущего инструмента, специальных приспособлений с точной выверкой в различных плоскостях; выполнение необходимых расчетов при наладке обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и кинематические схемы обслуживаемых зубофрезерных автоматов и полуавтоматов, правила наладки и проверки их на точность; конструкцию универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов; режимы работы обслуживаемого оборудования; основы теории резания металлов.

38. Наладчик моечных машин

4-й разряд

Характеристика работ: наладка и регулировка ультразвуковых и специальных моечных машин; контроль за работой ультразвуковых генераторов и технологическим процессом мойки; проведение профилактических работ по ремонту моечных машин.

Должен знать: устройство, правила наладки, регулировки, разборки и сборки обслуживаемых моечных машин; способы устранения различных неисправностей и проведение текущего ремонта обслуживаемых моечных машин; режимы ультразвуковой обработки деталей различной сложности; составы моющих растворов.

39. Наладчик моечных машин

5-й разряд

Характеристика работ: наладка и регулировка автоматических моечных машин различных типов и специальных моющих агрегатов; проверка герметичности и состояния моющих растворов; контроль за приборами, характеризующими технологический процесс мойки; проведение профилактических работ по обслуживанию и ремонту моечных машин и моющих агрегатов.

Должен знать: устройство, кинематические, электрические и другие схемы автоматических моечных машин и специальных моющих агрегатов; режимы процесса мойки и составы моющих растворов; требования, предъявляемые к процессу мойки; правила наладки, регулировки, разборки, очистки и сборки составных частей обслуживаемых машин и агрегатов; правила устранения различных неисправностей и проведения текущего ремонта моечных машин и моющих агрегатов.

40. Наладчик настольных станков и прессов

4-й разряд

Характеристика работ: наладка однотипных настольных токарных, фрезерных, сверлильных, резьбонарезных, шлифовальных, полировальных станков, настольных прессов и приспособлений по сборке сборочных единиц с соблюдением размеров и посадок по 8-9 квалитетам; подготовка станков, прессов и приспособлений к работе, устранение неисправностей, наладка и регулировка их на необходимые размеры, заточка и установка режущего инструмента и пуансонов; настройка контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: устройство, правила наладки и проверки на точность обслуживаемых станков и прессов; устройство и правила применения приспособлений; условия применения контрольно-измерительных приборов; условия применения инструмента в зависимости от обрабатываемого материала и запрессовываемых деталей на прессах; основные сведения о параметрах обработки.

41. Наладчик настольных станков и прессов

5-й разряд

Характеристика работ: наладка настольных металлорежущих станков всех типов, настольных полуавтоматов для нанесения печати на стрелки и циферблаты и настольных прессов по сборке сборочных единиц с соблюдением размеров и посадок по 6-7 квалитетам; установление режимов обработки и запрессовки.

Должен знать: конструктивные особенности обслуживаемых настольных металлорежущих станков и прессов и правила проверки их на точность; правила определения режимов работы оборудования по справочникам и паспортам; приемы наладки обслуживаемого оборудования; основы теории резания металлов; технические требования, предъявляемые к изготовляемым деталям и сборочным единицам.

42. Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий

4-й разряд

Характеристика работ: наладка и регулировка автоматов и полуавтоматов для сборки заводных головок с валом, ушек с ободком, браслетов и автоматических линий, имеющих не более двух видов манипуляторов различного исполнения; подналадка основных механизмов автоматов, полуавтоматов и автоматических линий в процессе работы и участие в их текущем ремонте.

Должен знать: устройство, правила наладки и проверки на точность обслуживаемого оборудования; устройство и правила применения сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов; основы механики и электротехники в пределах выполняемой работы; основные сведения о параметрах обработки.

43. Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий

5-й разряд

Характеристика работ: наладка и регулировка автоматов и полуавтоматов для запрессовки часовых камней, штифтов, автоматов для сборки колес с трибами, осей баланса с ободом, конвейеров и автоматических линий, имеющих три вида манипуляторов различного исполнения; выполнение технических расчетов, необходимых при наладке обслуживаемого оборудования; составление эскизов на быстроизнашивающиеся детали обслуживаемого оборудования, применяемых приспособлений и инструмента.

Должен знать: кинематические и электрические схемы, устройство, правила наладки и проверки на точность обслуживаемого оборудования; правила наладки и регулировки сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов; основные сведения о параметрах обработки; теоретические основы механики и электротехники.

44. Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий

6-й разряд

Характеристика работ: наладка и регулировка многопозиционных сборочных автоматов, автоматических линий, имеющих четыре вида манипуляторов различного исполнения, контрольных автоматов со сложными механическими, электрическими и электронными схемами; наладка новых образцов оборудования для сборки часов, установление оптимальных режимов его работы; определение износа, подгонка и замена сборочных единиц обслуживаемого оборудования.

Должен знать: кинематические, электромеханические и вакуумные схемы обслуживаемого оборудования; конструкцию, способы и правила проверки на точность автоматов, полуавтоматов и автоматических линий; способы выявления и устранения неполадок в работе обслуживаемого оборудования; основные сведения о параметрах обработки.

45. Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий

7-й разряд

Характеристика работ: наладка и регулировка автоматических линий, предназначенных для сборки механизмов часов и механизмов приборов часового типа и имеющих свыше четырех видов манипуляторов различного исполнения, контрольных устройств со сложными механическими, электрическими и электронными схемами.

Должен знать: устройство обслуживаемых автоматических линий и контрольных устройств, приборов часового типа и манипуляторов; устройство сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов; приемы выполнения работ по диагностике всех систем обслуживаемого оборудования и ремонту неисправностей его механической части.

Требуется среднее профессиональное образование.

46. Печатник циферблатов

2-й разряд

Характеристика работ: печатание по трафарету циферблатов крупногабаритных балансовых и маятниковых часов и будильников; установка трафарета на рамку; составление краски; нанесение краски валиком.

Должен знать: устройство трафаретных рамок; способы печатания цифр и делений на простых циферблатах при помощи специальных трафаретов, способы приготовления и состав применяемых красок.

47. Печатник циферблатов

3-й разряд

Характеристика работ: печатание циферблатов и шкал для различных типов часов на специальных станках и полуавтоматах; изготовление желатиновых груш для перенесения краски на матрицы; приготовление композиционных красок из нескольких одноцветных; сушка циферблатов; ретуширование контура печатных цифр тушью и краской; подналадка станков и оборудования.

Должен знать: устройство, принцип действия и способы подналадки обслуживаемого оборудования; способы установки циферблатов на подставки; состав, сорта, свойства применяемых красок и способы их приготовления; правила зачистки матриц скребком (ракелем); правила подготовки поверхности циферблата под печатание; правила и режимы сушки циферблатов после печатания; правила и приемы ретуширования контура печатных цифр тушью и закраски цифр красками; способы промывки циферблатов растворителем и водой; свойства, сорта и количество применяемых растворителей и туши; требования, предъявляемые к готовым циферблатам, способы их контроля.

48. Печатник циферблатов

4-й разряд

Характеристика работ: реставрация циферблатов разных форм и конструкций для всех типов часов и приборов времени; подготовка циферблатов для серебрения и золочения; наладка печатных станков, полуавтоматов и приспособлений.

Должен знать: устройство и кинематическую схему печатных станков; устройство и условия применения специальных приспособлений и инструмента; свойства металлов и материалов, употребляемых для изготовления циферблатов; припой и его свойства; способы наладки печатных станков и полуавтоматов.

49. Полировщик технических камней

2-й разряд

Характеристика работ: полирование поверхностей часовых и технических камней с допуском по 8-9 квалитетам с шероховатостью поверхностей Rz0,8 на полировальных станках различных типов микропорошками алмаза, окиси железа и окиси хрома с применением мягких и полутвердых полировальных и различных смачивающих и охлаждающих жидкостей; наладка и подготовка к работе полировальных станков различных типов; установка на станках полировальников и приспособлений с обрабатываемыми камнями; подготовка и подача абразивных суспензий, смачивающих и охлаждающих жидкостей; проверка размеров и качества обработки поверхностей камней в процессе полирования.

Должен знать: устройство, принцип действия и способы наладки обслуживаемых полировальных станков; основные физические свойства минералов, из которых изготовляются часовые и технические камни; свойства полировальных порошков; технические требования, предъявляемые к заготовкам и готовым камням; влияние применяемых абразивных материалов, типов полировальников, смачивающих и охлаждающих жидкостей на качество обрабатываемых поверхностей; методы контроля качества обработанных поверхностей; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) втулки агатовые – полирование плоскостей;

б) глазки агатовые нитеводителей – полирование сферы и поверхности паза;

в) камни агатовые накладные для приборов и подушки плоские – полирование плоскостей;

г) наконечники агатовые конические и сферические – полирование рабочей поверхности;

д) палочки агатовые – полирование цилиндрической поверхности;

е) подушки из агата, кварцита и яшмы с пазом – полирование поверхностей паза.

50. Полировщик технических камней

3-й разряд

Характеристика работ: полирование плоскостей и фасонных поверхностей часовых и технических камней с допуском по 7-8 квалитетам с шероховатостью поверхностей Rz0,4 – Rz0,2 на полировальных станках различных типов микропорошками алмаза, окиси железа и окиси хрома с применением твердых и мягких полировальников и различных смачивающих и охлаждающих жидкостей, подналадка и подготовка к работе полировальных станков и полуавтоматов различных типов; проверка размеров и качества обработки камней с применением контактных и оптических приборов и контрольно-измерительного инструмента.

Должен знать: устройство, принцип действия и способы наладки обслуживаемых полировальных станков и полуавтоматов; основные физические свойства минералов, из которых изготавливаются часовые и технические камни; свойства алмазных и полировальных порошков; технические требования, предъявляемые к качеству наклейки камней на приспособления; методы определения качества полировальников и приспособлений; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) втулки агатовые – полирование отверстий;

б) камни корундовые балансовые – полирование сферы с наведением фаски;

в) камни корундовые импульсные – заполирование кромок плоскостей сегмента и торцовых кромок;

г) камни корундовые накладные для амортизированного баланса часов – полирование цилиндрической поверхности;

д) камни корундовые цилиндрические часовые и приборные – полирование плоскостей;

е) подпятники корундовые и агатовые – полирование конических и сферических углублений;

ж) призмы для весов агатовые и корундовые – полирование граней лезвия.

51. Полировщик технических камней

4-й разряд

Характеристика работ: полирование плоскостей и фасонных поверхностей часовых и технических камней с допуском по 6-7 квалитетам и с шероховатостью поверхностей Rz0,1 – Rz0,05 на полировальных автоматах и полуавтоматах различных типов микропорошками алмаза с применением твердых, полутвердых и мягких полировальников и различных смачивающих и охлаждающих жидкостей; наладка и подготовка к работе полировальных полуавтоматов и автоматов всех типов.

Должен знать: устройство, принцип действия и способы наладки полировальных полуавтоматов и автоматов всех типов; основные физические свойства обрабатываемых минералов; технические требования, предъявляемые к заготовкам и готовым камням после выполняемой операции; приемы получения правильной формы оливированного отверстия камней заданного диаметра; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) заготовки корундовых импульсных камней – полирование цилиндрической поверхности и плоскости сегмента;

б) заготовки корундовых балансовых и ангренажных камней – полирование плоскости и отверстия;

в) заготовки корундовых палет – полирование плоскостей;

г) заготовки корундовых часовых камней со сквозными отверстиями и втулок – располирование и полирование отверстий;

д) камни корундовые импульсные – полирование плоскости сегмента;

е) камни корундовые часовые и сквозные и втулки корундовые – заполирование кромок отверстий и наружных кромок;

ж) палеты корундовые – полирование и заполирование импульсных поверхностей;

з) подпятники корундовые конические, имеющие радиус закругления вершины кратера до 0,1 мм – полирование конических углублений.

52. Прессовщик стекол

2-й разряд

Характеристика работ: формовка органического стекла крупногабаритных балансовых и маятниковых часов и малогабаритных будильников на налаженных прессах в специальных приспособлениях с предварительным подогревом; обрезка стекла.

Должен знать: устройство обслуживаемых прессов; назначение и правила применения используемых приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; способы и температурный режим нагрева и охлаждения стекла; способы сушки стекла; основные сведения о параметрах обработки.

53. Прессовщик стекол

3-й разряд

Характеристика работ: формовка сухим методом часовых стекол различных форм (стекла наручных механических и электронно-механических, карманных часов и секундомеров) на пневматических, гидравлических прессах и пресс-потансах с подогревом; разметка, резка, штамповка стекла, установка стекла в корпус.

Должен знать: технические требования, предъявляемые к изготовлению стекол; устройство и способы применения контрольно-измерительного инструмента; физические свойства стекол; формы корпусов; режимы обработки (формовки) стекол; основные сведения о параметрах обработки.

54. Промывщик камней

1-й разряд

Характеристика работ: промывка и обезжиривание заготовок часовых и технических камней в кислотно-щелочных и других растворителях; наблюдение за температурным режимом и временем промывки, сушка и упаковка промытых заготовок камней в специальную тару; приготовление моющих растворов по установленной рецептуре, изменение их концентрации и чередование растворов в процессе промывки и обезжиривания.

Должен знать: технические требования, предъявляемые к качеству промывки заготовок часовых и технических камней; свойства кислот, щелочей и других растворителей; правила приготовления моющих растворов; методы промывки заготовок часовых и технических камней и нейтрализации кислот и щелочей; режимы процесса промывки, температуру нагрева растворителей с загруженными заготовками часовых и технических камней; причины и способы устранения некачественной промывки часовых и технических камней.

55. Промывщик камней

2-й разряд

Характеристика работ: промывка и обезжиривание часовых и технических камней; межоперационные промывки камней с применением специального моющего оборудования.

Должен знать: технические требования, предъявляемые к качеству промывки часовых и технических камней; способы приготовления моющих растворов; принцип работы и правила наладки моющего оборудования; порядок изменения концентрации растворов и чередование их в процессе промывки.

56. Протирщик часовых стекол

1-й разряд

Характеристика работ: протирка часовых стекол различных форм и поверхностей, укладка их в тару и сдача на контроль.

Должен знать: способ протирки часовых стекол; технические требования, предъявляемые к протирке часовых стекол; применяемый протирочный материал, качество и срок его годности; способ укладки часовых стекол в тару при их транспортировке.

57. Резчик минералов

2-й разряд

Характеристика работ: резка на камнерезных станках яшмы, кварцита, топаза и других мягких минералов всех видов на блоки, плитки, а также плиток на заготовки; наладка камнерезных станков, подготовка их к работе; регулировка скоростей резания, контроль за размерами и качеством изготовляемых плиток и заготовок.

Должен знать: основные сведения об устройстве камнерезных станков и способы их наладки; основные физические свойства обрабатываемых минералов и методы определения их качества; технические требования, предъявляемые к режущим инструментам; оптимальные методы резки минералов; основные сведения о параметрах обработки.

58. Резчик минералов

3-й разряд

Характеристика работ: резка на камнерезных станках и полуавтоматах агата, ситалла и других минералов средней твердости на плитки заданных размеров и плиток на заготовки; наладка камнерезных станков и полуавтоматов; подготовка их к работе; правка алмазоносных дисков; установка расчетных и делительных механизмов, режущих инструментов; контроль за размерами и качеством изготовляемых плиток и заготовок.

Должен знать: устройство и способы наладки камнерезных станков и полуавтоматов; основные физические свойства обрабатываемых минералов; устройство и принцип работы применяемого контрольно-измерительного инструмента; технические требования, предъявляемые к качеству заготовок; оптимальные методы резки минералов на плитки и заготовки; основные сведения о параметрах обработки.

59. Резчик минералов

4-й разряд

Характеристика работ: резка на камнерезных полуавтоматах и автоматах корунда и других минералов повышенной твердости на мерные плоскопараллельные плитки, на квадратные и прямоугольные заготовки пакетом алмазоносных дисков; сборка, установка и настройка пакета алмазоносных дисков на требуемую глубину резания; контроль за размерами и качеством изготовляемых плиток и заготовок в процессе резки; разметка полубулей при помощи поляризационных приборов; наладка камнерезных полуавтоматов и автоматов.

Должен знать: устройство и способы наладки обслуживаемых камнерезных полуавтоматов и автоматов; основные физические свойства обрабатываемых минералов; оптимальные методы резки минералов на плитки и плиток на заготовки для максимального выхода заготовок; способы правки режущего инструмента и технического контроля заготовок; устройство и принцип работы применяемого контрольно-измерительного инструмента; основные сведения о параметрах обработки; технические требования, предъявляемые к качеству заготовок; методы определения основных кристаллографических направлений обрабатываемости минералов.

60. Резьбонарезчик деталей часов

2-й разряд

Характеристика работ: нарезка и накатка наружной и нарезка внутренней резьбы в сквозных и глухих отверстиях деталей часов диаметром до 3 мм по 4-5-й степеням точности на налаженных резьбонарезных и резьбонакатных станках с применением специальных приспособлений; установка режимов резания по технологической карте; подналадка резьбонарезных и резьбонакатных станков.

Должен знать: устройство, принцип работы, правила подналадки резьбонарезных и резьбонакатных станков; наименование, назначение и условия применения специальных приспособлений; устройство и правила применения контрольно-измерительного, резьбонарезного и резьбонакатного инструмента; основные сведения о параметрах обработки.

61. Резьбонарезчик деталей часов

3-й разряд

Характеристика работ: нарезка и накатка наружной и нарезка внутренней резьбы в сквозных и глухих отверстиях деталей часов диаметром до 3 мм по 3-4-й степеням точности на резьбонарезных и резьбонакатных станках с применением специальных приспособлений; наладка резьбонарезных и резьбонакатных станков; определение технологической последовательности режимов резания по технологической карте.

Должен знать: устройство, принцип действия, правила наладки и проверки на точность резьбонарезных и резьбонакатных станков; устройство и способы применения специальных приспособлений, контрольно-измерительного, резьбонарезного и резьбонакатного инструмента; стандарты на резьбу; геометрию и правила заточки резьбонарезного инструмента, его прочность и режимы резания; основные сведения о параметрах обработки.

62. Рисовальщик светящимися красками

2-й разряд

Характеристика работ: покрытие вручную светящейся массой и краской деталей внешнего оформления часов и подправка нанесенного слоя с помощью пера, кисти и рейсфедера; сушка готовых изделий.

Должен знать: способы нанесения светящейся массы вручную на детали внешнего оформления часов с помощью пера, кисти, рейсфедера или приспособлений; свойства, состав и сорта светящейся массы, красок и правила обращения с ними; правила пользования вытяжными устройствами; технические требования, предъявляемые к отделке деталей; правила пользования лупой; определения внешних дефектов отделки и их устранение; устройство и правила применения используемых специальных приспособлений.

63. Рисовальщик светящимися красками

3-й разряд

Характеристика работ: покрытие светящейся массой деталей внешнего оформления часов на полуавтоматах; приготовление светящейся массы из исходных материалов; наладка используемого в работе полуавтомата.

Должен знать: устройство и принцип действия используемых в работе полуавтоматов; способы нанесения светящейся массы на различные детали внешнего оформления часов; правила хранения светящейся массы, назначение и принцип работы вытяжных устройств.

64. Сборщик сборочных единиц часов

2-й разряд

Характеристика работ: сборка простых сборочных единиц часов на прессах, потансах и вручную; сборка хромированных корпусов часов с резьбовой пылевлагозащитной крышкой, резьбовым кольцом; проклеивание стекол и запрессовка их в корпус; выверка и правка по биению сборочных единиц колес с трибами, балансов часов крупногабаритных балансовых и маятниковых, электронно-механических, карманных и секундомеров, крупногабаритных механических будильников на специальном приспособлении или в центрах с применением контрольно-измерительных приборов с допуском на биение свыше 0,03 мм.

Должен знать: устройство, принцип действия и способ применения используемых прессов, потансов и специальных приспособлений для выверки и правки колес в сборочных единицах часов, назначение собираемых деталей, сборочных единиц часов и технические требования, предъявляемые к ним; способы и приемы сборки, запрессовки деталей часов, правки и выверки сборочных единиц и деталей часов, разборки сборочных единиц; назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов; периодичность контроля качества сборки часов; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) будильники механические – сборка барабана, подциферблатника, сборка анкерной вилки с валиком и скобкой;

б) часы наручные механические нормального и малого калибров – сборка корпуса барабана с пружиной, крышкой и валом; сборка замка, ушек, полотен браслета, заводной головки, кольца корпусного с ушками и крышкой; свинчивание вала заводного ключа с заводной головкой;

в) часы карманные, секундомеры, специальные приборы времени – сборка колеса с муфтой, промежуточного колеса с трибом, корпуса с крышкой, ввертывание винта колонки спирали в мост баланса;

г) часы крупногабаритные балансовые и маятниковые – сборка узлов ходового, боевого, колес, барабана; вставка стекла в корпус;

д) часы и будильники крупногабаритные электронно-механические – сборка колеса с осью, пружиной, втулкой;

е) часы настенные, настольные балансовые и маятниковые, крупногабаритные электронно-механические, будильники – запрессовка втулок, штифтов, колонок, часовых камней.

65. Сборщик сборочных единиц часов

3-й разряд

Характеристика работ: сборка средней сложности сборочных единиц часов на прессах, потансах и вручную; сборка сложных корпусов часов из деталей различных материалов; сборка позолоченных корпусов часов; сборка корпусного кольца с крышкой и прокладкой методом подбора; запрессовка фасонного стекла в корпус с закреплением; уравновешивание балансов часов крупногабаритных; выверка и правка по биению сборочных единиц колес с трибами, балансов часов наручных, карманных и секундомеров на специальных приборах и приспособлениях с допуском на биение свыше 0,03 мм.

Должен знать: способы подналадки используемых прессов, приспособлений; принципы действия часового механизма; технические требования, предъявляемые к выполняемым операциям; последовательность операций обработки сборочной единицы часов; устройство контрольно-измерительных приборов; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) механизм часового типа – зачеканка спирали в колодку;

б) сигнальное устройство малогабаритных будильников – приклеивание магнита к вибратору;

в) часы наручные электронно-механические – посадка щечек и приклейка токосъемника к сердечнику; установка башмаков в статор; сборка колеса сигнального с диском;

г) часы карманные, секундомеры и специальные приборы времени – сборка тормоза баланса с пружиной;

д) часы крупногабаритные балансовые и маятниковые – установка пружины и зацепа и барабан; сборка корпусного кольца с крышкой;

е) часы наручные механические нормальною и малого калибров – сборка колес с храповиками; сборка браслетов всех видов; комплектование верхней накладки с бушоном; сборка узла регулятора (запрессовка штифта и замка регулятора); запрессовка колонки в кольцо подвижной колонки;

ж) часы и будильники крупногабаритные электронно-механические – сборка платы с винтом, пружиной, регулятором; сборка катушки с пластиной реле, якорем, замком, пружиной; сборка оси вексельной с трибом; сборка моста с фиксатором; приклеивание магнитопроводов;

з) часы наручные, карманные, секундомеры, будильники малогабаритные – запрессовка втулок, штифтов, колонок, часовых камней в пластины, мосты, рычаги;

и) часы наручные – сборка барабанного моста;

к) часы автомобильные кварцевые – сборка ротора (запрессовка триба на ось, приклейка магнита);

л) часы наручные механические, электронно-механические кварцевые – сборка стрелки секундной с втулкой; сборка циферблата с накладными знаками;

м) шаговые двигатели электронно-механических кварцевых наручных часов – сборка платы со статором (приклеивание, приклепка); запрессовка штифта в статор; сборка капсулы.

66. Сборщик сборочных единиц часов

4-й разряд

Характеристика работ: сборка сложных сборочных единиц часов с применением специальных приспособлений; отладка и регулировка сборочных единиц часов; уравновешивание балансов часов наручных.

Должен знать: конструкцию, назначение и принцип действия сложных сборочных единиц часов; правила наладки применяемых приспособлений; методы точной отладки и регулировки, применяемые при сборке сложных сборочных единиц часов; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) часы наручные механические нормального и малого калибров – регулировка и защеллачивание палет в анкерной вилке; сборка и регулировка обгонной муфты; сборка двойного ролика (запрессовка импульсного камня, штифта); правка анкерной вилки после запрессовки оси; запрессовка двойного ролика на ось баланса;

б) часы наручные электронно-механические кварцевые – приклеивание магнитов к магнитопроводу; селективная сборка фрикционных узлов триб-колесо с проверкой момента кручения; сборка триба ретора с магнитом шагового двигателя; окончательная сборка шагового двигателя; сборка узла моста переводного с проверкой вращения и прочности соединения.

67. Сборщик часов

- 1-й разряд

Характеристика работ: сборка простых и средней сложности узлов механизмов крупногабаритных механических будильников, гиревых маятниковых часов при расчлененном сборочном процессе с отладкой взаимодействия собираемых сборочных единиц и деталей.

Должен знать: последовательность сборки простых сборочных единиц часового механизма; наименование и назначение простого рабочего и вспомогательного инструмента.

- Примеры работ:

а) будильники механические крупногабаритные – завод пружины хода и боя; установка ключей, кнопок перевода стрелок, смазка цапф; перекусывание транспортного кольца; протирка стекол;

б) часы маятниковые гиревые – смазка колес, сборка стрелочного механизма; установка тяг мехов; крепление механизма к кронштейну; крепление качалки и подвески; установка стрелок.

68. Сборщик часов

2-й разряд

Характеристика работ: сборка сложных узлов механизмов крупногабаритных механических будильников и гиревых маятниковых часов при расчлененном сборочном процессе с подбором сборочных единиц и деталей; сборка простых и средней сложности узлов механизмов малогабаритных механических будильников, крупногабаритных балансовых и маятниковых часов; отладка взаимодействия собираемых сборочных единиц; определение длины спирали (установка периода колебаний баланса) крупногабаритных механических часов и будильников.

Должен знать: устройство и назначение собираемых сборочных единиц механизма часов; последовательность выполняемых операций сборки механизма часов; технические требования, предъявляемые к выполняемой работе; способы монтажа сборочных единиц и деталей в механизме часов; способы регулировки зазоров и длины спирали; назначение и правила применения рабочего и вспомогательного инструмента; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) будильники механические – сборка рамки, механизма, сборка и проверка ангренажа, установка центровых винтов, регуляторов, баланса, кнопки переводи стрелок, циферблата, механизма в корпус, механизма на время; установка деталей стрелочного механизма, пружины запора боя; отладка взаимодействия молотка с пружиной запора боя; наладка боя; ремонт мелкий и средний; напрессовка минутника; смазка механизма на приборе; заштифтовка спирали; проверка зацепления колес;

б) часы крупногабаритные балансовые и маятниковые – установка барабана, кулачков подъема, колонок, механизма в корпус; проверка и отладка пуска; сборка колесной системы; правка спирали; отладка хода и боя; мелкий и средний ремонт механизма; привертывание колонок к платине; смазка механизма;

в) часы маятниковые гиревые – установка зазоров колес и трибов; крепление кронштейна поворота кукушки и его отладка.

69. Сборщик часов

3-й разряд

Характеристика работ: сборка сложных узлов механизмов малогабаритных механических будильников, крупногабаритных балансовых и маятниковых часов; определение и регулировка осевых и радиальных зазоров, подбор деталей и сборочных единиц механизма часов; сборка простых и средней сложности узлов механизмов наручных механических и электронно-механических часов, карманных часов, электронно-механических будильников, крупногабаритных электронно-механических часов; регулировка и дорегулировка механизмов в собранном виде; исправление дефектов сборки крупногабаритных механических будильников и гиревых маятниковых часов.

Должен знать: устройство и принцип работы механизма часов крупногабаритных балансовых и маятниковых, механических будильников, взаимодействие сборочных единиц и деталей в работе механизма часов наручных механических и электронно-механических нормального и малого калибров, карманных; последовательность и приемы сборки сборочных единиц и деталей механизма часов, способы регулирования осевых и радиальных зазоров; устройство и способ применения специальных приспособлений и инструмента; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) будильники механические – сборка механизма боя, балансового моста с регулятором, ангренажа, подциферблатника; проверка работы механизма; установка и защеллачивание палет; монтаж анкерной вилки; установка спирали и зачеканка ее в колонку; правка спирали и установка выкачки; регулировка хода механизма; установка сигнальной стрелки, стекла, механизма с циферблатом в корпус; наладка боя и окончательная сборка будильника; регулировка в корпусе; наладка спирали; установка периода колебаний баланса;

б) будильники электронно-механические – установка электронного блока, циферблата с панелью;

в) часы наручные механические нормального и малого калибров – вставка и регулировка палет; смазка механизма; сборка барабана, баланса, ремонтуара; монтаж анкерной вилки; контроль уравновешивания баланса; заштифтовка спирали в колонку, установка регулятора на балансовый мост; ввертывание винтов циферблата в платину, винта колонки в балансовый мост; изготовление и проверка внешней концевой кривой спирали; проверка выкачки; установка накладок баланса и регулятора; установка периода колебаний баланса; напрессовка спирали на ось баланса; комплектование циферблата с часовым колесом и часовой стрелкой; сборка платины с центральным колесом и трибом минутной стрелки; обжимка стрелочного триба; выбивание камней из мостов;

г) часы наручные механические второго класса точности без дополнительных устройств – гарантийный ремонт, связанный с разборкой, чисткой, сборкой и регулировкой механизма;

д) часы крупногабаритные балансовые и маятниковые – сборка платины, платины с корпусом и крышкой, ободка со стеклом и механизмом, ангренажа с приставным ходом; разборка механизма часов; постановка баланса, тормоза баланса, моста баланса, правка спирали по плоскости; напрессовка минутника; мелкий ремонт; привертывание накладки баланса;

е) часы маятниковые гиревые – наладка хода, рычагов подъема, боя, мехов; пуск механизма; ремонт мелкий и сложный.

70. Сборщик часов

4-й разряд

Характеристика работ: сборка сложных узлов механизмов наручных механических и электронно-механических часов, карманных часов, электронно-механических будильников, крупногабаритных электронно-механических часов; отладка взаимодействия собираемых сборочных единиц; исправление дефектов сборки малогабаритных механических будильников и крупногабаритных балансовых и маятниковых часов; сборка противоударных устройств наручных механических часов; установка механизма часов в корпус; проверка зацепления колесной системы; смазка часов и проверка смазки.

Должен знать: устройство наручных механических и электронно-механических часов нормального и малого калибров, карманных часов; устройство, кинематическую и электрическую схемы электронно-механических крупногабаритных часов и будильников; назначение сборочных единиц и деталей часов; способ передачи движения от баланса к зубчатой передаче; правила и методы намагничивания магнитов баланса; устройство, назначение и условия применения используемых приборов, приспособлений, сложных и точных инструментов; сорта применяемых масел и места смазки часового механизма; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) будильники механические малогабаритные – сборка механизма с подциферблатником; регулировка точности хода механизма, монтаж баланса; отвод кривой, изготовление колена; правка спирали; напрессовка пружины; наладка хода, пуск механизма; регулировка осевого зазора баланса; установка баланса в механизм, механизма в корпус; суточные испытания и разборка механизма часов; мелкий ремонт; гарантийный ремонт;

б) будильники электронно-механические – сборка механизма и смазка опор блока; установка блока; циферблата, стрелок, стекла, механизма в корпус; регулировка механизма; мелкий ремонт;

в) часы наручные механические нормального и малого калибров – сборка ремонтуара, ангренажа; установка циферблатов и стрелок, механизма в корпус, регулятора и рычага колонки на балансовый мост, автоподзавода в механизм; регулировка и наладка палет; установка и контроль зазора в копье, рожках, балансе; правка баланса по плоскости; заштифтовка спирали в колодку; выкус внутреннего и внешнего витка спирали; правка спирали; устранение дефектов сборки; сборка и контроль календарного устройства; проверка и регулировка точности хода; чистка и смазка механизма и амортизаторов; приклейка спирали; пуск механизма в ход; сборка, установка противоударного устройства в механизмы и мосты;

г) часы наручные механические второго класса точности с дополнительными устройствами – гарантийный ремонт, связанный с разборкой, чисткой, сборкой и регулировкой механизма;

д) часы крупногабаритные балансовые и маятниковые – привертывание механизма к платине крепежной с циферблатом; регулировка механизма по мгновенному суточному ходу; средний и сложный ремонт; сборка ободка со стеклом и механизмом редуктора; наладка механизма боя по часам и получасам; изготовление концевой кривой спирали; установка крышки и кнопки; проверка сборки и регулировка редуктора;

е) часы наручные электронно-механические – сборка ремонтуара, ангренажа, календарного и стрелочного устройств; установка рычага с колонкой, передаточного и центрального колес, триба минутной стрелки, пружин кулачка и кулисы, механизма в корпус, батарейки; контроль зазоров ангренажа;

ж) часы крупногабаритные электронно-механические – сборка ангренажа и опор баланса; установка блоков, механизма на панель и кожух; напрессовка кнопки; смазка опор баланса и колесной системы.

71. Сборщик часов

5-й разряд

Характеристика работ: сборка особо сложных узлов механизмов различных типов часов, регулировка осевых зазоров деталей и сборочных единиц механизма часов; сборка и отладка системы преобразователя, регулировка механизма наручных электронно-механических часов; исправление дефектов сборки электронно-механических будильников и крупногабаритных электронно-механических часов.

Должен знать: устройство, кинематические и электрические схемы собираемых часовых механизмов; взаимодействие и назначение сборочных единиц в работе механизма часов; электрические параметры шагового микродвигателя, блока и источника питания; последовательность сборки часовых механизмов, способы монтажа сборочных единиц в механизме часов; причины неисправности зацепления колесной системы и взаимодействия сборочных единиц в механизме часов, способы устранения; устройство применяемых приспособлений, приборов и инструмента; правила и способы намагничивания магнитов шагового двигателя наручных электронно-механических часов.

- Примеры работ:

а) будильники электронно-механические – наладка фиксатора; постановка баланса, контактов, элементов, сигнального колеса, зуммера, вала перевода, механизма на панель; пуск механизма; проверка сигнала и зазора; средней сложности и сложный ремонт, гарантийный ремонт;

б) часы наручные механические нормального и малого калибров – выявление и устранение дефектов сборки, установка анкерной вилки в механизм и регулировка, контроль качества сборки календаря, автоподзавода; контроль пуска и проверка амплитуды колебания баланса; проверка и регулировка точности хода часов; сортировка часов по дефектам сборки ангренажа и ремонтуара, дефектам смазки, пуска, амплитуды, суточного хода часов;

в) часы наручные механические первого класса точности с дополнительными устройствами (календарь, автоподзавод и др.) – гарантийный ремонт, связанный с полной разборкой, чисткой, сборкой и регулировкой механизма;

г) часы наручные электронно-механические – контроль момента вращения на трибе при срабатывании календаря, исправление дефектов и контроль сборки календаря, ремонтуара, перевода шаговых двигателей, момента вращения и работоспособности шагового двигателя; сборка шагового двигателя; приклепка нижнего токосъемника к платине; замена элемента питания; контроль электрических параметров катушки; установка электронного блока; регулировка хода; установка циферблатов и стрелок; замена блока кварцевого генератора;

д) часы крупногабаритные электронно-механические – наладка фиксатора, установка и заштифтовка баланса; пуск механизма; мелкий и средней сложности ремонт; гарантийный ремонт; выявление и устранение дефектов сборки с заменой отдельных сборочных единиц, деталей и регулировкой их работы.

72. Сборщик часов

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ, связанных с определением и устранением выявленных дефектов сборки в собранном механизме наручных механических, электронно-механических часов нормального и малого калибров повышенного и первого класса точности с дополнительными устройствами; полная сборка двухстрелочных секундомеров, хроноскопов и специальных приборов времени; сборка опытных партий часов различных моделей; регулировка часов на точность хода после устранения дефектов сборки в механизме.

Должен знать: устройство часовых механизмов всех типов наручных механических и электронно-механических часов нормального и малого калибров, имеющих дополнительные устройства (автоподзавод, календарь, сигнальное устройство), секундомеров, хроноскопов и специальных приборов времени; способы регулировки часов на точность хода; причины дефектов сборки часовых механизмов; способы проверки электрической цепи электронно-механических часов; способы проверки сопротивлений катушек, напряжения и электродвижущую силу (ЭДС) элемента; коэрцетивную силу магнитов шагового двигателя, магнитную индукцию в зазорах катушек электронного блока и комплектующих изделий; способы замера амплитуды напряжения блоков кварцевого генератора, расхода тока при малой и большой амплитуде.

- Примеры работ

а) часы наручные механические нормального и малого калибров – выявление причин и исправление дефектов сборки с заменой бракованных деталей и сборочных единиц и регулировкой точности хода после устранения дефектов сборки;

б) часы наручные электронно-механические – выявление и исправление дефектов сборки с заменой бракованных деталей; регулировка механизма; реставрация шагового двигателя;

в) часы наручные электронно-механические и механические повышенного класса точности – гарантийный ремонт, связанный с полной разборкой, чисткой, сборкой, регулировкой механизма.

73. Сверловщик камней

1-й разряд

Характеристика работ: сверление стекла, поделочных камней, имеющих твердость до 4 по шкале мооса, на сверлильных станках с применением специальных эмульсий и промером контрольно-измерительным инструментом.

Должен знать: основные сведения об устройстве сверлильного станка; свойства стекла и поделочных камней; правила применения используемого контрольно-измерительного и режущего инструмента

74. Сверловщик камней

2-й разряд

Характеристика работ: сверление поделочных камней, имеющих твердость свыше 4 по шкале мооса, а также полудрагоценных и драгоценных камней для ювелирных изделий.

Должен знать: принцип действия сверлильного станка, свойства драгоценных и полудрагоценных камней, правила заправки сверла алмазным порошком; способы определения качества камней до и после сверления; способы экономного расходования алмазного порошка; технические требования, предъявляемые к изготовлению камней; состав применяемых абразивов и эмульсий.

- 75. Сверловщик камней

3-й разряд

Характеристика работ: сверление сквозных отверстий диаметром свыше 0,1 мм в заготовках технических камней для специзделий на многошпиндельных сверлильных станках и полуавтоматах, их подналадка; приготовление алмазоносной суспензии; крепление и выверка сверл диаметром свыше 0,06 мм в шпинделях сверлильных станков и полуавтоматов; установка шпинделей со сверлами и камнедержателей с камнями в станки и полуавтоматы; смена на станках камнедержателей с камнями; замена в процессе сверления изношенных сверл.

Должен знать: устройство и способы подналадки сверлильных станков и полуавтоматов; методы точного центрирования осей шпинделей и камнедержателей; технические требования, предъявляемые к заготовкам технических камней; состав и свойства склеивающих веществ, применяемых для крепления сверл и наклейки камней на камнедержатели; назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента, специальных приспособлений; основные сведения о параметрах обработки.

76. Сверловщик камней

4-й разряд

Характеристика работ: сверление сквозных отверстий диаметром до 0,1 мм в заготовках технических камней для специзделий на многошпиндельных сверлильных полуавтоматах и автоматах, их наладка; крепление и выверка сверл диаметром свыше 0,06 в шпинделях сверлильных полуавтоматов и автоматов.

Должен знать: кинематику, правила проверки на точность и способы наладки сверлильных полуавтоматов и автоматов различных типов; правила контроля качества наклейки камней; оптимальный состав и способы приготовления алмазоносной суспензии; устройство контрольно-измерительного инструмента и специальных приспособлений; основные сведения о параметрах обработки.

77. Склейщик технических камней

1-й разряд

Характеристика работ: вклеивание корундовых вставок игл в отверстия оправок вручную при помощи пинцета и предметного стекла.

Должен знать: размеры корундовых вставок игл и отверстий в оправках; свойства применяемых клеев; технические требования, предъявляемые к качеству вклеивания корундовых вставок в оправки; способы проверки качества вклеивания.

78. Склейщик технических камней

2-й разряд

Характеристика работ: склеивание заготовок корундовых камней шликером эмали; дробление и помол эмали на шаровой мельнице; проверка и определение гранулометрического состава порошка эмали; составление в определенных пропорциях шликера эмали; сушка и оплавление эмали; растворение эмали в плавиковой кислоте.

Должен знать: процесс помола эмали на шаровой мельнице; методы определения гранулометрического состава порошка эмали; технические условия на плавиковую кислоту, ее химические свойства и степень воздействия на силикаты, корунд, воск, парафин и другие материалы, способы промывки в ней заготовок камней; состав шликера эмали, применяемого для покрытия заготовок часовых камней; режимы сушки и оплавления эмали.

79. Сортировщик деталей часов и камней

2-й разряд

Характеристика работ: сортировка простых часовых деталей, заготовок часовых и технических камней по форме с помощью механических сит, по линейным размерам с применением специальных приборов и инструмента; сортировка деталей и сборочных единиц часов по внешнему виду после механической обработки и гальванического покрытия недрагоценными металлами при помощи лупы; оформление документов на сортируемые изделия.

Должен знать: технические условия на сортируемые изделия; виды, назначение и правила применения контрольно-сортировочных приборов; основные сведения о параметрах обработки; правила оформления документации на сортируемые изделия.

- Примеры работ:

а) заготовки цилиндрические и квадратные камней часовых и технических – сортировка по форме и размерам;

б) заготовки часовых и технических камней – отбор годных заготовок, обрезков и крошки после резки плиток на полоски и квадратики;

в) заготовки колес – сортировка по толщине;

г) часы наручные механические и электронно-механические нормального и малого калибров, часы крупногабаритные и другие специальные приборы времени – сортировка деталей и сборочных единиц внешнего оформления по внешнему виду после механической обработки невооруженным глазом или при помощи лупы;

д) часы наручные нормального и малого калибра, крупногабаритные и другие специальные приборы времени – сортировка деталей с проверкой диаметров отверстий калибром - гладкой пробкой.

80. Сортировщик деталей часов и камней

3-й разряд

Характеристика работ: сортировка средней сложности и сложных деталей и сборочных единиц часов после гальванического покрытия недрагоценными металлами по радиальному и торцевому биению, отклонениям от геометрических форм при помощи бинокулярного микроскопа с приспособлением; сортировка деталей на часовом проекторе с проверкой контура, а также на автоматизированных контрольно-измерительных установках и специальных приборах; сортировка спиралей и балансов методом селекции.

Должен знать: методы и приемы выполнения сортировочных операций; назначение, устройство и принцип действия контрольно-сортировочных инструментов и приборов; назначение изделий; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) заготовки камней часовых и технических – сортировка после прошивки отверстий, полирования и обработки наружного диаметра; сортировка по диаметру, глубине масленки и закатки сферы;

б) заготовки подпятников – отбор годных заготовок от брака, обрезков, сколов;

в) часы наручные механические и электронно-механические – сортировка на бинокулярном микроскопе сборочных единиц платин и мостов по внешнему виду камней с проверкой наличия перекосов, трещин, сколов; сортировка на часовом проекторе по чертежу с проверкой геометрических форм вилок анкерных, колес анкерных, фиксаторов; сортировка баланса на приборах типа «БАЛАНС-О-ТЕСТ» на группы по степени уравновешенности;

г) часы наручные механические и электронно-механические нормального и малого калибров и другие специальные приборы времени – сортировка сборочных единиц балансов, трибов с колесами с проверкой торцевого и радиального биения, шероховатости поверхности цапф на бинокулярном микроскопе с приспособлениями.

81. Сортировщик деталей часов и камней

4-й разряд

Характеристика работ: сортировка особо сложных сборочных единиц, деталей часов и камней после механической обработки и сборки в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к качеству их обработки, с применением универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов; сортировка деталей и сборочных единиц часов после гальванопокрытия драгоценными металлами.

Должен знать: способы выполнения сортировки деталей часов и камней после отделочных и сборочных работ; режимы гальванопокрытий; способы контроля гальванических покрытий; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) камни часовые и технические – сортировка готовых камней по качеству обработки отверстий, по форме и качеству оливажа;

б) часы наручные механические – сортировка сборочных единиц платин и мостов по размеру запрессовки камней;

в) часы электронно-механические кварцевые – сортировка шагового двигателя по функционированию, току потребления и внешнему виду.

82. Травильщик фольги

3-й разряд

Характеристика работ: травление, обезжиривание фольги с последующей отделкой поверхности оксидированием и лакированием для печатания простых знаков (точек циферблатов, шаблонов и т.п.) на циферблатах крупногабаритных балансовых и маятниковых часов и будильников; приготовление светочувствительных эмульсий и специальных растворов, паст, мастик.

Должен знать: процессы травления и обезжиривания фольги; способы покрытия фольги светочувствительной эмульсией, ее закрепления и термообработки; режим работы и правила обращения с кислотами, химикатами; способы приготовления специальных растворов, эмульсий, паст и мастик.

83. Травильщик фольги

4-й разряд

Характеристика работ: травление, обезжиривание стальных матриц, шаблонов, трафаретов, фольги с последующей отделкой поверхности оксидированием и лакированием для печатания с повышенной точностью сложных знаков (надписи, изображения, цифры) на циферблатах крупногабаритных балансовых и маятниковых часов, будильников и специальных приборов времени.

Должен знать: способы получения на фольге изображений, цифр шкал, надписей методом травления; способы гальванических покрытий, подвергающихся травлению по фотопечати; способы покрытия фольги светочувствительной эмульсией, ее закрепления и термообработки; способы удаления эмульсии после травления; способы получения фона обрабатываемых деталей и нанесения различных красок; способы ретуширования деталей; свойства применяемых химикатов и правила обращения с ними.

84. Часовщик по ремонту механических часов

2-й разряд

Характеристика работ: индивидуальный ремонт механических настольных и гиревых часов; выявление и устранение причин, вызывающих нарушение хода часов; разборка узлов, чистка и сборка простых и средней сложности узлов механизмов крупногабаритных механических будильников, крупногабаритных балансовых и маятниковых часов без боя при операционном ремонте; подбор и подгонка новых сборочных единиц и деталей ремонтируемых часов с их заменой.

Должен знать: последовательность разборки и сборки крупногабаритных механических будильников и крупногабаритных балансовых и маятниковых часов без боя при индивидуальном ремонте; устройство, назначение и взаимодействие разбираемых сборочных единиц механизмов; технические требования, предъявляемые к качеству собираемых сборочных единиц часов; назначение и правила применения специального контрольно-измерительного инструмента; сорта применяемых масел и места смазки часового механизма; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) будильники крупногабаритные механические – разборка, чистка, мойка, сборка и контроль ангренажа при операционном ремонте;

б) крупногабаритные балансовые и маятниковые часы без боя – полный индивидуальный ремонт.

85. Часовщик по ремонту механических часов

3-й разряд

Характеристика работ: индивидуальный ремонт крупногабаритных механических будильников, крупногабаритных балансовых и маятниковых часов, наручных механических и карманных часов несложных конструкций; изготовление несложных деталей; сборка сложных узлов механизмов крупногабаритных механических будильников и часов без боя при операционном ремонте устранение различных дефектов часов; замена и подгонка сборочных единиц и деталей ремонтируемых часов; разборка узлов, сборка простых и средней сложности узлов механизмов наручных механических и карманных часов несложных конструкций при операционном ремонте.

Должен знать: последовательность операций по разборке и сборке крупногабаритных механических будильников, наручных и карманных часов несложных конструкций при индивидуальном ремонте; последовательность сборки наручных механических часов нормального и малого калибров и карманных часов несложных конструкций при операционном ремонте, причины, вызывающие нарушение хода часов и методы их устранения; припасовку новых деталей и футеровку отверстий; устройство и способ применения контрольно-измерительного и рабочего инструмента; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

a) индивидуальный ремонт:

1) будильники крупногабаритные и часы механические без боя - полный ремонт, исправление замков, заводной пружины; вставка зуба в барабан; изготовление винтов, собачек со штифтами и пружинами и других деталей;

2) часы крупногабаритные механические различных марок - реставрация с изготовлением деталей вала барабана, переводного рычага, секундного колеса и т.п.;

б) операционный ремонт:

1) будильники крупногабаритные и часы механические без боя - отладка и пуск хода; полировка осей баланса и трибов; ремонт колес; контроль собранных часов;

2) часы наручные механические нормального и малого калибров, карманные несложной конструкции - доводка стальных деталей механизма; сборка ремонтуара; установка периода колебаний баланса.

86. Часовщик по ремонту механических часов

4-й разряд

Характеристика работ: индивидуальный ремонт и регулировка настенных механических часов с боем с пружинными двигателями отечественного и иностранного производства и с гиревым механизмом, малогабаритных механических будильников, карманных и наручных часов нормального калибра; выявление и устранение причин, вызывающих нарушение боя; изготовление осей баланса; правка спирали, выпиловка рычагов и пружинок; сборка сложных узлов механизмов карманных и наручных часов нормального калибра при операционном ремонте; регулировка осевых зазоров; отладка взаимодействия собираемых сборочных единиц часов и регулировка хода.

Должен знать: последовательность операций разборки и сборки настенных механических часов с боем разных типов и малогабаритных механических будильников при индивидуальном ремонте; последовательность сборки карманных и наручных часов нормального калибра при операционном ремонте; правила термической обработки изготовляемых деталей; причины, вызывающие нарушение хода ремонтируемых часов и методы их устранения; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) индивидуальный ремонт:

1) часы наручные механические нормального калибра - полный ремонт с заменой часовых камней; изготовление осей баланса; подборка и приладка брегетированной спирали; вставка спирали в колодку баланса;

2) часы настенные механические с боем - полный ремонт, перевивка старой пружины с изготовлением замка; вытачка валика;

б) операционный ремонт: часы карманные и наручные нормального калибра – правка баланса; регулировка хода; замена оси баланса, камней; сборка ангренажа; проверка собранных часов.

87. Часовщик по ремонту механических часов

5-й разряд

Характеристика работ: индивидуальный ремонт и регулировка настольных механических часов с четвертным боем с пружинным или гиревым механизмами, наручных механических часов малого калибра, наручных механических часов с дополнительными устройствами (центральной секундной стрелкой, сигнальным устройством, календарем, автоподзаводом), однострелочных секундомеров, часов специального назначения; ремонт и изготовление изношенных деталей; сборка сложных узлов механизмов наручных механических часов малого калибра при операционном ремонте; регулировка осевых зазоров; отладка взаимодействия собираемых сборочных единиц, отладка и регулировка хода часов; замена часовых камней; монтаж анкерной вилки, правка и уравновешивание баланса.

Должен знать: последовательность операций разборки и сборки настольных механических часов с четвертным боем, наручных механических часов нормального и малого калибров при индивидуальном ремонте; технологическую последовательность сборки наручных механических часов малого калибра при операционном ремонте; выполнение различных токарных операций.

- Примеры работ:

а) индивидуальный ремонт:

1) часы настольные механические с четвертным боем – полный ремонт; изготовление сложной скобы и рычага сложной конфигурации;

2) часы наручные механические с дополнительными устройствами – реставрация механизма с подбором и подгонкой новой анкерной вилки; полный ремонт; регулировка на точность;

3) часы с однострелочным секундомером – полный ремонт; изготовление колес и трибов;

б) операционный ремонт: часы наручные механические малого калибра – наладка хода; пуск механизма в ход, проверка собранных часов.

88. Часовщик по ремонту механических часов

6-й разряд

Характеристика работ: индивидуальный ремонт и регулировка сложных конструкций специальных видов часов и приборов времени, хронометров, двухстрелочных секундомеров; изготовление недостающих и изношенных деталей с допуском по 6-7 квалитетам.

Должен знать: последовательность операций разборки и сборки сложных конструкций специальных видов часов и приборов времени при индивидуальном ремонте, их полную сборку и разборку, взаимодействие сборочных единиц и деталей, регулировку на точность хода; технические требования, предъявляемые к готовым часам и приборам времени и технологию их изготовления.

- Примеры работ:

а) приборы времени и часы специального назначения сложной конструкции – полный ремонт и контроль хода;

б) секундомеры двухстрелочные, хронометры – полный ремонт с изготовлением звездочки и контроль хода.

89. Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов

3-й разряд

Характеристика работ: замена элементов питания, стекол, корпусов, ушек, предохранителей и других деталей электронных и кварцевых часов; замена и ремонт шнура и штепсельной вилки; ремонт кнопок управления и устранение неисправных контактов; промывка и смазка механических деталей часов.

Должен знать: принцип работы электронных и кварцевых часов; методы выявления неисправностей отдельных элементов часов; характеристику отдельных элементов электронных блоков; методы обнаружения неисправностей, вызванных некачественными контактами элементов питания и кнопок управления; правила пользования измерительными приборами для проверки элементов питания часов; назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; основы электротехники и радиотехники.

90. Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов

4-й разряд

Характеристика работ: разборка, ремонт, регулировка и сборка наручных и настольных 4-разрядных, показывающих часы и минуты, электронных часов; выявление неисправностей элементов электронных блоков на специальном стенде и их замена; устранение неисправностей в электрической схеме с сигнальным устройством; выявление неисправностей в микросхемах электронных часов; проверка точности хода электронных и кварцевых часов по приборам; установка точного времени.

Должен знать: устройство, особенности ремонта наручных и настольных 4-разрядных электронных часов; основные виды неисправностей электронных часов, их выявление; последовательность и способы проведения разборки, ремонта и регулировки часов; назначение и правила пользования применяемой контрольно-измерительной аппаратурой; основы электротехники и радиотехники.

91. Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов

5-й разряд

Характеристика работ: разборка, ремонт, регулировка и сборка наручных и настольных 6-разрядных, показывающих часы, минуты и секунды, электронных часов; разборка, ремонт, регулировка генераторов, резонаторов и сборка кварцевых часов под руководством часовщика более высокой квалификации; регулировка хода часов демпфером с изменением длины спирали на специальных стендах и приборах; выявление неисправностей в электрических схемах электронных часов; замена неисправных микросхем, резисторов и резонаторов; контроль качества отремонтированных часов с помощью приборов.

Должен знать: устройство, особенности ремонта наручных и настольных 6- разрядных электронных часов; принципиальные схемы электронных блоков и технологию их восстановления; устройство и правила пользования сложными контрольно-измерительными приборами; технические требования, предъявляемые к отремонтированным часам.

92. Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов

6-й разряд

Характеристика работ: разборка, ремонт, регулировка и сборка 8- и выше разрядных, показывающих часы, минуты, секунды, дни недели, год и т.д., электронных часов; разборка, ремонт, регулировка генераторов, резонаторов и сборка кварцевых часов; изготовление отдельных деталей часов; замена часовых камней с регулировкой осевых зазоров.

Должен знать: принципиальные и монтажные схемы электронных блоков электронных и кварцевых часов; методы и способы проведения ремонта электронных блоков; последовательность операций разборки и сборки электронных и кварцевых часов; правила ремонта и регулировки электронных и кварцевых часов; технические требования, предъявляемые к сборочным единицам и готовым часам.

Требуется среднее профессиональное образование.

93. Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов

7-й разряд

Характеристика работ: разборка, определение неисправности, ремонт, регулировка и сборка кварцевых аналого-цифровых со смещенной индикацией часов, а также часов с тройным календарем, сигнальным устройством, секундомером с дискретностью отсчета 0,01 секунды (минуты, секунды, десятые доли секунды), таймером (минуты, секунды, минуты программы), цифровой индикацией часов, минут, секунд в 12 - 24-часовых шкалах, датой; разборка, ремонт, регулировка и сборка кварцевых часов сложных систем: с двойным и вечным календарями, с сигнальным устройством и т.п. контроль качества отремонтированных часов на приборах и системах диагностики.

Должен знать: принцип работы, устройство, особенности ремонта кварцевых аналого-цифровых с шаговым двигателем часов, кварцевых и электронных часов сложных систем; принципиальные и монтажные схемы электронных блоков; устройство и правила пользования сложными контрольно-измерительными приборами и инструментом; технические требования, предъявляемые к отремонтированным часам.

Требуется среднее профессиональное образование.

94. Шлифовщик камней

2-й разряд

Характеристика работ: шлифование плоскостей и пазов простых и средней сложности заготовок часовых и технических камней с допуском по 7-9 квалитетам с шероховатостью поверхностей Rz6,3 – Rz0,8 на шлифовальных станках шлифовальными порошками карбида кремния, карбида бора и алмаза с применением шлифовальников с закрепленным и незакрепленным абразивным зерном и различных смачивающих и охлаждающих жидкостей; установка на станках шлифовальников и приспособлений с обрабатываемыми камнями, подготовка и подача абразивных суспензий, смачивающих и охлаждающих жидкостей; проверка размеров и качества обработки камней в процессе шлифования и по окончании его с применением контактных и оптических приборов и контрольно-измерительного инструмента.

Должен знать: основные сведения об устройстве и принцип действия обслуживаемых шлифовальных станков; основные физические свойства минералов, из которых изготавливаются часовые и технические камни; свойства применяемых абразивных материалов; технические требования, предъявляемые к заготовкам, качеству наклеивания камней; методы определения качества шлифовальников и приспособлений; назначение и свойства смачивающих и охлаждающих жидкостей, назначение и условия применения наиболее распространенных и специальных приспособлений, контрольно-измерительного инструмента; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) заготовки корундовых камней со сквозными отверстиями – бесцентровое шлифование;

б) заготовки агатовые наконечников, накладных камней и втулок – бесцентровое шлифование;

в) заготовки из агата, кварцита и яшмы подушек с пазом, плоских и призм – шлифование плоскостей и боковых граней;

г) заготовки агатовые цилиндрические накладных камней, втулок, подпятников – шлифование плоскостей;

д) заготовки корундовые цилиндрические часовых камней – шлифование плоскостей;

е) плитки корундовые – шлифование плоскостей;

ж) подушки из агата, кварцита и яшмы для циферблатных часов – шлифование паза.

95. Шлифовщик камней

3-й разряд

Характеристика работ: шлифование плоскостей, отверстий и фасонных поверхностей сложных часовых и технических камней с допуском по 7 квалитету с шероховатостью поверхностей Rz6,3 – Rz0,8; шлифование точных сферических и конических углублений в камнях часовых и технических с допуском по 8-9 квалитетам с шероховатостью поверхностей Rz3,2 – Rz0,4 на специальных шлифовальных станках и автоматах; подналадка используемого оборудования; проверка размеров и качества обработки камней с применением контактных и оптических измерительных инструментов и приборов.

Должен знать: устройство, принцип действия специальных шлифовальных станков и автоматов; назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов, приборов, приспособлений; методы технического контроля параметров камней; основные физические свойства минералов, из которых изготавливаются камни; формы обработки поверхностей; свойства применяемых абразивных материалов, смачивающих и охлаждающих жидкостей и их влияние на эффективность процесса шлифования и шероховатость обрабатываемых поверхностей; методы проверки качества алмазоносных шпилек на различных связках и алмазных сверл для шлифования конических углублений; технические требования, предъявляемые к заготовкам до и после выполнения операции шлифования; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) заготовки корундовых камней со сквозными отверстиями – бесцентровое шлифование;

б) заготовки агатовые наконечников накладных камней, втулок – бесцентровое шлифование;

в) заготовки из агата, кварцита и яшмы подушек с пазом, подушек плоских и призм – шлифование плоскостей и боковых граней;

г) заготовки агатовые цилиндрические накладных камней, втулок, подпятников – шлифование плоскостей.

96. Шлифовщик камней

4-й разряд

Характеристика работ: шлифование плоскостей и фасонных поверхностей особо сложных часовых и технических камней с допуском по 6-7 квалитетам с шероховатостью поверхностей Rz6,3 – Rz0,8; шлифование сложных сферических и конических углублений в часовых и технических камнях с допуском по 7 квалитету с шероховатостью поверхностей Rz0,4 – Rz0,005 на специальных шлифовальных станках, полуавтоматах и автоматах; наладка используемого оборудования; взятие проб камней, определение размеров пробы, заполнение карт статистического контроля.

Должен знать: кинематические схемы, способы проверки на точность и правила наладки специальных шлифовальных станков, полуавтоматов и автоматов; устройство применяемого контрольно-измерительного инструмента, универсальных и специальных приспособлений; основные сведения о параметрах обработки.

- Примеры работ:

а) камни корундовые балансовые – шлифование сферической поверхности (закатка сферы);

б) камни корундовые импульсные – шлифование и тонкое шлифование плоскости сегмента;

в) камни корундовые часовые со сквозными отверстиями после шлифования наружного контура на проволоке – доводка по наружному контуру;

г) камни корундовые накладные для часов с амортизационным устройством – доводка (окончательная обкатка) по наружному контуру;

д) камни корундовые часовые со сквозными отверстиями – тонкое шлифование (располировка) отверстий, наведение заходной пулевидной фаски;

е) палеты корундовые – тонкое шлифование плоскостей и боковых граней;

ж) подпятники корундовые и агатовые – шлифование конических углублений.

97. Электромонтажник блоков электронно-механических часов

3-й разряд

Характеристика работ: монтаж и пайка навесных радиоэлементов часов; формовка и обрезка выводов навесных элементов при помощи приспособлений; лужение плач и панелей; покрытие конденсаторов лаком.

Должен знать: основные сведения о радиоэлементах, входящих в схему электронного блока часов; способы монтажа радиоэлементов по монтажным схемам; основные свойства применяемых материалов; устройство и назначение применяемых приспособлений, инструмента и контрольно-измерительных приборов.

98. Электромонтажник блоков электронно-механических часов

4-й разряд

Характеристика работ: монтаж и пайка в электронных блоках безвыводных радиодеталей и полупроводниковых приборов (транзисторов и т.д.) в соответствии с требованиями технологического процесса; проверка проведенного монтажа и паяных соединений в соответствии с технической документацией; демонтаж отдельных элементов соединений и их замена.

Должен знать: конструкцию, назначение и принцип работы электронных блоков часов, нормы расхода используемых материалов; методы защиты полупроводниковых приборов и интегральных микросхем от воздействия статического электричества; требования, предъявляемые к пайке радиоэлементов; устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных приборов и инструмента; основные сведения по электротехнике и радиотехнике.

99. Электромонтажник блоков электронно-механических часов

5-й разряд

Характеристика работ: монтаж опытных и экспериментальных образцов электронных блоков часов; проверка электрических параметров блока; регулировка, настройка и ремонт электронных блоков; демонтаж вышедших из строя радиоэлементов и замена их годными.

Должен знать: электрические и монтажные схемы электронных блоков часов; методы контроля качества выполняемых работ, способы подготовки поверхности элементов к монтажным операциям и способы очистки от флюса; способы измерения параметров радиоэлементов; требования, предъявляемые к пайке полупроводниковых приборов и кварцевых резонаторов.

Приложение к Приложению

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 2 февраля 2008 года № 62

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

| № п/п | Порядковый номер профессий | Наименование профессий, помещенных в разделе | Диапазон разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | Вальцовщик проволоки для спиралей | 2-4 |
|  | 4-5 | Весовщик-счетчик | 1-2 |
|  | 6-8 | Волочильщик материала для спиралей | 2-4 |
|  | 9-10 | Выборщик камней | 3-4 |
|  | 11-13 | Завивальщик спиралей | 2-4 |
|  | 14-16 | Зубополировщик деталей часов | 2-4 |
|  | 17-19 | Зубофрезеровщик деталей часов | 2-4 |
|  | 20-24 | Контролер часового и камневого производства | 2-6 |
|  | 25-27 | Лакировщик деталей часов | 2-4 |
|  | 28-29 | Лучевальщик | 2-3 |
|  | 30-32 | Наборщик деталей часов и камней | 1-3 |
|  | 33-34 | Навивщик пружин | 2-3 |
|  | 35-37 | Наладчик зубофрезерных автоматов и полуавтоматов | 4-6 |
|  | 38-39 | Наладчик моечных машин | 4-5 |
|  | 40-41 | Наладчик настольных станков и прессов | 4-5 |
|  | 42-45 | Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий | 4-7 |
|  | 46-48 | Печатник циферблатов | 2-4 |
|  | 49-51 | Полировщик технических камней | 2-4 |
|  | 52-53 | Прессовщик стекол | 2-3 |
|  | 54-55 | Промывщик камней | 1-2 |
|  | 56 | Протирщик часовых стекол | 1 |
|  | 57-59 | Резчик минералов | 2-4 |
|  | 60-61 | Резьбонарезчик деталей часов | 2-3 |
|  | 62-63 | Рисовальщик светящимися красками | 2-3 |
|  | 64-66 | Сборщик сборочных единиц часов | 2-4 |
|  | 67-72 | Сборщик часов | 1-6 |
|  | 73-76 | Сверловщик камней | 1-4 |
|  | 77-78 | Склейщик технических камней | 1-2 |
|  | 79-81 | Сортировщик деталей часов и камней | 2-4 |
|  | 82-83 | Травильщик фольги | 3-4 |
|  | 84-88 | Часовщик по ремонту механических часов | 2-6 |
|  | 89-93 | Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов | 3-7 |
|  | 94-96 | Шлифовщик камней | 2-4 |
|  | 97-99 | Электромонтажник блоков электронно-механических часов | 3-5 |