ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО

СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 11:

«ИГОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

8 августа 2008 года

№ 416

(САЗ 08-34)

Согласован: Министерство промышленности

Приднестровской Молдавской Республики

с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР:

- от 29 июля 2022 года № 63 (САЗ 22-32)

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА 2022 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2007 года № 209 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-12) с изменениями и дополнениями, внесёнными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 марта 2007 года № 239 (САЗ 07-13), от 10 мая 2007 года № 338 (САЗ 07-20), от 7 июня 2007 года № 398 (САЗ 07-24), от 21 июня 2007 года № 426 (САЗ 07-26), от 19 июля 2007 года № 485 (САЗ 07-30), от 20 сентября 2007 года № 617 (САЗ 07-39), от 18 июня 2008 года        № 383 (САЗ 08-24), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 11: «Игольное производство» (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.

И.о. Министра										    Н. Онилова

г. Тирасполь

8 августа 2008 года

№ 416

Приложение

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 8 августа 2008 года № 416

ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Выпуск 11

«Игольное производство»

1. Введение

1. Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) обязателен для применения в организациях различных отраслей народного хозяйства независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, где имеются указанные в настоящем выпуске виды работ.

2. Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет две части.

3. Часть «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий.

4. В части «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

5. В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. Администрация организации может разрабатывать и утверждать по согласованию с профсоюзным комитетом или иным уполномоченным работниками представительным органом дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности их выполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

6. Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к восьмиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

7. Кроме работ, предусмотренных в части «Характеристика работ», рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

8. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в части «Должен знать», рабочий должен знать: правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг); виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию; требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

9. Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

10. В дополнение к настоящему выпуску, содержащему тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, приводится алфавитный указатель профессий рабочих, с указанием порядкового номера, наименований профессий и диапазона разрядов (прилагается).

2. Тарифно-квалификационные характеристики

1. Автоматчик игольно-платинных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: холодная штамповка заготовок или игольно-платинных изделий простой конфигурации на налаженных специальных автоматах; заправка автомата проволокой; укладка заготовок для изготовления игольно-платинных изделий в бункер; наблюдение за размерами заготовок и разрывом проволоки при загибе профиля; проверка качества изготовляемых заготовок или изделий; укладка изделий в тару или связывание заготовок в пучки.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых автоматов; назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом; наименования и маркировку обрабатываемых материалов; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

Штамповка:

а) булавки одностержневые;

б) иглы безъязычковые и гребнечесальные;

в) крючки рыболовные.

2. Автоматчик игольно-платинных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: холодная штамповка игольно-платинных изделий сложной конфигурации на специальных автоматах, подналадка автоматов.

Должен знать: устройство и правила подналадки обслуживаемых автоматов; устройство применяемого контрольно-измерительного инструмента; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

Штамповка:

а) бегунки стальные и латунные;

б) иглы плоские;

в) иглы швейно-машинные;

г) иглы швейно-ручные;

д) иглы язычковые толщиной свыше 0,6 мм;

е) планки для щипальных машин и волчков;

ж) скобы для ленточных и круглочесальных машин;

з) шпильки сновальные.

3. Автоматчик игольно-платинных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса изготовления игольно-платинных изделий особо сложной конфигурации на многооперационных автоматических линиях и автоматах с программным управлением; подналадка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и кинематические схемы многооперационных автоматических линий и автоматов; назначение и правила пользования применяемыми приспособлениями, приборами и контрольно-измерительным инструментом; основные сведения о параметрах обработки.

4. Вальцовщик игл

2-й разряд

Характеристика работ: вальцовка конусов игл в горячем состоянии на ковочных вальцах; правка игл после вальцовки; нагрев заготовок игл в термической печи; выполнение вальцовки игл при оптимальном тепловом режиме термической печи; правка и смена матриц; регулирование ковочных вальцов.

Должен знать: назначение и принцип действия обслуживаемых термических печей и ковочных вальцов; наименование и маркировку обрабатываемого металла; назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом; температуру нагрева заготовок игл; правила регулирования ковочных вальцов; основные сведения о параметрах обработки.

5. Вальцовщик игл

3-й разряд

Характеристика работ: вальцовка на плющильных вальцах стальной и латунной проволоки для производства игл; определение толщины плющения по таблицам4 проведение контрольных замеров диаметра стальной и латунной проволоки микрометром; наладка плющильных вальцов.

Должен знать: устройство обслуживаемых плющильных вальцов; технические условия на вальцовку; основные свойства обрабатываемых металлов; правила выбора оптимальных режимов вальцовки металлов; устройство применяемого контрольно-измерительного и рабочего инструмента; правила наладки плющильных вальцов; основные сведения о параметрах обработки.

6. Галтовщик игольно-платинных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: галтовка игольно-платинных изделий в галтовочных барабанах после термической обработки и полировки; подготовка галтовочных барабанов к работе; наблюдение за галтовкой; загрузка и выгрузка игольно-платинных изделий, просеивание их на вращающихся ситах, валках или вентиляционных установках.

Должен знать: наименования и назначение важнейших частей галтовочных барабанов, вращающихся сит, валков и вентиляционных установок; правила загрузки в барабан игольно-платинных изделий и галтовочных смесей; номенклатуру обрабатываемых изделий.

7. Запрессовщик игл

2-й разряд

Характеристика работ: запрессовка в отверстия гребней, планок и колец шпаруток игл диаметром свыше 0,8 мм на специальных приспособлениях и прессах вручную; блокировка (наклейка) игл на прессах и вручную; блокировка (наклейка) игл корундовых для звукоснимателей; проверка плотности посадки игл в отверстия; определение качества поступающих полуфабрикатов; контроль запрессовки игл при помощи скобы.

Должен знать: устройство применяемых приспособлений; назначение и правила пользования применяемым контрольно-измерительным инструментом; технические условия на выпускаемые изделия и полуфабрикаты; основные сведения о параметрах обработки.

8. Запрессовщик игл

3-й разряд

Характеристика работ: запрессовка в планки чесальных машин и в отверстия гребней, планок и колец шпаруток игл диаметром до 0,8 мм на специальных приспособлениях и прессах вручную, контроль высоты игл при помощи скобы; закладка нити в чашу иглы вручную с применением бинокулярной лупы; проверка качества запрессовки игл; наладка прессов.

Должен знать: устройство применяемых прессов, приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; механические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий; основные сведения о параметрах обработки.

9. Заточник игольно-платинных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: заточка и доводка игольно-платинных изделий и крючков по 11 – 13 квалитетам на специальных концеточильных станках.

Должен знать: устройство, принцип действия обслуживаемого оборудования и приспособлений; назначение и правила пользования применяемым контрольно-измерительным инструментом; технические характеристики, правила установки и правки шлифовальных кругов; основные сведения о параметрах обработки.

10. Заточник игольно-платинных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: заточка и доводка игольно-платинных изделий по 8 – 10 квалитетам на специальных заточных станках и агрегатах; заточка и доводка фасонных острий; подналадка специальных заточных станков и агрегатов.

Должен знать: устройство и правила подналадки специальных заточных станков и агрегатов; технические характеристики шлифовальных кругов по форме, твердости и связке; назначение и правила пользования применяемыми приборами и сложным контрольно-измерительным инструментом; основные сведения о параметрах обработки.

11. Калибровщик нитеобразователей

3-й разряд

Характеристика работ: калибровка отверстий в нитеобразователях из нержавеющей стали под руководством калибровщика нитеобразователей более высокой квалификации; прокол отверстий в нитеобразователях с высотой капилляра менее диаметра отверстия с помощью специальных приспособлений; подбор и установка делительных дисков для заданного количества отверстий в нитеобразователях; заточка проколочных пуансонов на специальном приспособлении с проверкой под микроскопом.

Должен знать: правила подбора делительных дисков для заданного количества отверстий; способы заточки проколочных пуансонов; технические условия на каждую позицию нитеобразователей; назначение и правила пользования применяемыми приспособлениями, контрольно-измерительным инструментом и приборами (универсальным микроскопом, микрометрической линейкой и др.); основные сведения о параметрах обработки.

12. Калибровщик нитеобразователей

4-й разряд

Характеристика работ: калибровка отверстий в нитеобразователях из нержавеющей стали на специальном приспособлении вручную с помощью пуансонов и применением оптических устройств с соблюдением поля допуска на отверстие не менее 0,005 мм по 6 квалитету; прокол отверстий в нитеобразователях с высотой капилляра равной и более диаметра отверстия с помощью специальных приспособлений; полировка донышка нитеобразователей после каждого прохода; заточка и доводка калибровочных пуансонов с точностью до 0,001 мм под микроскопом с применением специальных приспособлений; контроль качества нитеобразователей с проверкой отверстий под микроскопом.

Должен знать: устройство специальных приспособлений для заточки, крепления пуансонов и прокола отверстий в нитеобразователях; способы заточки и измерения пуансонов; назначение и правила пользования применяемыми приборами и контрольно-измерительным инструментом; основные сведения о параметрах обработки.

13. Калибровщик нитеобразователей

5-й разряд

Характеристика работ: калибровка отверстий в нитеобразователях из драгоценных металлов на специальном приспособлении вручную с помощью пуансонов и применением оптических устройств с соблюдением поля допуска на отверстие не менее 0,003 мм по 5 квалитету.

Должен знать: устройство специальных приспособлений для калибровки отверстий, заточки, доводки и крепления пуансонов; способы заточки и измерения пуансонов; назначение и правила пользования применяемыми приборами и контрольно-измерительным инструментом; основные сведения о параметрах обработки.

14. Контролер игольно-платинных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: контроль и отбраковка простых игольно-платинных изделий с применением контрольно-измерительного инструмента, оценка качества выполнения технологических операций методом наружного осмотра игольно-платинных изделий; определение степени брака и оформление документации на принятые и выбракованные игольно-платинные изделия.

Должен знать: методы контроля игольно-платинных изделий; правила пользования применяемым специальным и универсальным контрольно-измерительным инструментом (эталонами, контрольными плитками, микрометрами, индикаторами и т.д.); процесс проверочного осмотра и технические условия на принимаемые игольно-платинные изделия; способы проверки изделий по внешнему виду; порядок оформления первичной документации на приемку и выбраковку игольно-платинных изделий при межоперационном контроле; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

Иглы безъязычковые, гребнечесальные, швейно-машинные, швейно-ручные, язычковые – контроль заусенцев.

15. Контролер игольно-платинных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: контроль игольно-платинных изделий средней сложности с большим числом замеряемых параметров с применением точных приборов и универсального контрольно-измерительного инструмента; периодический контроль игольно-платинных изделий после выполнения технологических операций; оформление приемосдаточных документов и протоколов испытаний.

Должен знать: методы контроля игольно-платинных изделий; правила пользования применяемыми точными приборами и универсальным контрольно-измерительным инструментом; технологический процесс производства на обслуживаемом участке; технические условия на приемку игольно-платинных изделий; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) бегунки – контроль после операций штамповки и полирования;

б) платины, иглы безъязычковые – контроль после операций фрезерования и заточки;

в) иглы гребнечесальные – контроль после операций заточки, шлифования и полирования;

г) иглы для звукоснимателей корундовые – контроль после операций шлифования и полирования;

д) иглы технические – контроль после заточки, термообработки и полирования;

е) иглы швейно-машинные – контроль после правки, фрезерования, штамповки, заточки, обрубки, шлифования и полирования;

ж) иглы язычковые – контроль после операций рихтовки, редуцирования, фрезерования, заточки и шлифования;

з) платины, узловязатели, ламели – контроль после операций фрезерования и шлифования.

16. Контролер игольно-платинных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: контроль сложных игольно-платинных изделий с большим числом замеряемых параметров с применением точных приборов и специального, универсального контрольно-измерительного инструмента; ведение учета готовой продукции.

Должен знать: методы контроля игольно-платинных изделий; конструкцию применяемых точных приборов и специального, универсального контрольно-измерительного инструмента; технологический процесс производства игольно-платинных изделий; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

а) платины, иглы безъязычковые, язычковые, швейно-машинные и для звукоснимателей корундовые – контроль;

б) нитеобразователи – контроль отверстий.

17. Контролер игольно-платинных изделий

5-й разряд

Характеристика работ: контроль игольно-платинных изделий особо высокой точности с применением сложного специального, оптического и универсального контрольно-измерительного инструмента и точных приборов; проверка на соответствие государственному стандарту материалов, поступающих для изготовления игольно-платинных изделий, по результатам анализов и лабораторных испытаний.

Должен знать: технические условия на приемку игольно-платинных изделий особо высокой точности; способы настройки и регулирования применяемых точных приборов и сложного специального, оптического, универсального контрольно-измерительного инструмента; способы и порядок испытаний принимаемых высокоточных изделий.

Примеры работ:

Иглы язычковые повышенной точности – контроль.

18. Наборщик игольно-платинных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: набор игольно-платинных изделий вручную; набор колков в отверстия планок щипальных машин, волчков и планок транспортерных решеток; нанизывание игл на планки вручную и на специальном приспособлении; проверка плотности посадки колка в отверстие, выявление и удаление в процессе работы бракованных колков и планок; определение качества поступающих полуфабрикатов.

Должен знать: приемы набора игольно-платинных изделий вручную; ассортимент и назначение обрабатываемых изделий; приемы набора колков в отверстия планок; технические условия на набираемые игольно-платинные изделия и полуфабрикаты; правила нанизывания игл на планки.

19. Наборщик игольно-платинных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: набор игольно-платинных изделий сложной конфигурации на вибрационных установках с последующей укладкой их в доски; нанизывание игл на нити и стержень вручную с количественным отсчетом их в зависимости от классов и номеров игл; заправка концов нитей; установление определенных режимов работы в зависимости от позиций игл; наблюдение за работой вибрационных установок и их подналадка.

Должен знать: принцип работы вибрационных установок для укладки игл и специальных устройств для набора игл; устройство и правила подналадки обслуживаемого оборудования; размеры и сорта пряжи, применяемой в зависимости от классов и номеров игл.

20. Наладчик оборудования игольного производства

3-й разряд

Характеристика работ: наладка простых специальных станков для изготовления игольно-платинных изделий; смена рабочего инструмента и приспособлений с соблюдением заданных режимов и допусков на каждую позицию игл; текущий ремонт и доводка применяемых приспособлений и инструмента; изготовление пробных игольно-платинных изделий с проверкой их соответствия техническим условиям.

Должен знать: устройство и способы наладки обслуживаемых станков; правила чтения чертежей; назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом (эталонами чистоты, бинокулярной лупой, микрометрами и др.) и приспособлениями; технические условия на изготовление игольно-платинных изделий; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

Наладка:

а) вальцы для бегунков;

б) ножи для рубки гребенчатых игл;

в) прессы для обрубки безъязычковых игл, деккеров, токалей и пружин;

г) прессы для правки игл;

д) станки засекальные для рыболовных крючков;

е) станки заточные и фрезерные для фрезерования пружинной ножки;

ж) станки для доводки лезвий шлифовальных станков;

з) станки полировально-щеточные, правильные и обрубные.

21. Наладчик оборудования игольного производства

4-й разряд

Характеристика работ: наладка автоматов и специальных станков средней сложности для изготовления игольно-платинных изделий; шлифование и подготовка матриц при редуцировании; подгонка матриц и пуансонов для загиба зубринки, губок, упорных и направляющих линеек.

Должен знать: устройство и кинематические схемы обслуживаемого оборудования различных типов; устройство применяемого контрольно-измерительного инструмента (микроскопов, специальных линеек, шаблонов, скоб, штангенциркулей, индикаторов, эталонных игл, оптических длиномеров); устройство и правила пользования применяемыми универсальными и специальными приспособлениями; основные сведения о параметрах обработки.

Примеры работ:

Наладка:

а) автоматы для изготовления рыболовных крючков;

б) автоматы для пробивки окна, заточки конца игл;

в) автоматы для фрезерования желоба игл;

г) автоматы концеточильные;

д) автоматы рубочные и рубильно-плющильные;

е) прессы для штамповки головки игл;

ж) прессы для штамповки лезвия и ушка игл;

з) станки карусельно-шлифовальные для шлифовки лыски на колбе игл;

и) станки редуцирные;

к) станки специальные для распиловки ушка игл, гибки и фрезерования крючка игл.

22. Наладчик оборудования игольного производства

5-й разряд

Характеристика работ: наладка сложных многооперационных автоматов, специальных станков и агрегатов для изготовления игольно-платинных изделий; подбор и установка оправок для штамповки и латунных бегунков.

Должен знать: конструкцию обслуживаемого оборудования и правила проверки его на точность; правила наладки применяемого оборудования на оптимальный режим обработки игольно-платинных изделий.

Примеры работ:

Наладка:

а) автоматы двухоперационные по загибу зубринки и ножки безъязычковых игл;

б) автоматы по загибу формы и обрубке язычковых игл;

в) автоматы по плющению трехгранника и загибу ножки пробивных игл;

г) автоматы рихтовально-отрезные;

д) автоматы фрезеровки продольной канавки, спинки и профиля язычковых игл:

е) агрегаты по одновременной вставке язычка и загибу крючка язычковых игл;

ж) агрегаты по плющению, обрубке, заточке и оттяжке конца язычковых игл;

з) полуавтоматы фрезерные, специальные с двумя шпиндельными бабками;

и) прессы для штамповки платины и узловязателей;

к) прессы эксцентриковые автоматические для штамповки и пробивки ушка швейных игл;

л) станки для заточки игл и рыболовных крючков;

м) станки фрезерно-копировальные специальные.

23. Наладчик оборудования игольного производства

6-й разряд

Характеристика работ: наладка особо сложных многооперационных автоматов, агрегатов и автоматических линий для изготовления игольно-платинных изделий, а также автоматов с программным управлением.

Должен знать: способы и последовательность наладки многооперационных автоматов, агрегатов и автоматических линий для различных позиций игл, крючков; свойства и марки обрабатываемых материалов; геометрию режущего инструмента, пуансонов для выдавливания отверстий и правила их заточки и доводки; правила приемки многооперационных автоматов и автоматических линий для изготовления игольно-платинных изделий из ремонта и введения в эксплуатацию нового оборудования.

Примеры работ:

Наладка:

а) автоматы по изготовлению язычковых игл;

б) линия автоматическая для изготовления безъязычковых коттонных игл, деккеров и токалей;

в) линия автоматическая для изготовления рыболовных крючков-двойников;

г) линия автоматическая для изготовления язычковых игл;

д) прессы автоматические для штамповки ушковых и язычковых игл.

24. Наладчик оборудования игольного производства

7-й разряд

Характеристика работ: наладка и регулирование на холостом ходу и в рабочем положении автоматических линий и автоматных комплексов для изготовления игольно-платинных изделий, состоящих из многосторонних, многопозиционных, многосуппортных, многошпиндельных узлов для обработки особо сложных деталей; диагностика и профилактика всех систем и узлов обслуживаемого оборудования и выполнение работ по их наладке и ремонту; наладка вновь вводимого в эксплуатацию оборудования для обработки игольно-платинных изделий сложного профиля.

Должен знать: устройство автоматических линий, автоматных комплексов для изготовления игольно-платинных изделий; устройство применяемых приборов и сложного контрольно-измерительного инструмента; приемы выполнения работ по диагностике, профилактике, наладке и ремонту всех систем оборудования для обработки игольно-платинных изделий.

Примеры работ:

Наладка:

а) линии автоматические для изготовления язычковых игл сложного профиля;

б) автоматы по изготовлению язычковой ленты для игл;

в) автоматные комплексы;

г) вновь вводимое в эксплуатацию оборудование для обработки игольно-платинных изделий сложного профиля.

25. Полировщик игл

2-й разряд

Характеристика работ: полирование игл гребенной и планочной гарнитуры для машин текстильной промышленности, швейно-машинных и других игл во вращающихся барабанах и на специальных станках; располирование ушка швейно-машинных игл на налаженных располировочных станках или вручную на специальных приспособлениях с установленными катушками пряжи и нанизанными иглами; составление полирующих смесей (фарфора с наждаком и керосином, опилок, красного кирпича, кирпичной пасты, олеиновой кислоты, машинного масла и мыла) для полирования изделий; загрузка барабанов и пакетов роторных каталок полирующей смесью и полируемыми изделиями; выгрузка изделий из барабанов и пакетов после окончания полирования; сушка изделий опилками и подача их для проветривания в вентиляционную камеру.

Должен знать: устройство полирующих станков, барабанов и специальных располировочных станков; устройство приспособлений для просушивания и выбора отполированных изделий; соотношение количества загружаемых изделий и полирующих смесей; технические условия на полируемые изделия, продолжительность полирования; порядок подготовки очередного ряда игл для загрузки в станки для полирования; количество и сорта пряжи, применяемой для располирования ушка игл.

Примеры работ:

а) иглы гребенной и планочной гарнитуры, мормышки – полирование в барабанах;

б) иглы технические – полирование в барабанах;

в) иглы швейно-машинные и специальные обувные – полирование и располирование ушка.

26. Полировщик игл

3-й разряд

Характеристика работ: полирование и отделка готовых (обработанных механически и термически) игольно-платинных изделий и бегунков во вращающихся барабанах и роторных каталках; загрузка барабанов и его ячеек полирующей смесью и полируемыми изделиями; выгрузка изделий по окончании полирования; просеивание латунных бегунков, выбор стальных бегунков вручную магнитом, а язычковых игл на магнитном сепараторе; сушка и окончательная отделка изделий опилками и кожей.

Должен знать: устройство полирующих барабанов, роторных каталок, применяемого контрольно-измерительного инструмента и специальных приспособлений для просеивания и выбора полированных изделий; соотношение составных частей полирующих смесей для разных изделий; технические условия на полируемые изделия, продолжительность их полирования и окончательной отделки; правила одновременного обслуживания нескольких полирующих барабанов.

Примеры работ:

а) бегунки, крючки рыболовные, иглы безъязычковые, деккеры, токоли, пружинки, нитеводители, скобочки – полирование и окончательная отделка;

б) иглы технические – полирование на роторных каталках;

в) иглы язычковые и корундовые для звукоснимателей – полирование и окончательная отделка;

г) платины, ламели, ушковины, зубчики, глазки, узловязатели – полирование и окончательная отделка.

27. Редуцировщик игл

2-й разряд

Характеристика работ: редуцирование концов и лезвий игл на налаженных редуцирных станках; определение качества обработки игл по наружному осмотру, калибру и плоскости; закладка игл в магазин редуционого станка; наблюдение за процессом редуцирования игл.

Должен знать: устройство обслуживаемых станков и специальных приспособлений; назначение и правила пользования применяемым контрольно-измерительным инструментом и смазывающими веществами.

28. Рихтовщик игольно-платинных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: рихтовка сырых простых по конфигурации игольно-платинных изделий и рыболовных крючков, их горячая просушка.

Должен знать: назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений для рихтовки игольно-платинных изделий; технические требования, предъявляемые к рихтовке игл и крючков.

Примеры работ:

Рихтовка:

а) иглы корундовые для звукоснимателей;

б) иглы специальные;

в) иглы швейно-ручные.

29. Рихтовщик игольно-платинных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: рихтовка на специальных правильных станках некаленых средней сложности и сложных по конфигурации игольно-платинных изделий; рихтовка термически обработанных игольно-платинных изделий с диаметром лезвия свыше 0,75 мм на плите с проверкой шаблоном и лекальной линейкой на просвет, медицинских трубчатых игл и капиллярных трубок, язычковых игл с толщиной тела свыше 0,6 мм.; замена бракованных игл; запрессовка игл в пропущенные отверстия на планках и гребнях; подналадка специальных правильных станков.

Должен знать: принцип работы специальных правильных станков; назначение и правила пользования применяемыми приспособлениями, рабочим и контрольно-измерительным инструментом; технические требования, предъявляемые к капиллярным трубкам, и их назначение.

Примеры работ:

Рихтовка:

а) гребни и планки;

б) деккеры, токали, пружинки;

в) круги для машин грубогребенного чесания шерсти;

г) ламели, платины, ушковины, узловязатели;

д) иглы язычковые толщиной свыше 0,6 мм.

30. Рихтовщик игольно-платинных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: рихтовка вручную и на специальных правильных полуавтоматах и автоматах сырых особо сложных по конфигурации игольно-платинных изделий, термически обработанных игольно-платинных изделий с диаметром лезвия до 0,75 мм с проверкой индикатором, специальным калибром и на просвет; наладка обслуживаемого оборудования и приспособлений.

Должен знать: устройство специальных правильных станков, полуавтоматов, автоматов различных типов; способы и приемы правки на приспособлениях и вручную; устройство и правила пользования применяемыми специальным контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями; механические свойства обрабатываемых металлов.

Примеры работ:

Рихтовка:

а) иглы гребнечесальные;

б) иглы радиусные;

в) иглы швейно-машинные с диаметром лезвия до 0,75 мм;

г) иглы язычковые толщиной до 0,6 мм;

д) трубки капиллярные.

31. Сортировщик игольно-платинных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: сортировка полуфабрикатов и готовых игольно-платинных изделий по длине и диаметру по шаблону и на специальных сортировочных станках; укладка игольно-платинных изделий на транспортер; смена тары с рассортированными игольно-платинными изделиями; выборка не соответствующих государственному стандарту игольно-платинных изделий.

Должен знать: назначение и принцип действия обслуживаемых станков и приспособлений, применяемого контрольно-измерительного инструмента; государственные стандарты на игольно-платинные изделия.

32. Сортировщик игольно-платинных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: сортировка полуфабрикатов и готовых игольно-платинных изделий по длине, толщине и диаметру при помощи калибра и методом прокатывания игл на одной плоскости; определение дефектных изделий внешним осмотром и сбор их в отдельную тару.

Должен знать: назначение и способы пользования применяемыми приспособлениями и контрольно-измерительным инструментом.

33. Сортировщик игольно-платинных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: сортировка полуфабрикатов и готовых игольно-платинных изделий с помощью калибров и на специальном оборудовании; определение дефектов игольно-платинных изделий внешним осмотром с помощью лупы и отсортировка дефектных изделий.

Должен знать: назначение и принцип действия применяемого специального оборудования, калибров, контрольно-измерительного инструмента.

Приложение к Приложению

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 8 августа 2008 года № 416

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

| № п/п | Порядковый номер профессий | Наименование профессий | Диапазон разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-3 | Автоматчик игольно-платинных изделий | 2-4 |
| 2. | 4-5 | Вальцовщик игл | 2-3 |
| 3. | 6 | Галтовщик игольно-платинных изделий | 1 |
| 4. | 7-8 | Запрессовщик игл | 2-3 |
| 5. | 9-10 | Заточник игольно-платинных изделий | 2-3 |
| 6. | 11-13 | Калибровщик нитеобразователей | 3-5 |
| 7. | 14-17 | Контролер игольно-платинных изделий | 2-5 |
| 8. | 18-19 | Наборщик игольно-платинных изделий | 1-2 |
| 9. | 20-24 | Наладчик оборудования игольного производства | 3-7 |
| 10. | 25-26 | Полировщик игл | 2-3 |
| 11. | 27 | Редуцировщик игл | 2 |
| 12. | 28-30 | Рихтовщик игольно-платинных изделий | 1-3 |
| 13. | 31-33 | Сортировщик игольно-платинных изделий | 1-3 |