ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО

СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 13:

«ЖЕСТЯНО-БАНОЧНОЕ И ТУБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

8 августа 2008 года

№ 417

(САЗ 08-34)

Согласован: Министерство промышленности

Приднестровской Молдавской Республики

с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР:

- от 29 июля 2022 года № 63 (САЗ 22-32)

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА 2022 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2007 года № 209 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-12) с изменениями и дополнениями, внесёнными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 марта 2007 года № 239 (САЗ 07-13), от 10 мая 2007 года № 338 (САЗ 07-20), от 7 июня 2007 года № 398 (САЗ 07-24), от 21 июня 2007 года № 426 (САЗ 07-26), от 19 июля 2007 года № 485 (САЗ 07-30), от 20 сентября 2007 года № 617 (САЗ 07-39), от 18 июня 2008 года        № 383 (САЗ 08-24), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 13: «Жестяно-баночное и тубное производство» (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.

И.о. Министра										    Н. Онилова

г. Тирасполь

8 августа 2008 года

№ 417

Приложение

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 8 августа 2008 года № 417

ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Выпуск 13

«Жестяно-баночное и тубное производство»

1. Введение

1. Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) обязателен для применения в организациях различных отраслей народного хозяйства независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, где имеются указанные в настоящем выпуске виды работ.

2. Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет две части.

3. Часть «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий.

4. В части «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

5. В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. Администрация может разрабатывать и утверждать по согласованию с профсоюзным комитетом или иным уполномоченным работниками представительным органом дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности их выполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

6. Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к восьмиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

7. Кроме работ, предусмотренных в части «Характеристика работ», рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

8. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимися в части «Должен знать», рабочий должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг); виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию; требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

9. Рабочий более высокой квалификации, помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

10. В дополнение к настоящему выпуску, содержащему тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, приводится алфавитный указатель профессий рабочих, с указанием порядкового номера, наименований профессий и диапазона разрядов (прилагается).

2. Тарифно-квалификационные характеристики

1. Комплектовщик туб

3-й разряд

Характеристика работ: навертывание бушонов на тубы на автоматах и полуавтоматах; загрузка бушонов и туб; контроль комплектования туб; автоматическая укладка туб в ящики; установка и снятие ящиков с поддонов; подналадка и регулировка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство, правила подналадки и регулировки обслуживаемых автоматов и полуавтоматов; технические требования, предъявляемые к тубам; основные свойства обрабатываемых материалов.

2. Лакировщик туб

3-й разряд

Характеристика работ: покрытие внутренней поверхности туб защитным слоем лака методом распыления; накатывание эмали на внешнюю поверхность туб для создания фунта при нанесении цветной печати; проверка давления воздуха при процессе лакировки туб и консистенции эмали; контроль за процессом лакировки туб; подналадка и регулировка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство, правила подналадки и регулировки обслуживаемого оборудования; физико-химические и технологические свойства лака и эмали в пределах выполняемой работы; правила и методы покрытия металла лаком и эмалью.

При проведении комплекса работ по покрытию внутренней поверхности туб защитным слоем лака, а также при нанесении грунта, цветной печати на внешнюю поверхность туб и пооперационной сушке на оборудовании автоматической линии                                  - 4-й разряд.

3. Машинист лакировочных машин

3-й разряд

Характеристика работ: управление лакировочными машинами при грунтовке, лакировке и покрытии эмалью листов, полос жести и жестяных банок; сушка листов жести в сушильных агрегатах; контроль температуры сушильных агрегатов с помощью ртутных термометров, пирометрических вольтметров; подача листов или полос жести на вальцы лакировочной машины, регулировка скорости машины, заправка машин лаком, эмалью, скипидаром и растворителями; смывка лака и эмали; смена резины; загрузка банок в машину; наблюдение за работой автоматических приборов, сигнальных ламп и за качеством покрытия листов жести или полос и банок; подналадка лакировочных машин.

Должен знать: принцип действия, устройство и способы подналадки обслуживаемых машин и агрегатов; правила определения толщины жести; температурный режим сушильных агрегатов; правила заправки лакировочных машин лаком, эмалью, скипидаром и растворителями; способы смывки лака и эмали; правила покрытия лаком и эмалью жести и банок; технические требования, предъявляемые к качеству грунтовки и лакировки поверхностей.

4. Машинист лакировочных машин

4-й разряд

Характеристика работ: управление лакировочными машинами при покрытии лаком листов, полос жести и жестяных банок на заданную толщину покрытия; подбор необходимых сортов лака, эмали и лакировочных смесей; установка температурного режима печей при прокалке, отжиге и сушке жести после грунтовки и лакировки; регулировка работы установки при сушке инфракрасным облучением; наладка лакировочных машин; поддержание заданной вязкости лака, эмали и заданной толщины покрытия в процессе работы.

Должен знать: устройство и способы наладки лакировочных машин различных типов; кинематические и электрические схемы, правила проверки на точность обслуживаемых машин; сорта, свойства лаков, эмалей и растворителей; способы составления лакировочных смесей; устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; технологический и температурный режимы грунтовки, лакировки и покрытия эмалью.

5. Наладчик оборудования жестяно-баночного производства

3-й разряд

Характеристика работ: наладка зигобочных, подвивочных, резиноприжимных и резиноукладочных автоматов и полуавтоматов с заменой и подгонкой быстроизнашивающихся деталей и дисковых ножниц; текущий ремонт, профилактический осмотр, смазка и опробывание обслуживаемого оборудования перед пуском; набивка сальников, инструктаж рабочих, занятых на обслуживаемом оборудовании.

Должен знать: устройство и способы наладки обслуживаемого оборудования; способы смазки, охлаждения и применяемые смазочные материалы; порядок разборки, сборки и регулировки узлов применяемого оборудования; устройство специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов; правила заточки нормального и специального режущего инструмента; допуски и посадки, квалитеты, параметры шероховатости поверхности; основы технологии металлов.

6. Наладчик оборудования жестяно-баночного производства

4-й разряд

Характеристика работ: наладка автоматов и полуавтоматов для склепывания корпусов банок, воздушно-водяных тестеров, прессов для производства крышек, фланцеотгибочных и лакировочных станков, механических мешалок; установление технологической последовательности режимов обработки; подбор режущего и измерительного инструментов и приспособлений по технологической карте или самостоятельно; выполнение необходимых расчетов, связанных с наладкой машин, станков, прессов и другого оборудования; установка используемых приспособлений и инструмента.

Должен знать: устройство оборудования различных типов; кинематические и электрические схемы; правила наладки и проверки на точность обслуживаемого оборудования; устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов и приборов; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; геометрию, правила термообработки и доводки нормального и специального режущего инструментов; элементарные правила подбора сменных шестерен; систему допусков и посадок.

7. Наладчик оборудования жестяно-баночного производства

5-й разряд

Характеристика работ: наладка корпусообразующих, закаточных, пастонакладывающих, углорубочных автоматов и полуавтоматов, фигурных ножниц, штамп-прессов и автоматических тестеров; подналадка полуавтоматических и автоматических линий и станков с программным управлением; выполнение технических расчетов, необходимых для наладки машин; установка специальных приспособлений с выверкой их в различных плоскостях.

Должен знать: конструктивные особенности, кинематические, электрические схемы и способы проверки на точность обслуживаемого оборудования; схемы раскроя жести, размеры и номера банок; правила определения режимов работы обслуживаемого оборудования.

Требуется среднее профессиональное образование.

8. Наладчик оборудования жестяно-баночного производства

6-й разряд

Характеристика работ: наладка полуавтоматических и автоматических линий и станков с программным управлением на полный цикл обработки жестяных банок различных типов; обеспечение бесперебойной работы обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство, кинематические, электрические схемы и взаимодействие механизмов обслуживаемых линий и станков; процесс обработки деталей и инструментов, применяемый на станках полуавтоматической и автоматической линий; нормы расхода инструментов и показатели их стойкости.

Требуется среднее профессиональное образование.

9. Наладчик оборудования тубного производства

5-й разряд

Характеристика работ: наладка и обслуживание формообразующего и механообрабатывающего оборудования (вытяжного пресса, обрезного автомата), печи отжига, оборудования по отделке и комплектованию туб (машин для наружного покрытия, нанесения печати, накручивания бушонов, сушильных печей); уход за приборами автоматики.

Должен знать: устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемого оборудования, способы проверки его на точность; взаимодействие механизмов обслуживаемых линий и станков, режимы их работы; процесс обработки туб и инструмент, применяемый на станках и автоматической линии; технические требования, предъявляемые к заготовкам и тубам; устройство, принцип работы и способы наладки приборов автоматического контроля.

Требуется среднее профессиональное образование.

При комплексном обслуживании всей автоматической линии типа «Херлан», «Хемокомплекс» и т.п.                                                                                                         - 6-й разряд.

10. Обработчик заготовок для туб

3-й разряд

Характеристика работ: ведение химической обработки заготовок для туб на специальных аппаратах; промывка, сушка и прожиривание заготовок в соответствии с установленным режимом; подготовка аппаратов и ванн к процессу обработки и загрузка заготовок для туб; приготовление растворов; регулирование аппаратов по приборам; контроль за качеством заготовок для туб с применением индикаторного раствора; выгрузка заготовок из аппарата. Ведение производственного журнала по учету расходов сырья; подналадка и текущий ремонт специальных аппаратов.

Должен знать: устройство специальных аппаратов; правила ведения химической обработки заготовок для туб; устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; рецептуру и способы приготовления растворов; физико-химические свойства компонентов растворов, вспомогательных и смазочных материалов.

11. Оператор жестяно-баночного оборудования

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процессов жестяно-баночного производства на поточных линиях производительностью до 350 банок в минуту, оснащенных автоматизированным оборудованием, управляемым с пульта; раскрой листов жести, прессование донышек, крышек и корпусов заготовок банок, корпусообразование, пайка шва корпуса, закатка донышка; нанесение уплотняющих паст и растворов на донышки и крышки банок с последующей сушкой; обеспечение с помощью средств автоматики, контрольно-измерительных приборов и инструментов выполнения технологического режима, бесперебойности синхронной работы автоматов, функциональных узлов; подналадка обслуживаемого оборудования в процессе работы.

Должен знать: технологию изготовления жестяных банок различных размеров; устройство, назначение и правила наладки обслуживаемого оборудования; назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; правила выполнения технологических испытаний на герметичность и прочность изготавливаемых банок; состав и режим использования химических материалов для промывки и смазки банок.

При обслуживании автоматической линии изготовления жестяных банок различных размеров производительностью 350 и более банок в минуту                                             - 5-разряд.

12. Прессовщик туб

3-й разряд

Характеристика работ: прессование туб методом глубокой вытяжки на агрегатированных прессах-автоматах с последующей механической обработкой на специализированных токарных автоматах (обрезка по длине, подрезка торца и накатка резьбы туб); подготовка пресса и токарного станка к работе; загрузка бункера заготовками; проверка правильности геометрических параметров туб (цилиндра, конуса и носика тубы) с применением контрольно-измерительных инструментов; подналадка оборудования в процессе работы, наладка и смена используемых инструментов.

Должен знать: устройство и способы наладки и подналадки обслуживаемого оборудования; устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; правила заточки нормального и специального режущего инструмента; процесс вытяжки туб из заготовок; технические требования, предъявляемые к тубам, заготовкам; квалитеты и параметры шероховатости обрабатываемой поверхности; основные свойства обрабатываемых материалов.

При выполнении процесса обжига туб в печи, после их прессования, необходимого для снятия напряжений в материале туб и удаления следов смазки с поверхности изготовленных  туб                                                                                                                                           - 4-й разряд.

13. Приготовитель уплотняющих растворов и паст

3-й разряд

Характеристика работ: приготовление уплотняющих бензиновых растворов и паст; подготовка исходных материалов для изготовления паст; загрузка каучука в баки и заливка его бензином по установленной рецептуре; контроль процесса набухания каучука и перегрузка его в барабан; перемешивание смеси с помощью механической мешалки; подготовка инструмента; подналадка обслуживаемого оборудования в процессе работы.

Должен знать: устройство, принцип действия и способы подналадки обслуживаемого оборудования; физико-химические свойства компонентов уплотняющих бензиновых растворов и паст; процесс изготовления и технические требования, предъявляемые к бензиновым растворам и пастам; правила ведения журналов регистрации состояния приготавляемых растворов и паст в соответствии с технологическим процессом.

14. Приготовитель уплотняющих растворов и паст

4-й разряд

Характеристика работ: приготовление уплотняющих водно-аммиачных растворов и паст; подготовка химикатов; составление приготавливаемых растворов по установленной рецептуре и обработка их в шаровой мельнице; контроль температурного режима и готовности пасты по степени вязкости, цвету, характеру пены и другим признакам; добавление в смесь химикатов по данным химических анализов; выпуск из мельницы и фильтрация растворов и пасты через специальные решета; ведение журнала регистрации химических анализов растворов и паст в соответствии с технологическим процессом; наладка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство, кинематические, электрические схемы и правила наладки обслуживаемого оборудования; физико-химические свойства компонентов, уплотняющих растворов и паст; процесс изготовления водно-аммиачных растворов и паст и технические требования, предъявляемые к ним.

15. Сортировщик жести и изделий

2-й разряд

Характеристика работ: сортировка с отбраковкой цельнотянутых банок и туб, донышек, крышек и изделий из жести после штамповки и прессования; сортировка банок корпусов и полос раскроя жести на ножницах или углорубочных машинах; сортировка листового оцинкованного железа, предназначенного для изготовления тары; определение шероховатости поверхности оцинковки; просвечивание донышек и крышек; упаковка в бумагу отсортированных крышек по мерке-счету; укладывание в тару заготовок, деталей и готовых изделий; заполнение контрольных талонов и наклеивание их на тару или вкладывание в тару.

Должен знать: наименование и маркировку сортируемых заготовок, деталей и изделий; технические требования, предъявляемые к заготовкам, деталям и изделиям; способы упаковки и укладывания в тару.

16. Сортировщик жести и изделий

3-й разряд

Характеристика работ: сортировка с отбраковкой корпусов после склепа, пайки и отгибки фланцев и банок после привальцовки донышек; выборочная проверка качества нанесения пасты на донышки и крышки перед загрузкой их в сушильные аппараты с выгрузкой и отбраковкой по окончании процесса сушки.

Должен знать: технические требования, предъявляемые к деталям и готовым изделиям во всех фазах производства; назначение и свойства уплотняющих растворов и паст; способы отбраковки донышек и крышек по окончании сушки.

17. Сортировщик жести и изделий

4-й разряд

Характеристика работ: сортировка готовой продукции и литографированной жести по качеству изображения и отбраковка листов жести, имеющих дефекты; проверка качества полуды жести; определение толщины жести по звуку с периодическим или сплошным измерением микрометром, с сортировкой и подсчетом по маркам, сортам и назначению крышек, донышек, корпусов; взвешивание листов и рулонов жести на весах.

Должен знать: марки и сорта жести; назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; способы определения толщины жести по звуку.

18. Станочник оборудования жестяно-баночного производства

2-й разряд

Характеристика работ: подкадка бортиков корпусов, донышек и крышек у жестяно-баночных изделий, подвивка донышек и крышек для жестяных и крышек для стеклянных банок, вырубание углов и прорезей у заготовок корпусов и полос жести фигурного раскроя на подкаточных, подвивочных и углорубочных полуавтоматах; вальцовка заготовок корпусов на спаренных станках; обрезинивание кольцами концов жестяных крышек и укладывание колец в крышки на резиноприжимных и резиноукладочных машинах; обслуживание и подналадка оборудования в процессе работы; укладывание в тару готовых изделий.

Должен знать: устройство и правила подналадки обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к качеству обрабатываемых изделий; правила укладывания в тару и основные механические свойства обрабатываемых материалов; назначение и условия применения наиболее распространенных специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов.

19. Станочник оборудования жестяно-баночного производства

3-й разряд

Характеристика работ: соединение донышек и корпусов жестяных банок с проверкой ширины поперечного шва и глубины посадки донышек; обрезка, зачистка, закатка лузги, бортов у изделий на закаточных полуавтоматах, автоматах и при помощи ручных приспособлений; составление припоя; нанесение уплотняющих паст и растворов на донышки и крышки банок на пастонакладывающих автоматах и сушка их в механизированных сушильных аппаратах с регулированием температуры в них; склепывание продольных швов корпусов жестяно-баночных изделий на склепывательных полуавтоматах с проверкой качества швов; отбортовка торцевых концов корпусов банок на фланцеотгибочных станках с периодической проверкой высоты отбортованного корпуса шаблоном; подналадка и обслуживание оборудования в процессе работы.

Должен знать: устройство, способы, правила подналадки и режимы работы обслуживаемого оборудования; размеры элементов изготавливаемых деталей; технические требования, предъявляемые к выпускаемой продукции; условия применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; основные сведения о допусках и посадках, квалитеты и параметры шероховатости обрабатываемой поверхности; основные механические свойства обрабатываемых материалов.

При изготовлении корпусов жестяно-баночных изделий из заготовок на корпусообразующих автоматах, автоматических и полуавтоматических линиях         - 4-й разряд.

20. Сушильщик жести

2-й разряд

Характеристика работ: сушка или обжиг полос и листов жести в тоннельных сушильных печах после нанесения печати или лака; накладывание листов жести на дужки, транспортер конвеерной сушильной печи или другие устройства; наблюдение за приборами и контроль за температурой сушильных агрегатов и печей; снятие листов и полос жести после сушки с подсчетом и укладкой; отбраковка листов и полос жести по качеству.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемых тоннельных сушильных печей и транспортеров; виды, формы и сорта жести; правила накладывания листов жести на дужки, транспортер и другие устройства, а также их снятия после сушки; режим сушки.

21. Сушильщик жести

3-й разряд

Характеристика работ: сушка или обжиг полос и листов жести в карусельно-камерных сушильных печах после нанесения печати или лака; установка листов и полос жести в сушильные корзины, подвешивание их на карусели камерных сушильных печей и выгрузка после сушки; контроль за температурой печей по показаниям контрольно-измерительных приборов; обслуживание вентиляторов.

Должен знать: устройство карусельно-камерных сушильных печей; правила установки листов и полос жести в сушильные корзины; температурные режимы обжига жести и сушки лакокрасочных покрытий.

22. Штамповщик дисков для алюминиевых туб

3-й разряд

Характеристика работ: разматывание рулона алюминия на разматывающем устройстве, правка алюминия в правильном устройстве, вальцовка полос алюминия на вальцовочном станке; резка листа на полосы; вырубка дисков на эксцентриковом автоматическом прессе усилием до 40 т.

Должен знать: устройство и принцип работы прессов различных типов; способы штамповки и правки в зависимости от в зависимости от марки металла и допустимой шероховатости поверхности дисков; размеры металлических лент и полос; способы установки, снятия и крепления штампов и используемых инструментов; устройство контрольно-измерительных инструментов; допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости.

Приложение к Приложению

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 8 августа 2008 года № 417

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

| № п/п | Порядковый номер профессий | Наименование профессий | Диапазон разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Комплектовщик туб | 3 |
| 2. | 2 | Лакировшик туб | 3-4 |
| 3. | 3-4 | Машинист лакировочных машин | 3-4 |
| 4. | 5-8 | Наладчик оборудования жестяно-баночного производства | 3-6 |
| 5. | 9 | Наладчик оборудования тубного производства | 5-6 |
| 6. | 10 | Обработчик заготовок для туб | 3 |
| 7. | 11 | Оператор жестяно-баночного оборудования | 4-5 |
| 8. | 12 | Прессовщик туб | 3-4 |
| 9. | 13-14 | Приготовитель уплотняющих растворов и паст | 3-4 |
| 10. | 15-17 | Сортировщик жести и изделий | 2-4 |
| 11. | 18-19 | Станочник оборудования жестяно-баночного производства | 2-4 |
| 12. | 20-21 | Сушильщик жести | 2-3 |
| 13. | 22 | Штамповщик дисков для алюминиевых туб | 3 |