ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО

СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 21:

«ПРОИЗВОДСТВО РАДИОАППАРАТУРЫ И АППАРАТУРЫ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ»

9 января 2009 года

№ 1

(САЗ 09-5)

Согласован: Министерство промышленности

- Приднестровской Молдавской Республики

с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР:

- от 29 июля 2022 года № 63 (САЗ 22-32)

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА 2022 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2007 года № 209 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-12) с изменениями и дополнениями, внесёнными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 марта 2007 года № 239 (САЗ 07-13), от 10 мая 2007 года № 338 (САЗ 07-20), от 7 июня 2007 года № 398 (САЗ 07-24), от 21 июня 2007 года № 426 (САЗ 07-26), от 19 июля 2007 года № 485 (САЗ 07-30), от 20 сентября 2007 года № 617 (САЗ 07-39), от 18 июня 2008 года        № 383 (САЗ 08-24), от 29 сентября 2008 года № 632 (САЗ 08-39), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 21: «Производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи» (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр										            Е. Черненко

г. Тирасполь

9 января 2009 года

№ 1

- Приложение

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 9 января 2009 года № 1

- ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

- СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

- Выпуск 21

- «Производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи»

- 1. Введение

1. Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее ЕТКС) обязателен для применения в организациях различных отраслей народного хозяйства независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, где имеются указанные в настоящем выпуске виды работ.

2. Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет две структурные части.

3. Часть «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий.

4. В части «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

5. В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. Работодатель может разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности их выполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

6. Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к восьмиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

7. Кроме работ, предусмотренных в части «Характеристика работ», рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

8. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в части «Должен знать», рабочий должен знать: правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте; виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию.

9. Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

10. В дополнение к настоящему выпуску, содержащему тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, приводится алфавитный указатель профессий рабочих, с указанием порядкового номера, наименований профессий и диапазона разрядов (прилагается).

2. Тарифно-квалификационные характеристики

1. Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров

2-й разряд

Характеристика работ: вязка по шаблонам простых схемных жгутов и кабелей из жестких и мягких проводов для радиоаппаратуры и приборов различного назначения, снятие изоляции с концов жил жгутов, кабелей, зачистка, лужение и заделка концов под клеммы и наконечники, изготовление многожильных кабелей, шнуров с заделкой концов, установкой колодок, контактных наконечников и пр., свивка, плетение и бандажирование проводов с применением оборудования, настройка оборудования, изоляция концов проводов, кабелей и шнуров различными изоляционными материалами, обмотка жгутов лакотканью и хлорвиниловой лентой с обшивкой текстолинитом, кожей или брезентом, обмотка сращенных проводов резиной и подготовка кабеля к вулканизации, вулканизация его согласно соответствующим техническим условиям (ТУ) и проверка после вулканизации на разрыв, герметичность, морозостойкость и электрический пробой, проверка электрических цепей по схемам и таблицам и исправление обнаруженных дефектов.

Должен знать: марки, условную расцветку и маркировку применяемых проводов в зависимости от их назначения, технические требования, предъявляемые к ним, правила их испытания под током высокого напряжения; правила и способы; снятия изоляции, пайки, лужения, изолирования и заделки концов схемных жгутов, кабелей и шнуров; назначение и правила применения припоев, флюсов и изоляционных материалов; принцип работы и условия применения используемых простых приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов, станочного оборудования; основы элетро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) выводы антенные – изготовление из бронированного кабеля с креплением; патрубка и ниппеля для соединения рации с антенной;

б) галеты намоточные – изоляция эксцельсиоровой лентой;

в) жгуты – крепление и снятие бирок, проверка на короткое замыкание и обрыв, бандажирование концов и покрытие лаком, комбинированная вязка из мягких и жестких проводов;

г) жгуты для освещения шкал приемников – вязка из мягкого провода;

д) жгуты для телефонных аппаратов МТС – вязка;

е) кабели коаксиальные – заготовка, вязка и разделка (по чертежу);

ж) кабели питания – изготовление;

з) кабели со штепсельными разъемами – разделка концов и прозвонка;

и) кабели для плат дросселей – вязка;

к) кабели телевизоров – комплектование проводов разных марок в кабель с выводом концов по указанной длине в различных точках кабеля;

л) катушки реле многосекционные – окончательная изоляция и заклейка кабельной бумагой, эксцельсиором, целлофаном, с прокладкой этикетки согласно паспорту реле;

м) катушки силового трансформатора – зачистка, лужение и заделка выводов;

н) катушки тороидальные – заделка и изоляция лакошелком, лакотканью и миткалевой лентой;

о) катушки – укладка прессшпановой прокладки с лепестками, подмотка и наклейка выводных концов по монтажной схеме;

п) плетенка – надевание на витые пары и на жгуты, протягивание жгута в плетенку;

р) провод экранированный и высокочастотный – разделка с припайкой отводов для заземления;

с) рукава металлические – резка заготовок по размеру, заправка концов проводов во втулки и их обжатие;

т) шаблоны, имитаторы картонные – изготовление;

у) шланги: гибкие к микрофонным трубкам, из четырехжильного микротелефонного шнура, питания рации с бронированной оплеткой из шлейфа, для отклоняющих систем телевизоров – изготовление;

ф) шнуры к переговорным устройствам с ответвлением – изготовление с подключением телефонных трубок ларингофона;

х) шнуры различных марок – пистолетная приварка наконечников;

ц) шнуры: с вилкой; микрофонные многожильные; многожильные номеронабирателя для телефонных аппаратов – изготовление.

2. Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров

3-й разряд

Характеристика работ: вязка схемных жгутов и кабелей средней сложности из проводов различных марок и сечений с количеством проводов до 200 по таблицам соединений, монтажным схемам и шаблонам с учетом расцветки цепей для радиоаппаратуры, специальной аппаратуры, аппаратуры ЭВМ и аппаратуры средств связи, изготовление кабелей питания, шнуров средней сложности для радиостанций и различных аппаратов с большим количеством жил, с высококачественной изоляцией и заделкой концов, непрерывная безбирочная вязка жгутов, прокладка кабелей и проверка электрических цепей по схемам и таблицам.

Должен знать: способы вязки схемных жгутов и кабелей средней сложности из проводов различных марок и сечений для радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи, их назначение; монтажные схемы и условные обозначения радиодеталей и узлов, технические требования, предъявляемые к жгутам, кабелям, шнурам и способы их проверки; способы разбивки шаблонов и правила пользования ими при вязке жгутов кабелей; устройство, принцип работы и способы наладки используемого оборудования, контрольно-измерительных инструментов и приборов; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) жгуты для приборов типа соединительных ящиков – вязка по шаблону;

б) жгуты и кабели из проводов различных марок и сечений – вязка по шаблону;

в) жгуты из экранированных проводов – вязка;

г) жгуты, кабели, шнуры – электрическая проверка с помощью приборов, выявление неисправностей и устранение их;

д) кабели высокочастотные – нарезка по размерам, затягивание в пленку, заделка концов со снятием изоляции на станках и вручную, пайка;

е) кабели сложные с большим количеством концов на платы АТКС и стативы – изготовление;

ж) кабели: плат преобразователей для стоек деления каналов, плат сигнализации для стоек индивидуального оборудования, для аппаратов АТС и пожарных извещателей, для движущихся механизмов типа ДШИ, для выпрямителей – вязка;

з) шаблоны – разбивка по принципиальным и монтажным схемам для вязки схемных кабелей и жгутов.

3. Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров

4-й разряд

Характеристика работ: вязка сложных схемных кабелей и жгутов из проводов различных марок и сечений с количеством проводов свыше 200 до 400 по монтажным схемам и шаблонам для различных приборов специальной аппаратуры, аппаратуры ЭВМ и аппаратуры средств связи, изготовление сложных кабелей с большим количеством жил с разделкой экранированного провода, высококачественной изоляцией и заделкой концов, их электрической проверкой, разбивка шаблонов по монтажным и принципиальным схемам и эскизам, участие в разработке схем для опытных приборов и станций.

Должен знать: способы вязки схемных кабелей и жгутов сложной конфигурации для различных приборов, радиостанций и аппаратуры средств связи из проводов различных   марок; способы вязки сложных схем из изолированных и неизолированных проводов по чертежам, образцам, эскизам; устройство применяемых приспособлений, схемных шаблонов и инструментов; принципиальные и монтажные схемы; технические требования, предъявляемые к изготовленным схемам и жгутам; способы разбивки шаблонов и пользование ими при вязке сложных жгутов и кабелей; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) жгуты для стоек питания вычислительных машин – вязка;

б) жгуты из проводов различных марок, сечений и расцветок – вязка по таблицам соединений, монтажным схемам и шаблонам;

в) кабели многожильные сложные – разделка экранированного провода, связывание жил, протаскивание в металлический рукав, экранирующую оплетку и резиновый шланг, установка бирок, заделка концов в фишки и колодки;

г) кабели сложные для плат стоек индивидуального оборудования директорских и диспетчерских коммутаторов, пожарной сигнализации и различных съемных приборов – вязка;

д) кабели для плат стативов – вязка;

е) кабели для стативов соединительных линий телефонных станций и комплекта реле шнуровой пары коммутатора – вязка;

ж) кабели для плат стативов испытательных приборов – вязка;

з) схемы электромонтажные до 400 проводов – вязка по шаблону.

4. Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шпуров

5-й разряд

Характеристика работ: вязка особо сложных схемных кабелей и жгутов из различных проводов и сечений с количеством проводов свыше 400 по монтажным схемам и шаблонам к радиоустановкам, радиостанциям, специальной аппаратуре, аппаратуре ЭВМ, а также к всевозможным станциям и аппаратам проводной и дальней связи (в опытном и мелкосерийном производстве), полная проверка кабелей и жгутов в соответствии с ТУ, разбивка шаблонов по принципиальным схемам и эскизам различной сложности.

Должен знать: способы вязки особо сложных кабелей и жгутов для различных радиоустройств, аппаратуры ЭВМ, аппаратов и станций проводной и дальней связи по шаблонам, принципиальным и монтажным схемам; способы разбивки шаблонов и пользования ими при вязке особо сложных жгутов и кабелей; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) блоки радиостанций с особо сложным электромонтажом – вязка монтажной схемы;

б) жгуты для ЭВМ особо сложные – вязка;

в) жгуты из проводов различных марок и сечений с количеством проводов свыше 400 – вязка по шаблону;

г) кабели и жгуты повышенной сложности для радио- и телефонных станций всех типов и для установок проведения климатических и других испытаний – вязка;

д) схемы электромонтажные с количеством проводов свыше 400 – вязка по шаблону.

5. Градуировщик радиоаппаратуры

2-й разряд

Характеристика работ: сопряжение шкал по диапазонам, укладка шкалы коаксиального волномера в пределах заданного диапазона частот, настройка гетеродинного волномера на приемник, приемника на передатчик, передатчика на кварцевый калибратор и обратно, включение простых радиоустройств и приборов в схему рабочей установки, подключение питания из различных источников и регулировка режимов работы питания, нанесение рисок на шкалы.

Должен знать: назначение и условия применения наиболее контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых при градуировке; назначение основных источников питания (выпрямители, аккумуляторы, гальванические батареи и др.), правила включения их в схему рабочей установки и ухода за ними; основы электро- и радиотехники.

6. Градуировщик радиоаппаратуры

3-й разряд

Характеристика работ: градуировка простых радиоустройств и приборов по заданным интервалам частот, градуировка радиоизмерительных, дозиметрических приборов по заданным интервалам шкал, нанесение рисок на шкалы с нахождением промежуточных величин, настройка мультивибратора на требуемую частоту и длину волны, настройка гетеродинного волномера на эталон градуировки и обратно, проверка и корректировка градуировки по эталону, составление поправочных таблиц и графиков, определяющих дополнительную погрешность, сравнение звуковых частот по фигурам Лиссажу на экране осциллографа, определение неисправности рабочих установок и приборов, включение радиоустройств и приборов любой сложности в схему рабочей установки, подключение питания из различных источников и регулировка режимов работы питания.

Должен знать: принцип работы применяемых аппаратов, установок, приборов и правила пользования ими; методы и способы градуировки радиоустройств и дозиметрических приборов (гетеродинные волномеры, кварцевые калибраторы, вольтметры, амперметры и др.); способы наладки контрольно-измерительных инструментов и приборов средней сложности (мультивибраторы, осциллографы, генераторы сверхвысоких частот, эквиваленты нагрузки и др.); основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) волномеры коаксиальные – градуировка в диапазоне частот свыше 2000 до 10000 мГц с погрешностью 0,01 – 0,05%;

б) волномеры с объемным резонатором – градуировка в диапазоне частот свыше 20000 до 30000 мГц с погрешностью 0,01 – 0,05%;

в) передатчики коротковолновые – градуировка по гетеродинной установке, приемнику и волномеру;

г) радиометры аэрозолей – градуировка шкал;

д) рентгенометры до 100 рентген/ч – градуировка шкал;

е) шкалы 2 – 3-диапазонных приемников – градуировка по кварцевому калибратору;

ж) шкалы радиоизмерительных приборов – градуировка.

7. Градуировщик радиоаппаратуры

4-й разряд

Характеристика работ: градуировка сложных радиоустройств и приборов по заданным интервалам частот, градуировка дозиметрических приборов по заданным интервалам шкал с выполнением расчетов трассы линеек во время градуировки, настройка гетеродинного волномера на любую частоту, настройка кварцевого калибратора с блоком мультивибраторов для получения различных частотных сеток, настройка приемников на любую частоту задающего генератора или гармонику основной частоты с применением системы автоподстройки частоты приемника, определение по нулевым биениям точек, соответствующих частоте эталона по всем диапазонам, и нанесение их в форме рисок и цифр фотографическим способом на светочувствительные шкалы.

Должен знать: устройство аппаратов и приборов (гетеродинные и коаксиальные волномеры, кварцевые генераторы и т.п.); монтажные и принципиальные схемы градуируемой аппаратуры и приборов, электрические схемы применяемых аппаратов, устройств и наладку их; устройство, назначение и условия применения сложных и точных контрольно-измерительных инструментов и приборов; способы измерения частот методом нулевых, вторичных биений, определения частоты методом интерполяции; устройство и правила настройки, разборки и сборки оптического узла; устройство и назначение кинопроектора и его отдельных элементов; фотохимический процесс печатания и проявления изображений на бумаге, стекле и металле, а также процесс окрашивания специальными красителями; порядок определения экспозиции; правила обращения с фотопластинками и кинолентой; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) волномеры гетеродинные, снабженные кварцевыми стабилизаторами частоты с двумя и более диапазонами – градуировка по эталону через 1 и 10 кГц с точностью до 0,01% (в условиях мелкосерийного производства);

б) дозиметры – градуировка шкал до 500 рентген/ч с погрешностью +/8 – 10%;

в) передатчики 4-диапазонные – градуировка шкал по гетеродинной установке, приемнику и волномеру;

г) передатчики 4-диапазонные – градуировка шкал по кварцевому генератору с составлением таблицы градуировки;

д) приемники 5-диапазонные – градуировка шкал по кварцевому калибратору;

е) рентгенометры до 200 рентг/ч – градуировка шкал;

ж) сигнал-генераторы – градуировка выхода с погрешностью:

1) +/- 20% для напряжения выше 40 мкВ;

2) +/- 30% для напряжения ниже 40 мкВ.

8. Градуировщик радиоаппаратуры

5-й разряд

Характеристика работ: градуировка и фотоградуировка на автоматах и фотоградуировочных установках особо сложных, опытных и экспериментальных радиоустройств и приборов с различными степенями точности и на различных диапазонах с применением электроизмерительных приборов (кварцевые калибраторы, высокоомные телефоны и др.), градуировка сложных дозиметрических приборов по всем видам излучений по заданным интервалам шкал с различными диапазонами, настройка оптического узла фотоградуировочной установки, выявление причин неисправностей в фотоградуировочных установках и их ремонт.

Должен знать: устройство различных градуируемых радиоустройств дозиметрических приборов и способы управления ими; методы и способы фотоградуировочной аппаратуры и управление ею; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) микрошкалы для высокочастотного генератора – градуировка через 1 Гц;

б) микрошкалы приемника гетеродина – градуировка через 10 Гц;

в) передатчики – градуировка через 500 Гц на 1 – 4 диапазонах, через 1000 на 5 – 8 диапазонах и через 2000 Гц на 9 – 12 диапазонах с точностью градуировки не менее 2 х 10(-6) – на любой частоте;

г) приборы дозиметрические, имеющие более 5 датчиков – градуировка шкал;

д) приемники – градуировка через 100 Гц на 1-м дапазоне, через 0,5 кГц – HI 2-м и 3-м диапазонах, через 1 кГц – 4 – 6 диапазонах;

е) рентгенометры до 500 рентген/ч – градуировка шкал;

ж) шкалы – градуировка с точностью не менее 2 х 10(-6).

9. Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов

2-й разряд

Характеристика работ: заготовка (резка, маркировка) монтажных, экранированных проводов, кабелей, шнуров, изоляционных материалов различных марок и сечений по образцам, шаблонам и таблицам, разделка их по типовому технологическому процессу с применением ручного и механизированного рабочего и мерительного инструмента, снятие изоляции с концов жил проводов вручную с применением приспособлений, электрообжига или муравьиной кислоты, зачистка и лужение проводов, перемычек кабелей и шнуров на полуавтоматах и автоматах, формовка и подрезка выводов электрорадиоэлементов (ЭРЭ) и микросхем, надевание изоляционных чулок, защитных и маркировочных трубок; наложение нитяных и металлических бандажей, оплеток и покрытие их лаком; заделка изоляторов и коушей, припайка контактных лепестков и наконечников, приготовление растворов муравьиной и других кислот требуемой концентрации для снятия изоляции с проводов, склеивание деталей и крепление различных ЭРЭ клеями, лаками, мастиками, перемотка проводов с бухт на катушки.

Должен знать: приемы выполнения радиотакелажных работ с различными материалами; способы резки, снятия изоляции, маркировки, лужения, плетения и бандажирования концов проводов и ЭРЭ; технические и радиотакелажу и ЭРЭ; назначение, устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования, универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) антенны – заготовка проводов по размерам;

б) антенны – изготовление из канатика с вплетением перемычек изоляторов, коушей и припайкой их в местах, предусмотренных чертежом;

в) антенны типа «Бегущая волна», ЗЭТ – изготовление по чертежу или образцу;

г) бумага конденсаторная, телефонная, прессшпан, лакоткань, лакошелк, пленка фторопластовая – нарезка заготовок;

д) выводы ЭРЭ – зачистка с помощью ручных инструментов и приспособлений;

е) выводы ЭРЭ, перемычек, проводов – лужение паяльником или в тигле;

ж) контактный комплект для 2-х и 3-х проводного штепселя – резка вывода, обезжиривание, лужение, сборка и пайка;

з) оттяжки из лаглиня различного диаметра – изготовление;

и) оттяжки многоярусные различного диаметра – изготовление из стального канатика с заплеткой в коуши и изоляторы;

к) провода, кабели и шнуры с экранированной оплеткой – снятие изоляции и разделка;

л) сетка латунная – заготовка по размерам;

м) трос стальной и канат медный – заделка мателлоизделий в трос, сшивание троса, пайка и лужение наконечников;

н) трос стальной – оплетка медной проволокой в местах сращивания;

о) трубки изоляционные – надевание на электродетали и их выводы вручную;

п) трубки, провода, кабели изоляционные – резка по размерам на заготовки, маркировка;

р) цепочка с орешковыми изоляторами – изготовление из антенного канатика с заделкой до 5 и более изоляторов с наложением оплеток.

10. Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение различных работ по заготовке радиотакелажа и ЭРЭ на полуавтоматах, автоматах и автоматических линиях, подготовка технологического оборудования и ведение процесса формовки, подрезки, лужения выводов ЭРЭ в микромодульном исполнении, разделка особо сложных экранированных кабелей, шнуров с применением сложных приспособлений, рабочих и контрольно-измерительных инструментов, подналадка обслуживаемого оборудования и его основных узлов в процессе работы.

Должен знать: технические, технологические требования и допускаемые отклонения на заготовку ЭРЭ; устройство, принцип работы и правила эксплуатации технологического оборудования и контрольно-измерительных инструментов, применяемых в процессе заготовки ЭРЭ; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) выводы микросхем – напрессовка проволочного припоя на полуавтомате;

б) микромодули, дроссели, транзисторы, диоды, матрицы, микросхемы формовка, лужение и подрезка выводов.

11. Изготовитель ленточных сердечников

2-й разряд

Характеристика работ: подготовка сердечников к отжигу и спеканию, сортировка их по весу и габаритам, навивка сердечников с одновременной накладкой слоя изоляции, сварка концов ленты на аппарате точечной сварки, подгонка их по весу и проверка по шаблону, обмотка магнитопроводов всех типов изоляционными материалами, резка ленты на роликовых ножницах, снятие заусенцев с ленты на специальной установке, обезжиривание ленты, сушка сердечников в термостатах.

Должен знать: назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов и приборов; методы проверки сердечников в соответствии с ТУ; способы изоляции сердечников и свойства применяемых материалов; рецептуру и технологический процесс изготовления суспензии; основные механические и электрорадиотехнические свойства обрабатываемых материалов; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) ленты изоляционные – резка;

б) ленты магнитные – резка на роликовых ножницах, обезжиривание;

в) ленты металлические – снятие заусенцев и подготовка к навивке, ультразвуковое обезжиривание;

г) магнитопроводы – обмотка лакошелком или лакотканью;

д) пакеты пластин для прямоугольных и других видов сердечников вязка по размерам;

е) пластины – набор для прямоугольных и других видов сердечников;

ж) сердечники – подготовка к отжигу;

з) сердечники витые ленточные для трансформаторов броневого и стержневого типов – навивка и нанесение суспензии;

и) сердечники для силовых трансформаторов О-образные и прямоугольные – навивка и точечная сварка.

12. Изготовитель ленточных сердечников

3-й разряд

Характеристика работ: навивка малых партий сердечников разных диаметров лентой различной толщины, подсчет толщины изоляционного слоя, определение магнитных свойств сердечников, расчет и замер сопротивления сердечника и его трансформации, приготовление электролита и суспензии, наладка технологического оборудования.

Должен знать: технические и технологические требования, предъявляемые к ленточным сердечникам; устройство и правила эксплуатации технологического оборудования и электроизмерительных приборов, применяемых при изготовлении ленточных сердечников; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) магнитопроводы – намотка;

б) магнитопроводы – притирка и проверка параметров по ТУ;

в) сердечники витые ленточные – подгонка по электрическим параметрам, измерение сопротивления и взвешивание.

13. Изготовитель ленточных сердечников

4-й разряд

Характеристика работ: навивка опытных и экспериментальных образцов сердечников по чертежам и эскизам, изготовление опытных образцов магнитопроводов, проверка магнитных свойств тороидальных и разрезных прямоугольных сердечников и их комплектации, сборка схемы измерительных приборов для проверки сердечников, настройка электрофорезной установки с подбором режимов навивки сердечников для опытных и экспериментальных образцов, резка, калибровка и притирка прямоугольных сердечников, определение по графикам зависимости количества витков от толщины ленты и сопротивления от количества витков, замер ленточных и прямоугольных сердечников всех типов электроизмерительными приборами.

Должен знать: устройство, способы наладки обслуживаемого оборудования; устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных инструментов и приборов; нормали на ленточные сердечники; принципиальные схемы проверки опытных и экспериментальных образцов сердечников; правила термообработки в вакуумных и пламенных печах; основы электро- и радиотехники, металловедения.

Примеры работ:

а) магнитопроводы (опытные образцы) – калибровка, притирка и проверка параметров по ТУ;

б) сердечники тороидальные – навивка опытных образцов и проверка.

14. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов

3-й разряд

Характеристика работ: контроль и приемка по чертежам, схемам и ТУ узлов, элементов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств связи и ЭВМ средней сложности; проверка блоков счетно-решающих механизмов и приборов по ТУ и специальным таблицам на точность, электрическая проверка до и после проведения испытаний узлов, элементов, приборов, механизмов, катушек, трансформаторов и контурных катушек на соответствие ТУ.

Должен знать: основные виды сборочных и монтажных работ при проведении контроля изделий радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств связи и ЭВМ; устройство и назначение принимаемых изделий; ТУ на приемку, нормали, систему допусков для приемки изделий; методы и способы проверки механической и электрической регулировки радиоэлектронной аппаратуры и приборов; правила сборки и монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств связи и ЭВМ; способы проверки стабилизации частоты принимаемых изделий и принцип работы стабилизирующих устройств; номенклатуру, назначение и правила пользования применяемыми контрольно-измерительными инструментами и приборами; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) антенны для переносных радиостанций и радиоприемников – контроль качества изготовления;

б) блоки телевизоров, радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи – контроль в соответствии с ТУ;

в) блоки, узлы ВЧ – проверка монтажа;

г) волномеры гетеродинные – контроль и проверка;

д) выводные конусы, перемычки, монтажные проводники – контроль качества лужения и внешнего вида;

е) выравниватели фильтровые, фильтры кварцевые – контроль сборки и монтажа;

ж) головки динамических громкоговорителей – контроль сборки;

з) диоды, транзисторы, конденсаторы, резисторы, микросхемы контроль внешнего вида и электрических параметров;

и) дискриминаторы в телевизорах – контроль электрических параметров и приемка в соответствии с ТУ;

к) дроссели, разъемы высокочастотные, катушки индикаторов, резисторы, конденсаторы, трансформаторы – контроль сборки и монтажа;

л) жгуты и кабели – контроль качества вязки и разделки концов;

м) кабели схемные сложные – контроль качества изготовления;

н) каскады звукового сопровождения в телевизорах и радиоприемниках – контроль и приемка в соответствии с ТУ;

о) катушки реле, катушки трансформаторов, катушки индуктивности на ферритовых стержнях – контроль качества намотки;

п) кольца ферритовые – визуальный контроль внешнего вида;

р) коммутатор междугородный – контроль механической регулировки ключей;

с) контуры и фильтры герметизированные – проверка на герметичность;

т) магнитопроводы – проверка магнитных характеристик по амперметру и на осциллографе;

у) магнитофоны – контроль электрических параметров (в серийном производстве);

ф) передатчики коротковолновые маломощные – контроль электрических параметров и приемка в соответствии с ТУ;

х) передатчики 3-го и 4-го классов – контроль сборки, монтажа;

ц) переключатели галетные, переключатели диапазонов – контроль сборки;

ч) платы несъемные к автоматической телефонной станции типа АТКС контроль сборки и монтажа;

ш) платы печатные – контроль технологических режимов при изготовлении, проверка всех размеров печатной схемы;

щ) платы печатные – проверка металлизированной поверхности под микроскопом;

ы) платы печатные с микросхемами – контроль монтажа;

э) платы печатные цветного телевизора – контроль качества сборки и укладки монтажа;

ю) платы усилителей аппаратуры средств связи – контроль сборки;

я) приборы сигнализации – контроль сборки и монтажа;

я-1) приемники супергетеродинные 3-го и 4-го классов – контроль электрических параметров и приемка в соответствии с ТУ;

я-2) реле средней сложности – контроль механической и электрической регулировки;

я-3) реостаты несложные и потенциометры – контроль сборки;

я-4) сердечники – приемка по внешнему виду;

я-5) стойки блочных конструкций аппаратуры ЭВМ и аппаратуры средств связи – контроль сборки;

я-6) узлы и блоки цветного телевизора – контроль качества сборки;

я-7) узлы печатные – контроль на соответствие чертежу.

15. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов

4-й разряд

Характеристика работ: контроль, испытание и приемка по чертежам, схемам и ТУ сложных блоков приемо-передающих и звукозаписывающих устройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств связи и ЭВМ.

Должен знать: устройство и способы проверки принимаемых изделий радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств связи и ЭВМ; ТУ и ГОСТы на приемку сложных деталей и узлов; классификацию брака на обслуживаемом участке и способы его профилактики; методы проверки сборки, монтажа, регулировки и испытания радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств связи, электромеханических приборов и аппаратуры ЭВМ; правила настройки применяемых контрольно-измерительных приборов; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) аппаратура аккумуляторных зарядно-разрядных устройств – контроль сборки и регулировки схемы;

б) аппаратура измерительная – контроль сборки, монтажа, регулировки;

в) аппаратура средств связи – контроль электрических параметров;

г) барабаны магнитные – контроль сборки и электрическая проверка монтажа;

д) блоки специальных изделий – контроль и приемка;

е) блоки цветных телевизоров – контроль качества сборки, монтажа и электрических параметров;

ж) выпрямители и стабилизаторы аппаратуры дальней связи – контроль электрических параметров;

з) генераторы – кварцевые стационарные двухдиапазонные с питанием от выпрямителей – контроль электрических параметров и приемка в соответствии с ТУ;

и) головки магнитные считывающие и записывающие – контроль;

к) делители высокочастотные – контроль сборки, монтажа, регулировки схем;

л) интегральные схемы, линии задержки и потенциометры миксерные контроль электрических параметров;

м) кабели схемные сложные – контроль и приемка;

н) магнитофоны – контроль электрических параметров и приемка в соответствии с ТУ (в мелкосерийном и единичном производстве);

о) машинки пишущие типа «Консул», фотосчетчики ФС-1501, перфораторы – контроль габаритных размеров, комплектности, сборки, внешнего вида, документации;

п) механизмы множительные – контроль сборки, монтажа, регулировки и проверки работы на точность решения;

р) панели специальных изделий – контроль сборки, монтажа, проверка по электрическим параметрам и на обеспечение взаимозаменяемости ячеек;

с) передатчики коротковолновые двухдиапазонные – контроль электрических параметров и приемка в соответствии с ТУ;

т) передатчики с кварцевыми стабилизаторами – контроль электрических параметров и приемка в соответствии с ТУ;

у) переключатели кодовые – контроль сборки, монтажа и регулировки;

ф) приемники супергетеродинные всеволновые 2-го класса – контроль электрических параметров и проверка на соответствие ТУ;

х) пульты контроля и управления – контроль сборки, монтажа и проверка по электрическим параметрам;

ц) реле сложные – контроль электрических параметров;

ч) системы следящие – проверка настройки усилителя;

ш) стативы АТС разных систем – контроль электрических и механических параметров;

щ) стойки аппаратуры средств связи, стойки ЭВМ – контроль;

ы) схемы синхронизации – контроль электрических параметров;

э) селевизоры 1-го и 2-го классов – контроль электрических параметров и приемка в соответствии с ТУ;

ю) ТЭЗы – контроль монтажа, сборки и работоспособности на стенде;

я) элементы запоминающих устройств вычислительной техники контроль сборки, приемка;

я-1) шаблоны для сложных жгутов – контроль на соответствие ТУ.

16. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов

5-й разряд

Характеристика работ: контроль, испытание, приемка и сдача по сборочным чертежам, кинематическим и принципиальным схемам, таблицам, инструкциям и ТУ особо сложных приборов, приемопередающих радиоустройств и систем, блоков и устройств ЭВМ, электромеханических, электромагнитных, акустических боров, радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи.

Должен знать: ТУ и ГОСТы на приемку особо сложных, точных и ответственных изделий; методы и способы механической, электрической и комплексной проверки особо сложных радиоэлектронных устройств и аппаратуры; конструкцию и принцип действия особо сложных счетно-решающих, электромеханических, электромагнитных и акустических приборов, устройств; технологический процесс изготовления, принцип действия особо сложных приемо-передающих телевизионных радиоустройств, комплексов станций аппаратуры средств связи и предъявляемые к ним требования; устройство, принцип действия, правила пользования различными сложными и точными контрольно-измерительными приборами; ТУ и инструкции по проведению испытаний радиоэлектронной аппаратуры и приборов; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) акселерометры – контроль и приемка;

б) антенны – контроль согласованности работы антенны с передатчиком;

в) блоки на печатных платах – контроль качества сборки, монтажа и электрических параметров;

г) блоки радиотелеметрической аппаратуры – проверка на соответствие ТУ;

д) датчики – контроль и приемка;

е) маятники гироскопические – контроль регулировки амплитуды колебаний;

ж) передатчики с числом каскадов не менее трех, с любым количеством диапазонов – контроль и приемка в соответствии с ТУ;

з) платы на микросхемах – контроль монтажа в соответствии с ТУ;

и) преобразователь координат электрический – контроль и приемка;

к) приборы счетно-решающие, электронные, корректирующие и программные – контроль и приемка;

л) приемники акустические и супергетеродинные всеволновые 1-го класса контроль и приемка в соответствии с ТУ;

м) системы следящие гирокомпасные и счетно-решающие – контроль, приемка и сдача заказчику;

н) станции радиолокационные – контроль по электрическим параметрам и приемка в соответствии с ТУ;

о) стойки ЭВМ и аппаратуры средств связи – контроль сборки, регулировки и приемка;

п) телевизоры цветные – контроль цветовых параметров в соответствии с ТУ;

р) ТЭЗы – контроль электрических параметров, сдача;

с) фильтры кварцевые, дроссельно-конденсаторные – контроль и приемка;

т) электромашины вычислительной техники для устройств автоматики и гидростабилизации – контроль и приемка;

у) ячейки специальные на МПП – контроль согласно чертежу, контроль электрических параметров, сдача заказчику.

17. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов

6-й разряд

Характеристика работ: контроль, приемка и полные испытания приемо-передающих радиоустройств, систем автоматических телефонных станций, электротехнических приборов, ЭВМ, радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи любой сложности, контроль и приемка опытных и экспериментальных образцов всех видов блоков и узлов радиоэлектронной аппаратуры.

Должен знать: конструкцию, способы проверки на точность радиоэлектронной аппаратуры любой сложности; принцип действия и методы контроля особо сложных образцов счетно-решающих, электромеханических, приемо-передающих радиоустройств; правила расчета схем радиоаппаратуры средств связи любой сложности; ТУ и инструкции по сборке, монтажу, регулировке, испытаниям, основные принципы организации контроля качества изделий радиоэлектронной аппаратуры.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) аппаратура радиоэлектронная на микросборках, особо точная и ответственная – контроль, испытание и сдача;

б) аппаратура стационарная (опытная) особо сложных станций многоканального телефонирования, радиолокационных, гидроакустических станций – контроль, испытание и сдача;

в) аппараты телеграфные особо сложные – контроль в соответствии с ТУ и сдача заказчику;

г) комплекты координатных гироскопических приборов – контроль и испытание;

д) приборы и системы гироскопические прецизионные – контроль и испытание;

е) радиоприемники и радиолы супергетеродинные всеволновые высшего класса – контроль, приемка и полное испытание опытных образцов;

ж) радиостанции радиолокационные – проверка работоспособности комплексной регулировки под действующими антеннами в соответствии с ТУ и сдача заказчику;

з) схемы интегральные – контроль электрических параметров;

и) станции телефонные особо сложные – контроль механической и электрической регулировки, испытание в соответствии с ТУ и сдача;

к) телевизоры цветные 1–3 классов – контроль электрических параметров опытных эксперементальных образцов.

18. Лаглинщик

2-й разряд

Характеристика работ: разборка бухты ниток на моток, перемотка ниток с мотков на катушки одновременно на нескольких пяльцах для плетения лаглиня различных диаметров, равномерная перемотка ниток с катушек на катки челноков на специальном приспособлении, перемотка ниток с бухты на катушки с одновременным воскованием их, изготовление лаглиня различных диаметров с одновременным выполнением 2 – 3 видов работ на различных станках, плетение с заправкой челноков и регулировкой грузиков на станке с устранением обрывов ниток и сменой катков челноков, сматывание лаглиня в бухты с очисткой его от узлов и ниток, с проверкой по контрольному счетчику.

Должен знать: принцип действия, устройство применяемого оборудования и правила управления им; назначение и условия применения наиболее контрольно-измерительных инструментов и приборов; приемы работы при плетении и намотке ниток на катушки и челноки; наименование и маркировку применяемых материалов; основы электро- и радиотехники.

19. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

2-й разряд

Характеристика работ: монтаж простых узлов, блоков, приборов, радиоустройств, печатных плат, секций фильтров и панелей радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры дальней и проводной связи по простым монтажным схемам и чертежам с полной заделкой проводов и соединений во всех видах производства, очистка, герметизация, крепление с помощью клеев, мастик, демонтаж отдельных радиоэлементов, установленных на клей, мастику, прокладка экранированного и высокочастотного кабеля с разделкой и распайкой концов проводников по простым монтажным схемам, укладка мягких и гибких проводов по шаблонам, изоляция и экранирование отдельных проводов и перемычек, накладка нитяных и металлических бандажей, подготовка ЭРЭ к пайке, нарезка монтажных проводов с зачисткой и лужением концов, производство монтажа методом накрутки, испытание и проверка производственного монтажа на полярность, обрыв, короткое замыкание и правильность подключения с применением электроизмерительных приборов, распайка простых демонтируемых приборов с заменой отдельных элементов, монтаж отдельных узлов на микроэлементах, подготовка ЭРЭ к герметизации, креплению с помощью клеев, мастик.

Должен знать: способы монтажа мягких и жестких схем по шаблону; способы формовки выводов ЭРЭ и требования, предъявляемые при работе с микросхемами; устройство и принцип действия монтируемой аппаратуры; наименование и маркировку применяемых при монтаже материалов и ЭРЭ; способы монтажа простых узлов, блоков, приборов, радиоустройств, печатных плат, телефонных устройств и т.д.; способы демонтажа ЭРЭ в лакированном монтаже; особенности монтажа печатных схем; правила включения монтируемых элементов в контрольно-испытательную сеть; условные обозначения приборов, узлов, ЭРЭ в монтажной схеме; способы вязки простых жгутов по монтажным схемам; назначение применяемых контрольно-измерительных инструментов, приборов и правила пользования ими; электрические и механические свойства наиболее распространенных проводов, кабелей и изоляционных материалов, применяемых клеев, мастик, герметиков, лаков, очистных смесей; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) антенны простейшие – установка и крепление;

б) аппаратура радиоизмерительная, бытовая – пооперационный монтаж;

в) аппараты телефонные автоматические – монтаж узлов (в условиях крупносерийного производства);

г) блоки, платы, разъемы – промывка паек;

д) блоки – подключение резисторов и конденсаторов с установкой перемычек;

е) блоки цветного телевизора (цветности, радиоканала, развертки, питания, сведения) – пооперационный монтаж на конвейере;

ж) выпрямители для проекционного телевизора – монтаж;

з) выравниватели и секции фильтров аппаратуры дальней связи монтаж;

и) головки магнитные – пайка проводов (серийное производство);

к) заземление – разделка экранирующей плетенки под крепление;

л) извещатели пожарные – полный монтаж с прозвонкой (в условиях серийного производства);

м) кабели и антенны переговорных устройств – прокладка и крепление на конвейере;

н) катушки кварцевых фильтров – зачистка выводных концов и пайка;

о) катушки электромагнитные – полный электромонтаж;

п) магнитофоны – пооперационный монтаж усилителя записи или воспроизведения (в условиях серийного производства);

р) механизмы с простой электромонтажной схемой – монтаж на конвейере;

с) микросхемы диодные матрицы, транзисторные матрицы, блоки резисторные – формовка проводов на приспособлении, лужение;

т) модули, микромодули, дроссели, фильтры промежуточной частоты монтаж, сборка и пайка;

у) платы кюветного оксиметра – установка с пайкой перемычек;

ф) платы печатные, платы ячеек ЭВМ – сборка и монтаж (в условиях серийного производства);

х) платы электронных часов – пайка контактов, электрических лампочек;

ц) платы телевизора – распайка ЭРЭ;

ч) Проводники – протаскивание в резиновую трубку или плетенку, заделка в штуцеры;

ш) Разъемы штепсельные и соединения штеккерные – монтаж с разделкой концов проводов на конвейере;

щ) реле типа РПС – пайка выводных концов к контактным винтам и лужение ножей врубной колодки;

ы) телевизоры и радиоприемники – пооперационный монтаж на конвейере;

э) ЭРЭ на печатных платах – установка с подгибкой и подрезкой выводов;

ю) ЭРЭ – правка и формовка выводов и приспособлений, лужение их, пооперационный монтаж на конвейере.

20. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

3-й разряд

Характеристика работ: монтаж узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств связи и ЭВМ средней сложности по монтажным схемам с полной заделкой и распайкой проводов и соединений, очистка, герметизация, крепление с помощью клеев, мастик, ремонта блоков, приборов, узлов, монтаж радиостанций, прокладка силовых и высокочастотных кабелей согласно схеме, подключение и их прозвонка, изготовление по монтажным и принципиальным схемам шаблонов для вязки жгутов средней сложности, составление монтажных схем и искусственных линий (временных), проверка производственного монтажа по всем параметрам.

Должен знать: устройство и принцип действия монтируемой аппаратуры; способы монтажа радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи средней сложности по монтажным схемам; правила подводки монтажных схем, установки деталей и приборов, последовательность включения их в общую схему; устройство, назначение контрольно-измерительных инструментов, приборов и правила пользования ими; правила прокладки проводов внутренней и наружной сети; методы прозвонки печатных плат, блоков, узлов радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и ЭВМ средней сложности; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) аппаратура радиоэлектронная и средств связи – межпанельный монтаж;

б) аппаратура радиоизмерительная, бытовая – пооперационный монтаж;

в) аппараты промежуточные, входящие в приборы и системы – полный монтаж;

г) блоки и платы цветного телевизора – пооперационный монтаж на конвейере;

д) блоки и узлы специальной аппаратуры – монтаж;

е) блоки, платы, разъемы – промывка, лакирование, герметизация;

ж) блоки, платы, ТЭЗы на микросхемах – монтаж;

з) блоки с печатным и навесным монтажом – монтаж с пайкой микроблоков;

и) блоки, узлы радиоаппаратуры различного назначения – установка и крепление ЭРЭ, очистка от флюсов, загрязнений, лакирование, нанесение других защитных покрытий;

к) блоки ЭВМ – электромонтаж по схеме средней сложности;

л) выпрямители на полупроводниковых диодах – монтаж;

м) генераторы и фильтры кварцевые – монтаж;

н) кабели – герметизация разъемов;

о) катушки, трансформаторы – пропитка;

п) линейки телевизионных трансляторов высокочастотных средней сложности – монтаж по монтажным схемам;

р) магнитолы малогабаритные, электрофоны 1-го класса – монтаж;

с) микромодули и микроплаты для них – сборка, пайка и лужение пазов микроплат;

т) микросхемы, диодные матрицы, транзисторные матрицы – подготовка и установка (приклейка) с применением приспособлений, сушка;

у) нитки, шнуры – пропитка;

ф) осциллографы – межплатный и полный монтаж с проверкой схемы;

х) передатчики кварцевые, двухдиапазонные, стационарные – монтаж по монтажной схеме (в условиях мелкосерийного производства);

ц) переключатели (регуляторы) на 12 и 24-х положениях, трех- и четырехплатные – монтаж;

ч) платы электронных часов – пайка резонаторов, конденсаторов на монтажно-сборочной установке;

ш) платы ячеек ЭВМ, АТС средней сложности, предохранительной аппаратуры дальней связи, усилителей аппаратуры дальней связи – монтаж;

щ) приборы типа соединительных ящиков – полный электромонтаж с вязкой жгута по месту;

ы) радиоаппаратура сверхвысоких частот – пооперационный монтаж;

э) реле типа РПС – распайка выводных концов катушек, монтаж подвесных пружин, установка якоря на цоколь и пайка;

ю) стационарная аппаратура, спецаппаратура – монтаж блоков средней сложности;

я) схемы групповые – соединение приборов по схеме;

я-1) телевизоры, радиоприемники – монтаж по монтажным схемам (в опытном производстве);

я-2) телевизоры цветные – устранение дефектов монтажа со сменой отдельных ЭРЭ;

я-3) усилители записи или воспроизведения магнитофона – монтаж по монтажной схеме (в условиях мелкосерийного производства);

я-4) усилители низкой частоты, фильтры диапазонные – монтаж по принципиальным схемам;

я-5) ЭРЭ – установка и крепление;

я-6) электрокардиографы – межплатный монтаж и полный монтаж с проверкой переключателя отведения.

21. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

4-й разряд

Характеристика работ: монтаж сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, сложных плат с микросхемами и бескорпусными элементами, датчиков физических и электрических величин, установка и крепление их с помощью клеевых композиций, очистка от флюсов и загрязнений, крепление клеями и мастиками жгутов сложной конфигурации, герметизация разъемов, монтаж больших групп сложных радиоустройств, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры ЭВМ, звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры, монтаж станций и приборов, сложных плат аппаратуры проводной и дальней связи, монтаж радиостанций и других приборов на автомашинах, укладка кабелей, подключение их и прозвонка, монтаж и демонтаж сложных монтажных схем по принципиальным схемам, установка, включение любого радиоаппарата или прибора, проверка его действия и выполнение работ, связанных с установкой и подводкой, нахождение и устранение неисправностей со сменой отдельных элементов и узлов, изготовление сложных шаблонов по принципиальным и монтажным схемам и вязка сложных монтажных схем с составлением таблиц укладки проводов, наладка оборудования.

Должен знать: устройство, назначение, принцип действия и способы наладки монтируемой радиоэлектронной аппаратуры; методы и способы монтажа сложных устройств, блоков, механизмов и систем по монтажным и принципиальным схемам и предъявляемые к монтажу требования; монтажную и электрическую схему электро- и радиоустройств, приборов, блоков и узлов; устройство и принцип действия приборов и аппаратуры средств связи; особенности монтажа печатных схем и полупроводниковых приборов; устройство и принцип работы электровакуумных и полупроводниковых приборов; устройство, назначение, условия применения используемых контрольно-измерительных инструментов и приборов; правила монтажа и экранирования отдельных звеньев настраиваемых радиоустройств; все виды возможных неисправностей и помех в настраиваемых аппаратах и способы их устранения; методы измерения электрических величин и принцип составления по ним графиков; методы испытания сложных групповых соединений, аппаратов и приборов; назначение, состав и условия применения используемых клеевых, герметизирующих и защитных химических составов и очистных жидкостей, красок; основы электро- и радиотехники, материаловедения.

Примеры работ:

а) аппаратура специальная – монтаж опытных образцов блоков по монтажной схеме;

б) аппаратура стационарная и стабилизированные источники питания на полупроводниках – монтаж сложных блоков;

в) блоки-коммутаторы – полный монтаж по принципиальной схеме;

г) блоки питания (универсальные) – монтаж по принципиальной схеме;

д) блоки питания, управления ЭВМ, логические ЭВМ, накопители ЭВМ монтаж по монтажной схеме;

е) блоки преобразования, усиления, управления – монтаж;

ж) блоки радиостанций и радиолокационных станций – полный электромонтаж с вязкой жгутов;

з) блоки телерадиостудийной аппаратуры сложные – монтаж по монтажной схеме;

и) блоки, ТЭЗы, устройства ЭВМ и АТС – поиск и устранение неисправностей;

к) блоки, узлы радиоэлектронной аппаратуры различного назначения очистка от флюсов и загрязнений на специальном технологическом оборудовании;

л) блоки цветного телевизора (цветности, питания, радиоканалов, коллектора, сведения) – монтаж в опытном производстве;

м) генераторы измерительные – монтаж;

н) гетероиды на полупроводниках, микросхемах и микромодулях монтаж;

о) головки высокочастотные, клистронная камера к высокочастотной головке, коммутатор, соединительная коробка к имитатору – монтаж;

п) головки магнитные – монтаж под микроскопом;

р) жгуты, кабели аппаратуры различного назначения – крепление мастиками, компаундами, клеями, заливка соединителей, герметизация;

с) кабели, жгуты, ленточные провода – герметизация, бескорпусная заливка, крепление с помощью клеев, расплавов, мастик;

т) кубы памяти ЭВМ – монтаж по таблице проводов и монтажной схеме;

у) панели коммутационные, пульты – монтаж по принципиальной схеме;

ф) панели ТЭЗов – монтаж по монтажной схеме;

х) передатчики многодиапазонные и многокаскадные – монтаж по монтажной схеме;

ц) платы горизонтальные, соединения для квазиэлектронных АТС монтаж методом накрутки;

ч) платы дешифраторов печатающих устройств ЭВМ – монтаж;

ш) платы печатного монтажа с микросхемами сложные – монтаж;

щ) платы печатные – установка и приклейка;

ы) платы печатные многослойные на микросхемах с планарными выводами – полный монтаж;

э) плоские кабели с числом жил до 40 и точностью по шагу до +/- 0,1 мм, монтируемые методом врезания и прокалывания – монтаж;

ю) приборы для проверки многократного поля телефонных междугородных станций – монтаж;

я) пульты настройки конечного усилителя осциллографа универсального – монтаж и прозвонка по электрической схеме;

я-1) радиоаппаратура сверхвысоких частот – межпанельный монтаж;

я-2) реле типа РЭС, РПС – монтаж контактной системы;

я-3) синхрогенераторы, ретрансляторы, стойки телевизионной аппаратуры – монтаж, установка, проверка действия и устранение повреждения со сменой отдельных частей;

я-4) спецаппаратура – монтаж блоков средней сложности;

я-5) стойки промежуточные и окончательные аппаратуры средств связи монтаж;

я-6) трансформаторы, дроссели, катушки – пропитка и сушка;

я-7) узлы аппаратуры многоканального телефонирования – монтаж;

я-8) установки телевизионные передающие – монтаж по монтажной схеме;

я-9) устройства вызывные и сигнально-вызывные – монтаж;

я-10) устройства выключающие минимальные и максимальные – монтаж;

я-11) устройства запоминающие, модуль памяти – монтаж по принципиальной схеме;

я-12) ферритовые кольца на ГОТМ – монтаж методом прошивки проводов;

я-13) часы электронные – пайка деталей на установках машинной пайки;

я-14) шаблоны сложные для монтажа и вязки схемного кабеля плат АТС изготовление;

я-15) эквиваленты нагрузок большой сложности – монтаж по принципиальной схеме;

я-16) электрокардиографы – изготовление сложных шаблонов по принципиальной схеме.

22. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

5-й разряд

Характеристика работ: монтаж особо сложных узлов со смешанным монтажом из различных ЭРЭ (микросхем, микросборок, бескорпусных элементов) на печатных платах, датчиков физических и электрических величин, установка и крепление их с помощью клеев, компаундов, лакирование и защита элементов, очистка от флюсов и загрязнений, герметизация соединителей, бескорпусная заливка соединителей кабельных изделий, монтаж больших групп особо сложных электро- и радиоустройств, станций, блоков, стеллажей стоек радиоэлектронной аппаратуры, механизмов, приборов, систем, аппаратуры средств связи по эскизам и принципиальным схемам, обнаружение и устранение дефектов монтажа, включение отдельных устройств и комплекса в схему питания и предварительное снятие необходимых параметров, настройка и проведение контрольных испытаний монтируемой радиоэлектронной аппаратуры, изготовление особо сложных схем из различных проводов, кабелей и шин, составление особо сложных монтажных схем по образцам и таблицам укладки проводов на шаблоне и вязка схемного кабеля, изготовление особо сложных шаблонов для вязки кабелей и жгутов, монтаж поверхностно монтируемых ЭРЭ с шагом выводов 0,6 мм, наладка технологического оборудования.

Должен знать: назначение, устройство и принцип действия монтируемой радиоэлектронной аппаратуры; электрические, принципиальные и монтажные схемы особой сложности; способы проверки на точность аппаратуры, приборов и устройств; правила настройки и проведения контрольных испытаний монтируемой аппаратуры; правила и методы испытания аппаратуры; правила эксплуатации испытательной аппаратуры и стендов; назначение и условия применения особо сложных контрольно-измерительных приборов; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) антенны – согласование работы антенны с передатчиком приемником;

б) аппаратура звукозаписывающая многоканальная – монтаж по принципиальной схеме;

в) аппаратура специальная – монтаж особо сложных узлов, блоков, устройств;

г) аппаратура стационарная, стандартная и стабилизирующие источники питания на полупроводниках – монтаж сложных и особо сложных узлов и блоков;

д) блоки генераторов индикаторов на микросхемах – монтаж по принципиальным схемам;

е) блоки радиоэлектронной аппаратуры особо сложные, содержащие узлы СВЧ, точной механики и оптики – монтаж по принципиальной схеме;

ж) блоки электроники для электронно-автоматизированного рулонного телеграфного аппарата – монтаж по принципиальной схеме;

з) блоки ЭРЭ с печатным и смешанным монтажом большой плотности поверхностно-монтируемых ЭРЭ с шагом выводов до 0,6 мм – монтаж;

и) генераторы колебаний на кристаллических триодах – монтаж по принципиальной схеме;

к) графопостроители – монтаж по принципиальной схеме;

л) кабина – монтаж по таблице проводов и монтажной схеме;

м) комплекты прибора релейные – монтаж;

н) механизмы печатающие – монтаж по принципиальной или электромонтажной схеме;

о) панели пультов управления – монтаж;

п) печатные платы, блоки, соединители – промывка, локирование, герметизация, бескорпусная заливка;

р) платы сигнализации приемо-вызывного устройства аппаратуры одноканальной системы высокочастотного телефонирования – монтаж;

с) приборы особо сложные – монтаж по принципиальной схеме с составлением таблиц проводов и вязкой жгутов;

т) пульты многосекционные – изготовление монтажных схем и монтаж;

у) станции конечные и промежуточные буквопечатающей телеграфной аппаратуры различных систем – монтаж;

ф) станции радиолокационные с особо сложным монтажом – испытание и проверка качества монтажа;

х) стенды прогонные особо сложные – монтаж по принципиальной схеме;

ц) узлы функциональные: селекторы каналов дециметрового диапазона, согласующие устройства – монтаж по принципиальным схемам;

ч) установки для проверки полупроводниковых приборов – монтаж по принципиальной схеме;

ш) устройство куба памяти – монтаж по электромонтажной схеме;

щ) устройства ЭВМ – монтаж по таблице проводов (свыше 10000 проводов);

ы) химико-технологические материалы – подготовка и проверка характеристик;

э) шкафы с количеством приборов от 400 до 600 – монтаж по принципиальной схеме;

ю) электрокардиоскопы – полный монтаж.

23. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение особо сложных работ по установке и креплению ЭРЭ со смешанным монтажом (микросхем, микросборок, бескорпусных элементов) на печатных платах, датчиков физических и электрических величин, в т.ч. на автоматах и автоматических линиях, лакирование печатных плат, защита бескорпусных элементов, очистка их от флюсов и загрязнений, в т.ч. на специальном технологическом оборудовании с его наладкой, смешивание различных металлических и неметаллических материалов, монтаж опытных и экспериментальных блоков, шкафов, стеллажей, стоек, приборов, устройств радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи любой сложности по эскизам и принципиальным схемам, составление, монтаж и отработка схем любой сложности для монтируемых радиоустройств и вновь разрабатываемых опытных образцов из различных видов проводов, кабелей и шин, выявление дефектов, установление мест повреждений и устранение их с заменой приборов, узлов, частей схемы, настройка и испытание опытных и экспериментальных приемных, передающих телевизионных, звукозаписывающих, воспроизводящих, специальных и экспериментальным и опытным образцам аппаратуры, проверка электрических параметров монтируемой аппаратуры.

Должен знать: конструкцию опытных и экспериментальных образцов приемопередающих аппаратов и станций, приборов, спецаппаратуры высокочастотного многоканального телефонирования и аппаратуры ЭВМ; устройство, принцип действия и способы применения особо сложных контрольно-измерительных приборов и распределительных щитов; правила, методы и последовательность монтажа аппаратуры по опытным и экспериментальным схемам; виды неисправностей монтажа, методы их поиска в аппаратуре и способы устранения; правила проверки работоспособности монтируемых аппаратуры и станций.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) аппаратура звукозаписывающая многоканальная – монтаж опытных образцов по принципиальной схеме;

б) аппаратура специальная – монтаж опытных образцов;

в) блоки питания стабилизированные – расчет схем, монтаж по принципиальным схемам;

г) блоки специальной аппаратуры – монтаж большой плотности с применением безвыводных и бескорпусных ЭРЭ с применением микроскопа;

д) блоки специальной аппаратуры с печатным и смешанным монтажом большой плотности особо сложные – монтаж по принципиальной схеме;

е) машины математические – монтаж по принципиальной схеме арифметического запоминающего устройства;

ж) микросборки – установка и монтаж бескорпусных ЭРЭ, монтаж драгметаллов (сварка золотой проволоки 15, 30, 40 микрон);

з) микросборки, модули СВЧ – полный монтаж по принципиальным схемам с применением микроскопа, монтаж методом термокомпрессорной сварки;

и) микросхемы, микросборки, бескорпусные элементы – установка и крепление с применением особо сложных приспособлений и инструментов;

к) осциллографы высоковольтные (в условиях индивидуального производства) – монтаж;

л) панели пульта управления – полный электромонтаж с установкой электродвигателей и подключение к машине;

м) передатчики многодиапазонные и многокаскадные – монтаж по принципиальной схеме опытных образцов;

н) платы, изготовленные по тонкопечатной технологии – монтаж;

о) полуавтоматы и стенды экспериментальные особой сложности полный монтаж с составлением таблиц и шаблонов;

п) приборы опытных и экспериментальных образцов типа мощных генераторов и усилителей – полный электромонтаж;

р) приборы с большим количеством взаимодействующих механизмов монтаж с вязкой схем;

с) станции быстродействующей телефонной аппаратуры всевозможных типов и систем – полный монтаж;

т) станции особо сложные – полный монтаж;

у) птативы специальные (опытные образцы) – изготовление шаблонов для вязки схемных кабелей;

ф) птойка ЭВМ – монтаж опытных образцов;

х) телевизоры цветные – монтаж опытных образцов;

ц) электроизоляционные материалы – склеивание, сушка, полимеризация;

ч) электрокардиографы – монтаж опытных образцов.

24. Намотчик катушек

2-й разряд

Характеристика работ: намотка катушек (многовитковая, многослойная, одно- и многосекционная, рядовая и нерядовая с несколькими обмотками, универсальная и др.) проводами различных марок и диаметров на каркасы, трансформаторы другие детали средней сложности на настроенных станках с автоматической укладкой проводов, прокладкой изоляции между рядами при намотке, заделкой и пайкой выводных концов, подгонкой сопротивлений, намотка простых катушек универсальной обмоткой (в условиях поточно-массового производства), прогрессивная бифилярная и галетная намотка с заделкой выводных концов, пирамидальная намотка катушек с ручной укладкой проводов (в условиях единичного производства), подгонка сопротивлений и индуктивности катушек на короткозамкнутые витки, намотка многосекционных потенциометров и катушек сопротивления и самоиндукции, спайка концов образцов и обрывов проводов.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования и правила управления намоточными станками и установками; назначение и условия контрольно-измерительных инструментов и приборов средней сложности и точности; правила и способы намотки каркасов, трансформаторов и других изделий простой и средней сложности, характеристику и способы настройки оборудования с выбором наивыгоднейших чисел оборотов намоточного станка; основные свойства и технологические характеристики применяемых материалов; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) дроссели – рядовая намотка проводов на налаженном станке;

б) дроссели корректирующие – намотка типа «Универсаль»;

в) дроссели тороидальные, катушки электромагнитов, линий задержек на ферритовых стержнях и катушки типа Б и ОБ – намотка;

г) катушки двухсекционные и бескаркасные – намотка внавал на ручном станке;

д) катушки дросселей низкой частоты, контурные, многосекционные к высоковольтным приборам, на сборных каркасах прямоугольного сечения, трансформаторов модуляции – намотка;

е) катушки контуров высокой частоты – намотка шаговая на ручном станке;

ж) катушки многослойные линейных направляющих фильтров универсальная намотка;

з) катушки секционных трансформаторов – намотка парным сдвоенным проводом;

и) катушки силовых трансформаторов и трансформаторов типа Ш и ШЛ электромагнитов – намотка рядовая;

к) катушки сопротивлений – одно- и двухслойная намотка на налаженном станке;

л) катушки сотовые – намотка проводов на оправке со спицами с пропиткой витков лаками;

м) катушки телефонные релейные – комбинированная намотка;

н) катушки тороидальные с одной или несколькими секциями разных размеров – намотка

вручную и на станках;

о) катушки трансформаторов и дросселей типа «Габарит» – намотка с зачисткой и припайкой выводных концов;

п) резисторы проволочные – намотка, подгонка;

р) секции  статоров – намотка;

с) сердечники витые ленточные, броневого и стержневого типа навивка;

т) трансформаторы – тороидальная намотка на специальном намоточном станке;

у) трансформаторы многосекционные – намотка с прокладкой межвитковой изоляции из конденсаторной или телефонной бумаги с прокладкой экрана из медной или плакированной оловом фольги;

ф) фильтры – намотка на ручном станке.

25. Намотчик катушек

3-й разряд

Характеристика работ: намотка разнообразных типов и форм (цилиндрическая, пирамидальная, сотовая, шаговая, рядовая, бескаркасная и др.) проводами любых марок и диаметров на сложные катушки, каркасы, трансформаторы и другие детали, бескаркасная намотка катушек с ручной укладкой провода с изолировкой каждого слоя обмотки и подгонкой сопротивления, намотка потенциометров проводом на кольцевые, плоские и фигурные каркасы с подгонкой сопротивления и проверкой плавности изменения снимаемых характеристик тока.

Должен знать: устройство, принцип действия и способы наладки обслуживаемого оборудования; устройство универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов и правила пользования ими; правила и способы намотки различных типов катушек, каркасов, трансформаторов и других изделий, встречающихся в производстве радиоэлектронной аппаратуры; типы намоток и ТУ на намотку изготавливаемых изделий; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) автотрансформаторы круглые регулировочные – намотка;

б) галеты импульсного трансформатора – намотка с изоляцией каждого четного витка лакотканью;

в) галеты отклоняющей системы электронно-лучевой трубки телевизора намотка на специальных автоматах и полуавтоматах;

г) каркасы стеклоэпоксидные – намотка на приспособлении;

д) катушки корректирующие – секционная тороидальная намотка с изоляцией стеклянной лентой;

е) катушки крупногабаритные импульсных трансформаторов – намотка многослойная;

ж) катушки малогабаритные микрореле – намотка;

з) катушки отклоняющей системы – тороидальная многослойная намотка;

и) катушки реле симметричные для сложной аппаратуры и приборов намотка;

к) катушки реостатные для аппаратных щитов включения – намотка;

л) катушки силовых и выходных трансформаторов с количеством обмоток более двух – намотка;

м) катушки тороидальные – намотка с подгонкой величины индуктивности каждого отвода;

н) катушки тороидальные – намотка типа «Универсаль»;

о) катушки трансформаторов высоковольтных, трансформаторов с количеством отводов в одной обмотке свыше трех при диаметре провода до 1,5 мм – комбинированная намотка;

п) катушки трансформаторов для звуковых колонок, катушки фокусирующие 6-секционные, роторы и статоры индукционных фазовращателей намотка;

р) контуры стабилизирующие мультивибраторов строк – намотка секций типа «Универсаль»;

с) фильтры – намотка на автомате;

т) трансформаторы импульсные – намотка на тороидальные сердечники.

26. Намотчик катушек

4-й разряд

Характеристика работ: намотка катушек и трансформаторов на различные каркасы повышенной сложности одновременно двумя и более проводами со сложными соединениями, намотка катушек и трансформаторов опытных экспериментальных образцов на автоматах, полуавтоматах и многошпиндельных автоматах разных типов для универсальной, бифилярной, тороидальной и ступенчатой намотки, намотка ажурных каркасов проводами любых марок и диаметров, бескаркасная намотка и раскладка в одной катушке до 14 обмоток (с укладкой тонких проводов на верх толстых с устранением набегов и выдерживанием заданной формы катушек) с выполнением до 28 выводов и отводов и закреплением крайних витков каждого слоя во избежание спадания, многоместная намотка номиналов многообмоточных катушек на полуавтоматах с заделкой и оформлением выводов и отводов, а также их пайкой.

Должен знать: устройство, принцип действия и способы наладки применяемого намоточного оборудования различных моделей; схемы переключения применяемого оборудования; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) катушки опытных образцов – тороидальная намотка;

б) катушки особо сложные – универсальная намотка;

в) катушки сложной конструкции для передающих ФОС – намотка на шаблонах с укладкой вручную, с «приклейкой» или «спеканием» витков;

г) трансформаторы экспериментальные – тороидальная многослойная намотка;

д) трансформаторы малогабаритные тороидальные – намотка вручную и на станках СНТ-1,5 и СНТ-3-у;

е) трансформаторы и дроссели типа ТА, ТН, ТАН, ТПП, ТР, ДПП, «Фактор», «Потенциал», ДВК, дроссель высокочастотный – намотка.

27. Намотчик катушек

5-й разряд

Характеристика работ: намотка особо сложных и особо стабильных катушек для высоковольтных и высокочастотных трансформаторов и трансформаторов печатного монтажа с малыми габаритными размерами (намоточное окно 4 – 5 мм с применением магнитопровода ШЛ5, ШЛ6, ШЛ8 с большим количеством обмоток и выводов) проводами различных диаметров с заделкой выводов монтажным проводом, намотка опытных и экспериментальных трансформаторов и дросселей на автоматах, полуавтоматах и многошпиндельных станках разных типов всеклиматического и экспортного исполнения и с особой приемкой, подгонка сопротивлений и индуктивности трансформаторов, проверка на короткозамкнутые витки, намотка на ажурных каркасах проводами любых марок и диаметров.

Должен знать: устройство, принцип действия, порядок обслуживания и способы наладки используемого оборудования различных моделей, назначение и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов любой сложности; свойства, технические и технологические характеристики применямых материалов; типы намоток и ТУ на намотку изготовляемых изделий; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) трансформаторы для схем печатного монтажа типа «Малютка» намотка на магнитопроводы;

б) трансформаторы особо стабильные в экспортном и всеклиматическом исполнении – намотка катушек;

в) трансформаторы-преобразователи тороидальные малогабаритные, трансформаторы для видеотехники малогабаритные – намотка катушек;

г) трансформаторы типа «Потенциал» высоковольтные – намотка в условиях единичного, опытного, экспериментального производства;

д) трансформаторы тороидальные, опытные и экспериментальные многослойная намотка в условиях мелкосерийного производства.

28. Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах

2-й разряд

Характеристика работ: распаковка ЭРЭ на автоматах, полуавтоматах и вручную из тары – спутник и другой, раскладка ЭРЭ в технологическую тару (кассеты) с ориентацией ключа ЭРЭ в кассетах (в случае поступления ЭРЭ в обычной таре), обрезка, формовка и лужение выводов ЭРЭ на полуавтоматах и автоматах, подготовка автоматов, полуавтоматов и установок к работе согласно инструкции по эксплуатации, замена флюсов и припоев, наблюдение за работой используемого, оборудования, подналадка его в процессе работы, ведение процесса пайки на установках пайки волной припоя (АП-4, ГГ-1621 и др.), распаковка бабин вручную и заправка гибкого производственного модуля (ГПМ), ввод управляющей и рабочей программ, подготовка ГПМ к работе согласно инструкции по эксплуатации. Визуальный контроль печатных плат, замена бабин, сверка маркировки бабины с изделиями электронной техники (ИЭТ), заправка узла подачи перемычек ГПМ.

Должен знать: устройство, способы подготовки к работе обслуживаемых автоматов, полуавтоматов и установок и инструкции по их эксплуатации; инструкции по эксплуатации ГПМ и технологический процесс автоматизированной сборки ИЭТ; правила установки приспособлений на ГПМ; устройство и способы подготовки обслуживаемых ГПМ; правила обращения с ЭРЭ и способы раскладки их в технологические кассеты вручную с ориентацией ключа; требования технологического процесса на формовку и обслуживание выводов ЭРЭ; состав и назначение припоев, флюсов и их применение; правила чтения чертежей; способы защиты ЭРЭ от статического электричества; правила цветовой маркировки изделий электронной техники и чтения маркировки (печатного узла), определения их годности под автоматизированую сборку ИЭТ; основы электро- и радиотехники.

29. Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах

3-й разряд

Характеристика работ: напрессовка трубчатого припоя на выводы ЭРЭ на полуавтоматах ГГ-2631 и др., автоматизированная пайка печатных плат на полуавтоматах АРМП, ГГ-2633 и др., отладка процесса поднятия ванночек с флюсом и припоем до высоты, указанной в технологическом процессе, замена флюсов, клеев, припоев, ведение процесса пайки волной припоя, инфракрасной пайки, термоимпульсной пайки и др., перезарядка катушек дозировки припоя, перезарядка программ, перфокарт и шаблона координат, юстировка печатных плат на юстировочном столе с помощью микроскопа по четырем крайним положениям мест установки микросхем с последующим закреплением в приспособлении, сборка кодовых планок и установка их в кассеты, сверка кода перфокарт с кодом планок, установка предела температуры паяльников на каждом приборе, подналадка обслуживаемых автоматов и полуавтоматов в процессе работы, проверка бабин с ИЭТ на соответствие номинального значения, проверка набора ИЭТ печатного узла на соответствие рабочей программе, контроль перфолент, наладка узлов вклейки изделий электронной техники, подготовка ЭВМ к работе, классификация ошибок при работе с ЭВМ.

Должен знать: устройство и способы подналадки обслуживаемых автоматов, полуавтоматов и ГПМ; инструкции по подготовке к работе и эксплуатации обслуживаемого оборудования; механику, автоматику, пневматику ГПМ в пределах выполняемой работы; технологические процессы пайки ЭРЭ и автоматизированной сборки ИЭТ; состав припоев, флюсов и правила их применения; правила замены припоя в ваннах; основы электро- и радиотехники.

30. Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса распаковки, формовки, лужения, напрессовки и пайки ЭРЭ на печатные платы на комплексе автоматов и полуавтоматов ГГ-2628, ГГ-2629, ГГ-2630, ГГ-2623, АРПМ и др., их настройка и подстройка АРПМ, вклейка ИЭТ и автоматизированная сборка с пульта управления различных печатных узлов (ПУ) с большим числом переходов, требующих перестановок ПУ и их крепления на гибких производственных модулях с программным управлением, работа с вычислительным управляющим устройством, подналадка обслуживаемых ГПМ в процессе работы, контроль и измерение режима работы комплекса автоматов и полуавтоматов с учетом требования технологического процесса, нахождение ошибок в перфолентах, участие в разработке программ.

Должен знать: устройство и принцип работы автоматической линии пайки ЭРЭ на печатных платах; инструкции по эксплуатации автоматов, полуавтоматов и всего комплекса; требования технологического процесса по подготовке и пайке ЭРЭ; методы подналадки ГПМ; способы установки инструмента на ГПМ; правила определения простейших неисправностей ГПМ, правила наладки используемого оборудования; основы проектирования программ для АРПМ и ГГ-2633; основы электро- и радиотехники.

31. Оператор электроакустических измерений

3-й разряд

Характеристика работ: установка испытуемого громкоговорителя и измерительного микрофона в заглушенной камере, запись частотной характеристики испытуемого громкоговорителя и микрофона, расчет напряжения, подаваемого на звуковую катушку испытуемого громкоговорителя, подготовка электроакустической аппаратуры и приборов к работе.

Должен знать: устройство и принцип работы аппаратуры, приборов и других установок, применяемых при электроакустических измерениях, их назначение и правила пользования ими; способы электроакустических измерений с применением различной аппаратуры и приборов; устройство и принцип действия генератора звуковой частоты, лампового вольтметра, мощного усилителя, блок-схемы записи частотных характеристик громкоговорителей и микрофонов, блок-схемы записи частотной характеристики подачи электрического напряжения на звуковую катушку громкоговорителя; общие понятия о громкоговорителе и микрофоне как излучателе приемника звука; основы электро- и радиотехники.

32. Оператор электроакустических измерений

4-й разряд

Характеристика работ: измерение коэффициента гармоник громкоговорителя на анализаторе гармоник; измерение коэффициента гармоник на измерителе нелинейных искажений (ИНИ), запись характеристик направленности и частотных характеристик модуля полного электрического сопротивления микрофонов и громкоговорителей, измерение модуля полного электрического сопротивления громкоговорителей и частот механического резонанса громкоговорителей, определение частотной характеристики микрофона по дискретным частотам: подсчет звуковых давлений громкоговорителя и неравномерности частотной характеристики микрофона, громкоговорителя, подсчет частотной характеристики чувствительности микрофонов по кривым записям методом сравнения с образцовым микрофоном.

Должен знать: устройство, электрическую схему, назначение, правила наладки и применения аппаратуры и приборов применяемых при характеристики модуля полного электрического сопротивления микрофона и громкоговорителя, измерения модуля полного электрического сопротивления громкоговорителя, измерения коэффициента гармоник громкоговорителя, записи характеристик направленности микрофонов и громкоговорителей, определения частотной характеристики микрофонов по дискретным частотам, определения среднего стандартного звукового давления; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) громкоговорители – подсчет среднего стандартного звукового давления и неравномерности частотной характеристики;

б) громкоговорители, звуковые колонки – подсчет электрического сопротивления, коэффициента линейного искажения, замеры магнитной индукции;

в) микрофоны динамические – запись частотной характеристики направленности и частотной характеристики модуля полного электрического сопротивления.

33. Оператор электроакустических измерений

5-й разряд

Характеристика работ: измерение частотных характеристик громкоговорителя и микрофона полосами шума, определение средней громкоговорителя, запись характеристик направленности микрофонов и громкоговорителей полосами шума, определение среднего значения модуля полного электрического сопротивления громкоговорителя полесами шума, проведение испытаний приемников; запись частотных характеристик тракта низкой частоты (AM) и (ЧМ), определение коэффициента гармоник тракта низкой частоты AM и ЧМ, пересчет величины среднего звукового давления громкоговорителя, испытанного на любом расстоянии и при любой мощности, к величине среднего стандартного звукового давления, пересчет величины среднего стандартного звукового давления громкоговорителя к величине среднего звукового давления, соответствующего номинальной мощности громкоговорителя, вычисление напряжения, поддерживаемого на звуковой катушке громкоговорителя при изменении коэффициента нелинейных искажений.

Должен знать: электрические схемы и способы проверки на точность электроакустической аппаратуры и приборов, блок-схему: снятия частотной характеристики громкоговорителей и микрофонов полосами шума, определения средней чувствительности микрофонов полосами шума, записи характеристик направленности микрофонов и громкоговорителей полосами шума, определения среднего значения модуля полного электрического сопротивления громкоговорителя полосами шума, записи частотной характеристики и определения коэффициента гармоник, трактов AM, ЧМ и НЧ; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

Громкоговорители – пересчет величины среднего звукового давления к величине среднего стандарта или к величине среднего номинального звукового давления.

34. Оператор электроакустических измерений

6-й разряд

Характеристика работ: измерение и проверка частот, даваемых звуковым генератором с мощностью ИЧ, равномерности отдачи (запись частотной характеристики с нагрузкой на громкоговоритель) и коэффициентов нелинейных искажений генератора звуковой частоты, сопряжение частот генератора с частотами, указанными на бланке, измерение и проверка коэффициента нелинейных искажений мощного усиления и запись частотной характеристики при нагрузке на громкоговоритель, проверка аппаратуры на соответствие требованиям ГОСТа, проверка коэффициента усиления измерительного (микрофонного) усилителя во всем номинальном диапазоне частот и определение неравномерности частотной характеристики, измерение и определение структуры звукового поля в камере, проведение испытаний микрофонов, громкоговорителей, простых и сложных приемников в соответствии с требованиями ГОСТа. Подсчет параметров электроакустических измерений и составление протоколов испытаний.

Должен знать: конструкцию, способы и правила проверки на точность электроакустических измерениях; правила выверки особо сложных по характеру испытаний и расчетов, связанных с выполнением особо сложных измерений испытательных работ.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) генераторы звуковой частоты, мощного усилителя и измерительного усилителя – проверка;

б) громкоговорители – полное испытание и подсчет определения параметров;

в) микрофоны – полное испытание и определение параметров;

г) приемники 1-го класса и выше – полное испытание и подсчет параметров.

35. Подгонщик катушек

2-й разряд

Характеристика работ: проверка катушек на короткозамкнутые витки, подгонка индуктивности и сопротивления катушек по допускам, указанным в чертежах, и в соответствии с ТУ, подсчет пределов допусков по чертежу, проверка и измерение электрических параметров контурных катушек, катушек дросселей, потенциометров и др., а также подгонка их до заданных величин с применением электроизмерительных приборов, проверка свойств магнитного сердечника и схемы соединения кабелей питания.

Должен знать: принцип работы обслуживаемой радиоаппаратуры, приборов; назначение, условия и правила применения используемых контрольно-измерительных приборов и наиболее распространенных специальных приспособлений; правила проверки и измерения электрических величин контурных катушек; катушек дросселей, трансформаторов, потенциометров и др., способы подгонки их до заданных величин; правила и способы включения контрольно-измерительных приборов; способы намотки катушек; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) катушки – подгонка индуктивности с точностью до +/- 10%;

б) катушки телефонного реле – проверка и подгонка на мосту сопротивлений с допуском по сопротивлению +/- 1 – 2%;

в) приборы измерения индуктивности – подгонка индуктивности с точностью до +/- 10% с измерением сопротивления с допуском +/- 10% на мосту сопротивления.

36. Подгонщик катушек

3-й разряд

Характеристика работ: подгонка индуктивности, сопротивления и коэффициента трансформации точно по заданным допускам, предусмотренным ТУ и чертежами, измерение индуктивности на резонансных и универсальных мостах индуктивности, на приборах для измерения коэффициента трансформации.

Должен знать: устройство, назначение и способы подгонки различных типов катушек и приборов, применяемых при подгонке катушек; схемы рабочих мест для измерения индуктивности и сопротивлений; типы намоток и их характеристики; ТУ на намотку узлов; правила приемки узлов и испытания их; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) катушки, намотанные на тороидальных сердечниках – подгонка индуктивности с точностью до +/- 0,75%;

б) катушки с сердечниками из альсифера, карбонильного железа и ферритов – подгонка с точностью до +/- 1%.

37. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

3-й разряд

Характеристика работ: электрическая и механическая регулировка, проверка и испытание сборочных единиц и элементов простых и средней вычислительных, гироскопических, гидроакустических механизмов и приборов, контрольно-измерительных приборов, радио- и электроизмерительной аппаратуры по ТУ и специальным инструкциям, балансировка подвижной системы приборов, регулировка основных источников питания, электрическая проверка сборочных единиц и различных элементов радио-электронной аппаратуры по электрическим схемам с применением контрольно-измерительной аппаратуры и приборов, климатические и другие испытания регулируемой аппаратуры с применением соответствующего оборудования и приспособлений, определение причин нечеткой и неправильной работы сборочных единиц и блоков, выявление и устранение механических и электрических дефектов сборки и соединений простых схем с заменой узлов и деталей, испытание и тренировка регулируемой аппаратуры простой и средней сложности, сдача приемщику, настройка и регулировка блоков с малонасыщенным монтажом на соответствующие параметры согласно ТУ.

Должен знать: устройство, методы и способы механической и электрической регулировки, проверки, испытания и тренировки электромеханических и радиотехнических приборов и систем, аппаратуры ЭВМ и аппаратуры средств связи, контрольно-измерительных приборов, электро- и радиоизмерительной аппаратуры средней сложности; способы стабилизации частоты радиоэлектронной аппаратуры и принцип работы стабилизирующих устройств; устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных приборов, правила пользования ими и подключения их к регулируемой аппаратуре; диэлектрические свойства электроизоляционных материалов, применяемых при производстве радиоэлектронной аппаратуры; источники питания и правила пользования ими при регулировке и испытаниях радиоэлектронной аппаратуры и приборов; способы измерения и подсчета температурного коэффициента частоты и влияние его на работу электромеханического фильтра; способы измерения и регулировки элементов электромеханических фильтров; основные виды неисправностей регулируемой аппаратуры и способы их устранения; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) аппаратура дозиметрическая – регулировка;

б) аппараты телеграфные, электромеханические 2-го класса электронно-механическая регулировка, подготовка к техническому и контрольному прогонам;

в) блоки волномера – составление графика и определение потерь;

г) блоки датчиков и конденсаторов – электрическая регулировка;

д) блоки измерения – проверка электрической прочности и сопротивления изоляции;

е) блоки питания бытовой радиоаппаратуры – регулировка;

ж) блоки телевизоров: сведения, питание коллектора, СВП пооперационная регулировка;

з) волноводы – проверка и регулировка по электрическим параметрам на КБВ и КСВ;

и) вольтметры цифровые универсальные – настройка;

к) генераторы звуковые – пооперационная электрическая проверка и регулировка;

л) генераторы опорные – подбор ЭРЭ по параметрам и настройка по частоте;

м) гнезда и ключи коммутатора – регулировка;

н) головки магнитные – проверка на специальных стендах частотной характеристики воспроизведения на индуктивность и сопротивление изоляции;

о) динамики – электрическая проверка;

п) измерители радиопомех – пооперационная регулировка;

р) искатели шаговые разных систем – пооперационная регулировка;

с) кассеты постоянной и оперативной памяти – проверка электрических и электромагнитных параметров;

т) кинескопы, радиолампы, транзисторы – проверка режимов, электрических и электромагнитных параметров;

у) контуры – настройка на заданную частоту с подбором ЭРЭ по необходимым параметрам;

ф) магнитофоны – электрическая регулировка и настройка (в условиях серийного производства);

х) магниты постоянные – намагничивание и размагничивание по заданным параметрам;

ц) осциллографы универсальные – пооперационная регулировка;

ч) переключатели пакетные – климатические и другие испытания;

ш) переключатели с подстроечными конденсаторами, преобразователи напряжения – регулировка;

щ) платы с реле автоматических комплектов телефонных станций регулировка;

ы) платы, модули, кассеты – регулировка, настройка;

э) приборы электроизмерительные щитовые типа М-4200, Э-378 и др. – регулировка;

ю) приемники транзисторные – установление режимов по постоянному току и наладка усилителя низкой частоты;

я) пульты радиоизмерительные нестандартные – регулировка и проверка;

я-1) радиоблоки – подключение, проверка режимов по постоянному току, снятие карт сопротивлений и напряжений;

я-2) радиоприемники широковещательные – настройка и регулировка узлов и блоков;

я-3) резонаторы для различных типов электромеханических фильтров подгонка и измерение резонансной частоты;

я-4) стабилизаторы напряжения – проверка и электрическая регулировка;

я-5) телевизоры – настройка развертки, синхронизации, проверка частотных характеристик, прозвонка жгутов, блоков и окончательная регулировка в футляре;

я-6) телевизоры цветного и черно-белого изображения – подбор ЭРЭ по параметрам и настройка по частоте фильтров промежуточной частоты, регулировка узлов типа П2К;

я-7) телевизоры, радиоприемники, блоки спецаппаратуры – настройка, вибротряска и электротренировка под электрической нагрузкой;

я-8) телефоны динамические, стереофонические – электрическая регулировка;

я-9) термостаты, терморегуляторы – настройка схем, регулировка температуры, полная регулировка;

я-10) узлы аппаратуры многоканального телефонирования – механическая и электрическая регулировка, измерение частотных и амплитудных характеристик усилителей, модуляторов и демодуляторов;

я-11) усилители низкой частоты звука в телевизорах 2-го и 3-го классов – настройка;

я-12) Усилители тока и напряжений – регулировка;

я-13) устройства антенные – проверка высокочастотных трактов;

я-14) устройства запоминающие, цифровые на интегральных схемах (простые) – проверка согласно ТУ, сдача приемщику;

я-15) фильтры 1 и 2-звенных аппаратов дальней связи – измерение характеристик затухания;

я-16) электрокардиографы – регулировка выпрямительных устройств;

я-17) элементы вычислительной техники: трансформаторы, логические ключи, ячейки модуля – электрическая регулировка, снятие режимов по переменному току, проведение механических и климатических испытаний.

38. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

4-й разряд

Характеристика работ: электрическая и механическая регулировка приемопередающих, телевизионных и звукозаписывающих радиоустройств, радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры ЭВМ, гироскопических и гидроакустических приборов и узлов средней сложности во всех видах производства и сложных в крупносерийном и массовом производстве, регулировка, испытание и электрическая проверка средней сложности и сложных контрольно-измерительных приборов, радио- и электроизмерительной аппаратуры, полная проверка работоспособности, настройка, испытание и тренировка регулируемой аппаратуры и устройств в соответствии с ТУ и специальными инструкциями, выявление механических и электрических неточностей регулируемой аппаратуры и приборов и устранение их, регулировка различных источников питания приборов средней сложности с подгонкой и заменой деталей и узлов, составление схем соединений регулируемых приборов, аппаратуры и систем с проверкой электрических параметров и режимов работы.

Должен знать: устройство и назначение регулируемой радиоэлектронной аппаратуры; правила взаимодействия блоков, сборочных единиц и элементов, а также режимы их работы; устройство и принцип действия радиотехнических, электромеханических и других приборов и систем средней сложности; методы и способы электрической и механической регулировки, способы электрической проверки и тренировки, устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов и механизмов; способы проведения необходимых замеров, составления графиков и снятия осцилограмм на регулируемую аппаратуру; принцип генерирования, усиления приема радиоволн и настройки станций и приборов средней сложности; ТУ на регулируемую аппаратуру и правила сдачи отрегулированных изделий; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) автогенераторы кварцевые, клистронные – электрическая регулировка;

б) амперметры, вольтметры, тестеры – регулировка и проверка;

в) аппараты телеграфные – механическая и электрическая регулировка;

г) аппараты телеграфные электронные – настройка электронных субблоков;

д) блоки аппаратуры дальней связи – регулировка;

е) блоки волномеров – проверка, градуировка, определение погрешности и составление графика на генераторах стандартных сигналов;

ж) блоки вычислительной техники (накопители информации, стабилизаторы, генераторы) – электрическая регулировка, проведение климатических испытаний;

з) блоки унифицированные и узлы телевизоров цветного изображения настройка;

и) волноводы, волноводные и коаксиальные ответвители – проверка и регулировка КСВ согласно ТУ;

к) генераторы кварцевые стационарные, импульсные, стандартные сигналов, осциллографы – регулировка;

л) головки магнитные – проверка частотной характеристики записи и уровня помех;

м) индикаторы – сборка схем включения индикаторов с питающим устройством, регулировка, климатические испытания;

н) искатели шаговые различных систем – полная регулировка;

о) источники питания стабилизированные – регулировка;

п) коммутаторы диспетчерские автоматических станций – полная регулировка с устранением дефектов и снятие характеристик с усилителей низкой частоты;

р) кубы постоянной и оперативной памяти – регулировка на функционирование в составе устройства;

с) магнитофоны – регулировка и настройка (в мелкосерийном и индивидуальном производстве);

т) механизмы множительные, времени, программные, арретирующие регулировка, испытания, сдача согласно ТУ;

у) модули с применением микросхем – регулировка;

ф) оптико-электронные приборы средней сложности – регулировка, юстировка, проверка характеристик, проведение испытаний (в серийном производстве);

х) передатчики с кварцевыми стабилизаторами, коротковолновые двухдиапазонные – электрическая проверка, регулировка, сдача приемщику;

ц) платы печатные – проверка на функционирование;

ч) платы электронных часов – определение причин отказа, ремонт и регулировка;

ш) приборы для проверки релейных комплектов междугородных телефонных станций – электрическая проверка;

щ) приборы счетно-решающие – регулировка узлов;

ы) приемники многокаскадные с автоматической настройкой регулировка;

э) пульты радиоизмерительные нестандартные сложные – механическая и электрическая регулировка, проверка;

ю) радиоузлы трансляционные – электрическая регулировка;

я) реле сложные – регулировка;

я-1) системы следящие – настройка усилителя;

я-2) станции телеграфные автоматические – электрическая и механическая регулировка;

я-3) телевизоры многокаскадные с автоматической настройкой регулировка;

я-4) телевизоры цветные – предварительная и окончательная регулировка на конвейере;

я-5) ТЭЗы логические и специальные на многослойных печатных платах электрическая регулировка согласно ТУ;

я-6) усилители магнитные – проверка и сдача приемщику;

я-7) устройства аналого-цифровые на интегральных схемах – настройка, сдача приемщику согласно ТУ;

я-8) фильтры 3-х, 4-х и 5-звенные аппаратуры дальней связи измерение характеристик затухания и входного сопротивления, подбор радиоэлементов, настройка по частоте, механическая и электрическая проверка.

39. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

5-й разряд

Характеристика работ: электрическая и механическая регулировка радиоустройств, специальной аппаратуры, электронно-вычислительных, электромеханических, гидроакустических, гироскопических узлов, приборов и систем в соответствии с ТУ; регулировка, электрическая проверка и испытание особо сложных контрольно-измерительных приборов и электро- и радиоизмерительной аппаратуры; проверка правильности монтажа, электрических параметров и работоспособности регулируемых станций, устройств и аппаратуры с применением различных контрольно-измерительных приборов, устранение обнаруженных неисправностей и дефектов, составление сложных макетных схем соединений для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов и систем, настройка высокочастотных трактов и электромеханическая настройка сложных радиоустройств и другой аппаратуры, проведение серийных и выборочных испытаний отрегулированных изделий систем радиоэлектронной аппаратуры с демонстрацией работы схем и отдельных их узлов, сдача аппаратуры и приборов приемщику.

Должен знать: устройство, принцип действия, монтажные схемы, способы регулировки и проверки на точность аппаратов, моделей и приборов различного назначения; методы и способы электрической, механической и комплексной регулировки сложных устройств; принцип построения множительных, синусных механизмов, построителей, рациональные методы и последовательность их регулировки; принципы установления режимов работы станций, отдельных устройств, приборов и блоков; правила экранирования отдельных каскадов сложных радиоустройств; правила полных испытаний изделий радиоэлектронной аппаратуры и сдачи приемщику; методы и способы определения процента погрешности при испытаниях различных особо сложных устройств; назначение, принцип действия и взаимодействия отдельных устройств в общей схеме комплексов; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) антенны, антенные устройства – согласование работы с передатчиком; снятие диаграмм, характеристик напряженности, согласование с волноводными трактами, определение коэффициента «бегущей волны»;

б) аппаратура многоканальная звукозаписывающая – механическая и электрическая регулировка;

в) аппаратура специальная, измерительная, ЭВМ и стационарная механические испытания под напряжением, регулировка блоков и узлов, полная электрическая регулировка;

г) аппаратура станций многоканального телефонирования – механическая и электрическая регулировка;

д) аппаратура телеграфная электронно-механическая – полная регулировка и настройка;

е) аппаратура фототелеграфная – регулировка;

ж) блоки с электромагнитными, эксцентриковыми и часовыми механизмами – регулировка;

з) блоки управления с автоматическим шифрованием и дешифрованием команд – регулировка;

и) блоки ЭВМ и устройства к ним на полупроводниковых приборах и интегральных микросхемах – регулировка электрических параметров согласно ТУ;

к) ВЧ приборы – регулировка способом механической доводки деталей и подстроечными устройствами;

л) генераторы видеоимпульсов – настройка;

м) головки ВЧ – регулировка;

н) делители частоты – регулировка;

о) измерители индуктивности, емкости мостовые – регулировка, проверка;

п) коммутаторы телефонных международных станций, диспетчерских и пожарных станций – полная регулировка и тренировка;

р) магнитофоны 1-го и высшего классов – электрическая регулировка;

с) маятники гироскопа – регулировка амплитуды колебаний;

т) механизмы с синхронными и контрольно-следящими устройствами регулировка;

у) платы электронных часов – определение причин отказов путем снятия выходных и входных сигналов инвертора и делителя частоты;

ф) потенциометры полуавтоматические (для проверки электроизмерительных приборов) – регулировка;

х) приборы корректирующие и программные устройства – регулировка;

ц) приемники, телевизоры, спецаппаратура – проведение полных климатических испытаний;

ч) радиостанции малой мощности – регулировка автоматической системы контроля КВ;

ш) реле сложные и особо сложные герметичные – регулировка;

щ) синхрогенераторы импульсов – настройка;

ы) системы счетно-решающих приборов – регулировка;

э) сложные оптико-электронные приборы и системы – регулировка, юстировка, проверка характеристик, проведение испытаний (в опытном и серийном производстве);

ю) станции радиорелейные – настройка и проверка;

я) стенды с логическими платами – регулировка единичных образцов;

я-1) счетчики времени телефонных междугородных станций – регулировка;

я-2) телевизоры цветные – электрическая регулировка (в опытном производстве);

я-3) ТЭЗы специальные особо сложные – электрическая регулировка параметров согласно ТУ;

я-4) усилители различных типов сложные, многокаскадные (УКВ, СВЧ) – настройка, регулировка;

я-5) установка контрольно-измерительная телевизионная – настройка;

я-6) устройства высокочастотные (включающие полупроводниковые приборы и интегральные схемы) – проверка, сдача приемщику согласно ТУ;

я-7) устройства запоминающие (сложные) – проверка согласно ТУ, сдача приемщику;

я-8) устройства цифровые (сложные) на интегральных схемах – проверка согласно ТУ;

я-9) фильтры промежуточные, полосовые и режекторные свыше пяти звеньев – измерение характеристик затухания, входного сопротивления и асимметрии;

я-10) электрофоны 1-го и высшего классов, магнитолы малогабаритные электрическая регулировка.

40. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

6-й разряд

Характеристика работ: электрическая, электроакустическая и механическая регулировка, полная проверка, испытание и сдача приемщику электроакустических устройств, механизмов, приборов, комплексов и систем в соответствии с ТУ, программами и специальными инструкциями; настройка, регулировка, испытания особо сложных субблоков, блоков и устройств, спроектированных на основе принципов комплексной миниатюризации и микроэлектронной базы; электрическая и механическая регулировка, полная проверка и сдача приемщику контрольно-измерительных приборов, радио- и экспериментальных приборов и опытных образцов, составление схем для регулировки и испытаний вновь разрабатываемых технологических и опытных образцов аппаратуры, механизмов, приборов и систем любой сложности, участие в разработке методов регулировки и тренировки схем аппаратуры и станций, расчет основных электрических параметров регулируемых изделий, проверка опытных разработок аппаратуры, отработка схем со снятием характеристик приборов и сдача приемщику с демонстрацией работы системы в целом.

Должен знать: конструкции, назначение регулируемой аппаратуры; способы и методы электрической, механической и комплексной регулировки особо сложных устройств и опытных образцов изделий радиоэлектронной аппаратуры различного назначения; принципы установления режимов работы устройства и станций в целом, а также методы выявления неисправностей в регулируемой аппаратуре и способы их устранения; способы устранения помех; методы расчета особо сложных схем и элементов регулируемых устройств; правила испытаний регулируемой аппаратуры, приборов и станций в заводских и полевых условиях, в камерах, на пробегах и т.д.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) автоматические цифровые измерители емкости, индуктивности, сопротивления – проверка, регулировка;

б) аппаратура дозиметрическая особо сложная, анализаторы спектров радиоактивных излучений – регулировка опытных образцов;

в) аппаратура звукозаписывающая, многоканальная, особо сложная электрическая и механическая регулировка (в опытном производстве);

г) аппаратура специальная (опытные образцы) – проверка с отработкой схем, вакуумные испытания под напряжением;

д) аппаратура телеграфная электронная, фототелеграфная электрическая регулировка, настройка и испытания;

е) аппаратура ЭВМ – регулировка опытных образцов;

ж) аппараты ВЧ телефонирования любой сложности – полная электрическая проверка, сдача приемщику;

з) аппараты телеграфные, фототелеграфные (особо сложные) механическая и электрическая регулировка, настройка и испытания;

и) блоки волноводов – снятие диаграмм направленности антенны;

к) видеомагнитофоны, магнитофоны студийные – регулировка опытных образцов;

л) генераторы высокой и низкой частоты особо сложные – настройка, электрическая регулировка;

м) комплекс ЭВМ – настройка, испытания;

н) коммутаторы испытательно-измерительные телефонных междугородных станций – электрическая регулировка;

о) магнитофоны студийные (опытные) – электрическая и механическая регулировка;

п) машины вычислительные – регулировка и настройка функциональных узлов;

р) передатчики и приемники супергетеродинные всеволновые (опытные) – электрическая регулировка;

с) приборы специальные (опытные образцы) – проверка с отработкой схемы;

т) радиостанции (особо сложные) – проверка работоспособности, комплексная регулировка и отработка передающей части под действующими антеннами;

у) системы автоматики и приводов (особо сложные) – полная регулировка с проведением испытаний;

ф) системы следящие – регулировка опытных образцов с использованием электронных, магнитных и полупроводниковых усилителей;

х) станции быстродействующие телефонной аппаратуры различных типов и систем – механическая и электрическая регулировка и тренировка;

ц) станции гидроакустические – полная регулировка;

ч) стенды эталонно-измерительные – настройка и отладка;

ш) телевизионные комплексы типа КА-204 – комплексная настройка и регулировка;

щ) телевизоры цветные – настройка, регулировка опытных образцов;

ы) устройства высокочастотные – настройка и регулировка согласно ТУ;

э) устройства запоминающие (особо сложные) – настройка и регулировка согласно ТУ;

ю) устройства усилительно-релейные (особо сложные опытные образцы) – регулировка;

я) устройства цифровые и аналого-цифровые (особо сложные) на интегральных схемах – настройка и регулировка согласно ТУ;

я-1) электрокардиографы многоканальные – настройка, регулировка, снятие характеристик, сдача на испытательную станцию;

я-2) электронные пластины кодово-приемного передатчика тонального сигнала – регулировка опытных образцов;

я-3) электрофоны стереофонические высшего класса (опытные образцы) регулировка, настройка.

41. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре

2-й разряд

Характеристика работ: сборка и механическая регулировка блоков и узлов, слесарная и механическая обработка простых деталей радиоэлектронной аппаратуры по 12-14 квалитетам, сборка простых узлов приборов с проверкой качества деталей, поступающих на сборку, сборка панелей и плат, пайка простых деталей, заточка режущего инструмента.

Должен знать: основные сведения об устройстве, назначении важнейших частей обслуживаемого оборудования и способы управления им; назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и слесарных присоблений, рабочих и контрольно-измерительных инструментов и приборов; основные сведения о параметрах обработки; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) антенны дециметровые – сборка;

б) блоки, механизмы – сборка;

в) блоки выпрямительные – установка шасси, ламповых панелей, трансформаторов, дросселей и клеммных плат;

г) блоки ламповые, включающие установку простых механизмов, сборка, механическая регулировка;

д) конденсаторы переменной емкости – сборка и подгонка с верньером;

е) панели ламповые, платы с диодами – сборка;

ж) патроны сигнальные и ламподержатели – сборка.

42. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре

3-й разряд

Характеристика работ: сборка и механическая регулировка радиоэлектронной аппаратуры, приборов и механизмов средней сложности с подгонкой и доводкой деталей по 11-12 квалитетам, закалка и отпуск деталей с последующей доводкой, пайка узлов средней сложности, испытание изготовленных приборов, устранение механических дефектов, установление последовательности обработки деталей средней сложности, изготовление простых приспособлений режущего инструмента (кондукторов, шаберов и др.).

Должен знать: устройство и способы наладки обслуживаемого оборудования, применяемых специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных и режущих инструментов, приборов средней сложности; принцип действия радиоэлектронной аппаратуры; правила сборки и регулировки точных механизмов средней сложности; конструкцию режущих инструментов и правила их заточки; правила определения выгодных режимов резания; основные сведения о параметрах обработки; основы электро- и радиотехники, механики.

Примеры работ:

а) блоки питания усилителей формирования импульсов – сборка;

б) валики карданные – сборка со сверлением отверстий в кольцах и головках валиков и запрессовкой осей в кольца;

в) калибраторы кварцевые – полное изготовление деталей, сборка и электрическая проверка;

г) кронштейны с моторами – сборка с жесткой установкой мотора, обеспечивающей центрирование положения оси мотора с осью червяка, передающего движения;

д) механизмы простых конструкций с несколькими кинематическими парами – сборка, механическая регулировка;

е) переключатели – полная сборка с подгонкой всех собираемых деталей и регулировкой;

ж) пружины контактные (бронзовые и стальные) – полное изготовление без термической обработки;

з) системы следящие – сборка;

и) соединения реечные и трубные – прикатка;

к) счетчики – сборка;

л) шестерни цилиндрические и конические – прикатка;

м) электростопоры – сборка.

43. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре

4-й разряд

Характеристика работ: сборка и механическая регулировка сложной радиоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов с изготовлением, подгонкой и доводкой деталей по 7-10 квалитетам по чертежам и образцам, полная обработка сложных деталей со значительным количеством сопрягаемых размеров, требующих применения различных видов механической и слесарной обработки, закалка и отпуск сложных деталей с последующей доводкой, выявление механических дефектов в изготовленных приборах и устранение их в процессе испытания, установление последовательности сборки сложных узлов и приборов, выполнение различных видов паек, изготовление приспособлений средней сложности, режущего инструмента, капитальный ремонт приборов средней сложности.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, аппаратуры; кинематические, электрические схемы и правила наладки применяемого оборудования; устройство, назначение и условия применения сложных точных контрольно-измерительных инструментов, приборов, в том числе электроизмерительных, правила обращения с ними, а также принцип проверки эксцентриков и прочих кривых по гониометру; методы механической и слесарной обработки сложных деталей; правила термообработки и доводки нормальных и специальных режущих инструментов, сборки, механической регулировки сложной аппаратуры, приборов и узлов, изготавливаемых на соответствующем производстве; способы механической, и слесарной обработки сложных деталей; основные сведения о параметрах обработки; основы электро- и радиотехники, механики.

Примеры работ

а) амперметры, вольтметры – капитальный ремонт;

б) антенны, блоки питания, механизмы с редуктором и червячной передачей – сборка;

в) аппаратура СВЧ – сборка и механическая регулировка;

г) блоки гидромоторов – сборка, балансировка;

д) блоки на полупроводниках – настройка;

е) блоки питания к цветным телевизорам – выявление и устранение механических и электрических дефектов;

ж) головки высокочастотные – сборка;

з) датчики импульсов, индикаторы, курсографы – сборка;

и) дифференциал конический – сборка, прикатка зубчатых колес с доводкой «мертвого» хода и момента ведущей оси;

к) дифференциалы цилиндрические (каленые и сырые) – сборка с подгонкой деталей и прокаткой шестерен, обеспечивающих величину «мертвого» хода и статического момента в пределах требований чертежа и ТУ;

л) конденсаторы переменной емкости на шарикоподшипниках с червячным приводом – полное изготовление деталей и сборка;

м) механизмы времени – сборка и регулировка;

н) механизмы множительные – сборка;

о) механизмы программные и эрретирующие – сборка и механическая регулировка;

п) переключатели на несколько положений на керамическом, текстолитовом и пластмассовом основании – полное изготовление деталей, сборка и регулировка;

р) переключатели с ножевым включением и искрогасительными щетками с червячным зацеплением – полное изготовление деталей, сборка и регулировка;

с) редукторы с электроприводами – сборка и регулировка.

44. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре

5-й разряд

Характеристика работ: сборка, механическая регулировка особо сложной радиоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов с изготовлением, подгонкой и доводкой деталей, механическая и слесарная обработка деталей с большим количеством сопрягаемых размеров по 7-му квалитету, установление последовательности и технологического процесса сборки приборов по особо сложным чертежам, термическая обработка ответственных деталей, испытание изготавливаемых приборов, выявление механических и электрических дефектов и их устранение, изготовление сложных приспособлений, фасонных режущих инструментов и их заточка, выбор вида припоя и пайка им различных узлов, капитальный ремонт сложных приборов.

Должен знать: устройство, принцип действия, конструктивные особенности и способы проверки оборудования, особо сложных и точных приборов и механизмов; правила сборки, механической обработки особо сложной аппаратуры, приборов, механизмов и узлов, изготавливаемых на соответствующем производстве; способы крепления и выверки особо сложных деталей; основные сведения о параметрах обработки; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ

а) агрегаты конденсаторов переменной емкости с комбинированной системой зацепления (конической, червячной, косым зубом) – изготовление;

б) амперметры, вольтметры класса точности 0,1-0,2 – капитальный ремонт;

в) антенны круглые и плоские крупногабаритные – сборка узлов и общая сборка;

г) аппаратура и приборы контрольно-измерительные особо сложные механическая регулировка;

д) аппаратура регистрирующая и буквопечатающая – сборка и регулировка;

е) генераторы задающие – сборка;

ж) головки делителей – изготовление и сборка;

з) головки магнитные – полное изготовление и сборка;

и) гониометры – исправление всех дефектов, обнаруженных при регулировке, с разборкой, заменой деталей и последующей повторной сборкой и регулировкой;

к) детали антенные переключателей с кулачковой системой изготовление, сборка и регулировка;

л) механизмы лентопротяжные для видеомагнитофонов – сборка и регулировка с подгонкой деталей;

м) механизмы с различными зацеплениями – сборка в малогабаритном тонкостенном корпусе;

н) механизмы с синхронными и контрольно-следящими устройствами сборка;

о) механизмы эксцентриковые – сборка;

п) построители, счетно-решающие механизмы – сборка и подгонка деталей, регулировка плавности хода кареток, проверка «мертвых» ходов и моментов;

р) приборы точные с сопряжением, электромагнитными, эксцентриковыми и часовыми механизмами – сборка с подгонкой деталей, механическая и электрическая регулировка;

с) приборы центральные и периферийные, имеющие фрикционные и электромагнитные механизмы, цилиндрические и дифференциальные зацепления – сборка и регулировка с подгонкой и притиркой деталей зацепления;

т) сельсины с тремя-четырьмя червячно-шестереночными переходами – сборка и регулировка с точной выверкой;

у) усилители мощности – сборка;

ф) устройства антенные с потенциометрами, датчиками, редукторами, моторами – сборка (в условиях мелкосерийного производства);

х) устройства гироскопические – сборка, статическая и динамическая балансировка деталей, узлов и приборов, механическая регулировка, испытание и сдача;

ц) устройства кассетные для видеомагнитофонов – сборка и регулировка;

ч) устройства печатающие (реперфораторы, трансмистеры, клавиатура) – сборка, обкатка с подгонкой деталей.

45. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре

6-й разряд

Характеристика работ: сборка, механическая регулировка опытных образцов особо сложной радиоэлектронной аппаратуры, приборов и механизмов с подгонкой и доводкой деталей и изготовление деталей любой сложности с большим количеством сопрягаемых размеров с различной механической и слесарной обработкой по 5-6 квалитетам, испытание электрической и механической части изготовленной аппаратуры любой сложности, выявление конструктивных недостатков в деталях, узлах и изготовленных приборов, установление рациональной последовательности механической обработки с выбором базисных поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности, изготовление универсальных приспособлений и специальных режущих инструментов, капитальный ремонт особо сложных приборов.

Должен знать: конструкцию, способы и правила проверки на точность различных типов аппаратуры и оборудования; способы установки, крепления и выверки особо сложных деталей и узлов; принцип действия различных систем механизмов любой сложности; методы сборки и механической регулировки аппаратуры, приборов и механизмов любой сложности; принцип расчета различных зубчатых и других зацеплений; принцип устройства, назначение и способы применения особо сложных и специальных контрольно-измерительных приборов и инструментов, электроизмерительных приборов специального назначения; конструкции и способы применения особо сложных приспособлений, нормальных и специальных рабочих режущих инструментов; основные сведения о параметрах обработки; принцип расчетов, связанных с выполнением особо сложных и ответственных работ.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) антенны дециметровые – сборка;

б) аппаратура регистрирующая, буквопечатающая особо сложная регулировка механической части, замеры электрических и механических параметров;

в) аппараты телеграфные 5-ти и 7-элементного кода – отладка, регулировка механической части;

г) видеомагнитофоны – сборка и регулировка опытных образцов;

д) волномер гетеродинный, детали к верньерным устройствам и конденсаторам переменной емкости – изготовление, сборка и регулировка с доведением электрического люфта по частоте +/- 0,01 от номинала;

е) искатели декадно-шаговые – сборка опытных образцов с изготовлением входящих сложных деталей (точная подгонка и доводка различных ответственных зацеплений с расчетом их, сборка узлов с подгонкой в приборе и окончательная механическая регулировка приборов);

ж) камеры передающие телевизионные – сборка опытных образцов;

з) макеты электромеханических приборов, имеющих главное движение от системы кулачков, находящихся во взаимодействии с зубчатыми и червячными зацеплениями и электромагнитными механизмами – полное изготовление ответственных деталей, сборка и регулировка;

и) осциллографы высокочастотные – капитальный ремонт, настройка;

к) передатчики многокаскадные и многодиапазонные – сборка опытных образцов;

л) построители – сборка с подгонкой деталей в пределах заданных допусков и постановкой переднего и заднего цилиндров, кареток и зубчатых реек с регулировкой «мертвых» ходов и крутящих моментов в соответствии с ТУ и таблицами проверки, а также постановка шкал;

м) приборы, состоящие из нескольких механизмов, находящихся в состоянии взаимодействия и связанных между собой сложной системой рычажков, кулачковых, зубчатых и червячных передач, электромагнитных механизмов и смонтированных на общем основании – сборка с подгонкой деталей и регулировка;

н) приборы любой сложности, имеющие сопряженные электромагнитные, часовые механизмы и дифференциальные зацепления – сборка, механическая регулировка с подгонкой ответственных деталей, выверка эксцентриков и кривых по гониометру;

о) системы гониометров с зубчатой, тросовой, червячной и другими передачами вращения с ошибкой вращения гониометров по отношению один к другому не более +/- 0,1 – сборка с изготовлением экспериментальных образцов деталей.

46. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

2-й разряд

Характеристика работ: сборка простых приборов, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи со слесарной подгонкой деталей, входящих в сборку, под руководством слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов более высокой квалификации, резка заготовок, комплектовка и подготовка деталей к сборке, обработка плоскостей деталей по 12-14 квалитетам, разметка, сверление, нарезание резьбы, гибка, клепка, пайка, склеивание и другие простые механосборочные работы, выполнение различных простых слесарных операций при доработке и подгонке различных простых сопрягаемых деталей и узлов.

Должен знать: основные сведения об устройстве и принципе действия используемого в работе оборудования и правила управления им; правила и способы выполнения простых слесарно-сборочных работ; назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений, контрольноизмерительных инструментов и приборов, нормального и специального режущего инструмента; основные механические и радиотехнические свойства обрабатываемых и используемых при сборке материалов; основные сведения о параметрах обработки; правила заточки простого режущего инструмента; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) блоки простые волноводов, спецустройств, лучевых комплектов и других изделий – установка и крепление плат, общая сборка;

б) вводы антенные – установка и крепление в сборке (на конвейере);

в) вилки штепсельные, разъемы и фишки – сборка;

г) волноводы несложные – гибка и слесарная обработка;

д) гайки, винты, резьбовые оправки – установка и закрепление, покрытие лаком;

е) гнезда штепсельные на изоляционные панели – сборка с установкой наконечников и перемычек;

ж) головки магнитные – сборка сердечников;

з) каркасы катушек трансформаторов – сборка;

и) кассеты к малогабаритным магнитофонам – сборка;

к) кинескопы, динамики – установка и крепление;

л) колпачки изделий типа ФРМ, ФШМ; корпусы изделий типа ПРМ, ПШМ, изделия типа ФМТ, СА, ВД – сборка;

м) контакты различных видов – запрессовка в контактные пружины на ручных и механических прессах и автоматах;

н) коробки телефонные распределительные – сборка;

о) магнитофоны – сборка переключателя ПГК;

п) объектив дозиметра – сборка и развальцовка на автомате;

р) панели, платы, колодки гетинаксовые, текстолитовые, стекло-текстолитовые и др. – установка контактных лепестков с развальцовкой пустотелых заклепок на станке, с предварительным рассверлением отверстий;

с) панели, платы – развальцовка пистонов, втулок, лепестков, заклепок, штырей вручную и на прессе;

т) платы печатные многослойные – резка заготовок, пропиловка контура по шаблону, сборка, армировка;

у) прокладки резиновые и из других материалов – пробивка пазов, отверстий;

ф) реле простые – сборка;

х) телевизоры, радиоприемники – пооперационная сборка на конвейере;

ц) угольники, скобы, планки, держатели – установка и развальцовка втулок, заклепок;

ч) узлы для реле – сборка;

ш) узлы и блоки ЭВМ (простые) – поточная и пооперационная сборка;

щ) фильтры кварцевые аппаратуры дальней связи – сборка на конвейере;

ы) шасси радиоизмерительных приборов – сборка;

э) шкафы – установка обшивки с нарезкой резьбы, подгонка простых деталей на единичных образцах;

ю) щитки, вводные для коммутационных цепей – сборка;

я) ЭРЭ – заготовка, формовка вручную.

47. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

3-й разряд

Характеристика работ: сборка и механическая регулировка узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, приборов, механизмов и аппаратуры средств связи средней сложности со слесарной обработкой, подгонкой и доводкой деталей в пределах 11-12 квалитетов, соединение деталей заклепками, винтами (с разметкой и сверлением отверстий) и пайкой с соблюдением требований чертежа, испытание блоков радиоэлектронной аппаратуры и средств связи на вибростендах и на герметичность в соответствии с ТУ, проверка собранных узлов, механизмов и аппаратов на соответствие ТУ и устранение обнаруженных дефектов.

Должен знать: устройство, назначение и принцип действия используемого в работе оборудования, универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов средней сложности и точности; назначение и принцип работы собираемых узлов, блоков, аппаратов, приборов; правила заточки специальных режущих инструментов; основные правила и приемы выполнения слесарно-сборочных, разметочных и других механосборочных работ средней сложности; основные сведения о параметрах обработки; основные свойства и маркировку обрабатываемых и применяемых при сборке материалов; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) блоки, узлы – сборка, установка в каркас, подгонка по месту, шаблонам и имитаторам;

б) блоки конденсаторов переменной емкости, конденсаторы переменной емкости – сборка и расчеканка пластин статора, подготовка деталей и сборка с регулировкой хода ротора и точным расположением сектора ротора в промежуточных статорных секторах;

в) вентиляторы односторонние – сборка, регулировка;

г) волноводы – изготовление;

д) группы контактные – сборка с тренировкой и регулировкой зазора давления;

е) дужки коммутационные и платы экранированные – сборка;

ж) изделия типа ФРМ, ПРМ, ШС-2, МГК1-1, КН-28, разветвители, выключатели, розетки – сборка;

з) кинескопы телевизоров цветного изображения – установка, крепление с подгонкой относительно передней панели;

и) контроллеры аппаратуры дальней связи – сборка;

к) корпусы изделий типа ДП, ФРМ, ФШМ – сборка;

л) пакеты ротора, статора и магнитопровода – сборка на конвейере;

м) панели передние приемников, телевизоров и др. аппаратуры – сборка, установка и крепление с подгонкой по месту;

н) платы печатные высокочастотные – разметка пазов, сверление стыковочных отверстий и отверстий для захода фрезы, припиловка по контуру фигурных пазов и скосов;

о) платы приемников тонального набора аппаратуры дальней связи – сборка;

п) радиаторы блоков питания – установка транзисторов, диодов и других ЭРЭ;

р) радиостанции и радиоустановки передвижные – установка (с подгонкой по месту) радиооборудования в кузовах (вырезка окон и проемов в обшивках), крепление кронштейнов, рам, каркасов; сборка и установка силовых антенных выводов, укладка и крепление проводов и кабелей;

с) реле средней сложности – сборка с подгонкой и доводкой деталей;

т) системы отклоняющие – установка на кинескоп, крепление;

у) телевизоры, блоки телевизоров, радиоприемники – сборка на конвейере (выполнение не менее 50% операций);

ф) телевизоры, приемники – сборка в корпус;

х) телефоны динамические, стереофонические – сборка;

ц) трансформаторы всех видов – набивка железом, установка магнитопровода и крепление пакета шпильками, обоймой, угольниками, стяжками, установка и закрепление на панели;

ч) шасси – сборка предварительная и окончательная;

ш) шины питания – сборка с выставлением резистов.

48. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

4-й разряд

Характеристика работ: сборка с механической регулировкой сложных приборов, механизмов и аппаратуры средств связи, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств, шабрение базовых поверхностей и направляющих элементов конструкций, приработка различного рода зубчатых и червячных зацеплений, доводка и подгонка сложных деталей в пределах 7-10 квалитетов, разметка плит, оснований под установку на них механизмов, блоков и узлов с обеспечением жесткой фиксации и правильного взаимодействия собираемых изделий в соответствии с ТУ, испытание собранных механизмов, блоков и устройств аппаратуры и приборов, устранение обнаруженных в процессе испытаний неточностей в работе, проверка механической части собранных изделий с использованием контрольно-измерительных приборов и инструментов, изготовление сборочных приспособлений.

Должен знать: устройство, принцип действия используемого в работе оборудования и способы его наладки; назначение, устройство и принцип действия собираемой аппаратуры; правила термообработки нормального и специального режущего инструмента; способы и методы механической регулировки собираемой аппаратуры; основные сведения о параметрах обработки; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) автостопы, консоли, электромагниты – сборка и механическая регулировка;

б) антенны телескопические – сборка с подгонкой;

в) аппаратура на полупроводниках – сборка сложных узлов;

г) аппараты фототелеграфные – сборка, отладка и регулировка;

д) блоки и субблоки аппаратуры дальней связи высокочастотного телефонирования – сборка;

е) блоки измерений – сборка;

ж) блоки питания с большой насыщенностью входящих узлов и ЭРЭ сборка;

з) выпрямители высоковольтные, усилители, делители, модуляторы, ферровалиометры – сборка;

и) генераторы, осциллографы – сборка с выверкой и подгонкой деталей;

к) группы контактные, состоящие из нескольких контактных пластин сборка с принудительным испытанием давления;

л) диски кодовые – протирка после заливки;

м) изделия для «Видеотехники» – сборка;

н) искатели декадно-шаговые – полная сборка, подгонка и проверка;

о) источники питания стабилизированные на полупроводниках – сборка сложных узлов;

п) кабели плоские – укладка, подключение, проверка соединений в стойках и рамках устройств ЭВМ;

р) кабины – сборка с разметкой, сверление отверстий, нарезание резьбы и подгонка деталей;

с) кнопки командные – сборка головки и регулировка;

т) колпаки, кожухи и стеклоткани – запрессовка и распрессовка, проверка на герметичность;

у) магнитопроводы – калибровка, притирка опытных образцов;

ф) механизмы регистровые – сборка;

х) микропереключатели всеклиматического исполнения для специальной радиоэлектронной аппаратуры с заданной скоростью переключения на пластмассовом основании; переключатели типа «Тумблер» всеклиматического исполнения для специальной электронной аппаратуры – полная сборка и регулировка с проверкой электрических параметров;

ц) муфты зацепления разных типов – сборка и регулировка;

ч) передатчики – сборка;

ш) переключатели кнопочные всеклиматического исполнения под печатный монтаж со световой сигнализацией для специальной радиоэлектронной аппаратуры на пластмассовом основании – сборка с проверкой электрических параметров;

щ) переключатели типа ПКБ – установка шунтов и колец;

ы) преобразователи напряжения – сборка;

э) радиоприемники – сборка и установка на одну ось сложных блоков и механизмов (настройка антенны и шкалы с редукторами);

ю) радиостанции – комплексная сборка блоков и узлов;

я) редукторы средней сложности – сборка, регулировка;

я-1) реле герметизированные (сложные и особо сложные) – сборка с подгонкой и доводкой деталей;

я-2) секции  волноводные (сложные) – изготовление;

я-3) системы вентиляционные, антенные, кондиционеры, воздуховоды, освещение – сборка и установка в кузове;

я-4) спецаппаратура – сборка с установкой комплектующих;

я-5) стенды – сборка экспериментальных образцов с подгонкой деталей, узлов;

я-6) столы операторов – сборка предварительная и окончательная;

я-7) телевизоры – устранение механических дефектов сборки со сменой отдельных узлов и деталей;

я-8) трансформаторы: высоковольтные, высокопотенциальные, всеклиматического исполнения – сборка;

я-9) трансформаторы: силовые, выходные, тороидальные, кадровые, звуковые – сборка в условиях мелкосерийного производства;

я-10) трансформаторы и блоки импульсных трансформаторов для гибридно-пленочных схем; трансформаторы высокочастотные для схем печатного монтажа, импульсные микротрансформаторы; особо стабильные трансформаторы и дроссели – сборка;

я-11) шестерни, втулки, установочные кольца – штифтование на валиках с коническими штифтами с предварительным сверлением и развертыванием отверстий под штифты.

49. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

5-й разряд

Характеристика работ: сборка с механической регулировкой особо сложных узлов, приборов, устройств радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи, состоящих из нескольких сборочных единиц, механизмов, находящихся во взаимодействии с общей кинематической и электрической схемой, с подгонкой и доводкой деталей в пределах 7-го квалитета; сборка устройств по сложным кинематическим схемам с эксцентрированными механизмами, электромагнитами, сборка с механической регулировкой, доводкой и подгонкой опытных и экспериментальных образцов аппаратуры, сборка, обкатка и регулировка особо сложных зацеплений с коническими, цилиндрическими и червячными зубчатыми колесами, выполнение сборочных операций методом ступенчатой пайки (соединение собираемых деталей разными марками припоев), выполнение необходимых расчетов, связанных со слесарно-сборочными работами по сборке радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Должен знать: устройство и принцип действия используемого в работе оборудования, собираемой аппаратуры; способы проверки на точность различных моделей, механизмов, приборов, станций и аппаратуры; методы механической и слесарной обработки особо сложных и ответственных деталей, сборки приборов и устройств; способы механической регулировки особо сложных механизмов, приборов и комплексов приборов; способы определения последовательности обработки, связанной с выполнением особо сложных и ответственных работ; устройство, принцип работы, назначение особо сложных и высокоточных контрольно-измерительных инструментов и приборов, правила пользования ими; основные сведения о параметрах обработки; технологические свойства материалов и сплавов, используемых в работе; основы электро- и радиотехники.

Примеры работ:

а) автотрансформаторы – полная сборка с регулировкой контактного давления щеток, осевого люфта;

б) аппаратура, регистрирующая и буквопечатающая – сборка, отладка, регулировка;

в) аппаратура телеграфная (особо сложная) – полная сборка;

г) барабаны и головки магнитные – сборка;

д) блоки волноводов особо сложные – сборка, проверка по механическим параметрам с применением контрольно-измерительных приборов;

е) блоки особо сложные, содержащие вакуумные узлы – сборка (в условиях мелкосерийного производства), герметизация методом пайки;

ж) датчики точные угловые – полная сборка с подгонкой деталей и узлов, проверка сопротивления изоляции;

з) звукопроводы кварцевые – опытная установка базисных размеров при сборке, механическая регулировка;

и) камеры телевизионные для цветного и черно-белого изображения сборка;

к) линии задержки – шабрение базовых поверхностей, герметизация с последующей проверкой на герметичность в масляной ванне и проверкой остаточного давления;

л) механизмы отсчета, переключатели кодовые, резонаторы – сборка, регулировка;

м) пульты, блоки, стойки специального назначения особо сложной конструкции – сборка;

н) пульты управления (особо сложные) – сборка с установкой панелей управления и регулировкой узлов;

о) радиоаппаратура специальная – сборка опытных образцов с подгонкой деталей, регулировкой и испытанием;

п) редукторы наклона (азимутные) – сборка и проверка по механическим параметрам;

р) реле времени с механическими и электрическими переключателями сборка и регулировка;

с) реле телефонные многопружинные, малогабаритные – сборка опытных образцов;

т) сердечники – склеивание и доводка под микроскопом;

у) спецаппаратура – механическая сборка клавиатуры с установкой регулируемых зазоров (в условиях мелкосерийного производства);

ф) стойка аппаратуры дальней связи любой сложности – сборка;

х) усилители (многокаскадные) высокой и низкой частоты – сборка, настройка, подгонка, регулировка и вычерчивание амплитудных частотных характеристик;

ц) установка для проведения климатических испытаний – сборка;

ч) шкафы специзделий и аппаратуры ЭВМ крупногабаритные особо сложные – сборка с выставлением по калибрам блоков, контактных разъемов и направляющих; установка дверей, панелей управления.

50. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов

6-й разряд

Характеристика работ: сборка опытных и экспериментальных образцов устройств радиоэлектронной аппаратуры с последующей регулировкой, настройкой и испытанием ее механической части, сборка, регулировка и испытание зацеплений любой сложности с подгонкой деталей, выполнение наиболее сложных слесарных операций в пределах 5-6 квалитетов, проверка правильности сборки опытных и экспериментальных изделий с учетом требований ТУ.

Должен знать: устройство, принцип действия и методы наладки особо сложного обслуживаемого оборудования; устройство, принцип действия и назначение собираемой аппаратуры и приборов; устройство, назначение и условия применения особо сложных и высокоточных контрольно-измерительных инструментов и приборов; основные сведения о параметрах обработки; методы расчетов, связанных с выполнением экспериментальных и опытных работ.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) аппаратура радиоэлектронная особо сложная, различного назначения – сборка с регулировкой, согласованием радиорелейных систем, проведением испытаний и оформлением протоколов испытаний;

б) блоки опытных образцов устройств – сборка, механическая регулировка с доводкой и подгонкой деталей;

в) двигатели – полная сборка с необходимой подгонкой и доводкой деталей и узлов, обработка, окончательная сдача;

г) камеры генераторные, частотомеры – полная сборка с необходимой подгонкой, доводкой деталей и узлов опытных образцов;

д) роторы – сборка с механической регулировкой и подгонкой;

е) системы отклоняющие (передающие) для камер цветного телевидения полная сборка с подгонкой деталей, юстировка (экспериментальные и опытные образцы).

51. Спекальщик ленточных сердечников

2-й разряд

Характеристика работ: гибка, спекание и термическая обработка простых однофазных магнитопроводов на полуавтоматах, автоматах и спецустановках из ленточной электротехнической стали. Подготовка обслуживаемого оборудования к работе и наблюдение за режимом работы полуавтоматов, автоматов и спецустановок.

Должен знать: принцип работы и правила подготовке к эксплуатации обслуживаемого оборудования; правила пользования применяемыми приспособлениями и инструментом; принцип работы и правила пользования приборами для измерения температуры и режимов работы в электропечах; основы электро- и радиотехники.

52. Спекальщик ленточных сердечников

3-й разряд

Характеристика работ: гибка, спекание и термическая обработка однофазных магнитопроводов и внутренних пакетов для трехфазных магнитопроводов средней сложности на автоматах, полуавтоматах и спецустановках из ленточной электротехнической стали в соответствии с установленным технологическим процессом.

Должен знать: устройство и способы наладки, температурные режимы обслуживаемого оборудования; правила разборки, сборки и чистки камеры спекания; назначение и характеристику работы магнитопроводов; правила пользования специальными приспособлениями и контрольно-измерительными инструментами средней сложности; основы электро- и радиотехники.

53. Спекальщик ленточных сердечников

4-й разряд

Характеристика работ: гибка, спекание и термическая обработка сложных специальных и опытных образцов однофазных и трехфазных магнитопроводов из стальной электротехнической ленты на специальном оборудовании с полным соблюдением технологического процесса и режимов спекания и термообработки.

Должен знать: устройство обслуживаемых автоматов, полуавтоматов, специальных станков, универсального оборудования и установок; электрическую схему наладки применяемого оборудования; устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных инструментов и приборов; электромагнитную характеристику ленточных сердечников; основы электро- и радиотехники.

Приложение к Приложению

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 9 января 2009 года № 1

Алфавитный указатель профессий рабочих

| № п/п | Порядковый номер профессий | Наименование профессий, помещенных в разделе | Диапазон разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-4 | Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров | 2-5 |
|  | 5-8 | Градуировщик радиоаппаратуры | 2-5 |
|  | 9-10 | Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов | 2-3 |
|  | 11-13 | Изготовитель ленточных сердечников | 2-4 |
|  | 14-17 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 3-6 |
|  | 18 | Лаглинщик | 2 |
|  | 19-23 | Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 2-6 |
|  | 24-27 | Намотчик катушек | 2-5 |
|  | 28-30 | Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах | 2-4 |
|  | 31-34 | Оператор электроакустических измерений | 3-6 |
|  | 35-36 | Подгонщик катушек | 2-3 |
|  | 37-40 | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 3-6 |
|  | 41-45 | Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре | 2-6 |
|  | 46-50 | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 2-6 |
|  | 51-53 | Спекальщик ленточных сердечников | 2-4 |