ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО

СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 39:

«ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ, КАРТОНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ»

30 декабря 2009 года

№ 546

(САЗ 10-14)

Согласован: Министерство промышленности

Приднестровской Молдавской Республики

с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР:

- от 29 июля 2022 года № 63 (САЗ 22-32)

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА 2022 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года № 519 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 09-31), с изменением, внесенным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2009 года № 827  (САЗ 09-48), п р и к а з ы в а ю:

1.	Утвердить «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 39: «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них».

2.	Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр								          		             Е. Черненко

г. Тирасполь

30 декабря 2009 года

№ 546

Приложение

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 30 декабря 2009 года № 546

ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Выпуск 39

«Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них»

1. Введение

- Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее ЕТКС) обязателен для применения в организациях различных отраслей народного хозяйства независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, где имеются указанные в настоящем выпуске виды работ.

- Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет две части.

- Часть «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий.

- В части «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

- В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. Работодатель может разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности их исполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

- Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к восьмиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

- Кроме работ, предусмотренных в части «Характеристика работ», рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

- Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в части «Должен знать», рабочий должен знать: правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте; виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию.

- Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

10. В дополнение к настоящему выпуску, содержащему тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, приводится алфавитный указатель профессий рабочих, с указанием порядкового номера, наименований профессий и диапазона разрядов (прилагается).

2. Тарифно-квалификационные характеристики

- 1. Автоматчик картонажного производства

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение наиболее простых операций при обслуживании агрегата (машины); заправка, укладка материалов в автоматы картонажного производства; нарезка кроя коробок, загибка края листов, наклеивание этикеток; съем изготавливаемых изделий и отбраковка дефектных; укладка готовой продукции.

Должен знать: устройство отдельных узлов обслуживаемого оборудования; правила заправки материалов и укладки готовой продукции; размеры изготовляемых деталей и изделий; виды заготовок и изделий.

- 2. Автоматчик картонажного производства

2-й разряд

Характеристика работ: изготовление внутренних пакетов, сборка манжета, донышка и их закатка на автоматах и полуавтоматах различных систем; навеска манжетов и донышек на формы вручную; обслуживание агрегата (машины) по изготовлению картонных коробок и коробкопрорезальных машин; заправка рулона картона в машину для раскроя на листы, последующая заправка прикроенных листов для загибки, формования и склеивания коробок с крышками; съем, складирование готовых изделий в ящики; сшивка ящиков из гофрированного картона на сшивальных автоматах; обслуживание гильзорезального автомата; регулирование натяжения проволоки, швейных аппаратов в зависимости от плотности сырья и сечения проволоки; закатка комбинированных коробок на приводном станке; наблюдение за качеством изготавливаемых изделий; контроль качества готовых изделий.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; назначение и взаимодействие частей и узлов агрегата и машины; размеры изготавливаемых коробок; основные свойства применяемых материалов; ассортимент изготавливаемых изделий; требования, предъявляемые к качеству готовых изделий.

- 3. Автоматчик картонажного производства

3-й разряд

Характеристика работ: комплексное изготовление художественных коробок, складных (пачечных) футляров, наружных пакетов на автоматах разных систем; сборка бумажных стаканов и бутылок из донышка и корпуса; фальцевание и склеивание боковых стенок низка или крышки; закатка комбинированных коробок из бумажного корпуса и металлических деталей – крышек на автоматах и полуавтоматах различных систем; изготовление гильз из рулонной бумаги на мазально-закаточно-резальном агрегате; обслуживание автоматической линии по изготовлению художественных коробок: этикетирование, сборка и сушка коробок; регулирование натяжения бумажного полотна, скоростей подачи заготовок и изделий, температуры сушильной камеры, чистоты реза; нанесение рисунка печатной формой; составление и приготовление красок, клея, поливинилацетатной эмульсии; установка валиков и ножей; съем, укладка готовых изделий, отбраковка дефектных; наблюдение за качеством изготавливаемых изделий и печати; подналадка и регулирование автоматов и полуавтоматов.

Должен знать: устройство, способы подналадки и регулирования обслуживаемого оборудования; ассортимент и свойства применяемых материалов; способы составления и приготовления красок, клея, эмульсий; требования, предъявляемые к качеству изготавливаемых изделий.

- 4. Автоматчик картонажного производства

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление плинтусовых коробок с одним или двумя плинтусами; приклеивание плинтуса к низку или крышке; сборка низка или крышки складных плинтусовых коробок различной сложности на автоматах; комплексное изготовление бумажных гильз на агрегате автоматического действия: намазка, навивка, резка, этикетирование и сушка; регулирование температурного режима сушильной камеры, чистоты реза, подачи воздуха для самонаклада, толщины слоя нанесения клея или эмульсии на заготовки и детали, скорости подачи заготовок; расчет и установка магазинов, цепей, подающих заготовки в зависимости от их размеров; составление поливинилацетатной эмульсии по рецептуре; наблюдение за качеством изготавливаемых изделий; наладка и регулирование работы автоматов.

Должен знать: устройство, способы наладки и регулирования автоматов; размеры валиков и ножей; ассортимент изготавливаемых изделий; основные свойства применяемых материалов; причины брака и меры их устранения; требования, предъявляемые к качеству изготавливаемых изделий.

- 5. Аппаратчик по выщелачиванию фибры

2-й разряд

Характеристика работ: подготовка трубочной и листовой фибры к загрузке в диффузоры; укладка листовой фибры в пачки и подвеска их на пряжки или в зажимы; установка трубочной фибры на торец; загрузка диффузоров, перекачка растворов хлористого цинка и переборка фибры в процессе выщелачивания; разгрузка диффузоров.

Должен знать: нормы и условия загрузки фибры разных марок и толщины; температурные условия фибры и растворов; режим переборки фибры во избежание склеивания.

- 6. Аппаратчик по выщелачиванию фибры

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса выщелачивания фибры; подготовка диффузоров к загрузке; заливка в диффузоры кислоты в зависимости от состава хлористого цинка; контроль за процессом выщелачивания, скоростью снижения концентрации и раствором в диффузорных батареях для предупреждения образования пузырей в фибре; наблюдение за состоянием фибры в диффузорах для предупреждения склеивания листов и трубок и для равномерного выщелачивания; перекачка растворов хлористого цинка; отбор концентрированного раствора из диффузоров и направление его на упаривание; участие в загрузке и выгрузке диффузоров.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования и состояния коммуникаций; процесс выщелачивания фибры; требования, предъявляемые к фибре; правила подготовки диффузоров.

7. Аппаратчик по приготовлению глинозема

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса производства сернокислого и нефелинового глинозема под руководством аппаратчика более высокой квалификации; размельчение гидрата; доставка и дозировка серной кислоты и гидрата окиси алюминия; загрузка шихты в котлы; отбор пробы; спуск глинозема в лотки, разбивка остывшего глинозема и транспортировка его.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс приготовления глинозема; нормы расхода сырья и химикатов; качественные показатели глинозема; условия затвердения сернокислого глинозема.

- 8. Аппаратчик по приготовлению глинозема

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса производства сернокислого и нефелинового глинозема; определение концентрации растворов и кислоты; наблюдение за температурным режимом процесса; определение окончания реакции кристаллизации глинозема; участие в ремонте оборудования; ведение учета расхода сырья, химикатов и выпуска готовой продукции.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов, схему коммуникаций; технологический режим приготовления глинозема; нормы расхода сырья и химикатов; основные свойства и требования к качеству серной кислоты, гидрата окиси алюминия и готовой продукции.

- 9. Аппаратчик скипидарной установки

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса ректификации скипидара под руководством аппаратчика более высокой квалификации; обслуживание флорентины-бака-отстойника и разделителя; очистка скипидара путем ректификации или другим способом; разлив скипидара-сырца в тару; учет выработанного скипидара; контроль качества, цвета, удельного веса скипидара; прием скипидара-сырца из варочного отдела, разгрузка разгонки скипидара-сырца, промывка, фильтрация и пережим скипидара в цистерны.

Должен знать: принцип действия скипидарной установки; требования, предъявляемые к скипидару-сырцу и процесс очистки скипидара.

- 10. Аппаратчик скипидарной установки

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса ректификации скипидара на ректификационной установке непрерывного действия; контроль за поступлением дезодорированного скипидара; подача скипидара на установку; контроль качества вырабатываемого продукта – пинена, карена или очищенного скипидара; проведение химических анализов.

Должен знать: устройство установки, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; процесс ректификации; требования, предъявляемые к очищенному скипидару, пинену, карену; методы проведения химических анализов.

- 11. Аппаратчик талловой установки

2-й разряд

Характеристика работ: сбор сульфатного (неуплотненного) мыла в сборный ящик; закачка мыла в котел; разведение серной кислоты и подача ее на разложение мыла; участие в отделении черного щелока, в варке таллоля и декантации сваренного таллоля; сгущение и затаривание сульфатного мыла; спуск бисульфата и инкрустов, пережим таллоля в бак для сушки; выполнение работ под руководством аппаратчика более высокой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический режим производства таллового масла; требования, предъявляемые к качеству мыла.

- 12. Аппаратчик талловой установки

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса получения таллового масла на установках производительностью до 20 т в сутки; варка таллоля, декантация сваренного таллоля; регулирование режима варки, наблюдение за крепостью кислоты, давлением и температурой в котле.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; режим варки таллоля; требования, предъявляемые к качеству таллового масла, направляемого для дальнейшей переработки.

13. Аппаратчик талловой установки

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса двухступенчатой варки и декантации таллового масла на установках производительностью свыше 20 до 40 т в сутки; регулирование технологического режима варки; сбор сульфатного мыла в сборные баки; отделение черного щелока с перекачкой жидкости на выпарную станцию; промывка и сушка таллового масла, перекачка в баки для хранения; выполнение текущих лабораторных анализов; наблюдение за работой оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры; ведение непрерывного процесса получения таллового масла под руководством аппаратчика более высокой квалификации.

Должен знать: конструкцию обслуживаемого оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс получения таллового масла-сырца; требования, предъявляемые к качеству мыла и таллового масла; удельные нормы расхода химикатов и сырца; методы проведения лабораторных анализов.

- 14. Аппаратчик талловой установки

5-й разряд

Характеристика работ: ведение непрерывного процесса получения таллового масла на установках производительностью свыше 40 т в сутки; отстаивание сульфатного мыла, разбавление его горячей водой с последующей фильтрацией, разложение мыла серной кислотой; регулирование дозировки сульфатного мыла, серной кислоты, воды, содового раствора и бисульфата натрия; контроль за температурным режимом, давлением и другими показателями по контрольно-измерительным приборам и результатам анализов; соблюдение норм расхода полуфабрикатов; наблюдение за работой оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: конструкцию и кинематические схемы обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к качеству мыла и таллового масла; удельные нормы расхода сырья и химикатов; правила проведения лабораторных анализов; правил настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов и инструментов.

- 15. Армировщик

3-й разряд

Характеристика работ: армирование бумажных патронов, конусов и цилиндров на армировочных или опрессовочных машинах по армировке верхнего и нижнего отверстий цилиндров ровничной катушки металлической арматурой с разбортовкой ее, керновкой и завальцовкой; подвозка патронов, цилиндров и колец к машине; загрузка металлических колец и укладка бумажных патронов или цилиндров в питательные бункера машин или лоток; регулирование механической подачи колец, патронов и цилиндров; сортировка колец для армировки; наблюдение за работой обслуживаемых машин и отдельных узлов; устранение мелких неполадок в работе оборудования; контроль за качеством выпускаемых изделий в соответствии с установленными техническими условиями или государственными стандартами.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технические условия или государственные стандарты на выпускаемые изделия; виды брака, причины и способы предупреждения его.

16. Вальцовщик фибровых трубок

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса вальцовки фибровых трубок; отделка и калибровка трубок путем многократного пропуска их через прокатные вальцы с подбором калибра ручьев для данной партии трубок; пластификация трубок путем пропаривания их с подбором режима пропаривания в зависимости от размеров и качества трубок; надевание трубок на калиброванные стальные стержни; регулирование прокатного стана по мере вытягивания трубки при вальцовке и съем трубок со стержней; контроль за размерами, формой и качеством трубок в процессе вальцовки.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; виды, размеры и качественные показатели трубок; технологический процесс пластификации фибры пропаркой; режимы вальцовки трубок на стержнях; технические условия на готовые трубки.

- 17. Варщик волокнистого сырья

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса варки волокнистого сырья согласно заданному режиму для выработки рулонных кровельных и изоляционных материалов; загрузка сырья в шаровой варочный котел; дозировка, разведение химикатов и заливка их в котел; регулирование давления пара; разгрузка котла; подготовка котла к следующей варке.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический режим варки; качественные показатели сырья и готовой массы.

- 18. Варщик восковой, клеевой массы и пропиточной смеси

1-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса варки восковой и клеевой массы под руководством варщика более высокой квалификации; поддержание необходимой температуры восковой и клеевой массы.

Должен знать: основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования; способ варки воска, клея и пропиточной смеси.

- 19. Варщик восковой, клеевой массы и пропиточной смеси

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса варки восковой, клеевой массы и пропиточной смеси в соответствии с установленной рецептурой; получение химикатов, взвешивание их по рецептуре, размешивание и загрузка в варочный котел; контроль за качеством варки и регулирование температурного режима; подготовка котлов к следующей варке; перекачивание раствора в пропиточный агрегат; регулирование уровня смеси; наблюдение за работой оборудования, вентиляционных установок и коммуникаций; чистка и смазка агрегата.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; систему трубопроводов и контрольно-измерительной аппаратуры; свойства бумаги-основы, химикатов; рецептуру варки восковой клеевой массы и пропиточной смеси; технологию приготовления пропиточного раствора; качественные показатели восковой и клеевой массы.

- 20. Варщик тряпья

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса варки тряпья, отходов переработки льна; подготовка котлов к варке; загрузка тряпья и отходов переработки льна (вытряски); контроль степени готовности массы и выгрузка ее из котла; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций, автоматической и контрольно-измерительной аппаратуры; устранение неполадок в работе.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс и режим варки тряпья; требования к качеству массы.

- 21. Варщик химической древесной массы

2-й разряд

Характеристика работ: варка химической древесной массы под руководством варщика более высокой квалификации; загрузка баланса в котлы; выгрузка баланса из котлов после его пропитки и подготовка котлов к следующей варке; приготовление пропиточного раствора и транспортировка раствора к котлам.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; состав пропиточного раствора; правила загрузки и выгрузки баланса; способы приготовления пропиточного раствора.

- 22. Варщик химической древесной массы

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пропитки-варки балансов; загрузка вагонеток с балансом в пропиточные котлы, перекачка пропиточного раствора; определение качества пропитки; выгрузка балансов из котлов; осмотр и подготовка котлов к следующей варке; спуск отработанного раствора; обеспечение выхода качественной химической древесной массы; осмотр котлов для подготовки их к следующей варке.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и коммуникаций; химический состав пропиточного раствора; качественные показатели пропитанного баланса; факторы, влияющие на процесс пропитки древесины, и качественные показатели химической древесной массы.

- 23. Варщик хлопка

2-й разряд

Характеристика работ: варка хлопка под руководством варщика более высокой квалификации; участие в работе по подготовке котлов к варке; загрузка хлопка и растворов; выгрузка котлов; контроль качества продукции; наблюдение за состоянием оборудования.

Должен знать: технологический процесс приготовления растворов и нормы загрузки химикатов в котел; качественные показатели полумассы.

- 24. Варщик хлопка

3-й разряд

Характеристика работ: расчет разводки щелоков; заливка в котел щелочи, черных щелоков и воды; наблюдение за состоянием мерников, трубопроводов, элеваторов, конденсаторов, транспортеров и шнекового уплотнителя; закрывание крышек котлов; изготовление брикетов в установке для подготовки волокнистых материалов.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и схему коммуникаций; режим варки, отбелки и промывки; влияние химикатов на волокно при варке и отбелке; правила пользования дозировочными устройствами; порядок определения концентрации растворов для варки.

- 25. Варщик хлопка

4-й разряд

Характеристика работ: ведение и регулирование технологического процесса варки и отбелки хлопковых материалов под руководством варщика более высокой квалификации; подготовка к варке котлов или варочно-отбельных аппаратов; подготовка рабочих растворов; загрузка хлопковых материалов, заливка растворов, выход на заданный температурный режим; контроль степени готовности полумассы и ее качества; соблюдение установленных норм расхода материалов, химикатов, пара, воды, электроэнергии; наблюдение за состоянием оборудования и коммуникаций, автоматической и контрольно-измерительной аппаратуры; устранение неполадок в работе оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; основные свойства хлопковых материалов, химикатов и влияние их на процесс сварки и отбелки.

- 26. Варщик хлопка

5-й разряд

Характеристика работ: варка хлопковых материалов в шаровых варочных котлах под давлением или варка, отбелка и промывка в варочно-отбельных аппаратах для изготовления денежных или специальных видов бумаги; получение волокнистых материалов, однородных по качеству; соблюдение установленного технологического режима варки, отбелки, промывки, норм расхода материалов, химикатов, пара, воды и электроэнергии; контроль качества поступающего сырья, химикатов и готового полуфабриката; учет выработки; наблюдение и уход за состоянием оборудования.

Должен знать: конструкцию обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; химические процессы, протекающие при варке и отбелке; методики определения концентрации щелочи и других растворов; причины понижения качества полуфабриката и способы их устранения; методы контроля процесса варки и отбелки.

- 27. Варщик целлюлозы

3-й разряд

Характеристика работ: регулирование поступления щепы, сечки из бункеров в варочные котлы и аппараты непрерывного действия суммарной производительностью целлюлозы и полуцеллюлозы свыше 100 до 250 т в сутки под руководством варщика более высокой квалификации; обслуживание коммуникаций варочного отдела, уход за оборудованием; наполнение и уплотнение котлов и аппаратов непрерывного действия суммарной производительностью до 100 т в сутки щепой, сечкой и другими волокнистыми материалами под руководством варщика более высокой квалификации; закачка кислоты, щелока, пуск пара; обеспечение циркуляции, подъем давления, последовательное ведение процесса варки, отбор проб и выдувка котла; наблюдение за состоянием и правильной эксплуатацией оборудования, коммуникаций, арматуры и контрольно-измерительных приборов; соблюдение качественных показателей в соответствии с государственным стандартом.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; правила загрузки котлов; качественные показатели щепы, сечки.

При выработке целлюлозы, предназначенной для химической переработки и для выработки электроизоляционной бумаги, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 28. Варщик целлюлозы

4-й разряд

Характеристика работ: регулирование поступления щепы, сечки из бункеров в варочные котлы и аппараты непрерывного действия суммарной производительностью целлюлозы и полуцеллюлозы свыше 250 т в сутки под руководством варщика более высокой квалификации; обслуживание коммуникаций варочного отдела, уход за оборудованием; наполнение и уплотнение котлов и аппаратов непрерывного действия суммарной производительностью целлюлозы и полуцеллюлозы свыше 100 до 250 т в сутки щепой, сечкой и другими волокнистыми материалами под руководством варщика более высокой квалификации; закачка кислоты, щелока, пуск пара; обеспечение циркуляции, подъем давления, последовательное ведение процесса варки, отбор проб и выдувка котла; наблюдение за состоянием и правильной эксплуатацией оборудования, коммуникаций, арматуры и контрольно-измерительных приборов; соблюдение качественных показателей в соответствии с государственным стандартом.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; правила загрузки котлов; качественные показатели щепы, сечки; технологические режимы варки и факторы, определяющие качество целлюлозы.

При выработке целлюлозы, предназначенной для химической переработки и для выработки электроизоляционной бумаги, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 29. Варщик целлюлозы

5-й разряд

Характеристика работ: наполнение и уплотнение варочных котлов и аппаратов непрерывного действия щепой, сечкой и другими волокнистыми материалами суммарной производительностью свыше 250 т в сутки под руководством варщика более высокой квалификации; закачка кислоты, щелока, пуск пара; обеспечение циркуляции, подъем давления, отбор проб и выдувка котла; соблюдение качественных показателей в соответствии с государственным стандартом; ведение процесса варки целлюлозы и полуцеллюлозы в котлах и аппаратах непрерывного действия и варки целлюлозы для химической переработки с водным предгидролизом суммарной производительностью до 100 т в сутки; обслуживание опытных установок; контроль варки по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры; дозировка щепы, тростника, соломы, кислоты, щелока, пара; регулирование давления и температуры в котле; периодическая сдувка газа, отбор щелоков из котла; соблюдение всех прочих показателей режима варки; выявление и устранение технических неполадок в работе; наблюдение за состоянием оборудования, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры; включение оборудования с пульта управления.

Должен знать: назначение, устройство и правила включения с пульта управления оборудования варочного цеха; схему автоматического регулирования и контроля процесса варки по стадиям производства и схему трубопроводов воды, пара, кислоты, предгидролизата, насосов, вентилей, предохранительных клапанов; технологический режим варки; химические процессы, происходящие в котле; причины образования подгаров и других отклонений, понижающих качество целлюлозы; методы контроля варки по цвету щелоков; удельные нормы расхода древесины; показатели продукции по государственному стандарту.

При выработке целлюлозы, предназначенной для химической переработки и для выработки электроизоляционной бумаги, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 30. Варщик целлюлозы

6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса варки целлюлозы и полуцеллюлозы в котлах и аппаратах непрерывного действия и варки целлюлозы для химической переработки с водным предгидролизом, суммарной производительностью свыше 100 т в сутки; наблюдение за работой регулирующей аппаратуры и контроль варки по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры; дозировка щепы, тростника, соломы, кислоты, щелока, пара; регулирование давления и температуры в котле; периодическая сдувка газа, отбор щелоков из котла; соблюдение всех прочих показателей режима варки; наблюдение за состоянием оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры; обеспечение выхода планируемой продукции по государственным стандартам; руководство варщиками более низкой квалификации.

Должен знать: назначение, устройство и правила включения с пульта управления оборудования варочного цеха; схему автоматического регулирования и контроля процесса варки по стадиям производства и схему трубопроводов воды, пара, кислоты, предгидролизата, насосов, вентилей, предохранительных клапанов; технологический режим варки; химические процессы, происходящие в котле; причины образования подгаров и других отклонений, понижающих качество целлюлозы; методы контроля варки по цвету щелоков; удельные нормы расхода древесины; качественные показатели продукции по государственному стандарту.

Требуется среднее специальное образование.

- 31. Выпарщик щелоков

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарных установках заводов по производству полуцеллюлозы суммарной производительностью до 100 т в сутки под руководством выпарщика более высокой квалификации; обеспечение нормальной работы насосов, коммуникаций, щелокосборников; наблюдение за процессом перекачки щелока; регулирование уровня щелоков.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический режим выпарной установки.

- 32. Выпарщик щелоков

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса выпарки щелоков и барды на установках по производству целлюлозы суммарной производительностью до 100 т в сутки и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 100 до 250 т в сутки под руководством выпарщика более высокой квалификации; обеспечение нормальной работы насосов, коммуникаций, щелокосборников; наблюдение за процессом перекачки щелока и регулирование его уровня; осуществление связи с другими цехами завода; выпаривание щелоков и барды на выпарных установках по производству полуцеллюлозы производительностью до 100 т в сутки при помощи регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; регулирование подачи черного щелока, барды, пара и воды на конденсаторы; контроль за давлением свежего пара, температурой и давлением в корпусах; отбор щелока и проверка его плотности; обеспечение содорегенерационного отделения необходимым количеством упаренного щелока; соблюдение установленных норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии; контроль за чистотой конденсата и отводом его из выпарных аппаратов; наблюдение за состоянием и нормальной работой оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; устранение неполадок в работе оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; общую схему производства сульфатной целлюлозы; технологический режим работы выпарной установки; влияние плотности щелока на работу содоплавильных печей; состав слабых и крепких щелоков; условия рационального ведения выпарки; удельные нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии.

- 33. Выпарщик щелоков

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 100 до 250 т в сутки и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки под руководством выпарщика более высокой квалификации; обеспечение нормальной работы насосов, коммуникаций, щелокосборников; наблюдение за процессом перекачки щелока; осуществление связи с другими цехами завода; выпаривание щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью до 100 т в сутки и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 100 до 250 т в сутки с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; регулирование подачи черного щелока, барды, пара и воды на конденсаторы; контроль за давлением свежего пара, температурой и давлением в корпусах; отбор щелока и проверка его плотности; обеспечение содорегенерационного отделения необходимым количеством упаренного щелока; соблюдение установленных норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии; контроль за чистотой конденсата и отводом его из выпарных аппаратов; наблюдение за состоянием и нормальной работой оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; устранение неполадок в работе оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; общую схему производства сульфатной целлюлозы; технологический режим работы выпарной установки; влияние плотности щелока на работу содоплавильных печей; состав слабых и крепких щелоков; условия рационального ведения выпарки, удельные нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии.

- 34. Выпарщик щелоков

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки под руководством выпарщика более высокой квалификации; обеспечение нормальной работы насосов, коммуникаций, щелокосборников; наблюдение за процессом перекачки щелока; осуществление связи с другими цехами завода; выпаривание щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы суммарной производительностью свыше 100 до 250 т в сутки и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; регулирование подачи черного щелока, барды, пара и воды на конденсаторы; контроль за давлением свежего пара, температурой и давлением в корпусах; отбор щелока и проверка его плотности; обеспечение содорегенерационного отделения необходимым количеством упаренного щелока; соблюдение установленных норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии; контроль за чистотой конденсата и отводом его из выпарных аппаратов; наблюдение за состоянием и нормальной работой оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; устранение неполадок в работе оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; общую схему производства сульфатной целлюлозы, технологический режим работы выпарной установки; влияние плотности щелока на работу содоплавильных печей; состав слабых и крепких щелоков; условия рационального ведения выпарки; удельные нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии.

- 35. Выпарщик щелоков

6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса выпарки щелоков и барды на выпарной установке по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; регулирование подачи черного щелока, барды, пара и воды на конденсаторы; контроль за давлением свежего пара, температурой и давлением в корпусах; отбор щелока и проверка плотности его; обеспечение содорегенерационного отделения необходимым количеством упаренного щелока; соблюдение установленных норм расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии; обеспечение нормальной работы насосов, коммуникаций, щелокосборников; наблюдение за процессом перекачки щелока, состоянием и нормальной работой оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; контроль за чистотой конденсата и отводом его из выпарных аппаратов; устранение неполадок в работе оборудования; осуществление связи с другими цехами завода; руководство выпарщиками более низкой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; общую схему производства сульфатной целлюлозы; технологический режим работы выпарной установки; влияние плотности щелока на работу содоплавильных печей; состав слабых и крепких щелоков; условия рационального ведения выпарки; удельные нормы расхода щелока, барды, пара, воды, электроэнергии.

Требуется среднее специальное образование.

- 36. Гибщик фибры

3-й разряд

Характеристика работ: гнутье фибры на станке; подборка фибровых заготовок по толщине и качеству; гнутье кранцев на приспособлении; подготовка ванны к работе; подача в ванну и подогрев фибрового корпуса таза; замочка края корпуса; загибка горловины фибрового корпуса на станке, вставка проволоки в горловину; контроль качества изготовляемой продукции; наладка и регулировка станка.

Должен знать: конструкцию и принцип работы станка и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический режим изготовления тазов, чемоданов и гнутых коробок; сорта фибры; причины брака и способы его устранения.

- 37. Гравер валов

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление матриц вручную и молета путем накатки его на молетированном прессе закаленной матрицей под давлением, с применением процесса травления азотной кислотой под руководством гравера более высокой квалификации; накатка на станке закаленным молетом рельефа на рисунчатом вале, применяемом для тиснения и одновременной печати обоев; подборка стали нужной марки, изготовление заготовок матриц и молетов на токарном станке; гравирование рисунка на матрице вручную пуансонами и гравштихелями; закалка матрицы; прессование молета на молетированном прессе с травлением азотной кислотой и закалка молета; накатка рисунка на накатном станке, нанесение мастики или кислотоупорного слоя на вал и рельеф, травление азотной кислотой, подбор режима прессования для заданного рисунка; доделка пуансонами стыков больших раппортов, разделка блинтовых (конгревного фона или внутреннего на вале) фигур; маркировка и окончательная доводка вала или рельефа рисунка; изготовление и закалка пуансонов и переводников; травление печатных рисунков на стальных валах; перепрессовка сеток и рисунков сухих гофр с застоновом на накатном станке.

Должен знать: рисунки и методы гравирования; конструкцию молетированного пресса и накатного станка; способы установки и накатки валов; применяемые марки стали для изготовления валов, матриц и молетов, пуансонов и переводников, технологию их термообработки; виды дефектов, возникающие при прессовке рельефа, накатке и травлении стальных печатных валов, и способы их устранения.

При изготовлении рисунков, накатываемых молотом с застоновом для масляных и сухих гофр, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 38. Гравер валов

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление рисунков глубокого давления, требующих доделки пуансонами мест стыковки молета; изготовление заготовок матриц, молета на токарном станке, накатка на станке рельефа на рисунчатом вале, применяемом для тиснения и одновременной печати обоев; гравирование рисунка, закалка матрицы, прессование и закалка молета, накатка рисунка на валах; нанесение мастики и кислотоупорного слоя на вал и рельеф, травление азотной кислотой, подбор режима прессования для заданного рисунка; маркировка и окончательная доводка вала и рельефа рисунка; изготовление и закалка пуансонов и переводников, травление печатных рисунков на стальных валах; перепрессовка сеток и рисунков сухих гофр с застоновом на накатном станке.

Должен знать: технологию изготовления рисунков, методы гравирования; конструкцию оборудования, применяемого для изготовления валов; применяемые марки стали для изготовления валов, матриц, пуансонов и переводников, технологию их термообработки; виды дефектов, возникающих при прессовке рельефа, накатке и травлении стальных печатных валов, и способы их устранения.

При изготовлении рисунков для многокрасочного тиснения и сложных орнаментов «кружевных», «муаровых», «теневых» и подобных тарифицируется на 1 разряд выше.

- 39. Дефибрерщик

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса производства древесной массы с суммарной производительностью дефибреров свыше 60 до 100 т в сутки под руководством дефибрерщика более высокой квалификации; наблюдение за работой дефибреров, температурой, концентрацией и размолом массы, своевременным удалением щепы из ванн дефибреров; контроль качества щепы; участие в замене шарошек; соблюдение установленных норм расхода электроэнергии.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования; способы ухода за ним; схему управления регулирующей и контрольно-измерительной аппаратурой; требования, предъявляемые к качеству балансов и древесной массы; методы контроля качества продукции.

- 40. Дефибрерщик

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса производства древесной массы с суммарной производительностью дефибреров свыше 100 до 300 т в сутки под руководством дефибрерщика более высокой квалификации; наблюдение за работой дефибреров, температурой, концентрацией и размолом массы, своевременным удалением щепы из ванн дефибреров; контроль качества щепы; участие в замене шарошек; соблюдение установленных норм расхода электроэнергии; ведение процесса дефибрирования в соответствии с технологическим режимом с суммарной производительностью дефибреров до 60 т в сутки; наблюдение за правильной загрузкой балансов в шахты дефибреров, работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и масляной системы, установленной температурой дефибрирования, концентрацией массы и другими показателями работы; смена изношенных шарошек, насечка камней; наблюдение за нагрузкой дефибрерных моторов, работой насосов, щепколовок и прочего оборудования; контроль качества массы согласно требованиям технологического режима; соблюдение равномерного съема древесной массы с каждого дефибрера и перекачка массы на бумажную фабрику.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, способы ухода за ним; схему управления регулирующей и контрольно-измерительной аппаратурой; требования, предъявляемые к качеству балансов и древесной массы; правила загрузки в шахты; методы контроля качества продукции.

- 41. Дефибрерщик

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса производства древесной массы с суммарной производительностью дефибреров свыше 300 т в сутки под руководством дефибрерщика более высокой квалификации; наблюдение за работой дефибреров, температурой, концентрацией и размолом массы, своевременным удалением щепы из ванн дефибреров; контроль качества щепы; участие в замене шарошек; соблюдение установленных норм расхода электроэнергии; ведение процесса дефибрирования в соответствии с установленным технологическим режимом с суммарной производительностью дефибреров свыше 60 до 100 т в сутки; наблюдение за правильной загрузкой балансов в шахты дефибреров, работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и масляной системы, установленной температурой дефибрирования, концентрацией массы и другими показателями работы; смена изношенных шарошек, насечка камней; наблюдение за нагрузкой дефибрерных моторов, работой насосов, щепколовок и прочего оборудования; контроль качества массы согласно требованиям технологического режима; соблюдение равномерного съема древесной массы с каждого дефибрера и перекачка массы на бумажную фабрику.

Должен знать: устройство, принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и прочего оборудования; производительность дефибреров; марки камней, правила их насечки и насадки на вал, условия их эксплуатации; требования, предъявляемые к качеству древесной массы, балансов и правила их загрузки в шахты; методы контроля качества и качественные показатели древесной массы.

- 42. Дефибрерщик

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса производства древесной массы с суммарной производительностью дефибреров свыше 100 до 300 т в сутки; наблюдение за правильной загрузкой балансов в шахты дефибреров, работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и масляной системы, установленной температурой дефибрирования, концентрацией массы и другими показателями работы; смена изношенных шарошек, насечка камней; наблюдение за нагрузкой дефибрерных моторов, работой насосов, щепколовок и прочего оборудования; контроль качества массы согласно требованиям технологического режима; соблюдение установленных норм расхода электроэнергии, равномерного съема древесной массы с каждого дефибрера и перекачка массы на бумажную фабрику.

Должен знать: устройство, принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и прочего оборудования; производительность дефибреров; марки камней, правила их насечки и насадки на вал, условия их эксплуатации; требования, предъявляемые к качеству древесной массы, балансов, и правила их загрузки в шахты; метод контроля качества и качественные показатели древесной массы.

- 43. Дефибрерщик

6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса производства древесной массы с суммарной производительностью дефибреров свыше 300 т в сутки; наблюдение за правильной загрузкой балансов в шахты дефибреров, работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и масляной системы, установленной температурой дефибрирования, концентрацией массы и другими показателями работы; смена изношенных шарошек, насечка камней; наблюдение за нагрузкой дефибрерных моторов, работой насосов, щепколовок и прочего оборудования; контроль качества массы согласно требованиям технологического режима; соблюдение установленных норм расхода электроэнергии, равномерного съема древесной массы с каждого дефибрера и перекачка массы на бумажную фабрику.

Должен знать: устройство, принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и прочего оборудования; производительность дефибреров; марки камней, правила их насечки и насадки на вал, условия их эксплуатации; требования, предъявляемые к качеству древесной массы, балансов, и правила их загрузки в шахты; метод контроля качества и качественные показатели древесной массы.

Требуется среднее специальное образование.

- 44. Диффузорщик целлюлозы

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса промывки целлюлозы и полуцеллюлозы на промывной аппаратуре суммарной производительностью до 250 т в сутки под руководством диффузорщика более высокой квалификации; загрузка массы в промывные установки; промывка массы и вымывка ее; перекачка: черных щелоков в варочный цех на выпарку и в отдел сортирования, таллового мыла в цех переработки продуктов, горячей воды на промывку и в цех каустизации; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций, регулирующей аппаратуры и показаниям контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: назначение обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; схему коммуникаций и блокировки насосов; порядок пуска и останова оборудования; технологию промывки; удельные нормы расхода воды, электроэнергии.

- 45. Диффузорщик целлюлозы

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса промывки целлюлозы и полуцеллюлозы на промывной аппаратуре суммарной производительностью свыше 250 т в сутки и в аппаратах непрерывной промывки под руководством диффузорщика более высокой квалификации; загрузка массы в промывные установки; промывка массы и вымывка ее; перекачка: черных щелоков в варочный цех на выпарку и в отдел сортирования, таллового мыла в цех переработки продуктов, горячей воды на промывку и в цех каустизации; осуществление постоянной связи с этими отделами; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций, регулирующей аппаратуры и показаниями контрольно-измерительных приборов; промывка целлюлозы и полуцеллюлозы на промывной аппаратуре суммарной производительностью до 250 т в сутки; контроль за разгрузкой, промывкой и вымывкой диффузоров, крепостью щелоков, температурой воды и чистотой сеток; регулирование подачи массы на сучколовители, вакуум-фильтры, фильтры давления, концентрации массы и плотности щелока по ступеням на многоступенчатой непрерывной установке; наблюдение за чистотой горячей воды, расходом ее и щелока на промывку и разбавление, чистотой сеток, спрысков, за качеством промывки целлюлозы; обеспечение выпарного и варочного цехов черными щелоками заданной плотности и температуры и очистного цеха – хорошо промытой целлюлозой; контроль за горячим размолом целлюлозы и ее сортированием при промывке с предварительным горячим размолом; регулирование процесса по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологию промывки на различных промывных аппаратах по установленным схемам и технологическую схему горячего размола массы; качество массы; определение плотности щелоков; удельные нормы расхода массы, пара, воды, электроэнергии.

- 46. Диффузорщик целлюлозы

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса промывки на промывной аппаратуре, работающей под давлением с предварительным горячим размолом и при выработке целлюлозы, предназначенной для химической переработки, при выработке ответственных видов бумаги и электроизоляционных и фильтр-картонов под руководством диффузорщика более высокой квалификации; загрузка массы в промывные установки; промывка массы и вымывка ее; перекачка: черных щелоков в варочный цех на выпарку и в отдел сортирования, таллового мыла в цех переработки продуктов, горячей воды на промывку и в цех каустизации; осуществление постоянной связи с этими отделами; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций, регулирующей аппаратуры и показаниями контрольно-измерительных приборов; промывка целлюлозы и полуцеллюлозы на промывной аппаратуре суммарной производительностью свыше 250 т в сутки и в аппаратах непрерывной промывки; контроль за разгрузкой, промывкой и вымывкой диффузоров, крепостью щелоков, температурой воды и чистотой сеток; регулирование подачи массы на сучколовители, вакуум-фильтры, фильтры давления, концентрации массы и плотности щелока по ступеням на многоступенчатой непрерывной установке; наблюдение за чистотой горячей воды, расходом ее и щелока на промывку и разбавление, чистотой сеток, спрысков, за качеством промывки целлюлозы; обеспечение выпарного и варочного цехов черными щелоками заданной плотности и температуры и очистного цеха – хорошо промытой целлюлозой; контроль за горячим размолом целлюлозы и ее сортированием при промывке с предварительным горячим размолом; регулирование процесса по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологию промывки на различных промывных аппаратах по установленным схемам и технологическую схему горячего размола массы; качество массы; определение плотности щелоков; удельные нормы расхода массы, пара, воды, электроэнергии.

- 47. Диффузорщик целлюлозы

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса промывки целлюлозы на промывной аппаратуре, работающей под давлением с предварительным горячим размолом и при выработке особо высоких сортов целлюлозы, предназначенной для химической переработки и для ответственных видов бумаги и электроизоляционных и фильтр-картонов; контроль за разгрузкой, промывкой и вымывкой диффузоров, крепостью щелоков, температурой воды и чистотой сеток; регулирование подачи массы на сучколовители, вакуум-фильтры, фильтры давления, концентрации массы и плотности щелока по ступеням на многоступенчатой непрерывной установке; наблюдение за чистотой горячей воды, расходом ее и щелока на промывку и разбавление, чистотой сеток, спрысков, за качеством промывки целлюлозы; обеспечение выпарного и варочного цехов черными щелоками заданной плотности и температуры и очистного цеха – хорошо промытой целлюлозой; контроль за горячим размолом целлюлозы и ее сортированием при промывке с предварительным горячим размолом; регулирование процесса по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: назначение, конструкцию, устройство основного оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологию промывки на различных промывных аппаратах по установленным схемам и технологическую схему горячего размола массы; качество массы; определение плотности щелоков; удельные нормы расхода массы, пара, воды, электроэнергии.

- 48. Древопар

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пропарки баланса под руководством древопара более высокой квалификации; загрузка баланса в котлы; выгрузка пропаренного баланса; участие в осмотре и подготовке котлов к следующей пропарке.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования и технологический процесс пропарки; качественные показатели пропаренного баланса и древесной массы.

- 49. Древопар

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пропарки (пропитки) баланса; наблюдение за давлением пара и работой конденсационных устройств; определение качества баланса по внешним признакам; осмотр и подготовка котлов к следующей варке; обеспечение выхода качественной массы.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; требования к качеству баланса и выработанной древесной массы; технологический режим пропарки и факторы, влияющие на качественные показатели пропаренного баланса и древесной массы.

- 50. Дробильщик колчедана

2-й разряд

Характеристика работ: дробление колчедана в дробилке; подвозка и загрузка в воронки колчедана; направление и регулирование потока поступающего колчедана к дробилке, в грохот, в вальцовые мельницы; контроль состава заданной шихты.

Должен знать: принцип действия дробилки; правила загрузки колчедана.

51. Дробильщик целлюлозы

2-й разряд

Характеристика работ: дробление сырой целлюлозы в мельчителях под руководством дробильщика более высокой квалификации; регулирование подачи целлюлозы на мельчители.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования и технологический процесс дробления сырой целлюлозы.

- 52. Дробильщик целлюлозы

3-й разряд

Характеристика работ: участие в процессе дробления сухой целлюлозы в шаровых мельницах; загрузка и регулирование подачи целлюлозы в шаровые мельницы.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс дробления сухой целлюлозы; правила загрузки целлюлозы в мельницы.

- 53. Дробильщик целлюлозы

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки и дробление сырой и сухой электродной целлюлозы в мельчителях и на шаровых мельницах; загрузка целлюлозы в мельницы, просеивание полуразмолотой целлюлозы; взвешивание и упаковка целлюлозы; ведение учета выработки продукции; чистка оборудования.

Должен знать: устройство сушильного аппарата, шаровых мельниц и другого оборудования; технологический процесс выработки электродной целлюлозы; качественные показатели выработанной продукции.

54. Заготовщик клапанов

1-й разряд

Характеристика работ: заготовка клапанов для бумажных мешков; размотка, намотка и разрезка тесьмы требуемых размеров; вязка определенного количества тесьмы в пачки; нанесение равномерного слоя плава на клапаны и пропитка их; подноска трубок к загибочному станку, заправка в станок, вырезка клапана и загиб его; регулировка работы станка.

Должен знать: устройство станка и технические условия на изготовляемые изделия.

- 55. Заготовщик бумажных пакетов

1-й разряд

Характеристика работ: заготовка пакетов под руководством заготовщика более высокой квалификации; разметка и нарезка бумаги по шаблону; загибка края бумаги на деревянной колодке; заклейка его; запрессовка пакета горячим утюгом.

Должен знать: приемы изготовления бумажных пакетов и технические требования на эти изделия.

- 56. Заготовщик бумажных пакетов

2-й разряд

Характеристика работ: заготовка пакетов, альбомов, тетрадей и блокнотов вручную; сортировка, счет, сгиб бумаги, вклеивание тетрадей в обложку, вкладывание бювара и отсчет в пачки; фальцовка тетрадей на станке; сшивка тетрадей на станке и вручную; съем изделий из бумаги с укладкой их.

Должен знать: технические условия на изготовление изделия; правила эксплуатации станка.

- 57. Загрузчик балансов в дефибреры

3-й разряд

Характеристика работ: подача балансов к дефибрерам механизированными и автоматизированными средствами; сортировка и укладка балансов в шахты или коробки дефибреров вручную с соблюдением установленных правил укладки; регулирование поступления балансов с транспортеров на автоматическую линию и с нее в шахты дефибреров и резервные емкости; укладка балансов с предварительной отсортировкой некачественных балансов; пуск и останов оборудования; наблюдение за состоянием оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему управления регулирующей и контрольно-измерительной аппаратурой по подаче и загрузке балансов в дефибреры; требования, предъявляемые к качеству балансов; правила укладки балансов в шахты и коробки дефибреров вручную; качество древесной массы.

- 58. Загрузчик колчеданных, серных печей и турм

2-й разряд

Характеристика работ: загрузка колчедана и серы в печи; подача к турмам известкового камня, колчедана и серы в печи; загрузка турм, чистка их; наблюдение за равномерным поступлением серы и колчедана в печи, известняка – на турмы; погрузка колчеданных огарков в тележки и вагонетки; отвозка и выгрузка их в установленных местах.

Должен знать: качественные показатели серы, колчедана и известкового камня; правила загрузки и чистки серных и колчеданных печей и турм; места свалки огарков; способы погрузки и разгрузки огнеопасных грузов.

- 59. Загрузчик сульфата

2-й разряд

Характеристика работ: загрузка сульфата в печь под руководством загрузчика более высокой квалификации; ведение процесса дробления сульфата; подготовка состава шихты; ведение процесса сушки сульфата; подвозка сульфата к бункерам; чистка оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к качеству сульфата.

60. Загрузчик сульфата

3-й разряд

Характеристика работ: загрузка сульфата в элеватор; подготовка состава шихты; сушка сульфата; наблюдение за исправным состоянием оборудования по дроблению и сушке сульфата.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования и технические требования, предъявляемые к сульфату и составу шихты.

- 61. Закатчик бумажных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: закатка донышек, крышек или подкатка верхней части цилиндров на закаточном полуавтомате; закатка верхнего края металлического кольца горловины ленточного таза в соответствии с утвержденными техническими условиями; закатывание бумаги или картона в гильзы, патроны, цилиндры на приводном гильзозакаточном станке, машине и специальном приспособлении; подготовка полуавтоматов, гильзозакаточного станка, машины и приспособлений к работе; доставка к месту работы цилиндров, донышек или металлических колец; гуммирование закатываемой бумаги, картона или этикеток; подбор и установка закаточных валиков, ножей в зависимости от размера гильз, патронов, цилиндров или колец; регулирование толщины клеевого слоя; резка гильз, патронов на кольца, обеспечивая точность и чистку реза; приготовление клея, подогрев его, прессовка склеенных заготовок, их сушка; съем гильз, патронов, цилиндров и колец с валиков и укладка их по размерам; устранение мелких неполадок в работе машин и приспособлений, их чистка и смазка; контроль за качеством выпускаемых изделий.

Должен знать: основные сведения о сырье и материалах, употребляемых при изготовлении изделий; устройство, правила эксплуатации и способы устранения мелких неполадок в работе полуавтомата, машины, гильзозакаточного станка и приспособлений; измерительный инструмент; ассортимент и размеры изделий; технические требования, предъявляемые к качеству вырабатываемых изделий.

- 62. Закройщик картона, фибры и других материалов

2-й разряд

Характеристика работ: раскрой картона по готовым шаблонам на детали для коробок, папок, блокнотов, тетрадей, альбомов и других изделий с одновременным прочерчиванием линий сгиба на роликозакройных, чертильных машинах, циркульной пиле, на бумагорезальных, роликовых и релевочно-резальных машинах под руководством закройщика более высокой квалификации; контроль качества и точности закроя; укладка и упаковка заготовок и изделий.

Должен знать: устройство закройных машин и специальных приспособлений к ним; ассортимент сырья и его свойства; способы определения направления волокон в картоне; технологию закроя.

- 63. Закройщик картона, фибры и других материалов

3-й разряд

Характеристика работ: раскрой всевозможных материалов по готовым шаблонам на детали без допусков с точной подгонкой к одной заданной детали коробки, изделия на листорезальных, стопорезальных, роликозакройных (со специальными чернильными или релевочными аппаратами), чертильных, бумагорезальных, роликовых и релевочно-резальных машинах; разметка и раскрой фибры по заданным размерам для чемоданов и тазов; установка и регулировка ножей, дополнительных приспособлений и ограничителей в соответствии с заданными размерами и в зависимости от плотности картона, бумаги и других материалов; выверка чертильных и релевочных аппаратов по глубине прорези материалов, точности и глубине нанесения линий перегиба; контрольная сборка закроенных деталей; счет и взвешивание отрезанной фибры; сортировка образцов для деталей, уборка деталей и отходов; раскрой шелковых и бархатных тканей на детали для коробок вручную или электроножом; подготовка тканей к резке на машинах; настил тканей и разметка деталей по шаблонам; расчет наиболее экономичного раскроя материалов, потребности материалов для обеспечения заданного количества деталей; контроль качества закроя деталей.

Должен знать: устройство и способы регулирования закройных машин и специальных приспособлений к ним; ассортимент сырья и его свойства; способы определения направления волокон в картоне и бумаге, нитей основы в тканях; марки фибры и заготовок; рациональные приемы раскроя; технические условия на фибру.

- 64. Закройщик картона, фибры и других материалов

4-й разряд

Характеристика работ: раскрой всевозможных материалов (картона, бумаги, листов с красочной печатью, ленточных, шелковых и бархатных тканей и их заменителей) на детали для картонажных изделий с точной подгонкой к двум-трем и более заданным деталям коробок, изделий или рисункам на листорезальных, роликозакройных, стопорезальных машинах со специальными аппаратами, бумагорезальных, роликовых, релевочно-резальных машинах; установка и регулировка чертильных, релевочных аппаратов в соответствии с заданными размерами и в зависимости от плотности материалов; контрольная сборка из закроенных деталей опытных образцов изделий любой сложности; изготовление шаблонов для раскроя тканей на детали к изделиям из картона; подбор материалов по оттенкам цвета и видам изделий; расчеты наиболее экономичного раскроя деталей, потребности материалов для обеспечения заданного количества деталей; контроль качества раскроя деталей, изделий и проклейки краев лент.

Должен знать: устройство, принцип действия закройных машин и специальных приспособлений к ним; технологию закроя и изготовления картонных коробок любой сложности; ассортимент сырья, шаблонов, конструкцию их; нормы расхода материалов; требования, предъявляемые к качеству закроя.

65. Закройщик-резак

2-й разряд

Характеристика работ: размотка и раскрой полотна бумаги на определенные детали; разборка и маркировка деталей, штамповка, счет деталей и раскладка их по пачкам.

Должен знать: устройство электрического ножа; виды деталей; технические условия на изготовляемые изделия и дефекты, определяемые по внешнему виду.

66. Заправщик рулонов картона и бумаги

2-й разряд

Характеристика работ: заправка рулонов картона или бумаги на штангу с установкой конуса и зажимной гайки; закрепление на штанге и установка на заправочные стенды гофрировальной головки и склеивающей машины при помощи подъемного механизма; при бесштанговой заправке – закрепление рулонов конусами и регулировка их положения; накат, подвоз рулонов картона или бумаги к месту заправки и их распаковка; чистка заправочных стендов и автопогрузчика; отвоз или относ обрезков.

Должен знать: устройство и взаимодействие подъемных механизмов заправочных стендов; правила вождения авто- или электропогрузчиков; сортность перерабатываемого картона и бумаги; при бесштанговой заправке – устройство механических конусов, тормозного приспособления; правила регулирования, передвижения осевого и продольного направления.

При работе с авто- или электропогрузчиком 						         – 3-й разряд.

- 67. Изготовитель форм

- 4-й разряд

Характеристика работ: изготовление узорных и гладких равнителей и цилиндров под руководством изготовителя более высокой квалификации; обметка кромок сетки; сшивка узорных и гладких сеток на ровнители и цилиндры; починка и сшивка сеток всех номеров с различными швами; ремонт сеток на столовых и цилиндрических бумагоделательных машинах.

Должен знать: способы сшивки гладких и узорных ровнителей цилиндров и сеток; номера сеток.

- 68. Изготовитель форм

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление узорных и гладких ровнителей и цилиндров; пайка сетки, торцов на ровнителях и цилиндрах; изготовление общих и локальных контрштампов; разметка сетки под локальный знак; нашивка сеток на основы ровнителей и цилиндров; определение усадки и вытяжки бумаги.

Должен знать: процесс изготовления ровнителей и цилиндров, контрштампов; способы нанесения узора.

- 69. Изготовитель форм

6-й разряд

Характеристика работ: штамповка сеток с водяными знаками для ровнителей и цилиндров круглосеточных машин; разметка, отжиг сеток перед штамповкой по чертежу готовой бумаги; подрезка сеток по узору с учетом длины окружности ровнителя и цилиндра; соединение кромок сеток на ровнителях и цилиндрах газопаяным швом; подливка контрштампа гартом; установка формата отливаемой бумаги на цилиндрах.

Должен знать: процесс изготовления ровнителей и режим отлива специальных бумаг; правила разметки и отжига сеток.

Требуется среднее специальное образование.

- 70. Испытатель бумажных мешков

2-й разряд

Характеристика работ: испытание, заполнение цементом, взвешивание, подноска мешков в помещение; относка открытых мешков к станку и закрытых к месту ручного испытания; подъем испытываемых мешков и разбитых мешков с пересыпкой цемента в бункер; составление таблиц количества ударов, выдерживаемых мешками.

Должен знать: правила испытания мешков; требования к качеству мешков; правила составления испытательных таблиц.

- 71. Каландровщик целлюлозно-бумажного производства

2-й разряд

Характеристика работ: каландрирование бумаги на каландрах с рабочей скоростью до 500 м/мин под руководством каландровщика более высокой квалификации; подноска, относка, установка, съем и отвозка рулонов бумаги; участие в заправке полотна бумаги; наблюдение за работой наката и тормозных приспособлений; относка брака.

Должен знать: принцип действия каландра; свойства бумаги; систему заправки бумаги и снятие рулонов; качество глазирования и недостатки отделки бумаги.

- 72. Каландровщик целлюлозно-бумажного производства

3-й разряд

Характеристика работ: каландрирование бумаги на каландрах с рабочей скоростью до 500 м/мин, а также при глазировке денежной, узорной, документной, хлопкосодержащей бумаги высшего сорта, конденсаторной, электрохимической, фотокальки, натуральной бумажной кальки и мелованной бумаги под руководством каландровщика более высокой квалификации; каландрирование двухсторонних и односторонних мелованных и технических бумаг на каландрах с рабочей скоростью до 280 м/мин; установка рулона бумаги и заправка полотна между валами; регулирование нагрева, давления валов и степени увлажнения; наблюдение за пропуском бумажной ленты через валы; контроль степени глазировки и состояния валов; намотка полотна на рулон в соответствии с техническими условиями и снятие рулона.

Должен знать: устройство каландра; свойства бумаги; систему заправки полотна бумаги и снятие рулонов; качество глазировки и недостатки отделки бумаги.

- 73. Каландровщик целлюлозно-бумажного производства

4-й разряд

Характеристика работ: каландрирование двухсторонних и односторонних мелованных и технических бумаг на каландрах с рабочей скоростью свыше 280 до 500 м/мин; глазирование бумаги, картона и фибры; установка рулона бумаги и заправка полотна между валами; регулирование нагрева, давления валов и степени увлажнения; наблюдение за пропуском бумажной ленты через валы; контроль степени глазировки и состояния валов; намотка полотна на рулон в соответствии с техническими условиями и снятие рулона.

Должен знать: конструкцию каландров; свойства бумаги; влияние влажности бумаги и других условий на качество глазировки; систему заправки; давление, необходимое для каландрирования; недостатки отделки и способы их устранения; технические условия на готовую продукцию.

- 74. Каландровщик целлюлозно-бумажного производства

5-й разряд

Характеристика работ: Каландрирование двухсторонних и односторонних мелованных и технических бумаг на каландрах с рабочей скоростью свыше 500 м/мин, а также при глазировке денежной, узорной, документной, хлопкосодержащей бумаги высшего сорта, конденсаторной, электрохимической, фотокальки, кальки натуральной бумажной и мелованной бумаги; установка рулона бумаги и заправка полотна между валами; регулирование нагрева, давления валов и степени увлажнения; наблюдение за пропуском бумажной ленты через валы; контроль степени глазировки и состояния валов; намотка полотна на рулон в соответствии с техническими условиями и снятие рулона.

Должен знать: конструкцию каландров; свойства бумаги; влияние влажности бумаги и других условий на качество глазировки; систему заправки; давление, необходимое для каландрирования; недостатки отделки и способы их устранения; технические условия на готовую продукцию.

- 75. Картонажник

1-й разряд

Характеристика работ: изготовление изделий простой конфигурации из картона, бумаги и других материалов; сгибание заготовок по шву и линиям сгиба, релевка вручную, вставка вкладышей и перегородок, склейка ящиков из гофрированного картона бумагой; наколка листов на иглы по меткам и склейка наколотых листов по ребру для последующей высечки; подбор листов с напечатанными этикетками по рисункам; предупреждение смещений рисунка при наколке и склейке; смазывание деталей; наклейка этикеток на коробки; контроль качества изготовляемых изделий; фальцовка заготовок коробок по разметке; относка, укладка заготовок.

Должен знать: назначение деталей и ассортимент потребляемого сырья; требования, предъявляемые к качеству изготавливаемых изделий и деталей; размеры заготовок; технику выполнения фальцовки; требования, предъявляемые к качеству фальцовки.

- 76. Картонажник

2-й разряд

Характеристика работ: комплексное изготовление коробок, футляров, пеналов и других картонажных изделий массового производства средней сложности с отделкой мелованной бумагой, художественными этикетками с одним или двумя плинтусами или выполнение отдельных операций при изготовлении клеевых коробок и других изделий; формовка простых деталей на станке; контроль качества изготовления картонажных изделий.

Должен знать: назначение деталей; технику выполнения операций; ассортимент потребляемых материалов; требования, предъявляемые к качеству изготовления картонажных изделий.

- 77. Картонажник

3-й разряд

Характеристика работ: комплексное изготовление сложных художественных коробок, футляров, пеналов и других изделий из бумаги, картона массового производства с оклейкой мелованной, цветной, бронзированной бумагой и другими материалами, блондой с одним или двумя плинтусами; выполнение отдельных операций при изготовлении клеевых коробок любой конфигурации, требующих точной подгонки деталей при сборке и оформлении, с подгонкой рисунка; изготовление коробок на конвейерах; контроль качества изготавливаемых изделий.

Должен знать: правила изготовления оформления картонажных изделий; ассортимент потребляемых материалов; требования, предъявляемые к качеству изготавливаемых изделий.

- 78. Картонажник

4-й разряд

Характеристика работ: комплексное изготовление художественных особо сложных коробок, картона любой конфигурации с отделкой и выклейкой дорогостоящими материалами на конвейере; изготовление изделий любой конфигурации и сложности по особому заказу, на экспорт и для выставок; контроль качества изготавливаемых изделий.

Должен знать: ассортимент потребляемых материалов и изделий; методы выполнения новых видов изделий по чертежам; требования, предъявляемые к качеству изготавливаемых изделий.

- 79. Кислотчик

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления башенной кислоты кислотных цехов заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью до 250 т в сутки под руководством кислотчика более высокой квалификации; подготовка турм и загрузка их известковым камнем или инертной насадкой; чистка оборудования и ликвидация закупорок; наблюдение за количеством и качеством кислоты, поступающей из турм, за работой и состоянием серных, колчеданных печей и аппаратов по выработке растворимого основания, промывалок газа и коммуникаций.

Должен знать: устройство и принцип работы турм и оборудования кислотного цеха; схему коммуникаций; технологический режим приготовления башенной и варочной кислоты и основания.

При обслуживании кислотных цехов заводов, вырабатывающих целлюлозу, предназначенную для химической переработки, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 80. Кислотчик

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления башенной кислоты кислотных цехов заводов целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки; подготовка турм и загрузка их известковым камнем или инертной насадкой; чистка оборудования и ликвидация закупорок; наблюдение за количеством и качеством кислоты, поступающей из турм, за работой и состоянием серных, колчеданных печей и аппаратов по выработке растворимого основания, промывалок газа и коммуникаций; приготовление варочной кислоты и растворимого основания кислотных цехов заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы производительностью до 250 т в сутки под руководством варщика более высокой квалификации; наблюдение за количеством и качеством поступающей серы или колчедана и химикатов; взвешивание среза; регулирование подачи воздуха, тяги и правильного горения в серной печи или этажах колчеданной печи, работы аппаратов по приготовлению растворимого основания; сбор селена; наблюдение за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство и принцип работы турм и оборудования кислотного цеха; схему коммуникаций; технологический режим приготовления башенной и варочной кислоты и основания.

При обслуживании кислотных цехов заводов, вырабатывающих целлюлозу, предназначенную для химической переработки, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 81. Кислотчик

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления варочной кислоты и растворимого основания кислотных цехов заводов суммарной производительностью свыше 250 т в сутки под руководством варщика более высокой квалификации; наблюдение за количеством и качеством поступающей серы или колчедана и химикатов; взвешивание среза; регулирование подачи воздуха, тяги и правильного горения в серной печи или этажах колчеданной печи, работы аппаратов по приготовлению растворимого основания; сбор селена; наблюдение за работой промывалок газа, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; приготовление варочной кислоты и растворимого основания кислотных цехов заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью до 100 т в сутки; регулирование работы всех агрегатов кислотного отдела: серных и колчеданных печей, эксгаустеров, насосов, поглотительных камер, турм, абсорберов, барботажных колонок, аппаратов для приготовления растворимого основания, оборудования по очистке и охлаждению газов и др.; контроль количества и качества поступающей серы, колчедана, химикатов, крепости кислоты и основания, давления в газопроводах; соблюдение удельных норм расхода химикатов и электроэнергии.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры кислотного отдела; технологический режим приготовления кислоты и основания; технические условия на сырье, химикаты; качественные показатели вырабатываемой кислоты и основания.

При обслуживании кислотных цехов заводов, вырабатывающих целлюлозу, предназначенную для химической переработки, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 82. Кислотчик

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления варочной кислоты и растворимого основания кислотных цехов заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью до 250 т в сутки; регулирование работы всех агрегатов кислотного отдела: серных и колчеданных печей, эксгаустеров, насосов, поглотительных камер, турм, абсорберов, барботажных колонок, аппаратов для приготовления растворимого основания, оборудования по очистке и охлаждению газов и др.; контроль количества и качества поступающей серы, колчедана, химикатов и электроэнергии; соблюдение удельных норм расхода химикатов и электроэнергии; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический режим приготовления кислоты и растворов основания; технические условия на химикаты и удельные нормы расхода химикатов, воды, электроэнергии; показатели крепости кислоты и основания.

При обслуживании кислотных цехов заводов, вырабатывающих целлюлозу, предназначенную для химической переработки, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 83. Кислотчик

6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления варочной кислоты и растворимого основания кислотных цехов заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки; регулирование работы всех агрегатов кислотного отдела и оборудования с пульта управления; связь со смежными производствами; ведение процесса регенерации кислоты из сдувочных газов; контроль количества и качества поступающей серы, колчедана, химикатов, крепости кислоты и основания, давления в газопроводах; соблюдение удельных норм расхода химикатов и электроэнергии; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций и контрольно-измерительной аппаратуры; руководство кислотчиками низшей квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический режим приготовления кислоты и растворов основания; технические условия на химикаты и удельные нормы расхода химикатов, воды, электроэнергии; показатели кислоты и основания.

Требуется среднее специальное образование.

- 84. Клеевар

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления растворов и варки клея для поверхностной проклейки и проклейки в массе бумаги, картона и изделий из них по установленной рецептуре под руководством клеевара более высокой квалификации; подача и загрузка химикатов в клееварочную аппаратуру; определение степени готовности клея; поддержание необходимой температуры клея для поверхностной проклейки изделий.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; свойства химикатов; способы приготовления растворов; рецептуру клеев и технологию варки; основные принципы поверхностной проклейки и проклейки в массе бумаги, картона и изделий из них.

- 85. Клеевар

3-й разряд

Характеристика работ: варка крахмального клея водной и щелочной клейстеризации для поверхностной проклейки и проклейки в массе бумаги, картона и изделий из них; приготовление рабочих растворов глинозема, каолиновой суспензии и паст; доставка химикатов к мешалкам и растворителям; перекачка приготовленных растворов в производство.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; способы варки клеев и приготовления растворов глинозема и квасцов; рецептуру клеев.

- 86. Клеевар

4-й разряд

Характеристика работ: приготовление растворов меламино-формальдегидной смолы в соляной кислоте и клеев для проклейки картографической, фотоподложки, литографской и других ответственных видов технических бумаг, а также клеевых растворов для баритажа и поверхностной проклейки специальных бумаг; регулирование режима варки по заданной технологии и рецептуре; приготовление канифоли, соды, казеина, парафина, жидкого стекла.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования для варки клея, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; схему производства для приготовления клея; качественные показатели приготовляемого клея; рецептуру разных видов клея и технологию их изготовления для каждого вида изделий.

- 87. Клеевар

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса варки высокосмоляного клея; приготовление парафино-каолиновой и парафино-стеариновой эмульсии, растворов желатина, спецрастворов; проведение расчетов по определению концентрации растворов; выполнение анализов по определению качества растворов.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему трубопроводов; процесс проклейки бумаг и технологический режим приготовления проклеивающих и наполняющих растворов стандартной концентрации.

- 88. Клеильщик

1-й разряд

Характеристика работ: подготовка и склейка отдельных деталей для комплектования изделий; проглаживание изделий электрическим утюгом, пропитка плавом и раскладка готовой продукции на вешала.

Должен знать: правила склейки деталей и технические условия на изготовление изделия.

При склейке деталей для специальных изделий тарифицируется на 1 разряд выше.

- 89. Клейщик бумаги, картона и изделий из них

1-й разряд

Характеристика работ: склеивание пакетов, мешков, футляров, конвертов и других изделий массового производства; роспуск и нанесение клея на детали, изделия из бумаги, картона, фольги и других материалов; разборка, сортировка расслоя картона по сортам и его склейка; контроль качества склейки и проклейки изделий.

Должен знать: правила склеивания картона, бумаги, ротопленки, восковки; требования, предъявляемые к качеству склейки изделий.

- 90. Клейщик бумаги, картона и изделий из них

2-й разряд

Характеристика работ: проклейка листовой бумаги, картона, вспомогательных и декоративных материалов на клеильно-мазальной машине и вручную; наклейка потали на картон; сушка, протирка и укладка картона в пачки; наклейка поясков на цилиндр ровничной катушки на опрессовочной машине; свивка сегментов в манжеты на болванках; регулирование работы машины и наблюдение за чистотой нанесения клея; подгонка восковки и ротопленки к подкладке, приутюживание расплавленным парафином, а ротопленки – клеем; предварительная отсортировка непригодных по техническим условиям листов; счет листов и укладка их в коробки.

Должен знать: устройство и правила обслуживания клеильно-мазальной машины; технологический режим проклейки и склейки; рецептуру, виды и назначение клеев.

- 91. Клейщик фибры и литых бумажных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса склейки листов фибры под руководством клейщика более высокой квалификации; склейка литых бумажных изделий в прессах; отвозка склеенной фибры на обрезку и очищенных бумажных изделий на выдержку; комплектование фибры в пакеты; подкатка литых бумажных изделий после сушки, намазка клеем; ремонт деталей.

Должен знать: конструкцию прессов, правила управления ими и регулирование процесса склейки; клеевые вещества; сроки выдержки бумажных деталей после склейки.

- 92. Клейщик фибры и литых бумажных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки и склеивания фибры в прессах; определение пригодности фибры для склейки, подбор фибры по толщине, качеству, поверхности и свойствам; приготовление бакелитовой и других смол для склеивания; подбор режима склеивания в зависимости от свойств фибры, толщины и качественных показателей клеев.

Должен знать: устройство обогреваемых прессов; технологический процесс склейки; свойства фибры и клеевых смол; режим склеивания в зависимости от марки, толщины и качественных показателей фибры.

- 93. Колорист

3-й разряд

Характеристика работ: приготовление растворов из размешанных в определенной дозировке красок для придания бумажной массе окраски по заданным образцам; подбор красителей и загрузка их в краскосмесители; контроль окрашенной массы; выполнение анализов по определению концентрации красителей.

Должен знать: свойства красителей и способы приготовления красящих растворов, обеспечивающих равномерную окраску массы, и факторы, влияющие на однородность окраски.

- 94. Комплектовщик деталей и изделий из бумаги

2-й разряд

Характеристика работ: комплектование (отбор) партии обоев по заданному ассортименту, образцам артикулов, расцветкам и сортам и литых бумажных изделий по видам; количественная приемка изделий; подбор к обоям бордюров, фризов по существующему ассортименту обоев; хранение комплектов деталей в промежуточном складе и выдача их на рабочие места.

Должен знать: правила комплектования и хранения деталей; технические условия на обработку; наименование и назначение деталей; артикулы и сорта обоев; расчет и соотношение бордюров и фризов к обоям; расчет количества и площади склейки.

- 95. Контролер целлюлозно-бумажного производства

2-й разряд

Характеристика работ: контроль, прием сортированного тряпья и макулатуры; отбор на испытание специальных бумаг и определение группы впитываемости по привесу воды; пооперационный контроль качества продукции.

Должен знать: порядок расчета привеса воды; условия обозначения групп впитываемости; действующие государственные стандарты и технические условия на контролируемое сырье; правила хранения сырья.

- 96. Контролер целлюлозно-бумажного производства

3-й разряд

Характеристика работ: контроль, прием и учет количества и качества сырья, химикатов и готовой продукции (древесины, бумаги, картона, фибры, картонажных и других изделий из бумаги, картона, фибры, литых бумажных изделий, бумажной пряжи и др.); установление сортности продукции; определение физико-механических показателей промышленных бумаг; составление сведений по качеству изготовляемой бумаги; сигнализация о случаях несоответствия бумаги государственному стандарту по физико-механическим показателям; отбраковка дефектного сырья, деталей и готовой продукции; оформление приемо-сдаточной документации; прием и оформление калек от заказчика, проверка качества и состояния их; разборка калек по тиражу, видам и сортам с подборкой их для пропуска на аппаратах; обмер калек по специальной обмерочной таблице.

Должен знать: действующие государственные стандарты и технические условия на готовую продукцию; методы испытания бумаги; правила обмера и качественные показатели калек; порядок оформления документации; правила хранения готовой продукции на складах.

- 97. Контролер целлюлозно-бумажного производства

4-й разряд

Характеристика работ: контроль качества ролевых бумаг по внешнему виду при наматывании на катушки, качества склеек и формата катушек при перемотке бумаги; прием и контроль ответственных сортов бумаги и художественной картонажной продукции; весовой учет срезанной и отлитой бумаги; отбор образцов для испытаний; учет образцов бумаги строгого учета; контроль качества специальных и денежных бумаг по физико-механическим свойствам; полистный счет отсортированных листовых бумаг строгого учета вручную и на листосчетных машинах; проверка качества и счета бумаги после сортировки и счет-контроля; проверка правильности отнесения бумаги к соответствующему сорту и в брак; проверка направления отлива и читаемости водяного знака по специальным гознаковским бумагам; разбор листового брака денежных и специальных бумаг по видам дефектов.

Должен знать: устройство и принцип работы аппаратуры и листосчетной машины; дефекты и причины возникновения их; допуски и сортность бумаги; методы сортировки бумаги; действующие государственные стандарты и технические условия на готовую продукцию.

- 98. Контролер целлюлозно-бумажного производства

5-й разряд

Характеристика работ: контроль технологического процесса изготовления бумаги по операциям; комплектовка и оформление специальных гознаковских бумаг в партии и количественный учет партий; полистный счет отсортированных листовых бумаг с локальными и общими водяными знаками вручную и на листосчетных машинах; проверка качества и счета бумаги после сортировки и счет-контроля; оформление сопроводительных документов.

Должен знать: технологический процесс изготовления бумаги; государственные стандарты и технические условия на бумагу.

- 99. Краскосоставитель

2-й разряд

Характеристика работ: приготовление цветных суспензий; отпуск красок на машины с дозировкой плотности; пропуск красок через вибросито; спуск приготовленных растворов в производство, размешивание и фильтрация растворов и цветных суспензий; чистка и мытье краскомешалок и другого оборудования; транспортировка суспензий и клеевых растворов к красильным машинам.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технологический режим приготовления цветных суспензий; качественные показатели материалов, готовых суспензий.

- 100. Краскосоставитель

3-й разряд

характеристика работ: составление красок для печати обоев до восьми красочных рисунков согласно заданному технологическому режиму с использованием регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; приготовление растворов по заданному оригиналу окраски бумаги, суспензий и клеевых растворов для мелования, казеинового клея, растворов для изготовления специальных технических бумаг (гидрофильной, малорельефной, скоростемерной и др.); разведение растворов после созревания; наблюдение за исправным состоянием оборудования; учет расхода материалов, количества клея, растворов; транспортировка суспензии к красильным машинам; промывка вибросит, трубопроводов и всех емкостей.

Должен знать: устройство оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический режим приготовления мелованной суспензии и клеевых растворов; систему механической перекачки растворов к красильным машинам разного типа.

- 101. Краскосоставитель

4-й разряд

Характеристика работ: приготовление растворов по заданному оригиналу окраски бумаги или расцветок обоев свыше восьми красочных рисунков; изготовление красок для угольных лент специальной пятицветной копировальной бумаги для множительных аппаратов; контроль концентрации качества красок; приготовление из размешанных красок растворов нужной консистенции с применением токсичных веществ, кислот и щелочей; смешивание на автоматической аппаратуре казеинового клея с латексом при приготовлении суспензии для мелования; расчет дозировки, приготовление отдельных компонентов в аппаратах и составление эмульсий термореактивного и защитного слоев; регулирование процесса смешения красок, эмульсий.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему трубопроводов; работу регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический режим приготовления проклеивающих и других растворов различных концентраций; химические свойства всех компонентов и дозировку их.

- 102. Краскосоставитель

5-й разряд

Характеристика работ: приготовление красок для печати обоев бумажных и на основе с поливинилхлоридным покрытием; приготовление защитного и перламутрового лака на высокоскоростных диссольверах и мешалках; расчет количества добавок при составлении сложных колеров при большом ассортименте продукции; приготовление из размешанных красок растворов нужной консистенции с применением токсичных веществ и растворителей; подбор колористики печатных красок в соответствии с эталоном в процессе работы на высокоскоростной обойно-печатной машине; подбор новых колористик существующих рисунков, дизайн новых рисунков и колористические решения к ним; восстановление рецептур красок по оттискам перед пуском тиражей.

Должен знать: основы технологии глубокой печати и дизайн; рецептуры основных красок, лаков; характеристики используемых растворителей, красок, основы лака и различных добавок, улучшающих качество печати по бумаге и поливинилхлоридному слою; химические свойства всех компонентов и их дозировку; устройство обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры.

- 103. Лакировщик фибровых изделий

2-й разряд

Характеристика работ: покрытие лаком фибровых изделий вручную и на станке; приготовление лаков и подготовка фибровых изделий для лакировки; сушка изделий.

Должен знать: состав и методы приготовления лаков; технологию лакирования; свойства и марки фибровых изделий.

- 104. Машинист агрегата искусственного бархата

2-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса обработки ворса в соответствии с рабочей инструкцией под руководством машиниста более высокой квалификации; приготовление растворов красок, окрашивание в установленный цвет, отжим, сушка и просеивание ворса; приготовление поливинилового клея, подогрев его до необходимой температуры и консистенции; гуммирование листов картона или бумаги на станке.

Должен знать: устройство, способы регулирования оборудования для приготовления окраски и сушки ворса (центрифуги, гуммировальной машины и сушильных камер); цвет окраски; размеры листов картона и бумаги для всех видов изделий и рецептуру красителей.

- 105. Машинист агрегата искусственного бархата

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление искусственного бархата и велюра на агрегате путем покрытия бумажного полотна слоем ворса в электростатическом поле; гуммирование бумажного полотна; проверка качества цвета и ворса; регулирование направления электростатического поля; наблюдение за процессом равномерного покрытия бумажного полотна слоем ворса, сушкой, чисткой бумаги; определение степени готовности высушенного полотна; наблюдение за качеством намотки искусственного бархата, велюра в рулоны; регулирование скорости агрегата, температуры воздуха в сушильном шкафу, пылеуловителей и наладка агрегата.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; технологию изготовления искусственного бархата, велюра; правила намотки их в рулоны; цвета окрашивания для каждого вида изделий; требования, предъявляемые к качеству изготовления искусственного бархата, велюра.

- 106. Машинист битумировочной машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса битумирования бумаги под руководством машиниста более высокой квалификации; подкатка рулонов бумаги и установка их на машину на один или два раската; заправка нового слоя бумаги и заливка битума в ванны; съем рулонов битумированной бумаги и отвозка их к трубочным машинам.

Должен знать: технологический процесс битумирования бумаги; правила установки и съема рулонов бумаги-основы и битумированной бумаги.

- 107. Машинист битумировочной машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса покрытия расплавленным битумом бумаги для изготовления бумажной тары; заправка рулонов бумаги-основы в машину; пропуск бумаги через валы с битумом для пропитки; регулирование заливки в ванны и температуры расплавленного битума; пропуск полотна битумированной бумаги через пресс, сушильный цилиндр, холодильник и накат; наблюдение за качеством битумирования, температурным режимом сушки и накатом, состоянием оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; наладка машины.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технологический процесс битумирования; качественные показатели битумированной бумаги.

- 108. Машинист блондочной машины

2-й разряд

Характеристика работ: изготовление бумажных кружев (блонды) на блондочной машине путем тиснения бумажной ленты; установка катушек и заправка бумажной ленты в машину; наблюдение за состоянием гравировочного и матричного валов, за качеством тиснения, вырубки, намотки и разрезки кружев по форматам; удаление отходов.

Должен знать: устройство и способы регулирования блондочной машины; ассортимент бумажных кружев для коробок различной конфигурации; требования к качеству тиснения и вырубки.

- 109. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник)

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива бумажного полотна на бумагоделательной машине с шириной сетки до 2,5 м и установкой для мелования на бумагоделательной машине с шириной сетки свыше 3 м и отлива картона на картоноделательной машине с шириной сетки до 3 м и при обслуживании верхней сетки комбинированной картоноделательной машины; наблюдение за ходом формования полотна бумаги (картона) на сетке по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры, внешним признакам и результатам анализов, за отжимом полотна на прессах, за температурой в сушильной части, чистотой поверхности сушильных цилиндров и отводом конденсата; ведение процесса мелования на специальной установке бумагоделательной машины; наблюдение за работой всех узлов машины, количеством и качеством вырабатываемой продукции; контроль концентрации, степени помола и других качественных показателей массы, поступающей на сетку; регулирование режима тряски и вакуума в отсасывающих ящиках и отсасывающем вале; наладка и регулирование всех узлов и механизмов машины на заданный режим в зависимости от качества сырья и ассортимента вырабатываемой продукции; наблюдение за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; контроль за нормальной работой каландра и качеством отделки, за работой наката и качеством намотки готовой продукции.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему коммуникаций; принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; правила включения и выключения ее с пульта управления; качественные показатели исходного сырья и полуфабрикатов; влияние отдельных факторов на технологию производства; удельные нормы расхода полуфабрикатов, наполняющих и проклеивающих материалов, воды, пара, электроэнергии и одежды машин; технические условия и государственные стандарты на готовую продукцию.

- 110. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник)

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива бумажного полотна на бумагоделательной машине с шириной сетки свыше 2,5 м до 4,5 м и рабочей скоростью свыше 150 м/мин, на машине с дополнительным наливным устройством, а также на машине, вырабатывающей бумаги: конденсаторную, кабельные (высоко- и низковольтную), филигранную, офсетную, чайную, форзацную, картографическую, для глубокой печати, писчую, типографскую N 1, 2, и 3, мешочную, тетрадную, копировальную, промокательную, основу для кальки, пергамента и мелования, эстампную, перфокарточную, для упаковки продуктов на автоматах и другие ответственные виды технических бумаг и отлива картона на картоноделательной многоцилиндровой круглосеточной машине с шириной сетки свыше 3 м и на машинах, имеющих семь и более цилиндров независимо от ширины полотна, а также при выработке электроизоляционного, матричного, прокладочного, кровельного и стелечного картона; наблюдение за работой всех узлов машины, количеством и качеством вырабатываемой продукции; регулирование режима тряски и вакуума в отсасывающих ящиках и отсасывающем вале; наблюдение за ходом формования полотна бумаги (картона) на сетке по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры, внешним признакам и результатам анализов, за отжимом полотна на прессах, за температурой в сушильной части, чистотой поверхности сушильных цилиндров и отводом конденсата; контроль концентрации, степени помола и других качественных показателей массы, поступающей на сетку; наблюдение за нормальной работой каландра и качеством отделки, за работой наката и качеством намотки готовой продукции; ликвидация обрывов полотна; руководство работой и участие в смене и ремонте одежды машины; пуск и останов отдельных узлов машины; наладка и регулирование всех узлов и механизмов машины на заданный режим в зависимости от качества сырья и ассортимента вырабатываемой продукции; наблюдение за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему коммуникаций; принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; правила включения и выключения ее с пульта управления; качественные показатели исходного сырья и полуфабрикатов; влияние отдельных факторов на технологию производства; удельные нормы расхода полуфабрикатов, наполняющих и проклеивающих материалов, воды, пара, электроэнергии и одежды машин; технические условия и государственные стандарты на готовую продукцию.

- 111. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник)

6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива бумажного полотна на бумагоделательной машине с шириной сетки свыше 4,5 м независимо от скорости, машине с сеткой шириной свыше 3,5 м и с рабочей скоростью свыше 300 м/мин, двух- и четырехсеточной столовой машине и при выработке денежной, узорной, документной и хлопкосодержащей бумаги высшего сорта и отлива картонного полотна на картоноделательной многоцилиндровой машине с шириной сетки свыше 6 м и для производства двухслойного и более слоев картона, многоцилиндровой машине с шириной сетки свыше 4,5 м и с рабочей скоростью свыше 90 м/мин, столовой машине с рабочей скоростью свыше 200 м/мин; наблюдение за работой всех узлов машины, количеством и качеством вырабатываемой продукции; контроль концентрации, степени помола и других качественных показателей массы, поступающей на сетку; регулирование режима тряски и вакуума в отсасывающих ящиках и отсасывающем вале; наблюдение за ходом формования полотна бумаги (картона) на сетке по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры, внешним признакам и результатам анализов, за образованием водяного знака, за отжимом полотна на прессах, за температурой в кривой сушильной части, чистотой поверхности сушильных цилиндров и отводом конденсата; ведение процесса мелования на специальной установке бумагоделательной машины; ликвидация обрывов полотна бумаги; пуск и останов отдельных узлов машины; наблюдение за нормальной работой каландра и качеством отделки, за работой наката и качеством намотки готовой продукции; руководство работой и участие в смене и ремонте одежды машины; наладка и регулирование всех узлов и механизмов машины на заданный режим в зависимости от качества сырья и ассортимента вырабатываемой продукции; наблюдение за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство и режим работы обслуживаемого оборудования, схему коммуникаций; принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; правила включения и выключения ее с пульта управления; качественные показатели исходного сырья и полуфабрикатов; влияние отдельных факторов на технологию производства; удельные нормы расхода полуфабрикатов, наполняющих и проклеивающих материалов, воды, пара, электроэнергии и одежды машины; технические условия и государственные стандарты на готовую продукцию.

Требуется среднее специальное образование.

- 112. Машинист бумагокрасильной машины (красильщик)

2-й разряд

Характеристика работ: заправка бумажного полотна в машину одностороннего покрытия и в климатический канал машины двухстороннего покрытия; ведение процесса увлажнения полотна бумаги; установка щеток и сукон; регулирование натяжения полотна бумаги в сушильной камере, на накате и скорости процесса намотки; съем готовой продукции; участие в ликвидации обрывов.

Должен знать: устройство красильных машин; свойства бумаги-основы; устройство наката; правила намотки; сорта красок.

- 113. Машинист бумагокрасильной машины (красильщик)

3-й разряд

Характеристика работ: заправка бумажного полотна в сушильную часть машины двухстороннего покрытия, работающей со скоростью свыше 100 м/мин и одностороннего пяти-шестислойного покрытия термореактивной и защитной эмульсиями под руководством машиниста более высокой квалификации; регулирование подачи воздуха дросселирующими механизмами между верхними и нижними воздушными каналами, вакуума, работы присосного стола, движения роликовых цепей, поворотных валов, вентиляторов предварительной и окончательной сушильной части; контроль влажности бумажного полотна; крашение бумаги на бумагокрасильных машинах под печать художественной продукции; регулирование работы щеток, сукон, валиков натяжения бумажного полотна и тормозного устройства перед красочным аппаратом и слоя наноса красящего состава; равномерное распределение покровной массы по обеим сторонам бумажного полотна; регулирование температуры; соблюдение установленных норм расхода бумаги-основы; склейка последующих рулонов бумаги на ходу машины и ликвидация обрывов бумажного полотна; контроль качества готовой продукции, состояния оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, контрольно-измерительной аппаратуры; способы приготовления, состав и качество суспензий, применяемых для крашения бумаги, свойства бумаги-основы, составных компонентов суспензий и степень закрепления их; качественные показатели на готовую продукцию.

- 114. Машинист бумагокрасильной машины (красильщик)

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса крашения бумаги на машинах двухстороннего покрытия со скоростью до 100 м в мин и машин, вырабатывающих мелованную бумагу одностороннего покрытия, термореактивную и другие виды технических бумаг; регулирование работы щеток, сукон, валиков натяжения бумажного полотна и тормозного устройства перед красочным аппаратом и слоя наноса красящего состава; равномерное распределение покровной массы по обеим сторонам бумажного полотна; регулирование температуры; соблюдение установленных норм расхода бумаги-основы; склейка последующих рулонов бумаги на ходу машины и ликвидация обрывов бумажного полотна; контроль качества готовой продукции, состояния оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, контрольно-измерительной аппаратуры; способы приготовления, состав и качество суспензий, применяемых для мелования и крашения бумаги; свойства бумаги-основы, составных компонентов суспензий и степень закрепления их; качественные показатели на готовую продукцию.

- 115. Машинист бумагокрасильной машины (красильщик)

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса крашения бумаги на машинах двухстороннего покрытия со скоростью свыше 100 м/мин до 500 м/мин и одностороннего пяти-шестислойного покрытия термореактивной и защитной эмульсиями; регулирование работы щеток, сукон, валиков натяжения бумажного полотна и тормозного устройства перед красочным аппаратом и слоя наносящего красящего состава; равномерное распределение покровной массы по обеим сторонам бумажного полотна; регулирование температуры; соблюдение установленных норм расхода бумаги-основы; склейка последующих рулонов бумаги на ходу машины и ликвидация обрывов бумажного полотна; контроль качества готовой продукции, состояния оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, контрольно-измерительной аппаратуры; способы приготовления, состав и качество суспензий, применяемых для мелования и крашения бумаги; свойства бумаги-основы, составных компонентов суспензий и степень закрепления их; качественные показатели на готовую продукцию.

- 116. Машинист бумагокрасильной машины (красильщик)

6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса крашения бумаги на машинах двухстороннего покрытия со скоростью свыше 500 м/мин; регулирование работы щеток, сукон, валиков натяжения бумажного полотна и тормозного устройства перед красочным аппаратом и слоя наноса красящего состава; равномерное распределение покровной массы по обеим сторонам бумажного полотна; регулирование температуры; соблюдение установленных норм расхода бумаги-основы; склейка последующих рулонов бумаги на ходу машины и ликвидация обрывов бумажного полотна; контроль качества готовой продукции, состояние оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, коммуникаций, контрольно-измерительной аппаратуры; способы приготовления, состав и качество суспензий, применяемых для мелования и крашения бумаги; свойства бумаги-основы, составных компонентов суспензий и степень закрепления их; качественные показатели на готовую продукцию.

- 117. Машинист вакуум-формующей машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива прокладок для яиц на вакуум-формующей машине под руководством машиниста более высокой квалификации; наблюдение за работой всех узлов машины, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратурой; контроль за качеством и количеством вырабатываемой продукции; пуск и останов отдельных узлов машины; контроль за весом прокладок после формовки.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; правила включения и выключения ее с пульта управления; технические условия и государственные стандарты на готовую продукцию.

- 118. Машинист вакуум-формующей машины

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива прокладок для упаковки яиц на вакуум-формующей машине; контроль концентрации, степени помола и других качественных показателей массы, поступающей в ванну машины; регулирование степени вакуума и воздуха в зависимости от качественных показателей прокладок; наладка и регулирование всех узлов и механизмов машины на заданный режим в зависимости от качества сырья и ассортимента вырабатываемой продукции.

Должен знать: конструкцию и правила наладки обслуживаемого оборудования, схему коммуникаций; технологический процесс изготовления прокладок для яиц; качественные показатели исходного сырья и полуфабрикатов; влияние отдельных факторов на технологию производства; удельные нормы расхода полуфабрикатов, наполняющих и проклеивающих материалов.

- 119. Машинист высекально-штамповочной машины

1-й разряд

Характеристика работ: высечка прессом углов на картоне и бумаге и форм на отпечатанной (бумажной) заготовке с последующей биговкой; вырубка углов тетрадей, блокнотов, полей, карт, чертежей и других изделий на станках; штамповка рисунка на головке с последующей биговкой; пробивка (сверление) отверстий, нарезка бумажной бахромы, картонных полос; закладка картонных заготовок в матрицы штамповочного станка; регулирование работы станка; контроль качества изготавливаемых изделий;

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; ассортимент заготовок и изделий.

- 120. Машинист высекально-штамповочной машины

2-й разряд

Характеристика работ: высечка этикеток, ярлыков, картонажных деталей различной конфигурации из бумаги, картона и других материалов для изготовления художественных коробок, футляров, конвертов, папок и других изделий на высекальных и высекально-бомбировочных прессах при помощи штампов с одновременной бомбировкой и без их бомбировки; штамповка-вырубка изделий из картона, бумаги и фибры на механических вырубных прессах; просекание прорезей, шлицев в крое коробок, ящиков, пачек на универсально-просекальных станках; обрезка картона и разрезка листов картона по форматам; запрессовка шва металлического кольца таза и штамповка металлических пластин для горловины таза; пробивка отверстий в фибровых заготовках; сгибание фибровых заготовок для чемоданов; регулирование температуры нагрева пуансона, глубины бомбировки и шага высечки; снятие на детали фаски на фрезерном станке и зенковка отверстий на сверлильном станке; перестановка упоров, смена, наладка пуансонов и матриц; зачистка деталей; установка ножей, штампов и их регулирование; контроль качества высечки изделий; выполнение работ по высечке кроя складных коробок на высекальном автомате под руководством машиниста более высокой квалификации; подготовка картона и зарядка самонаклада; участие в установке и регулировании штанцевального штампа; прием кроя коробок с проверкой качества; наблюдение за исправным состоянием механизма; чистка и смазка автомата.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; способы регулирования процесса прессовки; температуру нагрева пуансона; свойства материалов и заготовок для различных деталей и их назначение; требования, предъявляемые к качеству высеченных деталей и применяемых материалов; правила чистки и смазки автомата; виды брака и меры по его предупреждению.

- 121. Машинист высекально-штамповочной машины

3-й разряд

Характеристика работ: высечка сегментов, донышек и других деталей сложных форм из бумаги, картона, шелковых и бархатных тканей и их заменителей на высекальных таллерных (конвертных) прессах и эксцентриковых прессах с механической подачей при помощи ножевых форм (высечек) или штампов; высечка художественных этикеток точно по контурам рисунка без допусков; установка торцевой доски на таллерную плиту пресса; регулирование прижимной части пресса; контроль качества, чистоты и глубины высечки; высечка кроя складных коробок на высекальном автомате; установка, регулирование штанцевального штампа, самонаклада и листопроводящей системы; устранение неполадок в работе оборудования.

Должен знать: устройство, способы регулирования пресса; свойства материалов и правила обращения с ними при высечке; ассортимент сырья и ножевых форм, применяемых для различных деталей; требования, предъявляемые к качеству высеченных изделий; причины брака и меры его предупреждения; технические требования, предъявляемые к качеству штампов; приемы регулирования автомата.

- 122. Машинист высекально-штамповочной машины

4-й разряд

Характеристика работ: высечка заготовок конвертов в соответствии с государственным стандартом на высекальном прессе с программным управлением; установка и регулировка узлов пресса по высоте подъема высекального штампа, выталкивателя заготовок, выравнивающего механизма, штампующей поверхности; переналадка пресса на новый вид конвертов; выбор программной карты и закладка ее в программатор; сталкивание чистых листов бумаги, укладка их в раму автоматического роликового стола, вырубка и комплектовка в пачки заготовок конвертов; регулирование давления в гидравлической системе, устранение неисправностей в работе пресса.

Должен знать: систему управления; схему автоматической смазки пресса; принцип работы гидравлических и аккумулирующих систем; правила переналадки пресса на высеку заготовок разных форматов, причины неисправности работы узлов машины и способы их устранения; технические условия на полуфабрикат (отпечатанные листы бумаги, заготовки конвертов) с учетом последующей их обработки; действующие государственные стандарты на конверты.

- 123. Машинист гофрировального агрегата

2-й разряд

Характеристика работ: гофрирование на гофрировальном станке сухими рельефными валами, сфальцованными в гармошку, и несфальцованных бумажных заготовок декоративных изделий, установка валов и заправка станка; контроль качества гофрирования; устранение неполадок в процессе работы.

Должен знать: устройство и принцип работы станка; виды и назначение обрабатываемых заготовок; свойства бумаги; виды брака при гофрировании и меры его предупреждения.

- 124. Машинист гофрировального агрегата

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление многослойного гофрированного картона и гофры из бумаги оберточных сортов; подвозка рулонов бумаги к машине; заправка бумажного полотна в направляющие клеящих аппаратов и рифленых валов, картона и бумажного полотна в склеивающую машину; наполнение силикатным клеем ванны; регулирование клеящих аппаратов, рифленых валов; установка и наладка продольно-резальных ножей и релевки по ширине заготовок и поперечно-резальных ножей по заданным размерам; наблюдение за работой склеивающей машины, ножей, транспортирующих валов, качеством склейки и изготовления картона, гофры, резки заготовок, обрезки кромки, равномерностью поступления силикатного клея, температурой плит и сушильной ленты; своевременный отбор кромки; регулирование скорости поперечно-резальных ножей, натяжения картона и бумаги; участие в ремонте; уход за оборудованием.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; кинематическую схему машины; порядок заправки картона и бумаги в машину; основные свойства бумаги и материалов для изготовления гофрированного картона; раскрой готового картона; требования, предъявляемые к качеству картона; правила переналадки машины агрегата для выработки различных видов гофрированного картона.

- 125. Машинист гофрировального агрегата

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление многослойного гофрированного картона на гофрировальном агрегате с рабочей скоростью до 100 м/мин; осмотр и проверка исправности всех узлов агрегата: заправочных стендов, гофрировальной головки, склеивающей машины и продольно-поперечно-резальных ножей; регулирование скорости работы агрегата, давления пара и подачи силикатного клея, натяжения полотна картона и бумаги; заправка полотна бумаги и картона в гофрировальную головку; наполнение ванн силикатным клеем; наблюдение за температурой плит и сушильной ленты, правильностью нанесения клея на полотно картона и качеством склеивания слоев, за работой сушильных транспортеров, показаниями контрольно-измерительных приборов и их исправностью; переналадка агрегата для выработки гофрировального картона с различным количеством слоев; очистка агрегата от скопления клея и пыли; участие в ремонте агрегата и наладка его.

Должен знать: кинематическую схему всего гофрировального агрегата; взаимодействие всех узлов и механизмов, их назначение и правила регулирования; сортность картона и бумаги, их качество и влажность; правила заправки картона и бумаги в агрегат, нанесения клея на гофру, эксплуатации и наладки агрегата для выработки различных видов гофрированного картона; технические условия на гофрированный картон.

При обслуживании гофрировального агрегата с рабочей скоростью свыше 100 м/мин       – 5-й разряд.

- 126. Машинист гофрировального агрегата

6-й разряд

Характеристика работ: управление технологическим процессом изготовления многослойных обоев с дублированием рисунка с пульта управления; настройка гофрировального агрегата на автоматический режим, координация работы всех узлов агрегата (разметки, нанесения клея, тиснения, обрезки кромок, сушки, рулонирования, упаковки рулонов в полиэтиленовую пленку); настройка узла тиснения для работы на повышенных скоростях; прикатка тиснильной пары валов; подбор и установка режимов работы и параметров (сушки, поверхности поливинилхлоридного слоя, охлаждающей воды; натяжения; давления в процессе тиснения в зависимости от качества клея, бумаги и вида рисунка); наблюдение за работой системы автоматического регулирования параметров работы гофрировального агрегата; уход за оборудованием, участие в наладке и ремонте всех узлов агрегата, устранение дефектов; учет расхода сырья и выпуска готовой продукции.

Должен знать: технологический процесс тиснения всех видов обоев (бумажных и поливинилхлоридных); конструкцию и принцип эксплуатации гофрированного агрегата, термокамеры, газовых горелок, контрольно-измерительных приборов, системы электронного контроля, всех узлов и механизмов; режимы тиснения; правила и последовательность запуска электродвигателей с регулировкой и синхронизацией скоростей, схему электроблокировки агрегатов, гидравлики и сигнализации; требования к качеству клея, бумаги; характеристику винилового слоя покрытия; виды дефектов и способы их устранения.

- 127. Машинист гуммировального агрегата

2-й разряд

Характеристика работ: гуммирование бумажных и этикетных листов, полос и фольги под руководством машиниста более высокой квалификации; нанесение клея на бумагу или бумажное полотно на гуммировальном агрегате; склеивание вкладышей гуммированной лентой на полуавтомате и сборка их в комплект; регулирование температуры нагрева сушильных камер, котлов, подающего устройства, консистенции клея, скорости подачи его и натяжения бумажного полотна; наблюдение за равномерностью нанесения клеевой пленки и качеством склейки, сборки изотермических ящиков из гофрированного картона; варка клея.

Должен знать: устройство всех узлов обслуживаемого оборудования; правила склеивания изотермических ящиков, приготовления клея, использования подъемных механизмов при заправке и снятии рулонов бумаги; требования, предъявляемые к качеству изготавливаемых изделий.

- 128. Машинист гуммировального агрегата

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса гуммирования бумаги, бумажных листов, полос и фольги; заправка рулонов бумаги на стенд агрегата; установка клише в зависимости от размеров печати; нанесение печати и клея на рулоны бумаги на гуммировальном агрегате; регулирование скорости подачи клея, краски и натяжения бумажного полотна; контроль за работой нагревательно-сушильной камеры, подачей в нее горячего воздуха и его смешиванием, за приборами автоматического регулирования теплового режима, намоткой гуммированной бумаги на валы, за качеством печати и нанесением клея на бумажное полотно; наладка агрегата.

Должен знать: кинематическую схему гуммировального агрегата; взаимодействие всех узлов и деталей агрегата, их назначение и способы регулирования; правила пользования тепловой арматурой; способы определения вязкости клея и прочности его на скалывание; способы заправки бумаги в агрегат и регулирования тормозных приспособлений, приладки и установки клише; требования, предъявляемые к качеству печати и гуммирования бумажного полота.

- 129. Машинист дноклеильной машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса изготовления днищ на автоматизированной дноклеильной машине под руководством машиниста более высокой квалификации; подача трубок на транспортеры; наблюдение за правильным ходом их; участие в смене формата и наладка машины.

Должен знать: принцип действия машины; требования, предъявляемые к закрытым мешкам.

- 130. Машинист дноклеильной машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса изготовления днищ; регулирование процесса формования днищ, намазка клея и образование готового днища мешка; заправка трубок в машину; наблюдение за нормальной работой машины; смазывание частей машины; руководство и участие в смене формата; установка ножей и наладка машины.

Должен знать: конструкцию и принцип работы машины; технологический процесс производства закрытых мешков; технические условия на мешки.

При изготовлении днищ на автоматической линии 					         – 4-й разряд.

- 131. Машинист катальной машины

3-й разряд

Характеристика работ: скатка обоев на куски установленной длины; заправка бумажного полотна в катальную машину; заправка веретена, намотка куска обоев, съем с веретена, обандероливание и укладка на тележку; контроль за качеством обоев во время прохождения полотна обоев через раскатную горку машины и рассортировка обоев по сортам; установка и заправка на машину бобин отпечатанных обоев.

Должен знать: устройство и принцип работы машины; приемы скатки кусков различной длины; артикулы обоев и установленные на них технические условия сортности; правильность маркировки обоев.

- 132. Машинист клеильно-загибочной машины

3-й разряд

Характеристика работ: загиб и склейка кромок ленты и промасливание ее на машине; заправка машины бумажными бобинами; наблюдение за работой машины и качеством промасливания и загиба ленты; устранение неисправностей машины и ее смазка.

Должен знать: технологическую схему склейки, промасливания и загиба ленты; конструкцию машины и принцип ее работы.

- 133. Машинист клеильно-сушильной машины (клейщик)

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса баритажа, гуммирования, поверхностной проклейки бумаг; контроль за соблюдением технологических режимов, качеством обрабатываемой бумаги, расходом клея, краски, электроэнергии и пара; наблюдение за равномерностью сушки бумаги, натяжением полотна и исправным состоянием оборудования; регулирование процесса сушки бумаги; смена одежды машины; промывка машины; учет выработки.

Должен знать: устройство машины; технические условия, предъявляемые к покрываемым и готовым бумагам, клею и краске; режим проклейки бумаги; дефекты и способы их устранения.

- 134. Машинист креповой машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса крепирования бумаги под руководством машиниста более высокой квалификации; заправка полотна бумаги при пуске машины, при смене рулонов и обрывах; съем рулонов бумаги с наката и правка сукон; наблюдение за давлением пара в цилиндрах.

Должен знать: устройство креповой машины; процесс сушки бумаги; требования, предъявляемые к крепированной бумаге.

- 135. Машинист креповой машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса крепирования бумаги, окраски и сушки; подвозка и установка рулонов бумаги и фольги; заправка полотна бумаги и фольги через ведущие валики и ванну на крепирующий цилиндр; наблюдение за намоткой бумаги на накат и за давлением в цилиндрах.

Должен знать: устройство и принцип работы машины и контрольно-измерительной аппаратуры; температурный режим сушки; состав раствора; технологию крепирования бумаги.

- 136. Машинист машины длинноволокнистых бумаг

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса прочеса волокна на кардочесальной части машины по производству длинноволокнистых бумаг; установка и разравнивание холста для обеспечения прочеса одинаковой плотности по всей ширине полотна; наблюдение за прочесом волокна; приготовление канатиков для точки кардоленты и пропыловки машины; точка и пропыловка ее; перевод хлопкового прочеса ленты с кардочесальных машин на мокрую часть машины; участие в промывке и смене одежды машин.

Должен знать: конструкцию и принцип работы кардочесальной части машины; техническую характеристику хлопка; качественные показатели длинноволокнистых бумаг.

- 137. Машинист машины длинноволокнистых бумаг

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса производства продольно-прочных длинноволокнистых бумаг; подливка клеевого состава в ванну машины, пропитка клеевым составом длинноволокнистых бумаг; контроль степени проклейки, процесса прессования и состояния одежды машин; руководство работой машинистов более низкой квалификации; участие в промывке и смене одежды машин.

Должен знать: конструкцию и принцип работы машин; техническую характеристику хлопка; свойства клеевого состава для пропитки; качественные показатели длинноволокнистых бумаг.

При выработке равнопрочных длинноволокнистых бумаг тарифицируется на 1 разряд выше.

- 138. Машинист машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой

3-й разряд

Характеристика работ: заправка бумажного полотна для нанесения на него полиэтиленовой пленки и других покровных материалов; загрузка экструдера полиэтиленом и другим покровным материалом; установка рулонов бумаги и обоев на стенды машины; наблюдение за качеством намотки бумажного и обойного полотна, работой насосов, подающих воду для охлаждения валов.

Должен знать: устройство подъемных механизмов, заправочных стендов и насосов, подающих воду; свойства бумаги-основы и обоев, полиэтилена и других покровных материалов; технологический процесс нанесения полиэтиленовой и другой пленки.

- 139. Машинист машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой

5-й разряд

Характеристика работ: покрытие бумаги полиэтиленовой пленкой; ведение технологического процесса плавления полиэтилена в экструдере; регулирование расхода полиэтилена, пара, воды, а также температуры плавления полиэтилена в разных зонах в соответствии с установленным температурным режимом и технологическим процессом по показаниям приборов; получение пленки и нанесение ее на бумажное и обойное полотно; проведение контрольных анализов; выявление неисправностей в работе машины и их устранение; руководство и участие в замене съемных валов машины.

Должен знать: устройство, принцип работы машины и контрольно-измерительной аппаратуры; технологию плавления полиэтилена, получения пленки и нанесения ее на бумажное и обойное полотно; режимы работы обслуживаемой машины; физико-химические свойства полиэтилена и других покровных материалов, бумаги-основы и обоев.

- 140. Машинист машины по изготовлению бумаги для табачных фильтров

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пропитки бумаги для табачных фильтров под руководством машиниста более высокой квалификации; установка рулонов бумаги на стенды и заправка ее в машину; рилевание бумаги-основы; намотка и снятие бобин.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; свойства бумаги; режим пропитки и сушки бумаги, параметры качества готовой продукции.

- 141. Машинист машины по изготовлению бумаги для табачных фильтров

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пропитки бумаги для табачных фильтров; установка риле-аппаратов на нужную глубину; наблюдение за пропуском бумаги через риле-аппарат в сушильные камеры; контроль за соблюдением технологического режима пропитки бумаги и качеством готовой продукции; соблюдение удельных норм расхода бумаги-основы; наладка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: конструкцию и правила наладки обслуживаемого оборудования; свойства бумаги-основы и бумаги в рилеванном виде; режим пропитки, рилевания и сушки бумаги; принцип действия контрольно-измерительных приборов; требования, предъявляемые к качеству готовой продукции.

- 142. Машинист машины по изготовлению гильз

2-й разряд

Характеристика работ: участие в процессе изготовления гильз из битумированной, патронной бумаги и ролевого картона; установка, заправка бобин в автомат, регулирование пилы, обрезка изделий, съем продукции; прием и отбраковка готовых изделий; относка бракованных гильз; участие в наладке автомата; намотка и клейка гильз; подноска клея и относка гильз для сушки; разрезка на станке или дисковой пиле гильз на кольца по формату бобин или рулонов.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; качество полуфабрикатов и требования, предъявляемые к качеству продукции по государственному стандарту и техническим условиям.

- 143. Машинист машины по изготовлению гильз

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса изготовления из битумированной, патронной бумаги и ролевого картона гильз для футляров точно установленных диаметров; подготовка по техническим условиям битумных растворов клея; контроль качества; наладка и уход за автоматом; пользование регулирующей и контрольно-измерительной аппаратурой.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; состав компонентов растворов; технические требования, предъявляемые к готовой продукции.

- 144. Машинист машины по производству изделий из бумаги

1-й разряд

Характеристика работ: съем готовых изделий, складирование в пачки, взвешивание и относка их на склад; сортировка брака; съем и укладка бумаги в пачки и подача их на упаковку; чистка машины.

Должен знать: требования, предъявляемые к готовой продукции; правила ухода за машиной.

- 145. Машинист машины по производству изделий из бумаги

2-й разряд

Характеристика работ: изготовление салфеток, детских пеленок, гигиенических пакетов и других аналогичных изделий из бумаги под руководством машиниста более высокой квалификации; подкатка рулонов бумаги к машине и их обработка; участие в заправке полотна бумаги в машину, регулирование натяжения и хода полотна бумаги, складывание и разрезание бумаги по размерам, нанесение тиснения или перфорации; сортировка и упаковка готовых изделий из бумаги на упаковочной машине; подготовка клея и заполнение им ванночки упаковочной машины; соблюдение размеров упаковочного листа; контроль за качеством готовой продукции; наладка упаковочной машины.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к бумаге и готовой продукции; правила применения контрольно-измерительных приборов; правила наладки упаковочной машины; виды брака и меры по его предупреждению и устранению.

- 146. Машинист машины по производству изделий из бумаги

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление салфеток, гигиенических пакетов и других аналогичных изделий из бумаги; заправка бумаги в машину; регулирование скорости машины, натяжение бумаги и плотности ее намотки; контроль за размерами и фальцеванием изделий; заточка ленточного ножа машины с соблюдением угла и равномерности заточки по всей его длине.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологию производства изделий из бумаги; принцип действия контрольно-измерительных приборов; удельные нормы расхода сырья и материалов; способы регулирования скорости машины, натяжения бумаги и плотности ее намотки; технические условия и государственные стандарты на готовую продукцию.

- 147. Машинист машины по производству изделий из бумаги

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление полотенец, туалетной бумаги и других аналогичных изделий; разрезание бумаги по размерам в продольном и поперечном направлениях, фальцевание, нанесение перфорации и счет количества изделий, а также полиэтиленовой пленки, нетканых материалов, нанесение рисунков в две и более красок; наблюдение за работой узлов машины и регулирование циклов между ними; наладка обслуживаемого оборудования; изготовление салфеток бумажных на высокопроизводительных автоматических линиях под руководством машиниста более высокой квалификации; упаковка бумажных салфеток в полиэтиленовые пленки и гофротару; смазка всех узлов автоматической линии; заправка бумаги, полиэтиленовой пленки и других материалов.

Должен знать: конструкцию обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к готовой продукции; устройство и правила настройки контрольно-измерительных приборов; способы регулирования скорости машины и положения бумаги; правила наладки обслуживаемого оборудования, схемы маслопроводов, водопроводов, пневмопроводов; режим смазки; характеристику используемых материалов, красок, клея.

- 148. Машинист машины по производству изделий из бумаги

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление бумажных салфеток и других аналогичных изделий на высокопроизводительных автоматических линиях; разрезание полиэтиленовой пленки, бумаги; нанесение рисунков в две и более красок, тиснение рисунка, фальцевание, упаковка изделий в полиэтиленовые пленки и гофротару; наблюдение за работой линии; регулирование работы всех узлов автоматической линии; контроль работы контрольно-измерительных приборов, давления масла и сжатого воздуха, охлаждения воды; обеспечение работы автоматической линии в высокоскоростном режиме.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования; принцип работы и назначение электронной, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; способы регулирования и настройки узлов линии для достижения синхронной работы; схему маслопроводов, водопроводов и пневмопроводов; характеристику материалов, красок, клея.

- 149. Машинист наслаивающей машины

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление многослойной крепированной бумаги на наслаивающей машине; подготовка, установка и заправка бумаги в машину; регулирование скорости машины; наблюдение за чистотой резания, количеством слоев и шириной наслоенной бумаги; заточка ножей для резки бумаги; наладка обслуживаемой машины; контроль за качеством выпускаемой продукции.

Должен знать: устройство и правила наладки обслуживаемой машины; требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции; технологию изготовления многослойной крепированной бумаги; виды брака и меры по его предупреждению и устранению.

- 150. Машинист обойно-печатной машины

1-й разряд

Характеристика работ: подвозка красок к машине; подкатка рулонов бумаги и участие в заправке бумаги в машину; промывка ванны, сукон и сеток.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и виды применяемых красителей.

- 151. Машинист обойно-печатной машины

2-й разряд

Характеристика работ: печатание обоев с рисунками до семи красок под руководством машиниста более высокой квалификации; установка рулонов и заправка бумаги для печати; участие в установке рисунчатых валов и натяжении машинных сукон; заливка красок и контроль уровня ее в ваннах; регулирование натяжения полотна бумаги; наблюдение за правильностью печати с обратной стороны машины и за работой вешательного аппарата; сборка и разборка красочных приборов.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; способ установки рисунчатых валов и схему работы вешательного аппарата; свойства бумаги-основы и красок и уровень заливки красок в ванны; режим сушки и правильность наката готовой продукции.

- 152. Машинист обойно-печатной машины

3-й разряд

Характеристика работ: печатание нерельефных обоев, бордюров, фризов, гобеленов до трех красок; тиснение сухим рельефным способом рельефного рисунка на полотне загрунтованной бумаги с одновременным печатанием его литографской краской; установка рельефных и рисунчатых валов, регулирование нажимов их на бумагу, хода машины и температуры в сушильной камере; наблюдение за равномерным нанесением слоя красок; контроль качества продукции; уход за оборудованием и наладка его; печатание обоев с рисунками свыше семи красок под руководством машиниста более высокой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; способы установки и сверки рельефных и рисунчатых валов; свойства бумаги-основы и применяемых красителей.

- 153. Машинист обойно-печатной машины

4-й разряд

Характеристика работ: печатание на машинах всех систем обоев, бордюров, фризов и гобеленов свыше трех до семи красок по бумаге без грунта, по бумаге загрунтованной, а также мраморных бумаг; установка и сверка рисунчатых валов; регулирование хода машины, машинных сукон и заливки красок в ванны, температурных режимов в сушильной камере в соответствии с технологией печатания; наблюдение за равномерным нанесением слоя красок; контроль качества готовой продукции; уход за оборудованием и наладка его.

Должен знать: конструкцию машины; свойства бумаги-основы и применяемых красок; способы установки и сверки рисунчатых валов; качественные показатели готовой продукции по государственному стандарту.

При печатании рисунков свыше семи красок 					                      – 5-й разряд.

- 154. Машинист обойно-печатной машины

6-й разряд

Характеристика работ: печатание на обойно-печатных машинах с программным управлением всех видов обоев, гобеленов свыше семи красок на бумаге без покрытия и по бумаге с поливинилхлоридным покрытием; настройка всех узлов обойно-печатной машины на автоматический режим работы; ввод в память компьютера параметров и режимов работы печатной машины по секциям, данных по размерам печатных валов используемого рисунка, а также имеющихся отклонений в характеристике печатных валов; настройка регистра при печати и ввод в работу компьютера, следящего за совмещением рисунка при работе в автоматическом режиме на повышенных скоростях; настройка и ввод в работу автоматических вискозиметров; доведение колористики рисунка до эталона; нанесение защитного или перламутрового лака на обойно-печатной машине; уход за оборудованием, участие в его наладке и ремонте; учет расхода сырья и выработка полуфабриката.

Должен знать: принцип действия обойно-печатной машины, компьютерных систем; технологический процесс печати на бумаге и по винилхлоридному слою; состав, свойства и требования к качеству печатных красок и лаков; принцип действия контрольно-измерительных приборов, пультов управления; правила и последовательность запуска электродвигателей с регулировкой и синхронизацией скоростей; схему электроблокировки агрегатов, гидравлики и сигнализации.

- 155. Машинист отжимной машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса обезвоживания массы; резка папки из древесной массы; наладка и регулирование автоматики и пневматики машины; наблюдение за работой всех частей машины; контроль концентрации массы, поступающей на сетку; наблюдение за ходом обезвоживания полотна по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры, внешним признакам и результатам анализа; соблюдение установленных норм расхода волокна и одежды машин; смена и починка одежды машины.

Должен знать: конструкцию машины; правила наладки и регулирования пневматической и автоматической системы управления машины; технологический режим производства древесной массы; качественные показатели всех марок древесной массы, вырабатываемой на данной машине.

- 156. Машинист папочной машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива папки из древесной массы, тряпичной полумассы и картона на папочной машине под руководством машиниста более высокой квалификации; обеспечение нормальной работы группы папочных машин; регулирование количества массы и воды в мешальном бассейне, равномерности толщины полотна и влажности папки; смена и починка одежды, смазка узлов машины; наблюдение за состоянием оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство, принцип работы машины; технологический процесс отлива папки; качественные показатели готовой продукции по техническим условиям и государственному стандарту.

157. Машинист папочной машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива массовых видов картона; обеспечение нормальной работы группы папочных машин; регулирование количества массы и воды в мешальном бассейне, равномерности толщины полотна и влажности папки; смена и починка одежды, смазка узлов машины; наблюдение за состоянием оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство, принцип работы машины; технологический процесс отлива папки, качественные показатели готовой продукции по техническим условиям и государственному стандарту.

- 158. Машинист папочной машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива электроизоляционного, автомобильного, матричного, строительного, контейнерного, переплетного картона; обеспечение нормальной работы группы папочных машин; регулирование количества массы и воды в мешальном бассейне, равномерности толщины полотна и влажности папки; смена и починка одежды, смазка узлов машины; наблюдение за состоянием оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство, принцип работы машины; технологический процесс отлива папки; качественные показатели готовой продукции по техническим условиям и государственному стандарту.

- 159. Машинист пергаментной машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пергаментации бумаги под руководством машиниста более высокой квалификации; приготовление серной кислоты согласно технологическому режиму; участие в заправке полотна бумаги от раската до сушильной части; откачка слабой кислоты; наблюдение за нормальной работой спрысков и коммуникаций; приготовление содового раствора и подача его в ванну; чистка оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; способы приготовления кислоты и соды; удельные нормы расхода химикатов; технологический режим откачиваемой слабой кислоты; содержание серной кислоты в сточных водах; расположение запорной арматуры на водопроводах, кислотопроводах; методы определения качества кислоты, содового раствора, пергамента.

- 160. Машинист пергаментной машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пергаментации бумаги на машинах со скоростью до 80 м/мин и при выработке специальной пергаментной бумаги; заправка полотна в прессы; регулирование прижима прессов согласно технологическому режиму; наблюдение за работой оборудования; устранение обрыва бумажного полотна; участие в смене одежды машины; осуществление руководства работой бригады; пуск и останов оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы оборудования, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры; способы пергаментации бумаги; удельные нормы расхода сырья, полуфабрикатов, химикатов; государственный стандарт на выпускаемый пергамент.

При обслуживании пергаментной машины со скоростью свыше 80 м/мин тарифицируется на разряд выше.

Требуется среднее специальное образование.

- 161. Машинист печатно-высекального агрегата

3-й разряд

Характеристика работ: нанесение печати и высечка заготовок и деталей для ящиков из гофрированного картона под руководством машиниста более высокой квалификации; установка ножей для высечки клапанов у заготовок гофрированных ящиков; наблюдение за правильностью, размерами высечки; регулирование ограничителей высечки; участие в переналадке и регулировании ножевого механизма при переходе на другие размеры заготовок; при наличии сгибальной машины – наблюдение за работой распределителя подачи заготовок ящиков в сгибальную машину и правильностью их перегибания; подача стеллажей с заготовками к машине; отбраковка нестандартного раскроя заготовок; периодический отбор обрезов из-под машины.

Должен знать: устройство основных узлов печатно-высекального агрегата и сгибальной машины и их взаимодействие; правила установки и регулирования подающего механизма, направляющих сгибальной машины и шахты в зависимости от вида заготовок и размеров ящиков.

- 162. Машинист печатно-высекального агрегата

4-й разряд

Характеристика работ: нанесение печати и высечка заготовок и деталей для ящиков из гофрированного картона на печатно-высекальной машине; участие в установке сгибающего устройства, клише по заданным форматам для высечки клапанов ящика, релевки углов, обрубки клапанов; регулирование скорости машины, подачи заготовок, глубины высечки; приготовление краски и регулирование ее подачи на валы; участие в подъеме и опускании механического стола по мере разгрузки его от заготовок; переналадка и регулирование ножевого механизма при установке размеров и в процессе работы машины; устранение неполадок в работе машины, участие в ремонте.

Должен знать: устройство основных узлов и механизмов печатно-высекальной машины и сгибочного механизма, их взаимодействие; правила установки и регулирования подающего механизма, направляющих сгибочного механизма и шахты в зависимости от вида заготовок и размеров изделий; правила установки высекальных ножей по чертежам.

- 163. Машинист печатно-высекального агрегата

5-й разряд

Характеристика работ: нанесение печати и высечка заготовок и деталей для ящиков из гофрированного картона на печатно-высекальном агрегате; установка клише, ножей для высечки клапанов гофрированных ящиков различных размеров, релевки углов, обрубки клапанов; установка механизма подачи заготовок; при соединении печатно-высекального агрегата со сгибальной машиной в одном агрегате – установка сгибающих устройств; подача вручную или автоматической кареткой заготовок в машину для высечки клапанов; установка, подъем и опускание механического стола по мере разгрузки его от заготовок; переналадка и регулирование ножевого механизма при установке размеров и в процессе работы агрегата; регулирование скорости агрегата, устранение неполадок в его работе.

Должен знать: устройство пускового механизма; кинематическую схему печатно-высекального агрегата и сгибальной машины; взаимодействие узлов и деталей и их назначение; правила переналадки агрегата для выработки различных видов продукции, приладки клише; правила установки высекальных ножей и подающего механизма по чертежам, регулирования направляющих сгибальной машины и шахты в зависимости от вида заготовок и размеров изделий.

- 164. Машинист пресспата (сеточник)

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива и сушки различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспате суммарной производительностью до 60 т в сутки; контроль процесса формования листа при отливе и прессования на прессовой части; соблюдение температурного режима предварительной сушки и горячего прессования, температуры полотна целлюлозы после охлаждающей установки; наладка пресспата; участие в смене и ремонте одежды машин; регулирование работы пресспата с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода волокна, пара и электроэнергии.

Должен знать: устройство и принцип работы пресспатов; схему регулирующей, контрольно-измерительной аппаратуры и коммуникаций; технологический режим отлива, прессования и сушки целлюлозного полотна; удельные нормы расхода волокна, пара и электроэнергии; качественные показатели целлюлозы по государственному стандарту.

- 165. Машинист пресспата (сеточник)

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива и сушки различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспатах с сушильной частью производительностью свыше 60 до 100 т в сутки и при выработке хлопковой полумассы для денежных и специальных бумаг; контроль процесса формования листа при отливе и прессования на прессовой части; соблюдение температурного режима предварительной сушки и горячего прессования температуры полотна целлюлозы после охлаждающей установки; наладка пресспата; регулирование работы пресспата с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода волокна, пара и электроэнергии.

Должен знать: устройство и принцип работы пресспатов; схему регулирующей, контрольно-измерительной аппаратуры и коммуникаций; технологический режим отлива, прессования и сушки целлюлозного полотна; удельные нормы расхода волокна, пара и электроэнергии; качественные показатели по государственным стандартам.

- 166. Машинист пресспата (сеточник)

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива и сушки различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспатах с сушильной частью производительностью свыше 100 до 300 т в сутки и пресспатах, вырабатывающих специальные виды технических картонов; контроль процесса формования листа при отливе и прессования на прессовой части; соблюдение температурного режима предварительной сушки и горячего прессования, температуры полотна целлюлозы после охлаждающей установки; наладка пресспата; руководство и участие в смене и ремонте одежды машин; регулирование работы пресспата с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода волокна, пара и электроэнергии.

Должен знать: устройство и принцип работы пресспатов; схему регулирующей, контрольно-измерительной аппаратуры и коммуникаций; технологический режим отлива, прессования и сушки целлюлозного полотна; удельные нормы расхода волокна, пара и электроэнергии; качественные показатели по государственным стандартам.

- 167. Машинист пресспата (сеточник)

6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива и сушки различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспатах производительностью свыше 300 т в сутки; контроль процесса формования листа при отливе и прессования на прессовой части; соблюдение температурного режима предварительной сушки и горячего прессования, температуры полотна целлюлозы после охлаждающей установки; наладка пресспата; руководство и участие в смене и ремонте одежды машин; регулирование работы пресспата с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода волокна, пара и электроэнергии.

Должен знать: устройство и принцип работы пресспата; схему регулирующей, контрольно-измерительной аппаратуры и коммуникаций; технологический режим отлива, прессования и сушки целлюлозного полотна; удельные нормы расхода волокна, пара и электроэнергии; качественные показатели целлюлозы по государственным стандартам.

- 168. Машинист рекордерной машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса выработки рекордерной бумаги; установка рулонов бумаги и приготовление растворов; пропуск бумаги через валы и ванну со специальным раствором; регулирование влажности бумаги; контроль правильности намотки, влажности и качества записи на рекордер.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; свойства бумаги-основы и применяемых растворов; качественные показатели готовой продукции по государственному стандарту.

- 169. Машинист релевочной машины

3-й разряд

Характеристика работ: нанесение релевки на детали из картона; установка и регулирование работы ножей, релевочных муфт по заданным размерам; подача заготовок в машину вручную; наблюдение за качеством и глубиной релевки; переналадка и регулирование ножевого механизма при установке размеров и в процессе работы машины; отбраковка нестандартного раскроя заготовок; устранение неполадок в работе машин.

Должен знать: устройство релевочной машины; взаимодействие узлов и деталей, их назначение и способ регулирования; правила переналадки и регулирования для разных видов заготовок; требования, предъявляемые к качеству релевки.

- 170. Машинист ровничной машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива бумажной ленты на делительном цилиндре; наблюдение за работой всех узлов ровничной машины, количеством и качеством вырабатываемой ровницы; контроль концентрации, степени помола и других качественных показателей массы, поступающей на делительный цилиндр; наблюдение за ходом формирования ровницы на делительном цилиндре, регулировка номера; наладка и регулирование всех узлов и механизмов ровничной машины; наблюдение за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство и режим работы обслуживаемого оборудования; схему коммуникаций; принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; качественные показатели исходного сырья; удельные нормы расхода полуфабрикатов, сукон, воды, пара, электроэнергии; технические условия и государственные стандарты на готовую продукцию.

- 171. Машинист рубительной машины

1-й разряд

Характеристика работ: подвозка материалов, разрубка кип; подача материала для рубки; участие в подготовке к пуску рубки и рубке пеньки; прием рубленого материала в мешки.

Должен знать: качество пеньки и устройство рубки.

- 172. Машинист рубительной машины

2-й разряд

характеристика работ: рубка соломы, пеньки и тряпья на машинах всех систем; наблюдение за равномерностью подачи сырья в рубительную машину и рубку; регулирование загрузки; участие в работах по ремонту оборудования и смене ножей; наблюдение за исправной работой дезинтеграторов.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; способы сигнализации; правила установки ножей; качественные показатели сырья, щепы, сечки и пеньки; виды и сорта волокнистого сырья; требования, предъявляемые к сырью и качеству рубки.

- 173. Машинист рубительной машины

3-й разряд

Характеристика работ: рубка тростника, измельчение отходов лесопиления, лесозаготовок и фанерного производства; наблюдение за равномерностью подачи сырья в рубительную машину, исправной работой дезинтеграторов, транспортеров; уход за машиной; участие в смене одежды машин.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; способы сигнализации, правила установки ножей; качественные показатели сырья.

- 174. Машинист рубительной машины

4-й разряд

Характеристика работ: рубка балансов длиной до 1 м и диаметром до 40 см, осмолов и дров на рубительных машинах всех систем; наблюдение за равномерностью подачи сырья в рубительную машину, исправной работой дезинтеграторов, транспортеров; уход за машиной; участие в установке ножей.

Должен знать: устройство оборудования; способы сигнализации; правила установки ножей; качественные показатели сырья.

При рубке балансов длиной свыше 1 м, диаметром свыше 40 см 			         – 5-й разряд.

- 175. Машинист силиконовой машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса покрытий бумаги раствором на меловальном устройстве под руководством машиниста более высокой квалификации; подготовка рулонов бумаги и установка их на раскат; нанесение клея на бумажное полотно; установка гильзы с валом на накате; подготовка растворов по специальной технологии; подача смесей на машину; снятие готового рулона с покрытием; контроль за ходом бумажного полотна в камере кондиционирования и за намоткой на накате.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс покрытия бумаги раствором; правила установки и съема бумаги и готовой продукции.

- 176. Машинист силиконовой машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса покрытия бумаги раствором на меловальном устройстве; заправка рулонов бумаги в машину; натяжение полотна бумаги с помощью протягивающего ремня; осмотр и включение меловальных устройств и увлажняющего устройства; регулирование натяжения полотна бумаги, скорости машины, давления и температуры греющего пара, увлажнения бумаги; наблюдение за качеством покрытия бумаги раствором; регулирование нанесения смесей на бумажное полотно; контроль за работой машины.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс покрытия бумаги; правила регулирования машины; качественные показатели силиконовой бумаги.

- 177. Машинист сшивальной машины

2-й разряд

Характеристика работ: сшивка упаковочных коробок из однослойного картона; заправка машины проволокой и регулирование ее натяжения; наблюдение за качеством сшивки и исправным состоянием машины.

Должен знать: устройство проволоко-сшивальных машин, способы их регулирования; ассортимент коробок; правила сшивки, упаковки и укладки готовой продукции в штабеля; требования, предъявляемые к качеству сшивки изделий.

- 178. Машинист сшивальной машины

3-й разряд

Характеристика работ: сшивка упаковочных коробок из раскроенных деталей массового производства и ящиков из гофрированного картона на проволоко-сшивальных машинах различных конструкций; заправка машины проволокой и регулирование ее натяжения; наладка швейных аппаратов в зависимости от плотности сырья и сечения проволоки; наблюдение за качеством сшивки и исправным состоянием машины; склейка ящиков из гофрированного картона; контроль за качеством поступающих заготовок; регулирование расстояния между роликами в зависимости от толщины гофрированного картона.

Должен знать: устройство проволоко-сшивальных и склеивающих машин; способы их регулирования в зависимости от плотности сырья и сечения проволоки; ассортимент коробок, ящиков и других изделий по видам сырья, размерам и назначению; правила сшивки, фальцевания, склейки, упаковки готовой продукции; требования, предъявляемые к качеству сшивки и склейки изделий.

- 179. Машинист термодисперсионной установки

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса диспергации до создания однородной массы волокна по цвету и составу на диспергаторах производительностью до 150 т в сутки; наблюдение за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; дозировка макулатуры; регулирование давления, температуры и подачи пара в диспергаторе; контроль за состоянием оборудования; пуск и останов его с пульта управления.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему трубопроводов воды, пара, насосов, вентилей; технологический режим диспергации; принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; качественные показатели продукции.

При обслуживании диспергатора производительностью свыше 150 т в сутки 	         – 6-й разряд.

- 180. Машинист трубочной машины (трубочник)

2-й разряд

Характеристика работ: подъем рулонов бумаги и установка их на размоточные машины; заправка бумаги и заливка клея в ванну; регулирование хода бумаги; подноска готовых бумажных трубок к загибочному станку; заправка в станок, вырезка клапана и загиб его; регулирование работы станка.

Должен знать: устройство оборудования и технические условия на готовую продукцию.

- 181. Машинист трубочной машины (трубочник)

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса изготовления трубок под руководством машиниста более высокой квалификации; участие в заправке бумаги и заливке клея в ванну; регулирование хода бумаги и работы всех узлов поточной линии.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и технические условия на клееные бумажные мешки.

- 182. Машинист трубочной машины (трубочник)

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса изготовления трубок; заправка полотна бумаги и заливка клея в ванну; наблюдение за нормальной работой всех частей машины и за качеством вырабатываемых трубок; участие в смене формата; подналадка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: назначение, конструкцию и принцип работы трубочной машины и технологию производства бумажных мешков; технические условия на мешки; причины и виды брака и меры его предупреждения и устранения.

- 183. Машинист трубочной машины (трубочник)

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса изготовления клееных бумажных мешков; наблюдение за нормальной работой всех узлов поточной линии и качеством вырабатываемых мешков; наладка обслуживаемого оборудования;

Должен знать: устройство поточной линии; технологию производства клееных бумажных мешков; технические условия на мешки; причины, виды брака и меры его предупреждения и устранения.

- 184. Машинист шпулезаверточных и конусных машин

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание шпулезаверточных и конусных машин по изготовлению патронов и конусов и других изделий из бумаги; контроль температуры сушильных барабанов машин и уровня клея; определение качества сырья и склеивающих материалов; ликвидация обрывов бумажного полотна; смена сит или бачков с патронами; контроль качества выпускаемых изделий в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями; сдача готовой продукции и отходов.

Должен знать: устройство, назначение и принцип работы оборудования и его отдельных узлов; ассортимент и режим изготовления выпускаемых изделий; государственные стандарты и технические условия на них.

- 185. Машинист энсонитной машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса проклейки картона для выработки энсонита под руководством машиниста более высокой квалификации; участие в установке рулонов и заправке картона в машину; обслуживание тормозной части машины и останов ее по мере необходимости.

Должен знать: устройство отдельных частей машины; правила заправки и намотки полотна картона.

- 186. Машинист энсонитной машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса проклейки картона для выработки энсонита; осмотр и проверка исправности всех узлов машины; установка рулонов картона и заправка его в машину; регулирование скорости работы машины, давления пара, подачи клея, натяжения полотна картона; наблюдение за показаниями контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение качественных показателей готовой продукции по государственному стандарту.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и работу контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс изготовления энсонита; качественные показатели готовой продукции по государственному стандарту.

- 187. Миксовщик

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса гашения и каустизации зеленого щелока, охлаждения и фильтрации белого щелока заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью до 250 т в сутки под руководством миксовщика более высокой квалификации; дозировка извести и зеленого щелока на основании лабораторных данных, технической характеристики извести и показаний контрольно-измерительной аппаратуры; регулирование температуры щелока и качества воды на промывку шлама; контроль за прозрачностью фильтрованного белого щелока; наблюдение за хранением и откачкой щелоков из баков; связь с содорегенерационным и варочным цехами; наблюдение за состоянием оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему коммуникаций; схему каустизации щелока; удельные нормы расхода извести и зеленого щелока; факторы, влияющие на степень каустизации и скорость осветления белого щелока.

- 188. Миксовщик

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса гашения и каустизации зеленого щелока, охлаждения и фильтрации белого щелока заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы производительностью свыше 250 т в сутки под руководством миксовщика более высокой квалификации; дозировка извести и зеленого щелока на основании лабораторных данных, технической характеристики извести и показаний контрольно-измерительной аппаратуры; регулирование температуры щелока и качества воды на промывку шлама; контроль за прозрачностью фильтрованного белого щелока; наблюдение за хранением и откачкой щелоков из баков; связь с содорегенерационным и варочным цехами; наблюдение за состоянием оборудования; самостоятельное ведение технологического процесса каустизации зеленого щелока в миксах или непрерывным способом с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры на заводах по производству целлюлозы и полуцеллюлозы производительностью до 100 т в сутки; дозировка щелоков и химикатов по показаниям приборов и на основании лабораторных анализов; отстаивание зеленого щелока от извести; контроль за технологическим процессом; перекачка зеленых щелоков для растворения; проверка состояния оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; схему коммуникаций и каустизации щелока; удельные нормы расхода извести и зеленого щелока; факторы, влияющие на степень каустизации и скорость осветления белого щелока.

- 189. Миксовщик

4-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса каустизации зеленого щелока заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы производительностью свыше 100 до 250 т в сутки; отстаивание его от извести и других загрязнений; перекачка зеленых щелоков для растворения; наблюдение за производственными процессами получения белых щелоков, фильтрации белых щелоков; наблюдение за работой фильтр-прессов, насосов и вакуум-фильтров; ведение процесса каустизации щелока в миксах или непрерывным способом с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; руководство миксовщиками более низкой квалификации.

Должен знать: схему коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; общую схему производства сульфатной целлюлозы и процесса каустизации щелоков; состав зеленых и белых щелоков; потребное количество химикатов, воды, пара и время промывки на каустизацию; качественные показатели вырабатываемых щелоков.

При ведении технологического процесса каустизации зеленых щелоков заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы производительностью свыше 250 т в сутки тарифицируется на 1 разряд выше.

- 190. Модельер коробок

5-й разряд

Характеристика работ: комплексное изготовление моделей художественных коробок и других изделий любой сложности и конфигурации с раскроем всех деталей; ведение расчетов и составление чертежей деталей по рисункам художника; изготовление шаблонов деталей; сборка опытных образцов клеевых коробок любой сложности.

Должен знать: ассортимент сырья и его свойства при изготовлении различных видов коробок; технологию изготовления и правила художественного оформления клеевых коробок любой сложности.

- 191. Мойщик фибры

2-й разряд

Характеристика работ: мойка фибры; смывание солей с поверхности фибры на моечной машине и укладка вымытой фибры в штабеля; наблюдение за машиной.

Должен знать: условия работы машины и качественные показатели фибры.

- 192. Набойщик рисунков на обои

1-й разряд

Характеристика работ: раскатка и подача обоев-основы под печать; подноска красок, участие в печатании монтанов на ручном набойном станке; сушка обоев и скатывание готовой продукции.

Должен знать: способ подачи накатки обоев; приемы сушки и скатки готовой продукции.

- 193. Набойщик рисунков на обои

3-й разряд

Характеристика работ: декоративная отделка обоев путем наложения ручным способом многокрасочной печати рисунка отдельными плоскими деревянными формами.

Должен знать: подборку сетчатых обоев под печать; способ подготовки красочного ящика, красок по расцветкам и растирание их в ящике; последовательность наложения форм по краскам; приемы точного наложения форм по краскам; приемы точного наложения красок всех форм одного рисунка с контурами рисунка по оригиналу.

- 194. Наборщик бумажных валов

3-й разряд

Характеристика работ: набор подготовленной по размерам бумаги на стержень до полного набора вала по установленным техническим условиям; наматывание валов разных размеров; разборка старых бумажных валов по размерам; установка вала на гидропресс; прессовка с последующим добором.

Должен знать: устройство пресса; технологию наборки валов и технические условия на готовые валы.

- 195. Наборщик рисунчатых валов

4-й разряд

Характеристика работ: набор рисунка на вале по контурам отколотки при изготовлении рисунков до трех красок, полосовых и штриховых сеток и рисунков; изготовление на станках и вручную отдельных деталей и фигур для наборки или рисунка на вале; подготовка и обточка под каждый диаметр деревянного вала для рисунка; отколотка с кальки на дерево каждого вала контуров рисунков; вставка в фигуры шляпочного сукна (фетра), шлифовка вала на шлифовальном станке, прощелачивание и сверка с оригиналом.

Должен знать: технику заготовки фигур; работу на токарном, сверлильном и шлифовальном станках; свойства дерева, латуни и технологию их обработки; правила проточки, строжки, отжига.

- 196. Наборщик рисунчатых валов

5-й разряд

Характеристика работ: набор рисунка на вале по контурам отколотки при изготовлении рисунков свыше трех до пяти красок, летковых с выгородками, простой штриховой контурной и сложных сеток; изготовление на станках и вручную отдельных деталей и фигур для набора рисунка на вале; подготовка и обточка под каждый диаметр деревянного вала для рисунка; отколотка с кальки на дерево каждого вала контуров рисунков; вставка в фигуры шляпочного сукна (фетра), шлифовка вала на шлифовальном станке, прощелачивание и сверка с оригиналом.

Должен знать: технику заготовки фигур, работу на токарном, сверлильном и шлифовальном станках; свойства дерева, латуни и технологию их обработки; правила проточки, строжки, отжига.

- 197. Наборщик рисунчатых валов

6-й разряд

Характеристика работ: набор рисунка на вале по контурам отколотки при изготовлении рисунков свыше пяти красок, с контурным исполнением и выгородкой фигуры, с накладками и полутонами, рисунков для последующей обработки на сухих и масляных гофрах или нанесение пленки на копировальной машине; подготовка и обточка под каждый диаметр деревянного вала для рисунка; изготовление на станках отдельных деталей и фигур для набора рисунка на вале; отколотка с кальки на дерево каждого вала контуров рисунков; набор рисунка на вале по контурам отколотки; вставка в фигуры шляпочного сукна (фетра), шлифовка вала на шлифовальном станке, прощелачивание и сверка с оригиналом.

Должен знать: технику заготовки фигур; работу на токарном, сверлильном и шлифовальном станках; свойства дерева, латуни и технологию их обработки; правила проточки, строжки, отжига.

- 198. Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса намотки рулонов на накате на бумагоделательных машинах с рабочей скоростью до 550 м/мин и картоноделательных машинах при ширине сетки до 6 м; наблюдение за прохождением бумажного полотна на холодильных цилиндрах, машинном каландре, накате и контроль качества намотки; заправка бумаги, картона на накат; снятие готовых рулонов бумаги и установка валов для намотки новых рулонов; участие в смене одежды машин; контроль качества бумаги и картона по внешнему виду; помощь в работе сушильщику и выполнение работ под его руководством.

Должен знать: устройство наката, холодильника и каландров; правила намотки бумаги, картона; качественные показатели бумаги и картона по государственному стандарту.

- 199. Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса намотки рулонов на накате на бумагоделательных машинах с рабочей скоростью свыше 550 до 700 м/мин, а также машинах, вырабатывающих бумаги: конденсаторную, кабельные (высоко- и низковольтную), филигранную, офсетную, чайную, форзацную, картографическую, тетрадную для глубокой печати, писчую, типографскую N 1, 2 и 3, мешочную, копировальную, промокательную, основу для кальки, пергамента и мелования, эстампную, перфокарточную, для упаковки продуктов и другие ответственные виды технических бумаг и на картоноделательных машинах при ширине сетки свыше 6 м со скоростью до 350 м/мин; наблюдение за прохождением бумажного полотна на холодильных цилиндрах, машинном каландре, накате и контроль качества намотки; заправка бумаги, картона на накат; снятие готовых рулонов бумаги и установка валов для намотки новых рулонов; участие в смене одежды машин; контроль качества бумаги и картона по внешнему виду; помощь сушильщику и выполнение работ под его руководством; натяжка и правка сушильного полотна; наблюдение за прохождением бумажного полотна.

Должен знать: устройство наката, холодильника и каландров; правила намотки бумаги, картона; качественные показатели бумаги и картона по государственному стандарту.

- 200. Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса намотки рулонов на накате на бумагоделательных машинах со скоростью свыше 700 м/мин и картоноделательных машинах с шириной сетки свыше 6 м и со скоростью свыше 350 м/мин; наблюдение за прохождением бумажного полотна на холодильных цилиндрах, машинном каландре, накате и контроль качества намотки; заправка бумаги, картона на накат; снятие готовых рулонов бумаги и установка валов для намотки новых рулонов; участие в смене одежды машин; контроль качества бумаги и картона по внешнему виду; помощь в работе сушильщику и выполнение работ под его руководством; натяжка и правка сушильного полотна; наблюдение за прохождением бумажного полотна.

Должен знать: устройство наката, холодильника и каландров; правила намотки бумаги, картона; качественные показатели бумаги и картона по государственному стандарту.

- 201. Накатчик клеильно-сушильной машины

2-й разряд

Характеристика работ: заправка бумажного полотна на накат; регулирование намотки и натяжки бумажного полотна; отметка проходящих дефектов и обрывов условными обозначениями; упаковка, снятие с наката и взвешивание готовой продукции; подвозка и отвозка бумаги, клеевых растворов, краски; участие в промывке машины, щеток, сукон.

Должен знать: устройство наката; технологический режим проклейки и баритажа бумаг; способы устранения дефектов.

- 202. Накатчик машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса намотки бумаги с полиэтиленовым покрытием на накате; заправка бумажного полотна на накате и раскатах; загрузка экструдера полиэтиленом; съем рулонов бумаги, покрытых полиэтиленовой пленкой; установка и отвозка тамбуров.

Должен знать: устройство наката, раскатов и правила намотки бумажного полотна.

- 203. Накатчик пергаментной машины

2-й разряд

Характеристика работ: намотка пергамента; заправка пергамента на накат; съем и установка тамбуров, отвозка тамбуров к установленному месту; контроль за качеством пергамента; участие в смене одежды машины, прессовых валов; ликвидация обрыва полотна на накате.

Должен знать: устройство наката и правила намотки пергамента; государственный стандарт на пергамент.

- 204. Накатчик пресспата

2-й разряд

Характеристика работ: намотка целлюлозы на накат; съем валиков и укладка их на стеллажи; заправка папки на прессах во время обрывов; участие в смене одежды пресспатов; промывка и чистка пресспата.

Должен знать: устройство наката пресспата; качественные показатели целлюлозы.

- 205. Наладчик оборудования в бумажном производстве

2-й разряд

Характеристика работ: наладка оборудования под руководством наладчика более высокой квалификации; регулировка оборудования; профилактический осмотр его; разборка, чистка, смазка и замена отдельных приспособлений и инструментов; систематическая проверка работы станков.

Должен знать: принцип работы обслуживаемого оборудования, номенклатуру узлов и деталей, подвергающихся наибольшему износу; правила применения приспособлений и инструмента; таблицы настройки скоростей; системы смазок и сорта масел.

- 206. Наладчик оборудования в бумажном производстве

4-й разряд

Характеристика работ: наладка и регулировка резательного, шлифовального и картонажного оборудования; устранение неисправностей в работе оборудования; наладка автоматической упаковочной линии, включая пресс, оберточные, поворотные, обвязочные, маркировочные, весовые автоматы; наблюдение за качеством выпускаемой продукции и установленным технологическим режимом работы оборудования; проведение расчетов по оптимальному раскрою рулонов бумаги; наладка и регулировка шпулезаверточных, конусозаверточных машин и полуавтоматов под руководством наладчика более высокой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, наладочные и слесарно-ремонтные работы; качество и виды применяемых материалов; качественные показатели готовой продукции по государственным стандартам.

- 207. Наладчик оборудования в бумажном производстве

5-й разряд

Характеристика работ: наладка и регулировка шпулезаверточных, конусозаверточных машин и полуавтоматов; самостоятельная наладка, проверка и перезаправка машин на заданный ассортимент; наблюдение за ходом технологического процесса, качеством вырабатываемых изделий и обеспечение установленного скоростного режима; наблюдение за работой всех узлов поточной линии и регулировка их; текущий ремонт оборудования; участие в составлении дефектных ведомостей на капитальный ремонт оборудования, в приемке оборудования после ремонта; контроль качества полуфабрикатов и материалов; наблюдение за технологическим процессом изготовления изделий и качественными показателями их в соответствии с государственным стандартом; проведение расчетов по оптимальной работе оборудования и сокращению отходов сырья.

Должен знать: конструкцию, принцип работы обслуживаемого оборудования; номенклатуру узлов и деталей, подвергающихся наибольшему износу; таблицы настройки скоростей; качество и сорта применяемых материалов и полуфабрикатов; технологию и качественные показатели готовой продукции.

- 208. Намотчик бумажных цилиндров

2-й разряд

Характеристика работ: намотка цилиндров разных типоразмеров из бумажных выкроек с применением специальных приспособлений и оправок; намотка конусных поясков на патроны на намоточной машине с предварительным проклеиванием выкроек; установка изделий на специальные стойки для просушки их в стеллажах; регулирование скоростного режима намотки и подачи выкройки на оправку; проверка точности установки оправок и приспособлений; сортировка выкроек; наблюдение за качеством клеителей, шлифовки бумаги и за размерами выкроек и цилиндров согласно установленным техническим условиям; устранение мелких неполадок машины, чистка и смазка ее.

Должен знать: устройство, принцип работы намоточной машины; технические условия на изделия; ассортимент, размеры и плотность бумаги; качество продукции по внешним признакам; причины возникновения и способы устранения дефектов готовой продукции; рецептуру клеителей и правила нанесения их на выкройку; свойства сырья и полуфабрикатов и их пригодность для работы.

При намотке цилиндров разных типоразмеров 		            			         – 3-й разряд.

- 209. Намотчик ровничной машины

1-й разряд

Характеристика работ: намотка ровницы на накат под руководством намотчика более высокой квалификации; съем катушек с выработанной ровницей с наката, заправка ровницы на катушки; ликвидация обрывов ленточек ровницы; отвозка ровницы в крутильный отдел.

Должен знать: устройство наката и технологию выработки ровницы.

- 210. Намотчик ровничной машины

2-й разряд

Характеристика работ: намотка ровницы на накат; участие в съеме бобин ровницы с наката; заправка ленточек ровницы на нижний сушильный рукав и регулирование сушильных рукавов; участие в съеме катушек с выработанной ровницей, заправка ровницы на катушки, ликвидация обрывов ленточек ровницы.

Должен знать: устройство наката и технологию выработки ровницы.

- 211. Намотчик серпантина

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса намотки серпантина на станке; подноска окрашенных кругов ленты; подборка по цветам и закрепление в бобине; установка на раскат, заправка на накате бобин; наматывание серпантина по размеру; регулирование скоростного режима намотки серпантина; сортировка бобин серпантина; наблюдение за перемоткой лент, объемом и качеством наматываемых бобин серпантина.

Должен знать: устройство, принцип работы станка по изготовлению серпантина; технические условия на изделия; качество продукции по внешним признакам; причины возникновения и способы устранения дефектов готовой продукции.

- 212. Насадчик дефибрерных камней

2-й разряд

Характеристика работ: насадка дефибрерных камней под руководством насадчика более высокой квалификации; участие в работе по удалению шайб с отработанных дефибрерных камней и насадке на валы новых камней с подготовкой их, заливкой и закреплением.

Должен знать: устройство и основные правила эксплуатации дефибрерных камней; процесс удаления шайб с отработанных камней, правила насадки их на валы и крепление.

- 213. Насадчик дефибрерных камней

4-й разряд

Характеристика работ: насадка на валы новых дефибрерных камней с подготовкой, заливкой и закреплением; ковка рафинерных и бегунных камней с заливкой серой; получистая ковка и теска дефибрерных камней мягкой и средней твердости.

Должен знать: состав и правила ковки дефибрерных камней; основные сведения по технологии выработки древесной массы.

- 214. Обмуровщик кислотных резервуаров

2-й разряд

Характеристика работ: очистка и подготовка поверхности кислотных резервуаров: варочных котлов, цистерн, баков, печей и другого оборудования, подлежащего обмуровке или футеровке; ремонт, бетонирование и обмуровка или футеровка резервуаров кислотоупорными плитками; выполнение работ под руководством обмуровщика более высокой квалификации.

Должен знать: сорта и технические условия на обмуровочные и футеровочные материалы; технологический процесс обмуровки и футеровки оборудования; методы выявления дефектов обмуровки и футеровки.

215. Обмуровщик кислотных резервуаров

3-й разряд

Характеристика работ: очистка и подготовка поверхности кислотных резервуаров: варочных котлов, цистерн, баков, печей и другого оборудования, подлежащего обмуровке или футеровке; вырубка плиток в варочных котлах, кислотных баках, турмах; участие в бетонировании, обмуровке или футеровке резервуаров кислотоупорными плитками; использование вспомогательных механизмов при производстве подготовительных, обмуровочных или футеровочных работ; выполнение работ под руководством обмуровщика более высокой квалификации;

Должен знать: виды, сорта и технические условия на обмуровочные и футеровочные материалы; технологический процесс обмуровки и футеровки оборудования.

- 216. Обмуровщик кислотных резервуаров

4-й разряд

Характеристика работ: ремонт, бетонирование, обмуровка и футеровка поверхностей резервуаров кислотоупорными или термостойкими плитками под руководством обмуровщика более высокой квалификации; очистка и подготовка поверхности кислотных резервуаров к обмуровке и футеровке; вырубка плиток в варочных котлах, кислотных баках, турмах и камерах дополнительного сгорания; подбор соответствующих обмуровочных и футеровочных материалов; пользование вспомогательными механизмами и средствами при производстве подготовительных, обмуровочных и футеровочных работ.

Должен знать: устройство, принцип и условия работы резервуаров и аппаратуры, поверхность которых подвергается обмуровке и футеровке кислотоупорными материалами; виды, сорта и технические условия на обмуровочные и футеровочные материалы; способы выявления и устранения дефектов обмуровки и футеровки.

- 217. Обмуровщик кислотных резервуаров

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ по очистке и подготовке поверхности кислотных резервуаров: варочных котлов, цистерн, баков, печей и другого оборудования, подлежащего обмуровке или футеровке; подбор соответствующих обмуровочных и футеровочных материалов; контроль за состоянием обмуровки; вырубка плиток в варочных котлах, кислотных баках, турмах и камерах дополнительного сгорания; ремонт, бетонирование, обмуровка и футеровка поверхностей резервуаров и аппаратуры кислотоупорными или термостойкими плитками; пользование вспомогательными механизмами и средствами при производстве подготовительных, обмуровочных и футеровочных работ.

Должен знать: назначение, устройство и условия работы резервуаров и аппаратуры, поверхность которых подвергается обмуровке и футеровке; сорта и технические условия обмуровочных и футеровочных материалов; способы и методы выявления и устранения дефектов обмуровки и футеровки.

- 218. Окрасчик картона и фибры

2-й разряд

Характеристика работ: окраска листов картона и фибры, зачистка и укладка их; подноска листов картона и фибры, подготовка их к окраске; приготовление красителя; чистка и промывка оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к красителям, и способы их приготовления; режим окраски картона и фибры.

При окраске заготовок для чемоданов 						                      – 3-й разряд.

- 219. Оператор очистного оборудования

1-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса очистки массы на очистной аппаратуре суммарной производительностью до 250 т в сутки под руководством оператора более высокой квалификации; наблюдение за процессом очистки и сортирования массы; наблюдение за работой оборудования; промывка и чистка оборудования и коммуникаций.

Должен знать: устройство и назначение очистного оборудования, насосов и коммуникаций.

- 220. Оператор очистного оборудования

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса очистки массы на очистной аппаратуре суммарной производительностью свыше 250 т в сутки или на двух потоках кордной целлюлозы под руководством оператора более высокой квалификации; наблюдение за процессом очистки, сортирования массы; промывка и чистка оборудования и коммуникаций; ведение процесса рафинирования, очистки и сгущения массы на аппаратуре суммарной производительностью до 100 т в сутки и на мембранных сортировках, центриклинерах, фортрапах; регулирование поступления массы и периодичности ее сортирования; наблюдение и контроль за работой рафинеров, очистного оборудования и концентрацией массы, состоянием сит и сеток; участие в смене их; наладка оборудования; наблюдение за работой контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство и назначение очистной аппаратуры и всех систем коммуникаций; схему движения оборотной и свежей воды; количество массы, подлежащей подаче в очистную аппаратуру; степень очистки волокна по ступеням сортирования.

При очистке целлюлозы, предназначенной для химической переработки и для выработки электроизоляционной бумаги при самостоятельном ведении процесса, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 221. Оператор очистного оборудования

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса рафинирования, очистки и сгущения массы на очистной аппаратуре суммарной производительностью до 250 т в сутки; регулирование поступления массы и периодичности ее сортирования; наблюдение и контроль за работой рафинеров, очистного оборудования и концентрацией массы, состоянием сит и сеток; участие в смене их; наладка оборудования; наблюдение за работой контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство и назначение очистной аппаратуры и всех систем коммуникаций; схему движения оборотной и свежей воды; количество массы, подлежащей подаче в очистную аппаратуру; степень очистки волокна по ступеням сортирования.

При очистке целлюлозы, предназначенной для химической переработки и для выработки электроизоляционной бумаги, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 222. Оператор очистного оборудования

- 4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса рафинирования, очистки и сгущения массы на очистной аппаратуре суммарной производительностью свыше 250 т в сутки или на двух потоках кордной целлюлозы; регулирование поступления массы и периодичности ее сортирования; наблюдение и контроль за работой рафинеров, очистного оборудования и концентрацией массы, состоянием сит и сеток; участие в смене их; наладка оборудования; наблюдение за работой контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство и назначение очистной аппаратуры и всех систем коммуникаций; схему движения оборотной и свежей воды; количество массы, подлежащей подаче в очистную аппаратуру; степень очистки волокна по ступеням сортирования.

При очистке целлюлозы, предназначенной для химической переработки и для выработки электроизоляционной бумаги, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 223. Оператор пневмогидроподачи

2-й разряд

Характеристика работ: обеспечение равномерной загрузки тряпья в роллы; пуск и остановка системы пневмогидроподачи и систем пневмотранспорта технологической щепы; регулирование поступления воды на пневмогидроподачу; наблюдение за сигнализацией.

Должен знать: устройство системы пневмогидроподачи и сигнализации; влияние различных сортов тряпья на качество картона; свойства жирного и садкого размола.

- 224. Оператор производства древесной массы из щепы

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса промывки щепы под руководством оператора более высокой квалификации; обслуживание оборудования по очистке щепы от посторонних включений, промывке и подаче на размалывающую аппаратуру, по подаче воды, пара и химикатов для промывки щепы; контроль за наполнением расходных бункеров щепой шнековыми транспортерами; контроль за работой контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры на обслуживаемом участке; подготовка и пуск оборудования по промывке щепы согласно инструкции; уборка рабочего места.

Должен знать: назначение, устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; технологическую схему промывки щепы; причины отклонений технологических режимов промывки щепы и способы их устранения; методы контроля качества щепы; удельные нормы расхода воды, пара, химикатов; качественные показатели продукции по государственному стандарту.

- 225. Оператор производства древесной массы из щепы

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса двухступенчатой отбелки термомеханической древесной массы под руководством оператора более высокой квалификации; обслуживание оборудования по отбелке древесной массы, расходных емкостей с химикатами и дозирующих агрегатов; контроль за наполнением емкостей химикатами; промывка оборудования и емкостей от грязи, внешний осмотр оборудования; контроль за работой контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры; регулировка технологического процесса отбелки с помощью ЭВМ; контроль за качеством термомеханической древесной массы; уборка рабочего места.

Должен знать: назначение, устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; схему автоматического регулирования и контроля процесса отбелки, очистки и сгущения древесной массы и схему трубопроводов воды, химикатов, вентилей, предохранительных клапанов обслуживаемого участка; технологический режим отбелки термомеханической древесной массы; причины отклонений технологических режимов отбелки, очистки, сгущения и способы их устранения; методы контроля отбелки, очистки и сгущения древесной массы; удельные нормы расхода химикатов, пара и воды, качественные показатели продукции по государственному стандарту.

- 226. Оператор производства древесной массы из щепы

5-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса производства термомеханической и химико-термомеханической древесной массы из щепы под руководством оператора более высокой квалификации; обслуживание агрегатов для пропарки щепы, рафинеров двухступенчатого размола, оборудования по сортированию, очистке, сгущению и хранению массы, переработке отходов, теплорекуперации получающегося пара; регулирование технологических параметров с помощью ЭВМ; определение концентрации, степени помола, белизны, костричности массы по внешним признакам и контрольно-измерительным приборам; промывка оборудования и емкостей от остатков массы; разогрев линий размола паром; разогрев смазочных гидравлических систем; уборка рабочего места.

Должен знать: назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования цеха термомеханической древесной массы; схему автоматического регулирования и контроля процесса производства древесной массы по стадиям; технологический режим производства древесной массы из щепы; причины отклонения технологических режимов и способы их устранения; удельные нормы расхода щепы, химикатов, пара, воды; методы контроля качества древмассы по стадиям производства; качественные показатели продукции по государственному стандарту.

- 227. Оператор производства древесной массы из щепы

6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса производства термомеханической и химико-термомеханической древесной массы из щепы; дозировка щепы, пара, воды и химикатов; регулирование с применением ЭВМ концентрации помола и белизны массы; наблюдение за работой регулирующей аппаратуры и контроль за размолом, отбелкой, сортированием, очисткой и сгущением древесной массы; проведение расчетов количества подаваемой щепы, подачи воды на размол, расхода химикатов; соблюдение всех прочих показателей режима размола щепы, отбелки и сортировки древесной массы; контроль за перекачкой и уровнями в приемных и расходных емкостях древесной массы; выявление и устранение технологических неполадок в работе оборудования; наблюдение за состоянием оборудования, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры; включение оборудования с пульта управления; обеспечение выхода планируемой продукции по государственному стандарту.

Должен знать: назначение, устройство и правила включения с пульта управления оборудования; схему автоматического регулирования и контроля процесса производства древесной массы по стадиям производства и схему трубопроводов воды, пара, химикатов, насосов, вентилей предохранительных клапанов; технологический режим производства; причины отклонений от технологических режимов и способы их устранения; методы контроля размола щепы, качества древесной массы; удельные нормы расхода щепы; качественные показатели продукции по государственному стандарту.

- 228. Опиловщик фибры

- 2-й разряд

Характеристика работ: обрезка кромок толстой фибры, распиловка ее на заготовки; опиловка трубок, торцов и вырезка дефектных частей трубок; точка ленточных пил, разводка зубьев, установка пилы на станок.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; виды брака фибры и технические условия на готовую продукцию; правила опиловки фибры.

- 229. Отбельщик

2-й разряд

Характеристика работ: загрузка в расходные баки химикатов и других отбеливающих веществ; загрузка и спуск роллов, промывка массы; наблюдение за воздушными фильтрами, состоянием сеток и мешков, фильтрующих воду, и уровнем воды в бункерах; определение остаточного хлора, pH среды.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; режим отбелки, облагораживания и кисловки целлюлозы.

При отбелке и очистке высококачественной целлюлозы, предназначенной для химической переработки, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 230. Отбельщик

3-й разряд

Характеристика работ: определение остаточного хлора, pH среды; отбелка, кисловка и облагораживание целлюлозы на аппаратуре суммарной производительностью свыше 200 т в сутки и отбелка, очистка высококачественной целлюлозы с применением двуокиси хлора под руководством отбельщика более высокой квалификации; загрузка в расходные баки химикатов и других отбеливающих веществ; регулирование по ступеням отбелки и кисловки температуры, концентрации массы, ph среды, поступления оборотной и свежей воды на пластинчатые теплообменники, промывка массы на вакуум-фильтрах по ступеням отбелки; наблюдение за работой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры под руководством отбельщика более высокой квалификации; загрузка материалов и дозировка химикатов по ступеням отбелки; ведение процесса отбелки на аппаратуре производительностью до 120 т в сутки; регулирование подачи массы, пара, воды и процесса отбелки по ступеням с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; наблюдение за степенью промывки целлюлозы между ступенями, за промоями волокна; определение конца процесса отбелки и спуск массы; пуск и останов аппаратуры; смена сеток и промывка оборудования; соблюдение удельных норм расхода целлюлозы, химикатов, пара и воды; лабораторный анализ по ступеням отбелки.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический режим отбелки, облагораживания и кисловки целлюлозы.

При отбелке и очистке высококачественной целлюлозы, предназначенной для химической переработки, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 231. Отбельщик

4-й разряд

Характеристика работ: регулирование технологического процесса по ступеням отбелки и кисловки температуры, концентрации массы, pH среды, поступление оборотной и свежей воды на пластинчатые теплообменники, промывка массы на вакуум-фильтрах по ступеням отбелки на аппаратуре суммарной производительностью свыше 200 т в сутки под руководством отбельщика более высокой квалификации; самостоятельное ведение процесса отбелки, кисловки и облагораживания целлюлозы, древесной массы и других волокнистых материалов в роллах, непрерывным башенным способом и в вакуум-фильтрах на аппаратуре суммарной производительностью свыше 120 до 200 т в сутки; руководство отбельщиками более низкой квалификации; загрузка материалов и дозировка химикатов по ступеням; регулирование подачи массы, пара, воды и процесса отбелки по ступеням с помощью контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры; пуск и останов отбельной аппаратуры; смена сеток и промывка оборудования; соблюдение удельных норм расхода волокнистых материалов, химикатов, пара и воды; лабораторный анализ по ступеням отбелки.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; правила пуска оборудования с пульта управления; удельные нормы расхода химикатов, температурный режим и время технологического процесса; проведение лабораторных анализов.

При отбелке и очистке высококачественной целлюлозы, предназначенной для химической переработки, тарифицируется на 1 разряд выше.

- 232. Отбельщик

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отбелки полумассы из хлопковых материалов и при отбелке целлюлозы кислородно-щелочным способом, во взвешенном состоянии газообразными белящими реагентами и на экспериментальных установках; отбелка, кисловка и облагораживание целлюлозы, древесной массы и других волокнистых материалов в роллах или непрерывным башенным способом на аппаратуре суммарной производительностью свыше 200 т в сутки; загрузка материалов и дозировка химикатов по ступеням отбелки; регулирование подачи массы, пара, воды и процесса отбелки по ступеням с помощью регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; наблюдение за степенью промывки целлюлозы между ступенями, за промоями волокна; определение окончания процесса отбелки и спуск массы; пуск и останов отбельной аппаратуры; смена сеток и промывка оборудования; соблюдение удельных норм расхода целлюлозы, химикатов, пара и воды; лабораторный анализ по ступеням отбелки; руководство отбельщиками более низкой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; правила пуска оборудования с пульта управления; удельные нормы расхода химикатов, температурный режим и время технологического процесса; проведение лабораторных анализов.

При отбелке и очистке высококачественной целлюлозы, предназначенной для химической переработки, тарифицируется на 1 разряд выше.

Требуется среднее специальное образование.

- 233. Отделочник литых бумажных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: внутренняя и наружная отделка (зачистка, шпаклевка, окраска) литых бумажных изделий нитроэмалями; подготовка поверхности изделий к отделке.

Должен знать: устройство и принцип работы установок; технологию отделки изделий; сроки выдержки между промежуточными операциями после окраски; состав и свойства нитроэмалей, растворителей, олифы, шпаклевок.

- 234. Отливщик литых бумажных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отлива литых бумажных изделий под руководством отливщика более высокой квалификации; заполнение массой приемных воронок отливного аппарата и минеральным волокном пресс-форм; подготовка и участие в смене одежды машин; чистка пресс-форм.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и технологический процесс отлива.

- 235. Отливщик литых бумажных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса формования изделий на отливных и отжимных аппаратах и пресс-формах; подготовка к работе отдельных узлов оборудования; проверка качества поступающей массы; смена одежды машин; контроль качества вырабатываемых изделий.

Должен знать: устройство и схему работы обслуживаемого оборудования; композицию и концентрацию массы; технологический процесс отлива изделий; требования, предъявляемые к качеству вырабатываемых изделий.

- 236. Переводчик обойных рисунков

4-й разряд

Характеристика работ: перевод рисунков с оригиналов на кальку стальной иглой с точным соблюдением контуров рисунка по каждому валу, соответствующему расцветке в рисунке; затушевка краской каждого вала, соответствующего расцветке оригинала рисунка.

Должен знать: технику переводки рисунка; приемы соединения раппорта на окружность вала; увеличение и уменьшение фигур рисунка при наборке вала резчиком.

- 237. Перемотчик бумаги и бумажной пряжи

1-й разряд

Характеристика работ: перемотка бумаги, сортировка и укладка в стопы по сортам; укрепление втулки или рулона на штанге; установка и проверка размеров барабана в соответствии с размерами разматываемой бумаги.

Должен знать: сортность и стандарты бумаги и соответствующие им диаметры барабанов.

- 238. Перемотчик бумаги и бумажной пряжи

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса перемотки пряжи на машине на бобины требуемого диаметра; подвозка пряжи к рабочему месту и подноска патронов; заправка и пуск машины; наблюдение за перемоткой пряжи, объемом намотанных бобин; смена початков, ликвидация обрывов и сдача перемотанной продукции.

Должен знать: правила пуска и останова машины; качественные показатели пряжи.

- 239. Перфораторщик

- 2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса перфорации на перфорационном станке; установка бобин в станок и заправка бумаги для перфорации; наблюдение за точностью перфорации и ее метражом на приемной катушке; настройка и регулировка станка, обеспечение высокой точности перфорации бумажной ленты.

Должен знать: устройство станка; технические условия на специальную бумагу.

- 240. Печатник миллиметровки

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса печатания миллиметровки; установка рулонов для печатания; снятие отпечатанных рулонов; настройка печатного вала; соблюдение уровня краски в ванне после предварительной ее фильтрации; наблюдение за качеством сетки, наносимой на бумагу; заточка и установка ракли на машину и регулирование ее работы в процессе нанесения миллиметровой сетки.

Должен знать: конструкцию машины; свойства бумаги-основы и применяемых красок.

- 241. Полировщик изделий из бумаги

1-й разряд

Характеристика работ: полирование поверхности изделий и деталей наждачной шкуркой; установка изделий в приспособление и полировка поверхности с применением парафина и талька или на карборундовом круге.

Должен знать: технологию полировки изделий; номера наждачной шкурки и карборундовых кругов; причины возникновения и способы устранения брака при полировке.

- 242. Полировщик изделий из бумаги

- 2-й разряд

Характеристика работ: полирование поверхности изделий из бумаги и деталей на полировочных станках; регулирование скорости подачи валика и пневмоотсоса; уход за оборудованием и устранение мелких неполадок в его работе.

Должен знать: устройство и принцип работы полировочных станков; технологию полировки изделий; причины возникновения и способы устранения брака при полировке.

- 243. Прессовщик бумагоделательной (картоноделательной) машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса обезвоживания бумаги и картона на прессовой части бумагоделательных машин с рабочей скоростью до 300 м/мин и картоноделательных машин при ширине сетки до 6 м и со скоростью до 350 м/мин; наблюдение за правильным натяжением бумажного полотна между прессами; натяжка и правка прессовых сукон; промывка сукон и прочистка спрысков; контроль за работой прессов и за равномерной влажностью по всей ширине полотна.

Должен знать: устройство прессовой части машины и влажность полотна после каждого пресса; методы заправки полотна и марки сукон.

- 244. Прессовщик бумагоделательной (картоноделательной) машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса обезвоживания бумаги и картона на прессовой части бумагоделательных машин с рабочей скоростью свыше 300 м/мин до 700 м/мин, а также машин, вырабатывающих бумаги: конденсаторную, кабельные (высоко- и низковольтную), филигранную, офсетную, чайную, форзацную, картографическую, для глубокой печати, писчую, типографскую N 1, 2 и 3, мешочную, тетрадную, копировальную, промокательную, основу для кальки, пергамента, мелования, асбестобумажного полотна и кожевенного картона, эстампную, перфокарточную, для упаковки продуктов и другие ответственные виды технических бумаг и картоноделательных круглосеточных машин с шириной сетки свыше 6 м и со скоростью до 350 м/мин; наблюдение за правильным натяжением бумажного полотна между прессами; натяжка и правка прессовых сукон; промывка сукон и прочистка спрысков; контроль за работой прессов и за равномерной влажностью по всей ширине полотна.

Должен знать: устройство прессовой части машины и влажность полотна после каждого пресса; методы заправки полотна и марки сукон.

- 245. Прессовщик бумагоделательной (картоноделательной) машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса обезвоживания бумаги и картона на прессовой части машины со скоростью свыше 700 м/мин и картоноделательных машинах с шириной сетки свыше 6 м и со скоростью свыше 350 м/мин; наблюдение за правильным натяжением бумажного полотна между прессами; натяжка и правка прессовых сукон; промывка сукон и прочистка спрысков; контроль за работой прессов и за равномерной влажностью по всей ширине полотна.

Должен знать: устройство прессовой части машины и влажность полотна после каждого пресса; методы заправки полотна и марки сукон.

- 246. Прессовщик картонажных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: изготовление гофрированных капсюлей из бумажных и пергаментных заготовок на капсюльных прессах; фасонировка бумажных колец на ручных оправочных формах; регулирование температуры нагрева форм; наблюдение за правильным расположением рисунка кольца при установке на форму или в гнезда пресса; закладка пачки заготовок в гнезда револьверного диска; контроль качества изготавливаемых изделий.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; ассортимент материалов капсюлей; способы регулирования температуры нагрева форм.

- 247. Прессовщик картонажных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: изготовление сборных штампованных коробок из ободка донышка и этикетки на полуавтоматических карусельных прессах; соединение ободка с донышком в соответствии с рисунком печати, заправка ободка со вставленными доньями в гнезда пресс-форм; заправка кассеты самонаклада этикетками; регулирование работы пресса, самонаклада, температуры нагрева пуансона; сборка и штамповка металлических крышек на полуавтоматах; накладка с точной центровкой гуммированных этикеток на частично отпрессованную деталь коробки на прессах (без механического самонаклада и самосъема) и одновременный съем отштампованных коробок с пресс-форм; в необходимых случаях – накладка поверх этикетки предохранительной бумажной прокладки; контроль за состоянием штампов, качеством штамповки.

Должен знать: устройство, способы регулирования пресса и приспособлений; температуру нагрева пуансона; ассортимент коробок, этикеток и требования, предъявляемые к качеству изготовления прессованных коробок.

- 248. Прессовщик картонажных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса закроя сложных деталей, складных футляров на тигельных, конгревных прессах методом штампования наборными или гравировочными штампами; формование горок сферической поверхности на заготовках методом крупнорельефного тиснения на прессах для декоративной отделки клеевых коробок; обрубка по контуру, нанесение рельефного рисунка и линий сгибов, просеча прорезей и углов; при производстве закроя из предварительно напечатанного материала – точная подгонка высечки и тиснений по рисунку печати; заправка пресса листами бумаги, картона, печатными этикетками, заготовками складных пачек и т.д.; крепление штампов к доске пресса; регулирование биговочных и ножевых пластин штампа на глубину давления и прорезов; изготовление и наладка матриц в точном соответствии с рисунком штампа; при работе с самонакладом листов – регулирование подающих механизмов; регулирование пресса при работе с материалами разной толщины; контроль качества прессования заготовок.

Должен знать: устройство и способы регулирования механизма подачи бумаги, пресса и штампа при работе с различными материалами; технику выклейки матриц; свойства закраиваемых материалов; требования, предъявляемые к качеству штампованных деталей.

- 249. Прессовщик картона и фибры

2-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса прессования картона на гидравлических или механических прессах; подача картона и загрузка его в прессы; подноска, загрузка и выгрузка фибры; прессование на гидравлических или механических прессах; наблюдение за состоянием прокладок, чистка их и очистка листов картона; выгрузка и укладывание кип после прессования; наблюдение за работой насосов, давлением и температурой.

Должен знать: устройство пресса; контрольно-измерительную аппаратуру; качественные показатели (процент влажности) прессованного картона; технологический режим прессования и мочки фибры.

- 250. Прессовщик картона и фибры

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса прессования фибры; регулирование давления и температуры; наблюдение за работой и состоянием прессов; распределение фибры по прессам; установление режима прессования в зависимости от марки и влажности фибры; наблюдение за процессом размочки фибры.

Должен знать: устройство и принцип работы насосной, аккумуляторной и прессовой установок; правила размочки фибры.

- 251. Прессовщик клеильно-сушильной машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса проклейки бумаги на прессах; регулировка работы прессов и прессового сукна; укладка валиков бумаги на раскат и заправка бумаги; наблюдение за уровнем и температурой клея в ванне и наполнение ванны клеевым раствором; уборка брака; чистка бумаговедущих валиков и реек; мойка клеевой ванны; участие в смене одежды машин.

Должен знать: режим проклейки бумаги.

- 252. Прессовщик коры

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса отжима коры; подача сырой коры к прессам; загрузка коры для дробления и отжима в прессе; наблюдение за работой всех узлов гидропресса, равномерностью подачи коры к прессу и выходом прессованной коры; выгрузка прессованной коры; регулирование работы и устранение мелких неполадок пресса.

Должен знать: устройство и принцип работы пресса; влажность прессованной коры.

- 253. Прессовщик литых бумажных изделий

- 2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса прессования литых бумажных изделий на аппаратах различных типов; подготовка оборудования к работе; проверка качества поступающих после отлива изделий; взвешивание и определение качества изделий по техническим условиям.

Должен знать: устройство и принцип работы прессовых машин; правила пользования воздушной и вакуумной системами и контрольно-измерительными приборами; способы регулирования процесса прессования; технические условия на продукцию.

- 254. Прессовщик отжимной машины

2-й разряд

Характеристика работ: обезвоживание полотна древесной массы на прессах; заправка полотна в прессы и резательный узел; контроль за содержанием сухого вещества в полотне древесной массы и за равномерной влажностью по всей ширине полотна; регулирование запрессовки валов на прессах; пуск и останов прессов; участие в смене одежды машин.

Должен знать: устройство мокрой и прессовой части машины; качественные показатели различных марок древесной массы.

- 255. Прессовщик отходов

2-й разряд

Характеристика работ: прессование бумажных и картонных обрезков, брака, бумаги строгого учета и промышленных бумаг гознака, бумажной пыли в кипы; контроль прессовки по группам и наименованиям, чистоты запрессованного брака и пыли; выгрузка кип из пресса; наблюдение за режимом прессовки, за электроконтактными переключателями, пневмосистемой подачи отходов; транспортировка прессованных кип и укладка их в штабеля; устранение мелких неисправностей в работе пресса.

Должен знать: устройство и принцип работы пресса, электросистемы контактных переключателей, пневмосепараторов; правила пуска и останова транспортера; режим прессования; вес кип; виды брака и пыли; классификацию брака по группам.

- 256. Прессовщик пергаментной машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пергаментации на прессах пергаментной машины; заправка бумаги-основы через кислотные ванны последовательно на все прессы; контроль за правильным ведением процесса пергаментации; наблюдение за работой спрысков на каждом прессе.

Должен знать: устройство прессовой части и спрысков пергаментной машины; технологический процесс пергаментации.

- 257. Прессовщик пресспата

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание пресспатов с одним-двумя прессами и подогревательными сушильными цилиндрами; заправка полотна целлюлозы и других полуфабрикатов на пресс; регулирование равномерного отжима; правка сеток и сукна; контроль за ходом массы на песочнице и сортировочном барабане; участие в смене одежды и ремонте пресспата; наблюдение за контрольно-измерительной аппаратурой мокрой части пресспата.

Должен знать: устройство прессовой части машины; способы подачи массы на сетку; правила и способы регулирования сетки и прессовых сукон.

При обслуживании пресспатов с тремя и более прессами и подогревательными группами сушильных цилиндров 									                                   – 3-й разряд.

- 258. Прессовщик ровничной машины

1-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса прессования ровницы; обслуживание мокрых прессов, прессового шабера, приемного сукна и делительного цилиндра; наблюдение за отливом ленточек и работой спрысков.

Должен знать: устройство и принцип работы ровничной машины; технологический режим отлива ровницы.

- 259. Приготовитель эмульсии

3-й разряд

Характеристика работ: приготовление на краскотерке титановых белил с предварительной подготовкой массы в бачке с раствором фотожелатина; точное взвешивание химикатов по рецепту и загрузка их в мешалку для приготовления эмульсии; наблюдение за работой мешалки и определение степени готовности эмульсии; наблюдение за состоянием оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс пропитки фотопленки, электрохимической бумаги; свойства применяемых химикатов, бумаги-основы и готовой ротопленки.

- 260. Приготовитель эмульсии

4-й разряд

Характеристика работ: составление эмульсий на основе предварительных расчетов потребных химикатов по процентному содержанию в техническом продукте чистого вещества по данным лаборатории; взвешивание химикатов согласно рецептам, загрузка их в мешалку; наполнение мерников; управление работой мешалки и определение степени готовности раствора; наблюдение за состоянием оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры и процессом фильтрации эмульсии.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и схему контрольно-измерительной аппаратуры; свойства применяемых химикатов, светобумаги, диазотипных бумаг, водонепроницаемого картона светлых тонов; технологический процесс нанесения покровного слоя и технологию приготовления эмульсии для каждого вида бумаги.

- 261. Промывальщик волокнистых материалов

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса промывки и переработки вареного тряпья и других волокнистых материалов на полумассу; подготовка полумассных роллов к загрузке; загрузка промывных и мешальных роллов; промывка и разработка тряпья и других волокнистых материалов на полумассу и спуск полумассы; осмотр и подготовка роллов к следующей загрузке.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и коммуникаций роллов; требования, предъявляемые к качеству полумассы.

- 262. Промывальщик волокнистых материалов

4-й разряд

Характеристика работ: промывка и размол вареных волокнистых полуфабрикатов на полумассу для изготовления денежных и документных бумаг; выпуск полумассы из ролла; определение степени промывки и качества размола полумассы согласно установленным требованиям; наблюдение за исправностью оборудования.

Должен знать: назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами; методику проведения анализов качества продукции и длины волокна; причины понижения качества полумассы и способы их устранения.

- 263. Промывщик целлюлозы

- 1-й разряд

Характеристика работ: выдувка – вымывка массы из варочного котла под руководством промывщика более высокой квалификации; пуск воды в резервуары, сцежи и размывка массы в них; вымывка массы и спуск щелоков; наблюдение за работой насосов; подготовка резервуаров, сцеж к приему следующей партии целлюлозы.

Должен знать: схему коммуникаций; технологический режим промывки массы.

- 264. Промывщик целлюлозы

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса промывки целлюлозы в сцежах, вымывных резервуарах на целлюлозных заводах производительностью до 100 т в сутки целлюлозы; перекачка массы насосами, откачка щелока и сбор конденсата; регулирование подачи массы из сцежи на сучколовители; наблюдение за полнотой отмывки волокна, за чистотой горячей воды, сеток, спрысков; обеспечение выпарного и варочного цехов щелоками заданной плотности и температуры; отбор щелоков и передача их в спиртоцех.

Должен знать: назначение, конструкцию и устройство обслуживаемого оборудования; технологический режим промывки массы и отбора щелоков; качественные показатели целлюлозы, передаваемой для дальнейшей переработки.

При промывке целлюлозы в сцежах на целлюлозных заводах производительностью свыше 100 т в сутки целлюлозы или по производству целлюлозы для химической переработки 		         – 3-й разряд.

- 265. Пропитчик бумаги и бумажных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса пропитки рулонов бумаги, бумажных стаканов, литых и других изделий парафином, лаком и маслом на пропиточных машинах различных систем; пропитка маслом картонных катушек и заготовок из папье-маше путем окунания; заправка и снятие рулонов бумаги, бумаги-шелковки; регулирование покровного слоя привеса; навеска вручную стаканов на климера или формы конвейера; пропуск плоских деталей через вальцы и их пропитка; наблюдение за нанесением ровного слоя восковой массы на бумагу-шелковку и прохождением листов восковки на конвейере; заливка горячей воды в ванну и бак для разогрева пропиточного вала, ванны и эмульсии до требуемой температуры и слив ее после работы; передвижка реек с навесными листами ротопленки по стеллажам; заготовка, раскрой фибры и загрузка ее в вакуум-резервуары; протирка и взвешивание фибры; приготовление пропиточных растворов; склеивание фибры в прессах; контроль за качеством нанесения парафина и масла на изделия, температурой плавления и температурой в сушильной камере; контроль процесса сушки ротопленки по специально утвержденной инструкции; наблюдение за нанесением ровного слоя восковой массы на бумагу-шелковку и прохождением листов восковки на конвейере, за температурным режимом сушки; промывка горячей водой пропиточной машины и всех приспособлений, установленных на машине; подвозка склеенной фибры на обрезку.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологию производственного процесса пропитки ротопленки, фибры и изделий; виды масел, бумаги, парафина; свойства длинноволокнистой бумаги-основы; технические условия на бумагу-шелковку и восковку; требования, предъявляемые к качеству пропитки изделий; химикаты, входящие в состав эмульсии; схему работы технологической вентиляции.

- 266. Пропитчик бумаги и бумажных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пропитки литых бумажных изделий на машине под давлением и вакуумом; пропитка эмульсией специальных технических бумаг и основы длинноволокнистой бумаги; приготовление пропиточных растворов; разогрев эмульсии, ванны и пропиточного вала горячей водой до требуемой температуры; заливка эмульсии в бачок; поддержание определенного уровня эмульсии в ванне; регулирование процесса поглощения раствора и пропитки изделий; наблюдение за температурой эмульсии, за температурой и влажностью помещения; периодическое определение привеса нанесенной массы на основу; определение окончания пропитки; ведение производственного журнала.

Должен знать: конструкцию и схему пропиточного аппарата; устройство машины; технологический процесс приготовления раствора для пропитки; технологию производственного процесса пропитки ротопленки; свойства длинноволокнистой бумаги-основы; состав эмульсии; технические условия на пропитанные изделия.

- 267. Пропитчик бумаги и бумажных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса пропитки и сушки светочувствительных, диазотипных и копировальных бумаг; пропитка фибры под вакуумом и давлением; заправка рулонов лент для пропитки и снятие пропитанных рулонов; регулирование положения красящих валиков прижимными механизмами; наблюдение за равномерностью слоя эмульсии или краски и соблюдение размера кромки; наблюдение за температурой в сушильной печи и степенью сушки бумаги; подбор фибры по толщине и качеству поверхности; заготовка фибры для пропитки по размерам; наблюдение за изготовлением фибры-основы для пропитки; подготовка пропитывающих растворов; увлажнение фибры раствором глицерина; сушка и каландрирование фибры; обрезка фибры по сортиментам; отбор проб на анализ.

Должен знать: устройство машины и пресса; свойства ленточной ткани; основы светочувствительной, копировальной, диазотипной бумаги и фибры, а также применяемых красителей и химикатов; последовательность операции пропитки; технологический процесс склейки; свойства пропитывающих веществ; качественные показатели готовой продукции по государственному стандарту; нормы расхода бумаги и химикатов.

- 268. Рабочий на подаче химикатов

2-й разряд

Характеристика работ: прием химикатов, цистерн со сжиженными газами: хлором, аммиаком, сернистым газом; перекачка химикатов и подача их в производство; отбор проб для химического анализа.

Должен знать: устройство цистерн, правила подключения, отключения и подогрева их; правила отбора проб для химического анализа.

- 269. Разгрузчик диффузоров

3-й разряд

Характеристика работ: загрузка и разгрузка диффузоров; переборка фибры в процессе выщелачивания; участие в подготовке диффузора к загрузке и перекачке растворов хлористого цинка.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; режим загрузки и выгрузки диффузоров; способы перекачки растворов.

- 270. Размольщик

1-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса размола волокна под руководством размольщика более высокой квалификации; погрузка сырья на транспортные средства; доставка сырья к роллам; равномерная загрузка сырья в роллы по указанию рольщика; при непрерывном процессе размола сырья – равномерная загрузка транспортера гидроподачи тряпьем; участие в регулировании и присадке барабанов роллов.

Должен знать: устройство и принцип работы роллов; виды и сорта сырья.

- 271. Размольщик

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса размола волокна, промывки и переработки вареного тряпья и других волокнистых материалов на полумассу при приготовлении массы для производства простых видов бумаги и картона, а также ведение размола на непрерывно действующих рафинерах горячего размола производительностью до 300 т в сутки под руководством размольщика более высокой квалификации; подача и загрузка полуфабрикатов, наполнителей и клея в размалывающую аппаратуру: гидропульперы, конические мельницы, роллы, бегуны и др.; самостоятельное обслуживание конических мельниц; участие в подаче размолотой массы для дальнейшей переработки и спуск полумассы; подготовка оборудования к следующей загрузке.

Должен знать: устройство размалывающей аппаратуры; технологический режим размола волокнистых материалов; качественные показатели полумассы.

- 272. Размольщик

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления массы для производства бумаги: денежной, узорной, документной, хлопкосодержащей высшего сорта, конденсаторной, филигранной, картографической, фотоподложки, литографской, чайной, эстампной, подпергамента, писчей, перфокарточной, а также ведение горячего размола на непрерывно действующих рафинерах суммарной производительностью свыше 300 т в сутки под руководством размольщика более высокой квалификации; подача и загрузка полуфабрикатов, наполнителей клея в размалывающую аппаратуру; подача размолотой массы для дальнейшей переработки; подготовка оборудования к работе; самостоятельное ведение процесса по приготовлению массы для производства картона; регулирование присадки ножей в роллах и непрерывно действующей аппаратуре; регулирование процесса размола, наполнения, проклейки, цвета, композиции, концентрации и качества массы; ведение процесса предварительного горячего размола и сортирования целлюлозы и полуцеллюлозы перед промывной установкой; наблюдение за автоматическим регулированием процесса, сигнальными устройствами и автоматическими устройствами останова рафинеров; подача готовой размолотой массы для дальнейшей переработки; соблюдение технологического режима работы оборудования и удельных норм расхода электроэнергии; наблюдение за работой и состоянием регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс размола массы, включая схему работы оборудования горячего размола, сортирования и промывки; режим работы рафинеров, сортирования массы, промывки целлюлозы на фильтрах; качественные показатели массы.

- 273. Размольщик

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса размола волокна в размалывающей аппаратуре по приготовлению массы для производства бумаги: типографской (кроме N 1), газетной, форзацной, мундштучной, кабельной, основы для фибры, кальки и светочувствительной; картона: электроизоляционного, матричного, мелованного, фильтровального, прокладочного, кровельного, облицовочного, водонепроницаемого светлых тонов и на непрерывно действующих рафинерах горячего размола производительностью до 300 т в сутки; обслуживание с центрального пульта управления автоматизированного подготовительного отдела, оснащенного электронными сигнализирующими приборами и регуляторами; регулирование присадки ножей в роллах и непрерывно действующей аппаратуре; регулирование процесса размола, наполнения, проклейки, цвета, композиции, концентрации и качества массы; наблюдение за автоматическим регулированием процесса, сигнальными устройствами и автоматическими устройствами останова рафинеров; подача готовой размолотой массы для дальнейшей переработки; соблюдение технологического режима работы оборудования и удельных норм расхода электроэнергии; наблюдение за работой и состоянием регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; руководство размольщиками более низкой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс размола массы, включая схему работы оборудования горячего размола, сортирования и промывки; режим работы рафинеров, оборудования по сортированию массы, фильтров по промывке целлюлозы; качественные показатели массы.

- 274. Размольщик

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса размола по приготовлению массы для производства бумаги: денежной, узорной, документной, хлопкосодержащей бумаги высшего сорта, конденсаторной, филигранной, картографической, подпергамента, пергамента, фотоподложки, иллюстрационной (литографской), чайной, офсетной, для глубокой печати, типографской N 1, писчей, чайной, эстампной и перфокарточной; обслуживание непрерывно действующих рафинеров суммарной производительностью свыше 300 т в сутки; регулирование присадки ножей размалывающей аппаратуры, процесса размола, наполнения, проклейки, цвета, композиции, концентрации и качества массы; наблюдение за процессом размола по приборам; подача готовой размолотой массы для дальнейшей переработки; связь со смежными производствами; руководство размольщиками более низкой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; схему регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс размола массы, включая схему работы оборудования горячего размола, сортирования и промывки; режим работы рафинеров, сортирования массы, промывки целлюлозы на фильтрах; качественные показатели массы.

- 275. Размотчик лент

3-й разряд

Характеристика работ: заправка окрашенных рулонов и намотка различных видов лент на катушки по установленной длине на ленторазмоточном полуавтомате; наблюдение за качеством наматываемых лент с отсортировкой их.

Должен знать: устройство станка и технические условия на выпускаемые изделия.

- 276. Разрисовщик обоев

4-й разряд

Характеристика работ: воспроизведение оригинальных рисунков и рисунков с лучших образцов товаров народного потребления; уменьшение или увеличение рисунка в соответствии с диаметром печатного вала; выполнение всевозможных шрифтовальных работ.

Должен знать: технику изготовления рисунчатых валов и высокого способа печати, применяемого на печатных обойных машинах.

- 277. Раскатчик-сортировщик бумаги

1-й разряд

Характеристика работ: раскатка пергаментной, светочувствительной, миллиметровой, диазотипной, копировальной и других видов технической и крашеной бумаги на полотна требуемых форматов под руководством раскатчика-сортировщика более высокой квалификации; удаление дефектных мест в процессе раскатки.

Должен знать: устройство станка; дефекты бумаги; размеры полотен для отдельных изделий.

- 278. Раскатчик-сортировщик бумаги

3-й разряд

Характеристика работ: раскатка пергаментной, светочувствительной, миллиметровой, диазотипной, копировальной и других видов технической и крашеной бумаги, пропитанных эмульсиями азотистых соединений, анилиновыми красителями и хромовыми солями, в рулоны и на полотна требуемых форматов; выявление и удаление дефектных мест в процессе раскатки; подсчет листов в пачке.

Должен знать: устройство станка; технические условия; дефекты бумаги; размеры полотен для отдельных деталей и частей изделий.

- 279. Регенераторщик сернистой кислоты

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса регенерации сернистой кислоты под руководством регенераторщика более высокой квалификации; наблюдение за закачкой кислоты; отбор и перекачка сульфитного щелока; проверка кислотных цистерн, сбор цимола в цимолоотстойниках; пуск и останов оборудования; чистка оборудования и коммуникаций.

Должен знать: назначение и устройство оборудования и коммуникаций; технологический процесс регенерации.

- 280. Регенераторщик сернистой кислоты

3-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса горячей регенерации путем поглощения сернистого ангидрида в емкостях, находящихся под давлением; регенерация сернистого ангидрида со сжижением; наблюдение за поступлением башенной кислоты в систему регенерации и расходованием варочной кислоты; сбор цимола в цимолоотстойниках; проверка кислотных цистерн; пуск и останов оборудования; наблюдение за состоянием оборудования, коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; чистка оборудования и коммуникаций.

Должен знать: назначение, устройство обслуживаемого оборудования, работающего под давлением, коммуникаций, запорной арматуры и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс регенерации кислоты; качественные показатели кислоты.

- 281. Регулировщик композиции и концентрации массы

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса составления композиции массы для производства бумаги и картона на бумагоделательных и картоноделательных машинах со скоростью до 500 м/мин; регулирование и наблюдение за работой аппаратов по автоматическому регулированию композиции и концентрации массы.

Должен знать: назначение и принцип работы аппаратуры; требования к композиции и концентрации различных видов продукции.

При обслуживании бумагоделательных машин со скоростью свыше 500 м/мин 	         – 3-й разряд.

- 282. Резчик бумаги, картона и целлюлозы

1-й разряд

Характеристика работ: резка срывов бумаги вручную; продольная и поперечная резка бумаги и картона на станках со скоростью до 700 м/мин под руководством резчика более высокой квалификации; подкатка, установка рулонов бумаги на станках для резки на бобины и телеграфную ленту; разбивка рулонов клиньями; заправка бумажного (картонного) полотна в машину; съем и укладка готовой продукции; уборка отходов; прокол телеграфной ленты.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования при резке бумаги и картона.

- 283. Резчик бумаги, картона и целлюлозы

2-й разряд

Характеристика работ: продольная и поперечная резка бумаги и картона на станках со скоростью свыше 700 до 1800 м/мин на ротационных резальных машинах и резка бумаги: денежной, мелованной, конденсаторной, асбестовой, копировальной, восковки, ротопленки, филлигранной, фольги, целлофана и других высокосортных технических бумаг и целлюлозы на листы при скорости резки до 100 м/мин под руководством резчика более высокой квалификации; установка формата, смена, точка и правка ножей; склейка бумаги при обрывах; съем, отвозка и укладка готовой продукции; наблюдение за чистотой реза и соблюдение точности заданных размеров; резка картона на полосы; устранение мелких неполадок в работе оборудования; раскрой и резка патронной бумаги для заготовок бумажных гильз со строго ограниченными размерами по диаметру гильзы, в размере (0,15-0,3 мм); регулирование скорости и чистоты резания; наладка машины; регулирование натяжения полотна; наблюдение за работой оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; стандартные форматы и правила резки бумаги, картона и целлюлозы; правила точки и правки ножей и смены форматов.

- 284. Резчик бумаги, картона и целлюлозы

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса продольной и поперечной резки бумаги и картона на станках со скоростью свыше 1800 м/мин и резки бумаги с локальным водяным знаком под руководством резчика более высокой квалификации; установка формата; смена, точка и правка ножей; склейка бумаги при обрывах; обрезка литых бумажных изделий после сушки и в соответствии с технологией производства, вторичная обрезка после калибровки изделий; съем, отвозка и укладка готовой продукции; наблюдение за чистотой реза и соблюдение точности заданных размеров; резка картона на полосы; устранение мелких неполадок в работе оборудования; ведение процесса резки бумаги и картона на станках со скоростью до 700 м/мин и резки целлюлозы на листы при скорости резки до 100 м/мин; регулирование скорости и чистоты резания; наладка машины, смена ножей; наблюдение за работой оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; стандартные форматы и правила резки бумаги (картона); правила точки и правки ножей и смены форматов.

- 285. Резчик бумаги, картона и целлюлозы

4-й разряд

Характеристика работ: резка бумаги и картона на машинах и станках различных систем со скоростью свыше 700 до 1800 м/мин, на ротационных резальных машинах и резка денежной, мелованной, конденсаторной, асбестовой, копировальной, филигранной бумаг, восковки, ротопленки, фольги, целлофана, красочно-изобразительной продукции, других высокосортных технических бумаг на установленные форматы и подрезка спецбумаг на заданный формат; регулирование скорости и чистоты резания; наблюдение за качеством резки; наладка машины, установка форматов, смена ножей; регулирование натяжения полотна; наблюдение за работой оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; устранение мелких неполадок в работе оборудования; руководство резчиками более низкой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры; требования, предъявляемые к качеству продукции, точности формата, чистоте реза; виды брака и меры по предупреждению и устранению его; правила раскроя с учетом направления волокон.

При обслуживании станков со скоростью свыше 1800 м/мин и резке бумаги с локальным водяным знаком тарифицируется на 1 разряд выше.

- 286. Резчик на отжимной машине

2-й разряд

Характеристика работ: поперечная и продольная резка полотна древесной массы на листы установленного формата; заправка полотна в машину; наблюдение за работой продольных и поперечных ножей и листоукладочного барабана; регулирование работы ножей; контроль за точностью резки.

Должен знать: устройство продольно-поперечного резательного узла машины; правила регулирования положения ножей и самоукладчика; способы устранения дефектов резки полотна.

- 287. Рифлевщик

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса рифлевки патронов и конусов на рифлевочно-обкаточных машинах; укладка в бункер машин патронов или конусов в установленном направлении; регулирование работы механизмов рифлевки и обкатки; контроль качества продукции; проверка насадки конуса по шпульно-контрольному веретену или скобе; устранение мелких неполадок отдельных узлов машины; чистка и смазка машин.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; правила регулировки машин; технические условия на выпускаемые изделия; виды и причины возникновения брака и способы предупреждения и устранения их.

- 288. Сборщик бумажных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: сборка переплетов и прокладок для ящиков из гофрированного картона и другой мягкой тары по заданным размерам; изготовление бумажных изделий без подборки заготовок по цвету и способу печати; получение заготовок, подрезка ножницами, склейка, приклейка, наклейка, вклейка, подрисовка согласно образцу; подготовка, сборка, укладка перегородок и других вкладных деталей в упаковочные изделия; комплексное изготовление картонных упаковочных изделий простой конфигурации.

Должен знать: ассортимент сырья, коробок и деталей к ним; виды изделий; приемы сборки переплетов и прокладок; требования, предъявляемые к качеству их изготовления и сборки; свойства применяемых материалов (бумаги, ткани, клея, ниток).

- 289. Сборщик бумажных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: сборка комбинированных коробок и других изделий из бумажных, картонных и металлических деталей (доньев, крышек, колпачков); изготовление бумажно-декоративных изделий с подборкой заготовок по цвету и способу печати; получение, подрезка или вырезка заготовок, подборка, склейка, приклейка, наклейка, вклейка и подрисовка согласно образцу; разбортовка бумажных корпусов на машине для выглаживания внутренней поверхности и устранение заусениц; регулирование выглаживающего ролика; вставка вручную доньев, крышек, колпачков, прокладок из фольги в бумажные цилиндры; подкатка (подвивка) горловин на автоматах и полуавтоматах; контроль качества сборки, подкатки и разбортовки.

Должен знать: устройство, принцип работы и способы регулировки оборудования; ассортимент комбинированных коробок и бумажно-декоративных заготовок, размеры и форму деталей для них; правила подбора заготовок по цвету и способу печати; требования, предъявляемые к качеству глажения, подкатки и сборки.

- 290. Сборщик бумажных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление макетов и сложных бумажно-декоративных изделий; подборка заготовок и полуфабрикатов согласно макету по цвету, способу печати и характеру изделия; склейка полуфабрикатов, шитье вручную или на станках, выполнение отдельных операций по оформлению изделия в соответствии с макетом; монтаж, крепление и приспособление металлических деталей с наклейкой тканей и резины к отдельным узлам литых бумажных изделий; проверка деталей на герметичность; сборка металлического донышка при помощи ручного винтового пресса; подбор комплекта металлических горловин, донышек колец и манжет по размеру готового таза; проверка качества деталей, зачистка швов и заусениц, подчеканка заклепок; завальцовка горловин на зиг-машине; зацежовка манжет на зацежовочном станке; свивка бортов корпуса чемодана вручную на станке; прикрепление уголков; изготовление и установка деревянных рамок с опиловкой их; прибивка навесок к крышке, навеска крышки; внутренняя склейка корпуса и крышек; проверка работы замков.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и способы регулировки его; устройство зиг-машины и зацежовочного станка; технологический процесс изготовления бумажно-декоративных изделий; основные размеры бумажно-декоративных изделий; правила раскроя материалов; правила сборки чемоданов; технические условия на изготовляемые тазы и готовые чемоданы, виды брака и способы их устранения.

- 291. Сборщик бумажных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: сборка и вклейка деревянных деталей и резиновых прокладок в литые бумажные изделия; подгонка деталей для сборки; производство всех операций по подгонке, раскраиванию, правке и склеиванию изделий.

Должен знать: последовательность операций по склейке отдельных узлов в соответствии с техническими условиями; виды клеев.

- 292. Сгустительщик

2-й разряд

Характеристика работ: регулирование степени концентрации целлюлозы, полуцеллюлозы и древесной массы, поступающих на сгуститель, в соответствии с технологическим режимом; продувка сетки паром; наблюдение за работой сгустителя; пуск, останов и чистка оборудования; устранение мелких неполадок в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы сгустителей и качественные показатели целлюлозы, полуцеллюлозы и древесной массы.

При обслуживании установок по сгущению целлюлозы, предназначенной для химической переработки 											         – 3-й разряд.

- 293. Содовщик

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сжигания черного щелока в содорегенерационных агрегатах и содовых печах заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 100 до 250 т в сутки под руководством содовщика более высокой квалификации; загрузка сульфата и дров в печь; наблюдение за равномерным поступлением щелока и его постоянным уровнем, подачей питательной воды и ее уровнем, разрежением газов в газоходах; периодический осмотр насосов для подачи щелочи и водяных насосов, летки и печи; определение объема титров перекачек зеленого щелока из растворителей плава; регулярная чистка зольных камер от уноса; наблюдение за состоянием и нормальной работой оборудования.

Должен знать: принцип работы насосов для подачи щелока и водяных насосов, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; способы останова и чистки оборудования; процесс регенерации щелока.

При сжигании черного щелока в содорегенерационных агрегатах и содовых печах заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки под руководством содовщика более высокой квалификации 					         – 3-й разряд.

- 294. Содовщик

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сжигания черного щелока в содорегенерационных агрегатах и содовых печах заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью до 100 т в сутки; наблюдение за правильным режимом горения, качеством и количеством питательной воды, температурой по газоходам, получением плава и зеленого щелока, выработкой пара, процентом восстановления потерь сульфата, состоянием механизма, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; руководство подготовкой к пуску всех частей агрегата.

Должен знать: принцип работы содорегенерационного агрегата, печи и всего вспомогательного оборудования; способы управления оборудованием: автоматическим, дистанционным и ручным; правила пуска и останова всего оборудования содорегенерационного отдела; технологический процесс регенерации щелока.

- 295. Содовщик

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сжигания черного щелока в содорегенерационных агрегатах и содовых печах заводов по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 100 до 250 т в сутки; наблюдение за правильным режимом горения, качеством и количеством питательной воды, температурой по газоходам, получением плава и зеленого щелока, выработкой пара, процентом восстановления потерь сульфата, состоянием механизма, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: принцип работы содорегенерационного агрегата, печи и всего вспомогательного оборудования, способы управления оборудования: автоматическим, дистанционным и ручным; правила пуска и останова всего оборудования содорегенерационного отдела; технологический процесс регенерации щелока.

- 296. Содовщик

- 6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сжигания черного щелока в содорегенерационных агрегатах и содовых печах по производству целлюлозы и полуцеллюлозы суммарной производительностью свыше 250 т в сутки; наблюдение за правильным режимом горения, качеством и количеством питательной воды, температурой по газоходам, получением плава и зеленого щелока, выработкой пара, процентом восстановления потерь сульфата, состоянием механизма, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: принцип работы содорегенерационного агрегата, печи и всего вспомогательного оборудования, способы управления оборудованием: автоматическим, дистанционным и ручным; правила пуска и останова всего оборудования содорегенерационного отдела; технологический процесс регенерации щелока.

Требуется среднее специальное образование.

- 297. Сортировщик бумажного производства

1-й разряд

Характеристика работ: сортировка макулатуры, бумажного брака, обрезков тряпья; участие в сортировке бумаги на контрольно-испытательных станках; распаковка кип волокнистого сырья (тряпья, макулатуры, хлопка и др.); удаление из сырья посторонних предметов (пуговиц, крючков, кожи, резины, скрепок и др.); сортировка сырья по качеству, цвету и прочим техническим условиям; подача отсортированного сырья на контрольный просмотр.

Должен знать: качественные показатели волокнистых материалов, правила сортировки.

- 298. Сортировщик бумажного производства

2-й разряд

Характеристика работ: сортировка листовых бумаг по сортам и форматам; сортировка ролевой бумаги с перемоткой, картона, фибры и изделий из них (копировальной бумаги, восковки, ротопленки, деталей из бумаги, картона и фибры, бумажных мешков и др.) по сортам; контроль и счет отсортированной продукции; проверка микрометром толщины картона, фибры и изделий из них; укладка готовой продукции на стеллажи; сортировка промышленных бумаг по сортам, партиям и форматам; сортировка полуфабрикатов (полумассы) и бумажного брака строгого учета от различного сора; отсчет бумаги в пачки, укладка на стеллажи, определение сортности и массы квадратного метра бумаги; оформление первичной сопроводительной документации; наблюдение за качеством окорки и проходящих по транспортеру балансов; удаление отбракованного баланса на доокорку; наблюдение за работой транспортера и сортировок щепы; ликвидация заторов, чистка сит; сортировка патронов цилиндров, конусов, фибровых тазов и металлической арматуры согласно техническим условиям и государственному стандарту; отбор дефектных изделий; укладка, счет (или взвешивание) отсортированных изделий в кассеты или коробки по сортам, цветам и группам в соответствии с утвержденной инструкцией и соблюдением технических условий; выгрузка продукции из кассет в пропиточные «люльки» агрегата с подбором изделий в «люльки» по сортам, цвету, группам и видам.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; принцип работы контрольно-измерительной аппаратуры; технические условия на продукцию, дефекты бумаги; методы сортировки; допуски в соответствии с техническими условиями и государственными стандартами; ассортимент вырабатываемых изделий и требования, предъявляемые к ним; качественные показатели полуфабрикатов (полумассы), бумажного брака строгого учета, баланса и щепы; инструкцию по сортировке и укладке изделий.

- 299. Сортировщик бумажного производства

3-й разряд

Характеристика работ: сортировка бумаг строгого учета и всех видов узорных бумаг по сортам, партиям и группе впитываемости; контроль и отсчет сортированной бумаги в пачки и укладка их на стеллажи; определение сортности и массы квадратного метра бумаги; оформление первичной сопроводительной документации; сортировка бумажных мешков на автоматической поточной линии.

Должен знать: дефекты бумаги; методы сортировки с просмотром на просвет и «под слово»; правила сортировки мешков на автоматической линии.

- 300. Сортировщик бумажного производства

- 4-й разряд

Характеристика работ: сортировка и подрез бумаг с локальным водяным знаком на аппарате; сортировка бумаг с общим водяным знаком по сортам, партиям и группе впитываемости; контроль и отсчет сортированной бумаги в пачки, укладка их на стеллажи; определение сортности и массы квадратного метра бумаги; оформление первичной сопроводительной документации; ответственность за сохранность продукции.

Должен знать: дефекты бумаги; методы сортировки с просмотром на просвет.

- 301. Сортировщик бумажного производства

5-й разряд

Характеристика работ: сортировка специальных бумаг; наблюдение за правильностью оформления каждого сорта сопроводительной документацией; инструктаж по сортировке специальных бумаг; прием узорчатой бумаги ручного отлива от сушильщиков; хранение специальной бумаги, учет и выдача по счету на технологические операции; комплектовка и оформление партий бумаг; прием и учет выработки сортировщиц, представление данных о количестве и качестве обрабатываемой и сдаваемой бумаги; ответственность за сохранность продукции.

Должен знать: требования, предъявляемые к готовой продукции; правила учета и хранения бумаги строгого учета.

- 302. Составитель пасты

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления пасты под руководством составителя более высокой квалификации; подноска и проверка химикатов, входящих в состав пасты; взвешивание их в заданной пропорции.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к пасте для получения эластичной массы и к качеству готовой продукции после нанесения покровного слоя.

- 303. Составитель пасты

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления пасты; подготовка химикатов к загрузке; загрузка оборудования химикатами; приготовление из различных компонентов пасты нужной консистенции путем размола и перемешивания; соблюдение удельных норм расхода материалов; наблюдение за состоянием оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и принцип работы контрольно-измерительной аппаратуры; свойства применяемых компонентов и отдельных видов паст; качественные показатели готовой продукции после нанесения покровного слоя.

- 304. Сушильщик бумаги, картона, фибры и изделий из них

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки изделий в сушильных камерах разных систем непрерывного и периодического действия под руководством сушильщика более высокой квалификации; загрузка в сушильные камеры бумаги ручного отлива, картона, фибры, бумажной пряжи, литых бумажных и шпульно-катушечных изделий; чистка сушильных камер, транспортеров и другого оборудования; выгрузка готовых изделий из сушильных камер и укладывание их.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; правила загрузки и выгрузки изделий и укладки их.

- 305. Сушильщик бумаги, картона, фибры и изделий из них

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки фибры, картона, литых бумажных изделий в сушильных камерах непрерывного или периодического действия согласно технологическому режиму; сушка в сушильных шкафах, на сушильных цилиндрах гознаковских бумаг до и после проклейки; регулирование температуры и влажности воздуха в камере; наблюдение за показаниями контрольно-измерительной аппаратуры; подготовка камеры для термообработки волокна и изделий; термообработка изделий согласно заданному режиму; соблюдение удельных норм расхода пара; прием и сдача бумаги.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; правила пользования контрольно-измерительной аппаратурой; технологический процесс сушки и влияние влажности и усадки на качество изделий; свойства изделий, поступающих в сушильные камеры; схему коммуникаций; требования, предъявляемые к качеству сушки.

- 306. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки бумаги на бумагоделательных машинах при ширине сетки до 4,5 м, машинах с сеткой шириной до 3,5 м и рабочей скоростью до 350 м/мин и картона на картоноделательных столовых машинах с рабочей скоростью до 300 м/мин, многоцилиндровых, круглосеточных машинах при ширине сетки 4,5 м и с рабочей скоростью до 250 м/мин; заправка полотна в сушильную часть машины; натяжка и правка сушильных сукон и полотна картона; наблюдение за температурой и давлением пара в сушильных цилиндрах по показаниям контрольно-измерительных приборов; регулирование работы сушильных цилиндров, холодильника, каландров, наката; наблюдение за процессом глазировки и работой наката; регулирование подачи пара в цилиндры; контроль влажности полотна и работы конденсационных и вентиляционных устройств; участие в смене и ремонте одежды машин.

Должен знать: устройство машины, схему автоматизации, контрольно-измерительную и регулирующую аппаратуру; технологический процесс сушки бумаги и картона; влияние влажности на процесс дальнейшей отделки бумаги и картона.

- 307. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки бумаги на бумагоделательных машинах при ширине сетки свыше 4,5 м; машинах с сеткой шириной свыше 3,5 м и рабочей скоростью свыше 350 до 550 м/мин, четырех- и двухсеточных столовых машинах, а также при выработке денежных, узорных, документных и хлопкосодержащих бумаг высших сортов и машинах, вырабатывающих бумаги: конденсаторную, кабельные (высоко- и низковольтную), филигранную, офсетную, чайную, форзацную, картографическую, для глубокой печати, писчую, типографскую N 1, 2, и 3, тетрадную, копировальную, промокательную, основу для кальки, пергамента и мелования, эстампную, перфокарточную, для упаковки продуктов и другие ответственные виды технических бумаг и картона на картоноделательных столовых машинах с рабочей скоростью свыше 300 м/мин, многоцилиндровых круглосеточных машинах при ширине сетки 4,5 м и с рабочей скоростью свыше 250 м/мин; заправка полотна в сушильную часть машины; натяжка и правка сушильных сукон и полотна картона; наблюдение за температурой и давлением пара в сушильных цилиндрах по показаниям контрольно-измерительных приборов; регулирование работы сушильных цилиндров, холодильника, каландров, наката; наблюдение за процессом глазировки и работой наката; регулирование подачи пара в цилиндры; контроль влажности полотна и работы конденсационных и вентиляционных устройств; участие в смене и ремонте одежды машин; смена сеток, сушильных и прессовых сукон; ремонт одежды машин.

Должен знать: устройство машин, схему автоматизации, контрольно-измерительную и регулирующую аппаратуру; технологический процесс сушки бумаги и картона; влияние влажности на процесс дальнейшей отделки бумаги и картона.

- 308. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки бумаги на бумагоделательных машинах по производству газетной и мешочной бумаги с рабочей скоростью свыше 550 до 700 м/мин и картона на картоноделательных машинах при ширине сетки свыше 6 м и со скоростью до 350 м/мин; заправка полотна в сушильную часть машины; натяжка и правка сушильных сукон и полотна картона; наблюдение за температурой и давлением пара в сушильных цилиндрах по показаниям контрольно-измерительных приборов; регулирование работы сушильных цилиндров, холодильника, каландров, наката; наблюдение за процессом глазировки и работой наката; регулирование подачи пара в цилиндры; контроль влажности полотна и работы конденсационных и вентиляционных устройств; участие в смене одежды машин; смена сеток, сушильных и прессовых сукон; ремонт одежды машин.

Должен знать: устройство машины, схему автоматизации, контрольно-измерительную и регулирующую аппаратуру; технологический процесс сушки бумаги и картона; влияние влажности на процесс дальнейшей отделки бумаги и картона.

- 309. Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины

6-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки бумаги на бумагоделательных машинах со скоростью свыше 700 м/мин и картоноделательных машинах с шириной сетки свыше 6 м и со скоростью свыше 350 м/мин; заправка полотна в сушильную часть машины; натяжка и правка сушильных сукон и полотна картона; наблюдение за температурой и давлением пара в сушильных цилиндрах по показаниям контрольно-измерительных приборов; регулирование работы сушильных цилиндров, холодильника, каландров, наката; наблюдение за процессом глазировки и работой наката; регулирование подачи пара в цилиндры; контроль влажности полотна и работы конденсационных и вентиляционных устройств; участие в смене и ремонте одежды машин.

Должен знать: устройство машины, схему автоматизации, контрольно-измерительную и регулирующую аппаратуру; технологический процесс сушки бумаги и картона; влияние влажности на процесс дальнейшей отделки бумаги и картона.

Требуется среднее специальное образование.

- 310. Сушильщик вакуум-формующей машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки прокладок для упаковки яиц под руководством сушильщика более высокой квалификации; наблюдение за температурой, давлением газа и воздуха в сушильной камере непрерывного действия по показаниям контрольно-измерительных приборов и автоматики; регулирование температуры в сушильной камере; наблюдение за работой газовой горелки, дымососов, системы вентиляции и средств защиты; учет работы газового нагревателя; чистка оборудования и участие в мелком ремонте его.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; правила применения контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры; технологический процесс сушки прокладок для упаковки яиц; влияние температуры на процесс сушки и влажности на качество прокладок.

- 311. Сушильщик ваккум-формующей машины

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки прокладок для упаковки яиц в сушильных камерах непрерывного действия по показаниям контрольно-измерительных приборов; регулирование температуры и влажности воздуха в камере; наблюдение за работой транспортеров, спрысков и сбросов прокладок на качели; контроль влажности прокладок после формовки; участие в смене и ремонте форм и одежды машин.

Должен знать: конструкцию обслуживаемого оборудования; качественные показатели изготовляемой продукции, схему коммуникаций; технологический процесс изготовления прокладок для упаковки яиц; устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов.

- 312. Сушильщик клеильно-сушильной машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки бумаги; регулирование температуры воздуха, поступающего в сушильную часть машины; наблюдение за качеством наматываемой бумаги; регулирование натяжения полотна на накате; участие в установке и съеме валиков бумаги, промывке клеевой ванны и смене одежды машины.

Должен знать: устройство машины; технологический режим проклейки и баритажа бумаги; влияние влажности на накат.

- 313. Сушильщик машины длинноволокнистой бумаги

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки длинноволокнистой бумаги; перевод мокрой бумажной ленты на сушильные цилиндры, каландры и намоточные барабаны; наблюдение за натяжением и процессом сушки бумаги; регулирование скоростей сушильных цилиндров и прессов, температуры сушильных цилиндров, увлажнения бумаги после сушки; снятие изготовленной бумаги с барабана; участие в смене сетки и сукон.

Должен знать: устройство машины; техническую характеристику хлопка, синтетических волокон, их свойства; свойства клеевого состава для пропитки и температурный режим сушки; качественные показатели всех видов длинноволокнистых бумаг; влияние влажности на качество бумаги при дальнейшей обработке.

При выработке длинноволокнистых равнопрочных бумаг 				         – 3-й разряд.

- 314. Сушильщик пергаментной машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки пергамента и заправка полотна в сушильную часть машины и каландры под руководством сушильщика более высокой квалификации; правка сушильных сукон; смазка и чистка машины.

Должен знать: устройство пергаментной машины; схему работы контрольно-измерительной аппаратуры; правила эксплуатации сушильных сукон.

- 315. Сушильщик пергаментной машины

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки пергамента и специальной пергаментной бумаги на машинах; участие в заправке полотна бумаги; натяжение сушильных сукон; регулирование подачи пара в цилиндры; контроль влажности полотна и перекачки конденсата; участие в смене и починке одежды машины; соблюдение установленных норм расхода пара и процента влажности; ликвидация обрыва полотна на сушильной части.

Должен знать: устройство машины; схему контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс производства пергамента; качество бумаги-основы; государственный стандарт на пергамент.

- 316. Сушильщик пресспата

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки целлюлозного полотна под руководством сушильщика более высокой квалификации; заправка целлюлозного полотна и других полуфабрикатов в сушильные шкафы и цилиндры; регулирование резки полотна на листы; чистка машины и уборка брака; сушка целлюлозного полотна и других полуфабрикатов на пресспатах с сушильной частью суммарной производительностью до 100 т в сутки; выработка слюдинита; наблюдение за работой предварительной сушки, горячего прессования и охлаждающей установки наката; регулирование подачи пара в сушильный шкаф или цилиндры; участие в смене и ремонте одежды машины; наблюдение за исправным состоянием сушильной части наката, за работой вентиляционных и конденсационных устройств, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода пара.

Должен знать: устройство сушильной части пресспата; схему парораспределения между сушильными группами и цилиндрами и отбора конденсата; влияние работы сглаживающего пресса и охлаждающей установки на качество целлюлозы и ее дальнейшую переработку; схему регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс сушки целлюлозы, качественные показатели ее; методы определения влажности и влияние ее на дальнейшую переработку целлюлозы.

- 317. Сушильщик пресспата

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки целлюлозного полотна и других полуфабрикатов на пресспатах с сушильными шкафами суммарной производительностью свыше 100 до 300 т в сутки; наблюдение за работой предварительной сушки, горячего прессования и охлаждающей установки; регулирование подачи пара в сушильный шкаф или цилиндры; участие в смене и ремонте одежды машины; наблюдение за исправным состоянием сушильной части пресспата, за работой вентиляционных и конденсационных устройств, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода пара.

Должен знать: устройство сушильной части пресспата; схему парораспределения между сушильными группами и цилиндрами и отбора конденсата; влияние работы сглаживающего пресса и охлаждающей установки на качество целлюлозы и ее дальнейшую переработку, схему регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс сушки целлюлозы; качественные показатели ее; методы определения влажности и влияния ее на дальнейшую переработку целлюлозы.

- 318. Сушильщик пресспата

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки целлюлозного полотна и других полуфабрикатов на пресспатах с сушильными шкафами суммарной производительностью свыше 300 т в сутки с количеством до десяти групп сушильных цилиндров; наблюдение за работой предварительной сушки, горячего прессования и охлаждающей установки; регулирование подачи пара в сушильный шкаф или цилиндр; участие в смене и ремонте одежды машины; наблюдение за исправным состоянием сушильной части пресспата, за работой вентиляционных и конденсационных устройств, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; соблюдение удельных норм расхода пара.

Должен знать: устройство сушильной части пресспата; схему парораспределения между сушильными группами и цилиндрами и отбора конденсата; влияние работы сглаживающего пресса и охлаждающей установки на качество целлюлозы и ее дальнейшую переработку, схему регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс сушки целлюлозы; качественные показатели ее; методы определения влажности и влияние ее на дальнейшую переработку целлюлозы.

При сушке целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспатах суммарной производительностью свыше 300 т в сутки с количеством свыше десяти групп сушильных цилиндров 		         – 5-й разряд.

- 319. Сушильщик ровничной машины

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сушки ровницы; регулирование количества пара в сушильном цилиндре; контроль влажности ровницы и давления пара в сушильном цилиндре; наблюдение за работой сушильных аппаратов; регулирование сушильных рукавов; участие в смене одежды машины.

Должен знать: устройство сушильных аппаратов; технологические процессы отлива, прессования и сушки ровницы.

- 320. Съемщик целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них

2-й разряд

Характеристика работ: съем с машины, агрегата нарезанных листов целлюлозы, бумаги, картона всех видов, заготовок ящиков из картона; отбор, сортировка, укладка их на стеллажи, тележки с суконной или чеферной прокладкой, электрокару для подачи к прессам или для последующей обработки; съем и отбор стоп ящиков из картона с транспортера и подача их к сшивальным машинам; наблюдение за работой гофрировального агрегата и обеспечение своевременного съема и подачи ящиков из картона к сшивальным машинам; регулирование сукон на папочной машине; промывка и чистка машин.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; форматы листов целлюлозы, бумаги и картона, ассортимент заготовок, размеры раскроя и виды ящиков из картона; требования, предъявляемые к качеству укладки продукции.

- 321. Увлажнительщик бумаги и картона

1-й разряд

Характеристика работ: увлажнение бумаги и картона с помощью увлажнителей различных систем под руководством увлажнительщика более высокой квалификации; подкатка к машине и установка рулонов бумаги или картона; заправка полотна; регулирование увлажнения; съем увлажненных рулонов и отвозка их; соблюдение равномерности увлажнения бумаги по всему полотну.

Должен знать: устройство увлажнительного станка; правила эксплуатации его; качество основы и степень увлажнения; правила склейки бумаги.

- 322. Увлажнительщик бумаги и картона

2-й разряд

Характеристика работ: увлажнение бумаги и оттисков для металлографской печати; подготовка и закладка бумаги в самонаклад; накладывание бумаги на транспортирующую систему; прием бумаги на приемном столе машины, расплавление, сталкивание ее; выполнение вспомогательных работ по указанию увлажнительщика более высокой квалификации; смена полотна и ниток; смазка машины.

Должен знать: требования печати к процессу увлажнения; прием счета; пусковое и остановочное устройство машины; прием ручного наклада листов.

- 323. Увлажнительщик бумаги и картона

4-й разряд

Характеристика работ: увлажнение бумаги для металлографской печати денежных изделий в точном соответствии с установленным режимом; обеспечение заданного привеса влаги и деформации бумаги; регулирование температуры воды, увлажняющего раствора и работы самонаклада; заправка и смена сукон; контроль влажности полотна.

Должен знать: операции металлографской печати; режимы увлажнения бумаги для различных групп впитываемости; влияние процесса увлажнения на качество печати и прессования.

- 324. Фибровщик

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса фибрования непрерывным способом под руководством фибровщика более высокой квалификации; заправка полотна фибры в узел вызревания и фибры-сырца в ванны с раствором хлористого цинка; наблюдение за движением фибры из ванны в ванну и ее правка; наблюдение за подогревом раствора в ваннах; смазка подшипников ведущих валиков; наблюдение за работой мамут-насосов и регулировка их.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства фибры; удельные нормы расхода сырья и химикатов; технические условия на готовую продукцию.

- 325. Фибровщик

3-й разряд

Характеристика работ: участие в ведении процесса фибрования периодического и непрерывного действия; подвозка и установка рулонов; подготовка раствора хлористого цинка; заправка полотна бумаги; наблюдение за установленной температурой фибрирующего цилиндра, температурой раствора в пропитывающей ванне и поверхности прессующих цилиндров, за намоткой, пропиткой, прокаткой и прессованием; взвешивание рулонов и брака; двухстороннее каландрирование фибры; регулирование нагрева, давления валов и степени увлажнения; наблюдение за пропуском фибрового полотна через валы; контроль степени глазировки, состояния валов; уборка срыва и его прессование; резка полотна на листы в соответствии с техническими условиями; намотка фибры в рулоны и их снятие; съем фибровых трубок с разъемного стержня на станке; относка кромки; сортировка готовой листовой фибры.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства фибры; удельные нормы расхода сырья и химикатов; технические условия на готовую продукцию.

326. Фибровщик

4-й разряд

Характеристика работ: заправка фибры-сырца на узел вызревания, в ванны с раствором хлористого цинка, в камеру предварительной сушки; ведение процесса сушки фибры; контроль за соблюдением технологического режима выщелачивания фибры, за наполнением ванн; приготовление красителя и химикатов для фибры; регулирование работы холодильного цилиндра; наблюдение за процессом каландрирования и накатом; регулирование подачи пара в цилиндры; ведение перекачки слабого раствора хлористого цинка мамут-насосами; регулирование подачи пара в цилиндры; контроль влажности полотна и работы конденсационных горшков; соблюдение удельных норм расхода бумаги, химикатов, пара, воды и установленного процента влажности; соблюдение правил эксплуатации оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; удельные нормы расхода сырья и химикатов; схему контрольно-измерительной аппаратуры; технологический процесс производства фибры и технические условия на готовую продукцию.

- 327. Фибровщик

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса фибрования; заправка полотна фибры в пропитывающую ванну, прессующие цилиндры и узел вызревания; подбор условий фибрования (концентрация и температура растворов, содержание хлористого кальция в растворе и температура цилиндров фибровой машины) в зависимости от марки фибры и качества бумаги; наблюдение за процессом пропитки, фибрования на машине и качеством намотки фибры-сырца на прессующие цилиндры; устранение складок, пузырей и других дефектов; наблюдение за качеством намотки бумаги на цилиндр; соблюдение правил эксплуатации оборудования, качественных и количественных показателей при выработке фибры, удельных норм расхода бумаги, химикатов.

Должен знать: устройство фибровой машины; марки фибры; технологический процесс фибрования; технические условия на готовую продукцию; удельные нормы расхода сырья и химикатов.

- 328. Филигранщик бумаги

1-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса филигранирования бумаги под руководством филигранщика более высокой квалификации; подвозка бумаги к станкам, взвешивание бумаги и отвозка ее; мойка валов; смазка станков.

Должен знать: устройство станка и качественные показатели филигранированной бумаги.

- 329. Филигранщик бумаги

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса филигранирования бумаги на станках; регулирование древесных валов и степени увлажнения бумаги; наблюдение за пропуском бумажной ленты через валы.

Должен знать: устройство станков; физико-механические свойства бумаги и качественные показатели готовой продукции.

- 330. Хлорщик

2-й разряд

Характеристика работ: приготовление белильного раствора под руководством хлорщика более высокой квалификации; выполнение отдельных операций по приготовлению отбельного раствора; выгрузка хлора из цистерн; уход за оборудованием.

Должен знать: назначение обслуживаемого оборудования и схему коммуникаций; свойства химикатов для приготовления белильных растворов.

- 331. Хлорщик

3-й разряд

Характеристика работ: приготовление белильного раствора отбельных отделов целлюлозных заводов производительностью до 250 т в сутки, регулирование подачи жидкого хлора в хлораторы и насыщение хлором известкового молока; руководство работой по выгрузке жидкого хлора из цистерн в емкости и подачей его в производство; обеспечение установленного режима хранения и подачи раствора в производство; определение крепости известкового молока и белильного раствора; разбавление и подача серной кислоты и хлората натрия в растворы; регулирование работы насосов компрессорной установки; наблюдение за разрежением в реакторах и поглотительных колонках, за подачей белильного раствора в отбельный цех; соблюдение норм расхода химикатов, сжатого воздуха, воды, пара, электроэнергии; наблюдение за состоянием оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры, герметичностью ее.

Должен знать: назначение и устройство обслуживаемого оборудования; схему коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; качественные показатели белильных растворов и нормы расхода химикатов, воды, пара, электроэнергии, сжатого воздуха.

При обслуживании отбельных отделов целлюлозных заводов производительностью свыше 250 т в сутки 												         – 4-й разряд.

- 332. Хлорщик

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса приготовления белильного раствора двуокиси хлора при помощи регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; регулирование подачи хлората натрия, серной кислоты, газообразной двуокиси серы и охлаждающей воды, поступающей в реакторы и подаваемой в поглотительные колонки; наблюдение за давлением в газоходах; пуск и останов установок по приготовлению отбеливающих растворов; наблюдение за состоянием оборудования, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры, герметичностью ее.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования и схему коммуникаций, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры по приготовлению отбеливающих растворов; технологические процессы приготовления двуокиси хлора и других отбеливающих растворов; схему контроля и методы анализов основных реагентов, применяемых для растворов; удельные нормы расхода химикатов, пара, воды, электроэнергии.

- 333. Шлифовщик бумаги, картона и фибры

2-й разряд

Характеристика работ: шлифовка краев бумаги в рулонах картона и кромок листа фибры на шлифовальной машине или закроенных деталей на фаско-спускальном станке; установка и регулировка шлифовальных камней; регулирование натяжения полотна бумаги и картона, пылеуловителей; навеска рулонов бумаги или картона и заправка их в машину; заправка круглой и трубочной фибры на шлифовальных станках различных систем; наблюдение за качеством натяжения полотна, намотки рулона, работы пылеуловителей, шлифовки бумаги, картона и фибры, наладка машины.

Должен знать: устройство и правила наладки шлифовальной машины, пылеуловителей и фаско-спускального станка; ассортимент и назначение шлифуемых бумаг, картона и фибры; способы наладки машины; требования, предъявляемые к качеству шлифовки.

Приложение к Приложению

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 30 декабря 2009 года № 546

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

| № п/п | Порядковый номер профессии | Наименование профессий, помещенных в разделе | Диапазон разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1-4 | Автоматчик картонажного производства | 1-4 |
| 2. | 5-6 | Аппаратчик по выщелачиванию фибры | 2; 4 |
| 3. | 7-8 | Аппаратчик по приготовлению глинозема | 3-4 |
| 4. | 9-10 | Аппаратчик скипидарной установки | 2-3 |
| 5. | 11-14 | Аппаратчик талловой установки | 2-5 |
| 6. | 15 | Армировщик | 3 |
| 7. | 16 | Вальцовщик фибровых трубок | 3 |
| 8. | 17 | Варщик волокнистого сырья | 2 |
| 9. | 18-19 | Варщик восковой, клеевой массы и пропиточной смеси | 1; 3 |
| 10. | 20 | Варщик тряпья | 2 |
| 11. | 21-22 | Варщик химической древесной массы | 2; 4 |
| 12. | 23-26 | Варщик хлопка | 2-5 |
| 13. | 27-30 | Варщик целлюлозы | 3-6 |
| 14. | 31-35 | Выпарщик щелоков | 2-6 |
| 15. | 36 | Гибщик фибры | 3 |
| 16. | 37-38 | Гравер валов | 3; 5 |
| 17. | 39-43 | Дефибрерщик | 2-6 |
| 18. | 44-47 | Диффузорщик целлюлозы | 2-5 |
| 19. | 48-49 | Древопар | 2-3 |
| 20. | 50 | Дробильщик колчедана | 2 |
| 21. | 51-53 | Дробильщик целлюлозы | 2-4 |
| 22. | 54 | Заготовщик клапанов | 1 |
| 23. | 55-56 | Заготовщик бумажных пакетов | 1-2 |
| 24. | 57 | Загрузчик балансов в дефибреры | 3 |
| 25. | 58 | Загрузчик колчеданных, серных печей и турм | 2 |
| 26. | 59-60 | Загрузчик сульфата | 2-3 |
| 27. | 61 | Закатчик бумажных изделий | 2 |
| 28. | 62-64 | Закройщик картона, фибры и других материалов | 2-4 |
| 29. | 65 | Закройщик-резак | 2 |
| 30. | 66 | Заправщик рулонов картона и бумаги | 2-3 |
| 31. | 67-69 | Изготовитель форм | 4-6 |
| 32. | 70 | Испытатель бумажных мешков | 2 |
| 33. | 71-74 | Каландровщик целлюлозно-бумажного производства | 2-5 |
| 34. | 75-78 | Картонажник | 1-4 |
| 35. | 79-83 | Кислотчик | 2-6 |
| 36. | 84-87 | Клеевар | 2-5 |
| 37. | 88 | Клеильщик | 1 |
| 38. | 89-90 | Клейщик бумаги, картона и изделий из них | 1-2 |
| 39. | 91-92 | Клейщик фибры и литых бумажных изделий | 3-4 |
| 40. | 93 | Колорист | 3 |
| 41. | 94 | Комплектовщик деталей и изделий из бумаги | 2 |
| 42. | 95-98 | Контролер целлюлозно-бумажного производства | 2-5 |
| 43. | 99-102 | Краскосоставитель | 2-5 |
| 44. | 103 | Лакировщик фибровых изделий | 2 |
| 46. | 104-105 | Машинист агрегата искусственного бархата | 2; 4 |
| 47. | 106-107 | Машинист битумировочной машины | 2; 4 |
| 48. | 108 | Машинист блондочной машины | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49. | 109-111 | Машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник) | 4-6 |
| 50. | 112-116 | Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) | 2-6 |
| 51. | 117-118 | Машинист вакуум-формующей машины | 4-5 |
| 52. | 119-122 | Машинист высекально-штамповочной машины | 1-4 |
| 53. | 123-126 | Машинист гофрировального агрегата | 2-6 |
| 54. | 127-128 | Машинист гуммировального агрегата | 2; 4 |
| 55. | 129-130 | Машинист дноклеильной машины | 2-4 |
| 56. | 131 | Машинист катальной машины | 3 |
| 57. | 132 | Машинист клеильно-загибочной машины | 3 |
| 58. | 133 | Машинист клеильно-сушильной машины (клейщик) | 5 |
| 59. | 134135 | Машинист креповой машины | 2-3 |
| 60. | 136-137 | Машинист машины длинноволокнистых бумаг | 3-4 |
| 61. | 138-139 | Машинист машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой | 3; 5 |
| 62. | 140-141 | Машинист машины по изготовлению бумаги для табачных фильтров | 4-5 |
| 63. | 142-143 | Машинист машины по изготовлению гильз | 2-3 |
| 64. | 144-148 | Машинист машины по производству изделий из бумаги | 1-5 |
| 65. | 149 | Машинист наслаивающей машины | 3 |
| 66. | 150-154 | Машинист обойно-печатной машины | 1-6 |
| 67. | 155 | Машинист отжимной машины | 4 |
| 68. | 156-158 | Машинист папочной машины | 2-4 |
| 69. | 159-160 | Машинист пергаментной машины | 3-4 |
| 70. | 161-163 | Машинист печатно-высекального агрегата | 3-5 |
| 71. | 164-167 | Машинист пресспата (сеточник) | 3-6 |
| 72. | 168 | Машинист рекордерной машины | 3 |
| 73. | 169 | Машинист релевочной машины | 3 |
| 74. | 170 | Машинист ровничной машины | 4 |
| 75. | 171-174 | Машинист рубительной машины | 1-5 |
| 76. | 175-176 | Машинист силиконовой машины | 3-4 |
| 77. | 177-178 | Машинист сшивальной машины | 2-3 |
| 78. | 179 | Машинист термодисперсионной установки | 5-6 |
| 79. | 180-183 | Машинист трубочной машины (трубочник) | 2-5 |
| 80. | 184 | Машинист шпулезаверточных и конусных машин | 3 |
| 81. | 185 | Машинист энсонитной машины | 2 |
| 82. | 186 | Машинист энсонитной машины | 4 |
| 83. | 187-189 | Миксовщик | 2-4 |
| 84. | 190 | Модельер коробок | 5 |
| 85. | 191 | Мойщик фибры | 2 |
| 86. | 192-193 | Набойщик рисунков на обои | 1; 3 |
| 87. | 194 | Наборщик бумажных валов | 3 |
| 88. | 195-197 | Наборщик рисунчатых валов | 4-6 |
| 89. | 198-200 | Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины | 2-4 |
| 90. | 201 | Накатчик клеильно-сушильной машины | 2 |
| 91. | 202 | Накатчик машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой | 2 |
| 92. | 203 | Накатчик пергаментной машины | 2 |
| 93. | 204 | Накатчик пресспата | 2 |
| 94. | 205-207 | Наладчик оборудования в бумажном производстве | 2; 4-5 |
| 95. | 208 | Намотчик бумажных цилиндров | 2-3 |
| 96. | 209-210 | Намотчик ровничной машины | 1-2 |
| 97. | 211 | Намотчик серпантина | 2 |
| 98. | 212-213 | Насадчик дефибрерных камней | 2; 4 |
| 99. | 214-217 | Обмуровщик кислотных резервуаров | 2-5 |
| 100. | 218 | Окрасчик картона и фибры | 2-3 |
| 101. | 219-222 | Оператор очистного оборудования | 1-4 |
| 102. | 223 | Оператор пневмогидроподачи | 2 |
| 103. | 224-227 | Оператор производства древесной массы из щепы | 3-6 |
| 104. | 228 | Опиловщик фибры | 2 |
| 105. | 229-232 | Отбельщик | 2-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 106. | 233 | Отделочник литых бумажных изделий | 2 |
| 107. | 234-235 | Отливщик литых бумажных изделий | 2; 4 |
| 108. | 236 | Переводчик обойных рисунков | 4 |
| 109. | 237-238 | Перемотчик бумаги и бумажной пряжи | 1-2 |
| 110. | 239 | Перфораторщик | 2 |
| 111. | 240 | Печатник миллиметровки | 4 |
| 112. | 241-242 | Полировщик изделий из бумаги | 1-2 |
| 113. | 243-245 | Прессовщик бумагоделательной (картоноделательной) машины | 2-4 |
| 114. | 246-248 | Прессовщик картонажных изделий | 1-3 |
| 115. | 249-250 | Прессовщик картона и фибры | 2-3 |
| 116. | 251 | Прессовщик клеильно-сушильной машины | 2 |
| 117. | 252 | Прессовщик коры | 2 |
| 118. | 253 | Прессовщик литых бумажных изделий | 2 |
| 119. | 254 | Прессовщик отжимной машины | 2 |
| 120. | 255 | Прессовщик отходов | 2 |
| 121. | 256 | Прессовщик пергаментной машины | 2 |
| 122. | 257 | Прессовщик пресспата | 2-3 |
| 123. | 258 | Прессовщик ровничной машины | 1 |
| 124. | 259-260 | Приготовитель эмульсии | 3-4 |
| 125. | 261-262 | Промывальщик волокнистых материалов | 2; 4 |
| 126. | 263-264 | Промывщик целлюлозы | 1-3 |
| 127. | 265-267 | Пропитчик бумаги и бумажных изделий | 2-4 |
| 128. | 268 | Рабочий на подаче химикатов | 2 |
| 129. | 269 | Разгрузчик диффузоров | 3 |
| 130. | 270-274 | Размольщик | 1-5 |
| 131. | 275 | Размотчик лент | 3 |
| 132. | 276 | Разрисовщик обоев | 4 |
| 133. | 277-278 | Раскатчик-сортировщик бумаги | 1; 3 |
| 134. | 279-280 | Регенераторщик сернистой кислоты | 2-3 |
| 135. | 281 | Регулировщик композиции и концентрации массы | 2-3 |
| 136. | 282-285 | Резчик бумаги, картона и целлюлозы | 1-4 |
| 137. | 286 | Резчик на отжимной машине | 2 |
| 138. | 287 | Рифлевщик | 2 |
| 139. | 288-291 | Сборщик бумажных изделий | 1-4 |
| 140. | 292 | Сгустительщик | 2-3 |
| 141. | 293-296 | Содовщик | 2-6 |
| 142. | 297-301 | Сортировщик бумажного производства | 1-5 |
| 143. | 302-303 | Составитель пасты | 2-3 |
| 144. | 304-305 | Сушильщик бумаги, картона, фибры и изделий из них | 2-3 |
| 145. | 306-309 | Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины | 3-6 |
| 146. | 310-311 | Сушильщик вакуум-формующей машины | 3-4 |
| 147. | 312 | Сушильщик клеильно-сушильной машины | 3 |
| 148. | 313 | Сушильщик машины длинноволокнистой бумаги | 2-3 |
| 149. | 314-315 | Сушильщик пергаментной машины | 2-3 |
| 150. | 316-318 | Сушильщик пресспата | 2-5 |
| 151. | 319 | Сушильщик ровничной машины | 2 |
| 152. | 320 | Съемщик целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них | 2 |
| 153. | 321-323 | Увлажнительщик бумаги и картона | 1-2; 4 |
| 154. | 324-327 | Фибровщик | 2-5 |
| 155. | 328-329 | Филигранщик бумаги | 1; 3 |
| 156. | 330-332 | Хлорщик | 2-5 |
| 157. | 333 | Шлифовщик бумаги, картона и фибры | 2 |