ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО

СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 5:

«ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ И ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ»

8 августа 2008 года

№ 415

(САЗ 08-45)

Согласован: Министерство природных ресурсов  и

экологического контроля

Приднестровской Молдавской Республики

с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР:

- от 29 июля 2022 года № 63 (САЗ 22-32)

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА 2022 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2007 года № 209 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-12) с изменениями и дополнениями, внесёнными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 марта 2007 года № 239 (САЗ 07-13), от 10 мая 2007 года № 338 (САЗ 07-20), от 7 июня 2007 года № 398 (САЗ 07-24), от 21 июня 2007 года № 426 (САЗ 07-26), от 19 июля 2007 года № 485 (САЗ 07-30), от 20 сентября 2007 года № 617 (САЗ 07-39), от 18 июня 2008 года        № 383 (САЗ 08-24), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 5: «Геологоразведочные и топографо-геодезические работы» (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.

И.о. Министра									              Н. Онилова

г. Тирасполь

8 августа 2008 года

№ 415

Приложение

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 8 августа 2008 года № 415

## ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Выпуск 5

«Геологоразведочные и топографо-геодезические работы»

1. Введение

1. Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) обязателен для применения в организациях различных отраслей народного хозяйства независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, где имеются указанные в настоящем выпуске виды работ.

2. Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет две части.

3. Часть «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий.

4. В части «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

5. В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. Администрация может разрабатывать и утверждать по согласованию с профсоюзным комитетом или иным уполномоченным работниками представительным органом дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности их выполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

6. Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к восьмиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

7. Кроме работ, предусмотренных в части «Характеристика работ», рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

8. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимися в части «Должен знать», рабочий должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию, требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

9. Рабочий более высокой квалификации, помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

10. В дополнение к настоящему выпуску, содержащему тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, приводится алфавитный указатель профессий рабочих, с указанием порядкового номера, наименований профессий и диапазона разрядов (прилагается).

2. Тарифно-квалификационные характеристики

1. Замерщик на топогеодезических и маркшейдерских работах

2-й разряд

Характеристика работ: участие в проведении топогеодезических и маркшейдерских работ, выбор характерных точек рельефа и контуров, вскрытие и закрытие центра геодезического знака или репера, установка реек на башмаках, костылях, реперах, кольях, сваях и других выбранных точках местности, измерение линий лентой, тросом, шнуром, рулеткой, вешение линий, расчистка трассы для визирок, разметка пикетов при нивелировании, закрепление реперов и пикетов, установка блочных станков различных систем, установка штативов с целиками и штативов лот-аппаратов, растягивание проволоки по штативам, подвешивание и опускание гирь, смотка инварных и других проволок на барабаны и укладка барабанов в ящики, спуск и закрепление отвесов, перенос топогеодезических инструментов с одной точки в другую, участие в промерах при съемке подземных коммуникаций, обустройство полевого лагеря, погрузка, разгрузка и транспортировка (перенос) полевого снаряжения, оборудования и приборов.

Должен знать: общие понятия о топогеодезических и маркшейдерских работах, выполняемых для нужд народного хозяйства, правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности, правила пользования измерительными инструментами, устройство станков, блоков, штативов, порядок расстановки базисных штативов с целиками, назначение, правила использования, транспортировки, хранения и упаковки топогеодезических и маркшейдерских приборов, инструментов и оборудования, порядок расчистки трассы для визирок, установки вех и реек, правила закрепления временных реперов и пикетов.

2. Замерщик на топогеодезических и маркшейдерских работах

3-й разряд

Характеристика работ: участие в проверке и установке топогеодезических и маркшейдерских приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения и приведение их в рабочее положение, инструментальная выверка уровня на рейке, ведение записей в полевом журнале при топогеодезических и маркшейдерских работах, проведение простейших вычислений, предварительный поиск исходных пунктов, выбор переходных точек, руководство работами по расчистке трасс для визирок, разборка и укладка инструментов и приборов

Должен знать: назначение топогеодезических и маркшейдерских работ, порядок ведения записей и вычислений в полевом журнале, правила и порядок проверки и установки на точке (пункте) наблюдения топогеодезических и маркшейдерских приборов и инструментов, правила и порядок выверки уровня на рейке по отвесу, правила нахождения исходных пунктов и выбора переходных точек, конструкции геодезических и маркшейдерских знаков.

3. Замерщик на топогеодезических и маркшейдерских работах

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение топогеодезических и маркшейдерских измерений при проведении промеров для съемок шельфа, внутренних водоемов и морей, установка высокоточных оптических приборов, снятие показаний топогеодезических и маркшейдерских приборов и инструментов, ведение записей в полевом журнале, выполнение постраничного контроля и расчетов для определения средних значений измеренных величин, участие в составлении и вычерчивании схем, профилей, графиков, а также в оформлении материалов измерений, выполнение геодезическо-маркшейдерских измерений при производстве строительно-монтажных работ, вынос рабочих высотных отметок (высотного горизонта) из одной зоны строительно-монтажной площадки в другую (с этажа на этаж, с яруса на ярус) с помощью уровнемера или шлангового нивелира (сообщающиеся сосуды), инструментальный контроль горизонтального и вертикального положения возводимых конструкций и замер допущенных при их монтаже геометрических отклонений от проектных параметров, закладка знаков реперов и марок на балках, колоннах, крепи горных выработок и т.д.

Должен знать: особенности измерений при проведении промеров для съемок шельфа, внутренних водоемов и морей, правила установки высокоточных оптических приборов на месте наблюдения, приемы снятия отсчетов, правила ведения технической документации и обработки результатов полевых наблюдений, условные знаки для геодезических и маркшейдерских планов, строительно-монтажных чертежей, генпланов и стройгенпланов, правила сигнализаций при высотном и подземном строительстве, в том числе при работе в зоне сжатого воздуха, вынос и закрепление абсолютного и условного горизонтов, правила и порядок проведения контрольных проверок горизонтального и вертикального положения конструкций, допускаемые геометрические отклонения от проекта при монтаже конструкций и их элементов.

4. Замерщик на топогеодезических и маркшейдерских работах

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение при проведении строительно-монтажных работ геодезическо-маркшейдерских измерений с помощью высокоточных оптических приборов вертикального визирования, установка приборов и снятие отсчетов по номограмме, замер и проверка геометрических параметров блоков, колонн, ригелей и других строительных конструкций, плановая и высотная съемка рядов свай, колонн и т,п, инструментальное обеспечение процессов установки конструкций в проектное положение и рихтовки подкрановых путей, вынос монтажного горизонта в натуру под руководством геодезиста или маркшейдера, участие в составлении и вычерчивании исполнительных схем на монтируемые конструкции, технологические блоки, узлы.

Должен знать: правила выполнения топогеодезических и маркшейдерских измерений высокоточными приборами вертикального визирования на строительно-монтажных работах, правила и порядок замера и проверки геометрических параметров строительных конструкций, выноса монтажного горизонта в натуру, правила оформления исполнительных схем на монтируемые конструкции, блоки и узлы.

# 5. Машинист буровой установки

Характеристика работ: управление буровыми станками и установками различных типов, включая самоходные на базе трактора, при бурении и расширении скважин, монтаж, демонтаж, перемещение, подготовка к работе, установка и регулирование бурового оборудования, планировка и расчистка площадки для его установки, разметка скважин согласно паспорту на буровые работы, управление процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового оборудования и инструмента, цементация, тампонаж, крепление скважин обсадными трубами, выполнение других работ, предусмотренных технологическим регламентом и режимно-технологической документацией, спускоподъемные работы, наращивание штанг, извлечение труб, выбор осевого усилия, частоты вращения инструмента, количества подаваемой промывочной жидкости, воздуха для обеспечения оптимальных режимов бурения, наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов, регулирование параметров процесса бурения для получения оптимальных скоростей проходки, выполнение работ по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнении в скважинах, приготовление промывочных жидкостей и тампонажных смесей, контроль параметров промывочных жидкостей, восстановление водоотдачи пород в скважинах, установка фильтров и водоподъемных средств, подбор буров, долот и буровых коронок, смена их в процессе бурения, чистка, промывка, желонение скважин, обслуживание компрессоров, установленных на буровом оборудовании, передвижных компрессоров, работающих в комплексе с буровой установкой (станком), газифицированных установок, применяемых при огневом бурении, насосов, емкостей для жидкого кислорода и другого вспомогательного оборудования, ловильные работы, закрытие устья скважин, выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и трактора, участие в их ремонте, замена двигателей, автоматов, пускателей, участие в подготовке приборов и устьевых устройств для проведения специальных геофизических, гидрогеологических и других исследований, проведение ликвидационных работ, в необходимых случаях - отбор керна, бурового шлама, образцов горных пород и определение категории крепости пород по буримости, рекультивация земель по окончании буровых работ, стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой, ведение первичной технической документации.

Должен знать: назначение, устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации бурового и силового оборудования, их характеристики; конструкции буровых вышек и мачт, правила их сборки и разборки; технологические режимы, правила и способы бурения и расширения скважин с отбором и без отбора керна в нормальных и осложненных условиях; геологотехнический наряд на скважину; содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ; цель и сущность цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин; назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов; назначение, характеристику, виды применяемых инструмента, приспособлений и материалов; требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых горных пород; способы управления процессом бурения с учетом геологических условий, возникновения осложнений в зависимости от состояния бурового оборудования и инструмента; условия и формы залегания полезных ископаемых; причины возникновения технических неисправностей и аварий, меры по их предупреждению и ликвидации; инструкцию по отбору и хранению керна; способы выполнения ловильных работ; основы геологии, гидрогеологии, горных работ, электротехники, гидравлики, пневматики; название и расположение горных выработок; классификацию и свойства горных пород; методы рекультивации земель; правила ведения первичной технической документации, ее формы; устройство и схему энергетической сети и методы ликвидации утечек тока; способы и правила производства стропальных работ; устройство трактора и самоходной установки, правила их эксплуатации и ремонта; план ликвидации аварий, правила безопасного ведения взрывных работ.

При бурении геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровыми установками первого класса (грузоподъемностью до 0,5 т), мотобурами, ручными и переносными комплектами, штангами                                                                              – 3-й разряд;

при бурении: скважин несамоходными станками ударно-вращательного бурения, самоходными станками вращательного бурения с мощностью двигателя до 50 кВт, станками зондировочного бурения из подземных горных выработок; геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровыми установками второго класса (грузоподъемностью на крюке от 0,5 до 1,5 т); гидрогеологических и геофизических скважин вращательным способом без применения очистного агента, ударно-канатным и другими способами бурения; при разбуривании негабаритов самоходными буровыми установками, перфораторами, электросверлами                                                                                                                  – 4-й разряд;

при бурении: скважин станками канатно-ударного бурения, самоходными станками вращательного бурения с мощностью двигателей свыше 50 кВт, самоходными станками ударно-вращательного бурения с мощностью двигателей до 150 кВт, самоходными станками шарошечного бурения с мощностью двигателей до 300 кВт, сбоечно-буровыми машинами и станками из подземных горных выработок, кроме станков зондированого бурения; геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровыми установками третьего, четвертого и пятого классов (грузоподъемностью на крюке от 1,5 до 15 т); гидрогеологических скважин вращательным способом бурения с применением очистного агента; при выемке (выбуривании) полезного ископаемого из тонких пластов шнеко-буровыми машинами и станками на подземных работах                                                                  – 5-й разряд;

при бурении: скважин самоходными станками ударно-вращательного бурения с мощностью двигателей 150 кВт и более (или оборудованных гидросистемами), самоходными станками шарошечного бурения с мощностью двигателей 300 кВт и более, станками термического бурения, станками вибровращательного бурения; геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровыми установками шестого, седьмого и восьмого классов (грузоподъемностью на крюке свыше 15 т); при выемке (выбуривании) полезного ископаемого из тонких пластов шнеко-буровыми машинами и станками на открытых горных работах

– 6-й разряд.

Примечания:

1. По настоящей тарифно-квалификационной характеристике тарифицируются работы и рабочие, занятые на бурении скважин всех видов, кроме скважин на нефть и газ, на бурении которых рабочие и работы тарифицируются по ЕТКС, выпуск 6, раздел «Бурение скважин».

2. При бурении геологоразведочных скважин с использованием специальных технических средств, обеспечивающих повышение качества геологического опробования и скорости бурения, установление и поддержание заданного направления ствола скважины (бурение с применением комплексов со съемными керноприемниками, гидроударников и пневмоударников, с гидротранспортом керна; направленное и многоствольное бурение); при бурении геологоразведочных скважин в сложных горно-геологических условиях; при бурении геологоразведочных скважин на полях, отработанных шахтами (при бурении скважин через отработанные пласты), тарификация производится на один разряд выше.

3. Мощность двигателей бурового оборудования принята как суммарная мощность электродвигателей, установленных на данном оборудовании.

6. Монтажник геодезических знаков

3-й разряд

Характеристика работ: монтаж, демонтаж и ремонт деревянных геодезических знаков, железобетонных пилонов и бетонных монолитов для центров и пунктов триангуляции и полигонометрии, изготовление фундаментальных и фунтовых реперов и нивелирных марок для пунктов нивелирования, расчистка места для геодезических знаков, устройство воротов, подъемных мачт и других средств для спуско-подъемных операций, заготовка элементов, узлов и сборка деревянных геодезических знаков и отдельных деталей знаков на земле, подъем геодезических знаков в собранном виде или отдельных частей знака с последующим их креплением, закладка центров и устройство ориентирных пунктов, изготовление, сборка, установка и снятие форм для отливки железобетонных пилонов, бетонных монолитов и реперов, разметка и рытье котлованов, вязка арматуры, приготовление и закладка бетонной массы, зачистка, установка и засыпка реперов и их внешнее оформление, выполнение плотницких, земляных и бетонных работ при сооружении и ремонте геодезических знаков, реперов, центров и пунктов триангуляции или полигонометрии, погрузка, разгрузка и транспортировка оборудования, инструментов и материалов, подготовка документов для сдачи геодезических знаков и реперов на хранение.

Должен знать: назначение и устройство деревянных геодезических знаков, центров и пунктов триангуляции и полигонометрии, фундаментальных и грунтовых реперов, опознавательных знаков, скальных марок и реперов; порядок монтажа и демонтажа геодезических знаков и требования, предъявляемые к качеству их изготовления; основные виды соединений деталей и конструкций; способы подъема деревянных геодезических знаков в собранном виде и отдельных их деталей; способы и правила крепления деревянных геодезических знаков, блоков, тросов, канатов; технологию выполнения строительно - монтажных, плотницких, земляных и бетонных работ; основные виды и свойства строительных материалов, применяемых при сооружении деревянных геодезических знаков, реперов, центров и пунктов триангуляции или полигонометрии; порядок монтажа арматурных каркасов, технологию приготовления бетона; виды и назначение плотницкого, слесарного и контрольно - измерительного инструмента; устройство центров и наружного оформления геодезических знаков.

7. Монтажник геодезических знаков

4-й разряд

Характеристика работ: монтаж, демонтаж и ремонт металлических геодезических знаков высотой до 20 метров и деревянных геодезических знаков высотой от 20 до 40 метров, изготовление и скрепление отдельных деталей на земле, монтаж и демонтаж подъемных устройств и механизмов, выполнение строительно-монтажных работ при сооружении и ремонте металлических знаков на высоте, выполнение слесарных и сварочных работ подготовка документов для сдачи геодезических знаков на хранение.

Должен знать: назначение, конструкцию и элементы деталей металлических геодезических знаков, способы, порядок монтажа, демонтажа и ремонта металлических геодезических знаков и требования, предъявляемые к качеству их изготовления, способы и правила крепления геодезических знаков, их деталей, блоков, тросов, канатов, технологию выполнения строительно-монтажных и сварочных работ, основные виды и свойства материалов, применяемых при сооружении металлических геодезических знаков, виды и назначение сварочного оборудования, слесарно-плотницкого инструмента.

При монтаже и демонтаже металлических геодезических знаков высотой свыше 20 до 40 метров и деревянных геодезических знаков высотой свыше 40 метров                   - 5-й разряд;

При монтаже и демонтаже металлических геодезических знаков свыше 40 метров

- 6-й разряд.

8. Отборщик геологических проб

4-й разряд

Характеристика работ: отбор бороздовых, задирковых, шпуровых и других проб в горных выработках для определения качества и количества полезных ископаемых, подсчета их запасов в недрах, оконтуривание и выкалывание горной породы с высокой точностью и строгими допусками с помощью отбойных молотков, перфораторов, пневматических и электрических пробоотборников и вручную, при необходимости – бурение шпуров, пропиливание борозд, замер сечения борозды, площади задирки, объема и массы проб, маркировка и упаковка проб, перемещение и закрепление полков, подготовка пробоотборников, отбойных молотков и перфораторов к работе, подключение их к электро- и воздухопроводной сети, техническое обслуживание используемого оборудования, выявление и устранение мелких неисправностей в его работе, ведение технической документации, учет и хранение проб.

Должен знать: основы микротектоники, текстур и структур руд, физические свойства горных пород и направление линий раскола, методы использования линий раскола, устройство, конструкции, правила эксплуатации пневматического и электрического инструмента, схемы расположения шпуров и их глубину, виды применяемых инструментов, технические условия и стандарты на отбор геологических проб и разработку породы ручным и механизированным способами, правила пользования установленной сигнализацией.

9. Помощник машиниста буровой установки

Характеристика работ: участие в бурении скважин на установках всех систем, участие в монтаже, демонтаже бурового оборудования, сборка и разборка вышек, перебазирование бурового агрегата, оборудования и инструмента на новую точку, участие в работах по подготовке к пуску буровой, пуск, остановка буровых насосов и наблюдение за их работой, осмотр, проверка, смазка и наблюдение за работой всего бурового оборудования, участие в работах по спуску, подъему и наращиванию инструмента, монтаж приспособлений малой механизации и пользование ими, участие в работах по сборке и разборке свечей, наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов и выявление по ним неполадок в работе оборудования, приготовление, обработка и утяжеление промывочной жидкости по заданной рецептуре, замер параметров промывочной жидкости (удельный вес, вязкость, содержание песка, водоотдача) и занесение результатов измерений в журнале, участие в спуске и цементаже обсадных колонн, сборке и разработке ловильного инструмента, смене талевого каната и переоснастке талевой системы, открытие и закрытие превентора и выкидных задвижек, управление работой двигателя при бурении скважин, обслуживание его (пуск, остановка, регулировка, смазка, устранение неполадок в работе и т. д.)

Должен знать: технологический процесс и правила бурения скважин; геологотехнические условия проводки скважин; устройство и принцип работы силового и бурового оборудования; правила эксплуатации электрооборудования; устройство применяемых элементов малой механизации; правила смазки бурового оборудования и всех его узлов; назначение и свойства промывочной жидкости при бурении, способы ее приготовления, утяжеления и химической обработки; методы приготовления химических реагентов; основные инструменты, материалы, применяемые в бурении, их характеристику, размеры, свойства и назначение; причины, вызывающие аварии и осложнения, меры по предупреждению их и способы ликвидации; устройство контрольно-измерительных приборов, правила их применения; назначение вахтенного журнала и порядок ведения в нем записей; устройство и техническую характеристику силового двигателя; правила эксплуатации двигателя (обкатка, пуск, остановка и т. д.); систему управления, смазки, охлаждения; систему питания топливом, контрольно-измерительную аппаратуру; правила погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов.

При бурении сейсморазведочных скважин и скважин переносной буровой установкой, независимо от глубины                                                                   	– 2-й разряд;

при бурении скважин глубиной до 800 м за исключением вышеуказанных  – 3-й разряд;

при бурении скважин глубиной свыше 800 м                                                    – 4-й разряд.

Примечания:

1. По настоящей тарифно-квалификационной характеристике тарифицируются работы и рабочие, занятые на участии в бурении скважин всех видов, кроме скважин на нефть и газ, на бурении которых рабочие и работы тарифицируются по ЕТКС, выпуск 6, раздел «Бурение скважин».

2. При бурении скважин: гидрогеологических, наклонно-направленных и многоствольных, из подземных горных выработок, с осложненными геологическими условиями тарификация производится на 1 разряд выше.

3. Помощники машиниста буровой установки, освоившие весь комплекс работ, предусмотренных в тарифно-квалификационной характеристике машиниста буровой установки, тарифицируются на один разряд ниже машиниста буровой установки, с которым они работают, и на два разряда ниже, если весь комплекс работ не освоен.

4. При отсутствии помощников машиниста буровой установки передвижные компрессоры обслуживают машинисты передвижных компрессоров (с различным двигателем), которые тарифицируются по ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

10. Приготовитель глинистого раствора

2-й разряд

Характеристика работ: пуск глиномешалки и загрузка ее глиной, утяжелителем и водой, добавление необходимого количества химических реагентов, приготовление раствора требуемой вязкости и удельного веса, остановка глиномешалки, открытие клапанов и спуск готового раствора в емкости, очистка сливных желобов и емкостей от осадка.

Должен знать: принцип действия механических и гидравлических глиномешалок, приводных механизмов; назначение глинистого раствора, и требования, предъявляемые к его качеству; сведения о химических реагентах, применяемых для обработки глинистых растворов и правила обращения с ними; правила эксплуатации механизмов по загрузке глины в глиномешалку.

11. Приготовитель глинистого раствора

3-й разряд

Характеристика работ: руководство процессом приготовления глинистого и углещелочного растворов, перекачкой их в запасные емкости и на буровые, подбор режима работы насосов во время приготовления и откачки раствора, участие в опрессовке насосов и линий высокого давления, обслуживание насосов и смена задвижек низкого и высокого давления на глинозаводе, на магистральных глинопроводах и колодцах.

Должен знать: устройство и принцип действия, правила эксплуатации оборудования глинозавода; характеристику и влияние химических реагентов на глинистые растворы; характеристику и свойства различных глин и глинопорошков; назначение глинистых растворов и требования к ним.

12. Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах

2-й разряд

Характеристика работ: расчистка ранее пройденных, проходка новых и ликвидация мелких поверхностных горных выработок (канав, копуш и шурфов), сортировка дубликатов проб и подготовка их для опробования, соблюдение режима использования источников воды и проведение замеров уровня воды, чистка створа при гидрометрических работах, сушка, дробление и просеивание литогеохимических проб рыхлых пород, изготовление пакетов, мытье фляг и стирка мешков для отбора проб, упаковка, погрузка, разгрузка полевого снаряжения, приборов, инструментов, оборудования, перевозка или переноска (в местах, недоступных для транспортных средств) грузов, поддержание в рабочем состоянии и обслуживание полевого снаряжения, приборов, инструментов и оборудования, выбор места для стоянки лагеря, установка и снятие палаток, охрана имущества, уборка и обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий на территории стоянки, уборка жилых и производственных помещений, периодическая их дезинфекция, мытье полов и окон, участие в проведение земляных работ, заготовка, колка, подноска дров и воды, приготовление пищи,

Должен знать: правила хранения, упаковки и транспортировки полевого снаряжения, приборов, инструментов, оборудования, различных видов проб, находящихся на территории лагеря, и при переездах геологической партии, правила обращения с приборами, оборудованием, снаряжением и материалами, правила приемки, хранения, учета расхода продуктов и сроки их годности, основы поварского и кулинарного дела.

13. Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах

3-й разряд

Характеристика работ: отбор, упаковка, этикетировка образцов пород из естественных обнажений, единичных штуфных, литгеохимических, геоботанических проб, проб воды и газа, бороздовых и шлиховых проб, отбор монолитов из рыхлых пород, оборудование места для промывки шлиховых проб, промывка шлиховых проб в лотке или ковше до заданного удельного веса или цвета, сушка шлиховых проб, обработка шлихов путем отдувки зерен различных минералов и металлов от золота, касситерита, вольфрамита и других компонентов, снятие показаний с полевых приборов и запись их в журнал, проходка и ликвидация неглубоких горных выработок вручную, расситовка рыхлых проб, озоление биогеохимических проб, подготовка и опробование керна скважин, дубликатов проб поверхностных горных выработок и естественных обнажений, перенос отобранных проб, промер расстояний, участие в рекогносцировке местности, прокладке торфоразведочных маршрутов к топогеодезической съемке, установка реперов в котлованах и их наружное оформление, промерные работы на водоприемниках и озерах, зондирование торфяной и сапропелевой залежи, отбор, упаковка, этикетировка проб торфа, сапропеля, минеральных прослоек и донных отложений для лабораторных исследований, участие в определении пнистости торфяной залежи, лесотаксационных работах, закладке пробных ленточных перечетов, в электропрофилировании и электрозондировании, бурение мелких скважин мотобурами и вручную, проведение земляных работ, расчистка трасс-визирок, погрузка, разгрузка и транспортировка (перенос) полевого снаряжения, оборудования, инструментов.

Должен знать: назначения и правила геологосъемочных и поисковых работ, правила отбора, упаковки, этикетировки и транспортировки образцов пород и проб, правила и приемы отбора и промывки шлихов проб, правила и приемы отдувки шлихов, места наибольшей концентрации шлиховых минералов и металлов, встречающихся в шлихах, правила эксплуатации и обслуживания полевых приборов, элементарные сведения о физико-механических свойствах горных пород и условиях их залегания, назначение топогеодезических зондировочных и пробоотборочных инструментов, правила их использования, хранения и транспортировки, назначение геодезических знаков, правила рытья котлованов, расчистки трасс и визирок, основные понятия о лесотаксационных работах, правила использования бурового инструмента и устройство мотобуров, технологию бурения скважин ручным способом и мотобурами.

14. Реперщик

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление железобетонных пилонов, бетонных монолитов для центров пунктов триангуляции и полигонометрии, изготовление фундаментальных и грунтовых реперов для пунктов нивелирования и нивелирных марок, изготовление, текущий ремонт, сборка, установка и снятие форм для отливки железобетонных пилонов, бетонных монолитов и реперов, разметка и рытье котлованов, вязка арматуры, приготовление бетонной массы, поддержание режима, необходимого для затвердения бетона, зачистка поверхности пилонов, монолитов для центров, зачистка, установка и засыпка реперов и их внешнее оформление, подготовка документов для сдачи на хранение.

Должен знать: общие понятия о назначении центров пунктов триангуляции и полигонометрии, фундаментальных и грунтовых реперов, опознавательных знаков, скальных марок и реперов; правила рытья котлованов; состав и порядок приготовления бетона, режим, необходимый для его затвердения; порядок монтажа арматурных каркасов; правила по технике безопасности при закладке центров и реперов.

Приложение к Приложению

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 8 августа 2008 года № 415

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

| № п/п | Порядковый номер профессий | Наименование профессий, помещенных в разделе | Диапазон разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-4 | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 2-5 |
|  | 5 | Машинист буровой установки | 3-6 |
|  | 6-7 | Монтажник геодезических знаков | 3-6 |
|  | 8 | Отборщик геологических проб | 4 |
|  | 9 | Помощник машиниста буровой установки | 2-4 |
|  | 10-11 | Приготовитель глинистого раствора | 2-3 |
|  | 12-13 | Рабочий на геологосъемочных и поисковых работах | 2-3 |
|  | 14 | Реперщик | 3 |