ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО

СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 61:

«ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ПРОИЗВОДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ»;

«ЮВЕЛИРНО-ФИЛИГРАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО»; «ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА»; «ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, КАПОКОРНЯ И БЕРЕСТЫ»; «ГРАНИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»; «ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ»; «ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ С МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСЬЮ»; «ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА»; «ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ»; «СКУЛЬПТУРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»; «ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА»; «ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»

5 ноября 2009 года

№ 462

(САЗ 10-8)

Согласован: Министерство промышленности

Приднестровской Молдавской Республики

с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР:

- от 29 июля 2022 года № 63 (САЗ 22-32)

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА 2022 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года № 519 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 09-31), п р и к а з ы в а ю:

1.	Утвердить «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 61: «Общие профессии производства художественных изделий»; «Ювелирно-филигранное производство»; «Производство художественных изделий из металла»; «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты»; «Гранильное производство»; «Производство художественных изделий из камня»; «Производство художественных изделий из папье-маше с миниатюрной живописью»; «Производство художественных изделий из кости и рога»; «Производство художественных изделий из янтаря»; «Скульптурное производство»;  «Производство художественных изделий из кожи и меха»; «Производство изделий народных художественных промыслов» (прилагается).

2.	Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр								          		                   Е. Черненко

г. Тирасполь

5 ноября 2009 года

№ 462

Приложение

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 5 ноября 2009 года № 462

ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Выпуск 61

«Общие профессии производства художественных изделий»;

«Ювелирно-филигранное производство»; «Производство художественных изделий

из металла»; «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты»;

«Гранильное производство»; «Производство художественных изделий из камня»; «Производство художественных изделий из папье-маше с миниатюрной живописью»; «Производство художественных изделий из кости и рога»; «Производство художественных изделий из янтаря»; «Скульптурное производство»; «Производство художественных изделий из кожи и меха»; «Производство

изделий народных художественных промыслов»

1. Введение

- Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее ЕТКС) обязателен для применения в организациях различных отраслей народного хозяйства независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, где имеются указанные в настоящем выпуске виды работ, и содержит 12 разделов: раздел 1 «Общие профессии производства художественных изделий», раздел 2 «Ювелирно-филигранное производство», раздел 3 «Производство художественных изделий из металла», раздел 4 «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты», раздел 5 «Гранильное производство», раздел 6 «Производство художественных изделий из камня», раздел 7 «Производство художественных изделий из папье-маше с миниатюрной живописью», раздел 8 «Производство художественных изделий из кости и рога», раздел 9 «Производство художественных изделий из янтаря», раздел 10 «Скульптурное производство», раздел 11 ««Производство художественных изделий из кожи и меха», раздел 12 «Производство изделий народных художественных промыслов».

- Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет две части.

- Часть «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий.

- В части «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

- В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. Работодатель может разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности их исполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

- Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к восьмиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

- Кроме работ, предусмотренных в части «Характеристика работ», рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

- Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в части «Должен знать», рабочий должен знать: правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте; виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию.

- Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

10. В дополнение к настоящему выпуску, содержащему тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, приводится алфавитный указатель профессий рабочих, с указанием порядкового номера, наименований профессий и диапазона разрядов (прилагается).

2. Тарифно-квалификационные характеристики

Раздел 1.  ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ПРОИЗВОДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 1. Грунтовщик холста и картона художественных полотен

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных работ перед грунтовкой холста и картона художественных полотен; подготовка посуды и инвентаря; транспортировка сырья и грунтовых составов; раскладка холста; наклейка этикеток на холсты художественных полотен и их маркировка.

Должен знать: приемы раскладки холста художественного полотна, наклейки на него этикеток и их маркировки; назначение применяемых посуды и инвентаря.

- 2. Грунтовщик холста и картона художественных полотен

2-й разряд

Характеристика работ: подготовка картона художественного полотна для нанесения грунтовочных слоев; развешивание масляного картона на вешала и размещение эмульсионного картона в кассеты; снятие готового картона и укладка в стопы для выпрямления и полной просушки листов; срезка свободных концов ниток на холсте художественного полотна и продавливание узлов наизнанку; распиловка пемзы и пенокерамики ножовкой; обточка пемзы и пенокерамики наждачными кругами; упаковка картона в оберточную бумагу.

Должен знать: приемы развешивания масляного картона на вешала и размещения эмульсионного картона в кассеты; приемы распиловки и обточки пемзы и пенокерамики; правила пользования применяемым инструментом при срезке ниток на холсте художественного полотна; приемы определения степени просыхания картона художественного полотна и его упаковки.

- 3. Грунтовщик холста и картона художественных полотен

3-й разряд

Характеристика работ: подготовка холста художественного полотна для нанесения грунтовочных слоев; обработка холста пемзой и пенокерамикой; удаление с холста пылесосом пыли, кострики и частичек пемзы; определение степени поднятия ворса в зависимости от артикула холста; съем готового грунтованного холста, закатка его на стержень; изготовление картона художественного полотна с односторонним эмульсионным покрытием, с выклейкой обратной стороны бумагой; сверление отверстий в картоне с помощью электродрели.

Должен знать: рецептуру и технологию приготовления эмульсионных составов; последовательность и температуру нанесения грунтовочных слоев; приемы пемзования и снятия пыли с холста художественного полотна, определения степени его просыхания; приемы выклейки обратной стороны картона художественного полотна бумагой; требования, предъявляемые к качеству картона.

- 4. Грунтовщик холста и картона художественных полотен

4-й разряд

Характеристика работ: последовательное нанесение грунтовочных слоев вручную на холст и картон художественных полотен; натяжка холста на раму и на подрамники, обрезка холста в размер и раскрой вручную для наклейки на картон; выклейка холста на картоне; закатка холста на бобины или на переплетный картон, завернутый в рулон.

Должен знать: рецептуру и технологию приготовления грунтовочных составов для полумасляного, казеинового и песчано-клеевого грунтов; технологию нанесения грунтовочных слоев вручную; приемы равномерной натяжки холста художественного полотна; правила пользования применяемым инструментом; артикулы холстов художественных полотен, правила раскроя и выклейки холста на картон.

- 5. Грунтовщик холста и картона художественных полотен

5-й разряд

Характеристика работ: последовательное нанесение грунтовочных слоев на холст и картон художественных полотен на механизированной линии; грунтовка холста на подрамниках для панорам и диорам; выклейка границ на сетке холстом; грунтовка картона масляным грунтом способом мелкографии.

Должен знать: технологию нанесения грунтовочных слоев на холст и картон художественных полотен на механизированной линии; устройство рам прокатной машины и машины для нанесения масляного грунта; приемы грунтовки способом мелкографии; устройство станка для мелкографии и правила его эксплуатации; требования, предъявляемые к качеству грунта, холста, картона; режим сушки и выдержки холста художественного полотна.

- 6. Демонстратор пластических поз

2-й разряд

Характеристика работ: демонстрирование в течение установленного времени пластических поз в различных положениях в творческих и учебных мастерских, классах, ателье, студиях и на пленэре для создания произведений живописи, скульптуры, графики и другого вида изобразительного искусства; воспроизведение чувства, настроения человека в выражении лица и позе; позирование для портрета подгрудного, позирование для портрета поясного (с руками), демонстрация фигуры в разных видах одежды (простые и сложные позы); осуществление статических и динамических поз; создание живого образа в статическом положении; совершенствование движения тела и мышц лица с помощью индивидуальных тренировок для появления выносливости в целях сохранения позы в различных положениях в течение установленного времени.

Должен знать: основные принципы пластической и мимической выразительности человеческого лица и тела; приемы раскрытия образа пластической позы в зависимости от ее характера; правила и условия демонстрирования пластической позы в одежде; методы проведения тренировок; правила примерки одежды.

- 7. Демонстратор пластических поз

3-й разряд

Характеристика работ: демонстрирование в течение установленного времени пластических поз в обнаженном виде в различных положениях (простые и сложные позы) для создания произведений живописи, скульптуры, графики и другого вида изобразительного искусства; осуществление сложных постановочных поз с поворотами; совершенствование движения тела и мышц лица с помощью индивидуальных тренировок.

Должен знать: способы выражения душевного состояния человека и его характера с помощью мимики и пластики движения; правила и условия демонстрирования пластической позы в обнаженном виде; методы проведения тренировок.

- 8. Инкрустатор

3-й разряд

Характеристика работ: инкрустация художественных изделий из дерева, металла, кости ценными породами древесины, соломкой, перламутром, металлом, костью, рогом, пластмассой по простым рисункам; подбор материала для инкрустации по готовому образцу и рисунку; заточка и правка режущего инструмента.

Должен знать: приемы выполнения инкрустации по простым рисункам цветной фанерой из ценных пород дерева, соломкой, перламутром, металлом, костью, рогом, пластмассой; приемы насечки цветными и драгоценными металлами; свойства и качество материалов, используемых для инкрустации; технологию обработки древесины режущим инструментом; законы цветной и линейной перспективы.

Примеры работ:

деки музыкальных инструментов - инкрустация и врезание панциря.

- 9. Инкрустатор

4-й разряд

Характеристика работ: инкрустация художественных изделий из дерева, металла, кости ценными породами древесины, соломкой, перламутром, металлом, костью, рогом, пластмассой по рисункам средней сложности; вырезка вручную средней сложности геометрических и растительных орнаментов и наклейка их на поверхность изделия по рисунку; изготовление шаблонов.

Должен знать: приемы выполнения инкрустации по рисункам средней сложности различными материалами; породы, свойства и пороки древесины; правила заточки и пользования применяемым инструментом; правила работы со специальными клеями.

Примеры работ:

а) панно из дерева настенные;

б) сувениры.

- 10. Инкрустатор

5-й разряд

Характеристика работ: инкрустация художественных изделий из дерева, металла, кости ценными породами древесины, соломкой, перламутром, янтарем, рогом, костью, пластмассой по сложным рисункам; разметка рисунка на изделиях, подготовка по рисунку дерева, янтаря, соломки, кости, рога, пластмассы, проволоки из олова, серебра и золота, протягиваемой на специальном приспособлении; полировка и окончательная отделка изделий.

Должен знать: приемы выполнения инкрустации по сложным рисункам различными материалами; способы разметки рисунков и изготовление для них трафаретов и шаблонов; основы живописи; виды орнаментов; способы воспроизведения художественных композиций в технике инкрустации; правила подготовки материалов для инкрустации, их физические свойства и качества.

Примеры работ:

а) рамы верхние цветного панно;

б) украшения.

- 11. Инкрустатор

6-й разряд

Характеристика работ: инкрустация высокохудожественных изделий из дерева, металла, кости ценными породами древесины, перламутром, янтарем, пластмассой, металлом, костью, рогом, соломкой по особо сложным рисункам, а также насечка цветными и драгоценными металлами - оловом, серебром и золотом; каллиграфическое исполнение всевозможных стилевых шрифтов с высокой точностью и чистотой отделки; разметка рисунка на изделиях - по металлу и кости, выемка специальными приспособлениями материала на требуемую глубину; нанесение на дерево разрезов; подготовка проволоки из олова, серебра, золота.

Должен знать: приемы выполнения инкрустации по особо сложным рисункам различными материалами, насечки оловом, серебром и золотом на высокохудожественных изделиях из дерева, металла, кости; способы протяжки проволоки для насечки; правила гравировки и шлифовки кости и рога; приемы разметки и перенесения рисунка на изделия; способы выполнения выемчатой резьбы; основы живописи; виды орнаментов; основы цветоведения и пластической анатомии.

Примеры работ:

а) изделия высокохудожественные - инкрустация янтарем, выполнение мозаики;

б) клинки уникальные - насечка рисунка;

в) коробочки из металла с костью - насечка рисунка серебром и золотом.

- 12. Контролер монетно-орденского производства

3-й разряд

Характеристика работ: выборочный и сплошной контроль качества несложных полуфабрикатов монетно-орденского производства по поверхности, по гуртовой надписи на браковочных столах или конвейерах согласно техническим условиям и утвержденным образцам; классификация забракованных полуфабрикатов по видам брака; регулирование и устранение незначительных неполадок в работе конвейера.

Должен знать: технологический процесс изготовления и методы контроля несложных полуфабрикатов монетно-орденского производства; технические условия и утвержденные образцы на основные виды сырья и полуфабрикатов монетно-орденского производства; устройство и правила эксплуатации браковочного конвейера; правила пользования измерительным инструментом: штангенциркулем, микрометром и калибром.

Примеры работ:

а) заготовки круглые гладкие для монет;

б) заготовки гладкие для орденов и медалей.

- 13. Контролер монетно-орденского производства

4-й разряд

Характеристика работ: пооперационный контроль сложных полуфабрикатов и несложных готовых изделий монетно-орденского производства; контроль качества несложного инструмента, оснастки, применяемых для изготовления изделий, специальными калибрами, универсальным измерительным инструментом и оптическими приборами в соответствии с техническими условиями и утвержденными образцами; замер монет, медалей, орденов в соответствии с техническими условиями и чертежами; подсчет и упаковка монет на счетных и упаковочных полуавтоматах и автоматах; сортировка забракованных сложных полуфабрикатов и несложных готовых изделий по видам брака, составление актов на забракованную продукцию; регулирование и устранение незначительных неполадок в работе полуавтоматов и автоматов.

Должен знать: технологический процесс изготовления и порядок контроля изделий монетно-орденского производства; правила чтения несложных чертежей; требуемые допуски на параметры монет, медалей, орденов в соответствии с техническими условиями; виды брака сырья, материалов, готовых изделий; свойства и состав черных, цветных и благородных металлов и сплавов; правила эксплуатации счетных и упаковочных полуавтоматов и автоматов; правила пользования универсальным измерительным инструментом и приборами: рычажный микрометр, индикатор, инструментальный микроскоп.

Примеры работ:

а) полуфабрикаты орденов, медалей и нагрудных знаков;

б) календари;

в) монеты разменные различного достоинства;

г) штемпель, контрштемпель.

- 14. Контролер монетно-орденского производства

5-й разряд

Характеристика работ: контроль качества сложных готовых изделий монетно-орденского производства методами визуального осмотра, взвешивания; определение с помощью приборов механических и физических свойств готовых изделий; отбор проб для определения химического состава; выборочный повторный контроль разменной монеты от каждой партии по параметрам, предусмотренным техническими условиями на изготовление монеты; контроль качества сложного инструмента, применяемого для изготовления изделий; повторный контроль забракованных изделий и классификация их по видам брака; контроль соблюдения технологического процесса на производственных операциях; оформление документации на брак; составление отчетной документации.

Должен знать: технологический процесс изготовления изделий монетно-орденского производства; государственные стандарты, технические условия на применяемые материалы, сырье, готовые изделия монетно-орденского производства; правила чтения сложных чертежей; требуемые допуски на параметры изделий монетно-орденского производства, предусмотренные техническими условиями; устройство специального и универсального измерительного инструмента и приборов (оптико-механические приборы для определения чистоты поверхности) и правила пользования ими; свойства применяемых материалов, цветных и благородных металлов и сплавов.

Примеры работ:

а) знаки нагрудные, ордена, медали;

б) штампы вырубные монетно-орденского и значкового производства.

- 15. Контролер художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: контроль качества простых художественных изделий и деталей к ним из цветных металлов, пластмассы, дерева, камня, кости, рога, папье-маше, стекла и других материалов внешним осмотром и с помощью простых контрольно-измерительных инструментов (шаблонов, калибров, скоб); прием простых заготовок изделий или деталей к ним на отдельных операциях, используемого сырья и материалов; контроль качества простых деталей после металлопокрытия; учет результатов отбраковки простых художественных изделий и деталей к ним.

Должен знать: правила приемки и способы контроля качества простых художественных изделий, деталей к ним и их заготовок; требования, предъявляемые к принимаемым заготовкам изделий и деталям к ним, используемым сырью и материалам; правила маркировки годных и отбракованных изделий; устройство и правила пользования применяемым специальным контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями; основные виды брака, правила подсчета и записи результатов отбраковки изделий.

Примеры работ:

а) бочата, коробочки под домино из папье-маше - проверка качества изготовления, лакового покрытия;

б) знаки нагрудные, плакетки - контроль качества металлопокрытия;

в) изделия из янтаря и пластмассы плоскостные, объемные - контроль качества изделий на наличие сколов, пятен, пережогов, неравномерной полировки;

г) пепельницы, лоточки, коробочки из камня - контроль качества отделки;

д) шпильки гладкие, пуговицы из кости и рога - контроль качества изготовления.

- 16. Контролер художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: контроль качества художественных изделий средней сложности, отдельных узлов и деталей к ним с помощью контрольно-измерительных инструментов; контроль равномерности нанесения лакового и защитно-декоративного покрытия; контроль качества выполнения технологических процессов полировки и глянцевания изделий до нанесения покрытия и после него; контроль качества вспомогательных материалов в производстве бриллиантов.

Должен знать: способы контроля качества художественных изделий средней сложности; технические условия, предъявляемые к контролируемым деталям и изделиям; основы технологического процесса полировки и глянцевания художественных изделий; основные сведения о параметрах обработки деталей; порядок проверки точности изготовления деталей и узлов по чертежам и техническим условиям.

Примеры работ:

а) броши, бусы, запонки, игольницы, крючки из кости и рога - контроль геометрических параметров, качества отделки изделий;

б) вставки для ювелирных изделий из камня со связанными углами, двойными фасками, формы «кабюшон» - контроль качества отделки;

в) полочки, скамеечки, шкатулки из дерева с геометрической резьбой - контроль геометрических параметров, качества резьбы, тональности, равномерности лакового покрытия, наличия сорности;

г) шкатулки из металла и папье-маше с художественной росписью - контроль геометрических параметров, качества лакового покрытия, росписи, соответствия крышки с корпусом по размерам, цветовой гаммы и росписи.

- 17. Контролер художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: контроль качества сложных художественных изделий, деталей, узлов, поковок и отливок; контроль всех видов термической обработки сложных узлов; контроль качества алмазных полуфабрикатов в процессе распиливания, после операции распиливания и обдирки под круглый бриллиант, подшлифовки; контроль качества алмазов визуально через увеличительные лупы, штангенциркулем, индикатором, часовым проектором; взвешивание бриллиантов на каратных весах; оформление рекламационных актов на некондиционную продукцию.

Должен знать: способы контроля качества сложных художественных изделий; технические условия на контролируемые художественные изделия и детали к ним и работы по сборке этих изделий; правила чтения детальных и сборочных чертежей; основные сведения о параметрах обработки деталей; правила настройки применяемых контрольно-измерительного инструмента, испытательной аппаратуры; правила и порядок технической приемки и испытания контролируемых деталей, узлов и изделий; порядок оформления рекламационных актов на некондиционную продукцию; физико-химические и механические свойства алмазов; технические условия на полуфабрикаты из алмазов; прейскуранты оптовых цен на алмазы и бриллианты; технологические карты процесса изготовления полуфабрикатов из алмазов; правила пользования инструментом и технологической оснасткой, применяемой при изготовлении полуфабрикатов из алмазов; основы кристаллографии.

Примеры работ:

а) блюда, вазы с плоскорельефной резьбой, с подборным фоном, панно, ковши с рельефной резьбой - контроль качества резьбы, лакового покрытия;

б) вазы декоративные, коробочки, комплекты мебели с художественной отделкой, матрешки разных размеров из дерева, шкатулки сложной монтировки с усложненным профилем и гранями из дерева и папье-маше - проверка геометрических размеров, качества художественной росписи, качества монтировки узлов и качества отделки;

в) кубики и вазы сложной конфигурации с чеканкой - контроль качества сборки и подгонки отдельных узлов и всего изделия в целом, соответствия чеканки эскизу художника;

г) пудреницы, ножи листовые со сложной художественной резьбой, мундштуки, комбинированные изделия из кости, рога и металла - контроль качества монтировки и отделки, подбора вставок комбинированных изделий.

- 18. Контролер художественных изделий

5-й разряд

Характеристика работ: контроль качества особо сложных художественных изделий и деталей к ним, штампов, пресс-форм, моделей, кокилей для отливки изделий на точное соответствие с эскизом художника, эталоном или готовым образцом; проверка правильности выполнения операций, предусмотренных технологическим процессом, на рабочих местах; определение параметров обработки деталей и узлов в соответствии с государственными стандартами с применением специального контрольно-измерительного инструмента и сложных приборов; контроль качества обработки полуфабрикатов из алмазов в бриллианты фантазийных форм с помощью увеличительных луп; измерение геометрических параметров обработанных полуфабрикатов из алмазов в бриллианты при помощи угломеров, измерительных луп, штангенциркуля и т.д.

Должен знать: технические условия на контролируемые особо сложные художественные изделия и детали к ним, штампы, пресс-формы, модели, кокили для отливки изделий; технологический процесс изготовления и сборки контролируемых изделий; правила чтения чертежей любой сложности; правила пользования технологическими картами, справочниками, таблицами; порядок составления и оформления документации по технической приемке и испытанию особо сложных художественных изделий и деталей к ним; устройство каратных, аналитических весов.

Примеры работ:

а) блюда декоративные с портретной чеканкой - контроль качества отделки;

б) вазы с фигурным профилем из камня, кубки, панно настенные с мозаичным набором из камня твердых пород - контроль качества отделки;

в) матрешки выставочные, ларцы и шкатулки с ажурной и старорусской резьбой из дерева - контроль геометрических параметров, качества резьбы, отделки, росписи;

г) скульптуры из кости и рога - контроль качества отделки.

- 19. Лакировщик художественных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: лакирование простых художественных изделий; сушка изделий перед покрытием лаком.

Должен знать: приемы равномерного покрытия лаком поверхности простых художественных изделий; правила и режим сушки художественных изделий перед последующим покрытием лаком.

Примеры работ:

а) лотки, пепельницы;

б) шкатулки из камня.

- 20. Лакировщик художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: лакирование художественных изделий средней сложности; сушка в специальных сушильных устройствах; покрытие деталей изделий лаком под цвет жемчуга; приготовление лака для покрытия акрилата под цвет жемчуга любого оттенка по эталону; дозирование жемчужного пата в зависимости от его цвета; изменение сочетания и дозирования растворителей в зависимости от температурных условий.

Должен знать: технологию лакирования художественных изделий средней сложности; приготовление лаковой смеси для покрытия по определенному материалу; основные свойства веществ, применяемых для приготовления лака; правила обращения с ареометром.

Примеры работ:

а) знаки нагрудные, значки, медали, ордена;

б) комплекты шариков для ожерелий;

в) скульптуры из камня.

- 21. Лакировщик художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: лакирование художественных изделий сложной конфигурации; лакирование выборочным методом вручную мест на поверхности изделий, не подлежащих гальваническому покрытию, покрытию вручную черным лаком наружной поверхности изделий из папье-маше до оформления миниатюрной живописью и красной краской внутренней их поверхности; окраска, лакирование, грунтовка, шкуровка изделий из томпака; покрытие их при помощи пульверизатора мочевино-формальдегидными эмалями, лаками; определение вязкости лака; приготовление красителей, растворителей лаков.

Должен знать: технологию лакирования художественных изделий сложной конфигурации; устройство, правила пользования приспособлениями, применяемыми при лакировании; требования, предъявляемые к поверхности, подготовленной под лакирование; свойства применяемых красителей и растворителей; способы приготовления и корректировки лаковой смеси; режимы сушки художественных изделий и правила регулирования температуры в сушильном шкафу.

Примеры работ:

а) браслеты томпаковые;

б) коробки, панно, пудреницы из папье-маше.

- 22. Лакировщик художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: лакирование особо сложных художественных изделий вручную и при помощи пульверизатора до создания прозрачной блестящей пленки с промежуточными выдержками и сушками поверхности изделий с нанесенной на них росписью; многократное покрытие олифой и лаком изделий из дерева с целью закрепления красок и сохранения цветовой гаммы; определение вязкости и влажности лака.

Должен знать: технологию лакирования особо сложных художественных изделий; требования, предъявляемые к подготовке к лакированию поверхностей художественных изделий с нанесенной на них живописью.

Примеры работ:

а) вазы декоративные;

б) изделия из папье-маше;

в) пудреницы, шкатулки;

г) сувениры из дерева.

- 23. Литейщик художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: отливка простых и средней сложности художественных изделий и их деталей из цветных металлов и их сплавов, чугуна и стали в кокиль или формы; наблюдение за ходом плавки; подготовка тиглей и печей для литья к плавке, подготовка шихты и ее загрузка в печь; извлечение форм или отливок из установки для литья; подготовка форм к заливке металлом; определение качества отливок путем внешнего осмотра.

Должен знать: технологический процесс плавки и заливки цветных металлов, стали и чугуна; устройство, принцип действия и правила эксплуатации печей и установок для литья; правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами; назначение и правила подготовки и заливки форм и кокилей; требования, предъявляемые к готовым отливкам.

Примеры работ:

а) вазы;

б) детали сборные художественных композиций и скульптур;

в) фигуры зверей.

- 24. Литейщик художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: отливка сложных ювелирных и художественных изделий и их деталей из цветных металлов и их сплавов, чугуна и стали в кокиль или форму; отливка сложных художественных изделий из серебра и золота по выплавляемым моделям; окраска и сушка блоков ювелирных изделий по специальному режиму; подготовка красителя; выжигание модельного состава, прокалка опок; плавка магниевых сплавов.

Должен знать: технологический процесс ведения плавки драгоценных металлов для сложных художественных изделий; свойства, назначение и состав шихтовых материалов, их влияние на свойство и качество металла; способы приготовления лигатур; свойства раскислителей и флюсов и их влияние на качество металла; температуру металлов и сплавов при заливке.

Примеры работ:

статуи и бюсты, блоки для скульптур.

- 25. Литейщик художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: отливка особо сложных ювелирных и художественных изделий из драгоценных металлов по выплавляемым моделям; отливка особо сложных, тонкостенных и металлоемких художественных изделий и их деталей с ажурными стенками и фигурными выступами на поверхности из цветных и черных металлов и сплавов различными методами; обработка отливок, сушка в аммиаке и хлористом аммонии по специальному режиму; обслуживание специальных установок; плавка и разливка металла под вакуумом.

Должен знать: технологический процесс плавки и разливки металла под вакуумом; правила пользования применяемой контрольно-измерительной аппаратурой; способы окраски блоков ювелирных изделий и их сушки по специальном режиму.

Примеры работ:

а) барельефы;

б) изделия ювелирные с ажурным рисунком;

в) композиции многофигурные.

- 26. Обжигальщик

2-й разряд

Характеристика работ: обжиг и отпуск в соответствии с технологическим процессом заготовок, деталей из цветных металлов в муфельных и электрических печах с целью получения художественной отделки; подготовка печей и приспособлений для ведения процесса отжига; установка терморегулятора на заданную температуру и наблюдение за режимом работы печей по приборам.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации муфельных и электрических печей; назначение процесса обжига, его влияние на обрабатываемый материал.

Примеры работ:

а) вставки для художественных изделий;

б) застежки;

в) пряжки.

- 27. Обжигальщик

3-й разряд

Характеристика работ: обжиг и плавление эмали на простых и средней сложности ювелирных и художественных изделиях из цветных и драгоценных металлов; плавление эмали на изделиях и их полуфабрикатах из томпака и меди до трех цветов с рисунками по самостоятельно подобранным режимам работы; подготовка ювелирных изделий под эмаль и контрольный отжиг их в муфельных и электрических печах.

Должен знать: технологический процесс обжига и отжига простых и средней сложности ювелирных и художественных изделий с покрытием их эмалью; режим обжига и отжига различных металлов, их свойства, температурные режимы плавления эмали; требования, предъявляемые к качеству простых и средней сложности ювелирных и художественных изделий и их полуфабрикатов после обжига; примеры обжига (припуска) деталей, покрытых фондоном; температурные режимы нагрева художественных изделий с перегородчатыми эмалями.

Примеры работ:

обжиг:

а) плакетки с перегородчатыми эмалями;

б) плакетки, сундучки, шкатулки с горячими эмалями.

- 28. Обжигальщик

4-й разряд

Характеристика работ: обжиг в муфельных и электрических печах сложных ювелирных и художественных изделий из цветных металлов, покрытых эмалью от трех до пяти цветов; контроль режима обжига по показаниям приборов и качества эмалевого покрытия в процессе обжига.

Должен знать: технологический процесс обжига и отжига сложных ювелирных и художественных изделий с покрытием их эмалью; виды эмалей; температуру плавления металлов, на которых производится обжиг эмали, и температуру плавления припоев; цветовое изменение эмалей и финифтяных красок в зависимости от их температуры; правила влияния на качество эмалевого покрытия посторонних включений кислотных растворов; основные свойства фондона; приемы обжига художественных изделий с живописью по финифти.

Примеры работ:

а) броши, кулоны, серьги с эмалями;

б) панно настенные.

- 29. Обжигальщик

5-й разряд

Характеристика работ: обжиг и плавление эмали особо сложных ювелирных и высокохудожественных изделий из цветных и драгоценных металлов, покрытых эмалью свыше пяти цветов.

Должен знать: приемы многократного обжига особо сложных ювелирных и высокохудожественных изделий из серебра и золота; температуру отжига (припуска) многоцветных эмалей по практическому опыту с помощью термометра; последовательность обжига эмалей в зависимости от температуры плавления.

Примеры работ:

обжиг:

а) браслеты, ожерелья, украшения;

б) сувениры высокохудожественные, выставочные.

- 30. Обжигальщик рисовального угля

3-й разряд

Характеристика работ: обжиг древесного прутка, загруженного в реторты; предварительная сортировка прутка и песка, плотное связывание прутка пучками, закладывание пучков в реторты; засыпка реторт песком и обмазка крышек реторт глиной; загрузка реторты в электрическую печь; наблюдение за температурным режимом печи в соответствии с установленными режимами обжига; выгрузка реторт из печи и угля (обожженного прутка) из реторт после их охлаждения; чистка реторт.

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству древесного прутка, пригодного для обжига; способ закладки древесного прутка в железные реторты; правила засыпки реторт песком и обмазки крышек реторт глиной; температурный режим и время обжига; показатель времени окончания обжига; устройство реторт и электрической печи; способ определения качества угля.

- 31. Отделочник художественных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: отделка простых художественных изделий из различных материалов путем нанесения кистью и спецкарандашом тонкого слоя нитро- или офсетных красок с последующей прочисткой рельефа по образцу; выполнение работ по разрисовке под оксидировку; тонирование морилкой, восковка, раскраска кистью; подготовка поверхностей изделий под окраску; подготовка красителей до рабочей вязкости.

Должен знать: способы отделки простых художественных изделий, правила подготовки поверхности изделий под окраску; свойства нитро- и офсетных красок и растворителей; назначение кистей для определенных работ; приемы вощения, морения и раскраски художественных изделий; способы прочистки рельефов растворителями и специнструментом.

Примеры работ:

окраска:

а) вазы;

б) значки;

в) подстаканники;

г) плакетки.

- 32. Отделочник художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: отделка средней сложности художественных изделий из различных материалов сложной конфигурации вручную кистью и спецкарандашом, пульверизатором и в красильных ваннах методом окунания; тонирование, восковка, раскраска кистью скульптур и миниатюр; составление красок, заправка красильной ванны красителями и химикатами.

Должен знать: способы и технологию отделки художественных изделий средней сложности; рецептуру приготовления красителей.

Примеры работ:

а) конь-качалка – окраска;

б) матрешки, игрушки из дерева – окраска;

в) пудреницы, сундучки, шкатулки – окраска;

г) скульптуры из дерева малых форм - тонирование и окраска.

- 33. Отделочник художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: отделка сложных художественных изделий из различных материалов вручную и пульверизатором, красками с предварительной грунтовкой и шпаклевкой их поверхности; морение художественных изделий из дерева прямолинейных форм; приготовление и подбор морилок и красителей согласно образцу-эталону и эскизу художника.

Должен знать: устройство пульверизаторов и окрасочных камер; способы применения грунтовки, шпаклевки; виды используемых красок, лаков и растворителей; требования, предъявляемые к окраске художественных изделий, и режим их сушки.

Примеры работ:

а) броши, полки, столики, стульчики - тонирование и окраска;

б) композиции скульптурные – окраска;

в) коробочки и шкатулки с гладкой поверхностью – морение;

г) ларцы, панно настенные - окраска.

- 34. Отделочник художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: отделка особо сложных художественных изделий из различных материалов вручную и пульверизатором; морение художественных изделий из дерева с геометрической и плоскорельефной резьбой, резьбой с подборным фоном вручную с помощью тампона, щетки и пульверизатора; самостоятельное приготовление морилок; промывка и очистка щетки, пульверизатора.

Должен знать: приемы морения художественных изделий из дерева с геометрической и плоскорельефной резьбой; особенности техники резьбы; состав морилок; основы цветоведения, соединения цветов для получения определенного цвета морилок; цветовое изменение морилок под действием лака на художественных изделиях.

Примеры работ:

а) панно декоративные, блюда с плоскорельефной резьбой из липы - морение под орех, красное дерево;

б) шкатулки с кудринской резьбой с подборным фоном, вазы, ковши - морение.

- 35. Парафинировщик художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: покрытие и пропитка парафином художественных изделий ручным способом в ваннах и в установках; составление раствора парафина требуемого качества; подготовка изделий под парафинирование; заделка трещин и раковин на изделиях; нагрев изделий до требуемой температуры перед покрытием парафином; протирка и сушка изделий; определение по внешнему виду качества покрытия парафином.

Должен знать: технологический процесс и приемы покрытия и пропитки парафином художественных изделий; температурный режим нагрева и сушки художественных изделий; сорта, марки и свойства парафина и его растворителей; рецептурный состав смеси парафина с растворителем и способы его приготовления; методы испытаний и технические условия на сдачу художественных изделий после парафинирования.

- 36. Приготовитель грунтовых составов

3-й разряд

Характеристика работ: приготовление клеевых растворов в соответствии с рецептурой и технологией; взвешивание сырья и загрузка его в баки; выгрузка клеевых растворов и их фильтрование; подготовка паровых котлов и подноска материалов для грунтовых составов.

Должен знать: технологический процесс и температурный режим приготовления клеевых растворов; ассортимент и виды сырья, применяемые при грунтовке, способ их определения по внешним признакам.

- 37. Приготовитель грунтовых составов

4-й разряд

Характеристика работ: приготовление грунтовых составов и эмульсий в соответствии с рецептурой и технологией в электрических эмульсаторах различных конструкций; перетирание сухих цинковых и этюдно-масляных белил на краскотерочных машинах; пропускание рыбьего клея через электромясорубку.

Должен знать: технологический процесс и температурный режим приготовления грунтовых составов и эмульсий; качество этюдно-масляных белил и грунтовых составов, применяемых при грунтовке холста и картона; назначение и принцип работы краскотерочной машины.

- 38. Позолотчик художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение вспомогательных работ при позолоте и реставрации художественных изделий; промывка позолоты приготовленными составами; снятие остатков старого золота с дерева, гипса, камня и металла с сохранением его для передачи на переработку; очистка поверхности левкаса и красок при реставрации позолоты; выполнение простых работ по золочению художественных изделий под руководством позолотчика художественных изделий более высокой квалификации.

Должен знать: основные способы промывки позолоты готовыми составами; способы снятия остатков старого золота с гипса, дерева, камня и металла; составы для очистки поверхности от левкаса и краски; правила пользования и ухода за применяемым основным инструментом; свойства материалов, применяемых для подготовки поверхности под позолоту.

- 39. Позолотчик художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение простых работ по золочению художественных изделий; очистка поверхности, подлежащей золочению, пропитывание олифой, проклеивание, шпаклевание, левкашение, нанесение колерного грунта, покрытие поверхности лаком, наложение сусального золота на гладкие поверхности художественных изделий из гипса, дерева, металла; приготовление шпаклевки, левкаса, грунта по рецептам; промывка позолоты, выполненной на полименте и клее.

Должен знать: приемы выполнения простых работ по золочению; технологический процесс подготовки поверхности художественных изделий из дерева, гипса, металла под позолоту на лак «мордан» и гульфабру с приготовлением шпаклевок, левкаса, грунтовки; виды позолоты и основные материалы, применяемые при позолоте; физико-химические свойства и технологические характеристики дерева, металла, гипса, папье-маше и мастик; способы подготовки поверхности под позолоту.

- 40. Позолотчик художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение средней сложности работ по золочению художественных изделий; укрепление слабого левкаса позолоты, удаление поверхностных загрязнений химическим способом (растворителями) и механическим способом (скальпелем и другим инструментом); левкашение при позолоте на лак «мордан» и гульфабру со шлифованием и полированием поверхности; выполнение работ по бронзированию.

Должен знать: приемы выполнения средней сложности работ по золочению художественных изделий; свойства применяемых материалов и требования, предъявляемые к ним при производстве работ по позолоте и ее реставрации; физико-химические свойства натуральных и искусственных пигментов, смол, лаков, применяемых при консервации и реставрации позолоты.

- 41. Позолотчик художественных изделий

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение сложных работ по золочению художественных изделий; толстостенное золочение, многослойное и защитно-декоративное покрытие изделий; укрепление сильно разрушенного левкаса и позолоты, левкашение при позолоте на полимент со шлифованием и полированием; наложение сусального золота на поверхность изделий с объемной и сплошной рельефной резной поверхностью, патинировка под старое золото и бронзу.

Должен знать: приемы выполнения сложных работ по золочению художественных изделий; технологический процесс подготовки поверхности под позолоту на полимент; методику приготовления грунтовок, левкасов, полимента; технологию нанесения лака «мордан» на отлип и для наложения сусального золота; методы цировки (прорезки в левкасе рисунка на резной поверхности), бликовки.

- 42. Позолотчик художественных изделий

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение особо сложных работ по золочению художественных изделий; золочение, расчистка и укрепление позолоты на уникальных произведениях, выполненных из различных материалов; полировка агатовыми зубками, золочение твореным золотом, комбинированное золочение, связанное с живописью, матовое золочение; изготовление специального инструмента для позолотных работ; приготовление грунтовок, левкаса, полимента, лака «мордан» и бронзы разных оттенков.

Должен знать: приемы выполнения особо сложных работ по золочению художественных изделий; технологии золочения с цировкой и полированием, матового золочения, золочения твореным золотом; методику бликовки, золочения, связанного с живописью и другими видами художественной отделки предметов; способы приготовления твореного золота.

- 43. Полировщик художественных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: полирование и шлифование простых художественных изделий из камня мягких пород, металла, ювелирных изделий вручную и на полировальных и шлифовальных станках; промывка и сушка полированных изделий; подбор деталей и заготовок из поделочных камней, наклейка и очистка их от клея и мастик; составление и изготовление полировочных паст и мастик по готовым рецептам.

Должен знать: приемы шлифования и полирования простых художественных изделий вручную и на станках; свойства мягких пород камня, металла; свойства используемого полировочного материала.

Примеры работ:

значки, кольца, портсигары, стопки.

- 44. Полировщик художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: полирование и шлифование средней сложности художественных изделий из камня, дерева, папье-маше, ювелирных изделий и изделий посудной группы из цветного и драгоценного металла вручную с предварительной подготовкой поверхности с применением различных паст, а также на полировальных и шлифовальных станках с ручной и автоматической подачей абразива; установление технологической последовательности обработки по технологической карте.

Должен знать: приемы шлифования и полирования средней сложности художественных изделий; устройство шлифовальных и полировальных станков различных типов; назначение и правила пользования приспособлениями и инструментом, применяемыми при полировании и шлифовании.

Примеры работ:

а) бочата, пудреницы из папье-маше;

б) броши гладкие, кольца;

в) вставки из поделочных камней;

г) шкатулки из дерева.

- 45. Полировщик художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: полирование и шлифование сложных художественных изделий из дерева, металла, папье-маше, камня, кости и рога вручную и на шлифовальных и полировальных станках; шлифование, полирование и доводка вручную деталей и вставок к ювелирным изделиям, камней со связанными углами, двойными фасками и формы «кабошон»; наладка станков.

Должен знать: приемы шлифования и полирования сложных художественных изделий; принципы работы и правила наладки шлифовальных и полировальных станков; свойства обрабатываемых материалов.

Примеры работ:

а) баулы, шкатулки из папье-маше – полирование;

б) броши, кольца, серьги с полудрагоценными камнями – полирование;

в) пуговицы из кости - шлифование и полирование;

г) подносы со сложным рисунком – полирование;

д) пластины роговые формы гребня – шлифование;

е) приборы письменные из мрамора - шлифование и полирование;

ж) шкафчики, аптечки, тарелки из дерева с контурной и плоскорельефной резьбой - полирование.

- 46. Полировщик художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: полирование и шлифование особо сложных художественных изделий из папье-маше, камня, кости и рога с тонкой ажурной резьбой, объемных скульптур, изделий из дерева с резной поверхностью, с инкрустацией или росписью, изделий из металла с чеканкой, ажурами, тонкостенных и с эмалью вручную с применением различных приспособлений и материалов, на шлифовальных и полировальных станках; шлифование, полирование и доводка отдельных деталей изделий до требуемых размеров, углов и рисунка с максимальным выявлением декоративных качеств материала.

Должен знать: приемы шлифования и полирования особо сложных художественных изделий; конструкцию используемых универсальных и специальных приспособлений; требования, предъявляемые к качеству полированной поверхности изделий; основные сведения о параметрах обработки полируемой или шлифуемой поверхности.

Примеры работ:

а) браслеты, кулоны, серьги - шлифование, полирование;

б) коробочки и шкатулки с усложненным профилем и гранями – полирование;

в) кубки из кости - шлифование, полирование;

г) панно, блюда, вазы с плоскорельефной резьбой с подборным фоном, ковши с рельефной резьбой – полирование;

д) скульптуры из кости - шлифование и полирование.

- 47. Регенераторщик драгоценных металлов

2-й разряд

Характеристика работ: фильтрование промывных вод при помощи кислот в ваннах; взвешивание компонентов смеси полировальных паст по заданной рецептуре и варка паст на плитах различных конструкций; сбор отходов вспомогательных материалов - мусора и шлифа, содержащих драгоценные и цветные металлы; сжигание и размол шлифа и крица.

Должен знать: инструкции по обработке и фильтрованию промывных вод в ваннах и варке паст, сбору, размолу, сжиганию отходов, содержащих драгоценные металлы; способы определения наличия отходов вспомогательных материалов; способы определения отличия шлифа от крица и чистоты их размола.

- 48. Регенераторщик драгоценных металлов

3-й разряд

Характеристика работ: фильтрование промывных вод и травильных растворов, содержащих драгоценные металлы, на ионообменной установке; очистка вентиляционных труб и отстойников; обработка ионообменных смол, содержащих драгоценные металлы; выпаривание, высушивание отстойных вод и смол; извлечение драгоценных металлов из обработанных материалов; нейтрализация растворов с особо ядовитыми веществами и обработка их на ионообменных установках; барботирование, фильтрация, высушивание и просеивание обработанных шлифов, травление напильников и надфилей с целью извлечения драгоценных металлов.

Должен знать: инструкцию по обработке и фильтрованию промывных вод и обработке растворов, содержащих драгоценные металлы, на ионообменной установке; технологический процесс нейтрализации промывных и крицовочных вод и смол; схемы и принцип работы вентиляционных и отстойных систем; устройство и правила эксплуатации ионообменной установки и механического сита; свойства применяемых кислот и щелочей и правила их нейтрализации; методы восстановления золота из растворов и осаждение серебра; правила безопасной работы с особо ядовитыми веществами, кислотами и щелочами.

- 49. Сушильщик заготовок и художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: сушка пиломатериалов, заготовок деталей художественных изделий из различных пород дерева, полуфабрикатов художественных изделий из папье-маше, из металла с поэтапной подготовкой поверхности для нанесения художественной росписи в электросушильных камерах; наблюдение за процессом сушки, соблюдение установленного режима; загрузка и выгрузка камер.

Должен знать: назначение, принцип действия и правила эксплуатации электросушильных камер, приемы расстановки художественных изделий на стеллажах и их выгрузки; правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами.

- 50. Сушильщик заготовок и художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: сушка деталей, полуфабрикатов лакированных художественных изделий с художественной росписью, покрытых эмалью в электросушильных камерах; расстановка изделий в камерах; измерение температуры нагрева и поддержание заданного температурного режима сушки; выполнение вспомогательных работ для производства сушки синтетических и молотковых эмалей; периодическая проверка изделий на высыхание.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации применяемых контрольно-измерительных приборов и оборудования для сушки; температурные режимы сушки лакированных изделий с росписью; разновидности эмалей, их физико-химические свойства; цветоведение.

- 51. Трафаретчик

2-й разряд

Характеристика работ: изготовление из кальки, картона и фанеры простых и средней сложности шаблонов и трафаретов по заданным рисункам, эскизам и чертежам для инкрустации художественных изделий из дерева, художественной росписи изделий из металла, папье-маше, для резьбы по бересте, дереву, камню, кости, рогу; изготовление шаблонов и трафаретов геометрических и растительных орнаментов, однофигурных композиций.

Должен знать: свойства и способы подготовки материалов для изготовления трафаретов; способы изготовления простых и средней сложности шаблонов и трафаретов.

- 52. Трафаретчик

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление из кальки, картона и фанеры сложных шаблонов и трафаретов по заданным рисункам, эскизам и чертежам для художественной росписи изделий из металла, дерева, папье-маше, для резьбы по бересте, дереву, камню, кости и рогу, для росписи по эмали и выжигания сложных сюжетно-орнаментных композиций с введением изображения фигуры человека, зверей и птиц, с миниатюрной росписью, пейзажем; нанесение рисунков по трафарету на изделия методами припорашивания и наколки линий рисунка иглами.

Должен знать: способы изготовления сложных шаблонов и трафаретов; способы перенесения рисунка на художественное изделие с помощью трафаретов.

- 53. Чеканщик художественных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: чеканка простого орнамента на деталях художественных изделий, отлитых из алюминия, с применением простого чеканного инструмента; изготовление подставок и подкладок: рам, ящиков, коробок, чашек, обручников и т.п. под изделия для чеканки; очистка литья перед обработкой, зачистка вручную швов от сварки на деталях скульптурных произведений, выполненных из листового цветного металла; отбел, протравка и промывка заготовок для чеканки, насмолка заготовок, заливка смолой емкостных предметов под чеканку; подготовка смоленых гнезд под объемные художественные изделия; разделка дефектных мест под заварку; пересмолка чеканного полуфабриката с его промежуточным обжигом и отбелом.

Должен знать: приемы чеканки простого орнамента на деталях художественных изделий; правила подготовки заготовок под чеканку; правила обработки швов; наименования, маркировку и основные механические свойства металлов; рецептуру приготовления смол для насмолки деталей художественных изделий в зависимости от механических свойств металлов; приемы изготовления простого чеканного инструмента; назначение, правила пользования применяемыми приспособлениями и инструментом; способы насмолки и отсмолки художественных изделий.

- 54. Чеканщик художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: чеканка и выколотка крупного растительного орнамента на простых художественных изделиях и архитектурном литье; расчеканка контура расходниками различных фасонов и размеров; разделка фона канфарниками; проческа фона чеканными зубилами; нанесение контура рисунка на металл при помощи канфарника; чеканка мест крепления деталей художественных изделий при сборке; подготовка металла или отливок под чеканку, выравнивание и очистка поверхности; подготовка гипсовых форм для заливки баббитом и смолой; зачистка сварных швов механическим инструментом; отжиг листовой меди; подготовка рисунка, разметка и перенесение его на металл.

Должен знать: приемы чеканки простых художественных изделий; методы чеканки объемных предметов; способы выколотки деталей художественных изделий из листового металла; пробы драгоценных и марки цветных металлов и сплавов, их основные механические свойства; технологию обжига листовой меди; состав смол, применяемых при чеканке художественных изделий из различных металлов.

Примеры работ:

а) детали произведений скульптурных - выколотка.

б) подстаканники, стопки - чеканка различных форм и рисунков.

- 55. Чеканщик художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: чеканка и выколотка геометрического и растительного орнамента на художественных изделиях и их деталях средней сложности и архитектурном литье; чеканка неответственных мест барельефов, настольной скульптуры; разметка, выколотка деталей средней сложности из листового металла; подготовка выколоченных деталей к отварке; заготовка деталей каркаса по готовым размерам.

Должен знать: приемы чеканки на средней сложности художественных изделиях архитектурного литья; технологию выколотки; устройство, правила пользования применяемыми механизмами, универсальными и специальными приспособлениями, инструментом; технологию отжига художественных изделий; наименование, маркировку и механические свойства обрабатываемых металлов и сплавов.

Примеры работ:

а) браслеты с разомкнутыми краями, броши – расчеканка;

б) вазочки круглые – расчеканка;

в) панно, тарелки - чеканка.

- 56. Чеканщик художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: чеканка и выколотка на сложных художественных изделиях с самостоятельным раскроем, подсадкой и вытяжкой листового металла и модели; чеканка многоплановых рельефных и горельефных скульптурных изображений, орнаментов геометрических и растительных форм с пересечением плоскостей рельефа (с поднутрениями) на плоскости и на объемных предметах сложной конфигурации; чеканка на архитектурно-декоративном литье многопланового растительного и геометрического орнаментов и шрифтов с подъемом рисунка от 1 до 3 см, объемных скульптурных горельефов и барельефов; расчеканка контура по тыльной стороне заготовки с выколоткой рельефных деталей узора; чеканка изделий с мелким (дробным) рельефом; обработка и чеканка сварных швов в соответствии с фактурой модели.

Должен знать: приемы чеканки, выколотки сложных художественных изделий; виды фактурной обработки сварных швов; устройство, способы изготовления универсальных, специальных чеканных приспособлений и инструмента, правила их термообработки; приемы чеканки по литью барельефных, горельефных и объемных скульптурных изображений, орнаментов растительных, геометрических форм и шрифтов; основные законы построения рисунка растительного и геометрического орнамента и шрифтов; технологию отливки сложных деталей из баббита, варки смолы и заливки смолой деталей перед чеканкой.

Примеры работ:

а) детали архитектурных украшений - выколотка, чеканка.

б) сахарницы - выколотка и чеканка.

- 57. Чеканщик художественных изделий

5-й разряд

Характеристика работ: чеканка на особо сложных художественных изделиях многопланового, растительного и геометрического орнаментов и шрифтов, частей объемной скульптуры, портретных фигур в сложной композиционной позе со сложной фактурой; горельефов и барельефов, насыщенных скульптурными изображениями; выколотка, вырубка и чеканка из листового цветного металла особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки (гербов, орденских знаков, растительного и геометрического орнаментов) с подъемом рисунка от 3 до 5 см и торсов к особо сложным портретам и декоративным фигурам.

Должен знать: приемы особо сложной художественной чеканки по драгоценным, цветным, черным металлам и их сплавам; основные законы построения скульптурно-барельефного изображения и сокращений плоскостных, рельефных и объемных изображений; приемы скульптурной лепки; основы технологии литья и сварки, способы правки после сварки; способы отливки деталей из баббита в гипсовых формах; правила подготовки форм к заливке баббитом, рецептуру варки смолы для чеканки.

Примеры работ:

а) кубки - выколотка, чеканка;

б) ларцы - чеканка фриза с миниатюрными изображениями архитектурных сооружений (миниатюрный горельеф).

- 58. Чеканщик художественных изделий

6-й разряд

Характеристика работ: чеканка, выколотка и монтаж отдельными блоками уникальных и выставочных художественных изделий и деталей архитектурной лепки: портретных барельефных, горельефных и контррельефных изображений с детальной проработкой фактуры; чеканка горельефов, барельефов, художественно-декоративного литья и кокилей с изображением орнамента и фигур; дифовка портретных изображений, вырубка и чеканка из металла особо сложного растительного и геометрического орнаментов с подъемом рисунка более 5 см и отделкой фактуры.

Должен знать: элементы живописи, рисунка, лепки, композиции; пластическую анатомию животного и человека; физические и механические свойства металлов; виды применяемого инструмента и способы его изготовления; приемы изготовления кокилей и их чеканки; правила применения светотени, глубин и способы достижения их; правила применения тонирующих составов.

Примеры работ:

а) модели для медалей и значков – чеканка;

б) скульптура - выколотка (дифовка), монтировка отдельных частей.

- 59. Шпаклевщик

2-й разряд

Характеристика работ: шпаклевка поверхности простых и средней сложности форм художественных изделий из дерева, папье-маше вручную; сушка шпаклеванных изделий; подготовка поверхности изделий под шпаклевку; приготовление шпаклевочного материала по готовым рецептам.

Должен знать: приемы шпаклевки поверхности художественных изделий простых и средней сложности форм; назначение применяемого инструмента; составы и способы приготовления шпаклевочного материала; режим сушки шпаклеванных изделий.

Примеры работ:

коробочки из папье-маше - шпаклевка.

- 60. Шпаклевщик

3-й разряд

Характеристика работ: шпаклевка поверхности сложных форм художественных изделий из дерева с резьбой, окраской, инкрустацией, художественных изделий из папье-маше различной конфигурации и металлических подносов вручную; устранение на изделиях трещин, вмятин, отверстий и выравнивание их поверхности подкрашенной мастикой для дальнейшей художественной обработки изделия.

Должен знать: приемы шпаклевки сложных форм художественных изделий из дерева и папье-маше; свойства шпаклевки; структуру и физические свойства древесины.

Примеры работ:

а) портсигары, пудреницы из капокорня;

б) шкатулки из папье-маше.

- Раздел 2. ЮВЕЛИРНО-ФИЛИГРАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- 61. Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям

2-й разряд

Характеристика работ: заготовка (навивка) спиралей на специальных станках с резкой колец для цепей из цветных металлов и серебра, кручение и расплющивание скани, намотка проволоки на катушку; оплетка на специальных оплеточных станках уплотненной и провальцованной ленты плоской или круглой проволокой из драгоценных и цветных металлов; отжиг и отбел проволоки.

Должен знать: способы подготовки проволоки к навивке; приемы навивки, оплетки; режимы отжига проволоки; рецептуру отбеливающих составов; устройство навивального и оплеточного станков, правила их эксплуатации и регулирования; физические свойства цветных металлов и серебра.

- 62. Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям

3-й разряд

Характеристика работ: заготовка из слитков полос и проволок медно-цинковых, серебряных и золотых припоев вручную на специальных станках, прессах и мельницах; просеивание дробленого припоя; протяжка проволоки; плетение полотна для браслетов из цветных металлов; резка, уплотнение, вальцовка ленты на специальном станке; нанесение рисунка на сплетенную ленту для браслетов из цветных и драгоценных металлов; наладка станков, прессов и мельниц.

Должен знать: приемы заготовки, дробления и измельчения припоев; технологию изготовления проволоки, полотна и ленты для браслетов из цветных и драгоценных металлов; способы нанесения рисунка на ленту; марки и состав припоев, применяемых при изготовлении изделий из цветных и драгоценных металлов; степень измельчения и температуру отжига припоев; требуемые размеры сечения проволоки и ленты для плетения полотна для браслетов из цветных и драгоценных металлов; устройство, правила эксплуатации и наладки станков для протяжки и вальцовки.

Примеры работ:

а) цепи золотые - протяжка проволоки, резка колец;

б) шинки для колец - изготовление вручную.

- 63. Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям

4-й разряд

Характеристика работ: заготовка (штамповка) деталей к ювелирным и художественным изделиям из цветных и драгоценных металлов; плетение полотна для браслетов из драгоценных металлов; кручение, навивка, вальцовка, расплющивание скани.

Должен знать: технологию штамповки деталей к ювелирным и художественным изделиям и заготовки скани; величину шага спирали для скани; устройство и правила эксплуатации штамповочных прессов и оборудования для заготовки скани.

- 64. Заготовщик черни

5-й разряд

Характеристика работ: заготовка черни для нанесения на поверхности ювелирных и художественных изделий с гравированным рисунком из цветных и драгоценных металлов; подготовка необходимых компонентов для плавки и плавка черни в электропечах или открытым пламенем специальными лампами в тиглях; отливка слитка в изложницах; дробление черни на специальных станках - мельницах.

Должен знать: правила заготовки и плавки черни; режимы загрузки дробильных станков; температуру и физико-химические свойства ингредиентов, входящих в состав черни; методы определения готовности и качества черни; правила безопасной работы при заготовке и плавке черни.

- 65. Изготовитель филигранных основ

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление вручную по рисункам, чертежам и шаблонам основ и элементов филиграни с габаритами свыше 0,2 см из цветных и драгоценных металлов; набор, подготовка и наклейка элементов филиграни на поверхности ювелирных и художественных изделий.

Должен знать: приемы изготовления основ и элементов филиграни с габаритами свыше 0,2 см; профили сканной и филигранной проволоки; физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

- 66. Изготовитель филигранных основ

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление вручную по рисункам, чертежам и шаблонам ажурно-филигранных основ и элементов филиграни с габаритами до 0,2 см из цветных и драгоценных металлов; набор на ювелирных и художественных изделиях сканных деталей разнообразных форм с напайкой барельефной многослойной филиграни.

Должен знать: особенности изготовления ажурных основ и элементов филиграни с габаритами до 0,2 см; основы композиции и составления рисунка.

- 67. Наклейщик вставок для ювелирных и художественных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: наклейка и переклейка вставок простой формы из цветного стекла на кич; центровка и устранение перекосов вставок на кичах.

Должен знать: приемы наклейки и переклейки стеклянных вставок; рецептуру клея и мастик и способы их приготовления; способы влияния нагрева на стекло, клей и мастики; правила эксплуатации электронагревательных и газовых приборов.

- 68. Наклейщик вставок для ювелирных и художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: наклейка и переклейка вставок из полудрагоценных и драгоценных камней, а также вставок сложной формы из цветного стекла на кич, шпильки кассет и гуттаперчевые приспособления; установка и наклейка алмазов в оправки; взвешивание алмазов.

Должен знать: технологию наклейки и переклейки вставок из камня; правила применения оснастки для установки и наклейки алмазов в оправки; физико-механические свойства полудрагоценных и драгоценных камней, режим их нагрева; формы огранки полудрагоценных и драгоценных камней.

- 69. Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий

1-й разряд

Характеристика работ: огранка вставок простых форм для ювелирных и художественных изделий из цветного стекла на гранильных станках и вручную; заточка заготовок для вставок простых форм из стекла с применением абразивных кругов и водяного охлаждения.

Должен знать: технологию огранки вставок для ювелирных и художественных изделий и заточки заготовок из цветного стекла; устройство и правила эксплуатации гранильного одношпиндельного станка; правила применения абразивных кругов и водяного охлаждения; правила пользования простым измерительным инструментом; физико-механические свойства цветного стекла.

- 70. Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий

2-й разряд

Характеристика работ: огранка вставок простых форм для ювелирных и художественных изделий из цветного стекла с разбивкой клиньев коронки и павильона на гранильных одношпиндельных станках и вручную; заточка заготовок для вставок сложных форм из стекла и простых форм из полудрагоценных камней с применением абразивных кругов и водяного охлаждения.

Должен знать: технологию заточки заготовок для вставок для ювелирных и художественных изделий из полудрагоценных камней; физико-механические свойства полудрагоценных камней.

- 71. Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: огранка вставок средней сложности форм для ювелирных и художественных изделий из цветного стекла с разбивкой клиньев коронки на оловянных кругах с применением абразивных материалов; заточка заготовок для вставок разнообразных форм из полудрагоценных камней на заточных станках с применением алмазного инструмента; разметка и сверление отверстий в объемных ювелирных и художественных изделиях из цветного стекла и полудрагоценных камней на сверлильных станках.

Должен знать: технологию огранки стеклянных вставок для ювелирных и художественных изделий на оловянных кругах с применением абразивных паст и порошков; приемы сверления отверстий в ювелирных и художественных изделиях из цветного стекла и камней; правила эксплуатации заточных и сверлильных станков всех типов с механической и ручной подачей; конструкцию и правила применения квадранта; приемы использования алмазных планшайб, абразивных паст и порошков; способы экономного расходования абразива; основы оценки качества полудрагоценных камней.

- 72. Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: огранка вставок сложных форм для ювелирных и художественных изделий из цветного стекла и простых и средней сложности форм для ювелирных и художественных изделий из полудрагоценных камней и драгоценных камней природных и синтетических на гранильных одношпиндельных станках с применением специальных приспособлений; заточка рундиста и конуса в заготовках для вставок из полудрагоценных камней; реставрация вставок простых форм из полудрагоценных камней.

Должен знать: технологию огранки вставок для ювелирных и художественных изделий из полудрагоценных камней; оптические свойства полудрагоценных камней, правила расположения цветовых пятен в них; методы расчета расположения и правила нанесения граней на заготовки из полудрагоценных камней с целью обеспечения максимального блеска; нормы потерь при огранке полудрагоценных камней; состав, правила приготовления и свойства зернистых абразивов; технические условия и нормали на готовые вставки из полудрагоценных камней.

- 73. Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий

5-й разряд

Характеристика работ: огранка вставок сложных форм для ювелирных и художественных изделий полудрагоценных и драгоценных камней природных и синтетических; заточка рундиста и конуса в заготовках для вставок из драгоценных камней; реставрация вставок средней сложности форм из полудрагоценных и драгоценных камней.

Должен знать: технологию огранки вставок сложных форм для ювелирных и художественных изделий из полудрагоценных и драгоценных камней; оптические свойства драгоценных камней; особенности расцветки и дефекты полудрагоценных и драгоценных камней.

- 74. Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий

6-й разряд

Характеристика работ: огранка вставок сложных фантазийных форм для ювелирных и художественных изделий из полудрагоценных и драгоценных камней природных, синтетических и особо мелких камней; сложные виды огранки по чертежам или образцам ювелирных изделий; реставрация вставок сложных форм из полудрагоценных и драгоценных камней.

Должен знать: технологию огранки вставок сложных форм для ювелирных и художественных изделий из полудрагоценных и драгоценных камней; оптические свойства, особенности расцветки и дефекты полудрагоценных и драгоценных камней.

- 75. Опиловщик черни

3-й разряд

Характеристика работ: опиливание слоя покрытия из сплавов черни на ювелирных и художественных изделиях простой конфигурации из цветных и драгоценных металлов; съем с применением рашпиля, шиферных брусков и древесного угля твердой корки сплава черни до появления контуров гравированного рисунка.

Должен знать: приемы опиловки ювелирных и художественных изделий с чернью простой конфигурации; технологию чернения ювелирных и художественных изделий; физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

Примеры работ:

а) ложки десертные, чайные;

б) стопки.

- 76. Опиловщик черни

4-й разряд

Характеристика работ: опиливание слоя покрытия из сплавов черни на ювелирных и художественных изделиях конфигурации средней сложности из цветных и драгоценных металлов.

Должен знать: приемы опиливания ювелирных и художественных изделий с чернью конфигурации средней сложности.

Примеры работ:

опиливание слоя черни:

а) броши, запонки;

б) подстаканники.

- 77. Опиловщик черни

5-й разряд

Характеристика работ: опиливание слоя покрытия из сплавов черни на ювелирных и художественных изделиях сложной конфигурации из цветных и драгоценных металлов.

Должен знать: приемы опиливания ювелирных и художественных изделий с чернью сложной конфигурации.

Примеры работ:

вазы, кубки - опиливание слоя черни.

- 78. Подборщик камней

3-й разряд

Характеристика работ: подбор перед распиливанием поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней по рисунку, цвету, физико-механическим свойствам; подбор пластин для изготовления ювелирных и художественных изделий из камня; разметка пластин перед распиливанием; подбор готовых вставок для ювелирных и художественных изделий парами и комплектами по размеру и весу.

Должен знать: правила подбора поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней и пластин для ювелирных и художественных изделий; приемы разметки пластин; требования, предъявляемые к различным видам камней; физико-механические и структурные свойства поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней; технологический процесс распиливания глыб минералов и огранки вставок для ювелирных и художественных изделий; правила распиливания пластин с учетом максимального выявления природного рисунка камня и минимизации отходов; допуски на обработку камней.

- 79. Подборщик камней

4-й разряд

Характеристика работ: подбор поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней по качеству поверхности, величине, цвету и рисунку на месторождениях или местах заготовок для отправки их к месту распиливания; разбор и сортировка камней при получении от поставщика, выявление природного рисунка и цветовой гаммы; разметка отшлифованных пластин для изготовления ювелирных и художественных изделий на вставки по заданным размерам в соответствии с формой изделия; подбор готовых вставок для ювелирных и художественных изделий по расцветке и рисунку камня.

Должен знать: виды поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней и способы их определения; методы установления отличия натуральных камней от синтетических; оптические свойства, основы теории огранки поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней.

- 80. Фотопечатник по эмали

1-й разряд

Характеристика работ: нанесение графических однотонных изображений на эмалевую поверхность ювелирных и художественных изделий и вставок для них контактным способом с применением светочувствительной эмульсии и керамических красок с последующим обжигом в муфельной печи.

Должен знать: приемы нанесения изображений на эмалевую поверхность ювелирных и художественных изделий; состав и химические свойства светочувствительной эмульсии, правила ее приготовления; режим обжига эмалевой поверхности ювелирных и художественных изделий и вставок для них в муфельной печи, ее устройство и правила эксплуатации.

- 81. Фотопечатник по эмали

2-й разряд

Характеристика работ: нанесение графических многотонных изображений на эмалевую поверхность ювелирных и художественных изделий и вставок для них контактным способом с применением светочувствительной эмульсии, керамических красок и смесей с их последующим обжигом в муфельной печи. изготовление миниатюр.

Должен знать: режимы регулирования процессов нанесения изображений и экспонирования перед источником света; состав и химические свойства керамических красок, особенности их соединений с эмалью, обжига и характер их изменений после обжига; правила регулирования работы муфельной печи при обжиге эмалей с многотонными изображениями.

- 82. Художник росписи по эмали

3-й разряд

Характеристика работ: роспись по образцам эмалевой поверхности простых фотозаготовок и графических рисунков финифтяными красками в 3 - 5 цветов с применением специальных инструментов и материалов; нанесение с готовой модели на эмалевую поверхность белодельной пластинки простых контурных изображений.

Должен знать: методы перенесения контурных рисунков с бумаги на эмалевую поверхность и нанесения кистью финифтяных красок; технику росписи в 3 - 5 цветов; способы растирания красок; состав и химические свойства финифтяных красок; режим отжига пластинок с нанесенным рисунком в муфельных печах; приемы изготовления простых трафаретов и способы их применения.

- 83. Художник росписи по эмали

4-й разряд

Характеристика работ: роспись по образцам эмалевой поверхности фотозаготовок и графических рисунков средней сложности финифтяными красками в 6 - 8 цветов.

Должен знать: технику росписи в 6 - 8 цветов; цветовую гамму и законы основных цветосочетаний; последовательность наложения красок в зависимости от температуры их плавления; определение цвета и температуры плавления финифтяных красок по номерам; законы построения орнаментальной композиции в живописи и построения элементов растительных форм; основы пластической анатомии животных и человека; основные законы перспективы и нанесения теней; правила обжига изделий с финифтяной живописью.

Примеры работ:

нанесение на эмалевую пластинку с образца

а) изображения архитектурных памятников силуэтные;

б) изображения животных, птиц, растительных форм.

- 84. Художник росписи по эмали

5-й разряд

Характеристика работ: роспись по образцам эмалевой поверхности сложных фотозаготовок и графических рисунков финифтяными красками свыше восьми цветов; живописная роспись по образцам на эмали сложных композиций.

Должен знать: технику росписи с применением свыше восьми цветов; законы цветосочетаний с полутоновой деталировкой; правила построения сложнотематических композиций, объемных форм светотеневыми живописными средствами.

Примеры работ:

нанесение на эмалевую пластинку с образца:

а) изображения сложных архитектурных сооружений и пейзажей;

б) композиции сложные с изображением животных и человека.

- 85. Художник росписи по эмали

6-й разряд

Характеристика работ: роспись по моделям, образцам и эскизам эмалевой поверхности рисунками особой сложности на высокохудожественных, выставочных изделиях с самостоятельным варьированием рисунка; портретная живопись на эмали.

Должен знать: законы живописи и приемы разработки многофигурных композиций.

Требуется среднее профессиональное образование.

- 86. Чернильщик ювелирных и художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: чернение ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов с гравированным рисунком простой композиции путем покрытия сплавом черни с предварительным отжигом и отбелом в растворе серной кислоты.

Должен знать: способы чернения; приемы подготовки ювелирных и художественных изделий под чернение; последовательность операций при накладке сплава черни на ювелирные и художественные изделия; рецептуру флюса; температурные режимы плавления сплава черни.

Примеры работ:

а) запонки, наперстки;

б) кольца салфеточные, ложки столовые и чайные.

- 87. Чернильщик ювелирных и художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: чернение ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов с гравированным рисунком композиции средней сложности и сложной.

Должен знать: приемы шабровки и шлифования черни; физико-химические свойства цветных и драгоценных металлов.

Примеры работ:

а) наборы десертные;

б) подстаканники, чашки кофейные.

- 88. Чернильщик ювелирных и художественных изделий

5-й разряд

Характеристика работ: чернение уникальных и выставочных ювелирных и художественных изделий из драгоценных металлов с гравированным рисунком особо сложной композиции; реставрация антикварных ювелирных изделий с чернью.

Должен знать: приемы накладки черни на уникальные ювелирные и художественные изделия; физико-химические свойства ингредиентов сплава черни; методы реставрации ювелирных и художественных изделий с чернью.

Примеры работ:

а) вазы фигурные;

б) шкатулки.

- 89. Эмальер

2-й разряд

Характеристика работ: нанесение одноцветной эмали на штампованные художественные изделия с внутренними размерами узора свыше 0,3 см; подготовка изделий с нанесенной эмалью к горячей сушке; живописная подрисовка узора после обжига одноцветной финифтяной краской.

Должен знать: приемы нанесения на художественные изделия одноцветных эмалей, их подсушки, протирки; методы определения пригодности эмали и качества подготовки металлической поверхности под нанесение эмали; термические свойства эмалей; способы растирания эмалей; правила пользования краскотеркой и смесителями.

- 90. Эмальер

3-й разряд

Характеристика работ: нанесение эмали двух-трех цветов на штампованные и сканные художественные изделия с внутренними размерами узора 0,2 - 0,3 см; нанесение эмали в несколько слоев с учетом промежуточных сушек и обжига до трех раз на изделия с перегородчатой и выемчатой эмалью; живописная подрисовка узора после обжига финифтяными красками до трех цветов.

Должен знать: приемы нанесения на художественные изделия многоцветных эмалей; последовательность наложения эмалей с учетом температуры их плавления и условий образования окисной пленки.

- 91. Эмальер

4-й разряд

Характеристика работ: нанесение эмали четырех-пяти цветов на штампованные, чеканные, сканные и филигранные художественные изделия с внутренними размерами узора до 0,2 см; контроль режима сушки и обжига изделий с нанесенной эмалью; живописная подрисовка узора после обжига финифтяными красками до четырех цветов; нанесение эмали трех цветов с разными температурами плавления, из которых два цвета прозрачные.

Должен знать: приемы нанесения на художественные изделия эмалей с разными температурами плавления; правила сушки и обжига эмалированных изделий; законы изменяемости цвета эмалей в зависимости от температуры их обжига.

- 92. Эмальер

5-й разряд

Характеристика работ: нанесение эмали шести-семи цветов с полутонами на художественные изделия; обжиг изделий, покрытых эмалью, и последующая подрисовка финифтяными красками свыше четырех цветов; выполнение изделий с вплавляемыми в эмалевый фон металлическими накладками; покрытие изделий с рельефом, находящимся рядом с эмалируемыми участками, эмалью до пяти цветов, из которых эмали трех цветов имеют разные температуры плавления и являются прозрачными.

Должен знать: законы цветовых сочетаний и графического построения орнамента; методы выполнения напайной и ажурной скани; свойства эмалей при горячей сушке и обжиге художественных изделий.

- 93. Эмальер

6-й разряд

Характеристика работ: нанесение эмалей на высокохудожественные изделия по чеканному узору со сканными перегородками, с передачей рельефного изображения цветом и светотенью при помощи лессировки; нанесение многослойной прозрачной эмали по сложнотематическому рисунку или чеканному, рельефному и контррельефному изображению; выполнение изделий с прозрачной («оконной») эмалью; напайка сложных филигранных узоров с многоплановыми рельефными деталями.

Должен знать: приемы лессировки; основы построения графических живописных и барельефно-скульптурных изображений, пластической анатомии животных и человека; правила прокладки эмалей по портретному изображению.

- 94. Ювелир

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных операций перед сборкой ювелирных изделий; обезжиривание, снятие проволоки после пайки, промывка изделий в собранном виде; приготовление составов для отбела; закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда круглой и овальной формы размером свыше 0,5 см в штампованные крапановые касты изделий из цветных металлов и серебра с последующим устранением заусенцев; опиловка, шабровка и ручная полировка ювелирных изделий посудной группы из цветных металлов и серебра.

Должен знать: технологическую последовательность и способы выполнения подготовительных операций перед сборкой ювелирных изделий; приемы обезжиривания и промывки изделий в собранном виде; способы приготовления отбеливающих составов; приемы крапановой закрепки вставок; правила заправки применяемого при закрепке инструмента; виды огранки вставок; физико-механические свойства корунда, цветных и драгоценных металлов; технологический процесс и способы ручной обработки ювелирных изделий посудной группы и правила пользования применяемым инструментом.

Примеры работ:

опиловка и шабровка:

а) вилки;

б) ложки десертные, столовые, чайные.

- 95. Ювелир

2-й разряд

Характеристика работ: монтировка, изготовление, ремонт, шлифование, полирование, шабровка и опиловка простых ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов; правка и набор деталей изделий; прокаливание буры для припоя; составление смеси припоя с бурой; подготовка наборов к пайке, пайка, заправка в зоны пайки, гибка, правка, центровка, подгонка, отжиг, отбеливание, промывка и сушка после пайки изделий, их деталей и узлов; сверление отверстий с применением простейших приспособлений; соединение звеньев в ушки. заточка и заправка инструмента; контактная (точечная) сварка изделий; закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда круглой и овальной формы размером до 0,5 см в штампованные и литые крапановые касты ювелирных изделий из цветных металлов и серебра; закрепление мелких вставок с помощью клея.

Должен знать: технологию подготовительных работ, монтировки простых ювелирных и художественных изделий; состав смеси для пайки; приемы выполнения монтировочных операций, клеевой закрепки; правила отбеливания; режимы отжига; устройство применяемых приспособлений и инструмента; устройство и правила эксплуатации аппарата контактной сварки, полировальных и шлифовальных станков; основные свойства применяемых материалов; пробы драгоценных и марки цветных металлов; способы заточки и заправки применяемого инструмента; физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

Примеры работ:

а) значки, медали, ордена - монтировка с креплением деталей;

б) кольца, броши с количеством деталей до трех и с одной вставкой, серьги, рюмки, солонки - изготовление, монтировка.

- 96. Ювелир

3-й разряд

Характеристика работ: монтировка, изготовление, ремонт, шлифование ювелирных и художественных изделий средней сложности из цветных и драгоценных металлов; заготовка из слитков и проволок медно-цинковых, серебряных и золотых припоев; шлифование, полирование и доводка вручную деталей и вставок к ювелирным изделиям, камней со связанными углами, двойными фасками и формы «кабошон»; проколка и сверление отверстий с применением различных приспособлений; изготовление из скани деталей простых форм для заполнения рисунка по готовому образцу; навивка сканных шнурков простых фасонов, струнцал из трех-четырех жилок; опиловка основ звеньев, винтов и шайб; впаивание рантов, шарниров и пластин под замок; пайка готовых деталей по рисунку с бумаги или с модели на изделия или бумагу при ажурной скани; пайка накладной филиграни на изделия с площадью филигранного узора до 50 кв. см; химическая обработка металла и патинирование; чернение изделий из цветных и драгоценных металлов с негравированным рисунком композиции; заточка, правка и термообработка специального режущего инструмента; закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда прямоугольной, квадратной и грушевидной формы в крапановые и глухие касты; закрепление крупных вставок с помощью клея; обслуживание цепевязальных автоматов для вязки полотна цепочек типа «якорная» и «панцирная» из проволоки диаметром свыше 0,25 мм; чеканка несложных растительных и геометрических узоров на изделиях и деталях несложной формы; плавка лома из драгоценных металлов.

Должен знать: способы пайки твердыми припоями; назначение припоев и их условное обозначение на чертежах; геометрию заточки, правки и термообработки режущего инструмента; приемы и способы обработки, обеспечивающие минимальные потери драгоценных металлов; способы протяжки проволоки разного сечения; приемы пасовки оправы и подгонки гнезда под вставку; способы применения приспособлений для сверления и проколки отверстий; правила термической обработки ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов; устройство муфельных печей; технологию навивки скани и пайки филиграни; приемы плавки деталей ювелирных и художественных изделий; методы травления; основы рисунка; технологию изготовления цепочек; устройство цепевязальных автоматов, методы наладки и подналадки их в процессе работы; способы замены и установки быстроизнашивающихся деталей, узлов подачи и формовки звена цепочки; методы контроля качества вязки полотна цепочки и стыка звена; назначение и правила пользования применяемыми контрольно-измерительным инструментом и приборами; виды используемого материала и основные свойства быстроизнашивающихся деталей; при работе с драгоценными металлами - инструкции по учету, хранению, переработке и сдаче драгоценных металлов.

Примеры работ:

монтировка, изготовление и ремонт:

а) браслеты плетеные, шарнирные, эластично-растяжные;

б) запонки;

в) кольца филигранные;

г) кольца, броши, серьги с количеством деталей от трех до пяти и несколькими вставками из драгоценных камней;

д) цепочки из однотипных круглых, овальных и фасонных ушков в сочетании с фасонными звеньями, глидерами, розетками.

- 97. Ювелир

4-й разряд

Характеристика работ: монтировка, изготовление, ремонт, шлифование, полирование и шабровка сложных ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов; изготовление пустотелых изделий; плавка лома с соблюдением заданного химического состава; обработка металла вальцами, профиль-вальцами; обработка изделий с помощью бормашины; проверка качества комплектовки калибром; реставрация серебряных изделий; изготовление и набор на изделия или шаблон сканных деталей и ажурной филиграни средней сложности; пайка ажурных филигранных наборов; оплавление зерни; перенесение рисунка с модели на изделие с вычерчиванием развертки по форме изделия; чернение изделий с гравированным рисунком композиции; гальваническое покрытие изделий; покрытие изделий эмалью; чеканка изделий; закрепление вставок из драгоценных и полудрагоценных камней в крапановые (с подрезкой) и глухие с гладкой отделкой (с обжимом) касты ювелирных изделий из драгоценных металлов; закрепление вставок в оправы с комбинированными кастами в изделиях, смонтированных из отдельных узорных деталей и накладок; вязка полотна цепочек типа «якорная» и «панцирная» из проволоки диаметром менее 0,25 мм, «двойная спираль», «бостон», «кордовая», «змейка», «французское плетение», «двойная панцирная», «елочка» на цепевязальных автоматах; изготовление деталей на автоматах к шпренгельному замку; наладка, разборка и сборка автоматов.

Должен знать: физико-механические свойства, виды огранки полудрагоценных и драгоценных камней; требования, предъявляемые к подборке парных камней для серег; состав и способы приготовления мастик для крепления вставок; методы изготовления сложных деталей и узлов к ювелирным изделиям; способы подгонки оправ к вставкам для различных типов закрепки; приемы обработки ювелирных и художественных изделий бормашиной; правила пользования калибрами и величины допусков, посадок при комплектовке изделия; основные сведения о параметрах обработки деталей и узлов; приемы пайки ювелирных и художественных изделий с филигранью с промежуточной монтировкой деталей; способы оплавления зерни; методы определения качества припоя по внешним признакам; правила выполнения расчетов для построения фигур и разверток; приемы шабровки и шлифования черни; основы реставрационных работ и способы реставрации серебряных изделий; устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; способы проверки работы цепевязальных автоматов на точность позицирования деталей узла и формовки звена.

Примеры работ:

а) броши, вазы ажурно-филигранные с накладными филигранными розетками - набор филигранного узора и пайка;

б) детали и изделия пустотелые - монтировка, изготовление и ремонт;

в) замки для серег и брошей - монтировка, изготовление и ремонт;

г) кольца золотые со вставками из полудрагоценных камней с глухой закрепкой - подгонка оправы к вставке;

д) корнеры «веревочки» - монтировка, изготовление и ремонт;

е) цепочки из нескольких круглых разнотипных ушков (цепь-ленточка), ушков, имеющих форму спирали и спаянных между собой попарно, - монтировка, изготовление и ремонт.

- 98. Ювелир

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление и ремонт высокохудожественных образцов ювелирных изделий по макетам, слепкам, рисункам и эскизам художников и по собственным разработкам для индивидуального, мелкого и среднесерийного производства; монтировка и ремонт особо сложных ювелирных изделий ручного изготовления из драгоценных металлов с драгоценными камнями; определение (уточнение) размеров элементов изделия и технологии выполнения работ по его изготовлению; разметка заготовок образцов изделия с учетом конструктивных и технологических требований производства с целью удобства выполнения монтировочных, закрепочных, полировальных работ, надежности замков; изготовление моделей для литья согласно технической документации с высокой степенью точности конструктивных элементов; изготовление камнерезных изделий из материала твердостью 7 единиц по шкале мооса вручную; изготовление простых и средней сложности мозаичных панно; пайка накладной филиграни на изделия с площадью филигранного узора свыше 50 кв. см; набор простых и средней сложности сканных узоров под прозрачную эмаль; изготовление и набор на изделия или шаблон сканных деталей и ажурной филиграни сложной формы; нанесение гравированных узоров разнообразных фасонов по чертежам на поверхности ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов; гравировка до и после чернения; закрепка полудрагоценных и драгоценных камней в глухой каст с гризантом; реставрация высокохудожественных антикварных изделий из драгоценных металлов; вязка полотна цепочек типа «тройная кордовая», «комбинированная якорная», «комбинированная панцирная», «шариковая», «тройная панцирная», «венецианская» на цепевязальных автоматах; изготовление вручную цепочек из цветных и драгоценных металлов из круглых ушков разведенных («веревочка») и перегнутых («панцирная» цепочка), паяных цепей из звеньев из драгоценных металлов; расчет химического состава; плавка лома драгоценных металлов в соответствии с техническими требованиями.

Должен знать: виды художественной обработки драгоценных и цветных металлов и драгоценных камней; основные стилевые особенности декоративно-прикладного искусства; специфические особенности литейного, филигранного, чеканного, эмальерного, камнерезного дела, гравирования изделий из кости, инкрустированной металлом; правила чтения чертежей; методы изготовления инструмента для гравировальных работ; правила пользования каратомером, каратными и аналитическими весами.

Примеры работ:

1. Изготовление и ремонт:

а) браслеты декоративные звеньевые со сложным сканным узором и эмалью;

б) браслеты золотые с ажурным средником;

в) подвеска ажурно-филигранная с напайкой двухплановых розеток и зернью.

2. Монтировка и ремонт:

а) броши серебряные со вставками из полудрагоценных камней в ажурном обрамлении и с ажурной подпайкой;

б) кольца золотые с бриллиантами.

3. Набор сканно-филигранных узоров и пайка:

а) блюда декоративные ажурно-филигранные со вставками из пластинок и финифтяной живописью;

б) броши ажурно-филигранные с напайкой двухплановых розеток;

в) вазы сферической формы на коническом поддоне со сканным орнаментом из мелких деталей.

- 99. Ювелир

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление и ремонт уникальных ювелирных изделий по проектам художников и собственным композициям; выполнение изделий со сложными выпильными рисунками; изготовление специального инструмента, приспособлений и оснастки для работы над образцами и моделями сложных форм и конфигураций; изготовление камнерезных изделий из материала твердостью свыше 7 единиц по шкале мооса вручную; изготовление сложных мозаичных панно; глубокая гравировка и чеканка изделий по собственным чертежам, рисункам и композициям; изготовление штампов с узорами сложной художественной композиции; закрепление полудрагоценных и драгоценных камней в касты различных типов с помощью специальных приспособлений; закрепление всех видов вставок и драгоценных камней в высокохудожественных изделиях из драгоценных металлов; закрепление в глухие касты с подбором драгоценных камней; выпиливание ажурных рисунков со сложными механическими креплениями различных декоративных деталей, штифтовка, закатка, обжимка и др; орнаментация под эмаль; создание объемных ажурно-филигранных изделий с набором скани, рельефными накладками и орнаментальным узором; набор скани по чеканному рельефу; составление рисунка и набор сложных сканных узоров под прозрачную эмаль; подгонка и припасовка сложных ажурно-филигранных отдельных частей предметов в точном соответствии с моделью; пайка ажурных высокорельефных уникальных художественных изделий, золотых филигранных изделий с осуществлением промежуточных операций; припуск эмали; реставрация высокохудожественных и уникальных изделий; восстановление орнаментальных рисунков; вязка полотна цепочек с комбинацией красного, желтого, зеленого, белого цветов сплавов золота, изготовление корпуса шпренгельного замка с одновременной пайкой на автоматах; сварка ювелирных изделий на установках лазерной сварки.

Должен знать: приемы изготовления особо сложных ажурных, фигурных, фаденовых, кармезитовых оправ; способы мастичной лепки; особенности изготовления «флорентийской» и «русской» мозаик; основы живописи, графики, скульптуры; основные тенденции классического и современного ювелирного искусства и ювелирной моды; режимы и способы пайки на шпренгельном автомате; методы наладки, режимы работы установок для лазерной сварки ювелирных цепочек.

Примеры работ:

1. Изготовление и ремонт:

а) броши с крупными вставками из драгоценных или полудрагоценных камней в ажурном обрамлении и с мелкими вставками из драгоценных камней с ажурной подпайкой;

б) украшение настенное в виде тарелки со сканным узором;

в) туалетные приборы из серебра особо сложных форм с изображениями тематического характера.

2. Монтировка:

а) вазы серебряные с рисунками для нанесения эмали;

б) колье золотые с драгоценными камнями.

3. Набор сканно-филигранных узоров и пайка:

а) броши филигранные с мелкой зернью и мелкими эмалевыми накладками;

б) ларцы ажурно-филигранные с многоплановыми накладными деталями;

в) фигуры зверей и людей декоративные объемные со сканью.

Примечание:

при изготовлении уникальных и эксклюзивных ювелирных изделий с учетом национальных традиций, основных тенденций классического и современного ювелирного искусства и ювелирной моды и наличии индивидуальных творческих разработок, одобренных художественным советом, профессия имеет наименование «Ювелир-модельер» 7-го разряда.

- 100. Ювелир-браслетчик

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных операций перед сборкой браслетов; обезжиривание, снятие проволоки после пайки, промывка браслетов в собранном виде; приготовление составов для отбела.

Должен знать: технологическую последовательность и способы выполнения подготовительных операций перед сборкой браслетов; приемы обезжиривания и промывки браслетов; способы приготовления отбеливающих составов.

- 101. Ювелир-браслетчик

2-й разряд

Характеристика работ: сборка узлов из штампованных деталей для простых браслетов из цветных металлов; обработка штампованных деталей браслетов; подготовка припоя и деталей к пайке; пайка деталей и узлов; отбел, промывка и сушка деталей и узлов после пайки.

Должен знать: технологию сборки узлов и обработки штампованных деталей браслетов; правила отбеливания деталей и узлов после пайки; устройство инструмента, приспособлений и оборудования, применяемых при сборке узлов и обработке деталей браслетов; физико-механические свойства цветных металлов.

- 102. Ювелир-браслетчик

3-й разряд

Характеристика работ: сборка простых браслетов из цветных металлов; обработка штампованных деталей и пайка узлов браслетов; монтировка глидерных, звеньевых и других браслетов; изготовление дутых гладких браслетов на шарнирах со шнеппером из штампованных деталей; заточка, правка и термообработка специального режущего инструмента.

Должен знать: технологию сборки браслетов; способы пайки твердыми припоями; геометрию заточки, правки и термообработки режущего инструмента; назначение припоев и их условное обозначение на чертежах; приемы и способы обработки браслетов, обеспечивающие минимальные потери драгоценных металлов; способы протяжки проволоки разного сечения.

Примеры работ:

браслеты плетеные из цветного металла, шарнирные, эластично-растяжные.

- 103. Ювелир-браслетчик

4-й разряд

Характеристика работ: сборка браслетов средней сложности из цветных и драгоценных металлов; изготовление звеньевых браслетов, ушковых, швейных и бортовых цепей со шнеппером.

Должен знать: технологию отделки браслетов; влияние припоев на качество шва при пайке; виды фасонных профилей, применяемых при сборке браслетов; физико-механические свойства драгоценных металлов.

- 104. Ювелир-браслетчик

5-й разряд

Характеристика работ: сборка сложных браслетов из драгоценных металлов; обработка штампованных деталей из драгоценных металлов для особо сложных браслетов; изготовление сложных браслетов с драгоценными и полудрагоценными камнями из штампованных деталей с доработкой вручную отдельных деталей по образцу и рисунку; реставрация браслетов с заменой и изготовлением отдельных узлов и деталей; изготовление вручную паяных цепей из звеньев из драгоценных металлов.

Должен знать: технологию изготовления комбинированных браслетов и цепей сложных фасонов вручную; методы расчетов легирования по пробам для драгоценных металлов; виды отделочных работ на браслетах; методы ремонта и реставрации узлов браслетов со всеми видами пайки.

Примеры работ:

браслеты золотые с ажурным средником - сборка.

- 105. Ювелир-браслетчик

6-й разряд

Характеристика работ: сборка особо сложных высокохудожественных браслетов; составление рисунков на высокохудожественные браслеты и изготовление по ним моделей; индивидуальное изготовление по моделям и рисункам высокохудожественных браслетов с самостоятельным определением размера деталей и технологии выполнения работы из драгоценных и комбинированных металлов; изготовление высокохудожественных браслетов с драгоценными камнями.

Должен знать: особенности изготовления высокохудожественных браслетов по рисункам и чертежам; правила чтения чертежей.

- 106. Ювелир-гравер

5-й разряд

Характеристика работ: нанесение гравированных узоров разнообразных фасонов по чертежам на поверхности ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов; гравировка до и после чернения.

Должен знать: технологию гравировальных работ; виды орнаментов и правила их нанесения; особенности гравирования изделий из кости, инкрустированной металлом; правила чтения чертежей; методы изготовления инструмента для гравировальных работ; физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

- 107. Ювелир-гравер

6-й разряд

Характеристика работ: глубокая гравировка и чеканка ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов по собственным чертежам, рисункам и композициям; изготовление штампов с узорами сложной художественной композиции.

Должен знать: способы нанесения глубокой гравировки; приемы чеканки.

- 108. Ювелир-закрепщик

1-й разряд

Характеристика работ: закрепление вставок из корунда круглой и овальной формы размером свыше 0,5 см в штампованные крапановые касты ювелирных изделий из цветных металлов с последующим устранением заусенцев (заправкой).

Должен знать: приемы крапановой закрепки вставок; правила заправки применяемого при закрепке инструмента; виды огранки вставок; физико-механические свойства корунда и цветных металлов.

- 109. Ювелир-закрепщик

2-й разряд

Характеристика работ: закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда круглой и овальной формы размером 0,2 - 0,5 см в штампованные и литые крапановые касты ювелирных изделий из цветных металлов и серебра; закрепление мелких вставок с помощью клея.

Должен знать: приемы клеевой закрепки; правила мелкого ремонта приспособлений для закрепки вставок; физико-механические свойства стекла, подельных камней и серебра; методы определения правильности и качества закрепки вставок.

- 110. Ювелир-закрепщик

3-й разряд

Характеристика работ: закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда прямоугольной, квадратной и грушевидной формы в крапановые и глухие касты; закрепление крупных вставок с помощью клея.

Должен знать: приемы пасовки оправы и подгонки гнезда под вставку из стекла, поделочных камней и корунда прямоугольной, квадратной и грушевидной формы.

- 111. Ювелир-закрепщик

4-й разряд

Характеристика работ: закрепление вставок из полудрагоценных и драгоценных камней в крапановые (с подрезкой) и глухие с гладкой отделкой (с обжимом) касты ювелирных изделий из драгоценных металлов; закрепление вставок в оправы с комбинированными кастами в изделиях, смонтированных из отдельных узорных деталей и накладок; закрепление вставок в реставрируемые изделия из серебра и золота.

Должен знать: физико-механические свойства полудрагоценных и драгоценных камней, драгоценных металлов; виды огранки полудрагоценных и драгоценных камней; требования, предъявляемые к подборке парных камней для серег; основные сведения о термической обработке стали, применяемой при изготовлении инструмента и приспособлений для закрепки вставок; состав и способы приготовления мастик для закрепления вставок.

- 112. Ювелир-закрепщик

5-й разряд

Характеристика работ: закрепление полудрагоценных и драгоценных камней в глухой каст с гризантом; закрепление вставок корнерами в ювелирных изделиях индивидуального изготовления из драгоценных металлов с последующей отделкой гладкой фаской и гризантным узором, с заменой и изготовлением отдельных узлов и деталей; закрепление камней в реставрируемых изделиях из драгоценных металлов.

Должен знать: приемы подгонки мелких камней и их закрепления корнерами с последующей орнаментальной отделкой; способы заправки специального инструмента для закрепления; правила пользования каратомером, каратными и аналитическими весами.

- 113. Ювелир-закрепщик

6-й разряд

Характеристика работ: закрепление полудрагоценных и драгоценных камней в касты различных типов с помощью специальных приспособлений; закрепление всех видов вставок в высокохудожественных изделиях из драгоценных металлов со сложной разделкой; закрепление драгоценных камней неправильных форм и различных художественных вставок с индивидуальной подгонкой и высокохудожественной обработкой фигурных и ажурных кастов и оправ с эмалью, чернью, сканью, гравировкой; закрепление в глухие касты с подбором драгоценных камней; закрепление корнерами драгоценных камней в изделиях индивидуального выпуска с последующей отделкой: гладкая фаска, гризантный узор, гравировка, обдиковка каста.

Должен знать: методы закрепления полудрагоценных и драгоценных камней специальными приспособлениями; приемы закрепления с подбором по размеру и цвету разнообразных комбинаций камней по сложным рисункам высокохудожественных изделий; способы закрепления вставок из слоновой кости, с живописной эмалью и других; методы художественной обработки высокохудожественных изделий из драгоценных металлов; основы технологического процесса огранки полудрагоценных и драгоценных камней; методы определения качества драгоценных камней; основы теории построения рисунка и законы цветосочетания.

- 114. Ювелир-монтировщик

1-й разряд

Характеристика работ: опиловка, шабровка и ручная полировка ювелирных изделий посудной группы из цветных металлов и серебра.

Должен знать: технологический процесс и способы ручной обработки ювелирных изделий посудной группы; правила пользования применяемым инструментом; физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

Примеры работ:

опиловка и шабровка:

а) вилки.

б) ложки десертные, столовые, чайные.

- 115. Ювелир-монтировщик

2-й разряд

Характеристика работ: монтировка простых ювелирных изделий из цветных металлов и серебра; сверление отверстий с применением простейших приспособлений; подготовка наборов к пайке, пайка, заправка в зоны пайки, гибка, правка, центровка, подгонка, отбеливание изделий, деталей и узлов к ним; соединение звеньев в ушки; заточка и заправка инструмента; контактная (точечная) сварка изделий.

Должен знать: технологию сборки ювелирных изделий и приемы выполнения монтировочных операций; способы заточки и заправки применяемого инструмента; устройство и правила эксплуатации аппарата контактной сварки; правила отбеливания; основные свойства цветных и драгоценных металлов.

Примеры работ:

а) значки, медали, ордена - вставка и опрессовка булавочек, навертывание гаек на винты, сцепка основ с промежуточными звеньями, обшивка и обертка колодочек муаровой лентой;

б) кольца серебряные с одной вставкой, рюмки, солонки - монтировка.

- 116. Ювелир-монтировщик

3-й разряд

Характеристика работ: монтировка ювелирных изделий средней сложности из цветных и драгоценных металлов; проколка и сверление отверстий с применением различных приспособлений; опиловка основ звеньев, винтов и шайб. впаивание рантов, шарниров и пластин под замок.

Должен знать: способы применения разнообразных приспособлений для сверления и проколки отверстий; приемы опиловки и впаивания усложненных узлов и деталей ювелирных изделий; правила термической обработки ювелирных изделий из цветных и драгоценных металлов; устройство муфельных печей.

Примеры работ:

броши, кольца, серьги из цветных и драгоценных металлов с количеством деталей от трех до пяти и несколькими вставками из полудрагоценных и драгоценных камней - монтировка.

- 117. Ювелир-монтировщик

4-й разряд

Характеристика работ: монтировка сложных ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов; изготовление корнеров «веревочки», замков для серег, шомпольных замков для брошей, пустотелых деталей и изделий; обработка изделий с помощью бормашины; проверка качества комплектовки сложным калибром; реставрация серебряных изделий.

Должен знать: методы изготовления сложных деталей и узлов к ювелирным изделиям; способы подгонки оправ к вставкам для различных типов закрепки; приемы обработки ювелирных изделий бормашиной; правила пользования сложными калибрами и величины допусков при комплектовке; способы реставрации серебряных изделий.

Примеры работ:

а) браслеты из цветного металла – монтировка;

б) кольца золотые со вставками из полудрагоценных камней с глухой закрепкой - подгонка оправы к вставке.

- 118. Ювелир-монтировщик

5-й разряд

Характеристика работ: монтировка особо сложных ювелирных изделий ручного изготовления из драгоценных металлов с драгоценными камнями; изготовление ювелирных и художественных изделий по образцам, слепкам и рисункам с выпиливанием ажуров простых и средней сложности с предварительной разметкой под закрепку поделочных и полудрагоценных камней; нанесение простой гравировки по рисунку при монтировке особо сложных ювелирных изделий; реставрация художественных антикварных изделий из драгоценных металлов; пайка с помощью паяльных трубок.

Должен знать: приемы выпиливания ажурных орнаментов; способы разметки под закрепку вставок; приемы гравирования.

Примеры работ:

монтировка:

а) броши серебряные со вставками из полудрагоценных камней в ажурном обрамлении и с ажурной подпайкой;

б) кольца золотые с бриллиантами.

- 119. Ювелир-монтировщик

6-й разряд

Характеристика работ: монтировка и изготовление вручную высокохудожественных изделий по образцам, слепкам и рисункам; разметка и выпиливание сложных ажурных орнаментов под закрепку полудрагоценных и драгоценных камней; выпиливание сложных ажурных рисунков со сложными механическими (без пайки) креплениями различных декоративных деталей, штифтовка, закатка, обжимка и др; орнаментация под эмаль.

Должен знать: виды художественной обработки цветных и драгоценных металлов; основы технологии чеканки, эмалирования и филигранного производства; характеристики драгоценных камней и требования, предъявляемые к их качеству, форме и размерам; способы закрепки полудрагоценных и драгоценных камней; способы мастичной лепки с рисунка; основные стилевые особенности декоративного и прикладного искусства.

Примеры работ:

монтировка:

а) вазы серебряные с рисунками для нанесения эмали.

б) колье золотые с драгоценными камнями.

- 120. Ювелир-филигранщик

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных работ: правка и набор крупных филигранных и профилированных контурных деталей, прокаливание буры для припоя; составление смеси филигранного припоя с бурой; подготовка филигранных наборов к пайке.

Должен знать: технологию подготовительных работ к изготовлению изделий с филигранью; состав смеси для пайки филиграни; основные свойства металлов, из которых изготавливаются изделия с филигранью; пробы драгоценных и марки цветных металлов; основные свойства применяемых материалов: проволоки, припоев, клеящих веществ; правила пользования приспособлениями и инструментом, применяемыми при изготовлении изделий с филигранью.

- 121. Ювелир-филигранщик

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление из скани деталей простых форм для заполнения рисунка по готовому образцу; навивка сканных шнурков простых фасонов, струнцал из трех-четырех жилок; пайка готовых деталей по рисунку с бумаги или с модели на изделия или на бумагу при ажурной скани; пайка накладной филиграни на изделия с площадью филигранного узора до 50 кв. см; травление изделий.

Должен знать: технологию навивки скани и пайки филиграни; приемы плавки деталей; методы травления; состав и свойства припоя для пайки филиграни и скани; основы рисунка; физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

- 122. Ювелир-филигранщик

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление и набор на изделия или на шаблон сканных деталей и ажурной филиграни средней сложности; пайка ажурных филигранных наборов; оплавление зерни; перенесение рисунка с модели на изделие с вычерчиванием развертки по форме изделия.

Должен знать: приемы пайки изделий с филигранью с промежуточной монтировкой деталей; способы оплавления зерни; методы определения качества припоя по внешним признакам; правила выполнения расчетов для построения фигур и разверток.

Примеры работ:

броши, вазы ажурно-филигранные с накладными филигранными розетками - набор филигранного узора и пайка.

- 123. Ювелир-филигранщик

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление и набор на изделия или на шаблон сканных деталей и ажурной филиграни сложной формы; набор простых и средней сложности сканных узоров под прозрачную эмаль; пайка накладной филиграни на изделия с площадью филигранного узора свыше 50 кв. см.

Должен знать: приемы выполнения операций по изготовлению сложных многоплановых сканно-филигранных изделий; особенности изготовления изделий со сканным узором, заполненным прозрачной эмалью.

Примеры работ:

набор сканно-филигранных узоров и пайка:

а) блюда декоративные ажурно-филигранные со вставками из пластинок и финифтяной живописью;

б) броши ажурно-филигранные с напайкой двуплановых розеток;

в) вазы сферической формы на коническом поддоне со сканным орнаментом из мелких деталей.

- 124. Ювелир-филигранщик

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление особо сложных высокохудожественных и уникальных изделий с накладками, слегка подчеканенными рельефными деталями; создание объемных ажурно-филигранных изделий с набором скани, рельефными накладками и орнаментальным узором; подготовка филигранных кастов под камни и другие вставки; набор скани по чеканному рельефу; составление рисунка и набор сложных сканных узоров под прозрачную эмаль; подгонка и припасовка сложных ажурно-филигранных отдельных частей предметов в точном соответствии с моделью; пайка ажурных высокорельефных уникальных художественных изделий, золотых филигранных изделий с осуществлением промежуточных операций; припуск эмали; реставрация высокохудожественных изделий, подчеканка отдельных филигранных изделий и частей изделий по формам моделей с изготовлением недостающих деталей.

Должен знать: все виды сканных работ и фасоны сканных полуфабрикатов; термические свойства эмалей; правила выбора припоев для пайки филигранных изделий по температуре плавления и цвету металла; основы реставрационных работ.

Примеры работ:

набор сканно-филигранных узоров и пайка:

а) броши филигранные с мелкой зернью и мелкими эмалевыми накладками;

б) ларцы ажурно-филигранные с многоплановыми накладными деталями;

в) фигуры зверей и людей декоративные объемные со сканью.

- 125. Ювелир-цепочник

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление простых цепочек из цветных металлов из однотипных круглых, овальных и фасонных ушков в сочетании с фасонными звеньями, глидерами, розетками и т.п.

Должен знать: технологию изготовления простых цепочек; физико-механические свойства цветных металлов; правила пользования применяемым инструментом.

- 126. Ювелир-цепочник

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление из цветных и драгоценных металлов цепочек средней сложности из нескольких разнотипных круглых ушков с предварительной вальцовкой спирали (цепь-ленточка) и ушков, имеющих форму спирали и спаянных между собой попарно.

Должен знать: технологию изготовления цепочек средней сложности; методы вальцовки; физико-механические свойства драгоценных металлов.

- 127. Ювелир-цепочник

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление сложных цепочек из цветных и драгоценных металлов из круглых ушков разведенных («веревочка») и перегнутых («панцирная» цепочка).

Должен знать: технологию изготовления особо сложных цепочек из разведенных и перегнутых ушков.

- 128. Ювелир-цепочник

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление особо сложных цепочек из фасонных ушков различных профилей из цветных и драгоценных металлов.

Должен знать: технологию изготовления особо сложных цепочек, карабинов и шпренгелей.

- Раздел 3. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

- 129. Клейщик изделий из металла

2-й разряд

Характеристика работ: склеивание металлических деталей простой и средней сложности конфигурации; осуществление всех вспомогательных и подготовительных работ в процессе склеивания; составление клея требуемого качества.

Должен знать: технологический процесс склеивания металлических деталей простой и средней сложности конфигурации с деталями из металла и других материалов: стеклом, пластмассой, керамикой; марки клеев, их состав и способы приготовления; физико-механические свойства клеевых соединений.

Примеры работ:

а) знаки нагрудные;

б) плакетки.

- 130. Клейщик изделий из металла

3-й разряд

Характеристика работ: склеивание металлических деталей сложной конфигурации; приготовление сложных составов клеев в соответствии с рецептурой; нагрев склеиваемых деталей и узлов изделий из металла до требуемой температуры перед нанесением клея.

Должен знать: технологический процесс склеивания металлических деталей сложной конфигурации с деталями из металла и других материалов; устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов; технические условия на сдачу изделий из металла после склеивания.

Примеры работ:

кубки, призы.

- 131. Лакировщик художественных изделий из металла

4-й разряд

Характеристика работ: многократное покрытие светлым лаком поверхности подносов и других художественных изделий из металла до создания прозрачной, блестящей пленки с промежуточными выдержками и сушкой; разделка комбинированных декоративных фонов под соответствующие художественные росписи; нанесение покрытия и металлических подкладок на поверхность художественных изделий; подготовка поверхности изделий под фоновые разделки и росписи под покрытие, закрепление красок с сохранением цветовой гаммы.

Должен знать: приемы лакирования подносов и других художественных изделий из металла; свойства красителей и лаков, правила их составления при определенной вязкости; режимы сушки художественных изделий из металла и методы определения прочности лаковой пленки; правила цветообразования, составления колеров, разделки фонов под естественные породы с применением имитирующих покрытий; порядок варки копалового лака и его подготовки к работе, подбора специальных лаков и вязки специальных кистей.

- 132. Формовщик художественного литья

2-й разряд

Характеристика работ: формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок художественных изделий с рисунком простой сложности, деталей художественных произведений, имеющих на поверхности ребра - выступы с количеством стержней от одного до трех; сборка простых форм; участите в заливке форм металлом.

Должен знать: приемы ручной формовки художественных изделий с рисунком простой сложности; порядок определения мест установки питателей и устранения мелких дефектов в них; правила управления подъемными механизмами; назначение и условия применения инструмента и приспособлений, применяемых при формовке; способы определения качества просушки форм и стержней; правила хранения моделей; технологию сборки простых форм.

Примеры работ:

а) игрушки;

б) маски художественные;

в) плакетки.

- 133. Формовщик художественного литья

3-й разряд

Характеристика работ: формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок художественных изделий с рисунком средней сложности, деталей художественных произведений с количеством стержней свыше трех; сборка форм средней сложности с установкой стержней и холодильников; изготовление форм по выплавляемым моделям настольной скульптуры, собранным в блоки и комплекты, с применением вибрационного станка пневматического, механического или электромагнитного действия; приготовление огнеупорных составов, нанесение их на модельные блоки настольной скульптуры.

Должен знать: приемы ручной формовки художественных изделий с рисунком средней сложности; состав и свойства формовочных смесей и других материалов, применяемых при изготовлении форм, огнеупорных составов, наносимых на выплавляемые модели; свойства и температуру металла, заливаемого в формы; способы определения плотности набивки форм, их газопроницаемости; способы уплотнения формовочного состава при изготовлении настольной скульптуры; устройство и принцип действия вибрационных станков; режим сушки и степень просушки форм и стержней; общие сведения о параметрах обработки деталей; устройство и правила пользования применяемыми контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями; технологию сборки форм средней сложности.

Примеры работ:

а) барельефы, решетки художественные;

б) изделия ювелирные мелкие, имеющие вид пластинок с одно- или двухсторонним рисунком;

в) ручки художественные различного назначения.

- 134. Формовщик художественного литья

4-й разряд

Характеристика работ: формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок художественных изделий со сложным рисунком; формовка деталей художественных изделий кусковым способом по разовым гипсовым моделям с поднутрениями и наличием аксессуаров, отливаемых отдельными блоками или целиком с изготовлением каркаса; формовка деталей, подвергающихся многосторонней обработке испытанием под давлением и эмалированию; сборка сложных форм с большим количеством пересекающихся стержней на специальном креплении; подготовка необходимой оснастки для формовки; монтаж восковых моделей в блоки и комплекты; формовка на вулканизационном прессе резиновых заготовок пресс-форм по металлическим моделям и образцам; разрезка резиновых пресс-форм, имеющих до 4 частей, для объемных моделей с выпукло-вогнутыми поверхностями.

Должен знать: приемы ручной формовки отливок художественных изделий со сложным рисунком; технологию сборки сложных форм; физические свойства применяемых исходных материалов, модельной смеси и методы определения их влияния на качество отливок; размеры припусков на усадку и механическую обработку; литейные и механические свойства металла, заливаемого в формы; места установки литников, прибылей и выпоров; процессы и режимы сушки форм в сушильных и обжиговых печах и на месте формовки; способы определения влияния скорости остывания металла в форме на структуру отливок; требования, предъявляемые к модельно-опочной оснастке; способы нарезки резины, укладки в пресс-форму с моделью, контроля правильности разрезки пресс-формы; методы эксплуатации обслуживаемого оборудования; приемы пользования режущим и мерительным инструментом.

Примеры работ:

а) броши с элементами филиграни;

б) детали сборные скульптур;

в) кольца с объемным рисунком;

г) кулоны, перстни;

д) серьги и подвески различного вида;

е) части составные браслетов с барельефным и растительным орнаментом.

- 135. Формовщик художественного литья

5-й разряд

Характеристика работ: формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок с особо сложным рисунком; сборка особо сложных форм; отделка форм под заливку металлом; изготовление форм с несколькими разъемами по плоскости и по криволинейным поверхностям для многотельных и тонкостенных отливок высокой точности по моделям, эталонам, шаблонам, чертежам и образцам; разрезка пресс-форм, имеющих свыше 4 частей, с вкладышами, духовиками, подрезами, облегчающими извлечение восковой модели из формы для моделей со сканно-филигранными элементами, криволинейной поверхностью, переходами сечений разной толщины, глубокими поднутрениями.

Должен знать: приемы ручной формовки отливок художественных изделий с особо сложным рисунком; технологию сборки особо сложных форм; методы расчета литниковой системы; требования, предъявляемые к отделке и сборке особо сложных отливок; устройство приборов для определения влажности форм и стержней; конструкцию формовочных машин различных типов.

Примеры работ:

а) браслеты ажурные;

б) браслеты с барельефным и растительным орнаментом;

в) броши и кольца филигранные;

г) статуи и бюсты;

д) украшения зданий и сооружений с орнаментом и ажурными просветами.

- 136. Формовщик художественного литья

6-й разряд

Характеристика работ: формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок уникальных и художественных выставочных произведений; изготовление форм уникальных многофигурных композиций со сложным композиционным построением; изготовление форм для опытных и экспериментальных отливок; разметка под шарнировку на отдельные блоки гипсовых деталей уникальных многофигурных композиций; изготовление блоков восковых изделий, монтаж отдельных восковых блоков в композиции.

Должен знать: приемы ручной формовки уникальных и художественных выставочных произведений; способы изготовления форм по моделям, шаблонам, образцам и скелетам для опытных и экспериментальных отливок; основы пластической анатомии человека и животных.

Примеры работ:

а) скульптуры политические портретные;

б) скульптуры животных.

- 137. Художник декоративной росписи по металлу

2-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись бортов металлических подносов и художественных изделий детского ассортимента простым орнаментом по готовым образцам алюминиевым и бронзовым порошком с применением лака и красок.

Должен знать: технику росписи простых орнаментов на бортах подносов; правила подготовки художественных изделий под роспись; свойства и качества применяемых красок, лаков и растворителей к ним; номера и качество кистей для росписи орнаментов лаками и красками.

- 138. Художник декоративной росписи по металлу

3-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись бортов металлических подносов орнаментами средней сложности: нанесение на лак листового золота и потали.

Должен знать: технику росписи орнаментов средней сложности на бортах подносов красками, бронзой, алюминием; построение рисунка; технику работы с поталью и сусальным золотом; технические условия на изготовление подносов.

- 139. Художник декоративной росписи по металлу

4-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись бортов металлических подносов сложным орнаментом; роспись лакированных подносов простыми и средней сложности цветочно-орнаментальными композициями в технике плотной и лессировочной жостовской росписи по собственной фантазии под руководством художника декоративной росписи по металлу более высокой квалификации; компоновка простых по форме полевых и садовых цветов: маки, ромашки, анютины глазки, незабудки и т.п. - в букеты и венки и соединение их в ритме и цвете в соответствии с формой и фоном подноса.

Должен знать: технику росписи бортов металлических подносов сложным орнаментом, простыми и средней сложности цветочно-орнаментальными композициями; основные принципы построения цветочно-орнаментальных композиций; технику двухслойной масляной живописи; режим сушки подносов после росписи; свойства листового золота и других применяемых материалов; методы определения характера изменения цвета росписи при горячей сушке изделия.

- 140. Художник декоративной росписи по металлу

5-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись лакированных подносов простыми, средней сложности и сложными цветочно-орнаментальными композициями по собственной фантазии; вариантное исполнение художественной росписи.

Должен знать: технику росписи подносов сложными цветочно-орнаментальными композициями; декоративные приемы оформления подносов, традиционные для жостовского промысла.

- 141. Художник декоративной росписи по металлу

6-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись металлических подносов особо сложными композициями и крупных уникальных изделий: ширмы, доски для столов, требующих высокого художественного и технического исполнения.

Должен знать: стилевые особенности жостовского искусства; основы цветоведения; правила составления цветочных фонов в технике плотной и лессировочной живописи; виды цветочных фонов с применением металлических поталей; правила инкрустации перламутром и росписи по нему; способы нанесения фона при помощи пульверизатора.

Требуется среднее профессиональное образование.

- 142. Шлифовщик художественных изделий из металла

3-й разряд

Характеристика работ: черновое шлифование вручную пемзой и грубым сукном по лакированной поверхности металлических подносов и других художественных изделий из металла; промывка, сушка, протирка и подготовка подносов и других художественных изделий из металла простых и средней сложности форм под роспись, а также под лакирование по художественно оформленной поверхности.

Должен знать: технику и приемы ручного шлифования пемзой и грубым сукном лакированной поверхности; требования, предъявляемые к поверхности художественных изделий после чернового шлифования; подбор шлифующих материалов в зависимости от вида шлифования; свойства и качества применяемых материалов.

- 143. Шлифовщик художественных изделий из металла

4-й разряд

Характеристика работ: чистовое шлифование вручную с применением набора абразивных паст и порошков по лакированной поверхности металлических подносов и других художественных изделий из металла; подготовка поверхности подносов и других художественных изделий из металла сложных форм под декоративное высококачественное покрытие и роспись.

Должен знать: технику и приемы шлифования абразивными пастами и порошками; свойства шпаклевочного и декоративного слоя; правила подбора абразивных материалов и приспособлений; правила подготовки поверхности под высококачественное покрытие; технологический процесс росписи подносов.

- Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА,

КАПОКОРНЯ И БЕРЕСТЫ

- 144. Выжигальщик по дереву

2-й разряд

Характеристика работ: выжигание простых рисунков на художественных изделиях из дерева по трафарету электроиглой, нагретым штампом электропресса; изготовление трафарета и перенесение рисунка на поверхность изделия способом припорашивания.

Должен знать: приемы выжигания по дереву простых рисунков, изготовления трафаретов; способы перенесения рисунков на поверхность художественного изделия способом припорашивания.

Примеры работ:

а) бруски из пиломатериала;

б) набор «Азбука».

- 145. Выжигальщик по дереву

3-й разряд

Характеристика работ: выжигание рисунков средней сложности на художественных изделиях из дерева по трафарету электроиглой, нагретым штампом электропресса; перенесение рисунка с готового образца на кальку.

Должен знать: приемы выжигания по дереву рисунков средней сложности; принцип работы выжигательного аппарата, электропресса; требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов художественных изделий, на которых выжигается рисунок.

Примеры работ:

а) изделия токарные с растительным орнаментом;

б) коробки с геометрическим рисунком;

в) кубики детские.

- 146. Выжигальщик по дереву

4-й разряд

Характеристика работ: выжигание сложных рисунков на художественных изделиях из дерева по трафарету электроиглой; разметка основных линий, нанесение контуров рисунка на изделия.

Должен знать: приемы выжигания по дереву сложных рисунков; устройство и правила эксплуатации выжигательного аппарата; основы композиции рисунка и законы построения орнаментальных композиций.

Примеры работ:

а) панно настенные с изображением пейзажа;

б) шкатулки с изображением памятников архитектуры.

- 147. Выжигальщик по дереву

5-й разряд

Характеристика работ: выжигание рисунков особой сложности на художественных изделиях из дерева по трафарету электроиглой; регулирование работы выжигательного аппарата.

Должен знать: приемы выжигания по дереву рисунков особой сложности; скрытые пороки древесины; требования, предъявляемые к качеству изделий из дерева; способы регулирования выжигательного аппарата.

Примеры работ:

а) вазы с изображением пейзажа;

б) панно с изображением портретов.

- 148. Выпарщик капокорня

4-й разряд

Характеристика работ: выпаривание (выщелачивание) капокорня в пропарочной камере с целью удаления примесей и придания сырью соответствующего оттенка; наблюдение за процессом выпаривания, давлением пара в камере и регулирование его; загрузка капокорня в сушильную камеру и разгрузка сушильной камеры.

Должен знать: устройство пропарочной камеры; технологический процесс выпаривания (выщелачивания) и сушки капокорня; режим выпаривания капокорня до требуемого оттенка; приемы загрузки, выгрузки капокорня и регулирования давления в пропарочной камере; правила и приемы загрузки сушильных камер.

- 149. Грунтовщик художественных изделий из дерева

2-й разряд

Характеристика работ: грунтовка вручную или на станке художественных изделий из дерева, покрытых олифой, тонко растертым алюминиевым порошком.

Должен знать: приемы нанесения алюминиевого порошка на художественные изделия из дерева и способы закрепления его на изделии; приемы и срок сушки художественных изделий из дерева, покрытых алюминиевым порошком; технологию обработки художественных изделий из дерева; химические свойства применяемых материалов.

- 150. Заготовщик растительных материалов для художественных изделий

3-й разряд

Характеристика работ: заготовка бересты и ценных пород древесины для изготовления художественных изделий из дерева; съем бересты с берез вручную, очистка от коры, луба, мха, потеков и паразитирующих наростов; рассортировка бересты по качеству, размерам и упаковка ее в кипы; заготовка и обработка суровой соломы для изготовления сувениров, приготовление рабочих растворов; ведение процесса обработки соломы; распиловка древесины ценных пород для изготовления унцукульских изделий вручную и на обслуживаемых станках; выправление заготовок путем предварительного подогрева.

Должен знать: правила заготовки бересты; приемы ручной и машинной распиловки древесины; технические условия на заготовку, сбор, хранение и использование бересты, соломы; породы и свойства древесины; правила определения пригодности древесины для изготовления сувенирных изделий; способы выправления заготовок растительных материалов для художественных изделий путем подогрева; устройство обслуживаемых станков и применяемых приспособлений, правила их регулирования.

- 151. Заготовщик растительных материалов для художественных изделий

4-й разряд

Характеристика работ: заготовка кряжа и плашек; разделка кряжа ценных пород древесины и капокорня на плахи и заготовки на специальном станке или вручную по заданным размерам с получением древесины и капокорня нужной структуры и красивых по рисунку; заготовка бересты и соломы и рассортировка материала по качеству и размерам; обработка бересты и соломы с соблюдением технологического режима обработки, рецептуры и концентрации применяемых рабочих растворов; наладка обслуживаемых станков и приспособлений.

Должен знать: правила заготовки кряжа и плашек; правила наладки обслуживаемых станков и приспособлений; строение кряжа ценных пород и капокорня; правила их распиловки, колки и выбраковки; свойства химических материалов, применяемых для приготовления рабочих растворов.

- 152. Закальщик изделий с хохломской росписью

4-й разряд

Характеристика работ: закалка художественных изделий с хохломской росписью из дерева в электропечах; загрузка художественных изделий в электропечи с рациональным их размещением; выгрузка изделий из электропечи; наблюдение за режимом температуры в электропечах и временем закалки.

Должен знать: устройство электропечей; способы регулирования температуры по заданному технологическому режиму закалки; продолжительность закалки художественных изделий в зависимости от толщины нанесенных на них лакокрасочных материалов; правила пользования блескомером; способы определения твердости пленки лакокрасочных материалов; технические условия на художественные изделия с хохломской росписью; основы электротехники; химические свойства и консистенции лаков, красок, растворителей, их температуроустойчивость при закалке в электропечах.

- 153. Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше

3-й разряд

Характеристика работ: токарная обработка простых полуфабрикатов и мелких деталей для монтировки простых художественных изделий из дерева по чертежам и эскизам; подготовка различных пород древесины для обтачивания: снятие коры, доведение толщины заготовок до требуемого размера, зачистка и заделка ручек и головок вручную и на обслуживаемом станке; травление изделий из дерева ценных пород специальным химическим составом с сохранением текстуры древесины и приданием ей разнообразных оттенков; регулирование работы обслуживаемого станка.

Должен знать: назначение, принцип действия и правила регулирования обслуживаемого станка; технологию подготовки древесины для обтачивания и токарной обработки простых полуфабрикатов и мелких деталей простых художественных изделий; породы и свойства древесины; технологию травления художественных изделий из дерева ценных пород; состав растворов, применяемых для травления художественных изделий из дерева.

Примеры работ:

а) заготовки для скульптур - токарная обработка;

б) матрешки - токарная обработка;

в) трости, палки - обработка вручную и на соответствующем станке.

- 154. Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше

4-й разряд

Характеристика работ: токарная обработка средней сложности художественных изделий из дерева и папье-маше и их полуфабрикатов, деталей по образцам и эскизам; вытачивание на токарном станке изделий из капокорня; наладка станков.

Должен знать: технологию токарной обработки художественных изделий из дерева и папье-маше и их полуфабрикатов, деталей; устройство и правила эксплуатации токарных станков; технические условия на художественные изделия из дерева и папье-маше.

Примеры работ:

а) бочата и полубочата, жбаны конусной и прямой формы - токарная обработка;

б) вазы малого размера, бусы – вытачивание;

в) трубки, мундштуки – вытачивание;

г) шкатулки большие - токарная обработка.

- 155. Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше

5-й разряд

Характеристика работ: токарная обработка сложных художественных изделий из дерева и папье-маше и их полуфабрикатов, деталей по образцам и эскизам; подбор дерева, разметка, раскрой на заготовки и болванки для изготовления изделий; сборка изделий и сверление отверстий.

Должен знать: кинематическую схему токарных станков; способы установки, крепления и заточки режущего инструмента; технологию токарной обработки сложных художественных изделий из дерева и папье-маше и их полуфабрикатов, деталей.

Примеры работ:

вытачивание:

а) кадушки сувенирные;

б) фигурки зверей;

в) шкатулки.

- 156. Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше

6-й разряд

Характеристика работ: токарная обработка особо сложных выставочных и уникальных художественных изделий из дерева и папье-маше по собственным композициям; тонировка и полировка изделий сувенирного назначения в различные цвета анилиновыми красителями и спиртовым лаком.

Должен знать: технологию токарной обработки особо сложных уникальных художественных изделий из дерева и папье-маше; допуски по сушке древесины различных ценных пород; пороки древесины и способы их устранения; приемы тонировки и полировки изделий сувенирного назначения; способы применения и смешивания красителей и лаков.

Примеры работ:

а) вазы крупные – вытачивание;

б) панно декоративные – вытачивание;

в) сувениры точеные - тонировка, полировка;

г) чаши - вытачивание.

- 157. Оклейщик изделий из бересты

2-й разряд

Характеристика работ: оклейка изделий из бересты вручную; нанесение клея на оборотную сторону бересты с рисунком; наклейка бересты на фольгу и бересты с фольгой на художественные изделия.

Должен знать: приемы наклейки бересты на фольгу и бересты с фольгой на художественные изделия; свойства и правила определения качества клеев; технологический процесс изготовления изделий из бересты и технические условия на них.

- 158. Раскройщик бересты

2-й разряд

Характеристика работ: раскрой бересты вручную по шаблону для художественных изделий с очисткой бересты наждачной бумагой от шероховатости и наслоений; очерчивание каймы по образцу и рисунку; монтировка бересты с рисунком к художественным изделиям; вырезка фольги по заданным размерам и окраска ее.

Должен знать: приемы ручного раскроя бересты с наименьшими отходами, очерчивания каймы по рисунку; номера наждачных шкурок; размеры изготавливаемых художественных изделий; требования, предъявляемые к качеству бересты.

- 159. Резчик по дереву и бересте

2-й разряд

Характеристика работ: резьба по бересте вручную простых сюжетно-орнаментальных рисунков; разметка основных линий, нанесение контуров рисунка и простых композиций.

Должен знать: приемы художественной резьбы по бересте; приемы нанесения контуров простых рисунков; способы определения пригодности бересты по качеству и расцветке; народные художественные традиции промысла.

Примеры работ:

а) бурачки;

б) коробочки;

в) кузовки;

г) шкатулки.

- 160. Резчик по дереву и бересте

3-й разряд

Характеристика работ: резьба по бересте вручную средней сложности сюжетно-орнаментальных рисунков и создание орнаментальных композиций, характерных для народных традиций промысла; резьба контурная и объемная по дереву вручную простых рисунков, неглубоко прорезанной линии с обработкой фона; обрубка или опиливание и шерлачение цветок, вырубка грифеля, расстановка булавок; ремонт цветок.

Должен знать: приемы художественной резьбы по бересте рисунков средней сложности и простых рисунков по дереву; приемы объемной плоскорельефной резьбы; элементы орнаментов; свойства и породы древесины и бересты; правила пользования применяемым инструментом.

Примеры работ:

а) «Белка с орехом», «Дятел на дереве», «Куры клюющие», «Птичка у кормушки» - художественная резьба;

б) ложки разных форм - художественная резьба;

в) солонки из бересты - художественная резьба;

г) цветки: роза светлая, светлая голубая, светлая желтая - художественная резьба и грунтовка.

- 161. Резчик по дереву и бересте

4-й разряд

Характеристика работ: резьба по бересте вручную сложных сюжетно-орнаментальных рисунков с введением элементов традиций народного орнамента; резьба по дереву вручную углубленная выемчатая, скобчато-выемчатая, объемная рисунков средней сложности.

Должен знать: приемы художественной резьбы по бересте сложных рисунков и средней сложности рисунков по дереву; приемы нанесения контуров сложных рисунков на бересту; способы определения скрытых пороков бересты; сорта древесины для изготовления цветок; методы резьбы цветок в зависимости от назначения рисунка.

Примеры работ:

а) изделия скульптурные типа «Полет на Луну», «Медведь-танцор»;

б) курочки, кукушки, цесарки, совы;

в) рамы верхние пианино;

г) туесок из бересты;

д) цветки турецких и венских рисунков без набора пико, зелень темная голубая, темная желтая, светлая.

- 162. Резчик по дереву и бересте

5-й разряд

Характеристика работ: резьба по бересте вручную особо сложных сюжетно-орнаментальных композиций с введением изображений фигур человека, зверей, птиц и различных архитектурных мотивов; резьба по дереву вручную выемчатая, плоскорельефная с заоваленным и с выборным фоном сложных рисунков с полной их проработкой в рельефе; объемная резьба с тонировкой элементов; вырезка фигур, получение щита с откопированным на нем рисунком; обрубка или спиливание цветок, вставка фигур в старые цветки или замена их новыми.

Должен знать: приемы художественной резьбы по бересте особо сложных рисунков и сложных рисунков по дереву; основы построения национальных орнаментов; способы выполнения плоскорельефной и сквозной резьбы; правила построения композиционных решений; основы инкрустации; требования, предъявляемые к качеству высокохудожественных изделий из дерева с различными видами резьбы.

Примеры работ:

а) аптечки - ажурная резьба;

б) изделия скульптурные типа «Медведь на коляске», «Медведь у телефона», «Медведь с бочонком», «Медведь гнет дуги» - художественная объемная резьба;

в) кистяницы - кудринская резьба;

г) мебель кукольная, пеналы - рельефная резьба;

д) цветки венские, украинские темные, цветки турецких рисунков с набором проволочного пика – резьба;

е) шкатулки - геометрическая резьба, тонировка, полировка.

- 163. Резчик по дереву и бересте

6-й разряд

Характеристика работ: резьба по дереву вручную особо сложных орнаментальных и тематических композиций, объемная, плоскорельефная и сквозная с выбранным фоном с полной скульптурной, барельефной проработкой с сильно углубленным фоном; мелкая геометрическая резьба, сочетание резьбы с инкрустацией; резьба в традициях национальной резьбы; рассадка манер по листу, скопированному с рисунка.

Должен знать: приемы художественной резьбы по дереву особо сложных рисунков; основы рисования и пластической анатомии; правила построения композиционных решений скульптуры; основы сложной инкрустации - интарсии.

Примеры работ:

а) изделия скульптурные типа «Генерал Топтыгин», «Лыжница с собачкой», «Перевозчик в лодке», «Рыбак с удочкой», «Русская тройка» - художественная объемная резьба;

б) шкатулки и ларцы - старорусская резьба.

- 164. Сортировщик декоративных пород дерева

4-й разряд

Характеристика работ: сортировка и приемка капокорня и декоративных пород древесины; распределение древесины по породам, сортам и размерам в зависимости от изготовления из них различных художественных изделий; выделение высококачественного дерева с разнообразной текстурой для распиловки ее на фанеру; определение пороков древесины и капокорня и возможностей использования их для изготовления художественных изделий.

Должен знать: качество, сортность декоративных пород древесины; правила распиловки, сортировки, укладки, хранения и определения пригодности декоративных пород древесины и капокорня; ассортимент художественных изделий, изготовляемых из декоративных пород древесины и капокорня.

- 165. Фанеровщик художественных изделий из дерева

4-й разряд

Характеристика работ: фанерование вручную и на обслуживаемых станках поверхности простых и средней сложности художественных изделий шпоном различных пород древесины; подготовка поверхности полуфабрикатов и изделий к фанерованию; подготовка и заточка инструмента.

Должен знать: приемы фанерования простых и средней сложности художественных изделий; свойства шпона различных пород древесины и правила определения его качества; назначение и принцип действия обслуживаемого оборудования.

Примеры работ:

а) детали щитовые;

б) изделия корпусные.

- 166. Фанеровщик художественных изделий из дерева

5-й разряд

Характеристика работ: фанерование поверхности вручную и на обслуживаемых станках художественных изделий сложной конфигурации шпоном различных пород древесины с соблюдением технологической последовательности фанерования и использованием различных приспособлений; подбор шпона различных пород древесины по цвету и текстуре для получения декоративного эффекта.

Должен знать: приемы фанерования сложных художественных изделий из дерева; породы и сорта древесины, используемой для изготовления шпона; способы определения влажности шпона, допустимой при его фрезеровании; температурный режим и время выдержки художественных изделий после фанерования; свойства и способы приготовления клеев.

Примеры работ:

а) ларцы, шкатулки;

б) панно с мозаичным набором.

- 167. Художник росписи по дереву

3-й разряд

Характеристика работ: нанесение всех видов хохломской росписи простого рисунка на художественные изделия из дерева; обводка кромок, закрашивание дна и крышки изделий; составление красок; городецкая, полх-майданская роспись изделий из дерева по рисункам простого растительного орнамента; загорская роспись с выжиганием изделий простого орнамента на плоскости; роспись и выжигание по образцам простых фигурок, изготовленных на токарном станке.

Должен знать: приемы и особенности нанесения росписи простого рисунка на художественные изделия из дерева в традициях хохломского, городецкого, полх-майданского орнаментов и загорской росписи с выжиганием; свойства красок, способы составления красок и правила определения их качества; свойства растворителей и лаков, применяемых при росписи художественных изделий; требования, предъявляемые к качеству кистей различной нумерации, применяемых для росписи.

Примеры работ:

а) ложки – роспись;

б) пеналы - роспись, обводка кромок;

в) солонки - обводка кромок, закрашивание дна.

- 168. Художник росписи по дереву

4-й разряд

Характеристика работ: нанесение всех видов хохломской росписи рисунка средней сложности на художественные изделия из дерева по собственным рисункам, а также свободное варьирование ранее выполненными рисунками; городецкая роспись изделий с растительным орнаментом средней сложности с птицами и животными; полх-майданская роспись, художественная роспись изделий из дерева гуашью, анилиновыми и масляными красками; загорская роспись с выжиганием по образцам рисунков растительного и геометрического орнамента средней сложности.

Должен знать: приемы росписи художественных изделий из дерева рисунками средней сложности в традициях хохломского, городецкого и полх-майданского орнаментов; технику выполнения росписи гуашью, анилиновыми и масляными красками; приемы росписи художественных изделий после выжигания; правила пользования красками темпера и акварелью.

Примеры работ:

роспись:

а) доски разделочные;

б) поставцы;

в) хлебницы.

- 169. Художник росписи по дереву

5-й разряд

Характеристика работ: нанесение всех видов хохломской росписи сложного рисунка на художественные изделия из дерева по собственным композициям и эскизам; творческое обновление орнаментов непосредственно в период исполнения росписи массовой продукции, а также создание новых изделий, выпускаемых малыми сериями; составление рисунка на новые формы; городецкая, полх-майданская роспись изделий из дерева со сложным орнаментом; загорская роспись с выжиганием сложной композиции; доработка сюжетной миниатюрной инкрустации гуашью и акварелью для придания инкрустации законченного вида.

Должен знать: приемы росписи художественных изделий из дерева сложными рисунками в традициях хохломской, городецкой, полх-майданской, загорской росписей; основы композиции; приемы выжигания и росписи на художественных изделиях сложных токарных форм; приемы достижения гармоничного сочетания цветов.

Примеры работ:

а) вазы декоративные – роспись;

б) комплекты мелких изделий – роспись;

в) матрешки - роспись и выжигание;

г) мебель – роспись;

д) шкатулки - выжигание и роспись.

- 170. Художник росписи по дереву

6-й разряд

Характеристика работ: нанесение всех видов росписи особо сложного рисунка на уникальные, заказные и подарочные изделия по собственным композициям с проявлением творческой инициативы по обновлению орнаментов непосредственно во время исполнения росписи.

Должен знать: приемы росписи художественных изделий из дерева особо сложными рисунками в традициях хохломской, городецкой, полх-майданской и загорской росписей; основы живописи; правила использования текстуры древесины в пейзажных рисунках; приемы составления цветовой композиции.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

а) вазы выставочные и уникальные – роспись;

б) панно декоративные настенные - роспись, выжигание;

в) шкатулки с изображением памятников архитектуры - выжигание, текстурный рисунок, тонировка.

- Раздел 5. ГРАНИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- 171. Обдирщик алмазов

3-й разряд

Характеристика работ: обдирка и доводка на обточном станке полуфабрикатов алмазов гладкогранных и с незначительной скульптурой граней под круглые формы бриллиантов массой от 0,11 до 0,49 карата после обработки; проверка обработанных полуфабрикатов на овальность индикатором часового типа и определение качества их обработки с помощью лупы шестикратного и десятикратного увеличения; подбор оправок для механического и клеевого метода крепления полуфабрикатов под круглые формы бриллиантов и крепление алмаза-резца в резцедержатель; получение и сдача полуфабрикатов со взвешиванием на каратных или аналитических весах в отдел технического контроля.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации обточного станка; виды технологической оснастки; назначение режущего и измерительного инструмента; технологию обдирки и доводки полуфабрикатов алмазов под круглые формы бриллиантов на обточном станке и нормы их потерь; основы кристаллографии и физические свойства алмазов; рецептуру клея, его приготовление и правила наклеивания полуфабрикатов алмазов в оправки под круглые формы бриллиантов; технические условия на полуфабрикаты алмазов; устройство и правила пользования каратными и аналитическими весами.

- 172. Обдирщик алмазов

4-й разряд

Характеристика работ: обдирка и доводка на обточном станке или полуавтомате полуфабрикатов алмазов гладкогранных и с незначительной скульптурой граней под круглые формы бриллиантов массой до 0,10 и от 0,50 до 0,99 карата после обработки; проверка диаметра и высоты пояска полуфабрикатов.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации обслуживаемого полуавтомата; технологию обдирки и доводки полуфабрикатов под круглые формы бриллиантов на обслуживаемом полуавтомате; правила влияния анизотропии твердости алмазов на процесс их обработки; устройство и правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами; технические условия на алмазное сырье.

- 173. Обдирщик алмазов

5-й разряд

Характеристика работ: обдирка и доводка на обточном станке или полуавтомате полуфабрикатов алмазов гладкогранных и с незначительной скульптурой граней под круглые формы бриллиантов массой от 1,0 до 1,49 карата после обработки и полуфабрикатов алмазов со скульптурой граней и дефектами массой до 0,49 карата после обработки; обдирка и доводка полуфабрикатов на обточном станке под фантазийные формы бриллиантов массой после обработки до 0,99 карата; доводка полуфабрикатов всех размеров под круглые формы бриллиантов в процессе огранки и при реставрации; проверка коэффициента обточки на соответствие заданной величине; подбор алмазов-резцов и оправок для обработки и крепления полуфабрикатов механическим или клеевым методом под фантазийные формы бриллиантов.

Должен знать: способы подналадки обточных станков и обслуживаемых полуавтоматов; технологию обдирки и доводки полуфабрикатов алмазов под фантазийные формы бриллиантов; методы обработки алмазов и их полуфабрикатов с природными дефектами; правила наклеивания полуфабрикатов для обработки под фантазийные формы бриллиантов; технические условия на бриллианты.

- 174. Обдирщик алмазов

6-й разряд

Характеристика работ: обдирка и доводка на обточном станке или полуавтомате полуфабрикатов алмазов под круглые формы бриллиантов гладкогранных и с незначительной скульптурой граней массой от 1,50 карата и выше после обработки и полуфабрикатов алмазов со скульптурой граней и дефектами массой от 0,50 карата и выше после обработки; обдирка и доводка полуфабрикатов на обточном станке под фантазийные формы бриллиантов массой от 1,0 карата и выше; доводка полуфабрикатов под фантазийные формы бриллиантов в процессе огранки и при реставрации всех размерностей; самостоятельное уточнение технологических переходов и режимов обработки с учетом кристаллографических особенностей обрабатываемых полуфабрикатов.

Должен знать: способы наладки обточных станков и обслуживаемых полуавтоматов; физико-механические свойства алмазов, режимы обработки их полуфабрикатов с природными дефектами.

- 175. Огранщик алмазов в бриллианты

3-й разряд

Характеристика работ: огранка и полировка граней верха или низа алмазных полуфабрикатов под бриллианты круглой формы на 17 и 33 грани массой до 0,05 карата на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями; подготовка ограночного диска и станка к работе; подбор необходимых приспособлений, цанг и оправок в зависимости от размера обрабатываемых полуфабрикатов; проверка качества огранки с помощью лупы шестикратного и десятикратного увеличения; получение и сдача полуфабрикатов со взвешиванием их на каратных или аналитических весах в отдел технического контроля.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации ограночного станка; виды технологической оснастки, применяемого режущего и измерительного инструмента; технологию и оптимальные режимы огранки алмазных полуфабрикатов под круглые формы бриллиантов на 17 и 33 грани; технические условия на алмазные полуфабрикаты; технологию подготовки ограночного диска к работе; правила пользования каратными и аналитическими весами.

- 176. Огранщик алмазов в бриллианты

4-й разряд

Характеристика работ: полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями под бриллианты круглой формы на 17 и 33 грани и переогранка их при реставрации с диапазоном массы бриллиантов: на 17 граней - до 0,04 карата, на 33 грани - до 0,05 карата; предварительная огранка площадки, 1 - 4 граней алмазных полуфабрикатов с незначительными дефектами на ограночном станке с ручным ограночным приспособлением, 8 - 16 граней низа и верха полуфабрикатов на робототехнологическом комплексе или на автоматическом манипуляторе всех весовых групп под бриллианты круглой формы; подбор необходимых приспособлений, цанг и оправок для обработки полуфабрикатов в бриллианты круглой формы на 17 и 33 грани.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации робототехнологического комплекса, автоматического манипулятора; виды технологической оснастки, устройство и правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами.

- 177. Огранщик алмазов в бриллианты

5-й разряд

Характеристика работ: полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты круглой формы на 57 граней и переогранка при реставрации их массой до 0,99 карата на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями, с применением на рабочем месте манипулятора для предварительной подшлифовки граней полуфабриката; полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты ступенчатых форм всех размерностей на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями и переогранка при реставрации бриллиантов ступенчатых форм массой до 0,99 карата; полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты фантазийных форм массой до 0,99 карата на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями; предварительная огранка площадки, 1 - 4 граней алмазных полуфабрикатов со значительными дефектами под бриллианты круглой формы массой до 0,49 карата после обработки на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями или на робототехнологическом комплексе; предварительная огранка (подшлифовка) алмазных полуфабрикатов под бриллианты фантазийных форм массой до 0,49 карата после обработки на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями; установка обточенных алмазов в цанги-спутники в зависимости от высоты пояска и его диаметра с помощью контрольно-измерительных приборов; подбор необходимых приспособлений, цанг и оправок для обработки полуфабрикатов в бриллианты круглых на 57 граней, ступенчатых и фантазийных форм огранки.

Должен знать: методы подналадки ограночного станка, робототехнологического комплекса и автоматического манипулятора, устройств и приспособлений к ним; технологию огранки алмазных полуфабрикатов в бриллианты круглой на 57 граней, ступенчатой и фантазийной форм; методы выбора правильного направления шлифовки алмазов; технические условия на бриллианты всех форм огранки.

- 178. Огранщик алмазов в бриллианты

6-й разряд

Характеристика работ: полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты круглой формы на 57 граней и переогранка при реставрации их массой от 1,0 карата и выше на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями, с применением на рабочем месте манипулятора для предварительной подшлифовки граней полуфабриката; полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты фантазийных форм массой от 1,0 карата и выше на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями и переогранка при реставрации бриллиантов ступенчатых форм массой от 1,0 карата и выше и фантазийных форм всех размеров; предварительная огранка площадки, 1 - 4 граней алмазных полуфабрикатов со значительными дефектами под бриллианты круглой формы массой от 0,50 карата и выше после обработки на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями и на робототехнологическом комплексе; предварительная огранка (подшлифовка) алмазных полуфабрикатов под бриллианты фантазийных форм массой от 0,50 карата и выше после обработки на ограночном станке с ручными ограночными приспособлениями.

Должен знать: методы наладки ограночного станка, робототехнологического комплекса, автоматического манипулятора, устройств и приспособлений к ним; технологию огранки алмазов в бриллианты всех форм; способы рациональной обработки алмазных полуфабрикатов для изготовления бриллиантов.

- 179. Промывщик бриллиантов и алмазов

2-й разряд

Характеристика работ: промывка бриллиантов в фарфоровых емкостях кипячением в концентрированной серной кислоте с селитрой и в растворе едкого натрия в вытяжном шкафу вручную или с применением полуавтоматических устройств, промывка их в дистиллированной воде и просушка; промывка алмазов в ацетоне или гидролизном спирте вручную или на ультразвуковых установках; покрытие алмазных полуфабрикатов раствором технической буры; получение бриллиантов и алмазов со склада со взвешиванием на каратных или аналитических весах.

Должен знать: состав и правила пользования применяемыми растворами; инструкцию по промывке бриллиантов и алмазов вручную и с применением полуавтоматических устройств; правила эксплуатации оборудования и технологической оснастки по промывке бриллиантов и алмазов; правила пользования каратными и аналитическими весами; правила работы с кислотами и щелочами.

- 180. Разметчик алмазов

5-й разряд

Характеристика работ: определение максимальной плоскости однократного распиливания на кристаллах алмазов 1-го и 2-го качества всех групп алмазного сырья с целью получения бриллиантов максимальной массы и нанесение смываемой и несмываемой линии разметки; изучение кристаллов алмаза с помощью лупы шести- и десятикратного увеличения, микроскопа и сортировка их для отправки на технологические операции: распиливание, раскалывание, огранку (подшлифовку); получение рассортированного сырья от сортировщика алмазов и сдача размеченных алмазов со взвешиванием на каратных или аналитических весах на последующие технологические операции.

Должен знать: технические условия на алмазное сырье и полуфабрикаты; технологию разметки и обработки алмазов под круглые формы бриллиантов; кристаллографические свойства алмазов; формы огранки алмазов в бриллианты; правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами, каратными и аналитическими весами; инструкцию по применению и пользованию спецчернилами; правила пользования средствами вычислительной техники.

- 181. Разметчик алмазов

6-й разряд

Характеристика работ: определение максимальной плоскости однократного и многократного распиливания на кристаллах алмазов 3-го, 4-го и 5-го качества всех групп алмазного сырья с целью получения бриллиантов максимальной массы и нанесение смываемой и несмываемой линии разметки; повторная разметка кристаллов алмазов; выявление в кристаллах алмазов пороков, подлежащих сколу, или выведение пороков на плоскость деления; проверка кристаллов алмазов с внутренними напряжениями при помощи поляризационного микроскопа и соответствующая их разметка по эталонам-образцам и по расчетным параметрам кристалла.

Должен знать: технические условия на бриллианты; технологию обработки алмазов под фантазийные и ступенчатые формы бриллиантов; методы влияния анизотропии твердости кристаллов алмазов на процесс их обработки; порядок разметки дефектных алмазов; правила разметки по расчетным параметрам кристалла.

- 182. Раскольщик алмазов

5-й разряд

Характеристика работ: однократное раскалывание алмазов всех весовых групп кристаллографических форм любой сложности и скалывание слоев роста на поверхности кристаллов с целью придания им технологической формы; проверка алмазов на дефектность; выбор направления раскалывания и плоскости деления, выявление возможности придания кристаллам наиболее правильной геометрической формы, разметка; подбор и установка в оправках резцов; закрепление (вклеивание) размеченных алмазов в оправки; ориентация кристаллов в положение, удобное для раскалывания; нанесение вручную алмазным резцом риски-засечки на кристаллы; получение и сдача алмазов со взвешиванием на каратных или аналитических весах на последующие технологические операции.

Должен знать: технические условия на алмазное сырье и полуфабрикаты алмазов; технологию и оптимальные методы обработки алмазов в бриллианты круглой формы; технологию однократного раскалывания; правила пользования применяемой технологической оснасткой и инструментом; типы и свойства клеящих и промывочных средств; методы закрепления алмазов в оправках; правила пользования каратными и аналитическими весами.

- 183. Раскольщик алмазов

6-й разряд

Характеристика работ: многократное раскалывание алмазов всех весовых групп, кристаллографических форм любой сложности с целью удаления слоев роста, включений и трещин и придания кристаллам технологической формы; проверка алмазов на дефектность и выбор направлений многократного раскалывания; разметка плоскостей деления кристалла для получения наиболее правильных алмазных полуфабрикатов для получения бриллиантов круглых, фантазийных и ступенчатых форм; нанесение риски-засечки на кристаллы на лазерной установке; выявление в кристаллах пороков, подлежащих сколу или выведению на плоскость деления.

Должен знать: технические условия на бриллианты; технологию обработки алмазов в бриллианты ступенчатых и фантазийных форм; технологию многократного раскалывания; виды основных кристаллографических форм алмазов и методы влияния анизотропии твердости кристаллов на процесс их обработки; устройство, правила эксплуатации лазерной установки и правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами, поляризационным и бинокулярным микроскопами.

- 184. Распиловщик алмазов

3-й разряд

Характеристика работ: механическое распиливание размеченных алмазов II группы алмазного сырья подгруппы «а» 1-го и 2-го качества массой от 0,25 до 0,75 карата на многосекционном распиловочном станке; подбор дисков для подреза и распиливания алмазов, закрепление и смена дисков; периодическое шаржирование торца диска алмазной пастой; установка в станок, крепление и ориентация алмаза, наклеенного в оправку и в вилке распиловочной стрелы; проверка распиливаемых алмазов с помощью лупы шестикратного и десятикратного увеличения; получение и сдача алмазов со взвешиванием на каратных или аналитических весах в отдел технического контроля.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации распиловочного станка; виды технологической оснастки, применяемой при распиливании алмазов и шаржировании распиловочных дисков; правила пользования режущим и измерительным инструментом; состав клеящих веществ и правила наклеивания алмазов; технологию и оптимальные режимы распиливания алмазов на многосекционном распиловочном станке; основы кристаллизации и физические свойства алмазов; технические условия на полуфабрикаты распиливания; правила пользования каратными и аналитическими весами.

- 185. Распиловщик алмазов

4-й разряд

Характеристика работ: механическое распиливание размеченных алмазов I группы алмазного сырья подгруппы «а» 1-го и 2-го качества массой до 0,15 карата; II группы алмазного сырья подгруппы «а» 1-го и 2-го качества массой от 0,16 до 0,24 карата и от 0,76 до 0,99 карата; III группы алмазного сырья подгруппы «а» и «б» 1-го и 2-го качества массой 1,0 карат и выше, подгруппы «в» 1-го качества массой 1,0 карат и выше на многосекционном распиловочном станке; проточка распиловочных дисков на подрез и распиливание в зависимости от распиливаемой массы алмаза; регулировка шпинделя с распиловочным диском в секции распиловочного станка.

Должен знать: правила подналадки многосекционного распиловочного станка; периодичность шаржирования распиловочных дисков; способы подготовки режущего инструмента к работе; технологию распиливания алмазов с внешними дефектами на многосекционном распиловочном станке; кристаллографические формы алмазов и правила разметки плоскостей их распиливания; марки алмазных порошков, применяемых при распиливании; технические условия на алмазное сырье.

- 186. Распиловщик алмазов

5-й разряд

Характеристика работ: механическое распиливание размеченных алмазов I группы алмазного сырья подгруппы «а» 3-го качества массой до 0,15 карата; II группы алмазного сырья подгруппы «а» 3-го и 4-го качества массой от 0,16 до 0,99 карата, подгруппы «б» 1-го и 2-го качества массой от 0,16 до 0,99 карата, подгруппы «в» 1-го и 2-го качества массой от 0,16 до 0,99 карата; III группы алмазного сырья подгруппы «а» 3, 4, 5-го качества массой 1,0 карат и выше, подгруппы «в» 2, 3 и 4-го качества массой 1,0 карат и выше, подгруппы «г» и «д» 1, 2, 3 и 4-го качества массой 1,0 карат и выше на многосекционном распиловочном станке; выравнивание распиловочных дисков на подрез и распиливание; установление режимов оптимального усилия при распиливании; определение и изменение направления распиливания для дефектных кристаллов.

Должен знать: правила наладки многосекционного распиловочного станка; режимы распиливания размеченных алмазов; методы влияния анизотропии твердости алмазов на процесс распиливания; технологию распиливания алмазов с включениями, трещинами и другими дефектами.

- 187. Сортировщик алмазов

4-й разряд

Характеристика работ: предварительная сортировка распиленных, расколотых, подшлифованных и обточенных алмазных полуфабрикатов в зависимости от их формы, размера и порочности, выделение дефектных полуфабрикатов; поштучный замер диаметра полуфабриката с помощью контрольно-измерительных приборов; просчет полуфабрикатов, объединение их и взвешивание на каратных или аналитических весах, оформление соответствующей документации.

Должен знать: технические условия на алмазное сырье и полуфабрикаты; виды дефектов алмазных полуфабрикатов; устройство и правила пользования индикатором, штангенциркулем, лупой, каратными и аналитическими весами; правила оформления документации на предварительную сортировку алмазных полуфабрикатов.

- 188. Сортировщик алмазов

5-й разряд

Характеристика работ: сортировка распиленных, расколотых, подшлифованных и обточенных алмазных полуфабрикатов по технологическим индексам и параметрам с целью направления их на последующие технологические операции для обработки в бриллианты круглой, фантазийной и ступенчатой форм огранки; задание параметров на обработку полуфабрикатов с помощью счетных, оптических и контрольно-измерительных приборов; подбор полуфабрикатов в партии по весовым группам и диаметрам с учетом разновеса, маркировки партий.

Должен знать: технологию сортировки алмазных полуфабрикатов и порядок их дальнейшей обработки; основы кристаллографии и физические свойства алмазов; методы влияния анизотропии твердости алмазов на процессы обработки алмазов; виды дефектов полуфабрикатов алмазов, методы их влияния на процессы обработки алмазов в бриллианты; устройство и правила пользования поляризационным и бинокулярным микроскопами, счетно-вычислительной техникой; виды технологической оснастки, применяемой при сортировке алмазов.

- 189. Сортировщик алмазов

6-й разряд

Характеристика работ: сортировка алмазного сырья с целью обработки в бриллианты круглой, фантазийной и ступенчатой форм огранки; просмотр алмазов на наличие внутренних напряжений, замер параметров кристаллов, исследование формы и дефектности алмазов, выбор оптимальных вариантов раскроя и направление алмазов на разметку; отбраковка алмазов, непригодных к обработке; подбор партии алмазов по весовым группам.

Должен знать: технологию сортировки алмазного сырья и технологию обработки алмазов в бриллианты круглой, фантазийной и ступенчатой форм; геометрические параметры бриллиантов; виды расцветки алмазов и влияние ее на качество бриллиантов; способы выведения дефектов алмазов; технические условия на бриллианты.

- 190. Сортировщик бриллиантов

5-й разряд

Характеристика работ: сортировка и оценка бриллиантов круглой формы на 17 граней массой до 0,04 карата, на 33 грани массой до 0,05 карата, на 57 граней массой до 0,29 карата по весовым группам, дефектности и цвету; определение качественных характеристик бриллиантов и соответствующих цен на них согласно прейскуранту; взвешивание бриллиантов на каратных и аналитических весах; оформление пакетов с рассортированными и оцененными бриллиантами и соответствующей документации на них.

Должен знать: технические условия и прейскурант цен на бриллианты круглой формы; методы определения зависимости цены от массы, цвета, дефектности и форм бриллиантов; основы кристаллографии и минералогии, физические, химические и механические свойства алмазов; технологию оценки бриллиантов круглой формы; устройство технологической оснастки и приборов, применяемых при оценке бриллиантов круглой формы; устройство и правила пользования каратными и аналитическими весами, поляризационным и бинокулярным микроскопами; основы технологии обработки алмазов в бриллианты.

- 191. Сортировщик бриллиантов

6-й разряд

Характеристика работ: сортировка и оценка бриллиантов круглой формы на 57 граней массой 0,30 карата и выше, бриллиантов фантазийных и ступенчатых форм всех размерностей по весовым группам, дефектности и цвету; проверка геометрических параметров бриллиантов на специальном гониометрическом приборе; установление качественных характеристик бриллиантов и соответствующих цен на них согласно прейскуранту; определение экономической целесообразности переогранки для устранения дефектов в бриллиантах; отбор бриллиантов всех форм огранки и весовых групп на экспорт с учетом качественных характеристик и оптического эффекта (игры бриллиантов).

Должен знать: технические условия и прейскурант оптовых цен на бриллианты фантазийной и ступенчатой форм огранки; виды дефектов бриллиантов и способы их удаления; правила определения геометрических параметров бриллиантов и способы их влияния на оптические свойства бриллиантов; требования, предъявляемые к бриллиантам, отбираемым для поставок на экспорт; технологию оценки бриллиантов фантазийной и ступенчатой форм огранки; устройство технологической оснастки и применяемых приборов для оценки бриллиантов фантазийных и ступенчатых форм.

- 192. Установщик алмазов

2-й разряд

Характеристика работ: установка и наклеивание размеченных алмазов на оправки и приспособления при помощи специального клея или клеящей массы; получение алмазов и их взвешивание на каратных или аналитических весах; подбор оправок в соответствии с размерами кристаллов; приготовление клеящей массы; центровка и устранение перекосов кристаллов в оправках, сушка их в сушильном шкафу.

Должен знать: рецептуру клея, клеящей массы и способы их приготовления; устройство оборудования и оснастки, применяемых при установке и наклеивании размеченных алмазов на оправки; разметку плоскостей распиливания и обработки природных алмазов; правила эксплуатации электронагревательных приборов; правила пользования каратными и аналитическими весами; инструкции по наклеиванию алмазов.

- Раздел 6. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ

- 193. Монтировщик изделий из камня

2-й разряд

Характеристика работ: монтировка и комплектование простых и средней сложности художественных изделий из различных пород камня с креплением их деталей; сверление отверстий; приготовление клеев по рецептам; изготовление шканта, насадка деталей на шкант и их склеивание; очистка и промывка деталей; выполнение подготовительных работ при монтировке и комплектовании изделий.

Должен знать: приемы монтировки простых и средней сложности художественных изделий из камня с подбором их деталей по структуре и расцветке; породы камня и его свойства; назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; свойства и качество клеев и мастик, применяемых при монтировке и склеивании художественных изделий; технические условия на монтируемые изделия.

Примеры работ:

а) детали металлические - наклейка на сувениры из камня;

б) литотеки - наклейка на основу;

в) наборы туалетные - подбор деталей по цвету и структуре, их монтировка;

г) светильники декоративные - монтировка осветительной арматуры.

- 194. Монтировщик изделий из камня

3-й разряд

Характеристика работ: монтировка сложных и особо сложных художественных изделий из камня; разметка и подгонка сложных деталей художественных изделий из камня; устранение дефектов, обнаруженных при монтировке изделий; наладка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: приемы монтировки сложных и особо сложных художественных изделий из различных пород камня; устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования; технические условия на монтируемые изделия; химический состав, способ приготовления клеев и мастик.

Примеры работ:

а) вазы декоративные;

б) конфетницы, кубки, шкатулки – монтировка;

в) панно, плакетки - подбор рисунка, наклейка на основу.

- 195. Опиловщик камня

2-й разряд

Характеристика работ: опиливание и зачистка деталей художественных изделий из камня прямоугольной конфигурации на обслуживаемых станках и вручную по разметке или шаблону; смена применяемого инструмента; сортировка художественных изделий из камня и подготовка их к резьбе.

Должен знать: правила и приемы опиливания и зачистки деталей художественных изделий из камня прямоугольной конфигурации; назначение и принцип действия обслуживаемого оборудования; правила пользования применяемым инструментом; технические условия на детали из камня.

- 196. Опиловщик камня

3-й разряд

Характеристика работ: опиливание и зачистка деталей художественных изделий из камня криволинейной конфигурации и объемных по шаблонам и под угольник; выборка пазов, гнезд и внутренних полостей художественных изделий из камня; наладка и смазка обслуживаемых станков.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; способы заточки применяемого инструмента; породы камня.

- 197. Распиловщик камня

2-й разряд

Характеристика работ: распиловка камня мягких пород на различные типы заготовок художественных изделий из камня установленного размера; криволинейная распиловка плоских заготовок по шаблонам и чертежам с учетом декоративных особенностей камня; распиловка цветного стекла на пластины и заготовки с применением алмазного инструмента.

Должен знать: назначение, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; правила пользования применяемым инструментом; режимы резания и приемы распиловки цветного стекла и камня мягких пород; свойства и породы камня.

- 198. Распиловщик камня

3-й разряд

Характеристика работ: распиловка камня твердых пород твердостью до 7 единиц по шкале Мооса на различные типы заготовок художественных изделий из камня установленного размера, с учетом декоративных особенностей камня; распиловка заготовок для изготовления скульптур из камня по шаблонам и чертежам; наладка обслуживаемых станков.

Должен знать: устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования; технологический процесс распиловки твердых пород камня на блоки, плиты для изготовления скульптур; породы камней, величины их твердости; назначение, правила установки и заточки применяемого инструмента при распиловке различных пород камня; состав, свойства и правила применения смазочно-охлаждающих жидкостей.

- 199. Распиловщик камня

4-й разряд

Характеристика работ: распиловка камня твердых пород твердостью свыше 7 единиц по шкале Мооса на различные типы заготовок художественных изделий из камня установленной формы и размеров, кроме алмазов; распиловка камня с наименьшими потерями и отходами.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; правила установки, закрепления, рихтовки, регулирования и определения степени износа применяемого инструмента; правила распиловки камня.

- 200. Резчик по камню

2-й разряд

Характеристика работ: резьба художественных изделий по камню мягких пород вручную под руководством резчика по камню более высокой квалификации; выравнивание плоскостей, подготовка углов.

Должен знать: простые приемы резьбы художественных изделий по камню; породы камня и их свойства; правила пользования применяемым инструментом.

- 201. Резчик по камню

3-й разряд

Характеристика работ: резьба художественных изделий простой формы по камню мягких пород с применением различных приспособлений; подбор камня по цвету и рисунку; сверление и раскалывание, окалывание и оспицовка блоков из камня вручную для изготовления фигур и бюстов; установка фигур, бюстов, ваз, барельефов на постаментах под руководством резчика по камню более высокой квалификации; наладка обслуживаемых станков.

Должен знать: приемы резьбы художественных изделий по камню простой формы; устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования, применяемых приспособлений и инструмента; правила заточки режущего инструмента; технические условия на декоративные камни и их свойства; правила сверления плоскостных и прямоугольных блоков; свойства абразивного инструмента различной зернистости на различных связках.

Примеры работ:

а) пепельницы;

б) приборы письменные;

в) скульптуры настольные типа «Лисенок и орленок».

- 202. Резчик по камню

4-й разряд

Характеристика работ: резьба художественных изделий средней сложности по камню твердостью до 7 единиц по шкале мооса вручную; разметка и сверление блоков из камня пневмоинструментом. оспицовка по готовой разметке горельефов и барельефов; фактурная обработка поверхности камня «под шубу»; резка буквенных знаков брускового и академического шрифтов на горизонтальной поверхности художественных изделий из камня; резка (вырубка) ваз под руководством резчика по камню более высокой квалификации; шлифование и полирование выпуклого орнамента, имеющего сопряжения и шарообразные поверхности, несложных орнаментальных барельефов, фактур одежды фигур и бюстов; заделка трещин и выбоин художественных изделий из камня, их шлифование и полирование; вощение деталей и камня горячим и холодным способами.

Должен знать: приемы резьбы художественных изделий средней сложности по камню; правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; состав, свойства и правила приготовления всех видов мастик и шпаклевок; геометрию, правильность заточки и способы термообработки применяемого инструмента; свойства камней разных месторождений и специфику их обработки; технические требования, предъявляемые к художественным изделиям из камня.

Примеры работ:

а) вазы туалетные;

б) сувениры с подсветкой (ночники);

в) фигуры птиц и животных.

- 203. Резчик по камню

5-й разряд

Характеристика работ: резьба художественных изделий сложных форм по камню твердостью до 7 единиц по шкале Мооса вручную; инкрустация несложная художественных изделий разными породами камня; изготовление простых мозаичных фрагментов или деталей изделий; резка архитектурных деталей ваз, а также буквенных знаков любого шрифта в различных плоскостях; обдирка, шлифование, полирование, вощение сложных скульптурных произведений, а также буквенных знаков; установка фигур, ваз, барельефов высотой до 2 м, а также бюстов до двух натуральных величин, мемориальных досок и изделий архитектурной лепки на зданиях и постаментах.

Должен знать: приемы резьбы художественных изделий сложных форм по камню, несложной инкрустации, мозаики; физико-механические свойства камней и особенности их обработки; способы проверки расположения плоскостей резьбы и их построения по угольнику, рейкам и «под скобу»; наименование, виды, назначение и правила применения абразивных материалов, мастик, клеев; основные понятия о пластической анатомии человека и животных.

Примеры работ:

а) вазы орнаментальные высотой до 1 м – резьба;

б) виньетки, венки, доски мемориальные, капители, картуши, эмблемы – резьба;

в) панно мозаичные – изготовление;

г) пресс-бювары - инкрустация.

- 204. Резчик по камню

6-й разряд

Характеристика работ: резьба особо сложных художественных изделий по камню твердостью свыше 7 единиц по шкале Мооса вручную; сложная инкрустация и мозаика художественных изделий; Вырубка сложных объемных художественных изделий с получением различных сопряжений поверхностей: прямоугольных, выпуклых, вогнутых и шарообразных; обдирка, лощение, шлифование, полирование и накатка глянца на особо сложные скульптурные произведения; сборка, монтаж и установка на зданиях и постаментах художественных изделий и фигур из камня высотой свыше 2 м, бюстов, ваз, капителей, мемориальных досок, барельефов и горельефов, состоящих из нескольких блоков; скол фактуры «шуба» на бюстах, памятниках, постаментах.

Должен знать: приемы резьбы художественных изделий особо сложных форм по камню, сложной инкрустации и мозаики; особенности обработки камня в зависимости от его кристаллического строения; правила выбора камня для изготовления художественных изделий, состоящих из нескольких блоков; правила и приемы копирования текста и орнаментов с графических оригиналов; способы установки тяжеловесных и сложных по форме деталей и узлов художественных изделий; требования, предъявляемые к качеству используемых сырья, материалов.

Примеры работ:

а) портреты мозаичные – изготовление;

б) вазы орнаментальные высотой более 1 м – резьба;

в) портреты мозаичные – изготовление;

г) сервизы из малахита - изготовление.

- 205. Токарь по камню

2-й разряд

Характеристика работ: токарная обработка деталей художественных изделий простых форм из камня разных пород по образцам, чертежам и эскизам; заточка и правка применяемого инструмента.

Должен знать: приемы токарной обработки деталей художественных изделий простых форм из камня; назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; правила применения, установки, заточки и правки применяемого инструмента; основные сведения о параметрах обработки простых форм деталей из камня.

Примеры работ:

а) коробки;

б) крышки.

в) лоточки;

г) пепельницы.

- 206. Токарь по камню

3-й разряд

Характеристика работ: токарная обработка деталей художественных изделий средней сложности и сложных форм из камня разных пород по чертежам, образцам и эскизам; наладка обслуживаемого оборудования; установка и закрепление деталей в применяемых приспособлениях.

Должен знать: приемы токарной обработки деталей средней сложности и сложных форм из камня; устройство, правила наладки обслуживаемого оборудования, применяемых универсальных и специальных приспособлений; основные свойства обрабатываемых материалов; геометрию и способы изготовления режущего инструмента.

Примеры работ:

а) вазы;

б) стопки;

в) ручки и рукоятки фигурные.

- 207. Токарь по камню

4-й разряд

Характеристика работ: токарная обработка деталей художественных изделий особо сложных форм из камня разных пород по образцам и эскизам; установление технологической последовательности операций и режимов резания.

Должен знать: приемы токарной обработки деталей особо сложных форм из камня; кинематические схемы и правила проверки на точность обслуживаемого оборудования; способы установки, крепления и выверки особо сложных деталей художественных изделий из камня и методы определения технологической последовательности их обработки; правила определения оптимальных режимов резания; технические условия на обрабатываемый материал.

Примеры работ:

а) кубки;

б) лампы настольные.

- Раздел 7. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ

С МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСЬЮ

- 208. Навивщик картона

3-й разряд

Характеристика работ: навивка простых и средней сложности раскроенных заготовок из картона художественных изделий на шаблоны; раскрой картона вручную на заготовки по заданным размерам; подборка и контроль качества заготовок; укладка листов картона в пластины; прессовка склеенных «катушек» и пластин и их просушка; пропитка льняным маслом навитых заготовок и пластин из папье-маше в ваннах с электроподогревом; загрузка деталей и заготовок художественных изделий из папье-маше в сушильные камеры; регулирование температурных режимов, времени выдержки деталей и заготовок из папье-маше в процессе сушки.

Должен знать: приемы навивки заготовок из картона художественных изделий на шаблоны; устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; приемы загрузки деталей и заготовок из папье-маше в сушильные камеры и температурный режим их сушки, правила пропитки, температуру подогрева льняного масла и способы определения готовности пропитки навитых заготовок и пластин из папье-маше.

Примеры работ:

детали к шкатулкам, панно - навивка картона.

- 209. Навивщик картона

4-й разряд

Характеристика работ: навивка сложных раскроенных заготовок художественных изделий на шаблоны; укладка листов картона в пластины; раскрой картона на обслуживаемых станках и картонорезательных машинах с самостоятельной разметкой; загрузка деталей и заготовок художественных изделий из папье-маше в сушильные камеры; наладка обслуживаемых станков.

Должен знать: приемы прессовки склеенных заготовок художественных изделий на угловых и двухсторонних прессах; правила работы и наладки обслуживаемого оборудования.

Примеры работ:

детали к ларцам, пудреницам - навивка картона.

- 210. Опиловщик папье-маше

2-й разряд

Характеристика работ: опиливание вручную и на обслуживаемых станках деталей и полуфабрикатов из папье-маше художественных изделий простых форм; распиливание катушек и заготовок из папье-маше по заданным размерам на циркулярной пиле; зачистка кромок на шлифовальном станке, заточка инструмента.

Должен знать: приемы опиливания и распиливания деталей и полуфабрикатов из папье-маше простых форм на обслуживаемых станках и вручную; правила заточки применяемого инструмента; назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования.

Примеры работ:

а) детали к шкатулкам, панно - опиливание и зачистка;

б) катушки навитые - распиливание.

- 211. Опиловщик папье-маше

3-й разряд

Характеристика работ: опиливание вручную и на обслуживаемых станках деталей и полуфабрикатов из папье-маше художественных изделий средней сложности; зачистка кромок корпусов изделий на наждачном круге до требуемого размера по чертежам; регулирование работы применяемого оборудования.

Должен знать: приемы опиливания деталей и полуфабрикатов из папье-маше художественных изделий средней сложности; устройство и правила регулирования обслуживаемого оборудования; технологическую последовательность обработки художественных изделий из папье-маше средней сложности.

Примеры работ:

а) коробочки для хранения ценностей – опиливание;

б) крышки - зачистка наружных и внутренних поверхностей;

в) шкатулки - зачистка наружных и внутренних поверхностей.

- 212. Опиловщик папье-маше

4-й разряд

Характеристика работ: опиливание вручную и на обслуживаемых станках деталей и полуфабрикатов из папье-маше художественных изделий сложных форм; наладка применяемого оборудования.

Должен знать: приемы опиливания деталей и полуфабрикатов из папье-маше художественных изделий сложных форм; устройство и правила наладки применяемого оборудования; технические условия на полуфабрикаты из папье-маше художественных изделий сложных форм.

Примеры работ:

а) изделия комбинированные;

б) миниатюры;

в) полубочата.

- 213. Сборщик изделий из дерева и папье-маше

2-й разряд

Характеристика работ: Сборка простых и средней сложности художественных изделий и их узлов из дерева и папье-маше из деталей по готовым образцам вручную и на обслуживаемых станках.

Должен знать: назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; приемы слесарной обработки деталей и подвижных узлов; технологическую последовательность столярной обработки простых и средней сложности художественных изделий и их узлов из дерева и папье-маше; правила пользования применяемыми приспособлениями и инструментом.

Примеры работ:

а) игрушки богородские;

б) шкатулки.

- 214. Сборщик изделий из дерева и папье-маше

3-й разряд

Характеристика работ: сборка сложных художественных изделий и их узлов из дерева и папье-маше по эскизам и чертежам вручную и на обслуживаемых станках; изготовление металлических шарниров и вставка их в изделия.

Должен знать: устройство и методы регулирования обслуживаемого оборудования; приемы сборки сложных художественных изделий и их узлов из дерева и папье-маше; приемы слесарной обработки деталей при изготовлении шарниров и способы закрепления их в изделиях из дерева и папье-маше.

Примеры работ:

а) палки, поставцы;

б) пудреницы.

- 215. Сборщик изделий из дерева и папье-маше

4-й разряд

Характеристика работ: сборка особо сложных высокохудожественных и уникальных изделий из дерева и папье-маше по чертежам и эскизам вручную и на обслуживаемых станках; изготовление особо сложных деталей высокохудожественных и уникальных изделий из дерева и папье-маше по образцам и эскизам; наладка применяемого оборудования.

Должен знать: приемы сборки и обработки особо сложных высокохудожественных и уникальных изделий из дерева и папье-маше; правила наладки применяемого оборудования.

Примеры работ:

а) ларцы;

б) мебель;

в) хлебницы.

- 216. Художник миниатюрной живописи

3-й разряд

Характеристика работ: художественное оформление лаковых изделий из папье-маше с простыми сюжетами с применением техники многослойной масляной миниатюрной живописи темперными красками по образцам и эскизам с использованием листового золота и росписи по нему (живопись по «сквозному») или исполненных твореным золотом.

Должен знать: технику корпусной и лессировочной миниатюрной живописи темперными или масляными красками; свойства и качество применяемых красок, кистей и лаков; приемы подготовки художественных изделий под живопись, грунтовки, перевода рисунка; изготовление красок нужной консистенции.

Примеры работ:

роспись:

а) книжки записные;

б) пейзажи, изображения силуэтные.

- 217. Художник миниатюрной живописи

4-й разряд

Характеристика работ: художественное оформление лаковых изделий из папье-маше с сюжетами средней сложности с применением многослойной техники масляной миниатюрной живописи и живописи темперными красками по образцам и эскизам и традиционных декоративных приемов оформления по данным образцам.

Должен знать: приемы росписи лаковых изделий с сюжетами средней сложности; основы декоративной живописи и композиции рисунка; способы влияния лаков на цвет пигментов; приемы подготовки художественных изделий под живопись.

Примеры работ:

роспись:

а) композиции с несколькими фигурками в сочетании с изображением пейзажей и животных;

б) шкатулки «Аленушка»;

в) шкатулки «Жар-птица».

- 218. Художник миниатюрной живописи

5-й разряд

Характеристика работ: художественное оформление лаковых изделий из папье-маше со сложными сюжетами с применением многослойной техники масляной живописи и живописи темперными красками по собственным композициям; изменение размеров рисунка в зависимости от размеров полуфабрикатов изделий; изготовление новых образцов изделий по составным композициям.

Должен знать: приемы росписи лаковых изделий со сложными сюжетами, технику применения металлических подкладок, порошков и перламутра; технику исполнения применяемых декоративных способов оформления лаковых изделий; приемы изменения размеров рисунка в зависимости от размеров полуфабрикатов лаковых изделий.

Примеры работ:

роспись:

а) композиции орнаментальные и многофигурные с несколькими сценами;

б) шкатулки «Охотники на привале»;

в) шкатулки «Конек-Горбунок».

- 219. Художник миниатюрной живописи

6-й разряд

Характеристика работ: художественное оформление лаковых изделий из папье-маше с особо сложными сюжетами с применением многослойной техники масляной миниатюрной живописи и живописи темперными красками по собственным композициям; выполнение особо сложных многофигурных композиций, миниатюрных портретов, пейзажей, натюрмортов по образцам, по собственным рисункам и эскизам; создание новых уникальных и выставочных образцов изделий.

Должен знать: законы построения особо сложных тематических и многофигурных композиций; приемы декоративного оформления миниатюрных лаковых изделий, традиционных для каждого из лаковых промыслов, и технические условия на изготовление изделий.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ:

роспись:

а) ларец «Салют на Красной площади»;

б) миниатюра «Сказка о царе Салтане».

- 220. Художник миниатюрной живописи

7-й разряд

Характеристика работ: художественное оформление лаковых изделий из папье-маше по собственным композициям с применением многослойной техники масляными и темперными красками в традициях народной миниатюрной живописи; мстерская, палехская и федоскинская миниатюра, выполненная в реалистической манере яркими красками на черном лаковом фоне с лессировкой по перламутру или листочкам фольги; выполнение сложных фольклорных, исторических и литературных сюжетов, портретов, пейзажей, натюрмортов, орнаментов по собственным рисункам и эскизам; создание новых уникальных и выставочных образцов, авторских изделий и эксклюзивных коллекций.

Должен знать: законы построения сложных тематических и многофигурных композиций; приемы декоративного оформления миниатюрных лаковых изделий в традициях мстерской, палехской и федоскинской росписи; основы живописи; технические условия на изготовление лаковых изделий.

Требуется среднее профессиональное образование.

- Раздел 8. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИЗ КОСТИ И РОГА

- 221. Нарезчик изделий из кости и рога

2-й разряд

Характеристика работ: равномерная и точная заточка зубьев гребней и расчесок из кости и рога на станке для заточки зубьев; подготовка инструмента и станка к работе; разметка пластин кости и рога по трафарету.

Должен знать: технологический процесс и приемы заточки зубьев гребней и расчесок из кости и рога; устройство, принцип работы и правила эксплуатации станков для заточки зубьев; способы установки, выверки и правила заточки инструмента; технические условия на кости и рога, их свойства и требования, предъявляемые к их качеству.

- 222. Нарезчик изделий из кости и рога

3-й разряд

Характеристика работ: нарезка зубьев гребенок, расчесок и других изделий из кости и рога установленной частоты на дисковых пилах; настройка, наладка и заточка дисковых пил. установка и выверка пилы и применяемых приспособлений; определение степени пригодности пластин, плашек из кости и рога для дальнейшей обработки при наличии отклонений от основных форм и размеров.

Должен знать: технологический процесс и приемы нарезки зубьев гребней, расчесок и других изделий из кости и рога; устройство, принцип работы и правила эксплуатации дисковых пил, правила их регулирования в зависимости от частоты и глубины нарезки зубьев.

- 223. Обработчик изделий из кости и рога

2-й разряд

Характеристика работ: обработка художественных изделий простой конфигурации из кости и рога и их полуфабрикатов на фрезерных заточных станках и обдирочных кругах; сверление отверстий (глазков) пуговиц на сверлильных станках.

Должен знать: назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; правила заправки и заточки применяемого режущего инструмента; свойства кости и рога.

Примеры работ:

корпуса и торцы зубных щеток.

- 224. Обработчик изделий из кости и рога

3-й разряд

Характеристика работ: обработка художественных изделий средней сложности конфигурации из кости и рога и их полуфабрикатов на токарных, фрезерных и сверлильных станках по образцам и эскизам; наметка и вырезка пуговиц из костяной плашки; вертикальное сверление отверстий в изделиях; регулирование работы обслуживаемых станков.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации и регулирования обслуживаемого оборудования; правила заточки и правки фрез, установки сверл; технические требования, предъявляемые к обрабатываемым изделиям.

Примеры работ:

а) бусы, шашки - токарная обработка;

б) крючки вязальные – фрезерование;

в) шпильки, запонки, игольницы - фрезерование и сверление.

- 225. Обработчик изделий из кости и рога

4-й разряд

Характеристика работ: обработка художественных изделий сложной конфигурации из кости и рога и их полуфабрикатов на токарных, фрезерных, сверлильных станках по образцам и эскизам; обдирка объемных художественных изделий, выдерживание габаритов изделий согласно техническим требованиям; установление технологической последовательности операций обработки изделий; подогревание металлических кругов и наклеивание на них наждачной бумаги с помощью силикатного клея; установка ограничителей глубины сверления; наладка обслуживаемых станков.

Должен знать: устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования; технологический процесс обработки художественных изделий из кости и рога; назначение различных видов кости и рога для изготовления художественных изделий; правила подогрева металлических кругов и наклейки на них наждачной бумаги; анатомическое строение фигур птиц и животных; правила пользования применяемыми контрольно-измерительным инструментом, крепежными приспособлениями.

Примеры работ:

а) браслеты, скульптура - фрезерование и сверление;

б) крышки, лепестки - обдирка на станках;

в) плашки - обдирка и оконтуривание;

г) туловища птиц, зверей – обдирка;

д) мундштуки, пудреницы, трубки с нарезкой резьбы - токарная обработка.

- 226. Обработчик изделий из кости и рога

5-й разряд

Характеристика работ: обработка художественных изделий особо сложной конфигурации из кости и рога и их полуфабрикатов на обслуживаемых станках по образцам и эскизам; изготовление художественных изделий с внутренними пустотами, требующими большой точности и тщательности обработки.

Должен знать: кинематические схемы обслуживаемых станков; правила чтения чертежей; параметры обработки деталей.

Примеры работ:

кубки, вазы, приборы туалетные - обработка.

- 227. Правильщик роговых пластин

3-й разряд

Характеристика работ: нагревание-распарка роговых пластин в горне, печах или на специальных установках; правка роговых пластин на прессах до полного выравнивания. определение температуры нагрева пластин с помощью приборов; регулирование работы горна, печей, специальных установок и прессов; поддержание температуры нагрева и усилия прессов в соответствии с технологическим процессом.

Должен знать: технологический процесс правки рога; устройство, принцип работы, правила эксплуатации применяемого оборудования; технические условия на рог, его свойства и требования, предъявляемые к его качеству; пороки роговых пластин, возникающие вследствие несоблюдения установленного режима нагрева, способы предупреждения и устранения их; свойства применяемого топлива.

- 228. Прессовщик изделий из рогового порошка

3-й разряд

Характеристика работ: прессование изделий из рогового порошка; засыпка порошка в пресс-формы, установка форм под пресс; настройка и наладка обслуживаемого оборудования; проверка изготавливаемых деталей изделий по образцам, шаблонам или измерительным инструментом; контроль параметров прессования по показаниям контрольно-измерительных и регулирующих приборов.

Должен знать: технологический процесс прессования изделий из рогового порошка; устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; конструкции, правила подготовки и способы установки пресс-форм; требования, предъявляемые к роговому порошку и изготавливаемым деталям; назначение и правила пользования применяемыми контрольно-измерительными и регулирующими приборами.

- 229. Размольщик роговой стружки

2-й разряд

Характеристика работ: размол роговой стружки в порошок; проверка качества загружаемой роговой стружки; подготовка, взвешивание, дозирование и загрузка роговой стружки в мельницы; контроль процесса размола; наладка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: правила и степень размола роговой стружки для различных изделий; правила эксплуатации применяемого оборудования и основные сведения об его устройстве; правила загрузки роговой стружки в обслуживаемое оборудование; технические условия на рог; правила хранения рога, роговой стружки и порошка.

- 230. Распиловщик кости и рога

3-й разряд

Характеристика работ: распиливание на циркульной пиле пленок и колец по заданным размерам для простых и средней сложности изделий из кости и рога; раскрой и распиливание роговых пластин на плашки необходимых размеров, укладка их в тару; опробование циркульной пилы; заточка зубьев пил и их установка для распиливания кости и рога; наладка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации циркульной пилы и правила разводки и заточки ее зубьев; сорта кости и рога и требования, предъявляемые к их качеству, приемы рационального распиливания кости и рога; строение и назначение кости и рога для различных видов изделий.

Примеры работ:

а) кулоны из кости и рога – распиливание;

б) пластины из кости и рога для расчесок, гребней, шпилек - распиливание.

- 231. Распиловщик кости и рога

4-й разряд

Характеристика работ: распиливание на циркульной пиле и вручную заготовок для сложных художественных изделий из кости и рога по заданным чертежам и размерам в соответствии с пропорциями и анатомическим строением птиц, животных, фигуры человека; подбор кости и рога по соответствующей расцветке и декоративным качествам; рациональное использование сырья и предохранение заготовок от разрывов; раскладка заготовок по размерам и назначению.

Должен знать: структуру и специфические особенности кости и рога для изготовления художественных изделий; пропорции и анатомическое строение животных и птиц.

Примеры работ:

а) заготовки из кости и рога для инкрустации художественных изделий, для фигурных скульптур, композиций;

б) пластины фигурные из кости и рога для ожерелий, колец, браслетов.

- 232. Резчик по кости и рогу

2-й разряд

Характеристика работ: художественная резьба по кости и рогу простых художественных изделий по образцам вручную с применением специальных приспособлений; подготовка заготовок простых художественных изделий для выполнения художественной резьбы.

Должен знать: приемы художественной резьбы по кости и рогу простых художественных изделий вручную с применением специальных приспособлений; требования, предъявляемые к используемому сырью.

Примеры работ:

а) пуговицы;

б) шпильки гладкие.

- 233. Резчик по кости и рогу

3-й разряд

Характеристика работ: художественная резьба по кости и рогу средней сложности художественных изделий массового производства по образцам вручную с применением специальных приспособлений и оборудования, обдирочных кругов, наждаков, сверлильных установок, бормашин; наладка бормашин.

Должен знать: правила наладки применяемого инструмента и обслуживаемого оборудования; приемы и технику художественной резьбы по кости и рогу средней сложности художественных изделий.

Примеры работ:

а) броши;

б) заколки;

в) кулоны;

г) крючки.

- 234. Резчик по кости и рогу

4-й разряд

Характеристика работ: художественная резьба по кости и рогу сложных художественных изделий по образцам и эскизам в разной технике (пропильная резьба с геометрическими узорами и ажурная резьба) вручную с применением специальных приспособлений; сборка изделий из отдельных деталей.

Должен знать: технику художественной резьбы по кости и рогу сложных художественных изделий; устройство применяемого инструмента, обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к качеству готовых изделий и используемому сырью.

Примеры работ:

а) вставки;

б) закладки;

в) игольницы;

г) скульптуры.

- 235. Резчик по кости и рогу

5-й разряд

Характеристика работ: художественная резьба по кости и рогу особо сложных по форме художественных изделий, объемной скульптуры и сюжетных композиций в ажурной и рельефной технике по образцам и эскизам различной сложности исполнения вручную с применением специальных приспособлений.

Должен знать: приемы художественной резьбы по кости и рогу особо сложных по форме художественных изделий; способы подготовки и отделки кости и рога для художественной резьбы; правила установки и заточки применяемого инструмента; свойства кости и рога и требования, предъявляемые к их качеству.

Примеры работ:

а) ножи листовые;

б) пудреницы;

в) шкатулки.

- 236. Резчик по кости и рогу

6-й разряд

Характеристика работ: художественная резьба по кости и рогу высокохудожественных, выставочных и уникальных художественных изделий с ажурной, плоскорельефной, объемной резьбой и многофигурных художественных изделий (скульптур) по образцам и эскизам, по собственным композициям в разной технике; выполнение новых изделий по собственным композициям; монтаж, сборка изделий; крепление деталей, склеивание деталей и узлов изделий; выполнение резьбы с учетом сохранения художественных достоинств и декоративных качеств применяемых материалов.

Должен знать: приемы ажурной, плоскорельефной, объемной художественной резьбы по кости и рогу художественных изделий и резьбы многофигурных художественных изделий с применением специальных приспособлений; традиционные приемы художественной резьбы по кости и рогу художественных изделий.

Примеры работ:

скульптуры типа «Весть о спутнике», «Мужичок с ноготок», «Вещий Олег», «Репка».

- 237. Сортировщик кости и рога

3-й разряд

Характеристика работ: сортировка кости и рога по качеству и назначению; подготовка кости и рога для дальнейшей обработки в соответствии с техническими требованиями; обезжиривание и отбелка кости; отделение рога от лобовика и стержня на прессе или циркулярной пилой.

Должен знать: технические требования на прием и сортировку кости и рога; свойства кости и рога, технические условия на них и требования, предъявляемые к их качеству; устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и применяемого инструмента; технологический процесс обезжиривания и отбелки кости, а также первичной обработки рога; пороки кости и рога, методы их исправления.

- Раздел 9. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

- 238. Заготовщик янтаря

2-й разряд

Характеристика работ: отеска естественного янтаря и отходов от прессованного янтаря металлическим ножом вручную до полного удаления верхней корки; ошкуровка вручную янтарных кусков от верхней корки и включений для прессования янтаря; мойка ошкуренного янтаря и янтарных отходов в фарфоровых ваннах содовым раствором, сушка янтаря и отходов в электропечах; подготовка электропечи к работе.

Должен знать: свойства естественного янтаря; правила пользования применяемым инструментом; технологию сушки янтаря и янтарных отходов; устройство электропечи и температурный режим сушки янтаря и янтарных отходов; правила загрузки и выгрузки янтаря из электропечи.

- 239. Заготовщик янтаря

3-й разряд

Характеристика работ: отеска заготовок художественных изделий из янтаря различных размеров и форм; распиливание кусков естественного и прессованного янтаря на заготовки прямоугольной и квадратной форм дисковыми и ленточными пилами; сверление в заготовках сквозных и глухих отверстий по чертежам и шаблонам.

Должен знать: приемы отески заготовок художественных изделий из янтаря прямоугольной и квадратной форм; устройство и правила эксплуатации дисковых, ленточных пил и сверлильных станков; сортность янтаря и технические требования, предъявляемые к полуфабрикатам художественных изделий из янтаря; способы использования янтаря.

- 240. Заготовщик янтаря

4-й разряд

Характеристика работ: заготовка естественного янтаря для обработки и изготовления художественных изделий; распиливание янтаря на заготовки овальной, конусообразной и других сложных форм циркулярными и ленточными пилами по моделям-эталонам, шаблонам и чертежам; наладка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: приемы распиливания янтаря на заготовки художественных изделий сложной конфигурации; правила наладки, заточки циркулярных и ленточных пил; правила определения по внешнему виду цвета, структуры, твердости янтаря.

- 241. Калильщик янтаря

3-й разряд

Характеристика работ: закаливание дробленого и молотого янтаря в муфельных и электропечах; загрузка сырья в печь и выгрузка после закалки.

Должен знать: свойства естественного янтаря и требования, предъявляемые к его качеству; технологию и температурные режимы закалки дробленого и молотого янтаря; правила эксплуатации муфельных и электропечей, способы их обезжиривания в процессе закалки дробленого и молотого янтаря.

- 242. Калильщик янтаря

4-й разряд

Характеристика работ: закаливание художественных изделий из янтаря и их полуфабрикатов в муфельных и электропечах; загрузка изделий в печь и выгрузка после закалки.

Должен знать: технологию и температурные режимы закалки художественных изделий из янтаря и их полуфабрикатов; конструкцию муфельных и электропечей.

- 243. Обработчик изделий из янтаря

3-й разряд

Характеристика работ: обработка на обслуживаемых станках и вручную простых художественных изделий из янтаря с остатками янтарной коры по шаблонам, чертежам, моделям-эталонам с применением различных приспособлений и измерительных инструментов; регулирование обслуживаемого станка и применяемых приспособлений.

Должен знать: приемы и способы обработки простых художественных изделий из янтаря на обслуживаемых станках и вручную; назначение, принцип действия и регулирования обслуживаемого оборудования и применяемых приспособлений; правила заточки и пользования режущим инструментом; правила пользования измерительным инструментом.

- 244. Обработчик изделий из янтаря

4-й разряд

Характеристика работ: обработка на обслуживаемых станках и вручную средней сложности художественных изделий из янтаря по шаблонам, чертежам, моделям-эталонам с применением различных приспособлений и измерительного инструмента, исходя из разнообразия форм, оттенков прозрачности, орнамента коры и других оптико-физических свойств янтаря; наладка обслуживаемых станков и приспособлений к ним.

Должен знать: приемы и способы обработки средней сложности художественных изделий из янтаря на обслуживаемых станках и вручную; свойства естественного и прессованного янтаря и требования, предъявляемые к его качеству; оптико-физические свойства янтаря; устройство и правила наладки применяемых приспособлений и обслуживаемого оборудования; прочностные свойства янтаря при всех видах обработки.

Примеры работ:

ожерелья, кулоны - изготовление и обработка деталей.

- 245. Обработчик изделий из янтаря

5-й разряд

Характеристика работ: обработка на обслуживаемых станках и вручную сложных и особо сложных художественных изделий из янтаря; изготовление сложных объемных и фигурных, а также высокохудожественных, уникальных изделий из янтаря с деталями высокой точности, внутренними выемками.

Должен знать: приемы и способы обработки сложных и особо сложных художественных изделий из янтаря; орнаментально-декоративные свойства янтаря всех видов и сортов; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования.

Примеры работ:

а) игрушки-сувениры, фигуры шахматные – изготовление;

б) мозаика - обработка.

- 246. Сборщик изделий из янтаря

3-й разряд

Характеристика работ: сборка простых и средней сложности художественных изделий из янтаря; комплектование заготовок художественных изделий из янтаря по размерам и расцветкам для сборки изделий.

Должен знать: правила подбора деталей и заготовок художественных изделий из янтаря по размеру и расцветке; правила чередования цвета янтаря в художественных изделиях; свойства естественного и прессованного янтаря; требования, предъявляемые к художественным изделиям из янтаря; правила пользования применяемым инструментом.

Примеры работ:

броши, кольца, кулоны, мундштуки - сборка.

- 247. Сборщик изделий из янтаря

4-й разряд

Характеристика работ: сборка сложных и особо сложных художественных изделий из янтаря; монтаж сложных и особо сложных деталей художественных изделий из янтаря на металлические детали с креплением замка, сверление отверстий.

Должен знать: приемы сверления отверстий с подбором деталей художественных изделий из янтаря одной или нескольких расцветок; способы крепления замков при сборке изделий.

Примеры работ:

браслеты, ожерелья, мозаика - сборка.

- 248. Шлифовщик янтаря

3-й разряд

Характеристика работ: шлифование, полирование, огранка и глянцевание на обслуживаемых станках и вручную простых и средней сложности художественных и ювелирных изделий из янтаря различных форм по моделям, чертежам, эскизам художников; установление дефектов и годности кусков янтаря для дальнейшей обработки; регулирование обслуживаемых станков.

Должен знать: способы и технологию шлифования, полирования, сверления и глянцевания янтаря; требования, предъявляемые к художественным изделиям из янтаря; принцип действия и способы регулирования обслуживаемых станков, применяемого инструмента; виды применяемых материалов и пасты; физические и химические свойства всех видов и сортов янтаря; правила чтения чертежей.

Примеры работ;

бусы, запонки, вставки для колец и серег, кулоны - полирование, огранка, глянцевание.

- 249. Шлифовщик янтаря

4-й разряд

Характеристика работ: шлифование, полирование, огранка и глянцевание на обслуживаемых станках и вручную сложных и особо сложных художественных и ювелирных изделий из янтаря и их деталей, исходя из разнообразия форм, оттенков, прозрачности и других оптико-физических свойств янтаря; наладка обслуживаемых станков.

Должен знать: оптико-физические свойства янтаря; требования, предъявляемые к художественным изделиям из янтаря; правила чтения чертежей; приемы пользования измерительным инструментом; устройство обслуживаемых станков и правила их наладки.

Примеры работ:

браслеты, ожерелья, мундштуки, мозаика - полирование, огранка, глянцевание.

- Раздел 10. СКУЛЬПТУРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- 250. Лепщик скульптурного производства

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных работ перед лепкой; просеивание гипса, цемента, песка; промывка мраморной крошки; приготовление скульптурной глины, несложных бетонных смесей; заготовка дранки, пеньки; резка клея; варка смазки и клея по заданной рецептуре; насечка поверхности штукатурки для установки лепных изделий; перемещение в пределах рабочей зоны материалов, форм, гипсовых и бетонных изделий.

Должен знать: свойства материалов, применяемых в скульптурном производстве, правила обращения с ними; порядок изготовления применяемых растворов, смесей; правила варки смазки, клея.

- 251. Лепщик скульптурного производства

2-й разряд

Характеристика работ: отливка из гипса и набивка из бетонной смеси в кусковых формах аксессуаров скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки, покрытие форм смазкой и лаком под руководством лепщика скульптурного производства более высокой квалификации; отливка в клеевых формах несложных статуэток из пластмассы; приготовление сложных бетонных смесей, гипсовых и пластмассовых растворов, мастики по заданной рецептуре; установка на месте несложных архитектурных деталей под руководством лепщика скульптурного производства более высокой квалификации.

Должен знать: технологию приготовления применяемых растворов, смесей; правила подготовки форм для отливки в них изделий скульптурного производства; правила обращения с применяемым инструментом.

- 252. Лепщик скульптурного производства

3-й разряд

Характеристика работ: отливка из гипса в кусковых, клеевых и формопластовых формах, набивка из бетонной смеси в кусковых формах несложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; покрытие форм смазкой и лаком в кусковых и клеевых формах; изготовление из папье-маше и мастики несложных архитектурных деталей с отделкой и зачисткой после сушки; отливка из пластмасс в клеевых, формопластовых и металлических формах сложных статуэток; установка на месте несложных скульптурных произведений под руководством лепщика скульптурного производства более высокой квалификации.

Должен знать: способы отливки и набивки несложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; правила дозировки гипсовых и пластмассовых растворов, бетонных смесей, мастик, папье-маше; способы применения смазок, лаков; технологию отделки скульптурных произведений из гипса, бетона, мастики, папье-маше.

- 253. Лепщик скульптурного производства

4-й разряд

Характеристика работ: отливка из гипса в кусковых, клеевых и формопластовых формах, набивка из бетонной смеси в кусковых формах, монтаж, нанесение фактуры, шлифование сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; изготовление из папье-маше и мастики сложных деталей архитектурной лепки с зачисткой и отделкой; отливка из пластмасс сложных статуэток способом воскового литья; установка на место несложных и сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки.

Должен знать: способы отливки и набивки сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; технологию подготовки кусковых, клеевых и формопластовых форм; рецептуру приготовления сложных бетонных смесей с имитацией под естественный камень; способы армирования изделий скульптурного производства и правила размещения их несущих каркасов; способы приготовления по заданной рецептуре пластических масс.

- 254. Лепщик скульптурного производства

5-й разряд

Характеристика работ: отливка из гипса в кусковых, клеевых и формопластовых формах, набивка из бетонной смеси в кусковых формах, монтаж, отделка и установка на месте особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; изготовление из мастики и папье-маше в кусковых, клеевых и комбинированных формах особо сложных скульптурных и архитектурных деталей, отделка и установка их на криволинейных поверхностях; отливка особо сложных статуэток из пластических масс в кусковых гипсовых и металлических формах целиком в «окатку» или способом выплавляемого воскового литья.

Должен знать: способы отливки и набивки особо сложных, скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; технологию отливки из гипса, пластических масс, набивки бетонными смесями в различных формах изделий скульптурного производства; способы обработки фактуры; правила заправки и заточки применяемого инструмента; правила установки скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; способы дозировки компонентов пластических масс и правила обращения с ними; способы обработки изделий из пластических масс.

- 255. Лепщик скульптурного производства

6-й разряд

Характеристика работ: набивка из сложной бетонной смеси с различными компонентами и красителями в кусковых или комбинированных формах монументального произведения целиком на месте его размещения на архитектурном сооружении, на постаменте; равномерное размещение сложного каркаса; установка и крепление закладных кусков формы по мере заполнения ее бетонной смесью; заполнение смесью всех деталей динамично решенного монумента; монолитное соединение замесов бетонной смеси по мере заполнения форм; общее крепление скульптурного произведения в процессе выполнения работ; установка на архитектурных сооружениях особо сложных монументальных произведений.

Должен знать: технологию набивки из сложной бетонной смеси в различных формах монументального произведения на месте его размещения на архитектурном сооружении, на постаменте; технологию приготовления сложных бетонных смесей с красителями, однородных по тону, независимо от количества замесов; порядок заполнения форм бетонной смесью; порядок крепления и размещения каркаса; способы предохранения несущей арматуры от коррозии; порядок построения каркасов по конструкторским чертежам.

- 256. Модельщик скульптурного производства

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных работ перед изготовлением моделей скульптурных произведений и их увеличением; приготовление скульптурной глины, пластилина, гипсовых растворов, металлической и деревянной арматуры, пеньки, смазки.

Должен знать: свойства и назначение основных материалов, применяемых при изготовлении гипсовых моделей скульптурных произведений и при их увеличении.

- 257. Модельщик скульптурного производства

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление из гипса по шаблонам несложных моделей архитектурной лепки в натуральную величину под руководством модельщика скульптурного производства более высокой квалификации; монтаж и зачистка гипсовой модели; участие в установке обмерных пунктирных рам; уход за скульптурой в процессе увеличения.

Должен знать: способы изготовления несложных моделей архитектурной лепки из гипса; изготовление несложных шаблонов несложных моделей архитектурной лепки; свойства и назначение основных материалов, применяемых при изготовлении гипсовых моделей.

- 258. Модельщик скульптурного производства

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление из гипса по шаблонам несложных моделей архитектурной лепки в натуральную величину; изготовление несложных шаблонов из дерева, жести и вытягивание из гипса несложных изделий и деталей: тело капители, поручни, вазы, балясины, розетки; вырезка из гипса моделей несложных плоских орнаментов, букв; нанесение пунктирных точек на рабочую гипсовую модель несложного скульптурного произведения; увеличение несложных скульптурных произведений с изготовлением спунктированного каркаса и черновой прокладкой в глине без окончательной пролепки.

Должен знать: способы изготовления несложных моделей архитектурной лепки; правила нанесения пунктирных точек на рабочую модель несложного скульптурного произведения; способы построения спунктированного каркаса и черновой прокладки в глине без окончательной пролепки несложных скульптурных произведений; способы изготовления шаблонов несложных моделей архитектурной лепки и вытягивания по ним моделей из гипса.

- 259. Модельщик скульптурного производства

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление по чертежам и шаблонам макетов сложного архитектурного решения: памятников, моделей мемориальных досок с текстом без элементов скульптуры; изготовление сложных шаблонов из дерева, жести и вытягивание из гипса сложных изделий архитектурных профилей и деталей заданных размеров; лепка из глины и пластилина по рисункам и шаблонам сложных объемных моделей архитектурных деталей для дальнейшего перевода в твердый материал: гипс, бетон, металл с учетом усадки металла; нанесение пунктирных точек на рабочую гипсовую модель сложного скульптурного произведения; увеличение сложных скульптурных произведений с изготовлением спунктированного каркаса и черновой прокладкой в глине без окончательной пролепки; реставрация несложных и сложных моделей и эталонов архитектурной лепки.

Должен знать: способы изготовления сложных моделей архитектурной лепки; правила построения рисунка архитектурных деталей, орнамента; соотношение плоскостей и рельефа в орнаменте; способы построения спунктированного каркаса и черновой прокладки в глине без окончательной пролепки сложных скульптурных произведений; способы изготовления сложных шаблонов и вытягивания из гипса сложных изделий архитектурных профилей.

- 260. Модельщик скульптурного производства

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление из гипса по чертежам и шаблонам макетов памятников особо сложного архитектурного решения, моделей мемориальных досок с текстом; изготовление особо сложных шаблонов из дерева, жести и вытягивание из гипса моделей особо сложных архитектурных деталей заданных размеров; лепка из глины и пластилина по рисункам и шаблонам особо сложных архитектурных моделей для дальнейшего перевода в твердый материал: гипс, бетон, металл с учетом усадки металла; изготовление стержней и литников; установка и крепление архитектурных деталей и орнамента на зданиях и сооружениях; нанесение пунктирных точек на рабочую гипсовую модель особо сложного скульптурного произведения; увеличение особо сложных скульптурных произведений с изготовлением спунктированного каркаса и черновой прокладкой в глине без окончательной пролепки; реставрация особо сложных моделей и деталей архитектурной лепки при восстановительных работах.

Должен знать: способы изготовления особо сложных моделей архитектурной лепки; правила построения рисунка орнамента архитектурных деталей классических ордеров; технологию процессов архитектурно-лепного производства; правила ведения работ по установке и креплению архитектурных деталей и орнамента; способы построения особо сложных скульптурных произведений; способы изготовления особо сложных шаблонов и вытягивания из гипса особо сложных архитектурных деталей; способы построения спунктированного каркаса и черновой прокладки в глине без окончательной пролепки особо сложных скульптурных произведений.

- 261. Патинировщик

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных работ перед патинированием и тонированием изделий: промывка, просушка, обработка смесью кислот или раствором щелочей поверхности скульптуры из металла, грунтовка изделий из гипса или мастики под руководством патинировщика более высокой квалификации; измельчение, просеивание и размешивание материалов для приготовления химических растворов и тонировочных смесей.

Должен знать: назначение исходных материалов, входящих в состав химических растворов и тонировочных смесей; правила обращения с кислотами и щелочами.

- 262. Патинировщик

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных работ перед патинированием и тонированием изделий: промывка, просушка, обработка смесью кислот или раствором щелочей поверхности скульптуры из металла, грунтовка изделий из гипса или мастики; приготовление по заданным рецептам травильных смесей, грунтовочных составов под руководством патинировщика более высокой квалификации; однотонное окрашивание и бронзирование поверхности скульптурных произведений и архитектурных деталей из гипса, мастики, бетона.

Должен знать: технологию процесса травления, обезжиривания, очистки и грунтовки патинируемой и тонируемой поверхности изделий; свойства применяемых кислот, растворов, красок.

- 263. Патинировщик

3-й разряд

Характеристика работ: патинирование и тонирование по образцам несложных скульптурных произведений и архитектурных деталей из металла, гипса, мастики, бетона химическими растворами или тонировочными смесями с имитацией под бронзу, серебро, чугун, слоновую кость и т.п.; приготовление по заданным рецептам смесей кислот, растворов щелочей под руководством патинировщика более высокой квалификации.

Должен знать: способы патинирования и тонирования несложных скульптурных произведений и архитектурных деталей; химические свойства и светоустойчивость отдельных применяемых красителей.

- 264. Патинировщик

4-й разряд

Характеристика работ: патинирование и тонирование по образцам сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей из металла, гипса, мастики, бетона химическими растворами или тонировочными смесями; покрытие изделий из металла лаками или раствором воска в скипидаре для получения защитной пленки, предохраняющей от коррозии.

Должен знать: способы патинирования и тонирования сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей; химические свойства патинировочных растворов и тонировочных смесей; способы нанесения защитной пленки; устройство краскораспылителя и правила его эксплуатации; правила работы с агрессивными сильнодействующими химическими растворами.

- 265. Патинировщик

5-й разряд

Характеристика работ: патинирование и тонирование особо сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей из металла, гипса, мастики, бетона химическими растворами и тонировочными смесями; выявление на затонированной поверхности светотеней; приготовление по заданной рецептуре травильных смесей, грунтовочных составов, смесей кислот, растворов щелочей для патинирования и тонирования.

Должен знать: способы патинирования и тонирования особо сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей; сорта красок, химикатов, лаков; способы приготовления химических растворов, смесей для патинирования и тонирования; технологию составления красителей для многотоновой окраски; способы закрепления тонирующих составов; способы выявления светотеней.

- 266. Патинировщик

6-й разряд

Характеристика работ: патинирование и тонирование уникальных выставочных скульптурных произведений из различных материалов с имитацией под металл, камень, керамику, дерево, старую бронзу, серебро и т.п.; составление рецептуры травильных смесей, грунтовочных составов, химических растворов и тонировочных смесей; изготовление образцов тонирования и патинирования скульптурных произведений из различных материалов с подбором цветовой гаммы.

Должен знать: способы патинирования и тонирования уникальных выставочных скульптурных произведений; технологию патинирования и тонирования; технологию применения лаков, закрепителей, предохраняющих патинированную и тонированную поверхность скульптурного произведения от разрушения; назначение химикатов и их воздействие на цветные металлы; технологию составления рецептуры для патинирования и тонирования с подбором цветовой гаммы химических растворов и тонирующих составов.

- 267. Форматор скульптурного производства

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных работ перед формовкой скульптурных произведений; приготовление гипсового раствора, резка и варка клея и формопласта; раскалывание черновых форм скульптурных произведений в неответственных частях; покрытие лаком форм и эталонов моделей скульптурных произведений перед формовкой.

Должен знать: способы приготовления гипсовых растворов в зависимости от их назначения; способы варки клея, смазки; правила покрытия моделей и форм скульптурных произведений лаком.

- 268. Форматор скульптурного производства

3-й разряд

Характеристика работ: снятие чистых кусковых, клеевых и формопластовых форм с гипсовых эталонов моделей несложных скульптурных произведений, деталей архитектурной лепки и отливка в формах моделей в гипсе под руководством форматора скульптурного производства более высокой квалификации; изготовление кожухов под кусковые, клеевые и формопластовые формы; армирование форм; снятие швов и зачистка отлитых изделий скульптурного производства.

Должен знать: правила снятия чистых кусковых, клеевых и формопластовых форм с гипсовых эталонов моделей несложных скульптурных произведений и способы их армирования; правила изготовления кожухов и крепления в них слоя гипса, клея и формопласта; назначение и способы применения арматуры в кожухах.

- 269. Форматор скульптурного производства

4-й разряд

Характеристика работ: снятие чистых кусковых, клеевых и формопластовых форм с гипсовых эталонов, эскизов, моделей несложных скульптурных произведений, деталей архитектурной лепки и отливка в формах моделей в гипсе и бетоне; снятие черновых форм с несложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки, выполненных в глине или пластилине, и отливка из гипса в этих формах авторских оригиналов; раскалывание форм.

Должен знать: способы формовки несложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; правила разметки закладываемых кусков, армирования отливок; формовки кусков для соединения отливок на болтах, штифтах под сварку и холодную затяжку; размер шарниров для конструктивных и декоративных кусков в соответствии с общим размером скульптуры; свойства и назначение материалов, употребляемых при формовке.

- 270. Форматор скульптурного производства

5-й разряд

Характеристика работ: снятие чистых кусковых, клеевых и формопластовых форм с гипсовых эталонов, эскизов, моделей сложных скульптурных произведений, деталей архитектурной лепки и отливка в формах произведений в гипсе, бетоне, керамике и т.д.; снятие черновых форм со сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки, выполненных в глине или пластилине, и отливка из гипса в формах авторских оригиналов; разметка несложной и сложной глиняной модели; черновая и чистовая (кусковая) формовка сложных скульптурных произведений с шарнировкой кусков для отливки в металле; разборка и сборка несложных и сложных моделей с устройством каркаса; реставрация поврежденных деталей модели.

Должен знать: способы формовки сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки с отделением и без отделения различных частей; способы изготовления шарниров и «замков»; технологию изготовления скульптурных произведений из гипса, бетонных смесей, мастики, керамики, фарфора, фаянса, металла и т.д.; величину допускаемой толщины стенок гипсовых моделей; размеры кусков модели, допускаемые производственными возможностями для формовки в опоках и отливки в металле.

- 271. Форматор скульптурного производства

6-й разряд

Характеристика работ: снятие чистых (кусковых), клеевых и формопластовых форм с гипсовых эталонов эскизов, моделей особо сложных скульптурных произведений, деталей архитектурной лепки и отливка в формах моделей в различных материалах; снятие черновых форм с особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки, выполненных в глине или пластилине, и отливка в этих формах авторских оригиналов; разметка и резка особо сложных моделей, выполненных в глине; черновая и чистая (кусковая) формовка особо сложных скульптурных произведений с шарнировкой кусков для отливки в металле или бетоне; разборка и сборка особо сложных моделей скульптурных произведений.

Должен знать: способы формовки особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; технологию производства формовочных работ; порядок формовки для литья высококлеевых форм с моделей, выполненных из камня, фарфора, дерева.

- 272. Чеканщик скульптурного производства

1-й разряд

Характеристика работ: выполнение подготовительных работ перед выколоткой; разжигание горна для обжига листовой меди; зачистка вручную швов от сварки на деталях скульптурных произведений.

Должен знать: правила обработки сварного шва и обращения с ручным инструментом.

- 273. Чеканщик скульптурного производства

2-й разряд

Характеристика работ: выколотка из раскроенного листового металла несложных деталей скульптурных произведений под руководством чеканщика скульптурного производства более высокой квалификации; подготовка гипсовых форм для заливки баббитом и деталей из листового металла для заливки смолой; зачистка сварных швов механическим инструментом; установка на верстаках в рабочее положение деталей твердой модели скульптурных произведений для выколотки по ним изделий из листового металла; обжиг листовой меди в горне в процессе изготовления деталей скульптуры.

Должен знать: правила пользования применяемым механическим инструментом; принцип действия обслуживаемого оборудования; технологию обжига листовой меди, плавки баббита и смолы.

- 274. Чеканщик скульптурного производства

3-й разряд

Характеристика работ: выколотка из раскроенного листового металла несложных деталей скульптурных произведений; нанесение фактуры по заданному образцу; разметка несложных деталей скульптурных произведений, снятие шаблонов из бумаги и раскрой по ним листового металла под руководством чеканщика скульптурного производства более высокой квалификации; подрезка и подготовка выколоченных деталей к сварке; заготовка деталей каркаса по готовым размерам; сборка несложных скульптурных произведений и монтаж под каркас под руководством чеканщика скульптурного производства более высокой квалификации.

Должен знать: способы выколотки несложных деталей скульптурных произведений; способы вытягивания и посадки листового металла; способы нанесения фактуры.

- 275. Чеканщик скульптурного производства

4-й разряд

Характеристика работ: выколотка и прочеканка из листового металла несложных скульптурных произведений, архитектурных деталей, буквенных знаков всех видов шрифтов с раскроем по шаблонам, посадкой и вытяжкой листового металла до полного обжима по твердой модели; правка деталей после сварки и прочеканки сварных швов; сборка несложных скульптурных произведений, монтаж на каркасе и проработка до соответствия с авторской моделью; изготовление несложных несущих каркасов из сортовой стали.

Должен знать: способы выколотки несложных скульптурных произведений; технологию заливки архитектурных деталей баббитом или смолой; способы пайки металлов с применением припоя и флюсов.

- 276. Чеканщик скульптурного производства

5-й разряд

Характеристика работ: выколотка из листового металла и прочеканка сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей; разметка скульптурных произведений, снятие шаблонов из бумаги и раскрой по ним листового металла; монтаж отдельными блоками и сборка на каркасе сложных скульптурных произведений; изготовление сложного каркаса оболочки скульптуры и несущего каркаса; общая прочеканка сложного скульптурного произведения под руководством автора в соответствии с авторской моделью.

Должен знать: способы выколотки сложных скульптурных произведений; технологию монтажа архитектурных деталей под сварку; виды оборудования и приспособлений, применяемых при выколотке; правила построения пропорции и формы тела человека и животных; методы достижения выразительности скульптурного произведения с помощью светотени и способы выявления светотени методом фактурной обработки; порядок построения сложных несущих каркасов и каркасов оболочки скульптуры.

- 277. Чеканщик скульптурного производства

6-й разряд

Характеристика работ: выколотка из листового металла, монтаж отдельными блоками и прочеканка особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; общая прочеканка особо сложных скульптурных произведений под руководством автора в соответствии с авторской моделью; разметка и построение по рабочим чертежам несущих каркасов из сортовой стали особо сложных скульптурных произведений; установка на место скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки, тонирование готовым составом после их установки.

Должен знать: способы выколотки особо сложных скульптурных произведений; приемы передачи пластических скульптурных форм в листовом металле; правила построения архитектурного орнамента; влияние на форму светотени и приемы передачи глубины рельефа фактурной обработкой; технологию газоэлектросварки металлов; правила применения тонирующих составов на изделиях из листового металла.

- Примечание к разделу «Скульптурное производство»

СЛОЖНОСТЬ СКУЛЬПТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ЛЕПКИ

Признаками сложности скульптурно-технических работ являются:

а) при увеличении с черновой прокладкой в глине, при камнерезных работах, при выколотке из листового металла - характер лепки - фактура, позы фигур, положение отдельных деталей, глубина складок одежды, наличие аксессуаров; в рельефах - глубина рельефа, насыщенность рисунка, наличие поднутрений;

б) при черновой формовке - доступ к форме, конфигурация деталей, возможность изъятия глины и каркаса;

в) при чистой (кусковой формовке) - количество закладываемых кусков.

Исходя из перечисленных признаков техническое исполнение в материале скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки подразделяется на три группы сложности: несложные, сложные и особо сложные.

1. К несложным произведениям относятся:

а) портретные, декоративные, станковые и монументальные фигуры людей без характерных черт лица, статичные, с обобщенными формами обнаженного тела или в одежде без складок;

б) бюсты без характерных черт лица, без тщательно проработанных анатомических форм, с гладко лежащими волосами;

в) барельефы и горельефы фигурные и орнаментальные с малым выносом рельефа, малонасыщенные;

г) анималистическая скульптура с обобщенными формами в статичных позах, без тонко проработанных деталей фигуры, шерсти, обобщенные фигуры птиц без проработанных перьев;

д) гладкие вазы и урны;

е) плоскостные архитектурные украшения; профилированные розетки, малонасыщенные орнаментом фризы, сухари, гладкие шишки, модульоны и т.д.

2. К сложным произведениям относятся:

а) портретные, декоративные, станковые и монументальные фигуры людей, одиночно стоящие или групповые в динамических позах с характерными тщательно проработанными лицами, обнаженные или в одежде с глубокими складками, с аксессуарами, имеющими большой вынос;

б) бюсты портретные и декоративные с характерными чертами лица, со сложной прической, в одежде с глубокими складками;

в) барельефы и горельефы портретные, фигурные, декоративные, орнаментальные с тщательно проработанным рисунком, со складками с глубокими поднутрениями;

г) анималистическая скульптура в динамических позах с тонко проработанным покровом шерсти, птицы с тонко проработанными перьями;

д) фигурно-орнаментальные вазы, урны с тщательно проработанными рисунком и глубокими складками;

е) густо насыщенные орнаментом детали архитектурной лепки, фигуры, капители, кронштейны и т.д.

3. К особо сложным произведениям относятся:

а) портретные, декоративные, станковые и монументальные фигуры людей, одиночно стоящие или групповые в динамических позах, с лицами со сложно-характерным выражением, фигуры обнаженные с тщательно проработанными анатомическими формами или в одежде со сложными узорами, со сложно-поднутренными складками;

б) бюсты портретные и декоративные со сложно-характерным выражением лица, в морщинах, со сложными, глубокими завитками и прядями волос, с бородами, усами со сложными поднутрениями;

в) барельефы и горельефы портретные, фигурные, орнаментальные (многоплановые и многофигурные) с характерным тонким рисунком, орнаментом, со сложными мелкими складками или со складками с большими поднутрениями;

г) фигуры животных в сложных динамических позах, с особо сложными частями тела, с особо тонко проработанной шерстью;

д) вазы, урны, густо насыщенные барельефным и горельефным орнаментом, с фигурными крышками, ручками и на сложных подставках;

е) детали архитектурных произведений с особо тонким рисунком.

- Раздел 11. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА

- 278. Выравнивальщик кожаных деталей

3-й разряд

Характеристика работ: выравнивание кожаных деталей из жестких кож по всей площади и по краям вручную ножом или на специальной машине до требуемой толщины в соответствии с нормативами, установленными государственными стандартами или техническими условиями; регулирование работы обслуживаемого оборудования.

Должен знать: приемы выравнивания кожаных деталей из жестких кож, свойства материалов, из которых они изготовлены; государственные стандарты и технические условия на кожу; правила регулирования обслуживаемого оборудования.

- 279. Выравнивальщик кожаных деталей

4-й разряд

Характеристика работ: выравнивание кожаных деталей из мягких кож по всей площади и по краям вручную ножом или на специальной машине до требуемой толщины в соответствии с нормативами, установленными государственными стандартами или техническими условиями; наладка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: приемы выравнивания кожаных деталей из мягких кож; правила пользования ножами и специальной машиной; правила наладки обслуживаемого оборудования.

- 280. Вышивальщик по коже и меху

4-й разряд

Характеристика работ: художественная вышивка меховых и кожаных изделий простых и средней сложности рисунков подшейным волосом, бисером, отделка изделий фактурным швом, аппликацией из меха, кожи, замши, спилка, выполненными в национальной технике шитья и отделки; выполнение простых и средней сложности орнаментальных мотивов в технике меховой мозаики; стрижка меха; окраска мездры растительными красками.

Должен знать: технологию художественной вышивки меховых и кожаных изделий по коже и меху подшейным волосом, бисером; способы отделки аппликацией; способы исполнения простой и средней сложности меховой мозаики; технику стрижки меха; технологию окраски мездры; свойства применяемых красителей; устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования.

Примеры работ:

а) броши из меха;

б) кулоны из кожи и меха.

- 281. Вышивальщик по коже и меху

5-й разряд

Характеристика работ: художественная вышивка меховых и кожаных изделий сложным рисунком подшейным волосом, бисером, отделка изделий сложным фактурным швом, аппликацией из меха, кожи, замши, спилка, выполненными в национальной технике шитья и отделки; выполнение сложных орнаментальных мотивов в технике меховой мозаики; увлажнение и пошив изделий декоративным швом; оплетка изделий комбинированным плетением.

Должен знать: технологию художественной вышивки меховых и кожаных изделий сложным рисунком; виды меховых национальных орнаментов и аппликаций и способы их выполнения; виды традиционных национальных швов и техника их выполнения; способы выполнения сложной меховой мозаики.

Примеры работ:

а) ковры - меховая мозаика;

б) сумка - художественная вышивка.

- 282. Вышивальщик по коже и меху

6-й разряд

Характеристика работ: художественная вышивка меховых и кожаных изделий особо сложным рисунком подшейным волосом, бисером, отделка изделий особо сложным фактурным швом, аппликацией из меха, кожи, замши, спилка, выполненными в национальной технике шитья и отделки; выполнение меховых уникальных и выставочных изделий; подбор и составление особо сложного мозаичного орнаментального узора; раскрой по шаблонам деталей изделий из меха в соответствии с техническими требованиями и установленными нормами использования меха; проверка качества раскроенных изделий, удаление дефектов; увлажнение, пошив изделий скорняжным швом, соединение деталей с помощью клея, сушка.

Должен знать: технологическую последовательность пошива национальных меховых и кожаных изделий; требования, предъявляемые к оленьим и конским камусам; нормы расхода и использования меха и вспомогательного материала; режим сушки меховых и кожаных изделий.

Примеры работ:

а) одежда национальная - раскрой, пошив, художественная вышивка и мозаика;

б) унты - раскрой, пошив, художественная вышивка, мозаика.

- 283. Разрисовщик изделий из кожи

2-й разряд

Характеристика работ: тиснение вручную и механическим прессом клише простых рисунков по хромовой коже для художественных изделий.

Должен знать: приемы тиснения простых рисунков; основные свойства кожи; устройство и правила работы на ручном прессе.

- 284. Разрисовщик изделий из кожи

3-й разряд

Характеристика работ: разрисовка простых геометрических орнаментов и узоров по хромовой коже нитро- и масляными красками, фона и краев изделий из кожи темперными красками; тиснение вручную и механическим прессованием клише рисунков средней сложности по хромовой коже и по коже растительного дубления; перенесение рисунка художника на кальку; резьба по коже простых контурных линий и узоров по заданному рисунку и простых орнаментов вручную различными инструментом и приспособлениями: косточками, долотами, кружками, пуансонами.

Должен знать: приемы разрисовки простых геометрических орнаментов и узоров и тиснения рисунков средней сложности; свойства красок и взаимодействие их с кожей; температуру нагрева пресса; правила пользования инструментом для врезания орнамента в кожу; приемы нанесения краски на кожу; номера кистей и правила их применения; правила пользования вспомогательными материалами.

- 285. Разрисовщик изделий из кожи

4-й разряд

Характеристика работ: разрисовка геометрических орнаментов средней сложности по хромовой коже нитроанилиновыми и фотокрасками; фонирование кожи растительного дубления путем втирания вручную, щетками, кисточками составов, смешанных с клеем; тиснение вручную и механическим прессом клише сложных рисунков по хрому и по коже растительного дубления; зарисовка по коже орнамента по эскизу художника; орнаментовка по коже растительного дубления контурно-сложных линий узора; художественная резьба по коже вручную средней сложности орнаментов путем надрезов специальными инструментами; обработка линий надреза до получения необходимой глубины; тиснение простых шрифтов; изготовление технических чертежей по эскизам художников; перенесение рисунков на изделия из кожи; покрытие кожи лаком.

Должен знать: приемы разрисовки геометрических орнаментов средней сложности и тиснения сложных рисунков; приемы и способы ручной надрезки прямых и кривых линий на небольших изделиях из кожи; правила подбора колеров для разрисовки узоров; способы перенесения рисунка на изделие из кожи; приемы покрытия кожи лаком; правила термообработки и заточки применяемого инструмента.

- 286. Разрисовщик изделий из кожи

5-й разряд

Характеристика работ: разрисовка сложных орнаментов с подбором колеров, растительных, геральдических и фигурных композиций и покрытие их фольгой и бронзой; художественная резьба сложных и тиснение плоских особо сложных орнаментальных, растительных, геральдических композиций по рисункам художников вручную специальными инструментами; вырез картона по рисункам художников для выпуклого рельефа несложных линий и узоров; приготовление специальной массы, нанесение ее на картон или папки, обклеивание кожей и рельефное тиснение; тиснение академического шрифта.

Должен знать: приемы разрисовки сложных орнаментов, тиснения плоских особо сложных и резьбы сложных композиций; технологию приготовления специальной массы для рельефного тиснения; приемы нанесения на кожу краски, фольги и бронзы при исполнении цветового контура по надрезам; правила подготовки матрицы для тиснения; правила приготовления краски соответствующих колеров и сложности.

- 287. Разрисовщик изделий из кожи

6-й разряд

Характеристика работ: разрисовка особо сложных орнаментов темперными и акварельными красками; рельефное ручное тиснение и ручная резьба особо сложных орнаментальных, растительных, геральдических орнаментов по рисункам художников; золочение листовым золотом всех видов тиснения; вырез картона по рисункам художников для выпуклого рельефа сложных линий и узоров; выполнение уникальных и выставочных изделий из кожи.

Должен знать: приемы разрисовки особо сложных орнаментов; линейную перспективу, пластическую анатомию; основы живописи, цветоведения; правила чтения чертежей.

- 288. Раскройщик кожи и меха

2-й разряд

Характеристика работ: раскрой кожи, кожзаменителей, бумаги, текстильных и других материалов для изготовления простых изделий из кожи и меха с обеспечением чистого и ровного среза, точного соответствия деталей изделий моделям и эскизам по площади и контурам.

Должен знать: правила рационального раскроя материалов для изготовления простых изделий из кожи и меха; свойства раскраиваемых материалов; методы рационального расположения шаблонов; нормы использования раскраиваемых материалов и нормы их отходов.

Примеры работ:

а) книжки записные, оплетки;

б) ремни;

в) футляры для расчесок.

- 289. Раскройщик кожи и меха

3-й разряд

Характеристика работ: раскрой кожи, кожзаменителей, текстильных материалов и меха для изготовления средней сложности изделий; раскрой заменителей кожи и текстильного материала на детали подкладки; увлажнение меха, равномерная растяжка шкур на рамах, раскладка шаблонов и лекал на подготовленных материалах; регулирование обслуживаемого оборудования и заточка раскройных ножей.

Должен знать: приемы раскроя материалов для изготовления изделий из кожи и меха средней сложности; государственные стандарты и технические условия на раскраиваемые материалы и детали кроя; способы регулирования работы обслуживаемого оборудования и заточки раскройных ножей.

Примеры работ:

а) бумажники;

б) портмоне, обложки для документов;

в) сигаретницы.

- 290. Раскройщик кожи и меха

4-й разряд

Характеристика работ: раскрой кожи, кожзаменителей, текстильных материалов и меха для изготовления сложных изделий из кожи и меха.

Должен знать: приемы рационального раскроя материалов для изготовления сложных изделий из кожи и меха; государственные стандарты и технические условия на изготавливаемые изделия; количество деталей кроя в комплекте данного вида изделий.

Примеры работ:

а) блокноты настольные;

б) портфели;

в) сувениры плоскостного и объемного решения;

г) сумки.

- 291. Раскройщик кожи и меха

5-й разряд

Характеристика работ: раскрой кожи, кожзаменителей, текстильных материалов и меха для изготовления особо сложных изделий из кожи и меха; раскрой уникальных и выставочных изделий из кожи и меха.

Должен знать: приемы рационального раскроя материалов на особо сложные изделия из кожи и меха; государственные стандарты и технические условия на изготавливаемые изделия.

Примеры работ:

а) альбомы;

б) куклы в национальной одежде;

в) коробки комбинированные;

г) обувь национальная;

д) папки для почетных грамот, документов.

- 292. Сборщик изделий из кожи и меха

2-й разряд

Характеристика работ: сборка художественных изделий из кожи и меха вручную под руководством сборщика изделий из кожи и меха более высокой квалификации; пробивка отверстий по краям изделий вручную или при помощи матриц; оплетка простым плетением вручную краев изделий из кожи.

Должен знать: расположение и форму пробиваемых отверстий, расстояние между ними; способы простого плетения вручную, применяемые для оплетки краев художественных изделий из кожи и меха; материалы, применяемые для плетения.

- 293. Сборщик изделий из кожи и меха

3-й разряд

Характеристика работ: сборка простых художественных изделий из кожи и меха вручную; оплетка сложным комбинированным плетением краев изделий; сшивка на швейной машине простых художественных изделий; регулирование работы машины.

Должен знать: приемы сборки простых художественных изделий из кожи и меха; виды и модели прошиваемых художественных изделий; принцип работы и правила регулирования швейных машин.

Примеры работ:

а) варежки – сборка;

б) портмоне, бумажники, кошельки - оплетка, сборка.

- 294. Сборщик изделий из кожи и меха

4-й разряд

Характеристика работ: сборка средней сложности художественных изделий из кожи и меха вручную; выполнение декоративного плетения на художественных изделиях; сшивка на швейной машине художественных изделий.

Должен знать: приемы сборки средней сложности художественных изделий из кожи и меха; свойства применяемых материалов; устройство швейных машин.

Примеры работ:

сборка и оплетка:

а) книжки записные;

б) обложки для книг;

в) портфели;

г) сумки женские.

- 295. Сборщик изделий из кожи и меха

5-й разряд

Характеристика работ: сборка сложных художественных изделий из кожи и меха вручную с обработкой и подгонкой отдельных деталей по эскизам и оттенкам; сшивка на швейной машине сложных художественных изделий; изготовление художественных переплетов; наладка обслуживаемых машин.

Должен знать: приемы сборки сложных художественных изделий из кожи и меха; технологию переплетных работ; методы раскроя переплетных материалов.

Примеры работ:

а) альбомы подарочные, юбилейные, факсимильные, бумажники – сборка;

б) унты - пошив верха.

- 296. Сборщик изделий из кожи и меха

6-й разряд

Характеристика работ: сборка особо сложных художественных изделий из кожи и меха вручную; изготовление конструктивных моделей по эскизам и без эскизов для производства художественных изделий; изготовление шаблонов и раскрой кожи и меха по специальным заказам; изготовление особо сложных художественных переплетов.

Должен знать: приемы сборки особо сложных художественных изделий из кожи и меха; устройство и правила эксплуатации всех видов оборудования, применяемого при сборочных и переплетных работах; устройство и назначение универсальных и специальных приспособлений.

Примеры работ:

а) сигаретницы настольные – сборка;

б) шкатулки для фотографий - сборка.

- Раздел 12. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

- 297. Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление двух-, трехцветных платков, шарфов, салфеток и других мелких художественных изделий из тканей в технике перевязочного батика; ведение процесса запаривания изделий; глажение готовых изделий; приготовление красильных растворов.

Должен знать: приемы нанесения рисунка на ткань в технике перевязочного батика; виды обработки ткани; свойства применяемых красителей; пороки ткани при крашении, причины возникновения и способы предупреждения их; режим запаривания художественных изделий по видам тканей и красителей; художественные традиции промысла.

- 298. Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление четырех-, пятицветных платков, шарфов, салфеток, занавесей, покрывал и других художественно-декоративных изделий в технике перевязочного батика и изделий четырех и более цветов в технике набивки рисунка манерами; изготовление в ограниченной цветовой гамме (до четырех цветов) национальных головных платков «келаган», а также изделий больших размеров для интерьеров; изготовление изделий в технике горячего или холодного батика и свободной росписи (в одну - три краски); изготовление деревянных манер (матриц).

Должен знать: способы нанесения рисунка на ткань в технике набивки рисунка манерами; приемы и способы изготовления манер (матриц); приемы нанесения на ткань горячего воска; национальные традиции в художественной росписи тканей.

- 299. Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление художественно-декоративных изделий свыше пяти цветов в технике перевязочного батика; изготовление национальных головных платков «келаган» широкой цветовой гаммы (четыре и более цветов), а также изделий больших размеров для интерьеров; изготовление многоцветных (в четыре и более красок) орнаментальных и тематических композиций в технике горячего или холодного батика и свободной росписи.

Должен знать: способы сочетания красок и форм рисунка в композиции; основные направления развития национального искусства в художественной росписи тканей.

- 300. Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление экспериментальных художественных панно, декоративных и театральных занавесей, специальных заказов для интерьеров с использованием орнаментальных и тематических композиций различными видами техники росписи по ткани.

Должен знать: виды техники художественной росписи по ткани; основы живописи и композиции рисунка.

- 301. Изготовитель художественных изделий из бересты

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление вручную простых и средней сложности художественных изделий из бересты прямоугольных форм, с простым и средней сложности геометрическим или другим орнаментом, с использованием бересты нескольких оттенков и картона, фанеры, дерева, соломы и других вспомогательных материалов; набор и съем бересты, очистка от луба, мха, наплывов, выпрямление, сушка; складирование и хранение бересты; раскрой бересты; резьба по бересте простых и средней сложности сюжетно-орнаментальных рисунков и создание орнаментальных композиций, характерных для местных традиций промысла.

Должен знать: сроки и правила съема и очистки бересты; способы определения пригодности бересты по качеству для изготовления художественных изделий и условия ее хранения; приемы резьбы по бересте вручную; местные художественные традиции промысла; основы композиции рисунка и законы построения орнаментальных композиций; назначение применяемых инструментов, приемы заточки и правки их.

- 302. Изготовитель художественных изделий из бересты

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление вручную художественных изделий из бересты овальной и цилиндрической формы с включением сложных сюжетно-орнаментальных рисунков и введением элементов традиционного народного орнамента; плетение из бересты художественных изделий; резьба и тиснение по бересте сложных сюжетно-орнаментальных композиций с введением простых изобразительных элементов.

Должен знать: приемы плетения и декорирования художественных изделий из бересты; законы построения сложных сюжетно-орнаментальных композиций; народные традиции в изготовлении изделий из бересты.

- 303. Изготовитель художественных изделий из бересты

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление вручную особо сложных и уникальных художественных изделий из бересты; резьба и тиснение по бересте особо сложных сюжетно-орнаментальных композиций с введением изображения фигуры человека, зверей, птиц и различных архитектурных мотивов; применение сложных переплетений.

Должен знать: приемы тиснения по бересте; свойства применяемых материалов; законы построения особо сложных сюжетно-орнаментальных композиций; основные направления развития национального искусства в плетении художественных изделий из бересты.

- 304. Изготовитель художественных изделий из дерева

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление из дерева простых художественных изделий по собственным композициям; отбор и подготовка материала, определение влажности материала, дефектов; строжка, опиловка «в угол», врезание концов и боковых стенок шкатулок, коробок; сборка, фанеровка и оклейка деталей изделий с применением декоративных элементов; обработка простых изделий на токарных станках; шлифование и полирование изделий; контурная резьба простого рисунка, выполнение неглубоко прорезанной линии с обработкой фона; резьба простых геометрических орнаментов без включения усложненных элементов.

Должен знать: устройство и принцип работы токарного станка, правила его наладки и регулирования; правила пользования инструментом для резьбы и столярной обработки дерева, правила его заточки и правки; основы черчения; породы и пороки древесины; свойства клеев, лаков; приемы контурной резьбы; технику шлифования, полирования, лакирования; способы фанерования; традиции народного художественные промысла.

- 305. Изготовитель художественных изделий из дерева

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление из дерева художественных изделий средней сложности по собственным композициям; сборка изделий, узлов из деталей, зарезка «в ус», «в уголок» и соединение со столярными вязками, склеивание узлов и деталей с последующей торцовкой, подфуговкой и другой обработкой; выборка шунта и четверти, сборка рамок и т.д.; интарсия несложной композиции с использованием не более двух сортов фанеры; токарная обработка изделий средней сложности; изготовление копий традиционных народных изделий; выемчатая и скобчато-выемчатая резьба несложного рисунка; контурная резьба средней сложности рисунка; резьба простых геометрических орнаментов с включением усложненных элементов. плоскорельефная резьба простых рисунков; изготовление и заточка инструмента.

Должен знать: основные физико-механические свойства древесины; назначение и правила пользования инструментом, применяемым при резьбе, интарсии; правила размещения декоративных элементов; приемы трехгранной, скобчато-выемчатой, геометрической контурной и плоскорельефной резьбы; правила построения орнаментов; правила врезки и размещения рисунка.

- 306. Изготовитель художественных изделий из дерева

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление из дерева художественных изделий сложной конфигурации по собственным композициям; подбор древесины по текстуре, использование рисунка древесины; высококачественная обработка поверхности изделия с помощью красителей и вспомогательных материалов; интарсия сложной композиции с использованием более двух сортов фанеры; токарная обработка изделий сложной конфигурации и деталей к ним; реставрация изделий; комплектование изделий в ансамбли по цвету, пропорции, орнаменту, текстуре древесины и т.д.; выемчатая резьба сложных рисунков; плоскорельефная резьба с заоваленным и с выборным фоном, с полной проработкой рисунка в рельефе; ажурная резьба простых и средней сложности рисунков; резьба геометрических орнаментов с включением изобразительных элементов и сложных композиционных решений; объемная резьба с тонировкой элементов.

Должен знать: основы теории резания древесины, композиции дерева с металлом, перламутром, янтарем и другими материалами с использованием текстуры древесины; расчеты соотношения декоративных элементов; основы рисования; народные традиции в изготовлении изделий из дерева.

- 307. Изготовитель художественных изделий из дерева

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление особо сложных художественных изделий из дерева по собственным композициям; высококачественная обработка поверхности изделий с применением красителей; фанерование прямых и гнутых форм; использование текстуры строганного шпона; интарсия сложных народных орнаментов; изготовление образцов традиционной народной мебели; комплектование изделий в ансамбли, интерьеры; изготовление уникальных токарных изделий с использованием текстуры древесины для формы изделия со сложными фигурными профилями и пустотелых; плоскорельефная и ажурная резьба сложных рисунков с барельефным и сильно углубленным фоном, сложных орнаментальных и тематических композиций высокохудожественных изделий; резьба сложных барельефных скульптурных фигур и многофигурных композиций; резьба декоративного панно; резьба орнаментальных и тематических многофигурных композиций по круглым формам изделий.

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству строганного и лущеного шпона, клееной фанеры, сырья и других применяемых материалов; способы и приемы всех видов резьбы; композиционное решение всех видов товарных работ, содержащих сложные художественные элементы и изделия из дерева; технические и эстетические требования, предъявляемые к изготовлению особо сложных художественных изделий из дерева; основные направления развития искусства изготовления художественных изделий из дерева.

- 308. Изготовитель художественных изделий из керамики

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление художественных керамических изделий простой формы, с простой отделкой, сочетающих народные художественные традиции и современные требования.

Должен знать: приемы лепки; свойства применяемых материалов; назначение применяемых инструментов и приспособлений; режим термической обработки глины; традиции народного художественного промысла.

- 309. Изготовитель художественных изделий из керамики

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление художественных керамических изделий средней сложности; отделка изделий многотоновой глазурью; лепка простых и средней сложности скульптурных изделий.

Должен знать: правила раскраски художественных керамических изделий и сочетания формы изделия с рисунком; приемы художественной росписи керамических изделий; свойства керамических красок; правила изменения цвета глазури в процессе обжига; основы построения скульптурных изделий.

- 310. Изготовитель художественных изделий из керамики

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление художественных керамических изделий, сложных по форме и отделке, оригинальных, индивидуальных, выполненных на основе народных традиций; лепка сложных скульптурных изделий; изготовление художественных керамических изделий по технологии «латгальской керамики»; надглазурная и подглазурная роспись художественных керамических изделий.

Должен знать: технологию «латгальской» керамики; способы нанесения и рецептуру глазури и способы получения ее различных оттенков; виды декора; режим термообработки художественных керамических изделий в зависимости от минералогического состава глины; народные традиции в изготовлении изделий из керамики.

- 311. Изготовитель художественных изделий из керамики

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление особо сложных и уникальных высокохудожественных керамических изделий с оригинальным декором из глины разных минералогических составов, а также комбинированных с другими материалами; лепка особо сложных скульптурных изделий.

Должен знать: способы изготовления художественных керамических изделий; виды и состав глазурей и способы нанесения их на художественные керамические изделия; основные направления развития национального искусства изготовления художественных керамических изделий.

- 312. Изготовитель художественных изделий из кожи

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление из кожи художественных изделий простых форм с тиснением простых рисунков и орнаментов в народных традициях; подбор и раскрой кожи, выравнивание по толщине; раскраска рисунков и орнаментов; оплетка изделий простым и комбинированным плетением.

Должен знать: государственные стандарты, художественные и технические свойства кожи; свойства применяемых материалов; правила взаимодействия красок с кожей; способы устранения мелких дефектов кожи; правила построения орнамента; основы сочетания нескольких цветов; технику и способы тиснения кожи; правила пользования применяемым инструментом; народные традиции в изготовлении изделий из кожи.

- 313. Изготовитель художественных изделий из кожи

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление из кожи художественных изделий средней сложности форм с тиснением по собственным композициям сложных рисунков и орнаментов в народных традициях; средней сложности художественная резьба по коже вручную; раскраска орнамента с подбором колера; оплетка изделий сложным плетением.

Должен знать: методы определения соотношения и соответствия орнамента и формы художественного изделия; правила подбора колера для раскраски орнамента; правила термообработки и заточки применяемых инструментов.

- 314. Изготовитель художественных изделий из кожи

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление из кожи художественных изделий сложных форм с тиснением или резьбой сложных орнаментальных композиций по собственным эскизам; вырез из картона для выпуклого рельефа несложных узоров; приготовление специальной массы для рельефного тиснения, нанесение ее на картон, обклеивание кожей; плоское тиснение вручную или резьба по коже сложных композиций и раскраска их с подбором колера; изготовление переплетов.

Должен знать: правила приготовления специальной массы для рельефного тиснения; способы выявления естественной выразительности кожи; технологический процесс изготовления переплетов.

- 315. Изготовитель художественных изделий из кожи

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление из кожи особо сложных, уникальных художественных изделий с плоским тиснением или резьбой особо сложных композиций; вырез картона для выпуклого рельефа сложных узоров; рельефное тиснение сложных композиций; золочение листовым золотом всех видов тиснения; изготовление комплектов из нескольких предметов; выполнение особо сложного плетения.

Должен знать: свойства материалов, применяемых при тиснении и золочении; методы определения соответствия формы и украшающих элементов разных предметов в ансамбле; основные направления развития национального искусства изготовления художественных изделий из кожи.

- 316. Изготовитель художественных изделий из лозы

3-й разряд

Характеристика работ: плетение из лозы художественных изделий декоративного и утилитарного назначения круглых форм несложных конструкций с простыми и средней сложности приемами плетения, с соблюдением определенного сочетания и соотношения форм и декоративных элементов; заготовка лозы, обработка и подбор по цвету, длине и толщине; расщепление лозы и изготовление ленты (шинки).

Должен знать: периоды заготовки применяемого сырья; правила снятия коры, сушки, сортировки и другой обработки применяемого сырья; основные приемы плетения, способы крепления, изготовления простых видов художественных изделий из лозы и их отдельных декоративных элементов; функциональное и декоративное назначение художественных изделий из лозы; правила и способы изготовления применяемых приспособлений, инструмента; методы определения соотношения размеров прутьев и выплетенных из них элементов с формой изделия.

- 317. Изготовитель художественных изделий из лозы

4-й разряд

Характеристика работ: плетение из лозы глубоких художественных изделий со сложными приемами плетения; плетение изделий с декоративными элементами в сочетании их с керамикой, деревом и другими материалами.

Должен знать: сложные приемы плетения глубоких художественных изделий из лозы; приемы оплета художественных изделий из лозы; приемы соединения выплетенных элементов с деталями из других материалов; народные традиции в изготовлении художественных изделий из лозы.

- 318. Изготовитель художественных изделий из лозы

5-й разряд

Характеристика работ: плетение из лозы комплектов художественных изделий с использованием особо сложных приемов плетения; плетение мебели.

Должен знать: виды плетения из лозы; методы определения соотношения формы изделия с дополнением ажурного плетения; способы применения ритма в композиции; правила сочетания различных материалов по форме, фактуре, тональности и т.д.

- 319. Изготовитель художественных изделий из лозы

6-й разряд

Характеристика работ: плетение из лозы сложных по форме и отделке художественных изделий с использованием новых технологий; плетение новых видов узлов из лозы по собственным разработкам; изготовление уникальных, выставочных и сложной пластики художественных изделий по эскизам художника; самостоятельная разработка новых видов изделий и образцов плетений, вариантов декорирования изделий.

Должен знать: виды и технику плетения из лозы; принципы соединения в художественных изделиях из лозы ритма, узоров и цвета; правила сочетания материалов по форме, фактуре, тональности и др.; основные направления развития народных промыслов; технологию заготовки и облагораживания используемого сырья.

- 320. Изготовитель художественных изделий из льноволокна

2-й разряд

Характеристика работ: первичная обработка волокон льна, скручивание нитей, подготовка полотен ткани к работе; подбор отдельных нитей, материалов для изготовления художественных изделий из льноволокна в соответствии с образцом.

Должен знать: свойства применяемых сырья и материалов, приемы их обработки и хранения.

- 321. Изготовитель художественных изделий из льноволокна

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление по образцам цветов, брелков, обручей, салфеток, украшений и других простых художественных изделий из льняных нитей, волокон, полотен, обрабатываемых несложными декоративными швами; плетение типа «макраме», аппликации соломкой.

Должен знать: основные способы обработки применяемых материалов, льна, соломки; последовательность технологических операций при изготовлении простых художественных изделий из льноволокна; приемы получения скрытых соединений нитей льноволокна; правила пользования применяемым инструментом.

- 322. Изготовитель художественных изделий из льноволокна

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление из льняных нитей, льняного полотна или льноволокна скульптурных форм кукол и зверей, небольших панно, декоративных настольных композиций и других художественных изделий усложненных конструктивных форм и декоративного оформления по образцам художественных изделий.

Должен знать: разнообразные способы плетений, приемы получения скрытых соединений нитей льноволокна; способы выполнения декоративных швов, мережки; последовательность операций при изготовлении несложных объемных скульптурных форм из льноволокна; правила пользования применяемым инструментом.

- 323. Изготовитель художественных изделий из льноволокна

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление кукол в национальных костюмах, декоративных панно, декоративных подвесок и других сложных скульптурных форм из льноволокна по образцам художественных изделий с правом авторского вариантного исполнения.

Должен знать: способы плетений, соединений нитей льноволокна; декоративные способы отделки художественных изделий из льноволокна - швы, вышивку, мережки; приемы работы с соломкой, другими материалами, применяемыми в качестве декора; правила пользования применяемым инструментом и эксплуатации обслуживаемого оборудования.

- 324. Изготовитель художественных изделий из льноволокна

6-й разряд

Характеристика работ: создание авторских произведений, выставочных, уникальных образцов объемной скульптурной пластики, декоративных панно и других художественных изделий из льноволокна, сложных по своему технологическому решению с высокохудожественной техникой исполнения.

Должен знать: основы создания композиции, используемые элементы отделки национального костюма; последовательность изготовления деталей соединений художественных изделий из льноволокна, приемов плетений из нитей льна, соломки; правила пользования применяемым инструментом и обслуживаемым оборудованием; основные направления в развитии народных художественных промыслов.

- 325. Изготовитель художественных изделий из металла

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление простых художественных изделий из металла, характерных для местных традиций промысла; распиловка изделий ювелирным лобзиком, обработка напильниками, шабрение, шлифование, полирование; простейшая низко- и высокотемпературная пайка изделий; химическая обработка металла (обработка кислотами) и патинирование; изготовление необходимых инструментов и приспособлений; отображение в изделиях народных традиций, орнаментов, форм; изготовление копий изделий народных промыслов.

Должен знать: свойства и правила обработки применяемых металлов и их сплавов; основные понятия о соотношениях (пропорциях) и расчете простых геометрических форм художественного изделия из металла; основы построения композиции; народные традиции в изготовлении изделий из металла.

- 326. Изготовитель художественных изделий из металла

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление из металла художественных изделий средней сложности; обработка металла вальцами, профиль-вальцами; термическая обработка металла; пайка, распайка и припайка изделий, чеканка. гальваническое покрытие изделий; покрытие изделий эмалью до двух цветов; монтаж изделий с помощью простой клепки, штифтов, резьбовых соединений.

Должен знать: технологию различных видов обработки металлов и их сплавов; рецептуру приготовления припоев, флюсов; современные художественно-эстетические требования, предъявляемые к художественным изделиям из металла.

- 327. Изготовитель художественных изделий из металла

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление по собственным композициям сложных художественных изделий из металла; выполнение химико-термической обработки металла, паяльных и кузнечных работ; гравирование изделий простых композиций; глубокая вытяжка; покрытие изделий эмалью двух цветов; монтаж изделий с помощью сложной клепки, шпоночных соединений и т.п.; соединение в изделии металла с другими материалами; исполнение заказов по оформлению интерьера.

Должен знать: способы изготовления моделей для литья; рецептуру, химические и физические свойства применяемых материалов; принципы соединения в художественных изделиях из металла ритма, формы, орнамента, цвета и других элементов.

- 328. Изготовитель художественных изделий из металла

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление уникальных художественных изделий из цветных металлов различными способами обработки; гравирование сложных композиций; крепление камней различной огранки.

Должен знать: особенности художественной обработки цветных металлов; виды и способы огранки камней; приемы работы с ювелирным инструментом; основные направления развития искусства изготовления художественных изделий из металла.

- 329. Изготовитель художественных изделий из соломки

2-й разряд

Характеристика работ: первичная обработка стебля соломки, удаление узлов (коленец) листьев; сортировка стеблей соломки по длине и толщине, связывание их в небольшие пучки, удобные для хранения; запаривание соломки, отбеливание и крашение.

Должен знать: правила первичной обработки стеблей соломки; приемы обработки соломки и способы ее хранения.

- 330. Изготовитель художественных изделий из соломки

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление из соломки или соломенной плетенки способом плетения вручную небольших фигурок, обручей, цветов, корзинок, конфетниц и других несложных конструктивных форм декоративного назначения по образцам художественных изделий.

Должен знать: свойства применяемого сырья; основные приемы плетения художественных изделий из соломки.

- 331. Изготовитель художественных изделий из соломки

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление из соломки вручную усложненных конструктивных форм декоративного назначения по образцам художественных изделий многообразными способами плетения с применением скрытых соединений деталей, соломинок.

Должен знать: технологические приемы изготовления художественных изделий из соломки; приемы скрытых соединений деталей соломок друг с другом; технологию обработки и подготовки соломки к работе (отбеливание, крашение, хранение, расщепление соломки, выравнивание); правила пользования применяемым инструментом и эксплуатации обслуживаемого оборудования.

- 332. Изготовитель художественных изделий из соломки

5-й разряд

Характеристика работ: Изготовление из соломки кукол, птиц, зверей, шкатулок, хлебниц, сухарниц, ваз и других сложных конструктивных форм по образцам художественных изделий с правом творческого варьирования.

Должен знать: способы плетений художественных изделий из соломки; последовательность операций при изготовлении кукол, птиц, зверей и других объемных скульптурных форм из соломки; правила пользования применяемым инструментом и эксплуатации обслуживаемого оборудования.

- 333. Изготовитель художественных изделий из соломки

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление особо сложных, уникальных художественных изделий из соломки; создание авторских произведений с учетом возможности дальнейшего авторского варьирования (куклы, птицы, звери, тематические композиции, декоративные панно, хлебницы, подносы, корзины, сухарницы, шкатулки, шляпы).

Должен знать: способы плетения и создания объемных скульптурных форм из соломки; технологию отделки и крашения соломки; основные направления в развитии народных художественных промыслов.

- 334. Изготовитель художественных изделий из янтаря

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление по собственным композициям простых художественных изделий из янтаря с учетом оптико-механических и индивидуальных особенностей формы сырья; сверление и зенковка янтаря; склеивание элементов изделия; подбор соответствующего металла для получения правильных пропорций янтарных и металлических элементов изделия; крацовка, шлифовка, химическая обработка металлических частей изделия; сборка элементов изделия с помощью простых свободных, скованных, твердых и других соединений; полирование и лакирование изделий.

Должен знать: основные виды и приемы обработки янтаря, цветных металлов и их сплавов; свойства естественного янтаря и требования, предъявляемые к его качеству; рецептуру приготовления полировальных паст; свойства кислот, оксидов, клеев и других применяемых материалов; основы художественной композиции.

- 335. Изготовитель художественных изделий из янтаря

4-й разряд

Характеристика работ: изготовление по собственным композициям художественных изделий из янтаря средней сложности и копий традиционных народных янтарных украшений; закаливание, распиловка, шлифовка янтаря с целью придания янтарю законченной формы; соединение металлических частей изделий пайкой и с помощью других различных соединений.

Должен знать: свойства и качества применяемых цветных металлов и сплавов; правила припасовки оправ к янтарю; основы пайки и обработки спаянных изделий; рецептуру приготовления припоев; правила пользования и заточки применяемого инструмента.

- 336. Изготовитель художественных изделий из янтаря

5-й разряд

Характеристика работ: изготовление по собственным композициям сложных и ажурно-филигранных художественных изделий из янтаря с деталями и внутренними выемками с учетом разнообразной формы, оттенков, прозрачности, декоративности коры и т.д.; изготовление художественных изделий из янтаря сложных композиций в народных традициях; набор и наклейка филиграни на изделия разнообразных форм; пайка накладной филиграни на металлическую поверхность изделия; монтировка и сборка художественных изделий из янтаря с ажурно-филигранным оформлением.

Должен знать: виды филигранных работ; приемы и последовательность операций по изготовлению художественных изделий из янтаря с филигранью; рецептуру приготовления припоев, клеев; способы нанесения насечек, гнутья, кручения, пайки и химической обработки металла; национальные традиции в изготовлении изделий из янтаря.

- 337. Изготовитель художественных изделий из янтаря

6-й разряд

Характеристика работ: изготовление уникальных художественных изделий из янтаря особо сложных композиций в народных традициях и выставочных образцов; огранка, полирование и глянцевание высокохудожественных изделий из янтаря сложных форм на обслуживаемом станке и вручную; насечка, гнутье, кручение, ковка, чеканка, литье металлических элементов изделий; сложная химическая обработка металлических элементов для придания им выразительности; монтировка и сборка изделий с применением штифтовки, обжима, закатки и других способов крепления.

Должен знать: виды обработки янтаря, цветных металлов и сплавов; приемы и последовательность операций при обработке янтаря и металлов; формы и виды огранки янтаря; основные направления развития искусства изготовления изделий из янтаря.

- 338. Художник росписи по ткани

3-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись по ткани платков, шарфов, скатертей, салфеток, юбок и блуз по творческим разработкам средней сложности с использованием техники холодного батика и узловязания; составление цветовых растворов (2, 3 цвета) из готовых красителей.

Должен знать: приемы нанесения рисунка для художественной росписи в технике холодного батика и узловязания; цветовые гармонии красителей и правила их применения в художественной росписи по ткани; классы красителей: прямые, кубовые и кубозоли (для хлопчатобумажных тканей), активные (для хлопчатобумажных и шелковых тканей), кислотные (для искусственных тканей).

- 339. Художник росписи по ткани

4-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись ткани по крою, палантинов, панно со сложным многоцветным рисунком в композиции с применением техники свободной росписи и горячего батика.

Должен знать: приемы создания декоративных эффектов в технике свободной росписи; способы нанесения горячего воска на ткань; композиционное построение эскизов с использованием национальных традиций в росписи ткани.

- 340. Художник росписи по ткани

5-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись по ткани индивидуальных художественных изделий повышенной сложности для оформления одежды, интерьеров по собственным творческим композициям с использованием смешанных видов техники художественной росписи по ткани; роспись изделий, выполненных на основе народных традиций.

Должен знать: способы совмещения существующих видов техники в художественной росписи по ткани; правила составления сложных колористических решений для создания творческих композиций; современные тенденции направления моды в области оформления текстильных изделий.

- 341. Художник росписи по ткани

6-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись с применением различных видов техники экспериментальных художественных изделий: ширм, декоративных и театральных занавесей, ансамблей одежды с использованием орнаментальных и сюжетно-тематических композиций.

Должен знать: виды техники художественной росписи по ткани, способы их сочетания и применения; источники и стилевые особенности использования орнаментального материала для создания композиции художественных изделий; классификацию красителей и их технологическое соответствие тканям при росписи; правила определения соответствия кроя одежды орнаментальной композиции художественной росписи ткани.

- 342. Художник росписи по ткани

7-й разряд

Характеристика работ: художественная роспись эксклюзивных художественных изделий из ткани по собственным творческим композициям и колористическим разработкам с использованием смешанных видов техники и декоративных эффектов оформления ткани, ансамблей коллекционных художественных изделий (одежда, платки, изделия для интерьеров).

Должен знать: направления современного оформления текстильных изделий; принцип создания эксклюзивных коллекций; способы и приемы завершающего дизайна.

Приложение к Приложению

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 5 ноября 2009 года № 462

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

| № п/п | Порядковый номер профессии | Наименование профессий, помещенных в разделе | Диапазон разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Раздел 1. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ПРОИЗВОДСТВА # ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  |  |
| 1. | 1-5 | Грунтовщик холста и картона художественных полотен | 1-5 |
| 2. | 6-7 | Демонстратор пластических поз | 2-3 |
| 3. | 8-11 | Инкрустатор | 3-6 |
| 4. | 12-14 | Контролер монетно-орденского производства | 3-5 |
| 5. | 15-18 | Контролер художественных изделий | 2-5 |
| 6. | 19-22 | Лакировщик художественных изделий | 1-4 |
| 7. | 23-25 | Литейщик художественных изделий | 2-4 |
| 8. | 26-29 | Обжигальщик | 2-5 |
| 9. | 30 | Обжигальщик рисовального угля | 3 |
| 10. | 31-34 | Отделочник художественных изделий | 1-4 |
| 11. | 35 | Парафинировщик художественных изделий | 2 |
| 12. | 36-37 | Приготовитель грунтовых составов | 3-4 |
| 13. | 38-42 | Позолотчик художественных изделий | 2-6 |
| 14. | 43-46 | Полировщик художественных изделий | 1-4 |
| 15. | 47-48 | Регенераторщик драгоценных металлов | 2-3 |
| 16. | 49-50 | Сушильщик заготовок и художественных изделий | 2-3 |
| 17. | 51-52 | Трафаретчик | 2-3 |
| 18. | 53-58 | Чеканщик художественных изделий | 1-6 |
| 19. | 59-60 | Шпаклевщик | 2-3 |
| - Раздел 2. ЮВЕЛИРНО-ФИЛИГРАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |
| 20. | 61-63 | Заготовщик деталей и материалов к ювелирным и художественным изделиям | 2-4 |
| 21. | 64 | Заготовщик черни | 5 |
| 22. | 65-66 | Изготовитель филигранных основ | 3-4 |
| 23. | 67-68 | Наклейщик вставок для ювелирных и художественных изделий | 1-2 |
| 24. | 69-74 | Огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий | 1-6 |
| 25. | 75-77 | Опиловщик черни | 3-5 |
| 26. | 78-79 | Подборщик камней | 3-4 |
| 27. | 80-81 | Фотопечатник по эмали | 1-2 |
| 28. | 82-85 | Художник росписи по эмали | 3-6 |
| 29. | 86-88 | Чернильщик ювелирных и художественных изделий | 3-5 |
| 30. | 89-93 | Эмальер | 2-6 |
| 31. | 94-99 | Ювелир | 1-7 |
| 32. | 100-105 | Ювелир-браслетчик | 1-6 |
| 33. | 106-107 | Ювелир-гравер | 5-6 |
| 34. | 108-113 | Ювелир-закрепщик | 1-6 |
| 35. | 114-119 | Ювелир-монтировщик | 1-6 |
| 36. | 120-124 | Ювелир-филигранщик | 2-6 |
| 37. | 125-128 | Ювелир-цепочник | 3-6 |
| Раздел 3. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА |  |  |  |
| 38. | 129-130 | Клейщик изделий из металла | 2-3 |
| 39. | 131 | Лакировщик художественных изделий из металла | 4 |
| 40. | 131-136 | Формовщик художественного литья | 2-6 |
| 41. | 137-141 | Художник декоративной росписи по металлу | 2-6 |
| 42. | 142-143 | Шлифовщик художественных изделий из металла | 3-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, КАПОКОРНЯ И БЕРЕСТЫ |  |  |  |
| 43. | 144-147 | Выжигальщик по дереву | 2-5 |
| 44. | 148 | Выпарщик капокорня | 4 |
| 45. | 149 | Грунтовщик художественных изделий из дерева | 2 |
| 46. | 150-151 | Заготовщик растительных материалов для художественных изделий | 3-4 |
| 47. | 152 | Закальщик изделий с хохломской росписью | 4 |
| 48. | 153-156 | Обработчик художественных изделий из дерева и папье-маше | 3-6 |
| 49. | 157 | Оклейщик изделий из бересты | 2 |
| 50. | 158 | Раскройщик бересты | 2 |
| 51. | 159-163 | Резчик по дереву и бересте | 2-6 |
| 52. | 164 | Сортировщик декоративных пород дерева | 4 |
| 53. | 165-166 | Фанеровщик художественных изделий из дерева | 4-5 |
| 54. | 167-170 | Художник росписи по дереву | 3-6 |
| - Раздел 5. ГРАНИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |
| 55. | 171-174 | Обдирщик алмазов | 3-6 |
| 56. | 175-178 | Огранщик алмазов в бриллианты | 3-6 |
| 57. | 179 | Промывщик бриллиантов и алмазов | 2 |
| 58. | 180-181 | Разметчик алмазов | 5-6 |
| 59. | 182-183 | Раскольщик алмазов | 5-6 |
| 60. | 184-186 | Распиловщик алмазов | 3-5 |
| 61. | 187-189 | Сортировщик алмазов | 4-6 |
| 62. | 190-191 | Сортировщик бриллиантов | 5-6 |
| 63. | 192 | Установщик алмазов | 2 |
| Раздел 6. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ |  |  |  |
| 64. | 193-194 | Монтировщик изделий из камня | 2-3 |
| 65. | 195-196 | Опиловщик камня | 2-3 |
| 66. | 197-199 | Распиловщик камня | 2-4 |
| 67. | 200-204 | Резчик по камню | 2-6 |
| 68. | 205-207 | Токарь по камню | 2-4 |
| - Раздел 7. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ С МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСЬЮ |  |  |  |
| 69. | 208-209 | Навивщик картона | 3-4 |
| 70. | 210-212 | Опиловщик папье-маше | 2-4 |
| 71. | 213-215 | Сборщик изделий из дерева и папье-маше | 2-4 |
| 72. | 216-220 | Художник миниатюрной живописи | 3-7 |
| - Раздел 8. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА |  |  |  |
| 73. | 221-222 | Нарезчик изделий из кости и рога | 2-3 |
| 74. | 223-226 | Обработчик изделий из кости и рога | 2-5 |
| 75. | 227 | Правильщик роговых пластин | 3 |
| 76. | 228 | Прессовщик изделий из рогового порошка | 3 |
| 77. | 229 | Размольщик роговой стружки | 2 |
| 78. | 230-231 | Распиловщик кости и рога | 3-4 |
| 79. | 232-236 | Резчик по кости и рогу | 2-6 |
| 80. | 237 | Сортировщик кости и рога | 3 |
| Раздел 9. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ |  |  |  |
| 81 | 238-240 | Заготовщик янтаря | 2-4 |
| 82 | 241-242 | Калильщик янтаря | 3-4 |
| 83 | 243-245 | Обработчик изделий из янтаря | 3-5 |
| 84 | 246-247 | Сборщик изделий из янтаря | 3-4 |
| 85 | 248-249 | Шлифовщик янтаря | 3-4 |
| Раздел 10. СКУЛЬПТУРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |
| 86. | 250-255 | Лепщик скульптурного производства | 1-6 |
| 87. | 256-260 | Модельщик скульптурного производства | 2-6 |
| 88. | 261-266 | Патинировщик | 1-6 |
| 89. | 267-271 | Форматор скульптурного производства | 2-6 |
| 90. | 272-277 | Чеканщик скульптурного производства | 1-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 11. ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА |  |  |  |
| 91. | 278-279 | Выравнивальщик кожаных деталей | 3-4 |
| 92. | 280-282 | Вышивальщик по коже и меху | 4-6 |
| 93. | 283-287 | Разрисовщик изделий из кожи | 2-6 |
| 94. | 288-291 | Раскройщик кожи и меха | 2-5 |
| 95. | 292-296 | Сборщик изделий из кожи и меха | 2-6 |
| Раздел 12. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ |  |  |  |
| 96. | 297-300 | Изготовитель изделий из тканей с художественной росписью | 3-6 |
| 97. | 301-303 | Изготовитель художественных изделий из бересты | 3-5 |
| 98. | 304-307 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 3-6 |
| 99. | 308-311 | Изготовитель художественных изделий из керамики | 3-6 |
| 100. | 312-315 | Изготовитель художественных изделий из кожи | 3-6 |
| 101. | 316-319 | Изготовитель художественных изделий из лозы | 3-6 |
| 102. | 320-324 | Изготовитель художественных изделий из льноволокна | 2-6 |
| 103. | 325-328 | Изготовитель художественных изделий из металла | 3-6 |
| 104. | 329-333 | Изготовитель художественных изделий из соломки | 2-6 |
| 105. | 334-337 | Изготовитель художественных изделий из янтаря | 3-6 |
| 106. | 338-342 | Художник росписи по ткани | 3-7 |