# ПРИКАЗ

# МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ

# ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА

РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 63: «ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА», «ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ», «ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ», «ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

15 августа 2011 года

№ 580

(САЗ 11-36)

Согласован: Министерство промышленности

Приднестровской Молдавской Республики

с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР:

- от 29 июля 2022 года № 63 (САЗ 22-32)

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА 2022 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2009 года № 519 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики  Приднестровской  Молдавской  Республики» (САЗ 09-31) с изменениями и дополнением, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24  ноября  2009 года № 827 (САЗ 09-48), от 25 ноября  2010  года  № 968  (САЗ 10-47),  от  30 ноября   2010 года №   980  (САЗ 10-48), от 9 февраля 2011 года № 75 (САЗ 11-06), от  5  июля  2011  года № 464 (САЗ 11-27), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 63: «Общие профессии жилищно-коммунального хозяйства», «Газовое хозяйство городов и других населенных пунктов», «Водопроводно-канализационное хозяйство городов и других населенных пунктов», «Зеленое хозяйство городов и других населенных пунктов» (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.

Министр											 Е. Черненко

г.Тирасполь

15 августа 2011 года

№ 580

Приложение

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 15 августа 2011 года № 580

ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

# Выпуск 63

«Общие профессии жилищно-коммунального хозяйства», «Газовое хозяйство городов и других населенных пунктов», «Водопроводно-канализационное хозяйство городов и других населенных пунктов»,

«Зеленое хозяйство городов и других населенных пунктов»

# 1. Введение

- Настоящий выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее ЕТКС) обязателен для применения в организациях различных отраслей народного хозяйства независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, где имеются указанные в настоящем выпуске виды работ, и содержит 4 раздела: раздел 1 «Общие профессии жилищно-коммунального хозяйства», раздел 2 «Газовое хозяйство городов и других населенных пунктов», раздел 3 «Водопроводно-канализационное хозяйство городов и других населенных пунктов», раздел 4 «Зеленое хозяйство городов и других населенных пунктов.

- Тарифно-квалификационная характеристика каждой профессии имеет две части.

- Часть «Характеристика работ» содержит описание работ, которые должен уметь выполнять рабочий.

- В части «Должен знать» содержатся основные требования, предъявляемые к рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен применять.

- В тарифно-квалификационных характеристиках приводится перечень работ, наиболее типичных для данного разряда профессии рабочего. Этот перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен выполнять рабочий. Работодатель может разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников дополнительный перечень работ, соответствующих по сложности их исполнения тем, которые содержатся в тарифно-квалификационных характеристиках профессий рабочих соответствующих разрядов.

- Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к восьмиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации исполнителя).

- Кроме работ, предусмотренных в части «Характеристика работ», рабочий должен выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

- Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в части «Должен знать», рабочий должен знать: правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте; виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию.

- Рабочий более высокой квалификации помимо работ, перечисленных в его тарифно-квалификационной характеристике, должен уметь выполнять работы, предусмотренные тарифно-квалификационными характеристиками рабочих более низкой квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. В связи с этим работы, приведенные в тарифно-квалификационных характеристиках профессий более низких разрядов, в характеристиках более высоких разрядов, как правило, не приводятся.

- В дополнение к настоящему выпуску, содержащему тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, приводится алфавитный указатель профессий рабочих, с указанием порядкового номера, наименований профессий и диапазона разрядов (прилагается).

2. Тарифно-квалификационные характеристики

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Горничная

1-й разряд

Характеристика работ: уборка и содержание в чистоте жилых номеров гостиниц, общежитий, санузлов и других закрепленных помещений; смена постельного белья и полотенец после каждого выезда проживающего; при продолжительном проживании – уборка постелей в сроки, предусмотренные Правилами пользования и внутреннего распорядка в коммунальных гостиницах; приемка белья от проживающих при выезде из номеров; при обнаружении порчи имущества и оборудования проживающими – сообщение дежурному по этажу; принятие заказов от проживающих на бытовые услуги и обеспечение их своевременного выполнения.

Должен знать: правила пользования и внутреннего распорядка в коммунальных гостиницах; оснащение номеров гостиницы, оборудование и его состояние; устройство электропылесосов и элекрополотеров; места расположения местной запорной арматуры.

При использовании электропылесосов, электрополотеров и других приборов бытовой техники

– 2-й разряд;

При осуществлении контроля за соблюдением проживающими Правил внутреннего распорядка, составлении актов на взыскание стоимости ущерба, причиненного имуществу гостиницы          – 3-й разряд.

2. Дворник

1-й разряд

Характеристика работ: уборка улиц, тротуаров, участков и площадей, прилегающих к обслуживаемому домовладению; своевременная очистка от снега и льда тротуаров, мостовых и дорожек, посыпка их противогололедными средствами; очистка пожарных колодцев для свободного доступа к ним в любое время; рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды; очистка урн от мусора и периодическая их промывка; наблюдение за своевременной очисткой дворовых мусорных ящиков, общественных туалетов и их санитарным состоянием; за исправностью и сохранностью всего наружного домового оборудования и имущества: заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.; за сохранностью зеленых насаждений и их ограждений; контроль за размещением объявлений, рекламы на обслуживаемой территории; снятие объявлений, рекламы, размещенной вне установленных мест; оказание помощи по доставке квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг; контроль за своевременным отключением освещения в местах общего пользования; участие в обходах территорий домовладения, проводимых милицией; оказание посильной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев, престарелым, больным, детям и т.д.

Должен знать: постановления местных исполнительных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий и охраны общественного порядка; адреса и номера телефонов: отделения милиции, местного участкового инспектора милиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего учреждения по оказанию медицинской помощи, аптеки, детской комнаты и т.д.

3. Заправщик поливомоечных машин

2-й разряд

Характеристика работ: наполнение цистерн поливомоечных машин водой; присоединение заливной трубы с пробковым краном к цистерне поливомоечной машины, пожарной колонке (стендеру) и к гидранту водопроводного колодца; содержание заливной трубы, стендера и гидранта в исправном состоянии; мелкий ремонт заливной трубы, стендера и пожарного гидранта.

Должен знать: устройство гидрантов, стендеров и способы мелкого ремонта обслуживаемого оборудования.

4. Изготовитель ритуальных венков

1-й разряд

Характеристика работ: изготовление ритуальных венков простых форм; простая обвязка каркаса искусственной или живой зеленью; подбор и прикрепление цветов проволокой, клеем к венку; простое оформление ритуального венка по образцу-эталону.

Должен знать: приемы обвязки каркасов искусственной или живой зеленью, правила подбора цветов для оформления венков, свойства и ассортимент применяемых материалов, простейшие приемы художественного оформления венков, правила пользования приспособлениями для изготовления венков.

5. Изготовитель ритуальных венков

2-й разряд

Характеристика работ: изготовление ритуальных венков, корзин, гирлянд форм средней сложности; обвязка (с переплетением) каркаса искусственной и живой зеленью; художественно-декоративное оформление венков, корзин, гирлянд бумагой, лентой, фольгой, бантами и другими декоративными атрибутами по образцам-эталонам.

Должен знать: технологию изготовления ритуальных венков, корзин, гирлянд, приемы их художественного оформления декоративными атрибутами; правила пользования приспособлениями для изготовления изделий.

6. Изготовитель ритуальных венков

3-й разряд

Характеристика работ: изготовление ритуальных венков, корзин, гирлянд сложных форм; составление художественно-декоративных композиций из цветов, бумаги, фольги, бантов и других декоративных атрибутов; художественное оформление венков, корзин, гирлянд по собственным композициям; составление и оформление образцов-эталонов, выставочных экземпляров изделий.

Должен знать: технологию изготовления ритуальных изделий, способы художественно-декоративного оформления венков, корзин, гирлянд, свойства и ассортимент применяемых материалов.

7. Истопник

1-й разряд

Характеристика работ: топка печей и обслуживание их в жилых помещениях, культурно-бытовых, учебных и других организациях; колка и пиление дров, дробление угля; подготовка и подвозка топлива к печам; загрузка, шуровка и мелкий ремонт топок; поддержание необходимой температуры в отапливаемых помещениях; наблюдение за исправным состоянием печей и дымоходов; очистка топок печей от золы и шлака и удаление в отведенное место; ведение учета расхода топлива; составление и подача заявок на топливо.

Должен знать: правила топки отопительных печей; виды топлива и правила его сжигания; расположение дымоходов; способы шуровки и чистки топок; нормы расхода топлива; правила пользования огнетушителями и другим противопожарным инвентарем; правила составления заявок на топливо.

8. Истопник

2-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса сжигания топлива в топках печей; обслуживание до двух стационарных печей-каменок, работающих на газообразном и твердом топливе в одном уровне; проверка исправности печей и контрольно-измерительных приборов; загрузка печей топливом; регулирование процесса тяги, температурного режима установленного для данной печи; контроль за процессом сжигания топлива и его расходом согласно норм; мелкий ремонт обслуживаемого оборудования, печей и дымоходов.

Должен знать: устройство, принцип работы, правила эксплуатации обслуживаемых печей и контрольно-измерительных приборов; технологический процесс сжигания топлива; порядок розжига, поддержания необходимой температуры, гашения печей; правила пожарной безопасности, правила техники безопасности и производственной санитарии; процессы, происходящие при сжигании топлива; виды, сорта и калорийность топлива, методы его экономного расходования; влияние температурного режима на качество пара.

При обслуживании 3 и более печей-каменок 						         – 3-й разряд.

9. Контролер по благоустройству населенных пунктов

3-й разряд

Характеристика работ: заключение договоров с населением на вывоз твердых бытовых отходов; проверка сведений, имеющих значение для определения размера взимаемой платы с населения за вывоз твердых бытовых отходов (количество проживающих, наличие льгот и т.д.); проведение разъяснительной работы с населением по правилам складирования, упаковки, транспортировки твердых бытовых отходов, своевременной оплате за оказанные услуги; учет задолженностей по оплате населением услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Должен знать: размеры тарифов оплаты населением услуг по вывозу твердых бытовых отходов; расположение домовладений на обслуживаемом участке; правила складирования, упаковки и транспортировки твердых бытовых отходов.

10. Контролер по учету и реализации теплоэнергии

3-й разряд

Характеристика работ: учет потребления теплоэнергии: контроль и снятие показателей приборов учета расхода тепла; учет потребителей тепла (организации, частные домовладения), выявление неоформленных абонентов; проведение расчетов за потребленную теплоэнергию в соответствии с действующими тарифами и оформление счета по установленной форме, учет задолженностей по оплате за использованную теплоэнергию; контроль за наличием и сохранностью пломб на приборах, комплектующих изделиях и задвижках теплового узла; участие в оформлении актов на непроизводственные теплопотери (незаизолированные трубы, разбитые окна и т.д.).

Должен знать: устройство и технические характеристики приборов учета расхода тепла; правила составления актов на непроизводственные теплопотери, действующие тарифы и порядок расчета с абонентами.

11. Контролер рекламной продукции

3-й разряд

Характеристика работ: контроль и учет технического и эстетического состояния рекламно-информационной продукции на закрепленном участке; контроль за соответствием утвержденного эскизного проекта и фактически размещенной рекламной продукцией; выявление наличия самовольно установленной рекламной продукции с предъявлением предписания рекламодателям с соответствующими указаниями; контроль за сроками платежей по использованию городского пространства.

Должен знать: требования действующих нормативно-правовых документов на размещение рекламной информации, правила использования торговых знаков, правила установки рекламоносителей, способы контроля всех видов рекламной продукции.

12. Контролер рекламной продукции

4-й разряд

Характеристика работ: контроль, учет и прием документации, необходимой для установки наружной рекламы (поданных заявлений, фотодокументов, эскизов и другой документации); оказание консультативных услуг рекламодателям по правилам размещения и демонтажа наружной рекламы; оформление всей документации на установку рекламной продукции, кроме регистрации; подготовка документации на демонтаж; контроль демонтажа наружной рекламы.

Должен знать: нормативно-правовые документы на размещение рекламной информации, правила использования торговых знаков, правила установки рекламоносителей и оформления документации на демонтаж, способы контроля всех видов рекламной продукции и демонтажа наружной рекламы.

13. Контролер стоянок

3-й разряд

Характеристика работ: рациональное и безопасное размещение транспортных средств на территории платной неохраняемой стоянки (парковки); регулирование движения на подъездах к стоянке (парковке), при выезде и въезде со стоянки (парковки); контроль за соблюдением клиентами правил пользования стоянкой (парковкой); хронометраж стоянки (парковки) транспортных средств в отсутствие платежных терминалов; взимание с клиентов платной неохраняемой стоянки (парковки) оплаты по установленному тарифу с выдачей соответствующего платежного документа установленного образца; обеспечение сохранности денежных средств, бланков документов, квитанций и другого имущества организации.

Должен знать: правила пользования стоянками (парковками), правила дорожного движения и техники безопасности, ведения кассовых операций; инструкцию по размещению транспортных средств на стоянке (парковке), правила пользования необходимыми техническими средствами.

14. Контролер стоянок

4-й разряд

Характеристика работ: прием на охраняемую стоянку транспортных средств для хранения и выдача их владельцам по предъявлению необходимых документов; ознакомление клиента с правилами пользования стоянкой, прейскурантом тарифов на услуги платной стоянки; извещение клиентов обо всех изменениях в правилах пользования стоянкой и прейскуранте тарифов услуг; проверка соответствия транспортного средства данным технического паспорта, учетной карточки, квитанции об оплате; проверка комплектности и целостности транспортного средства; рациональное и безопасное размещение транспортных средств на территории стоянки; учет хранящихся на стоянке транспортных средств и ведение соответствующей документации в установленном порядке; охрана транспортных средств путем систематического обхода охраняемой территории; прием и сдача дежурства с соответствующей записью в журнале; проверка совместно со сменяемым контролером стоянок целостности хранимых транспортных средств и их комплектности, а также оборудования и инвентаря стоянки; извещение представителя администрации организации и органа внутренних дел в случае обнаружения повреждений транспортных средств, оборудования, инвентаря стоянки и т.д., проникновения на стоянку посторонних лиц; фиксирование получаемой информации от органов МВД об угнанных транспортных средствах в специальном журнале; при возникновении пожара на стоянке, извещение пожарной и аварийно-спасательной службы и органов МВД, принятие мер по ликвидации пожара; содержание служебного помещения стоянки в надлежащем санитарном состоянии; ведение соответствующей документации.

Должен знать: правила пользования стоянками, правила дорожного движения, требования к техническому состоянию и комплектности транспортных средств, образцы пропусков, квитанции и другой используемой документации; правила и инструкции по охране объектов, технике безопасности и охране труда; границы и особенности охраняемой стоянки; номера телефонов представителей администрации организации, аварийных служб, подразделений МВД; правила пожарной безопасности.

15. Машинист буксируемой подметально-уборочной машины

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание подметально-уборочной машины, буксируемой грузовым автомобилем; запуск и управление машиной перед началом работы со шкафа управления, в процессе подметания – с дистанционного пульта управления, находящегося в кабине буксирующего автомобиля; проверка состояния узлов и агрегатов машины перед транспортировкой; регулировка установки подметальных щеток; выявление и устранение неисправностей в работе машины.

Должен знать: устройство и принцип работы подметально-уборочной машины; правила производства работ с прицепными устройствами; способы выявления и устранения недостатков в работе машины; требования к качеству подметания.

16. Намотчик мононити

3-й разряд

Характеристика работ: установка и крепление на станок пришедшей в негодность пластмассовой щетки для подметально-уборочной техники; снятие с вала крепления из стального каната и мононити, пришедшей в негодность; намотка мононити на вал и крепление ее стальным канатом.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; правила намотки мононити на вал.

17. Обработчик справочного и информационного материала

5-й разряд

Характеристика работ: прием и учет поступающей корреспонденции, ее группировка; раскладка газет и их разрезание; подбор информационного материала из газет и журналов по тематике, заданной заказчиком: прочитка статей из газет и журналов по темам, разметка по кодам в архивном экземпляре; разметка кодов с архивного экземпляра на каждую статью; резка газет и журналов на статьи; подготовка статей для изготовления копий; разметка копий; подбор штампов по наименованиям газет, штамповка статей путем простановки даты и наименования; изготовление адресных ярлыков и их наклеивание на конверты; сортировка, раскладка статей по кодам подписчиков.

Должен знать: правила подбора и вырезки информационного материала по соответствующей тематике и его оформления; системы кодирования информационного материала; порядок приема и учета корреспонденции; ведения отчетной документации.

При выполнении работ по конвертированию подготовленного к отправке справочного и информационного материала, маркировке, сортировке, заклеиванию конвертов и сдаче их для отправки

–2-й разряд.

18. Оператор агломератора полимерных материалов

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса агломерации вторично перерабатываемых полимерных материалов (полиэтилена, пропилена); подготовка к работе, пуск и остановка оборудования; регулирование работы агрегатов; контроль качества измельчения и агломерирования полимерных материалов, подачи охлаждающей жидкости в агломератор; загрузка полимерных материалов и выгрузка агломерата; устранение мелких неисправностей в работе агломератора.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к качеству агломератора; способы устранения мелких неисправностей в работе агломератора.

При выполнении работ под руководством оператора агломератора полимерных материалов 4-го разряда тарификация производится на разряд ниже.

19. Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий

1-й разряд

Характеристика работ: осуществление контроля с помощью двусторонней переговорной связи за работой лифтов в жилых и общественных зданиях; сбор информации об аварийных отказах лифтов; отключение неисправных лифтов; участие в эвакуации пассажиров из кабины лифта, остановившегося между этажами; проведение периодических технических осмотров лифтов; ведение журналов, находящихся на диспетчерском пункте; передача данных в аварийную службу и вышестоящую организацию о наличии и устранении аварийных сбоев; уборка приямков лифтовых шахт.

Должен знать: элементарные сведения о назначении и устройстве обслуживаемых лифтов; требования пожарной безопасности; назначение двусторонней переговорной связи, аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных площадках; правила пользования лифтом; правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов; порядок проведения периодических технических осмотров лифов.

20. Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий

2-й разряд

Характеристика работ: осуществление многосигнального автоматического контроля с пульта за работой лифтов жилых и общественных зданий; устранение мелких аварийных отказов на пульте и в системе сигнализации и переговорной связи; устранение мелких неисправностей, выявленных при периодических осмотрах лифтов.

Должен знать: схемы сигнализации и двусторонних переговорных устройств лифтов; назначение и расположение предохранительных устройств лифта; устройство и регулировка контактов безопасности на дверях шахты, кабины и подпольных контактов; требования, предъявляемые к ограждению шахты и кабины; правила устройства электроустановок, правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей в объеме 3-й группы по электробезопасности, инструкции заводов-изготовителей лифтов по устранению мелких неисправностей.

21. Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий

3-й разряд

Характеристика работ: управление и осуществление многосигнального автоматического контроля с пульта за работой лифтов, включая автоматический поиск неисправностей; техническое обслуживание, ремонт и устранение неисправностей в системах сигнализации и переговорной связи на пультах диспетчерского управления лифтами.

Должен знать: устройство составных частей пульта, линий связи; схему автоматического поиска неисправностей лифтов; способы и правила регулировки и ремонта контактных и бесконтактных датчиков; основы электротехники и принцип действия электронных микроэлементов.

22. Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий

4-й разряд

Характеристика работ: управление и осуществление автоматического контроля с диспетчерского пульта за работой теплоснабжения, водоснабжения, лифтов и другого инженерного оборудования жилых и общественных зданий под руководством оператора пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий более высокой квалификации; отключение сигналов о работе отдельных систем от диспетчерского пульта при недостоверности показаний; техническое обслуживание и ремонт пульта и проводной связи между пультом и датчиком.

Должен знать: устройство и принципиальную схему диспетчерского пульта; устройство датчиков автоматического контроля работы инженерного оборудования и порядок их регулировки и замены; технические требования, предъявляемые к проводной связи между датчиками, различными сигнальными устройствами.

23. Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий

5-й разряд

Характеристика работ: управление и осуществление автоматического контроля с диспетчерского пульта за работой инженерного оборудования жилых и общественных зданий города; сбор информации о температуре теплоносителя, давлении воды в сети, состоянии лифтового и другого инженерного оборудования; отключение неисправного оборудования; организация и участие в техническом обслуживании, текущем ремонте, регулировании в соответствии с заданным режимом инженерных систем и оборудования телесигнализации и телеуправления, водопровода, канализации, теплоснабжения и лифтов.

Должен знать: устройство комплекса обслуживаемых инженерных систем и оборудования; правила и способы регулирования, технического обслуживания, текущего ремонта, работы систем и оборудования; схемы наружных сетей и причины неисправностей в работе лифтов, освещении, водоснабжении, газоснабжении, электроснабжении, теплоснабжении, канализации и правила их устранения; правила оформления журналов и первичных документов; графики режима работы тепловых потребителей; порядок учета и переработки поступающей информации, основы теплотехники и электротехники.

24. Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий

6-й разряд

Характеристика работ: управление и осуществление автоматического контроля с диспетчерского пульта за работой инженерного оборудования жилых и общественных зданий города с ремонтом и наладкой аппаратуры диспетчерских и контролируемых пунктов; организация и участие в техническом обслуживании, текущем ремонте, регулировании в соответствии с заданным режимом инженерных систем и оборудования телесигнализации, телеуправления и электронных устройств противопожарной автоматики и замочно-переговорных устройств; проведение профилактической работы с квартиронанимателями о правильности пользования инженерным оборудованием в квартире, лифтом, мусоропроводом и замочно-переговорным устройством.

Должен знать: кинематические, электрические и мнемонические схемы комплекса обслуживаемых инженерных систем и оборудования, порядок и способы выявления и устранения неполадок в аварийных ситуациях; основы электроники.

25. Оператор универсальной роторной установки

4-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса измельчения отходов полимерных материалов (полиэтилена, пропилена); подготовка к работе, пуск и остановка установки получения субпродукта; наблюдение за работой оборудования, качеством измельчения полимеров, подачей жидкости, охлаждающей подшипники; загрузка полимерных материалов и выгрузка измельченных полимеров; устранение мелких неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к качеству измельчаемых полимеров; способы устранения мелких неисправностей в работе линии.

При выполнении работ под руководством оператора универсальной роторной установки 4-го разряда тарификация производится на разряд ниже.

26. Осмотрщик гидротехнических сооружений

2-й разряд

Характеристика работ: осмотр опасных мест каналов, дамб, плотин и других аналогичных гидротехнических сооружений и устранение мелких повреждений; обслуживание закрепленной части оросительной и коллекторно-дренажной сети гидротехнического участка со всеми находящимися на ней гидротехническими сооружениями, гидрометрическими и другими устройствами; вырубка кустарника, скашивание травы ручной косой, очистка канала от мусора, уборка мусора, расчистка снега в зимний период; наблюдение за выклиниванием грунтовых вод в откосах, появлением оползневых явлений, состоянием берегоукрепительных насаждений; заготовка противопаводковых материалов и аварийных запасов строительных материалов; охрана лесных насаждений водохозяйственного назначения; уход за лошадью, содержание в исправном состоянии велосипеда или мотоцикла.

Должен знать: обслуживаемую орошаемую площадь земли с оросительной сетью и ее сельскохозяйственное использование; план расположения и протяженность каналов; количество гидротехнических сооружений и гидрометрических устройств и их технические характеристики; состояние сети сооружений и лесонасаждений; основные правила пользования каналами оросительной и коллекторно-дренажной сети, гидротехническими сооружениями, гидрометрическими устройствами, оросительной водой; правила ухода за лошадью; устройство мотоцикла или велосипеда и правила управления ими.

27. Осмотрщик гидротехнических сооружений

3-й разряд

Характеристика работ: визуальный осмотр откосов подходных каналов, струенаправляющих и защитных дамб, плотин и других гидротехнических сооружений и их оборудования; определение объема их размыва и разрушения; распределение и подача воды хозяйствам-водопользователям; контроль за использованием оросительной воды; составление актов и схематических зарисовок по обнаруженным разрушениям на нарушителей водной дисциплины прилегающих лесных насаждений и передача актов участковому гидротехнику; участие в техосмотре оросительной сети и сооружений; участие в работах по текущему и аварийному ремонту гидросооружений, находящихся на обслуживаемом участке, а также аварийных и заградительных ворот, водоспусков, дюкеров, бетонных стен канала.

Должен знать: устройство и назначение основных гидротехнических сооружений; правила технической эксплуатации оросительных систем и Законодательство в сфере сельскохозяйственного водопользования; основные сведения по гидрологии; способы крепления земляных гидросооружений.

Требуется подготовка по установленной программе.

28. Полотер

2-й разряд

Характеристика работ: натирка пола электрическим полотером или ножной щеткой с предварительным освобождением площади под натирку; очистка пола от мусора и грязи; устранение мелких неполадок в работе электрических полотеров; подготовка мастики или воска, нанесение лака, мастики или воска на поверхность пола.

Должен знать: устройство, принцип работы и правила пользования электрическими полотерами; ассортимент лака, мастики и воска и правила пользования ими.

При выполнении работ по натирке вручную пола из ценных пород древесины с применением специальных мастик 										         – 3-й разряд.

29. Прессовщик вторичного сырья

3-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса прессования вторичного сырья (макулатура, вторичный текстиль, пленка вторичная полимерная); подготовка оборудования и сырья к прессованию; укладка массы в пресс и ее равномерное распределение; наблюдение за работой пресса и качеством отпрессованной массы; загрузка бракованной массы вторичного сырья для повторного прессования; выгрузка спрессованной массы для дальнейшего складирования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; методы определения качества прессуемой массы; требования, предъявляемые к спрессованному материалу.

30. Прессовщик вторичного сырья

5-й разряд

Характеристика работ: ведение процесса прессования вторичного сырья и бытовых отходов на автоматизированных технологических линиях; подготовка обслуживаемого оборудования к работе; управление оборудованием с пульта управления в автоматическом и ручном режимах; выбор программы процесса прессования в зависимости от вида сырья; регулирование и контроль параметров прессования: давления работы пресса, гидравлических насосов, уровень загрузки бункера, длина прессуемой кипы; прием сообщений об ошибках системы на дисплее; корректировка работы оборудования в ручном режиме; визуальный контроль обрыва обвязывающей проволоки.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; способы перевода управления оборудованием с автоматического на ручное; виды брака и способы его устранения; причины неполадок в работе оборудования и методы их предупреждения.

31. Рабочий по благоустройству населенных пунктов

3-й разряд

Характеристика работ: удаление нечистот, твердых осадков из выгребных ям и канализационных колодцев насосами и механизмами специального назначения или вручную; дезинфекция выгребных ям, мусорных ящиков, свалки и помещений сливной станции (пункта); прием ассенизационных машин и обозов на сливной станции (пункте) и наблюдение за сливом; обезвреживание городских твердых гниющих отбросов на свалке путем покрытия их изолирующим слоем из земли; создание условий, обеспечивающих гибель болезнетворных микробов и препятствующих размножению; ограничение возможности доступа грызунов к отбросам и устранение неприятных запахов; открывание и закрывание крышек колодцев; прием машин, привозящих пат-материалы, с указанием места разгрузки, взвешивание пат-материалов.

Должен знать: санитарные правила по уборке нечистот; порядок дезинфекции выгребных ям и свалок; методы обеззараживания пат-материалов; правила ветеринарно-санитарного надзора за уничтожением трупов животных.

32. Рабочий по благоустройству населенных пунктов

4-й разряд

Характеристика работ: прием и визуальный осмотр со смотровой площадки завозимых твердых отходов на отсутствие в них вторсырья и токсичных веществ; сопровождение спецавтотранспорта к месту разгрузки; определение, исходя из состава твердых отходов, карты складирования и организация по выравниванию, сдвиганию, уплотнению и изоляции твердых отходов; установка временных указателей, информационных щитов и при необходимости их ремонт; организация и проведение работ по устройству временных подъездных путей на картах складирования твердых отходов; контроль за противопожарным состоянием карты складирования и своевременное тушение возникших очагов возгораний; спуск вручную талых и ливневых вод с подъемных путей на территории полигона; прием машин со снегом на снежной свалке и снеготаялке с указанием места разгрузки снега; контроль и учет количества доставляемых твердых отходов, снега, жидких нечистот; составление актов при обнаружении факта поставки несоответствующих перечню отходов; оформление путевых документов; обеспечение контроля за пропуском спецавтотранспорта; обеспечение отсутствия посторонних на территории полигона.

Должен знать: санитарные правила по устройству и эксплуатации свалок и снеготаялок; порядок оформления путевых документов; методы обезвреживания твердых отбросов; правила пожарной безопасности.

33. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений

Характеристика работ: периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений; текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ; монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических систем и электрооборудования с выполнением электротехнических работ; уборка и санитарное содержание зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных канав, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.); очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д.; сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов и устранение повреждений, неисправностей.

Должен знать: основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; виды материалов; назначение и устройство инструмента, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ; правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ.

При обслуживании сооружений, рекламных установок, киосков 			         – 3-й разряд;

При обслуживании зданий 								         – 5-й разряд.

34. Рабочий по обслуживанию в бане

2-й разряд

Характеристика работ: содержание в надлежащем порядке помывочного инвентаря, обеспечение чистоты в мыльном, парильном, раздевальном отделениях и душевых кабинах; обеспечение подачи пара в парильное отделение, режима работы вентиляции; наблюдение за исправным состоянием гардеробных мест, кранов, вентилей, душевых установок, трубопроводов, электрокаминов и другого оборудования; своевременное сообщение администрации обо всех неисправностях; соблюдение правил санитарии и гигиены.

Должен знать: санитарные правила по содержанию бань, правила внутреннего распорядка; свойства и необходимую концентрацию моющих и дезинфицирующих средств; способы приготовления и применения их; правила уборки и приемы мойки; правила эксплуатации обслуживаемого оборудования.

35. Рабочий по обслуживанию в бане

3-й разряд

Характеристика работ: пропуск посетителей по входным билетам, предоставление им свободных мест, напоминание об окончании сеанса (при обслуживании по сеансам); выдача посетителям банных принадлежностей и сдача использованных в стирку, реализация сопутствующих товаров, прием белья и одежды в срочную стирку, мелкий ремонт, утюжка и оказание других платных услуг; прием на хранение от посетителей ценных и других вещей и обеспечение их сохранности, оказание помощи инвалидам и престарелым.

При работе в производственных банях: прием, хранение, сортировка и выдача помывочного инвентаря, белья, спецодежды; стирка спецодежды, белья и других предметов производственного назначения, сушка, глаженье; мелкий ремонт спецодежды и белья.

Должен знать: санитарные нормы и правила обслуживания в бане; устройство эксплуатируемого оборудования; прейскурант цен на оказываемые услуги и правила внутреннего распорядка бань.

36. Составитель описи объектов населенных пунктов

3-й разряд

Характеристика работ: обмер внутри и по наружным очертаниям зданий и сооружений; внутренний обмер смотровых колодцев и передаточных устройств водопровода, канализации, теплоснабжения, электрических сетей; съемка территорий парков, скверов, садов, улиц и других территорий.

Должен знать: правила и приемы внутреннего и наружного обмера зданий и различных сооружений; съемки территорий мерной лентой, экером и другим простейшим инструментом, его устройство и правила эксплуатации.

Раздел 2. ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

37. Контролер по учету и реализации газа

2-й разряд

Характеристика работ: снятие показаний газовых счетчиков; разноска квитанций абонентам.

Должен знать: устройство, принцип действия, правила эксплуатации газового счетчика, действующие нормативные и локальные акты, в объемах выполняемых работ.

38. Контролер по учету и реализации газа

3-й разряд

Характеристика работ: контроль оплаты за использованный природный газ абонентами по показаниям приборов учета газа; обход абонентов (частного, квартирного секторов), согласно утвержденного графика, в ходе которого производиться сверка фактических данных (документы подтверждающие льготу, оплата за газ); снятие показаний приборов учета газа коммунально-бытовых потребителей; пломбировку счетчиков газа и отключающих устройств для предотвращения несанкционированного отбора газа; проведение инструктажа абонентов по правилам пользования газовыми приборами, предотвращение и своевременное выявление случаев несанкционированного отбора газа населением и случаев вмешательства в работу приборов учета газа, исключение случаев несогласованного подключения и включения газовых приборов; выявление неплательщиков и принятие мер по погашению задолженности; контроль за абонентами, отключенными ранее от сетей газоснабжения; осуществление замеров отапливаемой площади во вновь построенных домах, выявление нарушений правил пользования газом и техники безопасности; составление актов проверки абонентов; при выявлении нарушений правил пользования газом и техники безопасности производит отключение от сетей газоснабжения оборудование абонента, с составлением наряда.

Должен знать: в совершенстве устройство, принцип действия, правила монтажа и эксплуатации газового счетчика; законодательство по предоставлению льгот населению, действующие нормативные и локальные акты, в объемах выполняемых работ.

39. Контролер по учету и реализации газа

4-й разряд

Характеристика работ: регистрация вновь подключаемых объектов потребителей газа, заключение договоров на газоснабжение с населением, оформление и ведение лицевых счетов, выдача расчетных книжек; проведение расчетов с абонентами, за использованный газ в соответствии с действующими тарифами по установленной форме и контроль за правильной и своевременной платой за газ; внесение изменений в лицевые счета абонентов: льготы и коэффициенты; установленное и замененное оборудование; подключение, отключение от сетей газоснабжения; изменения в составе семьи на основании справок, списков жилищных органов, сельских советов, домовых книг; замена установленных номерных пломб, счетчиков в карточках абонентов; актов обследования контролеров; внесение фиксированных показаний приборов учета газа абонентов, с предоставлением отчета, по абонентам, имеющим задолженность для принятия мер, производит разноску банка по лицевым абонентным карточкам.

Должен знать: действующие тарифы и порядок расчета с абонентами, а также программное обеспечение (с которым будет работать) в объеме, необходимым для эффективного и качественного выполнения работы; законодательство по предоставлению льгот населению, действующие нормативные правовые и локальные акты, в объеме выполняемой работы.

40. Контролер по учету и реализации газа

5-й разряд

Характеристика работ: заключение договоров на поставку газа и осуществление контроля за выполнением договорных условий; учет и расчет реализуемого газа коммунально-бытовыми потребителями; составление отчетов о расходе газа; осуществление контроля за сроками госповерки приборов учета газа, рациональным использованием газа в соответствии с утвержденным графиком проверок; контроль наличия необходимых документов предоставляемых коммунально-бытовыми объектами (КБО) перед началом отопительного периода, а также правильность ведения журнала с записью расхода газа с применением коэффициента; следить за оплатой, за соблюдением выборки утвержденных лимитов финансирования КБО, выявление неплательщиков и принятие мер по погашению образовавшейся задолженности, приостановка работы неисправного газового оборудования, а также самовольно введенных в эксплуатацию, предотвращение и своевременное выявление случаев несанкционированного отбора газа, исключение случаев несогласованного включения газопотребляющего оборудования.

Должен знать: действующие тарифы и порядок расчета с населением и коммунально-бытовыми потребителями; в совершенстве устройство, принцип действия, правила монтажа и эксплуатации приборов учета газа (счетчиков, корректоров и т.д.), газового оборудования; тарифы, нормативные документы, в объеме выполняемой работы, законодательство по предоставлению льгот населению, лимитов потребления природного газа, тарифов отпускаемых населению, действующие нормативные правовые акты и директивные документы, в объеме выполняемой работы.

41. Контролер по учету и реализации газа

6-й разряд

Характеристика работ: организация работы операторов, ведение постоянного контроля за работой программы расчетов «Население», корректировками и обработкой на ЭВМ дополнительно поступающей информации по абонентам; контроль за выдачей расчетных книжек абонентам, и за регистрацией установленных газовых счетчиков, газового оборудования; разноска оплаты, поступающей из банков в программу «Население»; производство перерасчета абонентам при изменении тарифов, льгот и при выявлении ошибок при оплате со стороны абонентов; ежемесячная сдача отчетности по установленным формам; осуществление контроля за предоставлением документов для внесения изменений в лицевые счета абонентов.

Должен знать: действующие тарифы и порядок расчета с абонентами, а также программное обеспечение (с которым будет работать) в объеме, необходимым для эффективного и качественного выполнения работы, законодательство по предоставлению льгот населению, действующие нормативные правовые и локальные акты, в объеме выполняемой работы.

42. Машинист газонаполнительной станции

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание стационарных компрессоров и насосов, перекачивающих сжиженный углеводородный газ (СУГ); пуск, регулирование и остановка насосов и компрессоров; наблюдение за работой насосов, компрессоров и вспомогательного оборудования; смазывание и охлаждение трущихся частей и механизмов; предупреждение и устранение неисправностей в работе насосов и компрессоров, контроль работы его предохранительных устройств.

Должен знать: основные сведения о техническом процессе получения газов, физико-химические свойства газов, принцип действия компрессоров, насосов; схемы трубопроводов насосно-компрессорного отделения, меры предупреждения и ликвидации перегрева.

43. Машинист газонаполнительной станции

3-й разряд

Характеристика работ: пуск и регулирование режимов работы компрессоров и насосов; поддержание требуемых параметров работы насосов и компрессоров, переключение отдельных агрегатов; выявление и предупреждение ненормальностей в работе насосно-компрессорного отделения; ведение отчетно-технической документации о работе обслуживаемых компрессоров и насосов; участие в ремонте агрегатов насосно-компрессорного отделения.

Должен знать: основные сведения о техническом процессе получения газов, физико-химические свойства газов, устройство насосов и компрессоров, их технические характеристики и правила обслуживания, схему трубопроводов, устройство контрольно-измерительных приборов.

44. Машинист газонаполнительной станции

4-й разряд

Характеристика работ: установление и поддержание наивыгоднейшего режима работы компрессоров и насосов; наблюдение за исправностью двигателей, компрессоров, приборов, вспомогательных механизмов и другого оборудования; участие в осмотре и ремонте оборудования компрессорных установок в пределах квалификации слесаря 3 разряда; подача сжиженного газа из резервуара парка хранения на заправочные колонки и колонки для слива и наполнения автоцистерн.

Должен знать: основные сведения о техническом процессе получения газов, физико-химические свойства газов, конструктивные особенности, устройство различных типов компрессоров, сложных контрольно-измерительных приборов, аппаратов, арматуры и резервуаров, схемы расположения автоматических устройств  для регулирования работы и блокировки оборудования, основные технические характеристики обслуживаемых компрессоров и насосов; работа сосудов под давлением.

45. Машинист газонаполнительной станции

5-й разряд

Характеристика работ: переключение и вывод в резерв,  и на ремонт оборудования компрессорного отделения; регулирование технологического процесса (перекачка сжиженного газа при сливе – наливе ж/д цистерн, автоцистерн, осуществлять внутри базовые перекачки газа); составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования насосно-компрессорного отделения; выполнение ремонта оборудования в пределах слесаря 4-го разряда; монтаж и демонтаж оборудования насосно-компрессорного отделения; обслуживание резервуарного парка.

Должен знать: основные сведения о техническом процессе получения газов, физико-химические свойства газов, устройство компрессоров, насосов, их эксплуатационные характеристики, схемы технологических процессов, коэффициент полезного действия работы компрессоров  и насосов; схему обвязки резервуарного парка и эстакады для слива.

46. Машинист газонаполнительной станции

6-й разряд

Характеристика работ: наблюдение за работой всего  оборудования насосно-компрессорного отделения; регулирование технологического процесса производства; производство ремонта оборудования  в пределах квалификации слесаря 5-го разряда; техническое обслуживание резервуарного парка и сливной эстакады; замена задвижек; освидетельствование емкостей; монтаж и демонтаж емкостей.

Должен знать: основные сведения о техническом процессе получения газов, физико-химические свойства газов, эксплуатационные характеристики компрессоров и насосов; назначение контрольно-измерительных приборов и правила пользования ими;  техническое обслуживание резервуарного парка и эстакады для слива СУГ; работа сосудов под давлением; технологические операции по перекачки сжиженных газов.

47. Монтажник систем газоснабжения

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ при прокладке наружных, внутренних трубопроводов, монтаж газового оборудования, демонтаж газового оборудования, демонтаж наружных, внутренних участков трубопроводов; рубка и резка вручную проволоки, заготовок из листового и cортового металла; опиливание и зачистка заусенцев; участие под руководством слесаря более высокой квалификации в выполнении отдельных простых и средней сложности работ и операций по сборке металлоконструкций и при их испытании; изготовление простых деталей из сортового и листового металла; разметка деталей по простым шаблонам; прогонка и порезка резьб вручную метчиками и плашками; выравнивание стеллажей под сборку; установка болтов и шпилек в совмещаемые отверстия узлов металлоконструкций; сборка несложных узлов металлоконструкций под сварку и клепку по чертежам и эскизам с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений; прихватка деталей в процессе сборки электросваркой; сверление, рассверливание и развертывание отверстий мелких деталей по разметке на станке и переносным механизированным инструментом, правка деталей и узлов металлоконструкций.

Должен знать: способы выполнения монтажных работ, назначение слесарных инструментов, устройство монтажных средств и правила пользования ими, ассортимент применяемых материалов, правила прокладки и крепления трубопроводов, устройство газового оборудования, правила пуско-наладочных работ, наименование и назначение слесарного и измерительного инструментов и приспособлений и их применение; способы заправки слесарного инструмента; приемы выполнения простых и средней сложности слесарных операций и процесс сборки простых и средней сложности узлов металлоконструкций; устройство и правила эксплуатации подъемно-транспортных приспособлений, рабочего и контрольно-измерительных инструментов и приспособлений; технологический процесс, способы и приемы сборки, подгонки, проверки и правки металлоконструкций; систему допусков и посадок; свойства, марки и сортимент применяемых материалов и труб; способы соединения деталей под сварку; правила и виды маркировки собранных узлов.

48. Монтажник систем газоснабжения

3-й разряд

Характеристика работ: сборка узлов металлоконструкций средней сложности под сварку и клепку по чертежам и эскизам с применением универсальных приспособлений, а также сборка сложных узлов металлоконструкций с применением универсально-сборочных и специальных приспособлений и шаблонов; подгонка уплотнительных поверхностей; разметка мест под установку простых базовых деталей и узлов металлоконструкций; сборка сложных металлоконструкций совместно со слесарем и электросварщиком болей высокой квалификации; правка деталей и узлов металлоконструкций средней сложности; гидравлические и пневматические испытания узлов металлоконструкций средней сложности, работающих под давлением; выполнение работ при прокладке наружных, внутренних трубопроводов, монтаж газового оборудования, демонтаж газового оборудования, демонтаж наружных, внутренних участков трубопроводов, монтаж контуров заземления; устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; установка подъемно-такелажных приспособлений; строповка и расстроповка деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; зачистка и опиловка концов стальных труб при сборке их под сварку; подбивка уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; разметка, перерубка или перерезка неметаллических труб; заделка зазоров между футлярами и трубами; поворачивание стальных труб при сварке стыков; соединение труб манжетами и заделка их раствором (при прокладке кабелей); установка и снятие заглушек; пробивка отверстий механизированным инструментом в стенах  и перекрытиях; разработка грунта при выполнении земляных работ.

Должен знать: способы разметки мест под установку базовых деталей и узлов металлоконструкций; конструктивное устройство приспособлений, применяемых при сборке; способы заточки слесарного инструмента; государственные стандарты на применяемые материалы; систему  допусков, посадок  и обозначения их на чертежах; требования, предъявляемые к выполняемым работам правила работы с газорезаком и электросварочным аппаратом; последовательность и способы сборки на сборочных стеллажах и по кондукторам-- копирам; сортамент и марки сталей,	способы выполнения монтажных работ, назначение слесарных инструментов, устройство монтажных средств и правила пользования ими, ассортимент применяемых материалов, правила прокладки и крепления трубопроводов, устройство газового оборудования; назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; устройство подъемно-такелажных приспособлений и способы их применения; правила и способы строповки труб и деталей; правила крепления и перекрепления траншей и котлованов; правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры; правила и способы подбивки уложенных трубопроводов грунтом; правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб; способы приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов.

49. Монтажник систем газоснабжения

4-й разряд

Характеристика работ: укладка звеньев и одиночных стальных труб диаметром до 500 мм, труб из полимерных материалов диаметром до 800 мм; сварка стыков полиэтиленовых труб газопровода; заделка стыков и раструбов; монтаж фасонных частей арматуры; установка ходовых скоб или лестниц и люков в камерах и колодцах; врезка в действующую сеть  газоснабжения; правка (калибровка) концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом; установка стальных и чугунных фасонных частей диаметром до 500 мм и задвижек диаметром менее 150 мм; свертывание фланцевых соединений постоянными болтами; установка гидрозатворов диаметром до 400 мм и сальников; промывка стальных трубопроводов с хлорированием; установка коверов, гидрантов, водоразборных колонок; насадка фланцев на трубы и фасонные части; установка подкладных колец под сварные стыки; устройство железобетонных опор в каналах; разметка мест под установку сложных базовых деталей и узлов металлоконструкций; правка сложных и сложных деталей и узлов металлоконструкций зачистка под гуммирование сварных швов ручной пневматической шлифовальной машиной участие в сборке экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций под руководством слесаря более высокой квалификации; гидравлическое и пневматическое испытание сложных узлов металлоконструкций, работающих под давлением; устранение дефектов, обнаруженных после испытания сложных узлов металлоконструкций; составление эскизов и сборочных схем; сборка, подъем и установка с временным распределением элементов  металлоконструкций в различных положениях на различной высоте.

Должен знать: технические условия на сборку сложных металлоконструкций; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; влияние нагрева металла (при сварке) на их деформацию; условные обозначения сварных швов; способы выверки сложных стальных конструкций; правила установки и устройство подъемных механизмов с приспособлений; способы правки сложных металлоконструкций в приспособлениях с применением шаблонов и по чертежам; устройство и правила наладки ручных пневматических машин, правила укладки трубопроводов и устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы; правила выполнения такелажных работ; требования, предъявляемые к заделке раструбов и стыков трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; правила промывки трубопроводов.

50. Монтажник систем газоснабжения

5-й разряд

Характеристика работ: сборка стальных труб всех диаметров в звенья; укладка стальных труб диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями; заделка стыков напорных труб диаметром свыше 800 мм и безнапорных диаметром свыше 1500 мм; гидравлическое испытание трубопроводов; укладка труб диаметром до 500 мм в футлярах; укладка трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках; установка стальных и чугунных фасонных частей труб диаметром свыше 500 мм, задвижек и компенсаторов диаметром от 150 до 400 мм; установка гидравлических затворов диаметром свыше 400 мм; установка специальных опор и кронштейнов под трубопроводы.

Должен знать: назначение различного рода сложных металлоконструкций; условия  эксплуатации подъемно-транспортных приспособлений, методы определения их надежности; и панические свойства основных металлов; допускаемые усилия на растяжение, изгиб, сжатие; механические характеристики применяемых подъемных механизмов; приемы выполнения такелажных и сварочных работ; порядок организации работ по сборке сложных металлоконструкций; способы разметки сложных разверток, правила сборки стальных труб в звенья; правила укладки стальных труб плетями; требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным под сварку; правила прихватки стыков; правила испытания трубопроводов и коллекторов гидравлическим и пневматическим  способом; правила укладки дюкеров и трубопроводов через водные преграды.

51. Монтажник систем газоснабжения

6-й разряд

Характеристика работ: сборка, регулировка, испытание и сдача в соответствии с техническими условиями сложных металлоконструкций; участие в составлении паспорта на собранные узлы металлоконструкций; гидравлическое и пневматическое испытание экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций, работающих под давлением; проверка правильности сборки узлов металлоконструкций  различной сложности; сборка звеньев стальных труб в плети; укладка стальных труб диаметром свыше 500 мм плетями и железобетонных труб диаметром свыше 1500 мм; укладка магистральных трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром свыше 350 мм; врезка в трубопровод различной предохранительной и запорной арматуры; укладка трубопроводов диаметром свыше 500 мм в футляры; установка компенсаторов и задвижек диаметром свыше 400 мм; установка и крепление горизонтального бура с выверкой его по шнуру и уровню; прокол и расширение отверстий с затягиванием в них труб.

Должен знать: основы теплотехники, механики, геометрии и тригонометрии; принцип действия и правила эксплуатации сложных металлоконструкций; оборудование, сложный инструмент, приспособления и различные приборы, применяемые при сборке металлоконструкций; последовательность сборки металлоконструкций; требования, предъявляемые к сборке конструкций и изделий, подлежащих специальным испытаниям; технологию и технические условия на сборку металлоконструкций, правила сборки звеньев стальных труб в плети; правила сборки и укладки стальных труб, правила испытания трубопроводов; Требуется среднее профессиональное образование.

52. Оператор когенерационной установки

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание электросилового оборудования до и выше 1000 В, основных элементов технологической обвязки, узлов подключения, агрегатных систем маслоснабжения, охлаждения масла, воды, антифриза, под руководством оператора более высокой квалификации, выполнение несложных регулировочных работ на технологическом оборудовании и всех видов работ по обслуживанию и регулированию технологического оборудования; обслуживание установок утилизации тепла, агрегатных и цеховых вентиляционных систем; участие в ремонте двигателей внутреннего сгорания, аппаратов, узлов газовых коммуникаций и вспомогательного оборудования цехов; ведение записей в производственном журнале.

Должен знать: устройство двигателей внутреннего сгорания, средств автоматики, приборов контроля и защиты машин и аппаратов; устройство и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, газовых коммуникаций, запорной арматуры с пневмогидроуправлением и электроуправлением; правила пуска и остановки основного технологического оборудования; инструкции по эксплуатации оборудования и системы управления технологическим оборудованием; способы устранения неполадок в работе оборудования и ликвидации аварий; правила и инструкции по проведению огнеопасных работ;  основные сведения по гидравлике, механике, автоматике; слесарное дело; при обслуживании электрооборудования иметь допуск IV группы по электробезопасности; правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве; правила эксплуатации, техники безопасности теплопотребляющих установок и тепловых сетей; устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподгревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115); межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; правила эксплуатации электроустановок потребителей; правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, систем пожаротушения и газоснабжения (низкого давления) обслуживаемых объектов; системы и средства пожаротушения применяемые на объектах; меры безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (на высоте, в колодцах, закрытых емкостях, в помещениях взрывоопасных и пожароопасных, в наружных установках).

53. Оператор когенерационной установки

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание технологического оборудования, щитов управления агрегатного уровня; запуск и остановка когенерационных модулей, контроль работы технологического оборудования, регулирование технологического режима работ когенерационных модулей; производство оперативных переключений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В; проведение настройки всех регулирующих устройств основных и вспомогательных систем;  обслуживание систем очистки газа, агрегатных и систем маслоснабжения, систем утилизации тепла; подготовка оборудования к ремонту и участие в приемке его из ремонта; выявление и устранение неполадок в работе агрегатов; ремонт двигателей, аппаратов, узлов газовых коммуникаций и вспомогательного оборудования; ведение ремонтных карт.

Должен знать: конструктивные особенности технологического оборудования; устройство узлов систем регулирования агрегатов и методы их настройки; технологическую схему и правила эксплуатации средств автоматики, приборов контроля и защиты машин и аппаратов; принцип работы и устройство контрольно-измерительных приборов, датчиков системы управления;  основы гидравлики, механики, электротехники, автоматики; при обслуживании электрооборудования иметь допуск IV группы по электробезопасности; правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве; правила эксплуатации, техники безопасности теплопотребляющих установок и тепловых сетей; устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподгревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115); межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; правила эксплуатации электроустановок потребителей; схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, систем пожаротушения и газоснабжения (низкого давления) обслуживаемых объектов; системы и средства пожаротушения применяемые на объектах; меры безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (на высоте, в колодцах, закрытых емкостях, в помещениях взрывоопасных и пожароопасных, в наружных установках).

54. Оператор когенерационной установки

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание технологического оборудования, щитов управления, а также систем очистки газа, маслоснабжения, утилизации тепла; проведение оперативных переключений на технологической схеме, регулирование режимов работы по указанию диспетчерской службы;  подготовка технологического оборудования к ремонту, участие в сдаче и приемке его из ремонта; предупреждение, выявление и устранение неполадок в работе технологического оборудования и его систем; наладка оборудования, аппаратов, вспомогательного оборудования; проведение переключений в электроустановках напряжением свыше 1000 В в цехах с электроприводными газоперекачивающими агрегатами; руководство работой операторов более низкой квалификации.

Должен знать: технологию транспортировки теплоносителя и поставки газа;  схемы расположения трубопроводов и коммуникаций; основные сведения по системам автоматизированного управления технологическим процессом; технические условия и технологию проведения всех видов технического обслуживания и ремонта оборудования, запорной арматуры и аппаратуры; тепловую и электрическую схему оборудования;  анализ по рабочим параметрам безопасности и устойчивости работы оборудования при обслуживании электрооборудования иметь допуск IV группы электробезопасности; правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве; правила эксплуатации, техники безопасности теплопотребляющих установок и тепловых сетей; устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподгревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115); межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; правила эксплуатации электроустановок потребителей; Правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, систем пожаротушения и газоснабжения (низкого давления) обслуживаемых объектов; системы и средства пожаротушения применяемые на объектах; меры безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (на высоте, в колодцах, закрытых емкостях, в помещениях взрывоопасных и пожароопасных, в наружных установках).

55. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

4-й разряд

Характеристика работ: ликвидация утечек газа из подземных газопроводов; во внутренних газопроводах, арматуре и газовых приборов; замена кранов на вводах, в подъездах на действующих газопроводах; ликвидация утечек газа, ремонтные работы в газораспределительных пунктах (ГРП), шкафных газорегуляторных пунктах (ШГРП); газовых колодцах; прочистка газопроводов; пуск газа в газопроводы и газовые приборы жилых домов; выполнение аварийно-ремонтных работ на действующих газопроводах низкого и среднего давлений диаметром до 500 мм включительно; удаление газоконденсата из конденсатосборников; смазка кранов, испытание газопроводов на герметичность, продувка и пропарка их; рытье шурфов по трассе подземных газопроводов для устранения аварии; выполнение ремонтных работ по восстановлению бытовой газовой аппаратуры, пищеварочных котлов, групповых баллонных установок сжиженного газа, а также газового оборудования, установленного на газопотребляющих печах и других агрегатах промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных предприятий и учреждений; пуск газа в сеть и подключение к сети газового оборудования.

Должен знать: технологические схемы газопроводов и сооружений, устройство и конструктивные особенности оборудования,  выявление и устранение дефектов оборудования, устройство, правила технической эксплуатации и ремонта бытовой газовой аппаратуры, квартирных отопительных котлов с автоматикой, пищеварочных котлов и групповых баллонных установок сжиженного газа; правила пуска газа в сеть, монтажа и подключения к сети газового оборудования; схемы расположения газопроводов и коммуникаций; правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации резервуаров и других сосудов, работающих под давлением; правила ведения аварийно-ремонтных работ на трассах действующих газопроводов низкого и среднего давлений диаметром до 500 мм включительно; правила продувки, пропарки и испытания газопроводов на герметичность; устройство временных байпасов на аварийных газопроводах; производство ремонтных работ на раструбных соединениях чугунных газопроводов и способы установки муфт на газопроводах; технические условия монтажа и эксплуатации подземных газопроводов.

56. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение аварийно-ремонтных работ на действующих газопроводах низкого и среднего давлений диаметром свыше 500 м и высокого давления диаметром до 500 мм включительно; локализация участков утечки газа; установка уплотнительных, усилительных, накладных муфт и бандажей на газопроводах; разметка, изготовление и монтаж фасонных частей и отдельных деталей непосредственно на трассе действующего газопровода; изготовление эскизов узлов газопровода и его пересечений; определение местоположения подземных газопроводов, проверка состояния газопровода и его изоляции электронными приборами; выполнение слесарных работ по врезке и демонтажу действующих газопроводов; выполнение работ по устранению аварии на газонаполнительных станциях (пунктах) и восстановление пневмомеханической и электрической автоматики газового оборудования.

Должен знать: устройство, правила технической эксплуатации и ремонта газовых ресторанных плит с автоматикой, газифицированных отопительных и промышленных котельных агрегатов, оборудования дворовых резервуарных установок сжиженного газа, испарителей и теплообменников, газгольдерных устройств и автоматики на котлах, печах и другом газовом оборудовании; правила ведения аварийно-ремонтных работ на действующих газопроводах низкого и среднего давлений диаметром свыше 500 мм и высокого давления диаметром до 500 мм включительно; способы и правила врезок и переключений на действующих газопроводах; устройство приспособлений для врезок в действующие газопроводы без снижения давления; технические условия, правила испытания на герметичность и сдачи в эксплуатацию после аварии газопроводов и сооружений на нем; устройство электронных приборов, технику составления эскизов узлов и пересечений газопровода; основы технологии металлов и электротехники; технические схемы газопроводов, газораздаточных и газонаполнительных станций (пунктов); правила освидетельствования и испытания резервуаров и другого газового оборудования.

57. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение аварийно-ремонтных работ на действующих газопроводах высокого давления диаметром свыше 500 мм и на неметаллических газопроводах; разметка, изготовление и монтаж особо сложных крупных фасонных частей и отдельных деталей газопровода непосредственно на трассе; отключение, наладка и включение катодных, протекторных и дренажных электрозащитных установок, автоматики и телемеханических устройств на действующих газопроводах и газопотребляющем оборудовании; производство аварийно-восстановительных работ на газгольдерных станциях; определение состояния газопровода и его изоляции диагностическими приборами; руководство работами по ликвидации аварии, наладке и пуску оборудования автоматики и телемеханики.

Должен знать: правила ведения аварийно-ремонтных работ на действующих газопроводах высокого давления диаметром свыше 500 мм; схемы расположения газопроводов и установок электрической защиты; способы и правила врезок и переключений на действующих газопроводах; конструктивные особенности сложного оборудования на подземных газопроводах и правила его ремонта; чертежи газопроводов (план, профиль, сварочная схема) и правила составления эскизов сложных узлов и пересечений газопроводов; наладку газового оборудования и автоматики на газорегуляторных станциях (пунктах) и в котельных, оборудованных системами телемеханики и автоматики; правила производства работ на электроустановках, наладку оборудования и аппаратуры систем телемеханики и автоматики; наладку и регулировку сложных контрольно-измерительных и диагностических приборов; принципиальные схемы и особенности работы установок катодной, электродренажной защиты.

58. Слесарь-контролер комплексной бригады

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ по замене бытовых газовых плит, не оборудованных усовершенствованным  и автоматическим  устройствами, обслуживание  и текущий ремонт этих плит и внутридомовых газопроводов с арматурой; проведение профилактического ремонта и  инструктажа  абонентов  по правилам пользования газовыми приборами, контроль своевременной оплаты за потребленный природный газ, выявление неплательщиков и принятие мер по погашению образовавшейся задолженности.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры; назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями,  применяемыми при работе, проводить снятие показаний со всех контрольно-измерительных приборов.

59. Слесарь-контролер комплексной бригады

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ по замене полуавтоматических газовых водонагревателей, обслуживание, регулировка и текущий ремонт бытовых газовых плит всех систем, газобаллонных установок сжиженного газа, и горелок инфракрасного излучения; смена  редукторов, пуск газа в бытовые приборы, обслуживание и текущий ремонт газопроводов и запорной арматуры; участие в работе по демонтажу, монтажу и ремонту оборудования, подготовке, осмотру, испытанию газопроводов; проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов.

Должен знать: правила  газоснабжения жилых домов; правила эксплуатации внутридомового газового оборудования; виды ремонта газовых приборов; технологические схемы газопроводов, правила эксплуатации, правила производства текущего ремонта коммуникаций и оборудования на них ; устройство, принцип работы, настройку и текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов;

60. Слесарь-контролер комплексной бригады

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных  работ по замене газовых проточных и емкостных автоматических водонагревателей, обслуживание,  регулировка и ремонт их, горелок отопительных печей, отопительных котлов с автоматикой, пищеварочных котлов и ресторанных плит; оборудования газорегуляторных пунктов (регуляторов различных типов и запорно - предохранительной арматуры основных и импульсных газопроводов); выполнение простых слесарных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов; выполнение монтажных работ при реконструкции действующих и строительстве новых газопроводов и газорегуляторных пунктов; пуск газа, обслуживание и ремонт всех видов газооборудования, установленного в учреждениях и коммунально-бытовых предприятиях, а также котельных без автоматики.

Должен знать: правила  газоснабжения  жилых, коммунально  - бытовых предприятий и котельных; устройство  и принцип действия бытовых  и коммунально - бытовых газовых приборов с автоматикой; правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование, установленное в жилых домах, коммунально - бытовых предприятиях и котельных; виды и способы ремонта газовых приборов; монтаж, устройство, принцип действия и правила ремонта газорегуляторных пунктов.

61. Слесарь-контролер комплексной бригады

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ по настройке оборудования и автоматики газорегуляторных пунктов после их ремонта; обслуживание и текущий ремонт газовых пищеварочных котлов и ресторанных плит с автоматикой; выполнение средней сложности по врезке и вырезке действующих газопроводов; подготовка и участие в сдаче оборудования, подлежащего инспекторской проверке; руководство бригадой слесарей при производстве демонтажа, монтажа и ремонта оборудования подземных и надземных  коммуникаций и газорегуляторных пунктов; пуск газа, обслуживание и ремонт газового оборудования,  автоматики котельных жилых  зданий, коммунально - бытовых  и  промышленных предприятий, испытание работы (при пуске и эксплуатации) автоматики котлов, газогорелочных устройств котельных и регуляторных установок; наладка  контрольно - измерительных приборов; составление дефектных ведомостей на ремонт газового оборудования котельных и газорегуляторных установок.

Должен знать: основы технологии металлов; способы обнаружения и  устранения неисправностей; производство испытаний оборудования  газорегуляторных пунктов; устройство, принцип  действия; правила монтажа, ремонта и сдачи госповерке контрольно-измерительных приборов газорегуляторных пунктов и котельных, работающих на газовом топливе; устройство, правила эксплуатации, ремонта и наладки автоматики газифицированных котельных.

62. Слесарь-контролер комплексной бригады

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение аварийно - ремонтных работ на действующих газопроводах высокого, среднего и низкого давления и на неметаллических газопроводах; производство работ по электрозащите газового оборудования; производство аварийно - восстановительных работ на газопроводах, ШГРП, ГРП; определение состояния газопровода и его изоляции диагностическими приборами; руководство работой  слесарей более низкой квалификации  при  ликвидации аварий, наладке и пуску оборудования и автоматики; восстановление мест повреждений изоляции подземных газопроводов; локализация мест утечек газа; испытание на плотность, продувка газопроводов; выполнение  сложных  слесарных работ при ремонте подземных газопроводов, устранение утечек  газа и закупорок; определение  местоположения  подземных газопроводов; шурфование по трассе газопровода; смазка кранов на газопроводе высокого давления; принятие мер по обеспечению сохранности газопровода при производстве   работ посторонними организациями близ трасс газопроводов.

Должен знать: правила  ведения  аварийно - ремонтных работ на действующих газопроводах высокого, среднего и низкого давления; схемы  расположения газопроводов и установок электрической защиты; способы  и  правила переключений на  действующих газопроводах; конструктивные особенности сложного оборудования на подземных газопроводах и правила его ремонта; чертежи газопроводов (план,  профиль, сварочная схема)  и правила составления эскизов  сложных  узлов  и  пересечений  газопроводов; наладку газового оборудования и автоматики на газорегуляторных станциях (пунктах) и в котельных, оборудованных системами автоматики; правила производства работ, наладку оборудования  и  аппаратуры систем  автоматики;  наладку и  регулировку  сложных  контрольно - измерительных  и диагностических приборов;  принципиальные  схемы  и   особенности работы установок катодной защиты.

63. Слесарь по ремонту и испытанию газовых баллонов

2-й разряд

Характеристика работ: сортировка, отбраковка газовых баллонов; подготовка газовых баллонов к испытанию: осмотр, определение пригодности, очистка поверхности баллонов, пропарка, промывка, сушка и взвешивание; регистрация баллона по паспорту; подкатка, установка газового бытового баллона для наполнения сжиженным газом; участие в текущем ремонте оборудования газонаполнительных станций и пунктов.

Должен знать; физико-химические свойства сжиженных газов, основные сведения о технологическом процессе получения газов, принцип работы газонаполнительных станций и пунктов, расположение запорной арматуры, предохранительных устройств и трубопроводов, цвета окраски баллонов, способы определения и устранения утечки газа, правила обращения с баллонами, их наполнение, транспортировка и хранение.

64. Слесарь по ремонту и испытанию газовых баллонов

3-й разряд

Характеристика работ: ввинчивание и вывинчивание газового вентиля, слив тяжелых остатков; устранение дефектов, обнаруженных в процессе испытания; выбивание данных испытания; проверка состояния газового вентиля для бытовых газовых баллонов и заправочного устройства для автотранспорта; заправка автотранспорта и газовых баллонов;  контроль степени наполнения баллонов; регулирование работы автоматических приборов по заполнению баллонов сжиженным газом и заправки автотранспорта; отключение автотранспорта от заправочного устройства; участие в испытание  резино-тканевых рукавов и средств индивидуальной защиты; участие в сливе автоцистерн.

Должен знать: технологический процесс получения  газов, физико-химические свойства газов, принцип работы газонаполнительных станций и пунктов, устройство наполнительных колонок, правила подключения и заполнения газовых баллонов и автотранспорта, устройство контрольно-измерительных приборов.

65. Слесарь по ремонту и испытанию газовых баллонов

4-й разряд

Характеристика  работ: проверка на герметичность соединений трубопроводов, шлангов, запорной арматуры газозаправочной колонки; проверка работы контрольно-измерительных приборов; ревизия запорной арматуры  и предохранительных клапанов; переосвидетельствование автомобильных баллонов; слив и наполнение автоцистерн; подача газа по трубопроводу (паровая и жидкая фазы); текущий ремонт заправочных колонок, трубопроводов, арматуры.

Должен знать: технологию производства сжиженных газов, физико-химические свойства, правила и нормы наполнения бытовых и автомобильных газовых баллонов, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов, правила безопасной эксплуатации оборудования газонаполнительных станций и пунктов.

66. Слесарь по ремонту и испытанию газовых баллонов

5-й разряд

Характеристика работ: освидетельствование сосудов под давлением; слив СУГ из ж/д цистерн, наполнение емкостей СУГ; контроль степени наполнения емкостей; текущий ремонт, монтаж и демонтаж  технологического оборудования; составление дефектных ведомостей на ремонт технологического оборудования; выполнение ремонта оборудования в пределах слесаря 4-го разряда.

Должен знать: технологию производства сжиженных газов, физико-химические свойства, правила и нормы наполнения бытовых и автомобильных газовых баллонов, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов, техническое обслуживание резервуарного парка, правила безопасной эксплуатации сосудов под давлением и оборудования газонаполнительных станций и пунктов.

67. Слесарь по ремонту и испытанию газовых баллонов

6-й разряд

Характеристика работ: капитальный ремонт и замена технологического оборудования; монтаж и демонтаж резервуаров; техническое обслуживание резервуарного парка, эстакады.

Должен знать: технологию производства сжиженных газов, физико-химические свойства, правила и нормы наполнения бытовых и автомобильных газовых баллонов, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов, техническое обслуживание резервуарного парка, правила безопасной эксплуатации сосудов под давлением и  оборудования газонаполнительных станций и пунктов.

68. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ по установке, замене бытовых газовых плит, не оборудованных усовершенствованным автоматическим устройством; обслуживание, текущий ремонт бытовых газовых плит и внутридомовых газопроводов с арматурой, проведение инструктажа абонентов по правилам пользования газовыми приборами; сортировка, отбраковка и подкатка газовых бытовых баллонов; участие в текущем ремонте оборудования; участие в  обслуживании коммуникаций  и арматуры; содержание в технически исправном состоянии инструментов,  приспособлений, оборудования.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры, физико-химические свойства сжиженных газов, основные сведения о технологическом процессе получения газов, принцип работы газонаполнительных станций и пунктов, расположение запорной арматуры, предохранительных устройств и трубопроводов, цвет окраски баллонов, способы определения и устранения утечки газа, правила обращения с баллонами.

69. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ по установке, замене бытовых и ресторанных газовых плит всех систем, регулировка, текущий ремонт бытовых и ресторанных плит и внутридомовых газопроводов с арматурой, выполнение слесарных работ по замене проточных водонагревателей, обслуживание, регулировка, текущий ремонт полуавтоматических проточных газовых водонагревателей и внутридомовых газопроводов с арматурой, пуск газа в бытовые газовые приборы, проведение инструктажа абонентов по правилам пользования газовыми, текущий ремонт оборудования, техническое  обслуживание коммуникаций, арматуры, технологического оборудования газонаполнительных станций и пунктов, выполнение планово-предупредительных ремонтов; замена контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: правила газоснабжения жилых домов, правила эксплуатации внутридомового газового оборудования, все виды ремонта газовых плит и проточных водонагревателей: правила пуска газа в бытовые приборы, технологию производства сжиженных газов, физико-химические свойства, правила и нормы наполнения сосудов под давлением, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов, техническое обслуживание резервуарного парка, правила безопасной эксплуатации  технологического оборудования газонаполнительных станций и пунктов.

70. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ по замене емкостных автоматических газовых водонагревателей, их обслуживание, регулировка и ремонт, обслуживание, регулировка, текущий ремонт горелок отопительных печей, квартирных отопительных котлов с автоматикой, пищеварочных котлов и ресторанных плит, пуск газа, обслуживание и ремонт всех видов газового оборудования, установленного в учреждениях и коммунально-бытовых предприятиях, а также котельных без автоматики, капитальный  ремонт оборудования с полной его разборкой, ревизией, ремонтом и испытанием всех деталей, освидетельствование сосудов под давлением, ремонт запорной арматуры на газопроводе, испытание средств индивидуальной защиты.

Должен знать: правила газоснабжения жилых, коммунально-бытовых предприятий и котельных, устройство и принцип действия бытовых и коммунально-бытовых газовых приборов с автоматикой, правила монтажа и пуск газа в газовое оборудование, установленное в жилых домах, коммунально-бытовых предприятиях и котельных, технологию производства сжиженных газов, физико-химические свойства, технологические схемы, правила и нормы наполнения сосудов под давлением, устройство, замену и  правила применения контрольно-измерительных приборов, техническое обслуживание резервуарного парка, правила безопасной эксплуатации  технологического оборудования газонаполнительных станций и пунктов.

71. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ по настройке и наладке проточных и емкостных водонагревателей, обслуживание, регулировка и ремонт оборудования, обслуживание и текущий ремонт пищеварочных котлов и ресторанных плит с автоматикой, пуск газа, обслуживание и ремонт газового оборудования котельных жилых зданий, коммунально-бытовых и промышленных предприятий, испытание и наладка на заданный режим работы (при пуске и эксплуатации) автоматики котлов, газогорелочных устройств котельных; составление дефектных ведомостей на ремонт газового оборудования котельных, подготовка и пусконаладка газового оборудования, принятого технадзором, монтаж, запуск нового и демонтаж старого оборудования, после ремонта ревизия, монтаж и испытание оборудования.

Должен знать: основы технологии металлов и электротехники, устройство, принцип действия автоматики газового оборудования, правила эксплуатации, ремонта и наладки автоматики газифицированных котельных, технологию производства сжиженных газов, физико-химические свойства, технологические схемы, графики технического обслуживания оборудования, правила и нормы наполнения сосудов под давлением, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов, техническое обслуживание резервуарного парка, правила безопасной эксплуатации  технологического оборудования газонаполнительных станций и пунктов.

72. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ по настройке, наладке, регулировки и ремонту газового оборудования всех типов, пуск газа вновь смонтированного оборудования, пуск газа, наладка, настройка и ремонт газового оборудования котельных коммунально-бытовых потребителей (КБП), установка, обслуживание, снятие на госповерку сигнализаторов загазованности газа, монтаж и демонтаж резервуаров, техническое обслуживание сливной эстакады, ремонт и демонтаж запорной арматуры на газопроводе, после ремонта ревизия, монтаж и испытание оборудования.

Должен знать: основы электротехники, устройство, принцип работы автоматики газового оборудования всех типов, правила эксплуатации газового оборудования всех типов, технологию производства сжиженных газов, физико-химические свойства, технологические схемы обвязки резервуарного парка, правила и нормы наполнения сосудов под давлением, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов, их  замену, техническое обслуживание резервуарного парка, правила безопасной эксплуатации  технологического оборудования газонаполнительных станций и пунктов.

73. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание подземных газопроводов и сооружений на них: коверов, колодцев, конденсатосборников, гидрозатворов; участие в определении наличия газа в колодцах, подвалах и контрольных трубках газоанализаторами; проветривание колодцев; установка предупредительных знаков и настенных указателей; выполнение вспомогательных и слесарных работ при производстве ремонта, восстановлении поврежденных мест изоляции, врезок и переключение действующих газопроводов; проверка утечек газа на газопроводах.

Должен знать: коммуникации газопроводов и других подземных сооружений на обслуживаемых участках трасс; правила определения утечек газа на газопроводах; технические требования на установку коверов; способы проветривания загазованных колодцев; устройство и правила пользования газоанализаторами; правила пользования средствами индивидуальной защиты.

74. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ при ремонте действующих газопроводов низкого давления до 200 мм; обслуживание трасс газопроводов и сооружений на них; удаление конденсата из конденсатосборников низкого давления; проверка исправности газовых колодцев, конденсатосборников и арматуры; ведение записей результатов обхода трасс; монтаж и демонтаж под давлением линзовых компенсаторов и задвижек на газопроводах низкого давления; устранение небольших утечек в арматуре на газопроводах низкого давления; удаление газовоздушной смеси из газопроводов, шуровка и прочистка газопроводов; восстановление изоляции на подземных газопроводах; отбор проб газовоздушной смеси в помещениях и колодцах для контрольной проверки; проверка правильности показаний манометров на расходно-редукционных головках емкостей; ремонт газовых колодцев; профилактический и текущий ремонты газопроводов и сооружений на них; бурение скважин на глубину заложения газопровода; осмотр изоляции и состояния газопровода; замеры давления газа на газопроводах.

Должен знать: правила ведения работ на газопроводах и сооружениях; назначение и устройство арматуры подземных газопроводов; способы выявления и устранения неисправностей на сооружениях газопроводов; устройство регуляторов давления, манометров, предохранительных клапанов и запорной арматуры расходно-редукционной головки; способы и правила удаления конденсата из конденсатосборников; способы отбора проб газовоздушной смеси в помещениях и колодцах для контрольной проверки; типы врезок и переключений на действующих газопроводах низкого давления и способы проверки плотности узлов газопроводов; типы противокоррозийной изоляции, порядок нанесения ее на газопроводы и правила приема в эксплуатацию; правила бурения скважин; способы выявления и устранения закупорок на газопроводах; свойства растворителей для ликвидации закупорок, порядок их применения, хранения.

75. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ при ремонте действующих газопроводов высокого, среднего и низкого давления диаметром до 500 мм; испытание на плотность, продувка газопроводов, первичный пуск газа в ШГРП, ГРП газопроводы; текущий ремонт, техническое обслуживание ГРП, ШГРП газораспределительных узлов (ГРУ); выполнение слесарных работ при присоединении вновь построенных газопроводов к действующим; снижение давления в газопроводах и восстановление его величины до рабочего; замена прокладок  на фланцах задвижек на действующих газопроводах; профилактический осмотр и капитальный ремонт газопроводов; проверка на срабатывание и настройка предохранительных и сбросных клапанов ГРП, ШГРП (ГРУ); замена газовых кранов, задвижек; ремонт изолирующих фланцев; разметка и подготовка катушек при замене участка газопровода.

Должен знать: правила ведения работ на газопроводах и сооружениях, способы проверки герметичности газовых сетей, устройство ГРП, ШГРП (ГРУ) и регуляторов давления, предохранительных клапанов; способы выявления и устранения неисправностей всех типов ГРП, ШГРП (ГРУ), регуляторов давления, предохранительных клапанов, установленных в зоне обслуживания; правила производства работ, испытание газопроводов, продувки и первичного пуска газа потребителям, устранение утечек газа в арматуре на газопроводах среднего, низкого и высокого давлений.

76. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение слесарных работ при производстве врезок, переключений и ремонтных работ на действующих газопроводах среднего и высокого давлений диаметром до 500 мм; осмотр, проверка, замена и установка конденсатосборников на трассах газопроводов высокого и среднего давления, удаление из них конденсата; устранение выявленных неисправностей на стояках конденсатосборников; составление графика и маршрутных карт обхода газопроводов; испытание на плотность, продувка и пропаривание газопроводов; выполнение сложных слесарных работ при ремонте подземных газопроводов, устранение утечек газа и закупорок; осуществление монтажа и демонтажа линзовых компенсаторов, конденсатосборников, задвижек под средним и высоким давлением газа; определение местоположения подземных газопроводов, проверка состояния изоляции их электронными приборами; шурфование по трассе газопровода с изолировкой вскрытого участка; подготовка и центровка труб под сварку; смазка кранов на газопроводе высокого давления; принятие мер по обеспечению сохранности газопровода при производстве работ посторонними организациями близ трасс газопроводов.

Должен знать: правила ведения работ на трассах газопроводов; правила и способы удаления конденсата из конденсатосборников среднего и высокого давлений; устройство и проверка работы газоанализаторов всех систем, применяемых при производстве работ на подземных газопроводах; способы и правила производства продувки, испытания и пропаривания газопроводов; технические условия на монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию подземного газопровода; правила и способы устройства временных байпасов на капитально-ремонтируемых газопроводах; способы и правила ремонта газопроводов из полиэтиленовых труб, правила производства врезок и переключений на газопроводах среднего и высокого давления диаметром до 500 мм; устройство и работу электронных приборов контроля состояния изоляции газопроводов; виды ремонтов на действующих газопроводах среднего и высокого давления диаметром до 500 мм; способы установки уплотнительных муфт на газопроводах всех диаметров среднего и высокого давлений; устройство и правила монтажа и демонтажа линзовых компенсаторов и запорной арматуры на газопроводах среднего и высокого давлений диаметром до 500 мм.

Раздел 3. ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

77. Водораздатчик

1-й разряд

Характеристика работ: обеспечение населения водой из водоразборных будок; снятие показаний водомеров; ведение учета расхода воды, отключение трубопроводов в случае их повреждения; отопление водоразборной будки и утепление внешнего трубопровода; отогрев трубопроводов и арматуры при замерзании, околка льда; обеспечение чистоты в будке и на прилегающей к ней территории в пределах ограждения.

Должен знать: устройство оборудования водоразборных будок; способы отогревания трубопроводов и арматуры; способы выключения воды в случаях повреждения трубопроводов; правила ведения журнала и учета расхода воды; правила ухода за водомером.

78. Водораздатчик

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водонапорных насосов, резервуаров; почасовой учет наличия воды в баках башен или резервуарах с ведением журнала о наличии воды; участие в работах по очистке баков и резервуаров с соблюдением правил санитарной обработки; увеличение или сокращение подачи воды по отдельным районам, а также использование пожарного запаса воды по распоряжению дежурного диспетчера управления.

Должен знать: устройство водонапорных насосов, резервуаров и камеры задвижек; правила и требования санитарного надзора.

79. Коагулянщик

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание установок по приготовлению нескольких видов реагентов: коагулянта, извести, угля под руководством коагулянщика более высокой квалификации; приготовление рабочих растворов реагентов заданной крепости; перекачка раствора реагентов в рабочие баки и подача их в дозирующие устройства; соблюдение заданной дозировки реагентов; регулирование работы дозирующих устройств вручную; эксплуатация лебедок, насосов, компрессоров и других механизмов реагентного хозяйства.

Должен знать: правила приготовления растворов коагулянтов, извести, угля; нормы и дозы реагентов; правила ведения сменного учета расхода реагентов; режим работы лебедок, насосов, компрессоров и других механизмов реагентного хозяйства.

80. Коагулянщик

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание установок по приготовлению растворов реагентов мощностью до 400 тыс. м3  в сутки; обслуживание установок по приготовлению нескольких видов реагентов: коагулянта, извести, угля и других; обслуживание автоматических систем дозирования, замена диаграмм, прочистка самопишущего пера, переключение управления с автоматического на ручное и наоборот, установка прибора учета расхода коагулянта на ноль; обслуживание механических мешалок различных типов.

Должен знать: устройство технологического оборудования и сооружений реагентного хозяйства и режимы их работы; устройство и назначение обслуживаемых механизмов в реагентном хозяйстве.

81. Коагулянщик

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание установок по приготовлению растворов реагентов мощностью свыше 400 тыс. м3  в сутки; обслуживание установок для приготовления активированной кремнекислоты и других видов флокулянтов отечественного и зарубежного производства; регулирование технологических параметров смесителей, камер образования хлопьев, отстойников; контроль исправности строительных конструкций и оборудования смесителей.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс приготовления реагентов; нормы и дозы используемых реагентов.

82. Контролер водопроводного хозяйства

3-й разряд

Характеристика работ: контроль и снятие показаний водомерных счетчиков всех систем и калибров, установленных на водопроводной сети; регулирование вручную напорных задвижек на водопроводных вводах, а также в колодцах; пломбирование обводных задвижек на водомерных узлах; определение утечки воды через неисправные сантехприборы у абонентов, на вводах и внутридворовых сетях; контроль соблюдения абонентами правил и норм пользования водопроводом и выявление неоформленных абонентов; приемка в эксплуатацию водомерных узлов в квартирах и частных домовладениях, заключение договоров с абонентами; проведение расчетов за потребленную воду в соответствии с действующими тарифами и оформление счета по установленной форме.

Должен знать: устройство и технические характеристики водомерных счетчиков всех систем и калибров, установленных на водопроводной сети; правила регулировки напорных задвижек; составление актов о техническом состоянии водомерных счетчиков; действующие тарифы и порядок расчетов с абонентами при обычном и лимитированном водопользовании; правила безопасного обслуживания водомерных узлов.

83. Обходчик водопроводно-канализационной сети

2-й разряд

Характеристика работ: обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных трубопроводов диаметром до 300 мм, уличных, дворовых сетей и смотровых колодцев; осмотр сооружений: эстакад, мостов, вантузных колодцев с вантузами, аварийных выпусков с задвижками в специальных колодцах; ведение журнала обхода сооружений с отметкой в нем всех обнаруженных неисправностей; устранение утечек и неисправностей в сети, не требующих вызова специальных бригад.

Должен знать: схему расположения сети, туннелей, камер колодцев и запорной арматуры на трубопроводах; опознавательные знаки, детали сооружений на сети коллекторов и трубопроводов; правила безопасной работы в колодцах; правила ведения журнала обхода сети и сооружений на ней.

84. Обходчик водопроводно-канализационной сети

3-й разряд

Характеристика работ: обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных трубопроводов диаметром свыше 300 до 700 мм; технический осмотр сетей, коллекторов, водоводов, напорных трубопроводов, эстакад-камер переключения и других сооружений; дача заключений об их техническом состоянии; составление графика обхода.

Должен знать: устройство водопроводно-канализационной сети, коллекторов и трубопроводов; опрессовку напорных трубопроводов и водоводов, вантузов, шиберов, щитовых затворов, замерных пунктов, правила и технологию ведения ремонтных работ.

85. Обходчик водопроводно-канализационной сети

4-й разряд

Характеристика работ: обход магистральных водопроводов, коллекторов и напорных канализационных, водопроводных трубопроводов диаметром свыше 700 мм, а также дюкеров; подготовка замечаний об их техническом состоянии, оформление актов, протоколов и других документов о нарушениях, неправильном или незаконном пользовании водопроводно-канализационными сооружениями.

Должен знать: схему водопроводно-канализационных сетей города, места расположения камер переключения, смотровые колодцы с основными задвижками; правила технической эксплуатации водопроводно-канализационной сети; правила пользования водопроводом, канализацией.

86. Озонаторщик

5-й разряд

Характеристика работ: ведение технологического процесса озонирования воды по показаниям приборов и визуально по характеру разряда в озонаторном котле; регенерация наполнителя осушительной установки; включение и регулирование озонаторной станции в соответствии с заданным режимом; контроль концентрации озона в воде и производственном помещении станции; определение неисправностей отдельных элементов станции.

Должен знать: технологическую схему озонаторной станции, электрическую схему энергопитания озонаторной станции и вспомогательного оборудования; принцип работы и устройство отдельных элементов станции, воздуходувок, блока сушки воздуха озонаторного котла, контактного бассейна запорной и регулирующей аппаратуры; принцип действия и правила пользования измерительными приборами; правила эксплуатации и безопасности работы в установках высокого напряжения.

87. Оператор водозапорных сооружений

1-й разряд

Характеристика работ: ведение замеров уровня воды в водохранилище на заданном ординаре и регулирование уровня с помощью запорных устройств; проверка герметичности запорных устройств и наблюдение за состоянием плотин и водоемов; устранение заторов, наледи, уборка листвы; окашивание и проведение мероприятий по санитарной охране системы озер, каналов, трубопроводов; очистка фильтрующих решеток от мусора.

Должен знать: схему водоснабжения на обслуживаемом участке; назначение и принцип работы обслуживаемых водозапорных сооружений в летний и зимний периоды.

88. Оператор водозапорных сооружений

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание запорных щитов питающих каналов и трубопроводов; замеры напора воды в трубопроводах и уровня в резервуарах; обслуживание механизмов подъема и опускания щитов вручную талями и электротельфером; регулирование подачи воды из рек и водоемов в отстойники и производственные магистрали; профилактический осмотр и смазка подъемных приспособлений и запорной арматуры; устранение неисправности в работе шлюзового оборудования; наблюдение за уровнем воды и исправностью запорных устройств; ведение журнала работы обслуживаемых сооружений; участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: режимы работы питающих каналов, напорных трубопроводов, подводящих каналов и электрооборудования; способы подачи воды из рек в отстойники и производственные магистрали; схему расположения каналов и трубопроводов обслуживаемого участка; схему головного сооружения, водоотводов и оборудования шлюзов, основы электротехники и гидравлики; правила управления механизмами шлюзов.

89. Оператор водозапорных сооружений

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание гидротехнических сооружений и наблюдение за состоянием уровня воды в них; укрепление шлюзов бетонными и каменными плитами, монтаж и укладка трубопроводов, выполнение других работ при ремонте сооружений; управление подъемными механизмами шлюзового аппарата; переключение механизмов по указанию руководителя; обогревание электротоком решеток в зимний период.

Должен знать: схему расположения гидросооружения; заданные параметры работы гидросооружения; способы очистки фильтрующих решеток; схему водоснабжения обслуживаемого района; правила эксплуатации механизмов и электроаппаратуры; технологию выполнения земляных, бетонных, каменных работ.

90. Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водопроводно-канализационных сооружений с пульта дистанционно-автоматического управления под руководством оператора дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве более высокой квалификации; регулирование работы агрегатов в соответствии с заданным режимом; ведение записей показаний контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых сооружений; правила и порядок оперативных переключений.

91. Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водопроводно-канализационных сооружений при мощности до 300 тыс. м 3  в сутки с пульта дистанционно-автоматического управления; регулирование работы агрегатов в соответствии с заданным технологическим режимом; ведение записей показаний контрольно-измерительных приборов.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых сооружений; правила эксплуатации электроаппаратуры; правила и порядок оперативных переключений; основные сведения по электротехнике.

92. Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водопроводно-канализационных сооружений при мощности свыше 300 до 500 тыс. м3  в сутки с пульта дистанционно-автоматического управления; устранение мелких неисправностей сигнальных устройств: клемм, сигнальной арматуры, контактов и т.д.

Должен знать: устройство обслуживаемого технологического оборудования и сооружений; принцип действия и значение показаний контрольно-измерительных приборов; технологическую схему сооружений; последовательность и правила оперативных переключений; режимы работы оборудования и сооружений; правила эксплуатации электроаппаратуры.

93. Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание водопроводно-канализационных сооружений при мощности свыше 500 тыс. м 3  в сутки с пульта дистанционно-автоматического управления; наладка и устранение неисправностей отдельных приборов и устройств; производство оперативного переключения в высоковольтных распределительных устройствах.

Должен знать: устройство системы дистанционно-автоматического управления; правила и порядок оперативного регулирования работы сооружений; способы проверки правильности работы контрольно-измерительных приборов.

94. Оператор на аэротенках

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений биологической очистки воды производительностью до 50 тыс. м3  в сутки; соблюдение заданного режима работы аэротенков; управление системой воздуховодов; обеспечение безаварийной работы сооружений, агрегатов, механизмов; участие в проведении текущего и профилактического ремонта.

Должен знать: назначение и принцип действия дозирующих устройств системы подводящих и отводящих коммуникаций; правила эксплуатации оборудования и сооружений по продувке и перекачке ила.

95. Оператор на аэротенках

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений биологической очистки воды производительностью свыше 50 до 200 тыс. м3  в сутки; эксплуатация группы аэротенков и поддержание заданного режима их работы; распределение сточной жидкости активного ила по аэротенкам; управление отдельными участками илопроводов, воздухопроводов и регулирующими механизмами; наблюдение за работой аэротенков по контрольно-измерительным приборам; регулирование подачи воздуха и активного ила; обеспечение заданного технологического режима работ группы аэротенков; участие в текущем и профилактическом ремонте сооружений биологической очистки воды.

Должен знать: устройство аэротенков и их коммуникации, вторичных отстойников; пути прохождения сточной жидкости и активного ила по очистным сооружениям; устройство и назначение систем подачи воздуха в аэротенки, илопроводов, контрольно-измерительных приборов; правила ведения ремонтных работ.

96. Оператор на аэротенках

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание комплекса сооружений биологической очистки воды производительностью от 200 до 500 тыс. м3  в сутки; координация работы сооружений и руководство операторами на аэротенках более низкой квалификации, обслуживающих отдельные сооружения; установление технологического режима очистки воды; участие в текущем и профилактическом ремонте сооружений биологической очистки воды; ведение журнала работы всех сооружений и механизмов биологической очистки воды.

Должен знать: технологический процесс очистки сточных вод; схему подземных коммуникаций, колодцев, камер, дюкеров; способы устранения засоров.

97. Оператор на аэротенках

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание комплекса сооружений биологической очистки воды и аэробной стабилизации производительностью свыше 500 тыс. м3  в сутки; регулирование нагрузки сточными водами, циркуляционным активным илом, расходом воздуха на отдельные сооружения на основании данных химического анализа и показаний контрольно-измерительных приборов; определение режима очистки воды и аэробной обработки активного ила; обслуживание и осуществление текущего ремонта технологических трубопроводов и арматуры, установленной в колодцах; участие в текущем и профилактическом ремонте сооружений и оборудования; ведение журнала учета работы сооружений и оборудования.

Должен знать: технологический процесс очистки сточных вод и аэробной стабилизации активного ила; основные параметры, характеризующие процесс очистки; схему подземных коммуникаций колодцев, камер и арматуры в них; способы устранения неисправностей.

98. Оператор на биофильтрах

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание секции биофильтров и наблюдение за равномерным распределением воды по их поверхности; чистка распределительных устройств: спринклерных и реактивных оросителей; наладка и зарядка дозирующих устройств и чередование периодов зарядки фильтров; проверка подачи воздуха в фильтр; ликвидация по необходимости заплываний поверхностей фильтров; штыкование фильтрующего слоя: щебенки, доменного шлака; ведение журнала эксплуатации сооружений.

Должен знать: назначение и принцип действия биофильтров; процесс очистки воды на биофильтрах; допустимые размеры гранул щебенки и доменного шлака для фильтрующего слоя, периоды зарядки фильтров; правила ведения журнала эксплуатации сооружений.

99. Оператор на иловых площадках и сооружениях по захоронению обезвоженного осадка

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью до 200 тыс. м3  в сутки; обход иловых площадок или иловых прудов, наблюдение за равномерным распределением осадка по каскадам иловых площадок и регулирование спуска фильтрующего слоя; уборка подсохшего осадка с площадок; прочистка отводных канав, дренажей и земляных разводных канав от заиления и удаление в летнее время сорняков с земляных валиков площадок, устранение наледей в зимнее время; соблюдение заданных нагрузок на площади; профилактический ремонт коммуникаций; наблюдение за работой насосных станций возвратных и иловых водоемов.

Должен знать: устройство и назначение сооружений естественной сушки иловых площадок, иловых прудов; способы естественной сушки осадка сточных вод; приспособления и инструмент, применяемые при очистке площадок и разводящих лотков; правила ведения ремонтных работ.

100. Оператор на иловых площадках и сооружениях по захоронению обезвоженного осадка

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью от 200 до 500 тыс. м3  в сутки; руководство работой операторов на иловых площадках и сооружениях по захоронению обезвоженного осадка более низкой квалификации; наблюдение за работой насосных станций перекачки осадка; механизированная уборка высохшего ила и его транспортировка; наблюдение за работой насосных станций возвратных и иловых водоемов.

Должен знать: схему трубопроводов, их переключение; механизмы для уборки ила и его транспортировки.

101. Оператор на иловых площадках и сооружениях по захоронению обезвоженного осадка

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью свыше 500 тыс. м3  в сутки; ремонтные работы на дренажных каналах после механизированной уборки обезводненного ила; профилактический и текущий ремонт на сооружениях иловых площадок; руководство работой операторов на иловых площадках и сооружениях по захоронению обезвоженного осадка более низкой квалификации.

Должен знать: схему трубопроводов, камер и колодцев, порядок их переключения; последовательность работы насосного оборудования; принцип работы механизмов для уборки ила и его транспортировки.

102. Оператор на метантенках

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью до 100 тыс. м 3  в сутки; загрузка сырого осадка и активного ила; наблюдение за уровнем осадка и температурой в метантенке и регулирование подачи пара; поддержание постоянного давления газа в подкупольном пространстве и газовой сети; участие в профилактическом и текущем ремонте сооружений и механизмов под руководством оператора на метантенках более высокой квалификации.

Должен знать: назначение и принцип работы метантенков; схемы подводящих и отводящих коммуникаций; температурный режим работы и приборы контроля давления пара, уровня осадка и температуры.

103. Оператор на метантенках

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью свыше 100 до 200 тыс. м3  в сутки; распределение осадка, обеспечение отбора сброженного осадка с группы метантенков; контроль работы перемешивающих устройств: эжекторов, механических мешалок, гидроэлеваторов; выгрузка осадка и активного ила, поддержание заданного режима работы метантенков; участие в проведении профилактического и текущего ремонта.

Должен знать: устройство метантенков со всеми коммуникациями, правила эксплуатации газовых сетей и арматуры; устройство и принцип работы гидроэлеваторов, механических мешалок и эжекторов.

104. Оператор на метантенках

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью свыше 200 до 500 тыс. м3  в сутки; координация работы комплекса сооружений метантенков: дозирующих камер, газораспределительных устройств, насосных станций по перекачке сырого и сброженного осадка и газорегуляторных станций; установление заданного технологического режима на пульте управления; ведение журнала работы всего комплекса механизмов и технологических приборов; производство профилактического и текущего ремонта механизмов сооружений.

Должен знать: схему подземных коммуникаций: колодцев, камер, дюкеров трубопроводов; способы устранения засоров; принцип обеззараживания осадка сточных вод; правила расположения газовых сетей, газорегуляторных станций и эксгаустерных помещений с их оборудованием, сбросных и предохранительных газовых устройств, конденсатосборников; основы электротехники, химии, микробиологии.

105. Оператор на метантенках

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью свыше 500 тыс. м3  в сутки; установление технологического режима; управление различными механизмами и агрегатами сооружений, включая насосные станции по перекачке осадков; руководство операторами на метантенках более низкой квалификации при производстве профилактического и текущего ремонта механизмов и сооружений.

Должен знать: технологический процесс работы обслуживаемых сооружений; правила и технологию ведения ремонтных работ; принцип и правила дистанционного управления технологическим процессом.

106. Оператор на отстойниках

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью до 50 тыс. м3  в сутки; выпуск осадка отстойников и наблюдение за его качеством; содержание в чистоте сооружений и механического оборудования в соответствии с правилами санитарии и гигиены; изменение режима работы сооружений в зависимости от поступления сточной жидкости; участие в текущем и профилактическом ремонте обслуживаемых сооружений.

Должен знать: назначение и принцип действия очистных сооружений и механического оборудования; режимы работы илоскребков, илососов при различных нагрузках; сроки профилактического ремонта механического оборудования и чистки водосборных лотков.

107. Оператор на отстойниках

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью свыше 50 до 200 тыс. м3  в сутки; пуск и остановка механизмов; спуск осадка из отстойников и регулирование продолжительности спуска; соблюдение заданного режима работы отстойников, регулирование подачи из них воды; предупреждение попаданий в сток плавающих предметов после первичных отстойников, накоплений осадков в отстойниках выше установленного уровня; ликвидация засоров трубопроводов; текущий ремонт механического оборудования; регулирование отстойников в зависимости от поступления иловой смеси, обеспечение заданной влажности возвратного активного ила при выпуске его из отстойников.

Должен знать: устройство механизмов илоскребов и илососов, принцип работы их; гидравлический режим очистных сооружений и принципы их работы; устройство и эксплуатацию контрольно-измерительных приборов.

108. Оператор на отстойниках

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью свыше 200 тыс. м3  в сутки; производство профилактического ремонта сооружений и механизмов; учет работы механизмов, агрегатов и сооружений механической и биологической очистки; установление технологического режима для пульта автоматического управления; регулирование отстойников в зависимости от поступления иловой смеси, обеспечение заданной влажности возвратного активного ила при выпуске его из отстойников.

Должен знать: схему подземных коммуникаций: колодцев, камер, дюкеров; защитные и мерные устройства; способы устранения засоров; способы наладки оборудования: отстойников, насосов и гидроэлеваторов; основы электротехники и слесарного дела.

109. Оператор на отстойниках

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью от 500 тыс. м3  в сутки и выше; координация работы сооружений и руководство операторами на отстойниках более низкой квалификации; капитальный ремонт механизмов, агрегатов и сооружений механической очистки.

Должен знать: основы технологии и принципы механической очистки сточных вод; правила и технологию ведения ремонтных работ; схему работы пульта управления технологическим процессом.

110. Оператор на песколовках и жироловках

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание песколовок и жироловок мощностью до 500 тыс. м3  в сутки; пуск и остановка механизмов для удаления песка; наблюдение за количеством песка в песколовке и определение продолжительности откачки песка; наблюдение за пуском песка на песковые площадки и регулирование положения затворов на приспособлениях для удаления осветленной воды с площадок; замеры выгружаемого песка, отбор средней пробы; ликвидация засоров трубопроводов и гидроэлеватора; обеспечение бесперебойной работы песколовок и жироловок; ведение журнала работы песколовок и жироловок.

Должен знать: назначение и принцип работы обслуживаемых очистных сооружений, коммуникаций трубопроводов и лотков; правила выполнения текущего и профилактического ремонта песколовок и жироловок.

111. Оператор на песколовках и жироловках

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание песколовок и жироловок мощностью свыше 500 тыс. м3  в сутки; установление режимов работы песколовок, подачи воды, воздуха, откачки песковой пульпы; обслуживание насосных установок: гидроэлеваторов, высоконапорных насосов и ведение учета работы в соответствии с показаниями контрольно-измерительных приборов; осуществление профилактического и текущего ремонта оборудования и руководство работой операторов на песколовках и жироловках более низкой квалификации.

Должен знать: устройство различных систем песколовок, гидроэлеваторов, насосов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций трубопроводов; технологию очистки сточных вод.

112. Оператор на решетке

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание механических грабель, решеток, электродвигателей, дробилок и других механизмов; снятие отбросов с решетки вручную при помощи грабель; транспортировка отбросов к дробилке и дробление их; участие в текущем и профилактическом ремонте механизмов.

Должен знать: устройство и принцип работы механических грабель, решеток, дробилок и других механизмов и приспособлений; схему коммуникаций каналов и трубопроводов; основные требования по уходу за решеткой и дробилкой.

113. Оператор на решетке

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью до 200 тыс. м3  в сутки; обслуживание комплекса автоматических устройств; обеспечение безаварийной и бесперебойной работы всего обслуживаемого оборудования; совместно с другими операторами извлечение из грабельного помещения отбросов и предметов, не подлежащих дроблению; осуществление профилактического и текущего ремонта, устранение неисправностей оборудования; руководство работой операторов на решетке более низкой квалификации.

Должен знать: устройство и принцип работы автоматических устройств; схему подводящих и разводящих каналов; основы слесарного дела.

114. Оператор на решетке

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание сооружений мощностью свыше 200 тыс. м3  в сутки; наблюдение за нагрузкой дробилок с помощью контрольно-измерительных приборов; обслуживание комплекса механического и технического оборудования грабельного отделения, ведение журнала учета его работы; наблюдение за работой вентиляционной системы; своевременная промывка трубопровода резервного насосного оборудования; ежедневный осмотр решеток, механических грабель, шиберов, дробилок и транспортера, своевременное устранение выявленных неисправностей; руководство работой операторов на решетке более низкой квалификации.

Должен знать: устройство и принцип работы всего комплекса обслуживаемого механического и электротехнического оборудования; схему подводящих и разводящих каналов; порядок подключения резервного оборудования; основы слесарного дела.

115. Оператор на фильтрах

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание фильтров производительностью до 15 тыс. м3  в сутки; наблюдение за качеством промывки и очистки водопроводных очистных сооружений; выключение сооружений для санитарной обработки с последующим включением в работу; промывка и сортировка загрузочных материалов; чистка сеток и решеток, поверхностей очистных сооружений, каналов, камер, колодцев, удаление продуктов очистки; соблюдение правил санитарии и гигиены в помещениях и на очистных сооружениях; технологическая промывка фильтров, контактных осветителей.

Должен знать: устройство очистных сооружений и соединяющих их коммуникаций; правила технической эксплуатации очистных сооружений; свойства и качество воды; правила санитарной очистки сооружений.

116. Оператор на фильтрах

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание фильтров производительностью от 15 до 60 тыс. м3  в сутки; удаление осадка из отстойников без опорожнения и из осветлителей со взвешенным осадком; выключение групп очистных сооружений для профилактического и аварийного ремонта; наблюдение за работой технологического и вспомогательного оборудования очистных сооружений, выявление отклонений от заданного режима.

Должен знать: устройство и работу технологического и вспомогательного оборудования; режимы обработки воды на сооружениях; систему учета работы очистных сооружений и правила ведения установленной документации.

117. Оператор на фильтрах

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание фильтров производительностью свыше 60 тыс. м3  в сутки; регулирование и учет работы технологического и вспомогательного оборудования по заданному режиму; автоматическое регулирование работы очистных сооружений; обеспечение качества промывки воды в соответствии со стандартом; контроль качества технологической и санитарной обработки сооружений, профилактического и аварийного ремонта.

Должен знать: конструктивные особенности технологического и вспомогательного оборудования и приборов автоматического регулирования; правила и методы автоматического регулирования работы очистных сооружений и технологического оборудования.

118. Оператор на эмшерах

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание эмшеров (двухъярусных отстойников); напуск жидкости на эмшер и выпуск ее; выпуск «зрелого» ила; наблюдение за ходом брожения осадков; регулярная очистка отстойных желобов и щелей от крупных отбросов; контроль степени осветления жидкости в сборных желобах; ликвидация корки; выявление отклонений от заданного режима брожения и устранение их; промер осадка и взятие проб; участие в ремонте сооружений.

Должен знать: устройство очистных сооружений и технологию очистки сточной жидкости; устройство механизмов сооружения и сроки профилактического ремонта.

119. Оператор очистных сооружений

1-й разряд

Характеристика работ: обслуживание комплекса очистных сооружений мощностью до 5 тыс. м3  в сутки вручную; снятие отбросов с решеток при помощи грабель или специальных кошек; наблюдение за правильной нагрузкой площадки; производство мелкого ремонта площадок и разводящих лотков; участие в текущем ремонте решеток под руководством оператора очистных сооружений более высокой квалификации.

Должен знать: назначение и принцип действия иловых площадок, решеток и запорных устройств; инструмент и приспособления, применяемые при очистке площадок и разводящих лотков; основные требования по уходу за решеткой.

120. Оператор очистных сооружений

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание комплекса очистных сооружений мощностью до 5 тыс. м3  в сутки с помощью механизмов; выпуск осадка из отстойников; регулирование режима работы сооружений в зависимости от поступления сточной жидкости; распределение воды по поверхности секций биофильтров; очистка распределительных устройств; наладка и зарядка дозирующих устройств и чередование периодов; наблюдение за подачей воздуха в фильтр; ликвидация заплываний поверхностей фильтров, штыкование фильтрующего слоя; обслуживание площадок и прудов; наблюдение за правильным распределением осадка по каскадам иловых площадок; прочистка отводных канав, дренажей от заиливания и удаление в летнее время сорняков, устранение наледи в зимнее время; загрузка сырого осадка и активного ила; наблюдение за уровнем осадка и температурой в метантенках; поддержание постоянного давления газа в подкупольном пространстве и газовой сети; производство профилактического и текущего ремонта сооружений и механизмов под руководством оператора очистных сооружений более высокой квалификации.

Должен знать: устройство очистных сооружений, режим их работы; коммуникации каналов и трубопроводов; сроки профилактического ремонта оборудования и чистки водосборных лотков; устройство дозирующих устройств, системы подводящих и отводящих коммуникаций, электронасосов, оборудования по продувке и перекачке ила; процесс очистки воды на биофильтрах, фракцию применяемого фильтрующего слоя, чередование периодов зарядки фильтров; ведение журнала работ на биофильтрах; способы естественной сушки осадка сточных вод; устройство и назначение сооружений естественной сушки.

121. Оператор очистных сооружений

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание комплекса очистных сооружений мощностью свыше 5 тыс. м3  в сутки; пуск и остановка механизмов для удаления песка, наблюдение за количеством песка в песколовке, проведение замеров и отбор проб, ликвидация засоров трубопроводов и гидроэлеваторов; спуск осадка из отстойников, самостоятельная регулировка подачи на них воды; предупреждение накопления осадка выше установленного уровня; самостоятельная работа по эксплуатации секций биофильтров; распределение сточной жидкости; распределение осадка и обеспечение отбора газа с группы метантенков; контроль за работой перемешивающих устройств; выгрузка осадка и активного ила; производство профилактического и текущего ремонта.

Должен знать: гидравлический режим очистных сооружений; приборы контроля давления пара, уровня осадка и температуры в метантенках; правила эксплуатации газовых сетей; температурный режим метантенков; схему зон санитарной охраны источников водоснабжения и очистных сооружений.

122. Оператор полей орошения и фильтрации

1-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и обход участков полей орошения и фильтрации сооружений мощностью до 30 тыс. м 3  в сутки; равномерное распределение сточной жидкости на территории участка; прочистка отводных каналов, устьев дренажа и земляных разводных канав от илонакатов и травы, соблюдение заданной нагрузки на орошаемые участки; производство профилактического и текущего ремонта сооружений; наблюдение за исправным состоянием технических сооружений.

Должен знать: назначение и принцип действия сооружений полей орошения и фильтрации; почвенный способ очистки вод.

123. Оператор полей орошения и фильтрации

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и обход участков полей орошения и фильтрации сооружений мощностью свыше 30 тыс. м3  в сутки; обслуживание по заданиям агронома площадок, занятых под сельскохозяйственные культуры; наблюдение за состоянием орошаемых участков и сооружений; своевременная подготовка площадок к зимнему и летнему орошению.

Должен знать: устройство сооружений полей фильтрации и орошения; расположение полей орошения и распределение оросительной системы; основы агротехники и биохимии.

124. Оператор сооружений по удалению осадка

1-й разряд

Характеристика работ: смыв осадка в резервуарах брандспойтом и снятие скребками; выполнение подсобных работ при ремонте водопроводных задвижек, щитов, гидрозатворов и других запорных устройств.

Должен знать: схему сброса осадка из отстойников до иловых площадок; правила пользования брандспойтом.

125. Оператор сооружений по удалению осадка

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание насосов для перекачки ила и промывных вод; выключение из работы отстойников; выполнение простых слесарных работ при ремонте задвижек, щитов и другого оборудования.

Должен знать: схему водостоков; устройство горизонтальных отстойников, отстойников осветленных вод, иловых резервуаров, насосных установок по перекачке ила и промывочных вод; устройство фильтров; схему переключения пожарно-хозяйственных трубопроводов.

126. Оператор установки по сушке осадка

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание устройств по механической сушке осадка под руководством оператора установки по сушке осадка более высокой квалификации; наблюдение за равномерной и своевременной подачей осадка в сушильные установки; отбор сухого осадка и изменение режима работы сушильных установок, транспортировка осушенного осадка; участие в ремонте механизмов.

Должен знать: назначение и принцип работы всех обслуживаемых механизмов; характеристику поступающего в сушку сырья и влияние влажности на технологию сушки; сроки производства профилактического ремонта механизмов.

127. Оператор установки по сушке осадка

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание устройств по механической сушке осадка; производство профилактического ремонта механизмов.

Должен знать: устройство и режим работы всех обслуживаемых механизмов; порядок производства профилактического ремонта механизмов.

128. Оператор установки по сушке осадка

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание устройств термической сушки осадка на вакуум-фильтрах; поддержание заданного режима работы установки путем регулирования подачи газа, воздуха, кэка, наблюдение за влажностью и температурой сушки по контрольно-измерительным приборам; текущий ремонт механизмов.

Должен знать: технологию термической сушки осадка; схему сооружений и подземных коммуникаций; основы теплотехники, электротехники, химии и слесарного дела.

129. Оператор установки по сушке осадка

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание устройств термической сушки в барабанных сушильных печах; установление технологических режимов сушки осадка; координация работы комплекса сооружений и машин отделений механического обезвоживания и термической сушки осадка и руководство операторами установки по сушке осадка более низкой квалификации; ведение журналов работы топок, агрегатов и механизмов термической сушки; определение и устранение неисправностей в работе механизмов и оборудования.

Должен знать: технологию процесса термической сушки осадка в барабанных сушильных печах; схему и принципы работы контрольно-измерительных приборов и автоматики.

130. Оператор установок по обезвоживанию осадка

2-й разряд

Характеристика работ: обслуживание установок по обезвоживанию осадка мощностью до 200 тыс. м3  в сутки; наблюдение за смесителями вертикальными и ершовыми, насосным оборудованием для промывки фильтров по показаниям контрольно-измерительных приборов; замена и ремонт фильтровальной ткани; обслуживание вакуум-насосов по прокачке фильтров, обеспечение заданного технологического режима их работы; обслуживание механизмов транспортировки обезвоженного осадка; участие в текущем и профилактическом ремонте механизмов.

Должен знать: устройство обслуживаемых механизмов и сооружений, технологию обезвоживания осадка, характеристику сырья и реагентов; режимы работы механизмов.

131. Оператор установок по обезвоживанию осадка

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание установок по обезвоживанию осадка мощностью свыше 200 до 500 тыс. м3  в сутки; наблюдение по показателям контрольно-измерительных приборов за работой вакуум-фильтров, системой воздуховодов, илопроводов, вакуумных линий, трубопроводов для химических реагентов, насосного оборудования для промывки фильтров и ресиверов; приготовление раствора ингибированной соляной кислоты и промывка вакуум-фильтров; обслуживание насосных установок; определение влажности поступающего на вакуум-фильтры сырья с подсчетом дозы реагентов; производство текущего и среднего ремонта обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство вакуум-фильтров и принцип их работы; способы определения дозы реагентов и их концентрации; молекулярный вес используемых химических реагентов; правила хранения и обращения с реагентами.

132. Оператор установок по обезвоживанию осадка

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание установок по обезвоживанию осадка мощностью свыше 500 тыс. до 1 млн. м3  в сутки; наблюдение за всеми коммуникациями, механизмами и агрегатами: насосами, отстойниками, дозаторами и т.д.; координация работы сооружений и руководство операторами установок по обезвоживанию осадка более низкой квалификации; устранение неисправностей; производство текущего, профилактического ремонта сооружений и механизмов; ведение журнала работы механизмов, агрегатов и сооружений обезвоживания осадка; установление технологического режима работы обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство оборудования механического обезвоживания осадка; принципы механического обезвоживания осадка и активного ила сточных вод; схему технологического процесса обезвоживания осадка и основы технологии смежных очистных сооружений, подземных коммуникаций, колодцев, камер, дюкеров; способы устранения засоров; основы электротехники, химии, микробиологии и слесарного дела; схему работы пульта управления технологическим процессом.

При обслуживании установок по обезвоживанию осадка мощностью от 700 тыс. до 1 млн. м3  в сутки, оснащенных установками промышленной электроники, системами автоматизированного управления технологическим процессом 									         – 5-й разряд.

133. Оператор установок по обезвоживанию осадка

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание установок по обезвоживанию осадка мощностью свыше 1 млн. м 3  в сутки; оперативное регулирование и изменение режима работы установок и технологического процесса обезвоживания осадка с местного пульта управления и персональной ЭВМ; координация работы обслуживаемого оборудования и руководство операторами установок по обезвоживанию осадка более низкой квалификации; выбор оптимальных режимов работы оборудования; обслуживание узлов приготовления минеральных и полимерных реагентов, тарировка дозирующих узлов; замена фильтровальных салфеток; выявление и устранение неисправностей; участие в проведении ремонта обслуживаемого оборудования.

Должен знать: технические характеристики, устройство и работу обслуживаемого оборудования; схему технологического процесса обезвоживания осадка, правила и порядок оперативного регулирования работы оборудования; программу ЭВМ по управлению технологическим процессом и систему принятых в ней команд и сообщений; свойства специальных химических препаратов; методику определения концентрации реагентов и приготовления растворов реагентов; способы определения и устранения неисправностей.

134. Оператор хлораторной установки

2-й разряд

Характеристика работ: приготовление раствора хлорной извести и гипохлорида кальция по рецептам лабораторий в ваннах; проверка пригодности порожних баллонов, т.е. полного использования хлора, аммиака, сернистого газа в баллонах, содержание баллонов в исправности (надевание колпачков, маховиков, завертывание гайки и т.д.); мелкий текущий ремонт баллонов: набивка сальника, смена резиновых шлангов и трубочек для подачи хлора, аммиака, сернистого газа от весов к аппарату; хранение баллонов в установленном порядке, поддержание постоянной температуры в помещении хлораторной; транспортировка баллонов от расходного склада до хлораторной и обратно.

Должен знать: свойства хлора, аммиака и сернистого газа; рецептуру растворов; устройство баллонов; правила перевозки и хранения баллонов с газом и порожних; правила текущего ремонта баллонов и резиновых шлангов; правила безопасного обращения с хлором; защитные средства; способы устранения утечек хлора из баллонов и дегазации; способы оказания первой помощи при отравлении газом.

135. Оператор хлораторной установки

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание механических установок по приготовлению хлораторных, аммиачных, фтораторных растворов и установок сернистого газа; поддержание устанавливаемых лабораторией доз хлора, аммиака, сернистого газа, фтора; контроль за постоянным расходом хлора, аммиака, сернистого газа, фтора, распределение их по аппаратам, переключение аппаратов; наблюдение за работой оборудования, механизмов; определение остаточного хлора, фтора и крепости раствора хлорной извести, гипохлорида кальция; обеззараживание воды раствором хлорной извести или гипохлорида кальция; обеспечение бесперебойной работы оборудования хлораторных, фтораторных, аммиачных установок и установок сернистого газа; обслуживание механических мешалок различных типов; смена баллонов, участие в работе по текущему ремонту оборудования и установок; устранение утечки газов из баллонов, бочек и аппаратуры в аварийных ситуациях; производство слесарных работ оборудования, запорной арматуры, фторопроводов; ведение журнала расхода хлора, фтора, аммиака и сернистого газа.

Должен знать: устройство оборудования и механизмов по приготовлению растворов, хлорированию воды; способы устранения утечек газа, определение концентрации раствора реагентов, устройство вентиляционной системы, подъемно-транспортных механизмов; основы химии, свойства хлора, аммиака, сернистого газа, фтористого и кремнефтористого натрия; основы слесарного дела.

136. Оператор хлораторной установки

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание автоматических систем дозирования, замена диаграмм, переключение управления с автоматического на ручное и наоборот; производство работ, связанных с хранением и использованием хлора, фтора; определение загазованности помещений при помощи приборов; пользование кислородными изолирующими приборами; сварка полиэтиленовых труб, запорной арматуры из полиэтилена и др.; координация технологического процесса работы оборудования и механизмов фтораторной установки; обслуживание дегазационных устройств; устранение утечек хлора в аварийных ситуациях; перемещение большеемкой тары с эксплуатацией подъемно-транспортных механизмов; ремонт установок.

Должен знать: устройство автоматических установок по хлорированию, аммонизационной установки и установок сернистого газа; устройство подъемно-транспортных механизмов; определение и производство всех видов ремонта оборудования и механизмов; способы устранения утечки хлора и дегазации, назначение и принцип работы приборов телеуправления, автоматики и регистрирующих приборов.

137. Слесарь аварийно-восстановительных работ

3-й разряд

Характеристика работ: разборка, ремонт и сборка различных деталей и узлов систем центрального отопления   и внутриплощадочных  сетей  теплоснабжения, вентсистем и вентоборудования, санитарно-технических  систем  и водоснабжения,  канализации  и водостоков; сверление или пробивка отверстий в конструкциях; нарезка резьб на трубах вручную; установка и заделка креплений под трубопроводы, приборы, и воздуховоды; выполнение работ под руководством слесаря более высокого разряда.

Должен знать: схемы внутриплощадочных  сетей  теплоснабжения, водоснабжения и канализации; принцип действия, назначение и особенности ремонта трубопроводов и оборудования систем центрального отопления и наружных тепловых сетей, сантехоборудования и систем водоснабжения, вентсистем и канализации; виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов и воздуховодов; способы сверления и пробивки отверстий; правила обращения и транспортирования баллонов с кислородом и ацетиленом; назначение и правила пользования механизированным и электроинструментом, правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов; правила технической эксплуатации магистральных газопроводов; правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве; правила эксплуатации, техники безопасности теплопотребляющих установок и тепловых сетей; устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподгревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115); межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; правила эксплуатации электроустановок потребителей; правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, систем пожаротушения и газоснабжения (низкого давления) обслуживаемых объектов; положения и инструкции по технической эксплуатации оборудования, магистральных и внутриплощадочных сетей и систем вентиляции; системы и средства пожаротушения, применяемые на объектах предприятия; меры безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (на высоте, в колодцах, закрытых емкостях, в помещениях взрывоопасных и пожароопасных, в наружных установках).

138. Слесарь аварийно-восстановительных работ

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и ремонт  внутриплощадочных сетей теплоснабжения, систем отопления зданий и сооружений, скоростных и емкостных водоподогревателей, теплотехнического оборудования теплопунктов, а так же оборудования  химводоподготовки  подпиточной воды систем теплоснабжения; обслуживание и ремонт газовых сетей низкого давления, подающих трубопроводов сжатого воздуха,  сетей и систем  водоснабжения  и  канализации, а так же сантехнического оборудования зданий и сооружений, систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением; выполнение работ по обслуживанию и ремонту насосных установок систем тепловодоснабжения и напорной канализации; выполнение работ под руководством слесаря более высокого разряда.

Должен знать: схемы газоснабжения, тепловодоснабжения, канализации, и последовательность действий по ликвидации аварий в вышеперечисленных сетях; последовательность работ при выполнении гидроиспытаний теплосетей и систем; методы выявления и ликвидации загазованности; правила производства земляных работ; правила чтения сложных чертежей и эскизов; правила выполнения работ в камерах и колодцах, способы промывки трубопроводов,  правила и методы определения жесткости воды для систем подпитки  сетей теплоснабжения; порядок и последовательность  выполнения работ по очистке  теплообменных  аппаратов; правила выполнения работ по ремонту вентагрегатов  с балансировкой рабочих колес, монтажу и демонтажу воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции и очистке воздушных фильтров; последовательность выполнения работ при разборке, сборке при ремонте насосных агрегатов; правила  ремонта  чугунных, керамических напорных трубопроводов методом чеканки с использованием цемента и жидкого стекла; правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов; правила технической эксплуатации магистральных газопроводов; правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве; правила эксплуатации, техники безопасности теплопотребляющих установок и тепловых сетей; устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподгревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115); межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; правила эксплуатации электроустановок потребителей; правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, систем пожаротушения и газоснабжения (низкого давления) обслуживаемых объектов; положения и инструкции по технической эксплуатации оборудования, магистральных и внутриплощадочных сетей; систем вентиляции; системы и средства пожаротушения, применяемые на объектах предприятия; меры безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (на высоте, в колодцах, закрытых емкостях, в помещениях взрывоопасных и пожароопасных, в наружных установках).

139. Слесарь аварийно-восстановительных работ

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание и ремонт внеплощадочных сетей теплоснабжения, систем отопления  зданий и сооружений, в том числе оборудованных автоматизированными узлами управления, скоростных и емкостных водоподогревателей, оборудования центрального теплопункта (ЦТП) и индивидуального теплопункта (ИТП) в том числе с блоками автоматического управления режима отпуска тепла, газовых котлов мощностью до 2 Гкал/ч и теплосилового оборудования котельных; обслуживание газовых сетей среднего и низкого давления, газораспределительных щитов (ГРЩ) и ГРП, сетей и систем водоснабжения и канализации, систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Должен знать: схемы газоснабжения, тепловодоснабжения  и канализации; правила чтения сложных чертежей и эскизов; типы и параметры водогрейных котлов применяемых для теплоснабжения объектов предприятия; назначение и устройство тепловых пунктов; скоростных водоподогревателей и особенности их разборки, методов очистки и сборки; устройство и принцип действия автоматизированных приточных установок; химические и физические свойства жидкостей и газов, используемых при транспортировке, эксплуатации и ремонте сетей и оборудования (метан, пропан, бутан, аргон, кислород, углекислый газ, ацетилен, водород, этил-меркаптаны, метанол, хлор и др.); типы приборов контроля загазованности в помещениях, в которых работают газоиспользующие установки; назначение и устройство ГРЩ и ГРП в системах газоснабжения; нормы и сроки гидравлических испытаний котлоагрегатов и трубопроводов в системах теплоснабжения; правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов; правила технической эксплуатации магистральных газопроводов; правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве; правила эксплуатации, техники безопасности теплопотребляющих установок и тепловых сетей; устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподгревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115); межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; правила эксплуатации электроустановок потребителей; правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, систем пожаротушения и газоснабжения (низкого давления) обслуживаемых объектов; положения и инструкции по технической эксплуатации оборудования, магистральных и внутриплощадочных сетей, систем вентиляции; системы и средства пожаротушения, применяемые на объектах предприятия; меры безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (на высоте, в колодцах, закрытых емкостях, в помещениях взрывоопасных и пожароопасных, в наружных установках).

140. Слесарь аварийно-восстановительных работ

6-й разряд

Характеристика работ: сборка, монтаж и ремонт  сложных установок в системах теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции с использованием автоматизированных узлов: настройка режимов в системах теплоснабжения в соответствии с температурными графиками; порядок и последовательность запуска и останова оборудования котельных, газовых сетей среднего и низкого давления, внутри и внеплощадочных сетей теплоснабжения, теплопунктов, оборудованных автоматизированными узлами управления тепловых режимов; обслуживание котельных с определением и устранением неисправностей в узлах и оборудовании систем; настройка регулирующих и защитных устройств ГРЩ и ГРП в системах газоснабжения; обслуживание газовых сетей среднего и низкого давления, ГРЩ и ГРП,  сетей и систем  водоснабжения  и  канализации, систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Должен знать: схемы газоснабжения, тепловодоснабжения, канализации и вентиляции; правила чтения сложных чертежей и эскизов; типы, параметры и конструктивные особенности  водогрейных котлов применяемых  для теплоснабжения объектов, тепловых пунктов с автоматизированными узлами управления режима отпуска тепла, автоматизированных приточных установок и систем кондиционирования; методы водоподготовки для систем теплоснабжения и способы определения жесткости сетевой воды; устройство скоростных водоподогревателей и особенности  их разборки, методов очистки и сборки; типы приборов контроля загазованности в помещениях в которых работают газоиспользующие установки; порядок обслуживания, ремонта и настройки ГРЩ и ГРП в системах газоснабжения;  порядок и последовательность выполнения работ при гидроиспытаниях  котлоагрегатов,  трубопроводов и оборудования в системах теплоснабжения; химические и физические свойства жидкостей и газов, используемых при транспортировке, эксплуатации и ремонте сетей и оборудования (метан, пропан, бутан, аргон, кислород, углекислый газ, ацетилен, водород, этил-меркаптаны, метанол, хлор и др.); порядок обслуживания и ремонта различного насосного оборудования, в том числе насосных агрегатов специального назначения; правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов; правила технической эксплуатации магистральных газопроводов; правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве; правила эксплуатации, техники безопасности теплопотребляющих установок и тепловых сетей; устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподгревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115); межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; правила эксплуатации электроустановок потребителей; правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;  схемы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, систем пожаротушения и газоснабжения (низкого давления) обслуживаемых объектов; положения и инструкции по технической эксплуатации оборудования, магистральных и внутриплощадочных сетей; систем вентиляции; системы и средства пожаротушения, применяемые на объектах предприятия;  правила безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (на высоте, в колодцах, закрытых емкостях, в помещениях взрывоопасных и пожароопасных, в наружных установках).

Раздел 4. ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

141. Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта

3-й разряд

Характеристика работ: обслуживание тепличных блоков площадью до 6 гектаров, получающих тепловую энергию со стороны, имеющих автоматическое или ручное регулирование технологических режимов; регулирование, контроль, поддержание заданных технологических режимов в теплицах с помощью оборудования систем отопления, вентиляции, полива, дренажа, стерилизации, подкормки и обработки ядохимикатами по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов; участие в планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования; ведение сменной и оперативной документации.

Должен знать: технологическую схему обслуживания тепличных блоков; принцип действия технологического оборудования систем отопления, вентиляции, полива, дренажа, стерилизации, подкормки и обработки ядохимикатами; назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; требования к технологическим режимам в зависимости от выращиваемой культуры.

142. Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта

4-й разряд

Характеристика работ: обслуживание тепличных блоков площадью от 6 до 9 гектаров, получающих тепловую энергию со стороны, имеющих системы автоматического регулирования технологических режимов, или теплиц площадью до 3 гектаров, при наличии встроенных автоматизированных котельных с водогрейными и паровыми котлами с суммарной теплопроизводительностью до 20 Гкал/ч с автоматическим регулированием технологических режимов; регулирование, контроль, поддержание технологических режимов в теплицах с помощью оборудования систем отопления, вентиляции, полива, дренажа, стерилизации, подкормки, обработки ядохимикатами, управляемых механизмами автоматического регулирования; пуск, остановка, регулирование и наблюдение за работой вспомогательных механизмов и арматуры котлов; контроль за горением топлива; наблюдение по приборам за уровнем воды в котлах, давлением пара и температурой воды, подаваемой в теплицы; поддержание заданного давления и температуры пара и воды; регулирование работы (нагрузки) котлов в соответствии с графиком потребления пара; предупреждение и устранение неисправностей в работе технологического оборудования; участие в планово-предупредительном ремонте котлоагрегатов и оборудования.

Должен знать: устройство и схемы основного и вспомогательного технологического оборудования систем отопления, вентиляции, полива, дренажа, стерилизации, подкормки и обработки ядохимикатами; назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов; устройство и правила обслуживания однотипных водогрейных и паровых котлов и их вспомогательных механизмов и арматуры; основные сведения по теплотехнике; причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения.

143. Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта

5-й разряд

Характеристика работ: обслуживание тепличных блоков площадью 9 и более гектаров, получающих тепловую энергию со стороны, имеющих системы автоматического регулирования технологических режимов, или тепличных блоков от 3 до 6 гектаров при наличии встроенных автоматизированных котельных с водогрейными и паровыми котлами с суммарной теплопроизводительностью свыше 20 до 40 Гкал/ч, с автоматическим регулированием технологических режимов; профилактический осмотр котлов, их вспомогательных механизмов и контрольно-измерительных устройств; приемка котлов и их вспомогательных механизмов из ремонта и подготовка их к работе; наладка основного и вспомогательного технологического оборудования; прием из ремонта технологического оборудования и механизмов системы автоматического регулирования технологических режимов в теплицах.

Должен знать: конструктивные особенности и схему наладки основного и вспомогательного технологического оборудования, систем отопления, вентиляции, полива, дренажа, стерилизации, подкормки и обработки ядохимикатами; устройство механизмов автоматического регулирования технологических режимов; правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов; способы рационального регулирования технологических режимов; устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов различных систем; эксплуатационные данные котельной, оборудования и механизмов.

144. Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта

6-й разряд

Характеристика работ: обслуживание тепличных блоков площадью 6 и более гектаров при наличии встроенных автоматизированных котельных с водогрейными и паровыми котлами различных систем суммарной теплопроизводительностью свыше 40 Гкал/ч, с автоматическим регулированием технологических режимов; руководство и организация работы операторов технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта более низкой квалификации и рабочими, выполняющими профилактические работы; проверка качества режима технологического оборудования и механизмов.

Должен знать: устройство теплотехнического и санитарно-технического оборудования; конструктивные особенности контрольно-измерительных приборов и механизмов автоматического регулирования технологических режимов; теплотворную способность и физические свойства топлива; элементы топливного баланса котлов; правила определения коэффициента полезного действия котельной установки.

145. Рабочий зеленого строительства

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение простейших работ при устройстве объектов зеленого хозяйства, газонов и содержании зеленых насаждений.

Должен знать: нормы, правила погрузки и транспортировки грузов, кустарниковых растений; правила обращения с ручным инструментом при выполнении простейших работ по устройству объектов зеленого хозяйства, газонов, приготовления замазки, побелки деревьев, трамбования почвы; правила ухода за малыми архитектурными формами.

Примеры работ:

а) выкапывание посадочных ям, канав, траншей, борозд; подсыпка земли, трамбование почвы; засыпка ям; перекидка песка, гравия, щебня и высевок; разравнивание земли на отвалах;

б) заготовка дров вручную;

в) заготовка растительной земли, листовой земли (песка), измельчение комкового торфа на мелкую крошку;

г) насадка ручек для садового инструмента вручную;

д) побелка деревьев, газонных бордюров, приготовление замазки на олифе;

е) подвязка древесно-кустарниковых растений;

ж) связывание и развязывание кустарниковых растений в пучки;

з) уборка территории от строительных отходов, мусора, срезанных ветвей, скошенной травы, снега, их погрузка и разгрузка; подметание садовых дорожек, покрытие кирпичной крошкой, посыпка песком;

и) уход за дорожками: очистка дорожек от травы и снега, покрытие кирпичной крошкой, посыпка песком, разбрасывание снега по газону;

к) уход за садовыми диванами, скамейками, урнами, гранитными и мраморными поверхностями, другими малыми архитектурными формами;

л) штыковка, рыхление, разбрасывание, выравнивание и прикатывание почвы ручным инструментом.

146. Рабочий зеленого строительства

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение простых работ при устройстве скверов, газонов и содержании зеленых насаждений.

Должен знать: способы планировки почвы под рейку или шаблон, сплошной одерновки горизонтальных поверхностей и откосов в клетку, устройства гряд, борозд и приствольных лунок; методы ремонта садовых скамеек, ящиков, парниковых рам, изготовления лестниц, каркасов, заборов, щитов; нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки грузов.

Примеры работ:

а) выкашивание вручную газонов, бровок, обочин и откосов;

б) выравнивание бортов;

в) вырезка кустарника на пень;

г) заготовка дров механизированным способом;

д) заготовка черенков и подготовка посадочного материала в питомнике;

е) изготовление лестниц, каркасов, заборов, щитов, деталей забора; ручек для садового инвентаря;

ж) корчевка пней и кустарников вручную;

з) очистка деревьев от щитовки;

и) планировка почвы под рейку или шаблоны под цветники, бордюры, парапеты, дорожки;

к) погрузка и разгрузка стандартных деревьев, кустарниковых, цветочных растений и других грузов; погрузка и разгрузка кряжей с комлем автокраном;

л) подготовка семян древесно-кустарниковых растений к посеву;

м) посев газона;

н) прополка газонов, цветников, приствольных лунок;

о) ремонт садовых скамеек, ящиков, парниковых рам, их остекление;

п) сплошная одерновка горизонтальных поверхностей и откосов в клетку, ремонт одерновки, нарезка дерна в заданный размер (по разметке), заготовка спиц для одерновки;

р) устройство корыта, гряд, борозд и приствольных лунок;

с) уход за посадками древесно-кустарниковых растений в питомнике.

147. Рабочий зеленого строительства

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение работ средней сложности при устройстве объектов зеленого хозяйства, газонов и содержании зеленых насаждений.

Должен знать: правила эксплуатации обслуживаемых средств механизации; способы наложения ловчих поясов на деревья, протравливания земельной смеси, удаления корневой поросли у растений, плетения корзин, заготовки еловых лапок; методы обработки деревьев, пораженных вредителями и болезнями, подкормки растений.

Примеры работ:

а) вскрытие асфальта отбойным пневматическим молотком при выкапывании посадочных ям;

б) вырезка сучьев деревьев с лестницы, раскряжевка хлыстов, скелетных ветвей ручным инструментом; валка деревьев вручную;

в) дробление веток дробильной машиной; пней пневмоинструментом;

г) заготовка еловых лапок; компостной земли;

д) заготовка спиц и чурок на циркулярной пиле;

е) лечение ран, простых дупел у растущих деревьев, пломбирование дупел, закраска ран или дупел;

ж) механизированная косьба газонов;

з) наложение и снятие ловчих поясов;

и) нарезка черенков древесно-кустарниковых растений;

к) обработка деревьев, пораженных стеклянницей;

л) обрезка отцветших роз;

м) обрезка под естественный вид или с прореживанием крон деревьев и кустарников со стремянки;

н) окашивание корневой системы при пересадке;

о) оформление цветочных ваз хвойными лапками осенью;

п) плетение декоративных корзин из лозы;

р) подкормка растений;

с) посадка сеянцев, саженцев, черенков древесно-кустарниковых растений; цветов, кустарников;

т) приготовление растворов минеральных удобрений, смешивание минеральных удобрений; протравливание земельной смеси;

у) прочистка живой изгороди и кустарников в группах; стрижка живой изгороди вручную;

ф) стрижка ковровых цветников;

х) удаление корневой поросли у растений;

ц) уход за многолетниками.

148. Рабочий зеленого строительства

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение сложных работ при устройстве объектов зеленого хозяйства, газонов, содержании зеленых насаждений и строительстве спортивных площадок; обработка зеленых насаждений ядохимикатами, формирование крон, обрезка деревьев и кустарников с применением машин и механизмов.

Должен знать: правила эксплуатации обслуживаемых механизмов и средств малой механизации; агротехнические особенности декоративных растений; правила обработки зеленых насаждений ядохимикатами и аэрозолями, правила художественного формирования крон; организацию работ при механизированной корчевке деревьев в городских условиях; способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов по геодезическим отметкам; способы устройства и ремонта садово-парковых дорожек, одерновки фигурных бровок, газонов, цветников, партеров и других площадей, биологические особенности растений; способы ухода за памятниками и полированными покрытиями с применением средств механизации.

Примеры работ.

а) валка деревьев бензопилой;

б) внекорневая подкормка растений;

в) корчевка пней с помощью пнедробилки;

г) лечение сложных дупел у деревьев;

д) механизированная стрижка живой изгороди;

е) нефтевание яйцекладок непарного шелкопряда;

ж) обрезка с прореживанием крон деревьев с автоподъемника;

з) обрезка роз;

и) омолаживание деревьев, кустарников, живой изгороди, закладка и формирование кроны с помощью механизмов;

к) опрыскивание деревьев, кустарников раствором ядохимикатов;

л) снятие омелы, зимующих гусениц, уничтожение гнезд и яйцекладок;

м) трассировка линий по геодезическим отметкам, нанесение рисунка на спланированную поверхность цветника;

н) устройство и ремонт щебеночных, гравийных и других покрытий с послойным уплотнением катками и вибротрамбовками с соблюдением проектных поперечных профилей и продольных уклонов;

о) устройство коврово-мозаичных цветников, портеров с нанесением сложного рисунка и приданием проектного рельефа;

п) уход за памятниками и полированными поверхностями;

р) фигурная стрижка кустарников вручную;

с) формирование и обрезка крон саженцев в питомнике;

т) художественное оформление ваз с подбором ассортимента цветочных культур.

149. Рабочий зеленого строительства

6-й разряд

Характеристика работ: выполнение особо сложных работ при устройстве и строительстве спортивных площадок, стадионов, а также механизированной валке деревьев в городских условиях.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации моторной пилы; правила точки и правки пильных цепей; правила техники безопасности и организации работ при механизированной валке, обрезе и раскряжевке древесины в городских условиях; способы устройства футбольных полей, беговых дорожек и других игровых площадок; технологию перенесения проектов озеленения в натуру; методические указания по устройству и содержанию декоративных газонов.

Примеры работ:

а) вертикальная и горизонтальная разбивка беговых дорожек и спортивных площадок с привязкой к основным нивелирным и теодолитным отметкам;

б) вертикальная и горизонтальная разбивка декоративных газонов с привязкой к основным нивелирным и теодолитным отметкам;

в) вертикальная и горизонтальная разбивка футбольных полей (периметра, продольной и поперечной осей) с привязкой к основным нивелирным и теодолитным отметкам;

г) выполнение всего комплекса работ (валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты) механизированным способом по уборке сухостойных и других деревьев в городских условиях с применением автоподъемника;

д) нанесение рисунка при устройстве цветников;

е) перенесение проектов озеленения в натуру по геодезическим отметкам;

ж) посев на спортивных площадках газонных трав в двух направлениях с составлением смеси семян по проектной схеме; засыпка семян растительной смесью с укаткой;

з) проверка вертикальных отметок и выправка мест посадки после укатки катком;

и) содержание пилы, пильных цепей, валочного гидравлического клипа и другого вспомогательного инструмента в исправном состоянии. текущий ремонт пилы и валочного гидроклипа, замена пильных цепей, очистка, смазка и заправка пилы;

к) составление и укатка катком специальной смеси на беговых дорожках спортивных площадок;

л) сплошная одерновка спортивных площадок с укладкой штучного дерна под рейку, обреза дерна по шаблону, подготовка постели под каждую дернину, заделка швов растительной землей, землей со смесью газонных семян, укатка одернованной поверхности легким катком с проверкой вертикальных отметок;

м) укладка растительного слоя футбольных полей с внесением улучшающих и минеральных добавок;

н) устранение мест просадки отдельных дернин после укатки катком;

о) устройство на спортивных площадках собирательно-осушительных и магистральных дренажей с соблюдением заданных уклонов;

п) устройство на спортивных площадках сплошного дренажного слоя из песка, ракушечника и других материалов с соблюдением заданных уклонов;

р) устройство партерных газонов, газонов на фильтрующих подстилающих грунтах.

150. Цветовод

2-й разряд

Характеристика работ: выполнение простых работ по подготовке почвы, уборке и очистке оранжереи, переборке, укладке, упаковке посадочного материала.

Должен знать: простейшие способы ухода за растениями; правила подготовки и приемы выполнения земляных работ.

Примеры работ:

а) выемка из прикопа на выгонку растений;

б) выкапывание посадочных ям, канав, траншей, борозд; подсыпка земли, трамбование почвы;

в) заготовка растительной земли, листовой земли (песка), измельчение комкового торфа на мелкую крошку;

г) надрыв корневой системы сопутствующих культур (томатов и др.);

д) насыпка луковиц в тару перед посадкой, ворошение луковиц с целью их просушки, затаривание луковиц, цветочных растений в ящики;

е) натягивание продольных и поперечных рядов из шпагата для подвязки растений, затягивание проволоки;

ж) опрыскивание водой привитых роз на стеллажах, полив гвоздики при многоярусной подвязке;

з) осенняя уборка (выдергивание корневой системы цветочных и сопутствующих культур);

и) переборка, обрезка, выборка сопутствующих культур (лука и др.);

к) срезка и сортировка цветов по стандартам, подсчет, связывание в пучки и упаковка;

л) уборка оранжерей, смена грунта в оранжерее, подготовка почв под посадку растений;

м) штыковка, рыхление, выравнивание и прикатывание почвы ручным инструментом.

151. Цветовод

3-й разряд

Характеристика работ: выполнение средней сложности работ по уходу за растениями, подготовке семян, клубней, луковиц и черенков к посеву, посадке и уходу за посевами, земляных работ по обработке почвы.

Должен знать: способы подготовки почвы к обработке, посевного и посадочного материала к посеву, способы полива и прополки растений; правила выкапывания цветочных растений и выборки их из почвы; нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки грузов.

Примеры работ:

а) планировка под рейку или шаблон гряд и дорожек;

б) посадка на проращивание клубнелуковичных растений;

в) посев мелких семян летников и многолетников, весовых «деток» в грунт, ящики, горшки;

г) прикапывание посадочного материала;

д) препарирование луковиц гиацинтов;

е) прореживание цветочных растений с рыхлением почвы и прополкой;

ж) сортировка по размерам луковиц и клубнелуковиц;

з) срезка, выкапывание, очистка от земли корней и чешуи, отщипывание деток цветков однолетних и многолетних растений; выборочная обрезка отцветших побегов;

и) черенкование хризантем, герани и других цветочных культур.

152. Цветовод

4-й разряд

Характеристика работ: выполнение сложных работ по выращиванию растений и уходу за ними.

Должен знать: агротехнические правила посева и посадки цветочных и древесно-кустарниковых растений; ассортимент посадочного материала; особенности выращивания цветочных культур, правила и технику проведения опрыскивания цветочных растений; правила эксплуатации обслуживаемых механизмов.

Примеры работ:

а) внесение извести с помощью механических транспортных средств;

б) дезинфекция стеллажей в оранжереях с применением краскопульта, опрыскивателя, электроопрыскивателя;

в) обработка черенков роз стимулятором роста;

г) обтирание дезинфицирующим раствором цветочных растений;

д) оправка гвоздики в ячейки сетки;

е) очистка от щитовки ковровых растений;

ж) подкормка растений раствором минеральных удобрений на стеллажах, верхних полках, в грунте из шланга, лейки или ранцевого опрыскивателя;

з) посадка в грунт, горшки, в грунт стеллажа или ящика, перлит цветочных растений: клубневых, корневищных, луковичных; черенков растений: гвоздик, хризантем, роз; крупноковровых, горшечных сезонноцветущих и вечнозеленых: лимонов, фикусов, азалий и камелий; мелкоковровых, рассады растений сезонноцветущих и вечнозеленых: роз, фрезии, гербер, левкоя, гвоздики, корневищ канн, калл, частей корневищ, саженцев роз, посадка отводков роз в лунки, посадка окулянтов роз, посадка рассады томатов;

и) посадка неклубнелуковичных растений с комом и без кома из земли в грунт; посадка в лунки или борозды луковичных или клубнелуковичных растений, посадка рассады в готовые борозды; посадка растений в торфоперегнойных горшках в грунт;

к) приготовление раствора минеральных удобрений, смешивание минеральных удобрений;

л) прищипка роз, прищипка цветочных растений, пасынкование растений с отщипкой головок, пасынкование и пинцировка гвоздики, вырезка побегов, вырезка суши на розах, обрезка стеблей у растений, удаление бутонов и пасынков роз;

м) смешивание земляной смеси и перемешивание, протравливание земляной смеси;

н) составление декоративных корзин, плетение гирлянд, плетение венков с прикреплением живых цветов;

о) уборка, сортировка и резка корней, корневищ, листьев, соцветий, цветов, плодов, семян ядовитых и сильно ароматизированных растений;

п) установка капельниц на мешках с субстратом для посадки роз.

153. Цветовод

5-й разряд

Характеристика работ: выполнение особо сложных работ с применением машин и механизмов при обработке оранжерейных растений ядохимикатами и аэрозолями.

Должен знать: правила эксплуатации обслуживаемых механизмов и средств малой механизации; агротехнические особенности декоративных растений; правила обработки цветочных растений ядохимикатами и аэрозолями.

Примеры работ:

а) борьба с мышевидными грызунами;

б) зимняя прививка роз черенками;

в) обработка цветочных растений раствором ядохимикатов с применением ранцевого опрыскивателя;

г) опрыскивание цветочных растений раствором ядохимикатов;

д) сбор сырца семян цветочных растений и очистка семян;

е) составление особо сложных декоративных корзин, изготовление особо сложных венков и гирлянд;

ж) формирование биомасс роз, выборочная резка черенков роз, обрезка роз; зимняя окулировка роз, подготовка окулянтов роз к посадке.

Приложение к Приложению

к Приказу Министерства

по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики

от 15 августа 2011 года № 580

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

| № п/п | Порядковый номер профессии | Наименование профессий, помещенных в разделе | Диапазон разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |
| 1. | 1 | Горничная | 1-3 |
| 2. | 2 | Дворник | 1 |
| 3. | 3 | Заправщик поливомоечных машин | 2 |
| 4. | 4-6 | Изготовитель ритуальных венков | 1-3 |
| 5. | 7-8 | Истопник | 1-3 |
| 6. | 9 | Контролер по благоустройству населенных пунктов | 3 |
| 7. | 10 | Контролер по учету и реализации теплоэнергии | 3 |
| 8. | 11-12 | Контролер рекламной продукции | 3-4 |
| 9. | 13-14 | Контролер стоянок | 3-4 |
| 10. | 15 | Машинист буксируемой подметально-уборочной машины | 3 |
| 11. | 16 | Намотчик мононити | 3 |
| 12. | 17 | Обработчик справочного и информационного материала | 2,5 |
| 13. | 18 | Оператор агломератора полимерных материалов | 4 |
| 14. | 19-24 | Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий | 1-6 |
| 15. | 25 | Оператор универсальной роторной установки | 4 |
| 16. | 26-27 | Осмотрщик гидротехнических сооружений | 2-3 |
| 17. | 28 | Полотер | 2-3 |
| 18. | 29-30 | Прессовщик вторичного сырья | 3,5 |
| 19. | 31-32 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 3-4 |
| 20. | 33 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 3,5 |
| 21. | 34-35 | Рабочий по обслуживанию в бане | 2-3 |
| 22. | 36 | Составитель описи объектов населенных пунктов | 3 |
| Раздел 2. ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |
| 23. | 37-41 | Контролёр по учёту и реализации газа | 2-6 |
| 24. | 42-46 | Машинист газонаполнительной станции | 2-6 |
| 25. | 47-51 | Монтажник систем газоснабжения | 2-6 |
| 26. | 52-54 | Оператор когенерационной установки | 3-5 |
| 27. | 55-57 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 4-6 |
| 28. | 58-62 | Слесарь-контролёр комплексной бригады | 2-6 |
| 29. | 63-67 | Слесарь по ремонту и испытанию газовых баллонов | 2-6 |
| 30. | 68-72 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-6 |
| 31. | 73-76 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 2-5 |
| Раздел 3. ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |
| 32. | 77-78 | Водораздатчик | 1-2 |
| 33. | 79-81 | Коагулянщик | 2-4 |
| 34. | 82 | Контролер водопроводного хозяйства | 3 |
| 35. | 83-85 | Обходчик водопроводно-канализационной сети | 2-4 |
| 36. | 86 | Озонаторщик | 5 |
| 37. | 87-89 | Оператор водозапорных сооружений | 1-3 |
| 38. | 90-93 | Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве | 2-5 |
| 39. | 94-97 | Оператор на аэротенках | 2-5 |
| 40. | 98 | Оператор на биофильтрах | 2 |
| 41. | 99-101 | Оператор на иловых площадках и сооружениях по захоронению обезвоженного осадка | 2-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42. | 102-105 | Оператор на метантенках | 2-5 |
| 43. | 106-109 | Оператор на отстойниках | 2-5 |
| 44. | 110-111 | Оператор на песколовках и жироловках | 2-3 |
| 45. | 112-114 | Оператор на решетке | 2-4 |
| 46. | 115-117 | Оператор на фильтрах | 2-4 |
| 47. | 118 | Оператор на эмшерах | 2 |
| 48. | 119-121 | Оператор очистных сооружений | 1-3 |
| 49. | 122-123 | Оператор полей орошения и фильтрации | 1-2 |
| 50. | 124-125 | Оператор сооружений по удалению осадка | 1-2 |
| 51. | 126-129 | Оператор установки по сушке осадка | 2-5 |
| 52. | 130-133 | Оператор установок по обезвоживанию осадка | 2-5 |
| 53. | 134-136 | Оператор хлораторной установки | 2-4 |
| 54. | 137-140 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3-6 |
| Раздел 4. ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |
| 55. | 141-144 | Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта | 3-6 |
| 56. | 145-149 | Рабочий зеленого строительства | 2-6 |
| 57. | 150-153 | Цветовод | 2-5 |